МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Сервис и техническая эксплуатация

автотранспортных средств»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»

по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»

### Ростов-на-Дону  2022

Составители: 	Попов С.И., Валявин В.Ю., Подуст С.Ф., Колганов В.П.

Лабораторная работа «Определение технического состояния блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания»: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2022. – 7 с.

Методические указания к лабораторной работе «Определение технического состояния блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания» по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» предназначены для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки, связанным с автомобильным и транспортным машиностроением.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Авиастроение. Транспорт, сервис и эксплуатация»

Рецензент – канд. техн. наук, доцент С.Г. Соловьев

 Издательский центр ДГТУ, 2022

1 Цель работы:  оценка технического состояния блока цилиндров двигателя ВАЗ 2107.

2 Задачи работы:

изучить конструкцию ДВС ВАЗ 2107;

провести разборку двигателя;

дать оценку технического состояния блока цилиндров ДВС;

провести сборку двигателя.

3 Оснащение рабочего места:

двигатель автомобиля ВАЗ 2107; стенд для разборки двигателя; набор слесарного инструмента; набор измерительного инструмента; специальные приспособления.

4 Время выполнения работы – 2 акад. часа.

Все работы по разборке, сборке и определению технического состояния двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-2107 выполняются в строгом соответствии с Руководством по ремонту /2/.

5 Содержание и порядок выполнения работы по определению технического состояния блока цилиндров

5.1 Общая очистка и осмотр

Тщательно вымойте блок цилиндров и осмотрите масляные каналы. Продуйте и просушите блок цилиндров сжатым воздухом, особенно масляные каналы.

Осмотрите блок цилиндров. Если в опорах или других местах блока цилиндров имеются трещины, то он подлежит замене.

5.2 Проверка герметичности блока цилиндров

Если имеется подозрение на попадание охлаждающей жидкости в картер, то на специальном стенде проверьте герметичность блока цилиндров. Для этого, заглушив отверстия охлаждающей рубашки блока цилиндров, нагнетайте в нее воду комнатной температуры под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2). В течение двух минут не должно наблюдаться утечки воды из блока цилиндров.

Если наблюдается попадание масла в охлаждающую жидкость, то без полной разборки двигателя проверьте, нет ли трещин у блока цилиндров в зонах масляных каналов. Для этого слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снимите головку цилиндров, заполните рубашку охлаждения блока цилиндров водой и подайте сжатый воздух в вертикальный масляный канал блока цилиндров. В случае появления пузырьков воздуха в воде, заполняющей рубашку охлаждения, замените блок цилиндров.

5.3 Проверка состояния цилиндров

Основные размеры блока цилиндров указанны на рис. 1.

Проверьте, не превышает ли износ цилиндров максимально допустимый - 0,15 мм.

Диаметр цилиндра измеряется нутромером (рис. 2) в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя (рис. 3). Для установки нутромера на ноль применяется калибр 67.8125.9502.

#### Примечание

Цилиндры блока по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D, Е. Класс цилиндра помечен на нижней плоскости блока. На этой же плоскости, а также на крышках коренных подшипников клеймится условный номер блока цилиндров, который указывает на принадлежность крышек данному блоку.

## Рис. 1. Основные размеры блока цилиндров

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно судить о величине износа цилиндров.

Если максимальная величина износа больше 0,15 мм - расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05-0,07 мм.

Рис. 2. Измерение цилиндров нутромером:

1 - нутромер; 2 - установка нутромера на ноль no калибру 67.8125.9501

5.4 Плоскость разъема с головкой цилиндров

На плоскости разъема блока цилиндров с головкой могут быть деформации. Поэтому проверьте плоскость разъема с помощью линейки и набора щупов. Линейка устанавливается по диагоналям плоскости и в середине в продольном направлении и поперек. Если неплоскостность превышает 0,1 мм, блок цилиндров замените.

Рис. 11. Схема измерения цилиндров:

А и В - направления измерений; 1,2,3 и 4 - номера поясов

6. Содержание отчета:

цель, задачи и порядок выполнения работы;

измеренные значения параметров, контролируемых при определении технического состояния блока цилиндров;

заключение о соответствии измеренных значений параметров требованиям нормативно-технической документации.

Список использованных источников

1. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/ Е.С.Кузнецов, А.П.Болдин, В.М.Власов и др.; Под ред. Е.С.Кузнецова.- М.: Транспорт. 2004.- 535 с.

2. Косарев С.Н., Леонидович П. Автомобили семейства ВАЗ-2107. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. – М.: За рулем, 2008.- 248 с.

Редактор А.А.Литвинова

_______________________________________________________________

В печать         .2022.

Объём 0,45 усл. п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №     . Тираж     экз. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.