10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

10.1. Неисправности системы охлаждения

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости, а также снижения ее уровня в системе в результате утечки.

Перегрев вызывает детонацию двигателя, которая резко увеличивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению долговечности подшипников скольжения (вкладышей). Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси при перегреве, увеличение сил трения приводят к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Понижение температуры в рубашке охлаждения двигателя повышает износ деталей цилиндро-поршневой группы вследствие смывания со стенок цилиндров масла топливом. Таким образом, происходит разжижение масла топливом, попадающим в масляный картер, более интенсивное образование смоляных и лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах.

Примечание. Понижение температуры охлаждающей жидкости на каждые 10°С от номинального значения снижает мощность двигателя до 1,5% и увеличивает расход топлива до 2%.

Перегрев двигателя может быть вызван такими причинами, как недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения из-за ее утечки или выкипания, засорение системы, обрыв или пробуксовка ремня привода вентилятора, отказ в работе электро- или гидромуфты вентилятора, заклинивание термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении, неправильная установка угла опережения зажигания.

Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро- или электропривода вентилятора.

Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры приводит к интенсивному коррозионно-механическому износу деталей двигателя. Утечка жидкости в масляный картер разжижает масло, делает его светло-коричневым и пенящимся. При этом резко возрастает износ деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма, так как на них вместе с маслом попадает охлаждающая жидкость.

Одной из неисправностей современных систем охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем), находящимся под напряжением, является возникновение электролиза. Электролиз - это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении через них электрического тока. Характерными признаками возникновения электролиза являются: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. В случае появления таких симптомов необходимо тщательно проверить соединения электрических приборов системы охлаждения.

Основные неисправности системы охлаждения и способы их устранения описаны в нижеприведенной таблице.

10.2. Общая проверка технического состояния системы охлаждения

Общая проверка технического состояния системы охлаждения заключается в определении герметичности системы и ее теплового баланса.

Заключение о герметичности системы делают, визуально проверив отсутствие утечек охлаждающей жидкости при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля.

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверка производится с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости на панели приборов, получающего информацию от встроенного в двигатель датчика.

Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура двигателя удерживается в пределах 85-95°С при движении нагруженного автомобиля со скоростью около 90 км/ч.

Проверить общее состояние системы и найти конкретные места утечки жидкости можно давлением. Для этого в систему (в горловину радиатора или расширительный бачок) кратковременно подают воздух под небольшим давлением (около 0,5 кгс/см ). Если в ней имеются неплотности, охлаждающая жидкость в этих местах будет вытекать наружу.

Причиной быстрой убыли охлаждающей жидкости в системе может быть неправильная работа клапана в пробке радиатора и ее недостаточная герметичность. При появлении этой неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия (значение давления указано в технических характеристиках данного двигателя).

Работоспособность радиатора определяют по разности температур охлаждающей жидкости в его верхнем и нижнем бачках. Эта разность должна быть в пределах 8-12°С. Ее уменьшение указывает на наличие накипи в трубках радиатора или его загрязнение.

Работоспособность термостата можно проверить без его снятия с двигателя (с меньшей достоверностью) и после его снятия с двигателя (с большей достоверностью).

В первом варианте проверки запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. В ходе прогрева проверяют температуру отводящего патрубка радиатора. Если патрубок и сам радиатор нагреваются медленно, то это указывает на заклинивание термостата в открытом состоянии или вообще на отсутствие термостата.

Во втором варианте термостат снимают с двигателя и помещают в емкость с жидкостью, имеющей температуру окружающего воздуха. В ее качестве можно использовать обычную воду, но учитывая, что температура охлаждающей жидкости в современных двигателях может превышать 100°С (это приблизительная точка кипения воды), желательно использовать технический глицерин, температура кипения которого выше этой точки. В случае же применения воды можно проверить только начало открытия клапана (правда, это относится не ко всем двигателям).

Жидкость постепенно нагревают. При температуре 70-80"С (в зависимости от модели двигателя) должно начаться открытие клапана термостата. За температуру начала открытия принимается та, при которой ход клапана, расположенного со стороны входного патрубка радиатора, составляет 0,1 мм. Для более точного определения величины хода можно использовать индикатор часового типа на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90-110°С (в зависимости от модели двигателя) должно привести к полному открытию клапана (0,6-0,8 мм). Если после проведения вышеописанной проверки термостат не удовлетворяет указанным условиям, он заменяется на новый, так как ремонту он не подлежит.

Если появилась утечка охлаждающей жидкости из радиатора, а найти место утечки не представляется возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существует два способа проверки: непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе.

При проверке радиатора на автомобиле его заполняют водой, патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым, и через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 1 кгс/см. По месту появления воды и определяют место утечки.

Однако вследствие плохого доступа к радиатору для осмотра удобнее проводить его проверку, сняв радиатор с автомобиля. После снятия закрывают заливную горловину и патрубки радиатора, оставив один открытым, и через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 1 кгс/см2. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые и укажут на точное место утечки.

Водяной насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие. Если насос издает шум при работе, также проверяют его осевой люфт. Он не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс.

10.3. Проверка технического состояния гидравлической и электромагнитной муфт вентилятора

Проверка гидравлической муфты вентилятора производится на двигателе, прогретом до температуры около 95°С. После достижения этой температуры частота вращения вентилятора должна возрасти.

Проверка электромагнитной муфты производится на холодном двигателе. Нужно запустить двигатель, слегка притормозить вентилятор с помощью, например, свернутой газеты, отсоединить разъем от термореле и соединить между собой оба контакта реле, подав тем самым напряжение на электромагнит. При исправной электромагнитной муфте должен раздаться щелчок и вентилятор должен начать вращаться с большими оборотами.

Для выяснения причин неисправности электромагнитной муфты прежде всего необходимо проверить соответствующий предохранитель.

Следующим этапом является проверка термореле, работоспособность которого определяется перемыканием его входного и выходного контактов на горячем двигателе. Если вентилятор вращается при замкнутых проводах, то термореле неисправно, и его необходимо заменить.

Проверка термореле может быть осуществлена и другим способом. К обмотке реле подсоединяют аккумулятор, а к рабочим контактам - омметр и проверяют наличие контакта между ними. При включении питания от аккумулятора омметр должен показывать нулевое сопротивление, а при отключении - "бесконечное".

В случае исправности термореле необходимо проверить обмотку его электромагнита. Для проверки от термореле отсоединяют разъем, включают зажигание и с помощью контрольной лампы или вольтметра проверяют электрическую цепь: она должна быть под напряжением аккумулятора (около 12 В). Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности обмотки.

Если автомобиль оборудован кондиционером воздуха, его необходимо выключать перед вышеописанными проверками, так как в данном случае электромагнитная муфта срабатывает уже при температуре 52°С.

10.4. Проверка технического состояния термовключателя

Для проверки термовключателя его необходимо снять, подсоединить к его контактам омметр (рис.74), погрузить в холодную воду до резьбовой части и, постепенно нагревая воду, измерять сопротивление. Учитывая, что термовключатель включает электродвигатель вентилятора при температуре 82-88°С, его сопротивление при этой температуре должно быть нулевым. При охлаждении термовключателя до температуры 72-78°С его сопротивление должно стать "бесконечным", так как вентилятор при этой температуре должен выключаться.

Работоспособность термовключателя также можно проверить, не снимая его. Для этого вынимают предохранитель вентилятора, подсоединяют омметр к рабочим контактам термореле его включения, запускают и прогревают двигатель. При температуре охлаждающей жидкости свыше 82-88°С (в зависимости от модели двигателя) омметр должен показывать нулевое сопротивление, а при температуре ниже 72-78°С - "бесконечное". Если это не так, следует снять и проверить термовключатель и термореле, как описано выше.

Неисправный термовключатель заменяется на новый такого же типа.

10.5. Проверка технического состояния датчика

температуры охлаждающей жидкости

Рабочий элемент датчика температуры охлаждающей жидкости изготовлен из материала с отрицательным коэффициентом сопротивления. При повышении температуры сопротивление датчика падает, ток в цепи увеличивается, и стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости отклоняется больше. Учитывая такой принцип работы датчика, его проверка осуществляется измерением зависимости сопротивления от температуры. Для этого датчик снимают с двигателя и погружают в воду, предварительно подсоединив омметр к выводу датчика и его корпусу. Постепенно нагревая воду, измеряют сопротивление датчика и температуру воды и сравнивают полученные" данные с номинальными.

В дизельных двигателях используются двухэлементные датчики температуры охлаждающей жидкости. Один из элементов используется в цепи указателя температуры, а второй - в цепи управления калильными свечами. Оба элемента проверяются аналогично вышеописанному. Омметр при этом подсоединяется к выводу проверяемого элемента и корпусу датчика. Оба элемента датчика, как правило, имеют разные температурные зависимости сопротивления.

Примечание. Технические данные для датчиков температуры охлаждающей жидкости в каталогах и руководствах по ремонту автомобилей часто приводятся для определенной температуры, т.е. указывается тип датчика и величина его сопротивления при определенной температуре.

10.6. Проверка технического состояния указателя

температуры охлаждающей жидкости

При неработающем указателе температуры охлаждающей жидкости прежде всего необходимо проверить соответствующий предохранитель. Если предохранитель исправен, следует отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ненадолго замкнуть его на "массу" при включенном зажигании. Стрелка указателя должна полностью отклониться, в противном случае неисправен датчик. Если стрелка не отклоняется, нужно подать на указатель напряжение аккумулятора (12 В). Если стрелка не отклоняется и в этом случае, необходимо заменить указатель.

Гидравлическая и электромагнитная муфты, а также управляющие ими приборы ремонту не подлежат и при выходе из строя заменяются на новые в комплекте.

При появлении утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса, шума при работе насоса и увеличенного осевого люфта последнего насос снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости ремонтируют.

10.7. Ремонт водяного насоса

Характерными неисправностями водяного насоса являются: утечка охлаждающей жидкости через сальник крыльчатки в результате износа текстолитовой уплотняющей шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника, износ подшипников, поломка лопастей и растрескивание крыльчатки.

Для разборки насоса применяют специальные приспособления и съемники. Так, для снятия ступицы или шкива привода насоса используют съемник (рис.75), а для снятия  крыльчатки - специальное приспособление (например, такое, как показано на рис.76).

Внимание! Крыльчатку водяного насоса нельзя снимать    съемником, применяемым   для снятия ступиц или приводных шкивов, иначе она будет повреждена или выведена из строя. Крыльчатка, как правило, изготовляется из чугуна или пластмассы и очень хрупкая.

Утечку охлаждающей жидкости из насоса устраняют заменой текстолитовой шайбы и резиновой манжеты или сальника. Перед установкой сальника часть вала насоса, сопряженного с ним, натирают мылом. В случае применения в конструкции насоса текстолитовой шайбы на торец крыльчатки, соприкасающийся с ней, наносят тонкий слой графитовой смазки.

Перед установкой сальника качество его торцевой поверхности проверяют краской. При небольшом сжатии сальника отпечаток торца должен иметь не менее 2-х полностью замкнутых окружностей без разрывов.

Напрессовывать крыльчатку на валик насоса следует на прессе, прикладывая усилие до упирания ее ступицы в торец лыски. При этом насос должен опираться на стол передним торцем валика, а усилие прикладывают к ступице крыльчатки.

В случае применения стопорного винта подшипников насоса после сборки подшипника его необходимо закернить.

Сальник водяного насоса, прокладки и, в случае использования ременного   провода, зубчатый ремень и ременной шкив при ремонте насоса необходимо заменить на новые.   Установлен н ы и новый шкив не должен проворачиваться при приложении к нему момента   величиной 24,5 Нм (2,5 кгсм).

После установки насоса необходимо установить приводной ремень и произвести его натяжение согласно  инструкции по эксплуатации.

10.8. Ремонт элементов системы охлаждения

Радиатор   может иметь следующие дефекты: пробоины, вмятины или трещины на бачках, поломки или трещины на пластинах каркаса, нарушение герметичности в местах пайки, повреждение охлаждающих пластин или трубок, отложения накипи, засорение вследствие налипания насекомых.

Накипь и загрязнения удаляют в установках, обеспечивающих подогрев моющего средства до 60-80°С, его циркуляцию и последующую промывку радиатора водой. В качестве моющего средства используют 5-10%-й раствор соляной кислоты с добавкой 3-4 г уротропина на 1 л раствора для предохранения металла от коррозии. Для очистки поверхности радиатора от налипших насекомых рекомендуется применять специальный растворитель, который наносится на радиатор, а затем смывается водой.

Латунные бачки, имеющие вмятины, рихтуют деревянной киянкой на деревянной подкладке. Небольшие трещины устраняют пайкой мягким припоем типа ПОССу 30-2. Поврежденные верхний и нижний бачки радиатора ремонтируют наложением заплат толщиной 0,8-1,5 мм и размерами, как минимум на 10 мм перекрывающими поврежденный участок. Заплату и поврежденный участок зачищают, лудят и припаивают друг к другу.

Если поврежденные трубки радиатора нельзя запаять, их заглушают пайкой верхнего и нижнего концов. Однако на весь радиатор допускается заглушать таким образом не более 3-х трубок. При большем числе поврежденных трубок их нужно заменить на новые или заменить радиатор целиком. Для нагрева при отпаиваний в трубки вводят стальные стержни, имеющие форму трубок. На их место устанавливают новые или запаянные трубки, концы которых развальцовывают и припаивают в опорным пластинам сердцевины.

Поломки и трещины на пластинах крепления радиатора заваривают газовой сваркой.

После ремонта радиатора желательно проверить его на перекос, измерив длину диагоналей. Кроме того, отремонтированный радиатор обязательно проверяют на герметичность.

Многие легковые автомобили имеют радиатор с сердцевиной из алюминиевого сплава и пластмассовыми бачками. Такие радиаторы, как правило, не ремонтируются и при повреждении заменяются на новые.

Расширительный бачок системы охлаждения изготовляется из прозрачной пластмассы. Отдельные небольшие трещины на шве, соединяющем нижнюю и верхнюю половины бачка, можно заварить, используя для нагрева пластмассы обычный паяльник. Если трещины по шву имеют длину более 15-20 мм или бачок увеличен в размерах, его необходимо заменить. Вздутие расширительного бачка может произойти из-за залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к повышению давления в системе охлаждения свыше допустимого значения. Поэтому после длительного перерыва в эксплуатации автомобиля рекомендуется перед запуском двигателя снять пробку с бачка и большим пальцем руки отжать клапан.

10.9. Замена охлаждающей жидкости

После ремонта или замены элементов системы охлаждения необходимо произвести замену охлаждающей жидкости. Необходимость замены обусловлена тем, что антикоррозийные компоненты, содержащиеся в ней, в процессе заполнения системы осаждаются на новых или отремонтированных и очищенных деталях, и при этом образуется стойкий антикоррозийный слой.

Замена охлаждающей жидкости должна производится на непрогретом двигателе для исключения его повреждения в результате резкого охлаждения металлических деталей. Регулятор отопления в салоне устанавливают на максимальную степень нагрева, чтобы охлаждающая жидкость заполнила радиатор отопителя. Во многих современных автомобилях имеются специальные пробки для удаления воздуха из системы охлаждения. Пробок может быть несколько (например, в автомобилях Renault; рис.77) или одна, как правило, расположенная у корпуса термостата.

Перед заполнением системы пробки отворачивают, и система заполняется жидкостью до тех пор, пока она не начнет вытекать через пробки. Затем их затягивают, а жидкость доливается до отметки "МАХ"  расширительного бачка или, при его отсу тствии, до нижней части горловины радиатора.

После заполнения системы двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и при необходимости доливают охлаждающую жидкость.

10.10. Проверка технического состояния системы кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха находится под высоким давлением, поэтому нельзя ослаблять ни один из ее шлангов и снимать ее детали до тех пор, пока не будет сброшено давление. А так как сброс давления и ремонт системы должны осуществляться только в специализированных ремонтных мастерских, ниже приведены только общие рекомендации по проверке системы.

Основными причинами снижения эффективности работы системы кондиционирования являются:

- износ или плохое натяжение ремня привода компрессора кондиционера. В случае необходимости ремень нужно заменить или отрегулировать его натяжение;

- утечка хладагента из шлангов и соединений системы (устраняется своевременной подтяжкой соединений):

- засорение ребер конденсатора. Между ребрами могут скапливаться остатки насекомых, листья и другие загрязнения, которые необходимо периодически удалять;

- неполная зарядка системы хладагентом (это самая распространенная причина плохой работы системы).

Уровень хладагента можно проверить следующим образом.

Двигатель прогревают до рабочей температуры, переводят переключатель температур кондиционера воздуха в положение максимального охлаждения, а вентилятор включают на максимальную скорость. Открывают двери автомобиля, чтобы система не отключалась после того, как охладит салон, включают систему и через смотровое окно ее компрессора проверяют состояние хладагента. Если хладагент пенится, значит, его уровень понижен.

В случае отсутствия смотрового стекла на компрессоре степень заполнения системы можно определить, проверяя на ощупь температуру входных и выходных трубок компрессора. Одна трубка должна быть теплой, а другая холодной. Если разницы в температуре трубок не ощущается, то, скорее всего, уровень хладагента недостаточен.

Заполнение системы хладагентом должно производиться только в специализированной мастерской. В случае длительной стоянки автомобиля, особенно в зимнее время, рекомендуется по крайней мере один раз в месяц включать систему кондиционирования хотя бы на 10 минут для смачивания ее соединений и сальников хладагентом, так как иначе они твердеют и могут в дальнейшем отказать. Кроме того, таким способом предотвращается высыхание смазки на прокладках компрессора.

Выполняя работы с системой кондиционирования автомобилей выпуска до 1993-94 годов следует соблюдать определенные меры предосторожности в связи с тем, что в них, как правило, применяется фторхлористый углерод.

В более новых автомобилях в качестве хладагента используется сжиженный газ, который не совместим с хладагентами старых марок. Такой хладагент нетоксичен и не воспламеняется.

Внимание! Сливать хладагент из системы кондиционирова-ния следует только в помещении с хорошей вентиляцией, так как выделяющийся газ поглощает кислород из воздуха и обладает анестезирующими свойствами.

Внимание! Перед выполнением любой работы с системой кондиционирования следует надевать защитные очки. Перед покраской или сварочными работами, выполняемыми на автомобиле, необходимо сливать хладагент из системы. Если хладагент случайно попал на кожу, обмороженное место следует промыть холодной водой и смазать вазелином.