9. ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Двигатель после ремонта основных его деталей должен пройти обкатку. Срок службы двигателя и его надежность при эксплуатации зависят не только от качества отремонтированных деталей и сборки, но и в значительной мере от правильного проведения обкатки. Двигатель, поступающий на обкатку, должен быть насухо вытерт, особенно в местах сварных швов и заплат, для возможности обнаружения утечки охлаждающей жидкости и масла.

При обкатке двигателя происходит приработка поверхностей трения, причем в основном это происходит в первые часы обкатки. Время полной приработки деталей двигателя достигает 30 часов, и осуществить столь длительный процесс довольно сложно.

В целях сокращения продолжительности обкатки ее разбивают на 2 этапа: 1-й - обкатка на стенде или непосредственно на автомобиле без нагрузки, 2-й - эксплуатационная обкатка. Для первого этапа можно рекомендовать следующий цикл обкатки (без нагрузки):

-   2 минуты при оборотах 750-950 об/мин;

- 3 минуты при оборотах 1000-1200 об/мин;

- 4 минуты при оборотах 1500-1800 об/мин;

- 5 минут при оборотах 2000-2400 об/мин.

Минимальные обороты указаны в технических характеристиках конкретного двигателя.

После обкатки на холостом ходу желательно провести обкатку нагрузкой. Для этого, выбрав участок дороги с небольшим движением, разгоняют автомобиль с 50 до 80 км/ч, а затем, отпуская педаль акселератора, уменьшают скорость до 50 км/ч. Указанные операции повторяют 10-12 раз. Работа двигателя на таких режимах создает достаточно высокую нагрузку на поршневые кольца и обеспечивает их надлежащую приработку к стенкам цилиндров. После обкатки под нагрузкой проверяют отсутствие утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости.

В течение эксплуатационной обкатки (она длится примерно 1000 км пробега) не рекомендуется эксплуатировать автомобиль на высоких скоростях и с полной нагрузкой.

В период обкатки выявляются основные дефекты ремонта двигателя. При появлении посторонних стуков и шумов необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля, выявить и устранить неисправности.

При утечке масла через прокладки необходимо подтянуть крепежные соединения.

Если проводилась замена или ремонт цилиндро-поршневой группы или кривошипно-шатунного механизма, желательно после пробега 1000 км заменить масло в двигателе.