МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Сервис и техническая эксплуатация

автотранспортных средств»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»

по дисциплине

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»

### Ростов-на-Дону  2022

Составители: 	Попов С.И., Валявин В.Ю., Подуст С.Ф., Колганов В.П.

Лабораторная работа «Определение технического состояния коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания»: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2022. – 8 с.

Методические указания к лабораторной работе «Определение технического состояния коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания» по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей» предназначены для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки, связанным с автомобильным и транспортным машиностроением.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Авиастроение. Транспорт, сервис и эксплуатация»

Рецензент – канд. техн. наук, доцент С.Г. Соловьев

 Издательский центр ДГТУ, 2022

1 Цель работы:  оценка технического состояния коленчатого вала двигателя ВАЗ 2107.

2 Задачи работы:

изучить конструкцию ДВС ВАЗ 2107;

провести разборку двигателя;

дать оценку технического состояния коленчатого вала ДВС;

провести сборку двигателя.

3 Оснащение рабочего места:

двигатель автомобиля ВАЗ 2107; стенд для разборки двигателя; набор слесарного инструмента; набор измерительного инструмента; специальные приспособления.

4 Время выполнения работы – 2 акад. часа.

Все работы по разборке, сборке и определению технического состояния двигателя внутреннего сгорания ВАЗ-2107 выполняются в строгом соответствии с Руководством по ремонту /2/.

5 Содержание и порядок выполнения работы по определению технического состояния коленчатого вала:

5.1 Коленчатый вал и маховик

Основные размеры коленчатого вала приведены на рис. 1.

5.2 Очистка каналов системы смазки

Для очистки удалите заглушки каналов. Затем прогоните гнезда заглушек зенкером А.94016/10, надетым на шпиндель A.94016, тщательно промойте каналы бензином и продуйте сжатым воздухом.

Нанесите герметик УГ-6 на поверхности гнезд заглушек.

Оправкой А.86010 запрессуйте новые заглушки и для большей надежности зачеканьте каждую заглушку в 3-х точках кернером.

Рис. 1. Основные размеры шатунных и коренных шеек

коленчатого вала и их галтелей

5.3 Коренные и шатунные шейки

Проверка. Установите коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы (рис. 2) и проверьте индикатором:

биение коренных шеек (максимально допустимое 0,03 мм);

биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник ведущего вала коробки передач (максимально допустимое 0,04 мм);

смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек (максимально допустимое ±0,35 мм);

неперпендикулярность по отношению к оси коленчатого вала торцевой поверхности фланца.

При проворачивании вала индикатор, установленный сбоку на расстоянии 34 мм (рис. 2) от оси вала, не должен показывать биения более 0,025 мм.

На коренных, шатунных шейках и на щеках коленчатого вала трещины не допускаются. Если они обнаружены, замените вал.

На поверхностях коленчатого вала, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 mm, a также если на шейках есть задиры и риски.

##### Рис. 2. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шлифование шеек. Коренные и шатунные шейки шлифуйте уменьшая на 0,25 мм так, чтобы получить в зависимости от степени износа, диаметры соответствующие значениям, приведенным в табл. 1, 2 и радиусы галтелей шеек, как указано на рис. 1.

Таблица 1

Диаметры шатунных шеек, мм

| Номинальный | Уменьшенные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |
| 47,814 47,834 | 47,564 47,584 | 47,314 47,334 | 47,064 47,084 | 46,814 46,834 |

Таблица 2

Диаметры коренных шеек, мм

| Номинальный | Уменьшенные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |
| 50,775 50,795 | 50,525 50,245 | 50,275 50,295 | 50,025 50,045 | 49,775 49,795 |

Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должна быть не более 0,007 мм.

Прошлифовав шейки, отполируйте их с помощью алмазной пасты или пасты ГОИ.

После шлифования и последующей доводки шеек хорошо промойте коленчатый вал для удаления остатков абразива. Каналы для смазки с удаленными заглушками несколько раз промойте бензином под давлением. На первой щеке коленчатого вала маркируйте величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например, К 0,25; Ш 0,50).

5.4 Вкладыши коренных подшипников

На вкладышах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках, или отслоениях антифрикционного слоя замените вкладыши новыми.

Зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами можно определить расчетом, измерив диаметры коренных шеек, постелей под вкладыши и толщину вкладышей.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,050-0,095 мм. Если он меньше предельного (0,15 mm), to можно снова использовать эти вкладыши. При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новыми.

Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то вкладыши замените ремонтными (увеличенной толщины, см. табл. 3).

Таблица 3

Толщина вкладышей коренных подшипников, мм

| Номинальная | Увеличенная (ремонтная) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |
| 1,824 1,831 | 1,949 1,956 | 2,074 2,081 | 2,199 2,206 | 2,324 2,331 |

Признаком правильности сборки и сопряжения шеек с вкладышами является свободное вращение коленчатого вала.

Цифры 0,25, 0,50 и т.д. указывают величину уменьшения диаметра шеек коленчатого вала после шлифования.

5.5 Маховик

Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и с ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и быть совершенно плоскими.

Если на рабочей поверхности 3 (рис. 3) маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдерживая размер (0,5±0,1) мм, При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм.

Рис. 3. Маховик: 1 - поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 - поверхность крепления сцепления; 3 - опорная поверхность ведомого диска сцепления

Рис. 4. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, и проверьте биение плоскостей 2 и 3. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

5.6 Проверка осевого зазора коленчатого вала

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника устанавливается сталеалюминевое полукольцо, a c задней стороны - металлокерамическое (желтого цвета). Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

Осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала проверяется следующим образом:

установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 4;

переместите вал отвертками и проверьте по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.

Примечание

Осевой зазор коленчатого вала можно проверять также на двигателе, установленном на автомобиле, с помощью приспособления 67.8701.9510. При этом осевое перемещение коленчатого вала создается нажатием и отпусканием педали сцепления, а величина осевого зазора определяется по перемещению переднего конца коленчатого вала.

Если зазор превышает максимально допустимый 0,35 мм, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

6. Содержание отчета:

цель, задачи и порядок выполнения работы;

измеренные значения параметров, контролируемых при определении технического состояния коленчатого вала;

заключение о соответствии измеренных значений параметров требованиям нормативно-технической документации.

Список использованных источников

1. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/ Е.С.Кузнецов, А.П.Болдин, В.М.Власов и др.; Под ред. Е.С.Кузнецова.- М.: Транспорт. 2004.- 535 с.

2. Косарев С.Н., Леонидович П. Автомобили семейства ВАЗ-2107. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. – М.: За рулем, 2008.- 248 с.

Редактор А.А.Литвинова

_______________________________________________________________

В печать         .2022.

Объём 0,5 усл. п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №     . Тираж     экз. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.