6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА

6.1. Проверка технического состояния и ремонт коленчатого вала

Перед проверкой необходимо выполнить следующие операции:

• Тщательно протереть коленчатый вал растворителем, бензином или керосином и проверить на отсутствие на шейках следов неравномерного износа, трещин, задиров, рисок и следов коррозии. Степень износа поверхности вала может быть проверена с помощью медной шайбы или монеты. Для этого необходимо несколько раз потереть шайбой (монетой) по поверхности шейки. Если на шейке остаются частички меди, значит, она изношена и должна быть перешлифована.

• Используя проволочную или жесткую волосяную щетку, прочистить все масляные каналы.

• Удалить заглушки с каналов системы смазки, промыть каналы моющим раствором или керосином, продуть сжатым воздухом, обработать зенкером гнезда заглушек и запрессовать новые заглушки, зачеканив их в нескольких точках керном.

• Чтобы острые края не царапали и не оставляли выемок на вновь устанавливаемых подшипниках, снять фаски с отверстий масляных каналов.

Если производится шлифовка коленчатого вала, данные операции выполняются после нее. Незначительные неровности на шейках можно зачистить шлифовальной шкуркой или бруском мелкой зернистости.

Коленчатый вал проверяют, установив его на 2 призмы При этом проверяется радиальное биение коренных шеек (рис.33), а также смещение осей шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек и неперпендикулярность торцевой поверхности фланца по отношению к оси коленчатого вала.

Биение также проверяется по средней коренной шейке. Оно должно быть не более 0,025-0,030 мм (в зависимости от модели двигателя).

Если шейки вала имеют глубокие риски, неравномерный износ, задиры и овальность свыше 0,05 мм, их шлифуют до ближайшего ремонтного размера с определенным уменьшением по диаметру относительно номинального размера (в автомобилях ВАЗ, FIAT, Ford, Toyota, как правило, на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм) и последующей полировкой алмазной пастой или пастой ГОИ и промывкой масляных каналов.

Чтобы иметь информацию о размерах шеек коленчатого вала, на первой его щеке маркируется величина уменьшения диаметра коренных и шатунных шеек (например, "К 0,25", "Ш 0,50" в автомобилях ВАЗ), их класс ("О", "1", "2", "3" в автомобилях Toyota)(рис.34), или риски, указывающие ремонтный  размер (одна - 1-й ремонтный диаметр, две - 2-й и т.д. - в автомобилях BMW).

При маркировке классов диаметра   верхние цифры указывают классы шатунных шеек с 1-й по 6-ю в направлении слева направо, а нижние - классы коренных шеек с 1-й по 7-ю в той же последовательности.

В некоторых двигателях в случае предварительных ремонтов в заводских условиях может наноситься краска на отдельных деталях. Например, на автомобилях Ford Transit эти пометки означают следующее:

- белая линия на крышке коренного подшипника - коренная шейка расточена на 0,40 мм,

- зеленая линия на переднем противовесе коленчатого вала -коренные шейки расточены на 0,25 мм;

- зеленая точка на противовесе коленчатого вала - шатунные шейки расточены на 0,25 мм.

Шлифовка шеек коленвала производится на специальном станке под ближайший размер подшипников, если установка стандартных подшипников номинального размера не обеспечивает требуемый радиальный зазор. Можно осуществить перешлифовку только коренных или только шатунных шеек, или и тех и других одновременно. Шлифовка коренных и шатунных шеек может осуществляться под разные ремонтные размеры, но ремонтные размеры одноименных шеек (коренных или шатунных) не должны различаться.

При шлифовке шеек должны соблюдаться следующие условия:

- не допускается касание шлифовальным кругом боковых поверхностей шейки (это может увеличить осевой люфт шатунов, что приведет к появлению стуков в шатунных подшипниках),

- конечный размер шеек должен быть с допуском _^'^ мм,

- непараллельность шатунных шеек относительно коренных на всей длине шатунной шейки - не более 0,015 мм;

- овальность и конусность шеек - не более 0,005 мм,

- шероховатость поверхности коренных шеек - не более 0,02 мкм;

- биение центральной коренной шейки - не более 0,02 мм. 	Чрезмерный изгиб коленчатого вала (биение средней коренной шейки относительно крайних) устраняют правкой на прессе. Вал устанавливают крайними коренными шейками на призмы, а штоком пресса через медную или латунную прокладку прилагают усилие к средней шейке со стороны, противоположной изгибу При этом прогиб должен быть примерно в 10 раз больше устраняемого изгиба. Вал выдерживают под нагрузккой на прессе в течение 2-4 мин. После проверки рекомендуется   подвергнуть вал термической обработке - нагреть до 180-200°С и выдержать при этой температуре в течение 5-6 ч. После правки вал снова нужно проверить на биение.

После установки коленчатого вала в блок цилиндров не-обходимо проверить Что осевой люфт. На блок устанавливается кронштейн с индикатором часового типа таким образом, чтобы его ножка упиралась во фланец вала Рис.З5). Перемещая вал вверх или вниз (например, отвертками), измеряют величину люфта. В автомобилях ВАЗ-2108 и 09 она должна находиться в пределах 0,06-0,26 мм, Opel Rekord с двига-телем 21 D - 0,030-0,130 мм, Opel Rekord с двигателем 20S - 0,043-0,156, BMW - 0,085-0,174 мм, Audi 80D, Volkswagen -0,07-0,17 мм Предельный осевой люфт для всех двигателей -0,35 мм.

При отсутствии индикатора осевой люфт с меньшей точностью можно измерить с помощью набора щупов. Для этого вставляют отвертку (рис.36) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока цилиндров и, действуя ею как рычагом, отжимают вал к задней части двигателя Затем при помощи щупа определяют зазор между торцем задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Если люфт оказывается больше нормы, его регулируют с помощью полуколец, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины (рис.37).

После ремонта коленчатый вал собирается с теми же маховиком и сцеплением, которые стояли на нем до ремонта. Сцепление необходимо устанавливать на маховик по заводским меткам или меткам, нанесенным твердым предметом на обеих деталях, одна против другой, около одного из болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Перед установкой на двигатель коленчатый вал подвергают динамической балансировке на балансировочном станке. Предварительно необходимо сцентрировать ведомый диск сцепления при помощи ведущего вала от старой коробки передач или специальной оправки. Дисбаланс устраняют высверливанием металла в противовесах коленчатого вала или ступице маховика.

На ступице коленчатого вала могут быть риски, а на поверхности шейки под сальник - задиры, которые устраняются шлифованием

Сальники должны заменяться при каждой разборке двигателя независимо от их состояния.

Маховик двигателя может иметь следующие повреждения. износ, риски, задиры и микротрещины на рабочей поверхности, выкрашивание зубьев венца, износ зубьев по длине, износ отверстий под болты крепления к коленчатому валу, повреждение резьбы в отверстиях, появление цвета побежалости.

На  поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала (поз. 1 на рис.Зв), и на поверхности 3 под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры Неплоскостность поверхности 3 должна находиться в пределах 0,06-0,1 мм.

Неплоскостность проверяется с помощью щупа при установке маховика на проверочную плиту Царапины и задиры на поверхности 3 удаляются проточкой со снятием не более 1 мм слоя металла с последующей зачисткой абразивной шкуркой. При этом также протачивают и поверхность 2, не затрагивая зубчатый венец и выдерживая размер 0,5±0,1 мм. При проточке необходимо обеспечить параллельность указанных поверхностей относительно поверхности 1, прилегающей к фланцу коленчатого вала. Непараллельность не должна превышать 0,1 мм.

Торцевое биение маховика проверяется по крайним точкам 2 и 3, указанным на рис.Зв, после установки маховика на оправку и центровки его по посадочному отверстию 1 Оно не должно превышать 0,1 мм.

Если маховик имеет цвет побежалости на поверхности 3 под ведомый диск сцепления, необходимо проверить натяг обода на маховике. Обод не должен проворачиваться при крутящем моменте 590 Нм (60 кгсм) и сдвигаться в осевом направлении под усилием 3,9 кН (400 кгс)

При небольшом износе торцев зубьев маховика достаточно зачистить торцы на шлифовальном станке. При выкрашивании зубьев и значительном их износе по длине зубчатый венец подлежит замене. Чтобы облегчить напрессовку нового венца, рекомендуется нагреть его до температуры 180-220°С. Во избежание возникновения отпуска зубьев не следует превышать указанную температуру.

Для нагрева зубчатого венца, в случае отсутствия других средств подогрева, можно использовать паяльную лампу, положив венец на кирпичи. Нагрев осуществляют до тех пор, пока венец не приобретет желтый оттенок по всей поверхности. После подогрева венец нужно быстро, не давая ему остыть, установить на маховик, осаживая его при необходимости легкими ударами молотка. После установки венец следует оставить остывать при температуре окружающего воздуха. Запрещается искусственно ускорять охлаждение с помощью воды, масла и т.п.

После замены зубчатого венца маховик должен быть статически отбалансирован путем высверливания лишнего металла со стороны крепления сцепления. Высверливаемые отверстия должны иметь глубину не более 15 мм, а дисбаланс маховика не должен превышать 35 гсм.

6.2. Проверка технического состояния и замена подшипников скольжения (вкладышей)

Коренные и шатунные подшипники (вкладыши) могут подразделяться на классы по толщине центральной части. Разбивка на классы для каждой модели двигателя индивидуальна Обозначение класса также может быть различным: по идентификационной окраске (например, 0 - черный, 1 - коричневый, 2 - синий и т.д.) или по номеру класса, указанному на подшипнике и блоке цилин дров.

Существуют также подшипники ремонтного размера с увеличением (уменьшением) диаметра шеек коленчатого вала на 0 25 мм, 0,50 мм и т.д.

Для подшипников некоторых моделей двигателей могут применяться промежуточные  (уменьшенные) размеры между основными, индекс на таких подшипниках обозначается в виде меток (рис.39).

На поверхности подшипников не допускается задиров,  отслоений  и повышенного износа. Для определения пригодности подшипников к дальнейшей эксплуатации проверяют зазор между ними и шейками коленчатого вала. Для этого измеряют диаметр шеек, носителей под подшипники и толщину подшипников.

Для определения зазора в шатунных подшипниках сначала

устанавливают подшипник в нижнюю головку шатуна, затягивают гайки крепления крышки головки сборочным моментом (как правило, это делается в 2 этапа: 1 -й - небольшим моментом, 2-й - в 12-3 раза большим) и измеряют внутренний диаметр установленного подшипника (рис.40). После этого измеряют наружный диаметр соответствующей шатунной шейки коленчатого  вала (рис.41) и по разности двух полученных значений определяют зазор Таким же образом измеряется зазор и в остальных   шатунных   подшипниках.

Для определения зазора в коренных подшипниках их устанавливают на свои места в блоке цилиндров и закрепляют крышками (используя сборочный момент затяжки болтов крепления). Затем с помощью нутромера последовательно измеряют внутренний диаметр подшипников (рис.42), измеряют диаметр соответствующих им коренных шеек коленчатого вала и по разнице двух полученных значений определяют величину зазора.

Внимание! При использовании вышеуказанных методов проверяется зазор для каждого коренного и каждого шатунного подшипника.

Проверка зазора в подшипниках коленвала также может производиться с помощью специальной калиброванной пластмассовой проволоки (Plastigage). Проверка выполняется следующим образом:

тщательно очищаются рабочие поверхности подшипника и соответствующей шейки вала, на поверхность шейки кладется отрезок проволоки;

на шейку осторожно, чтобы не сдвинуть проволоку, устанавливается шатун с крышкой или крышка коренного подшипника (в зависимости от вида проверяемого подшипника) и закрепляется с использованием сборочного (момента затяжки;

(Внимание! После укладки отрезка проволоки не допускается проворачивание вала.)

снимается крышка проверяемого подшипника, и по шкале, нанесенной на упаковке от проволоки, определяется величина зазора (рис.43).

Предельный допустимый зазор для коренных и шатунных подшипников находится в пределах от 0,10 до 0,15 с небольшими отклонениями (не более 0,02 мм) в ту или иную сторону для конкретной модели двигателя.

Одним из простых, хотя и недостаточно точных, методов проверки зазора в подшипниках скольжения является ручная проверка. В ней исходят из того, что при нормальном зазоре в шатунном подшипнике шатун без поршня, собранный на шейке вала с полностыо затянутой крышкой, должен плавно опускаться под действием собственного веса из горизонтального положения в вертикальное, а при нормальном зазоре в коренных подшипниках (при полностью затянутых их крышках) коленчатый вал (без установленных шатунов) должен легко проворачиваться вручную Перед проверкой шатунных подшипников должны быть смазаны моторным маслом шатунные шейки вала, а коренных - коренные.

Если после проверок зазор окажется больше допустимого, необходимо заменить подшипники на подшипники следующего ремонтного размера с перешлифовкой шеек коленчатого вала.

Ремонтные подшипники, как правило, имеют увеличенную толщину под шейки коленчатого вала, расточенные на 0,25, 0,50, 0,75 или 1,00 мм.

При замене подшипников необходимо соблюдать следующие условия:

- подшипники заменяются попарно и без выполнения каких-либо подгоночных операций;

- половины коренных подшипников, имеющие отверстия для подвода масла, ставятся на блок цилиндров, а половины без отверстий - в крышки;

- фиксирующие выступы на стыках вкладышей должны свободно (усилием руки) входить в пазы на блоке цилиндров.

6.3. Проверка технического состояния и замена шатунов

Шатуны могут иметь следующие повреждения, изгиб и скручивание стержня, износ отверстия втулки верхней головки, деформацию отверстия нижней головки, повреждение плоскостей разъема шатуна и его крышки.

Внимание! При наличии на шатунах трещин любого характера и расположения, а также изгиба и скручивания стержня, не поддающихся правке, шатуны подлежат выбраковке.

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера. Кроме того, возможна правка шатунов.

При запрессовке новой втулки в шатун необходимо обеспечить совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна для обеспечения подачи смазки к поршневому пальцу.

После запрессовки втулку уплотняют гладкой брошью до необходимого диаметра, а затем развертывают или растачивают под номинальный или ремонтный размер.

При обработке шатунов необходимо соблюдать требуемое расстояние между осями отверстий его нижней и верхней головок Допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях не должна превышать 0,04 мм на длине 100 мм, а овальность и конусность в головках - 0,05 мм Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, рекомендуется развертывать втулку верхнего отверстия в кондукторе.

После развертывания отверстий втулок их доводят на шлифовальном станке.

Проверка шатунов на изгиб и скручивание производится на специальной плите (рис 44). При проверке нижнюю головку шатуна надевают на точную разжимную оправку 1 На поршневой палец 2 устанавливают призмами калибр 3, имеющий три выступа, лежащих в одной плоскости, перпендикулярной оси пальца. Если шатун не погнут и не скручен, то все три выступа будут касаться плоскости плиты 4. Правке подвергают шатуны, при проверке которых обнаружен просвет между выступом калибра и плитой более 0,1 мм.

Правка шатунов производится на специальных стендах. 	Следует отметить, что технология ремонта шатунов достаточно сложна, требует специального оборудования и не всегда экономически оправдана, поэтому целесообразно не ремонтировать шатуны, а в случае повреждения или предельного износа заметить их на новые.

В случае замены только одного из шатунов он должен быть подобран не только по диаметру втулки верхней головки, но и по массе. Разница в массах самого тяжелого и самого легкого шатунов в комплекте, установленном на один двигатель, не должна превышать 4-8 г, в зависимости от модели двигателя. Для идентификации шатунов различной массы они могут иметь цветовой индекс.

При сборке шатуна с поршнем необходимо, чтобы выбитая на днище поршня стрелка была обращена в сторону установочного выступа на теле шатуна и паза на его крышке.

Внимание! Поскольку шатуны обрабатываются в сборе со своими крышками, последние невзаимозаменяемы. Для идентификации они имеют соответствующие метки.