2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ

Классификация отказов необходима для выявления их причин и разработки мер по предупреждению и устранению. Существует несколько квалификационных признаков, главные из которых сводятся к следующим.

По влиянию на работоспособность объекта различают отказы его элементов и отказы, вызывающие неисправность или отказ объекта в целом. Например, перегорание лампы плафона вызывает отказ лампы (элемента), но не автомобиля, а отказ тормозной системы или рулевого управления является одновременно и отказом автомобиля, так как при этом нельзя продолжать движение. По источнику возникновения различают отказы: конструкционные, возникающие вследствие несовершенства конструкции; производственные, являющиеся следствием нарушения или несовершенства технологического процесса изготовления или ремонта изделия; эксплуатационные, вызванные нарушением действующих правил (например, перегрузкой автомобиля, применением нерекомендуемых топлив или смазочных материалов, несвоевременным проведением технического обслуживания и т.п.).    На последнюю группу отказов (около 40—50%) эксплуа-тация может влиять непосредственно.

По связи с отказами других элементов различают зависимые и независимые отказы. Зависимым называется отказ, обусловленный отказом или неисправностью других элементов изделия. Независимый отказ такой обусловленности не имеет.

Примером зависимого отказа могут служить задиры зеркала цилиндра двигателя из-за разрушения поршневого кольца или отказ аккумуляторной батареи из-за неисправности реле-регулятора. Пример независимого -    прокол шины на дороге.

По характеру (закономерности) возникновения и возможности про-гнозирования различают постепенные и внезапные отказы. Постепенные отказы возникают в результате плавного    изменения    показателей технического состояния объекта, чаще всего вследствие изнашивания. Для постепенных отказов характерен последовательный переход изделия из начального исправного состояния в состояние отказа через ряд промежуточных состояний (см. рис. 2.2).

Особенность постепенных отказов заключается, во-первых, в том, что они в принципе могут быть предотвращены в результате своевременного выполнения ТО. Вторая их особенность состоит в монотонности изменения технического состояния, что создает предпосылки для его прогнозирования. На постепенные отказы приходится от 40 до 70% всех отказов.

Для внезапных отказов характерным является скачкообразное изменение показателя технического состояния. Примером внезапного отказа является повреждение или разрушение вследствие превышения допустимого уровня нагрузки, которое в принципе может произойти" в любой момент работы изделия. При старении автомобиля удельный вес внезапных отказов возрастает.

На автомобилях также встречается особый, так называемый перемежающийся отказ, отличающийся тем, что многократно возникает и самоустраняется. Такой отказ, например, может возникнуть при ослаблении крепления электрического контакта.

По частоте возникновения (наработке) для современных автомобилей различают отказы с малой наработкой (3—4 тыс. км), средней (до 12—16 тыс. км) и большой (свыше 12—16 тыс. км). Следует иметь в виду, что наработки между отказами существенно сокращаются при увеличении пробега автомобиля с начала эксплуатации (табл. 2.8).

По трудоемкости устранения отказы можно разделить на требующие малую (до 2 чел-ч), среднюю (2— 4 чел-ч) и большую (свыше 4 чел-ч) трудоемкость восстановления автомобиля. Средняя трудоемкость устранения одного отказа современного автомобиля в зависимости от грузоподъемности (вместимости) и конструктивных особенностей составляет 1,5—2 чел-ч. Например, у автомобилей МАЗ 87 % отказов имеет малую и среднюю трудоемкость. На остальные 13 % отказов приходится более 78 % общей трудоемкости ремонта и 82 % всей продолжительности простоев в ремонте.

По влиянию на потери рабочего времени автомобиля отказы подразделяют на устраняемые без потери рабочего времени (рис. 2.8), т. е. при то или в нерабочее (межсменное) время, и отказы, устраняемые с потерей рабочего времени (4).

Рис. 2.8. График простоев автомобилей 1-3 при устранении отказов с потерей (4) и без потери (3) рабочего времени.

В качестве примера ниже приведена доля отказов {%) агрегатов и систем, которые устраняются с потерей рабочего времени (автомобиль большой грузоподъемности):

Рама ....                                                                                   ...100
Двигатель . . . . . . 	78
Коробка передач . . . . . . 	75
Сцепление ......... 	65
Кузов ........ .. 	61
Задний мост....... .. 	29
Передний мост ...... .. 	25
Электрооборудование. . . . . 	23
Подвеска .......... 	21
Система питания ........ 	17

Особое значение имеют отказы на линий, вызывающие нарушение транспортного процесса. Например, наработка на линейный (дорожный) - отказ автобуса среднего класса на первом году эксплуатации составляет в среднем 24 тыс. км, а на пятом — седьмом годах до 5 тыс. км.

При организации ТО и ремонта и    определении потребности в рабочей    силе и средствах обслуживания важно знать распределение неисправностей по агрегатам, механизмам и узлам автомобиля. Для организации снабжения и определения соответствующих норм необходимо также знать и характер отказов каждой детали, их причины, характер повреждения и возможность восстановления детали или изделия. В связи с этим различают восстанавливаемые и невосстанавливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые изделия.