Глава 3

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

3.1. ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Под нормативом понимается количественный или качественный показатель, используемый для упорядочения процесса принятия и реализации решений. /70 назначению нормативы подразделяются на регламентирующие: свойства изделия  (надежность, производительность,   грузоподъемность, масса, габаритные размеры и др.): состояние изделий (номинальные. допустимые и предельные значения параметров технического состояния) и материалов (плотность, вязкость, содержание компонентов, примесей и т. д.);ресурсное обеспечение (капитало-вложения, расход материалов, запасных частей, трудовых затрат), технологические требования, определяющие порядок проведения определенных операций и работ ТО и ремонта. /70 уровню нормативы подразделяются на общесоюзные (государственные стандарты, общесоюзные нормы технологического проектирования — ОНТП, нормы расхода запасных частей и др.); межотраслевые (Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта и др.) ; отраслевые (типовые технологические и методические указания, отраслевые стандарты и др.) ; внутриотраслевые и хозяйственные (нормативы качества ТО и ремонта, стандарты предприятий и др.) . Нормативы используются при оп- ределении уровня работоспособности автомобилей и парка, планировании объемов работ, определений необходимого числа исполнителей, потребности в производственной базе, в технологических расчетах. К важнейшим нормативам технической эксплуатации относятся периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и ремонта, расход запасных частей и эксплуатационных материалов. Определение нормативов производится на основе данных о    надежности    изделий, расходе материалов и продолжительности и стоимости проведения работ ТО и ремонта.

3.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Периодичность ТО — это нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между двумя последовательно проводимыми однородными работами ТО. При проведении обслуживания применяются два основных метода доведения изделия до требуемого технического состояния. При первом методе, обозначаемом условно 1-1 (по наработке), устанавливается определенная периодичность, в соответствии с которой изделие восстанавливается до заданного технической документацией уровня при      достижении      установленной наработки. При втором методе 1-2 (по параметру технического состояния) при заданной периодичности производится сначала контроль технического состояния и принимается решение о проведении предупредительных технических воздействий, т. е. доведении технического состояния изделия до установленного уровня. Таким образом, в общем виде операция ТО состоит из двух частей — контрольной и исполнительской. Это необходимо учитывать при определении трудоемкости lп операции ТО: где lк и 1и— трудоемкость соответственно контрольной и исполнительской частей профилактической операции: k — коэффициент повторяемости. При первом методе k=1, а контрольная и исполнительская части практически сливаются. При втором методе каждый раз с установленной периодичностью выполняется контроль, а исполнительская часть проводится в зависимости от результатов контроля с определенной вероятностью (коэффициентом повторяемости /г), учитываемой при нормирования трудовых и материальных затрат, и организации проведения работ. Необходимо отметить, что в каждом конкретном случае при втором методе k=0 или k= 1, а о коэффициенте повторяемости можно говорить как о средней величине для нескольких случаев и при нормировании. Целесообразность использования того или иного способа проведения ТО (с контролем или без него) определяется соотношением затрат на устранение и предупреждение отказов, на контрольную и исполнительскую части операции, вариацией случайных величин и другими факторами. Стоимость проведения профилактической операции где dк и du - стоимость соответственно контрольной и исполнительской частей операции. ф Методы определения периодичности ТО подразделяются на: простейшие (метод аналогии по прототипу) : аналитические, основанные на результатах наблюдений и основных закономерностях ТЭА; имитационные, основанные на моделировании случайных процессов. Рассмотрим наиболее распространенные методы.

Метод определения периодичности ТО по допустимому уровню безотказности. Этот метод основан на выборе такой рациональной периодичности, при которой вероятность отказа F элемента не превышает заранее заданной величины (рис. 3.1), называемой риском. Вероятность безотказной работы

где x1- наработка на отказ; Kл — допустимая вероятность безотказной работы; у= - 1—F; l0- периодичность ТО; xу — гамма-процентный ресурс.

Для агрегатов и механизмов, обеспечивающих безопасность движения, Rд=0,9—0.98: для прочих узлов и агрегатов R= 0,85 —0,90. Определенная таким образом периодичность значительно меньше средней наработки на отказ (см. рис. 3.1) и связана с ней следующим образом: /0=Bx, где B — коэффициент рациональной периодичности, учитывающей величину и характер вариации наработки на отказ, а также принятую допустимую вероятность безотказной работы (табл. 3.1). Таким образом, чем меньше вариация случайной величины, тем большая периодичность ТО при прочих равных условифях может быть назна- чена. Более жесткие требования к безотказности снижают рациональную периодичность ТО. При определении периодичности контроля и восстановления предварительной затяжки крепежных соединений В=0.4—0,6.

Метод определения по допустимому значению и закономерности изменения параметра технического состояния. Изменение определенного параметра технического состояния у группы автомобилей по причинам, изложенным в разделе 2.2, происходит по-разному (кривые 1-3, 5-7 на рис. 3.2). В среднем для этой группы тенденция изменения параметра характеризуется кривой 4. По ней, а также допустимому значению параметра уд можно определить среднюю наработку х4=1, когда в среднем вся совокупность изделий достигает  допустимого  значения параметра технического состояния. Этой средней наработке соогветствует средняя интенсивность изменения параметра а. При этом те изделия, у которых интенсивность изменения параметра технического состояния оказалась выше средней (/, 2, 3), т. е. а,>о, достигают предельного состояния значительно раньше при наработках х1,х2,х3, меньших l. Следовательно, для этих изделии при назначенной периодичности l с вероятностью F4=0,5 будет зафиксирован отказ. Подобная система обслуживания является нерациональной, поэтому назначают такую периодичность 10<1, при которой вероятность Отказа не будет превышать заданной величины риска F, например F=F2 Этот случай соответствует большей  интенсивности изменения параметра технического состояний чем средняя, называемой максимально допустимой, т. е.ад=ма, где м-коэффициент максимальном интенсивности изменения параметра технического состояния. причем должно соблюдаться условие:

На коэффициент р влияют степень риска, вариации u и вид закона распределения случайной величины. Для нормального закона распределения м=1+tд u где lд -  нормиро доверительному уривиню вероятности. Для закона Вейбулла— Гнеденкс

где Г   гамма-функция: т - параметр распределения. Чем больше u или Рд тем больше м и меньше оптимальная периодичность ТО (рис. 3.3).

Этот метод применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния. К ним относится большинство изнашиваемых узлов, механизмов и соединений, техническое состояние которых поддерживается с помощью регулировки (тормозной и клапанной механизмы н др.). Для регулировочных работ характерны и = 0,5 —0.8, при которых м=1,6—2,1, т. е. рациональная периодичность ТО будет в 1.6-2.1 раза ниже средней.

Технико-экономический    метод. Этот метод сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их минимизации. Минимальным затратам соответствует оптимальная периодичность технического обслуживания l0. При этом удельные затраты на ТО С1 =d/l. где / — периодичность ТО. d   стоимость выполнения операции ТО. При увеличении периодичности разовые затраты на ТО (d) или остаются постоянными, или незначительно возрастают, а удельные затраты  значительно  сокращаются (табл. 3.2). Увеличение периодичности ТО, как правило, приводит к сокращению ресурса детали или агрегата и росту удельных затрат на ремонт: СII= с/L, где с — затраты на ремонт: L— ресурс до ремонта. Выражение u=С1+СII является целевой функцией, экстремальное значение которой соответствует оптимальному решению. В данном случае оптимальное решение соответствует минимуму удельных затрат. Определение минимума целевой функции и оптимальное отклонение, соответствующее кого значения периодичности ТО проводится графически (рис. 3.4) или аналитически в том случае, если известны зависимости С1=f(1) и СII= = ф (l)

Если при назначении уровня риска учитывать потери, связанные с дорожными происшествиями, то технико-экономический метод применим для определения оптимальной периодичности операций, влияющих на безопасность движения. Экономико-вероятностный метод. Этот метод обобщает предыдущие и учитывает экономические и вероятностные факторы, а также позволяет сравнивать различные стратегии поддержания и восстановления работоспособности автомобиля.

Как уже отмечалось, одна из стратегий сводится к устранению неисправностей изделия по мере их возникновения (рис. 3.5,0), т. е. по потребности. Удельные затраты при этом

где х, xmin, xmax — средняя, минимальная и максимальная наработки на отказ; с — разовые затраты на ремонт.

Преимуществом этой стратегии является простота, основным недостатком — неопределенность состояния изделия, которое может отказать в любое время. Кроме того, затрудняются планирование и организация ТО и ремонта. Альтернативная стратегия (рис. 3.5, б) предусматривает предупреждение отказов и повреждений, восстановление исходного или близкого к нему состояния изделия до того, как будет достигнуто предельное состояние. Эта стратегия реализуется при предупредительном ТО, предупредительных заменах деталей, узлов, механизмов и т. д. Рассмотрим метод реализации этой стратегии (1-1). Так как теоретически отказ может произойти при любой сколько угодно малой периодичности, то стратегия реализуется не в чистом, а в смешанном виде: допускается определенная, как правило, малая вероятность отказа, а периодичность предупредительного обслуживания или ремонта хmin<1p<х. При этом те отказы, которые возникли раньше /р (т. е. х1</р), устраняются по мере их возникновения, т. е. практически по второй стратегии. Стоимость устранения этих отказов как по первой, так и по второй стратегии, равна с. Обычно задается допустимая вероятность отказа или требуемая вероятность безотказной работы. Средняя наработка, с которой будут устраняться эти отказы,

Остальные работы при первом способе проведения предупредительной стратегии будут проводиться с периодичностью /р, стоимостью d и вероятностью данного события R= =Рд. Преимущества второй стратегии состоят в следующем. Во-первых, может быть гарантирован определенный уровень надежности работы изделия. Во-вторых, те разовые затраты на поддержание исправного состояния, как правило, ниже, чем при отказе (d<.с), который может сопровождаться дополнительными потерями, связанными с оказанием помощи на линии из-за нарушения транспортного процесса (вызов технической помощи, буксировка отказавшего автомобиля, санкции при нарушении сроков или расписания перевозок и т. д.). В-третьих, предупредительный характер этой стратегии создает условия для плановой организации ТО и ремонта. Эти преимущества компенсируют определенный недостаток данной стратегии, заключающийся в недоиспользовании ресурса изделия, так как периодичность предупредительных работ оказывается меньше, чем средняя наработка до отказа (/р<х). При этой стратегии удельные затраты определяются как отношение средневзвешенной стоимости одной операции к средневзвешенной наработке с учетом отказа части изделий:

Затем, дифференцируя это выражение по / и приравнивая производную нулю, определяют оптимальную периодичность /о, соответствующую минимуму С'1-1 Далее сравнивают удельные затраты по первой и второй стратегиям — соответственно формулы (3.6) и (3.8). Если (С1-1)min< <СII, то предпочтительным является первый способ реализации предупредительной стратегии, т. е. ТО. В экономико-вероятностном методе так же, как и при определении оптимальной периодичности по безотказности,   используют  понятие коэффициента рациональной периодичности

где kп=d/с; их—коэффициент вариации наработки на отказ при первой стратегии.

Например, для объекта, имеющего показатели kп==0,4; х=15,5 тыс. км; ux = 0,4, получаем р=0,78, а lо== =12 тыс. км. Экономико-вероятностный метод позволяет рассчитать рациональную периодичность ТО исходя из заданного сокращения потока отказов в межосмотровые периоды, т. е. между двумя последовательными ТО. При наличии ограничений по безотказности

где        коэффициент сокращения па-раметра потока отказов; w1 — параметр потока отказов при использовании предупредительной стратегии; wII — то же, при устранении отказов по потребности.

Если в рассматриваемом примере задано сокращение параметра потока отказов при использовании предупредительной стратегии в 5 раз kw= = 0,2), то коэффициент рациональной периодичности определяется по формуле (3.10) и составит Bо< 0,48, а рациональная периодичность lо= = 0,48 *15,5 = 8,4 тыс. км. Необходимо подчеркнуть, что принятие дополнительных требований по безотказности сокращает рациональную периодичность по сравнению с использованием только экономических критериев. Эта же задача может быть решена графически. Задаваясь значением ux=0,4 и kw = 0,2 (рис. 3.6), определяем Bо=0,48. Экономико-вероятностный  метод определяет и рациональные пути совершенствования организации ТО. Действительно, при периодичности /о фактически требуют предупредительного воздействия те изделия (первая группа), потенциальный отказ которых может возникнуть с некоторой вероятностью R1 (рис. 3.5, в) при наработке /о<xi<2/о (без учета вариации самой оптимальной периодичности). Изделия с потенциальной наработкой на отказ хi> 2/о (вторая группа) могут обслуживаться не при данном, а при последующих обслу-  живаниях и т. д. Вероятность этого ; события R2= R—R1, поэтому при  втором способе реализации предупредительной стратегии (1-2) необходимо разделение изделий первой и второй группы, которое осуществляется с помощью контроля (диагностирования) , требующего дополнительных затрат. Таким образом, с оптимальной периодичностью 1о контролируются все неотказавшие до этого момента изделия (вероятность R). Стоимость этого контроля составляет dк, а работы по доведению технического состояния до нормы, имеющие стоимость dи, с вероятностью R1 проводятся только для первой группы изделий. Очевидно, такое развитие предупредительной стратегии с использованием диагностирования будет целесообразно, если дополнительная стоимость контроля (специальное оборудование, квалифицированный труд) будет компенсирована сокращением стоимости профилактической операции и ущерба от отказов. Следовательно, профилактическая операция в контрольной своей части будет выполняться для всех изделий регулярно с оптимальной периодичностью, а в исполнительской части — по потребности с учетом результатов контроля. Вторым условием применения предварительного контроля является обеспечение достоверного разделения (прогнозирования) с помощью диагностирований изделий, требующих обслуживания при очередном или последующих профилактических воздействиях. Для простейшего случая учета только двух последовательных ТО удельные затраты при профилактической стратегии с предварительным контролем

где dп=dk+kdи—стоимость операции ТО, проводимой с предварительным контролем; k=R1/(R1+R2) —коэффициент   повторяемости, определяющий долю изделий, которые потребуют наряду с контролем и устранения возникших отклонений параметров технического состояния от нормативных значений. Очевидно, что предварительный контроль    целесообразен    при (С'1-2)min<(C1-1)min- При фтом опти-мальные периодичности при первом и втором методах могут не совпадать. Одним из методов проведения контрольных работ является диагностирование, которое служит для определения технического состояния автомобиля, его агрегатов и узлов без разборки и является технологическим элементом ТО и ремонта.

Метод статистических испытаний. Этот метод основан на имитации (моделировании) реальных случайных процессов ТО, что дает возможность ускорить испытания, исключить влияние побочных факторов, резко сократить стоимость экспериментов, провести при необходимости исследо-вания с целью выбора наиболее пригодного варианта. Моделирование может проводиться на ЭВМ или вручную. Исходным материалом для 1 моделирования служат как фактиче-ские данные, полученные при наблю дении, так и законы распределения случайных величин. При определении оптимальной периодичности ТО схема моделирования сводится к следующему (рис. 3.7). Предварительно назначают на основании имеющегося опыта или наблюдений одно или несколько значении периодичностей ТО, например, /1,/2 и т.д., а также коэффициенты вариации u1. По результатам наблюдений или расчетным данным создаются два массива данных: наработка на отказ — [X]и  периодичности ТО — [/]. Из массива данных, содержащих сведения пo наработкам на отказ, извлекается случайным образом конкретное значение наработки до отказа хi. Затем из второго массива, где находятся данные по фактическим периодичностям ТО, извлекается конкретное значение /i, определяемое с учетом средней периодичности / и ее вариации ui. Пара чисел xi и /i называется реализацией. Если xi</i то фиксируется отказ. При хi>li фиксируется отсутствие отказа, т. е. выполнение операции ТО. Опыты повторяют многократно и получают оценку вероятности отказа и профилактического выполнения операции. Если при опытах вероятность отказа оказалась больше заданной, то принимают уменьшенную периодичность и повторяют серию опытов. Как следует из рис. 3.8, с увеличением периодичности ТО сокращается вероятность выполнения контрольно-диагностической части операции (/), а вероятность отказа в межконтрольные периоды возрастает (4). Вероятность выполнения исполнительской части операции (3) сначала растет с увеличением периодичности ТО до оптимального значения (3,5—4 тыс. км), а затем начинает сокращаться. Аналогичным образом изменяется и коэффициент повторяемости (2). Таким образом, при оптимальной периодичности и содержание операции будет наиболее полным из-за рационального соотношения между контрольной и исполнительной частями. В рассматриваемом примере могут быть введены еще две варьируемые величины — стоимость или трудоемкость выполнения профилактической и ремонтной операции, что позволяет при каждой реализации определить суммарные удельные затраты на ТО и ремонт и сравнить различные периодичности ТО также и по экономическому критерию. Сопоставление всех возможных стратегий, способов их реализации и соответствующих затрат приводится с использованием карты профилактической операции (рис. 3.9), на которой показаны: : граница удельных затрат /, соответствующая стратегии устранения отказа по потребности (II); удельные затраты 2 при проведении ТО по параметру технического состояния, т. е. с предварительным контролем (стратегия 1-2); удельные затраты З при проведении ТО по наработке (стратегия 1-1); изменение допустимого отклонения параметра технического состояния 4 при проведении ТО по стратегии 1-2. Карта для конкретной операции позволяет сравнивать различные стратегии и методы; определять для различных методов оптимальные периодичности и соответствующие им удельные затраты; назначать допустимые значения параметра технического состояния у а при проведе нии ТО по параметру технического состояния. Если по результатам контроля, проводимого, например, при периодичности /о2 (стратегия 1-2), фактическое значение параметра технического СОСТОЯНИЯ уф> Уd.о, то, кроме диагностирования при данном обслуживании, необходимо проведение исполнительской части операции, т. е. доведение параметра техниче ского состояния до номинального значения. При уф2<Уп исполнительскую часть операции при данном обслуживании не проводят, т. е. в данном случае Уд=f(1) выполняет роль  упреждающего   параметра, предопределяющего характер и полноту (с исполнительской частью или без нее) выполнения профилактической операции. Из изложенного следует, что, во-первых, применение диагностирования является развитием предупредительной стратегии ТО; во-вторых, целесообразность и способы проведения предупредительной стратегии (с предварительным контролем или без него) определяются технико-экономическими расче-тами; в-третьих, в зависимости от фактически принимаемой для данной операции периодичности рациональной может быть любая из рассмотренных стратегий (сравните периодичности /1, /02, /о 3, /4).

3.3. ТРУДОЕМКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

Трудоемкость представляет собой затраты труда на выполнение операции или группы операций технического обслуживания или ремонта, измеряемые в человеко-часах или нормо-часах. Норматив трудоемкости необходим для определения числа исполнителей и оплаты их труда за фактически выполненную работу с учетом требуемой квалификации рабочего (тарифной ставки). На автомобильном транспорте применяются следующие нормы: дифференцированные, устанавливаемые на отдельные операции, с учетом их расчленения при необходимости на переходы, приемы и трудовые движения; укрупненные (или комплексные при бригадной форме организации труда) — на группу операций или работ, вид обслуживания и ремонта; удельные, отнесенные к выполненной работе или наработке (чел-ч/1000 км' пробега автомобиля). Последние два вида норм корректируются в зависимости от условий эксплуатации, пробега с начала эксплуатации, условий оптимизации труда и других факторов Нормативы трудоемкости ограничивают трудоемкость сверху, т. е. фактическая трудоемкость должна быть не больше нормативной при условии качественного выполнения работ. Норма трудоемкости выполнения операций технического обслуживания или ремонта Нт определяется с учетом коэффициента повторяемости (k) и складывается из времени на выполнение следующих работ: подготовительно-заключительных, оперативных, по обслуживанию рабочего места, а также перерывов на отдых и личные надобности:

где 1оп-оперативное время, чел-мин; апэ— доля подготовительно-заключительного времени, %, аобс—доля времени обслуживания рабочего места, %; аотд—доля времени на отдых и личные надобности, %

Подготовительно-заключительное время необходимо для ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабочего места и сдачи наряда, инструмента, материалов и др. Оперативное время, необходимое для выполнения производственной операции, подразделяется на основное и вспомогательное. В течение основного (или технологического) времени осуществляется собственно операция, например регулирование тормозов, замена масла в агрегатах. снятие агрегата с автомобиля и т. д. Вспомогательное время необходимо для обеспечения возможности выполнения операции, например время установки автомобиля на пост ТО или ремонта, обеспечение доступа к объекту обслуживания или ремонта и т. д. Время обслуживания рабочего Места необходимо для ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или оборудованием (уборка, смена инструмента, размещение оборудования  и  приспособлений и т. д.). Время на обслуживание рабочего места, перерывы на отдых и личные надобности называется дополнительным. Фактическое время или трудоемкость выполнения операций ТО и ремонта является случайной величиной, имеющей значительную вариацию, зависящую от технического состояния и срока службы автомобиля, условий выполнения работы, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факто-ров. Например, условная продолжительность выполнения однотипных операций ТО и ремонта у рабочих 1, 2, 3, 4 и 5-го разрядов изменяется соответственно следующим образом:

где 1оп-оперативное время, чел-мин; апэ— доля подготовительно-заключительного времени, %, аобс—доля времени обслуживания рабочего места, %; аотд—доля времени на отдых и личные надобности, %

Подготовительно-заключительное время необходимо для ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабочего места и сдачи наряда, инструмента, материалов и др. Оперативное время, необходимое для выполнения производственной операции, подразделяется на основное и вспомогательное. В течение основного (или технологического) времени осуществляется собственно операция, например регулирование тормозов, замена масла в агрегатах. снятие агрегата с автомобиля и т. д. Вспомогательное время необходимо для обеспечения возможности выполнения операции, например время установки автомобиля на пост ТО или ремонта, обеспечение доступа к объекту обслуживания или ремонта и т. д. Время обслуживания рабочего Места необходимо для ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или оборудованием (уборка, смена инструмента, размещение оборудования  и  приспособлений и т. д.). Время на обслуживание рабочего места, перерывы на отдых и личные надобности называется дополнительным. Фактическое время или трудоемкость выполнения операций ТО и ремонта является случайной величиной, имеющей значительную вариацию, зависящую от технического состояния и срока службы автомобиля, условий выполнения работы, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факто-ров. Например, условная продолжительность выполнения однотипных операций ТО и ремонта у рабочих 1, 2, 3, 4 и 5-го разрядов изменяется соответственно следующим образом:

1; 0,79; 0,71; 0,64; 0,61. Поэтому норма относится к определенным оговоренным условиям, например типовым (типовая норма), конкретным условиям группы предприятий (внутриведомственная норма) или данного предприятия (внутрихозяй-ственная или местная норма). Типовые пооперационные нормы приводятся в соответствующих справочниках. При определении или изменении норм используют так называемую фотографию рабочего времени, хронометражные наблюдения, метод микроэлементных нормативов времени. Норма оперативного времени определяется как средняя величина ряда хронометражных наблюдений за выполнением данной операции в конкретных условиях  (квалификация персонала, применяемое оборудова-ние, технология ТО и ремонта). Остальные элементы нормы, как правило, определяются расчетом как доля оперативного времени. Например, для разборочно-сбо-рочных работ доля подготовительно-заключительного времени составляет 10 %, а дополнительного 8 % по отношению к оперативному. При определении условий проведения наблюдений ориентируются на передовые методы и прогрессивную технологию, проводят аттестацию рабочего места, что способствует повышению производительности труда ремонтных рабочих. При выполнении общей нормы учитывается коэффициент повторяемости, см. формулу (3.1). Для определения технологического времени может использоваться метод микроэлементных нормативов, который заключается в применении нормативов времени на простейшие движения исполнителя, например корпуса, ног, рук, которые необходимы для выполнения операции ТО или ремонта. Каждое из этих движений оценивается в абсолютных единицах, содержащихся в базовой системе микроэлементных нормативов (БСМ), разработанной НИИтру-да, или в относительных единицах.

Например, ходьба (один шаг) в определенных условиях оценивается в 60 относительных единиц, точно контролируемое движение руки в диапазоне 0,1—0,2м—в 55 ед. и т. д. Суммируя все относительные единицы, характеризующие действия исполнителя, получают продолжительность выполнения операции в относительных единицах. Переход относительных единиц к абсолютному времени производится при помощи специальных коэффициентов. Метод микроэлементных нормативов позволяет также сравнивать различные  варианты организации работ без проведения непосредственных наблюдений. Использование микроэлементных нормативов позволяет также эффективно применять ЭВМ при нормировании трудоемкости.

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ И НОРМ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ -ЧАСТЕЙ

Как уже отмечалось, при нормировании ресурсов применяются показатели — средний и гамма-процентный (при 85—90 %) ресурсы, определяемые по результатам наблюдений или по отчетным данным. Нормы по указанным показателям обычно устанавливаются для следующих случаев: ресурс автомобиля и агрегата до первого капитального ремонта (табл. 3.3) при работе в опреде ленных условиях эксплуатации; средний срок службы (в годах) или ресурс автомобиля до списания. Данные табл. 3.3 используются при определении средних программ по капитальному ремонту автомобилей и агрегатов на данном АТП или отрасли, а также при определении норм расхода запасных частей, необходимых при капитальном ремонте. Нормы ограничивают ресурс снизу, т. е. фактические ресурсы должны быть с определенной вероятностью не ниже нормативных. Нормы расхода запасных частей и материалов необходимы при планировании их производства и для определения объема заказа, запасов, а также затрат на запасные части для данного АТП или группы, отрасли. Применяются укрупненные и номенклатурные нормы. Укрупненные нормы затрат на запасные части и материалы в эксплуатации (табл. 3.4) служат для целей планирования ТО и ремонта. В среднем в расходах на текущий ремонт запасные части составляют 40 %, а материалы 15 %. Указанные нормы, носящие отраслевой характер, определяются на основании фактических затрат, а также расчетно по ресурсу и цене конкретных деталей и могут корректироваться для конкретного АТП. Номенклатурная норма устанавливает средний расход запасных частей (по каждой детали) в штуках на 100 автомобилей в год. В общем случае норма расхода запасных частей (Н) определяется с использованием ведущей функции потока замен соответствующей детали (см. разд. 2.8), т. е.

где t — продолжительность периода (в годах), для которого получено значение и (t) и определяется соответствующая норма. Для оценки фактического расхода и норм применяются приближенные методы. Метод 1 — по ресурсу до 1-й замены:

где Lг — годовой пробег автомобиля: L1 — ресурс до первой замены (восстановления) детали; n — коэффициент восстановления ресурса. Например: L1=50 тыс. км; п=0,6, Lг= 40 тыс.км Тогда H1= 100-40/(0,6-50) == =133 детали в год на 100 автомобилей. Метод II — йо числу замен детали за срок службы tа автомобиля:

Для тех же условий и при /а= 10 лет HI = 117 деталей. Метод III — по числу замен с учетом вариации ресурса детали v. Для деталей с ресурсом, сопоставимым со среднегодовым пробегом автомобиля Lг, средняя норма расхода определяется за полный срок службы по формуле

При тех же исходных данных и коэффициенте вариации и=0,2 НIII= =122 детали, а при u==0,8 HIII=  = 126 деталей, т. е. вариация увеличивает норму расхода деталей. При увеличении интенсивности эксплуатации Lг, т. е. сокращении срока службы автомобиля 1а, норма расхода деталей возрастает. Так, при Lг= =25 тыс. км (tа=16 лет) Н=77, а при Lг=60 тыс. км (ta=6,7 лет) H=183. Расход запасных частей зависит от условий эксплуатации (табл. 3.5). Фактический расход запасных частей с учетом категории условий экс-плуатации не должен превышать нормативы. Расход запасных частей возрастает также при сокращении ресурса деталей при последующих заменах, т. е. уменьшении n. Если на автомобиле применяется несколько одинаковых деталей или узлов, то норма соответственно увеличивается. Таким образом, для определения норм расхода запасных частей необходимы сведения по надежности деталей, интенсивности эксплуатации и сроку .  службы автомобиля до списания.