2.7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ (ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВТОРОГО ВИДА)

Как уже отмечалось, под влиянием условий эксплуатации, квалификации персонала, неоднородности самих изделий и их начального состояния и других факторов интенсивность и характер изменения параметра технического состояния у разных автомобилей будут различными. Поэтому если зафиксировать значение параметра, например, на уровне уд (рис. 2.11), то моменты достижения этого состояния (ресурса) lр у разных изделий будут различны, т. е. наработка на отказ будет случайной величиной и будет иметь вариацию.

Рис.2.11.

В связи с этим возникает вопрос, как установить момент контроля и обслуживания изделий? Если зафиксировать определенную наработку к моменту контроля и обслуживания автомобиля /о, то неминуемы вариация показателя его технического состояния и, как следствие, вариация трудоемкости и продолжительности выполнения работ по восстановлению технического состояния. Поэтому важно знать, какую трудоемкость и продолжительность учитывать и нормировать при организации технического обслуживания и ремонта.

Совершенно очевидно, что решение этого вопроса во многом зависит от вариаций случайной величины. Характеристиками случайной величины х при п реализациях служат:

среднее значение

среднеквадратическое отклонение

дисперсия D=

коэффициент вариации Ux =

В технической эксплуатации автомобилей различают случайные величины с малой (           0,1), средней (0,1              0,33) и большой вариацией (                0,33). Фактически полученный в результате обработки экспериментальных данных, а также из литературных источников коэффициент v служит для предварительного определения закона распределения данной случайной величины (см. ниже).

Помимо приведенных, важнейшей характеристикой случайной величины служит вероятность — численная мера степени объективно существующей возможности появления изучаемого события. Обычно вероятность обозначается буквой Р. Статистически вероятность события А представляет собой отношение числа случаев, благоприятствующих этому событию, к общему числу случаев п. Вероятность может принимать значения в интервале                          . События, для которых Р=1, называются достоверными, а события, для которых Р    0,05, — маловероятными.

Вероятность безотказной работы R(x) * определяется отношением числа случаев безотказной работы изделия за наработку х к общему числу случаев, т. е.

(2.5)

где m (x) — число отказавших изделий к моменту наработки х.

Вероятность отказа F(x) * является событием, противоположным вероятности безотказной работы, поэтому

F(x)=1-R(x)=--m(x)/n                                                                                                                                   (2.6)

Графическое изображение вероятностей безотказной работы и отказа представлено на рис. 2.12.

Рис.2.12. Вероятность безотказной работы R и отказа F.

Эти графики справедливы для невосстанавливаемых изделий, т. е. подлежащих замене после первого отказа, и для восстанавливаемых изделий, но для отдельных циклов работы: до первого отказа, между первым и вторым отказом и т. д. Имея значения F(x) или R(x), можно решать следующие практические задачи.

Если Ху — это заданная наработка агрегата или детали, а х, — наработка до отказа, то вероятность события P(Xi>X^)=R(x)=y означает, что с вероятностью Р=у изделие проработает без отказа больше заданной наработки Ху. Эта наработка называется гамма-процентной наработкой (ресурсом) до отказа. Обычно у принимается равной 0,8; 0,85; 0,9; 0,95. Выражение P(x          )=F(x) означает, что с вероятностью F(x) изделие откажет при наработке, меньшей ,    или равной Ху.

Если случайной величиной является продолжительность выполнения    какой-либо операции ТО или ремонта, то выражение    Р(х            )=F(x)=1            означает, что в (1 —у) случаях потребуется время, меньшее  чем Ху.

Следующей характеристикой случайной величины является плотность ее вероятности (например, вероятности отказа) f(x) —функция, характеризующая вероятность отказа за малую единицу времени при работе узла, агрегата, детали без замены.      Если вероятность отказа за наработку х равна f(x) =т (х) /n, то, диф-

ференцируя при n = const. получим плотность вероятности отказа

где  —                  элементарная “скорость”, с которой в любой момент времени происходит приращение числа отказов при работе детали, агрегата без замены.

Так как f (х) =F'(x), то F(x)=                   dx.

Поэтому F(x) называют интегральной функцией распределения, а f(x) —дифференциальной функцией распределения (рис.2.13.).

Рис.2.13.

Имея значения F(x) или f(x), можно произвести оценку надежности и определить среднюю наработку до отказа:

На практике, зная f(x), оценивают возможное число отказов m (х), которое может возникнуть за сравнительно небольшой интервал наработки . Для этого значение f(xi) умножают на число изделий га и величину интервала . Например, при

т.е. при эксплуатации 75 невосстанавливаемых изделий (или восстанавливаемых изделий — до первого отказа) есть основания ожидать в интервале наработки х1—Х2 появления 3 отказов и подготовиться соответствующим образом к их устранению. Умножая значение плотности вероятности отказа f(X1) на величину интервала наработки, можно получить оценку вероятности отказа изделий в данном интервале. Для того же примера эта вероятность Р (x\<X<x2) s=f(x1) X X          = 0,02 • 2 = 0,04. Графически эта величина определяется площадью под кривой дифференциальной функции распределения с основанием        х=Х2—х1 (см. рис. 2.13,6).

В общем случае f(x), R(x), F(x) получают при сечении случайного процесса в моменты t1, t2 и т.д. (рис. 2.9,а). Дифференциальная функция распределения f(x) называется также законом распределения случайной величины. Знание законов распределения случайных величин позволяет более точно планировать моменты проведения и трудоемкость работ ТО и ремонта, определять необходимое количество запасных частей и решать другие технологические и организационные вопросы.

Для процесса технической эксплуатации наиболее характерны следующие законы распределения.

Нормальный закон распределения.

Такой закон формируется тогда, когда на протекание исследуемого процесса и его результат влияет сравнительно большое число независимых (или слабозависимых) элементарных факторов (слагаемых), каждое из которых в отдельности оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным влиянием всех остальных. Например, наработка до проведения ТО складывается из нескольких (десяти и более) сменных пробегов, отличающихся один от другого. Однако они сопоставимы, т. е. влияние одного сменного пробега на суммарную наработку незначительно, поэтому периодичность ТО подчиняется двухпараметрическому (х,        ) нормальному закону, для которого имеем:

Для нормального закона при расчетах часто пользуются понятием нормированной функции Ф(z), для которой принимается новая случайная величина

г=(х— х)/ , так называемое нормированное отклонение.

Тогда

Пример. Определить вероятность пер-вой замены детали при работе автомобиля c начала эксплуатации до наработки 70 тыс кн. Распределение наработки до первого отка-за подчиняется нормальному закону с параметрами х=95 тыс км,      =30 тыс км. Используя понятие нормированной функции, определим нормированное отклонение z= (х—х)/ = (70—95)/30= —0,83 Р(х) = ф(z)=Ф(—0,83) Из табл 2.8 находим Ф{— 0,83)    0,20 Таким образом, примерно 20 % автомобилеи потребует замены деталей при пробеге : начала эксплуатации до 70 тыс км.

Вероятность отказа в интервале пробега x1—х2 определяется разностью Р(х2) —Р(х1)==Ф(z2)—Ф(z1).

Пример.    Определить вероятность отказа той же детали в интервале пробега от x1 = =70 тыс км до х2=125 тыс км, z1= =-0,83, г2=(125— 95)/30=1. По табл 28 находим Ф (—0,83) = 0,20, Ф(1) ==0,84. Таким образом, вероятность отказа детали в интервале пробега 70—125 тыс км составляет 0,64, т е у 64 % автомобилей в этом интервале пробега произойдет отказ детали и потребуется ее замена или ремонт.

Для нормального закона     0,33.

Закон распределения Вейбулла — Гнеденко.

Данный закон проявляется в модели так называемого “слабого звена”. Если система состоит из группы независимых элементов, отказ каждого из которых приводит к отказу всей системы, то в такой модели рассматривается распределение времени (или пробега) достижения предельного состояния системы как распределение соответствующих минимальных значений х, отдельных элементов: Хс=тiп(х1, хг, ..Хп). Функция распределения этой величины может быть выражена следующей зависимостью:

где а и Ь— параметры распределения

Примером использования распределения Вейбулла—Гнеденко является распределение ресурса подшипника качения, который ограничивается одним из элементов: шарик или ролик, конкретный участок сепаратора и т.д. По аналогичной схеме наступает предельное состояние тепловых зазоров клапанного механизма. Некоторые изделия при анализе модели отказа могут быть рассмотрены как состоящие из нескольких элементов (участков). Это прокладки, уплотнения, шланги, трубопроводы, приводные ремни и т. д. Разрушение указанных изделий происходит в разных местах и при разной наработке, однако ресурс изделия в целом определяется наиболее слабым его участком. Для этого закона в практических задачах ТЭА коэффициент вариации u == 0,4—0,6. Расчет параметров приведен в прил. 2.

Логарифмически нормальный закон распределения.

Если на протекание исследуемого процесса и его результат влияет сравнительно большое число случайных и взаимонезависимых факторов, интенсивность действия которых зависит от достигнутого случайной величиной состояния, то возникают условия для логарифмически нормального закона. Эта так называемая модель пропорционального эффекта рассматривает некоторую случайную величину, имеющую начальное состояние Хo и конечное предельное состояние Хп. Изменение случайной величины происходит таким образом, что

где ч., — интенсивность изменения случайных величин; /i(Xi-i)—функция реакции, показывающая характер изменения случайной величины.

Согласно центральной предельной теореме In Хп, имеем асимптотически нормальное распределение, как сумма ряда случайных равновеликих и взаимонезависимых величин, а сама величина хn распределена по логарифмически нормальному закону (см. прил. 2). В технической эксплуатации этот закон (при u== 0,3—0,5) встречается при описании процессов усталостных разрушений, коррозии, наработки до ослабления крепежных соединений и в ряде других случаев.

Экспоненциальный закон распределения.

Предположим, что в начальный момент х=0 элементы численностью No были исправны. При работе происходят отказы этих элементов таким образом, что независимо от проработанного времени х число отказов ( N) в небольшом интервале времени      х пропорционально числу оставшихся исправных элементов Nл, а непосредственно перед отказом элемент находится в исправном состоянии, т. е.    N х= =- ëî Nx, где    л—положительная постоянная, а знак минус свидетельствует о сокращении Nх при работе.

Данное уравнение характеризует вероятность безотказной работы при экспоненциальном законе распределения, а Л — параметр потока отказов (называемый также для экспоненциального распределения интенсивностью отказов), равный обратной величине средней наработки на отказ, т. е. Л=1/х. Плотность распределения для экспоненциального закона описывается уравнением

При этом законе .распределения коэффициент вариации и=\.

Экспоненциальный закон распределения является однопараметрическим, что облегчает расчеты и объясняет широкое его применение на практике. В соответствии с теоремой умножения вероятностей вероятность безотказной работы к моменту х+    х    равна вероятности безотказной работы в течение времени х, умноженной на вероятность безотказной работы за время    х, т. е.

Следовательно, при экспоненциальном законе распределения вероятность безотказной работы не зависит от того, сколько проработало изделие с начала эксплуатации, а определяется конкретной продолжительностью рассматриваемого периода или пробега        х, называемого временем выполнения задания. Таким образом, рассмотренная модель не учитывает постепенного изменения параметров технического состояния, например, в результате изнашивания, старения и так далее, а рассматривает так называемые нестареющие элементы и их отказы. Экспоненциальный закон используется чаще всего при описании внезапных отказов, продолжительности разнообразных ремонтных воздействий и в ряде других случаев. Расчет R(x) приведен в прил. 3.

Кроме перечисленных, встречаются и другие законы распределения: гамма-распределения, Релея и прочие, сведения о которых можно получить из специальной литературы. Важно при этом подчеркнуть, что понимание процессов изменения технического состояния, знание соответствующих законов распределения случайных величин серьезно облегчает и делает более точными инженерные расчеты, а также позволяет предвидеть вероятность наступления тех или иных событий. Например, если известно, что закон распределения нормальный, расчеты надежностных характеристик сводятся к использованию нормированной функции. Для экспоненциального и закона распределения Вейбулла—Гнеденко также построены таблицы или простые линейные номограммы — “вероятностная бумага”.

Важным показателем надежности является      интенсивность      отказов    (х)—условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливаемого изделия, определяемая для данного момента времени    при условии, что отказа до этого момента не было. Аналитически для получения      (х) необходимо элементарную вероятность dm/(dx) отнести к числу элементов, не отказавших к моменту х, т. е.

Так как вероятность безотказной работы

Таким образом, интенсивность отказов равна плотности вероятности отказа, деленной на вероятность безотказной работы для данного момента времени или пробега.

Зная интенсивность отказов, можно для любого момента времени или пробега определить вероятность безотказной работы. На рис. 2.14 приведены

Для двух характерных случаев: при внезапных и постепенных отказах. Последние описывают безотказность так называемых “стареющих” элементов.