РЕМОНТ РЕДУКТОРА

Ремонт редуктора обычно сводится к замене подшипников, зубчатой пары, шестерен дифференциала. Ниже будут изложены вопросы ремонта редуктора в порядке «от простого к сложному»: замена сальника, подшипников, шестерен.

Замена сальника. В принципе, необходимость замены сальника определяется по быстрому снижению уровня масла и картере заднего моста из-за утечки его через сальник до уровня, нарушающего нормальную работу редуктора. Учитывая достаточно тяжелые условия работы сальника, высокие окружные скорости (см. табл. 4), насосное действие переднего подшипника (подаст масло к сальнику), понижение вязкости масла (разогрев до 90°С), допускается запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель. Встречаются редукторы и с полностью сухой (не смоченной маслом) горловиной.

Прежде чем заменить сальник, необходимо провести две проверки. Первая — не закупорился ли засохшей грязью сапун. Если сапун не работает, тогда нагрузка на сальники заднего моста при нагреве редуктора значительно увеличивается (повышается давление в редукторе и в заднем мосту) и они начинают пропускать масло. Восстановите работоспособность сапуна, повернув его колпачок на несколько оборотов. Вторая — отвернув пробку контроля уровня масла, убедитесь, что уровень не превышает нормы. Если из отверстия контрольной пробки потечет масло, дайте возможность ему стечь.

Обычно рекомендуют оценивать состояние сальника, проведя следующее испытание. Вывесьте задний мост, установив упоры под передние колеса. Запустите двигатель, включите IV передачу и прогрейте масло до 80-90°С (при показании спидометра 90-100 км/час на это потребуется около 15 мин.). При включенной прямой передаче (на спидометре — 100 км/час) посчитайте количество капель масла в течении 15 мин. Утечка масла, превышающая 5 капель за указанное время, является признаком неисправности сальника.

Предлагаемое испытание небезопасно, да и, как правило, в нем нет необходимости. Если сальник неисправный и необходима его замена, то за короткий период выбрасывается столько масла, что весь низ автомобиля (днище кузова, штанги и т.д.) будут покрыты им и не заметить этого просто невозможно.

Замену сальника без снятия редуктора обычно рекомендуют проводить, выдвинув полуоси из балки моста (для последующего замера момента сопротивления вращению ведущей шестерни при затяжке гайки фланца хвостовика, что представляется излишним). Ниже описана замена сальника при минимальной разборке заднего моста и с наименьшими затратами труда и времени.

Сначала отверните четыре самоконтрящиеся гайки (шестигранник 13 мм, резьба М8) на фланце хвостовика, отсоедините от него карданный вал и отведите его в сторону. Какие неприятности подстерегают здесь? Накидным ключом или «головкой» гайки не отвернете — пользуйтесь обычным ключом. Желательно, чтобы ключ был новый или, по крайней мере, с параллельными плоскостями зева. Хороший ключ «на 13» можно изготовить воспользовавшись лишним ключом «на 12». Если ключ «на 13» изношенный, деформированный или «прослабленный», углы шестигранника самоконтрящейся гайки легко сминаются и отворачивать гайку приходится уже при помощи зубила. Последнее потребует обработки граней гайки, как отмечалось ранее, уже под размер «на 12» (было «на 13»). Нормальным (плотно облегающим грани) ключом гайки болтов фланцев отворачиваются легко. В случае, если начинает вращаться болт с конической головкой и лыской, то головку заклиньте отверткой.

Если при отсоединении фланца крестовины карданного вала между фланцами обнаружено масло, это означает, что гайка (шестигранник 24 мм, резьба M16xL,5) не затянута, а следовательно не зажаты торцы, нет уплотнения по торцам деталей (от торца гайки до торца зубчатого венца хвостовика) и нет предварительного натяга подшипников хвостовика.

При отсутствии масла между фланцами (самоконтрящаяся гайка затянута) вращайте хвостовик за фланец в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой), оценивая момент сопротивления проворачиванию. Момент сопротивления легко измерить безменом (весами, имеющими с одном стороны крючок для груза, а с другой — кольцо для удержания иссоп с подвешенным грузом). Зацепите крючком безмена за отверстие фланца хвостовика и плавно поверните шестерню. При этом начальное усилие, которое требуется для приведения шестерни во вращение, не учитывайте, т.е. замерьте не усилие трогания, а усилие вращения. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу ее приложения (радиус окружности центров отверстий фланца равен 3,5 см).

Показания безмена легко считываются в момент вращения (равен моменту сопротивления вращению). Например, на шкале безмена 1,73 кгс, тогда момент сопротивления вращению будет: 1,73х3,5=6 кгс • см. Полученное значение момента сопротивления проворачиванию запомните.

Теперь отверните самоконтрящуюся гайку (шестигранник 24 мм, резьба М16х1,5), придерживая фланец специальным ключом (рис. 27), снимите шайбу и фланец. Старый сальник удобно выпрессовывать приспособлением (рис. 28).

Прежде чем запрессовывать новый сальник (см. табл. 5), обратите внимание на следующее. Посмотрите на цилиндрическую поверхность фланца, по которой он работает. Возможно ее необходимо отполировать. Если на этой поверхности образовалась кольцевая канавка, то сальник запрессуйте не до упора (подложив шайбу, уменьшите глубину запрессовывания на 1 мм). На корпусе сальника должна быть заходная фаска (рис. 6). Посадка сальника в горловину редуктора должна соответствовать P7/z 11.

В случае, если натяг окажется более 0,45 мм, аккуратно обработайте посадочную цилиндрическую поверхность сальника мелкой шкуркой (потом тщательно очистите от абразивной пыли). Обработанную посадочную поверхность корпуса сальника смажьте тонким слоем герметика (возможно использование любой краски кроме быстросохнущей «нитро»), так как риска глубиной даже 0,05 мм для горячего масла не преграда.

Рабочие поверхности сальника (пыльник, основная кромка) перед запрессовыванием смажьте литолом. Запрессовывайте сальник без перекоса ударами молотка через деревянную проставку (постепенно, крест-накрест) или используйте оправку 9 (рис. 29).

Теперь установите шайбу со шлифованными торцами, фланец и, придерживая его специальными ключом (см. рис. 27), затяните самоконтрящуюся гайку крепления фланца, периодически проверяя момент сопротивления проворачиванию хвостовика. Если момент сопротивления проворачиванию (который вы запомнили перед отворачиванием гайки) был 6 кгс • см и выше, то новый момент сопротивления проворачиванию должен быть на 1-2 кгс - см больше. Если же он был меньше 6 ктс • см, то гайку крепления фланца затяните до получения момента сопротивления проворачиванию 7-8 кгс • см, т.е. до усилия на шкале безмена 2-2,3 кгс.

Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 12-26 кгс • м; при этом момент сопротивления проворачиванию — 4-6 кгс • см, что соответствует усилию на шкале безмена 1,1-1,7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс • см или 4,6-5,7 кто на шкале безмена. Заметьте, что момент затяжки во много раз превышает момент сопротивления проворачиванию (26 кгс • м это 2600 кгс • см).

Все остальные работы по ремонту редуктора проводятся при снятии последнего с автомобиля. Удобно работать с редуктором (разборка, регулирование, сборка), закрепив его на подставке (рис. 30). Подставку можно переворачивать и закреплять на верстаке (столе).

Замена подшипников хвостовика. Для замены подшипников выньте хвостовик из картера редуктора. Сначала отверните самоконтрящуюся гайку, снимите фланец и шайбу, отверните 4 болта крышек подшипников дифференциала и, сняв крышки, извлеките коробку дифференциала с подшипниками и ведомой шестерней из картера редуктора. Далее выньте хвостовик в сторону коробки дифференциала вместе с внутренним кольцом внутреннего (заднего) подшипника и с распорной втулкой. Сальник, маслоотражатель, наружный передний подшипник и наружное кольцо внутреннего подшипника остаются в картере редуктора. Потом выпрессуйте сальник, выньте маслоотражатель и внутреннее кольцо наружного подшипника. Наружные кольца подшипников выпрессуйте оправкой (рис. 31,а). Внутреннее кольцо внутреннего подшипника спрессуйте съемником (рис. 32) или посредством пресса (ударами молотка через проставку из цветного металла), используя приспособление (рис. 33). Регулировочное кольцо остается на хвостовике.

Установка хвостовика проводится в обратной последовательности. Наружные кольца запрессовываются оправками (см. рис. 31,6), внутреннее кольцо внутреннего подшипника — оправкой (рис. 34). Подшипники хвостовика (см. табл. 1) устанавливаются с предварительным натягом с целью ограничить осевое смещение хвостовика при работе главной передачи и для компенсации теплового удлинения хвостовика (см. рис. 4,а). Натяг контролируется по моменту сопротивления проворачиванию хвостовика и моменту затяжки самоконтрящейся гайки (табл. 10). Для обоснования предлагаемого ниже метода затяжки подшипников сделаем небольшое отступление и рассмотрим применяемые конструктивные решения.

Ведущие шестерни главных передач устанавливаются, как правило, на конических подшипниках, которые в свою очередь устанавливаются «врастяжку» (см. рис. 4). Применялись и конструкции, где конические подшипники ставились «враслор» (автомобиль ЗИС-5). В тех случаях, когда хвостовик вращается на двух «разнесенных» конических подшипниках (консольная установка ведущей шестерни), известны следующие конструкции. Между подшипниками может не быть распорной втулки (ГАЗ-24), между подшипниками может быть расположена жесткая (не деформируемая) втулка («Москвич-402 — 2140»), жесткая втулка может быть установлена между подшипниками с зазором (автобус ЛиАЗ-677) и, наконец, между подшипниками устанавливают упругую деформируемую распорную втулку («Жигули»). Указанные втулки термообработаны и в средней части имеют более тонкую гофрированную стенку.

Упругие распорные втулки между подшипниками (см. рис. 4,а) позволяют при изнашивании подшипников, а также при тепловом удлинении хвостовика, более длительно сохранять предварительный натяг (не допускать появления зазоров). Конструкция гипоидной передачи с упругой втулкой применялась в США в конце 30-х годов на автомобиле «Паккард-180» (такая конструкция была применена на «ЗИС-110» в 1946 г.).

Таким образом, распорные втулки между коническими подшипниками могут устанавливаться, а могут и не устанавливаться. Сами втулки могут быть жесткими и упруго деформируемыми. Применение пружинных втулок преследует цель сохранить преднатяг в подшипниках. Преднатяг нужен для обеспечения более стабильного положения ведущей шестерни во время работы. Однако, замечено, что если преднатяг подшипников равен нулю или даже появился зазор (отвернулась гайка хвостовика), то при движении передним ходом ведущая шестерня осевой силой, действующей в зацеплении, прижимается к заднему подшипнику и самоустанавливается несмотря на то, что в переднем подшипнике появился осевой зазор. Особенностью конического зацепления с криволинейными зубьями является наличие больших oceвыx усилий (при передаточном отношении около 4 осевая сила при криволинейных зубьях примерно в 10 раз больше, чем при прямых) и изменение их направления при изменении направления вращения шестерен (ход назад) или при смене их «ролей» (торможение двигателем). При переднем ходе хвостовик, как винт, стремится «вывернуться» из зацепления. Это явление можно непосредственно ощутить, если, взяв в руки обе шестерни, ведомую придерживать, а ведущую вращать в соответствующую сторону. При заднем ходе, а особенно при торможении двигателем, когда включена одна из низших передач, картина резко меняется: ведущая шестерня «затягивается» в зацепление («ввинчивается») и удерживает ведущую шестерню от смещения назад только передний подшипник (см. рис. 4,а). Зазор, который был в переднем подшипнике, перемещается в задний подшипнике соответствующим сдвигом назад, в зацепление ведущей шестерни (при торможении двигателем она выступает уже в роли ведомой).

Замечено, что нормальное зацепление в этом случае может нарушаться (защемление, заклинивание зубьев, шум) уже при осевом зазоре 0,03 мм. При этом зазоре ощущается «качка» ведущей шестерни в конических подшипниках.

Как отрегулировать подшипники ведущей шестерни? Выше упоминалось общее правило затяжки самоконтрящейся гайки хвостовика, суть которого в определенном соответствии моментов затяжки и сопротивления проворачиванию хвостовика в подшипниках (см. табл. 10).

Легко представить, когда может возникнуть несоответствие моментов. Если втулка слишком длинная (см. рис. 4,а), то момент затяжки может превысить максимальную величину (26 ктс • м) в то время, как момент сопротивления вращению хвостовика не достигнет максимально необходимой величины (4 юге • см). Другими словами, преднатяг конических подшипников будет недостаточным. Если втулка слишком короткая, то при затягивании самоконтрящейся гайки начинает быстро расти величина момента сопротивления проворачиванию. В результате момент сопротивления проворачиванию хвостовика может достичь максимальной величины (6 кгс • см), что соответствует максимально допустимой величине преднатяга подшипников, а момент затяжки может оказаться меньше минимально допустимого (16 кгс • м).

Если в наличии длинная втулка, то аккуратно обработайте ее торец меньшего диаметра. Окончательную обработку проведите мелкозернистой шкуркой, положенной на ровное основание, по которой перемещайте втулку в вертикальном положении. Толщина снимаемого металла определяется величиной осевого зазора. Когда осевой зазор выбран, то перед очередной «примеркой» снимать следует не более 0,1 мм.

Если втулка короткая, то «удлините» ее регулировочными прокладками, вырезанными из стальной ленты (внутренний диаметр 28,5 мм; наружный — 36 мм). В случаях «удлинения» и укорачивания втулок, затягивая самоконтрящуюся гайку, добейтесь соответствия моментов — момент затяжки гайки 12-26 кгс • м, момент сопротивления проворачиванию хвостовика 4-6 кгс • см (если установлены новые подшипники — 16-20 кгс • см).

После регулирования преднатяга подшипников установите на место коробку дифференциала в сборе (если не тpeбуется заменять ее подшипники) и выполните работы, приведенные ниже.

Замена подшипников дифференциала. Ведомая шестерня крепится 8-ю болтами к коробке дифференциала и поэтому подшипники дифференциала (6-7707У) одновременно являются подшипниками ведомой шестерни. Поскольку они (см. табл. 1, 9) установлены на коробке дифференциала, то их размеры достаточно большие, что обеспечивает жесткость узла, гораздо выше необходимой. Поэтому в отличие от подшипников хвостовика, установленных «врастяжку», подшипники дифференциала установлены «враспор» (см. рис. 4,в). При этом больше нагревается коробка дифференциала (вал), и натяг в подшипниках увеличивается. При наличии высокой жесткости и учитывая, что при нагреве натяг в подшипниках увеличивается, подшипники дифференциала устанавливаются с небольшим преднатягом.

Прежде чем приступать к осмотру и замене подшипников дифференциала, необходимо определить величину бокового зазора в зацеплении.

Дело в том, что боковой зазор между зубьями гипоидных передач, увеличивающийся вследствие изнашивания зубьев, нельзя уменьшать регулированием положения зубчатых колес. В случае проведения такого регулирования будет нарушено нормальное зацепление приработавшихся зубьев колес, что приведет к появлению шума, быстрому изнашиванию и может явиться даже причиной поломки зубьев. Рекомендуемая первоначальная величина 0,08-0,13 мм замеряется при покачивании ведомой шестерни индикатором, ножка которого упирается перпендикулярно в рабочую (выпуклую) поверхность зуба ведомой шестерни на максимальном диаметре (рис. 35). С достаточной точностью можно определить зазор, воспользовавшись нутромером штангенциркуля. Определив величину бокового зазора, запомните (запишите) ее. При боковом зазоре более 1 мм замените зубчатую пару.

Перед разборкой пометьте крышки и постели подшипников. Потом отверните болты с пружинными шайбами на крышках подшипников, крепящих стопорные пластины регулировочных гаек, и снимите их. Далее отверните болты с пружинными шайбами, крепящие крышки подшипников, и снимите сами крышки, регулировочные гайки и наружные кольца конических подшипников. Снятые кольца пометьте, чтобы вновь установить их (если потребуется) с теми же внутренними кольцами подшипников.

Теперь выньте из картера редуктора коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней и внутренними кольцами подшипников. Спрессуйте внутренние кольца подшипников 6-7707У (с сепараторами и роликами) при помощи подручных средств или, что более удобно, воспользовавшись съемником (рис. 36, поз. 1—5). Сначала в отверстие коробки дифференциала вставьте упор 7. Далее в две выемки на коробке дифференциала и под внутреннее кольцо подшипника заведите лапы захватов 2 съемника, которые шарнирно связаны болтами 5 с траверсой 1. Вращая винт 3, спрессуйте кольцо подшипника.

Внутренние кольца подшипников 6-7707У запрессовываются с натягом (см. табл. 9), минимальная величина которого может быть 0,006 мм. С обмятием (изнашиванием) поверхностей, особенно со стороны более нагруженного левого подшипника, часто этот минимальный натяг превращается в зазор и кольцо подшипника свободно снимается. С уменьшением плотности посадок подшипников (на вал и в корпус) снижается жесткость опор, что не способствует сохранению точного зацепления под нагрузкой. При любом замеченном дефекте замените подшипники. Если внутреннее кольцо левого подшипника снялось свободно, можно попробовать поменять подшипники местами в комплекте с кольцами или заменить левый подшипник.

Установка подшипников проводится в обратном порядке. Сначала запрессуйте внутреннее кольцо оправкой (см. рис. 36, поз. 6). Затем коробку дифференциала с подшипниками уложите в постели картера и установите две регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Потом, согласно ранее нанесенным меткам, поставьте на свои места крышки подшипников (каждую на свое место) и затяните болты моментом затяжки 4,4-5,5 кгс • м).

Перед регулированием преднатяга подшипников установите небольшой боковой зазор в зацеплении шестерен. Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала рекомендуется контролировать по расхождению крышек (см. табл. 10) при затягивании регулировочных гаек (рекомендуемое расхождение крышек 0,16-0,20 мм). Замерять расстояние между крышками мешает ведомая шестерня, а специальное приспособление довольно сложное. Поэтому для создания требуемого преднатяга подшипников можно воспользоваться способом, применяемым на других автомобилях.

Сначала заверните регулировочные гайки до соприкосновения их с наружными кольцами подшипников дифференциала, при этом в зацеплении шестерен должен быть небольшой зазор. Перед затяжкой подшипников ведомую шестерню проверните на несколько оборотов в обоих направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Затем поочередно, постепенно и равномерно затяните регулировочные гайки до получения предварительного натяга подшипников (до увеличения момента проворачиванию ведомой шестерни), не допуская при этом беззазорного зацепления ведущей и ведомой шестерен. Теперь ослабьте регулировочные гайки подшипников так, чтобы они отошли от наружных колец, а затем затяните гайки вновь до соприкосновения с кольцами. Подшипники дифференциала не должны иметь предварительного натяга и осевого перемещения (зазора).

После этого затяните регулировочные гайки поворотом на 1 зуб (впадину), не допуская при этом беззазорного зацепления шестерен. Число зубьев (впадин) гайки равно 12, так что поворот на один зуб (впадину) — это осевое перемещение на величину 0,125 мм (1,5 : 12=0,125 мм; 1,5 мм — шаг резьбы). На этом регулирование подшипников завершается.

Величину предварительного натяга подшипников дифференциала можно контролировать по моменту сопротивления проворачиванию коробки дифференциала. Момент сопротивления проворачиванию не должен превышать значений, приведенных в табл. 10 для хвостовика. Момент сопротивления проворачиванию подшипников дифференциала удобнее замерять не отдельно, а на фланце хвостовика, т.е. суммарный. Суммарный момент слагается из момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни и момента сопротивления проворачиванию ведомой шестерни, уменьшенному в число раз, равное передаточному отношению, и разделенному на 0,9 (с учетом скольжения в зацеплении). Например, если все подшипники и сальник новые, тогда момент сопротивления вращению ведущей шестерни:

20+2=22 кгс • см. Момент сопротивления проворачиванию ведомой шестерни на фланце хвостовика (и=4,3; табл. 11): 16:4,3=3,7 кгс • см; 3,7:0,9=4,1 кгс • см. Суммарный момент на фланце: 22+4,1=26,1 кгс-см. Усилие на безмене (см. «Замена сальника»): 26,1:3,5=7,5 кгс.

После регулирования подшипников дифференциала приступайте к регулированию бокового зазора, помня о сохранении его первоначальной величины (шестерни приработаны). Если зазор больше, чем надо, то ведомую шестерню приблизьте к ведущей, или удалите, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на один и тот же угол. Последнюю операцию производите, вращая одновременно две гайки (в одну сторону) левой и правой рукой. Вращение гаек удобно осуществлять специальными ключами (рис. 37), изготовленными из пластин старых передних тормозных колодок. Вращение ключей производите воротками.

Закончив регулирование бокового зазора, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами. Стопорные пластины бывают с одной или с двумя лапками и устанавливаются в зависимости от положения прорези (зуба) гайки. В случае, когда ни зуб, ни впадина (прорезь) гайки не оказываются под стопорной пластиной, не подгибайте последнюю. Максимальная величина возможного несовпадения равна 15°, что соответствует осевому перемещению гайки 0,125:2=0,0625 мм. На практике поворот, как правило, требуется значительно меньший и выполняйте его за счет изменения преднатяга и бокового зазора в зацеплении.

В заключение отметим несколько моментов. Ведомая шестерня крепится к коробке дифференциала болтами (шестигранник 17 мм, резьба M 10 x 1,25; момент затяжки 8,5-10,5 кгс • м) без пружинных или каких-либо других шайб. Эти болты одни из самых прочных на автомобиле (предел прочности на разрыв или временное сопротивление материала  в >120 кгс/мм2).

Стопорные пластины, их болты, шайбы несмотря на отведенную им сравнительно второстепенную роль, иногда могут сыграть и роковую. Так был случай, когда отломившаяся часть стопорной пластины, несмотря на наличие магнитной пробки, попала в зацепление и вывела из строя редуктор.

Для справки. Предварительный натяг подшипников автомобиля «Спутник», «Ока» — 0,15-0,35 мм (поминальная величина 0,25 мм). У «Оки» подшипники роликовые конические такие же, как и у «Жигулей» — 6-7707У (33х62х16 мм), у «Спутника» — 6-7207А (35х72х18,25 мм). У «Таврии» подшипники дифференциала шариковые 6-207Е1 (35х72х17 мм), буква Е в обозначении указывает на то, что сепаратор пластмассовый. Предварительный натяг шариковых радиально-упорных подшипников 0,10-0,15 мм.

Замена и регулирование зубчатой пары. В запчасти поступают зубчатые пары и редукторы с передаточным отношением 3,9; 4,1; 4,3. Зубчатые пары с числами зубьев 9 и 40 и редукторы с передаточным отношением 4,44 сейчас уже не производятся. В задний мост любых «Жигулей» можно установить любой редуктор также, как и в редуктор можно установить любую зубчатую пару. Естественно если редуктор или пара «не свои», то изменятся показания спидометра (скорость, пройденный путь). Все редукторы и зубчатые пары «Жигулей» представлены в табл. 11.

При замене зубчатой пары оценивается состояние подшипников редуктора и шестерен дифференциала. При обнаружении малейших дефектов подшипники замените новыми. Регулирование подшипников (получение необходимого пред натяга) хвостовика и дифференциала описано выше, поэтому далее речь пойдет в основном о регулировании зацепления.

Регулирование зацепления осуществляется осевым перемещением шестерен. Перемещение ведомой шестерни (регулирование бокового зазора в зацеплении) осуществляется регулировочными гайками, перемещение ведущей шестерни — подбором регулировочного кольца 1 (см. рис. 4,а) соответствующей толщины (диапазон толщин 2,55—3,35 мм, рекомендуемый шаг 0,05 мм).

Зубчатые пары продаются комплектом (подобраны по шумy и пятну контакта). Чтобы узнать, из одного комплекта шестерни или нет, обратите внимание на цифры, нанесенные на наружной конической поверхности ведомой шестерни. Например, выбиты цифры: 2103, 10/41, 4875. Значение цифр 2103 и 10/41 расшифруйте, пользуясь примечанием 3 к табл. 11. Такие же цифры должны быть на торце (со стороны зубчатого венца) хвостовика. А вот номер комплекта 4875 наносится электрографом на конической поверхности примерно посередине хвостовика. Под порядковым номером также электрографом написано отклонение со знаком «+» или «—». Например, если написано «—6» это означает, что хвостовик сдвинут от нормального положения назад (из зацепления) и его необходимо подвинуть вперед к ведомой шестерне (в зацепление) на 6 сотых миллиметра (0,06 мм). Другими словами, для того, чтобы установить хвостовик в нормальное положение, необходимо увеличить толщину регулировочного кольца на 0,06 мм. (толщина регулировочного кольца 2,95±0,04 мм, номинальное значение — 2,95 мм). Но не торопитесь увеличивать толщину регулировочного кольца, т.к. надо еще учесть отклонение от номинального положения оси ведомой шестерни. Смещение оси ведомой шестерни компенсируется также изменением толщины того же регулировочного кольца, стоящего между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником. Необходимая толщина регулировочного кольца, учитывающая оба отклонения, подсчитывается после замеров при помощи индикатора и приспособлений (оправка А.70184 и подставка А.95690 из комплекта приспособлений для ремонта автомобилей ВАЗ).

Ниже приводится порядок работ при регулировании зацепления без применения вышеупомянутых довольно сложных приспособлений. Основанием предлагаемого метода является то, что отрегулированные таким образом редукторы работают нормально, а также следующие соображения:

а) после обмятия и изнашивания посадочных поверхностей подшипников корпуса редуктора и коробки дифференциала «ловить сотки» в осевом перемещении хвостовика уже нет смысла;

б) гипоидные передачи, как отмечалось, это что-то промежуточное между конической и червячной передачами, а можно сказать и так, что гипоидная передача несколько похожа на передачу «винт-гайка». Передача «винт-гайка» характеризуется полной самоустановкой (без регулирования) зацепления. Гипоидная передача также обладает элементами самоустановки, поскольку при нулевом боковом зазоре в зацеплении любое отклонение ведущей шестерни от нормального положения затрудняет ее вращение;

в) все описания регулирования гипоидного зацепления, с тщательными замерами и расчетами, кончаются одинаково — окончательная проверка качества зацепления выполняется по пятну контакта («на краску») и, если пятно контакта не соответствует правильному расположению, то надо сдвигать (раздвигать) шестерни.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая примерно 2/3 его длины и не выходя на вершину и основание зуба. Смещение пятна контакта к узкому торцу зуба (с двух сторон) — это преднатяг (подготовка) к восприятию упругих деформаций и изнашиванию внутреннего подшипника. Правильное пятно контакта на выпуклой стороне работавшей шестерни — блестящая полоска на всю длину зуба (шириной примерно 5 мм у широкого торца зуба и 4 мм около узкого торца зуба) с черными полосками (ширина 1,5-2,5 мм) у основания и у вершины зуба (рис. 38,а).

На рис. 38 в левой колонке показаны пятна контакта на вогнутой стороне зуба ведомой шестерни (z2). Эта сторона контактирует с выпуклой стороной зубы хвостовика (z1). Рассматриваемые стороны зубьев являются рабочими при торможении двигателем и при движении задним ходом. Так как зуб хвостовика имеет левое направление, а зуб ведомой шестерни — правое, хвостовик втягивается в зацепление, перемещаясь в сторону ведомой шестерни.

В правой колонке показаны пятна контакта на выпуклой стороне зуба ведомой шестерни (z2). Эта сторона контактирует с вогнутой стороной зуба хвостовика (z1). Направление осевой силы, действующей на ведомую шестерню, — вперед (хвостовик выталкивается из зацепления, перемещается в сторону от ведомой шестерни).

В средней колонке условно показаны сечения зубьев ведущей шестерни (два зуба) и ведомой шестерни (один зуб). На сечениях обозначены точки контакта (середина пятна контакта), под сечением изображен хвостовик и стрелкой показано необходимое его перемещение для получения правильного расположения пятна контакта.

Если на выпуклой стороне зуба ведомой шестерни (рабочая сторона при ходе вперед) пятно контакта, занимающее примерно 1/2 или чуть больше длины зуба, смещено ближе к узкому торцу зуба, а на вогнутой стороне (рабочая сторона при заднем ходе и торможении двигателем) пятно контакта смещено ближе к широкому торцу зуба (см. рис. 38,6), то надо отодвинуть хвостовик от ведомой шестерни (необходимо более тонкое регулировочное кольцо).

Если на выпуклой стороне зуба пятно контакта может занимать до 2/3 длины зуба и смещено к широкому торцу, а на вогнутой стороне пятно, примерно такой же длины, но смещено к узкому торцу зуба (см. рис. 38,в), то надо подвинуть хвостовик к ведомой шестерне (необходимо более толстое регулировочное кольцо).

Перед регулированием зацепления запаситесь шлифованными кольцами внутренним диаметром 35+0,2 мм, наружным — 45 мм и толщиной — 2,5; 2,65; 2,75; 2,85; 2,95; 3,05; 3,15; 3,25 и 3,35 мм. Можно воспользоваться и регулировочными прокладками из стальной ленты.

Чтобы получить пятно контакта, смажьте зубья одной из шестерен тонким слоем любой краски. Краска не должна быстро сохнуть, быть слишком жидкой (будет растекаться) или быть слишком густой (не будет выжиматься из зоны контакта). Для того, чтобы не пачкать зубья краской, применяют полиэтиленовую пленку, которая расплющивается между зубьями и показывает пятно контакта. Для получения более четкого пятна контакта одну из шестерен вращайте в обе стороны, при этом другой рукой притормаживайте вторую шестерню.

При регулировании зацепления по пятну контакта боковой зазор установите равным нулю. Если при этом после перемещения хвостовика затрудняется вращение шестерен (натяг в зацеплении), то перемещением ведомой шестерни вновь установите нулевой боковой зазор (без натяга). При различном боковом зазоре по окружности ведомой шестерни боковой зазор регулируется по самому тугому месту.

После замены зубчатой пары не перегружайте автомобиль (перегрузкой также может считаться движение груженого автомобиля по плохой дороге на низших передачах или движение со скоростями, близкими к максимальной). Встречаются в продаже «сырые» зубчатые пары (низкая твердость поверхностей зубьев). В этом случае идет быстрое изнашивание боковых поверхностей зубьев, темнеет масло, в нем явно заметны металлические чешуйки. Полезно после замены подшипников и (или) зубчатой пары до 2 тыс. км не ехать со скоростью более 80 км/ч, а после указанного пробега — сменить масло. Слитое масло после отстоя можно вновь использовать, поскольку в течение 1-2 месяцев в осадок выпадают не только песчинки, занесенные при сборке, но и мельчайшие продукты изнашивания. После указанного срока даже темное масло приобретает нормальную прозрачность.

Замена шестерен дифференциала. Шестерни дифференциала, две полуосевые и два сателлита, вынимаются из коробки дифференциала после снятия ведомой шестерни и удаления оси сателлитов. Основные сопряжения и допустимые зазоры приведены в табл. 9.

Полуосевые шестерни 4 (см. рис. 25) установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через бронзовые шайбы 5. Подбором шайб по толщине установите зазор 0-0,1 мм между зубьями сателлитов 3 и полуосевых шестерен 4. При отсутствии шайб воспользуйтесь стальными регулировочными прокладками, которые установите с той стороны бронзовых шайб, с которой торцовая поверхность имеет шероховатость (не скользит по прилегающей поверхности при работе дифференциала).

Шестерни с трещинами, с выкрошенными зубьями замените. При незначительных повреждениях поверхностей скольжения выявленный дефект устраните шлифованием мелкозернистой шкуркой с последующей полировкой.

Сборка коробки дифференциала. Установите в коробку дифференциала шестерни 4 полуосей 1 с опорными шайбами 5 и сателлиты 3. Проверните сателлиты вместе с полуосевыми шестернями так, чтобы совместить отверстия сателлитов с отверстиями в коробке дифференциала, а затем вставьте ось 2 сателлитов. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси (регулирование зазора описано выше). Если зазор при толщине регулировочной шайбы 2,1 мм не удается уменьшить до величины 0,1 мм, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного изнашивания. Для регулирования осевого зазора полуосевых шестерен применяются шайбы толщиной от 1,8 до 2,1 мм с интервалом 0,05 мм (7 штук).

Теперь установите ведомую шестерню на коробку дифференциала и затяните болты ее крепления моментом 8,5-10,5 кге.см.

Отремонтированный редуктор вставьте в гнездо балки, предварительно заменив на ней прокладку, и закрепите его болтами (момент затяжки 3,6-4,4 кгс • м). Резьбу болтов смажьте герметиком, а если его нет — синтетической краской. Далее, введите в балку моста полуоси в сборе, направляя их шлицевые концы в отверстия полуосевых шестерен.

Болты редуктора и гайки полуосей затяните «крест-накрест» в 2-3 обхода (момент затяжки 4,2-5,2 кгс . м).

РЕМОНТ БАЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА

Причиной постоянного шума со стороны задних колес и ускоренного изнашивания шин может быть деформация или дефект балки заднего моста. Искажение «геометрии» балки заднего моста приводит в первую очередь к нарушению номинального положения подшипников полуосей, самих полуосей, коробки дифференциала, ведомой шестерни.

Таким образом, результатом деформации балки может быть нарушение нормальной работы подшипников, шлицевого соединения (полуось — полуосевые шестерни) и зубчатого зацепления. Все перечисленные дефекты сигнализируют о себе шумом. Наиболее часто встречающийся изгиб балки заднего моста — от перегрузки автомобиля и неосторожной езды при этом — приводит к появлению развала задних колес и усиленному изнашиванию внутренних дорожек протекторов задних шин.

Далее будут рассмотрены приемы проверки и правки балки заднего моста. Балку рекомендуется проверять на отсутствие изгиба («на изгиб») в горизонтальной и вертикальной плоскостях и на скручивание.

Порядок проверки следующий. К каждому концу балки 1 (рис. 39) прикрепите фланец квадратной формы (сторона квадрата b=250 мм, толщина 8-12 мм, стороны фланца отшлифованы). Балку с фланцами установите на одинаковые призмы 3, располагающиеся на поверочной плите 2 длиной не менее 1600 мм. При проверке на изгиб в вертикальной плоскости, поверхность прилегания картера редуктора вертикальна, при проверке изгиба в горизонтальной плоскости — горизонтальна.

Изгиб балки проверяют приставляя угольник 4 (см. рис. 39,6), установленный на поверочной плите 2, к наружным поверхностям фланца 5. Плотное прилегание угольника к фланцу свидетельствует об отсутствии изгиба балки.

Скручивание балки заднего моста определяется так же при помощи угольника, установленного на поверочной плите, по прилеганию его к боковым сторонам фланцев и к поверхности крепления редуктора. Плотное прилегание указанных деталей друг к другу означает отсутствие скручивания.

Во всех рассмотренных случаях проверки (изгиб в вертикальной и горизонтальной плоскостях, скручивание) предельные величины деформаций определяются при помощи щупа (см. рис. 39,6,г,д). Если щуп толщиной 0,2 мм проходит — балку необходимо править.

Правку балки рекомендуется проводить на гидравлическом прессе, предварительно сняв проверочные фланцы и установив точно такие же (см. рис. 39,в; поз. 6), но используемые только при правке. Концы прижимной траверсы 8 пресса должны находиться в зоне деформации балки (размер 250±50 мм). Под балку поставьте ограничительные упоры 7 (между балкой и упором должен быть зазор, величину которого установите опытным путем). Балку правьте в Двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной с проверкой при помощи угольника или замеряя величину деформации индикатором. Усилие правки на месте приложения нагрузки не должно быть более 10 те, чтобы не произошло чрезмерной деформации сечения кожуха.

После правки проведите проверку балки на отсутствие деформации, как было описано выше, заменив фланцы 6 на проверочные 5.

Воспользоваться приведенными рекомендациями в гаражных условиях не так-то просто. При этом трудность не столько в самой правке, сколько в замерах. Пресс можно заменить, воспользовавшись кувалдой (удар наносите через проставку, облегающую кожух) и нагревая паяльной лампой соответствующее место балки. А вот с поверочной плитой длиной 1600 мм дело, как правило, сложнее. Представляется и слишком жестким допуск на деформацию — 0,2 мм. При длине плиты 1600 мм, расстоянии между фланцами примерно 1200 мм и использовании ряда промежуточных деталей (призмы, фланцы, угольник) замер зазора 0,2 мм на длине 1200 мм просто нереален, если еще учесть отклонение формы поверхностей плиты, призм, угольника и отсутствие абсолютной чистоты при измерениях (пылинки, песчинки и т.д.).

Для интервала номинальных размеров свыше 1000 до 1250 мм допуск, равный 0,024 мм, соответствует 3 квалитету (классу, степени точности) в системе допусков и посадок. Заметим, что наиболее точные изделия, применяемые на автомобилях — подшипники, их детали (например, кольца, см. табл. 9) изготавливаются с точностью, соответствующей 5, 6, 7 квалитетам.

Как уже упоминалось, деформация балки заднего моста может происходить в результате движения перегруженного автомобиля с большой скоростью по неровной дороге или в результате аварии. Кстати, в книгах и руководствах по ремонту рекомендуется производить обязательную проверку балки заднего моста у автомобиля, потерпевшего аварию.

Известны случаи, что даже после удара задними колесами, когда рвется шина, гнется диск, ломается тормозной барабан, разрушается подшипник полуоси, а сама полуось гнется в месте посадки подшипника (при этом посадочная поверхность значительно повреждается от проворота лопнувшего внутреннего кольца подшипника), изгиба балки заднего моста, вызывающего в последующем его «гудение», не происходило. Складывается впечатление, что более уязвимым местом заднего моста являются подшипники. При сильном ударе правым передним колесом в препятствие, что привело к деформации всей правой стороны автомобиля, крыши, стоек и смещению двигателя, задний мост и его детали не имели каких-либо внешних повреждений, однако мост стал «гудеть» при скорости более 80 км/ч.

В подшипниках (особенно передних колес, полуосей) происходит как бы суммирование (накопление) усталостных повреждений материал;) контактирующих деталей (колец, тел качения). При этом предельная усталостность, после которой начинается разрушение поверхностей детали или самой детали, наступает тем раньше, чем больше было «ударов судьбы» в «жизни» детали.

Если мост «загудел» при нормальных подшипниках, зубьях шестерен и зацеплении, то необходимо проверить деформацию балки. Как проще это сделать, не прибегая к поверочной плите, призмам, угольнику? Предлагается следующий способ, суть которого в увеличении контролируемых размеров и в отказе от использования перечисленных выше промежуточных деталей. Например, размер Ь=150 мм (см. рис. 39,а) замените на Ь'=600 мм (см. рис. 39,д), что, в свою очередь, увеличит и контролируемый размер еще в два раза (а'=4а-0,8 мм). Размер «а» не контролируйте непосредственно, а контролируйте разность размеров (см. рис. 39, размеры А, В, С, D), что увеличит контролируемый размер еще в два раза. Таким образом, увеличение контролируемого размера будет восьмикратное.

Замеры осуществляйте следующим образом. Удлиненные съемные фланцы (см. рис. 39,е) закрепите вертикально ни фланцах моста (плоскость крепления редуктора вертикальна) в двух положениях: вверх (замер размера В', см. рис. 39,г) и вниз (замер размера А'). Разность размеров А' и В' свидетельствует об изгибе балки моста в вертикальной плоскости. Величина изгиба в горизонтальной плоскости контролируется разностью размеров С' и D' (см. рис. 39,д).

Если принять а=0,2 мм, тогда допустимая разность размеров будет равна 8 а:

A/-B/=C/-D/=2a'=8a=8 • 0,2=1,6 мм.

Размер 1,6 мм на длине 1200 мм это уже поле допуска по 13-му квалитету (JT13=1,65 мм). «Гудение» моста не наблюдалось при равенстве разности размеров А' и В', С' и D', равной 4 мм (соответственно при а'=4:8=0,5 мм).

В заключении отметим, что балки заднего моста «Жигулей» (2101-2401010-01) и «Нивы» (2121-2401010) различны (у «Нивы» шире колея, подшипники полуосей большего размера). С 1987 года изготавливаются усиленные балки — диаметр цилиндрических частей балки (чулков) увеличен с 51 до 60 мм.

Итак, сзади появился шум. Если он носит аварийный характер (сильные стуки, треск и т. п.), то источник его определяется просто. Чаще всего это бывает следующее: не затянуты болты одного из колес, лопнула одна из штанг заднего моста (обычно выходит из строя правая продольная у переднего шарнира), оборвался амортизатор или износились его шарниры, разрушились подшипники, зубчатые колеса заднего моста.

Как правило, шум появляется в виде гудения, воя. В этом случае первая задача, определить, где и что шумит, относится ли шум к заднему мосту. Часто бывает так, что источник шума слева, а кажется, что справа. Или источник шума впереди, а слышится как будто он сзади. Дело здесь в том, что скорость распространения звука в воздухе 330-340 м/с (1188-1224 км/ч), в воде — 1450 м/с, а в стали — 5000 м/с.

В обычной жизни отмеченное различие скоростей распространения звука замечается во время купания (приближение моторной лодки под водой услышим раньше и звук сильнее), в доме, когда стук по трубе на первом этаже слышен на всех других. На автомобиле стуки, возникшие, например, в сцеплении, передаются по трубе карданного вала к заднему мосту при расстоянии менее 2,5 м за 0,005 с, и водитель этот сместившийся источник звука слышит часто даже лучше, чем исходящий из более близко расположенного узла, агрегата.

Источником появившегося «не аварийного» шума и шума, не имеющего отношения к заднему мосту, могут быть:

а) карданные шарниры (из-за изнашивания подшипников, дисбаланса карданных валов, выхода из канавки стопорного кольца одного из игольчатых подшипников);

б) промежуточная опора карданных валов (из-за изнашивания подшипника, ослабления затяжки гаек, крепящих поперечину к кузову автомобиля);

в) задние тормоза (из-за замасливания колодки, что приводит к гудению при торможении);

д) шлицы переднего карданного вала (из-за отсутствия смазки или изнашивания сопряжения, стука при трогании и переключении передач).

Источником шума в заднем мосту могут быть:

а) подшипники полуосей;

б) подшипники коробки дифференциала;

в) подшипники хвостовика;

г) шлицевое соединение полуосей с шестернями дифференциала;

д) зубчатое зацепление (главная пара);

е) детали дифференциала (при ускорении автомобиля после движения накатом и при поворотах).

Где и как искать источник шума? Стратегия поиска основывается на том, что подшипники шумят при вращении в резонансных частотах, а зубчатое зацепление — только под нагрузкой (при «защемлении», возникающем при втягивании хвостовика в ведомую шестерню).

Если при разгоне автомобиля до 90 км/ч и замедлении его движения двигателем шум появляется и исчезает на одних и тех же скоростях, то возможно, что источник шума в заднем мосту. Для того, чтобы убедиться в этом поступите следующим образом. Включите двигатель (автомобиль неподвижен), постепенно увеличивайте частоту вращения коленчатого вала и сравнивайте возникающие шумы с замеченными при разгоне и торможении. Если похожих шумов нет, то вывесьте задние колеса (под передние установите упоры), запустите двигатель и, включив четвертую передачу, убедитесь, что источник шума в заднем мосту. Когда трудно понять, что именно шумит в заднем мосту, последовательность проверки (по степени уменьшения вероятности) может быть такой:

а) подшипники полуосей (осевой зазор),

б) подшипники дифференциала,

в) зацепление и подшипники хвостовика,

г) деформация полуосей, балки.

Как оценить состояние подшипников, их регулировку (где она предусмотрена), а также регулировку зацепления — описано выше.

Автомобиль проектируется так (или, по крайней мере должен быть спроектирован так), чтобы изнашивание деталей при нормальной эксплуатации не приводили бы к катастрофическим разрушениям. Накопление повреждений проявляет себя, как правило, шумом, который выступает в качестве предупредительного сигнала. К тому же, ориентироваться в потребности обслуживания заднего моста можно по пробегу:

а) после 150 тыс. км осмотрите детали редуктора и полуоси, возможно придется заменить подшипники полуосей;

б) после 250 тыс. км замените все, что до этого не заменялось и в первую очередь — зубчатую пару и подшипники хвостовика. Осмотрите и при необходимости замените детали дифференциала.

Один из способов оценки степени изнашивания деталей редуктора — по суммарному окружному зазору на фланце хвостовика (т.е. по сумме углов поворота фланца на каждом зубе при неподвижной ведомой шестерне за один ее оборот) и цвету масла. Если он более 45° и масло имеет темный цвет, то вероятнее всего началось прогрессирующее изнашивание или, другими словами, ресурс редуктора выработан. Обычно в этом случае при вращении фланца хвостовика в зоне окружного зазора в редукторе слышится постукивание.

Если вам заменили редуктор и появилось сомнение, какой именно редуктор установлен, воспользуйтесь табл. 12. Для этого приподнимите одно заднее колесо и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Теперь вращайте поднятое колесо, считая его обороты и карданного вала. Если при 10 оборотах колеса карданный вал повернется на 19,5 оборотов — редуктор с передаточным числом 3,9. В нижней части таблицы приведены углы поворота колеса, соответствующие углу поворота коленчатого вала на 180°. Эти сведения могут пригодиться при регулировании клапанов в тех случаях, когда проворачивание коленчатого вала осуществляется посредством колеса (для удобства включите IV передачу и выверните свечи. Если в результате проверки вы определили, что установлен «не свой» редуктор, то замените соответствующие детали привода спидометра. Если этого не сделать, то спидометр будет показывать не действительную скорость. Для ориентирования, с какой скоростью на самом деле движется автомобиль, можно обратиться к табл. 13. Например, «свой» редуктор имеет передаточное число 4,3, а установлен редуктор с передаточным числом — 3,9. В этом случае на спидометре будет скорость 90 км/ч, а в действительности 99 км/ч. Соответственно, если по счетчику пройденного пути вы проехали 100 км, то в действительности —110 км.