Корректирование нормативов технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Нормативы ТО и ремонта, установленные Положением, относятся к определенным условиям эксплуатации, называемым эталонными.

За эталонные условия принята работа базовых моделей автомобилей, имеющих пробег от начала эксплуатации в пределах 50—75 % от нормы пробега до капитального ремонта, в условиях эксплуатации первой категории в умеренном климатическом районе с умеренной агрессивностью окружающей среды. При этом предусматривается, что ТО и ТР выполняются на АТП, имеющем в своем составе 200—300 автомобилей, составляющих три технологически совместимые группы.

При работе в иных, отличных условиях эксплуатации, изменяются безотказность и долговечность автомобилей, а также трудовые и материальные затраты на обеспечение работоспособности. Поэтому нормативы ТО и ремонта корректируются.

Существует два основных вида корректирования нормативов: ресурсный и оперативный.

Первый (ресурсный) имеет целью корректирование нормативов в зависимости от изменения уровня надежности автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Это корректирование приводит к изменению материальных ресурсов, необходимых для проведения ТО и ремонта автомобилей в различных условиях эксплуатации, что важно в новых условиях хозяйствования. При этом АТП, работающие в различных условиях, ставятся в сопоставимые по ресурсообеспечению и показателям эффективности условия.

Второй вид – оперативный предназначен для оперативного использования на конкретном АТП трудовых и материальных ресурсов.

Корректирование производится путем изменения:

количественного значения нормативов ТО и ремонта;

перечня операций ТО;

соотношения между объемами работ ТО и текущего ремонта за счет включения в ТО характерных, часто повторяющихся операций    текущего ремонта.

При первом виде корректирования учитываются следующие пять основных факторов.

Категория условий эксплуатации  учитывается с помощью коэффициента К1 (табл. 2.8) и влияет на периодичность ТО, ресурсы до капитального ремонта и трудоемкость ТР.

Корректирование нормативов ТО и ремонта подвижного состава в зависимости от условий эксплуатации осуществляется в соответствии с их классификацией (табл. 2.7), которая включает пять категорий условий эксплуатации.

Категории условий эксплуатации автомобилей характеризуются типом дорожного покрытия (Д), типом рельефа местности (Р), по которой пролегает дорога, и условиями движения.

Модификация подвижного состава и особенности организации его работы (автомобили с прицепами, самосвалы и т. д.) учитываются коэффициентом К2 (табл. 2.9), который применяется для корректирования трудоемкости ТО и ТР, пробега до капитального ремонта, расхода зап. частей.

Природно-климатические условия учитываются с помощью коэффициента Кз (табл. 2.10) при определении периодичности ТО, удельной трудоемкости ТР и норм пробега до капитального.

Коэффициент К4 (табл. 2.11) учитывает изменение трудоемкости ТР автомобилей в ремонте в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации — возраста.

В зависимости от пробега с начала эксплуатации до капитального ремонта изменяется и продолжительность простоев автомобиля на ТО и ремонте, которая учитывается коэффициентом К'4.

Коэффициент К5 (табл. 2.12) учитывает уровень концентрации подвижного состава, т. е. размеры АТП и производственных объединений, а также разномарочность парков. Последнее учитывается количеством технологически совместимых автомобилей в парке (не менее 25 в группе), т. е. требующих для ТО и ТР одинаковых средств обслуживания (постов, оборудования).

Результирующий коэффициент корректирования нормативов получается перемножением соответствующих коэффициентов:

для периодичности ТО – К1 · К3;

для пробега до капитального ремонта – К1 · К2 · К3;

для трудоемкости ТО – К2 · К3;

для трудоемкости ТР – К1 · К2 · К3 · К4 · К5;

для расхода запасных частей – К1 · К2 · К3;

для продолжительности простоя в ТО и ремонте К4´.

Примечание. Результирующие коэффициенты корректирования нормативов периодичности ТО и пробега до КР должны быть не менее 0,5.

Второй вид корректирования (оперативный) проводится непосредственно на АТП и имеет целью повысить работоспособность автомобилей путем изменения состава операций ТО с учетом конструкции, условий работы автомобилей и особенностей данного АТП. Оперативное корректирование осуществляется только после внедрения на АТП исходных нормативов, рекомендуемых Положением.

При этом в перечень профилактических операций могут переноситься часто повторяющиеся в данных условиях операции ТР, снижающие работоспособность автомобиля.

Нехарактерные в данных условиях эксплуатации операции ТО из перечня исключаются.

Учитываются периодичность вида ТО l то, наработка на случай текущего ремонта      l т и её вариация v и коэффициент относительных затрат k п (табл. 9.1, 9.2).

Например, средняя наработка на случай ТР составляет 19 тыс. км, коэффициент вариации наработки 0,6, а коэффициент относительных затрат 0,25. Эту операцию экономически целесообразно проводить в интервале наработки от 0,3    l    т до 1,0    l  т, т. е. в интервале 5,7—19 тыс. км.