2.8. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРЕТЬЕГО ВИДА)

Ранее были рассмотрены два вида закономерностей: изменение параметров технического состояния автомобилей по времени или пробегу и вариации параметров технического состояния. Эти закономерности достаточно точно характеризуют надежность автомобилей и их элементов, т. е. позволяют оценить среднюю наработку на отказ, вероятность отказа автомобиля при определенном пробеге, ресурс его агрегатов и др.

Для рациональной организации производства необходимо, кроме того, знать, сколько автомобилей с отказами данного вида будет поступать в зону ремонта в течение смены (недели, месяца), будет ли их количество постоянным или переменным и от каких факторов оно зависит, т. е. речь идет не только о надежности конкретного автомобиля, но и группы автомобилей, например, автомобилей данной модели, колонны, АТП. При отсутствии этих сведений нельзя рационально организовать производство, т. е. определить необходимое число рабочих, размеры производственных площадей, расход запасных частей и материалов. Взаимосвязи между показателями надежности автомобилей и суммарным потоком отказов для группы автомобилей изучают с помощью закономерностей третьего вида, которые характеризуют процесс восстановления — возникновения и устранения неисправностей изделий во времени. Предположим, что фиксируются моменты появления одинаковых отказов в группе из п автомобилей (рис. 2.15).

Рис.2.15. Схема формирования потока отказов.

Очевидно, что наработки на отказы, во-первых, случайны для каждого автомобиля и описываются соответствующей функцией F(x) или f(х). Во-вторых, эти наработки независимы у разных автомобилей. В-третьих, при устранении отказа в зоне ремонта безразлично, от какого автомобиля поступает отказ и какой он по счету. К важнейшим характеристикам закономерностей третьего вида относятся средняя наработка до k-го отказа, средняя наработка между отказами для п автомобилей, коэффициент полноты восстановления ресурса, ведущая функция потока отказов      (x) и параметр потока отказов         (х).

Средняя наработка до k-го отказа

где х1 — средняя наработка до первого отказа; x12 — средняя наработка между первым и вторым отказом; х23 — средняя наработка между вторым и третьим и т.д

Средняя наработка между отказами для п автомобилей получается из (2.19). Между первым и вторым

Коэффициент полноты восстановления ресурса характеризует возможность сокращения ресурса после ремонта, т.е. качество произведенного ремонта. После первого ремонта (между первым и вторым отказами) этот коэффициент                        , после k-го отказа                                              . При этом 0<n<1.

Сокращение ресурса после первого и последующих ремонтов, которое необходимо учитывать при планировании и организации работ по обеспечению работоспособности, объясняется: частичной заменой только отказавших деталей при значительном сокращении надежности других, особенно сопряженных, использованием в ряде случаев запасных частей и материалов худшего качества, чем при изготовлении автомобиля; низким технологическим уровнем работ.

Ведущая функция потока отказов (функция восстановления)      (х) определяет накопленное количество первых и последующих отказов изделия к наработке х.

Рис.2.16. Формирование ведущей функции потока отказов.

Как следует из рис. 2.16, из-за вариации наработок на отказы происходит их смещение, а функции вероятностей первых и последующих отказов F1, F2, ..., Fk, частично накладываются друг на друга. Поэтому, если вероятное количество отказов, например, к пробегу х\ определяется как       (x)=F1(x1), так как при х<х1 возникают только первые отказы, то для момента х2 общее количество отказов определяется суммированием вероятностей первого F1(X2) и второго F2(X2) отказов. Поэтому          (x2) =F1 (x2) + +F2 (x2), а в общем виде

Параметр потока отказов      (х) — это плотность вероятности возникновения отказа восстанавливаемого изделия, определяемая для данного момента времени или пробега:

где fk(x) — плотность вероятности возникновения k-го отказа.

Иными словами,        (х) —это относительное число отказов, приходящееся на единицу времени или пробега одного изделия. Причем при оценке надежности изделия число отказов обычно относят к пробегу, а при оценке потока отказов, поступающих для устранения,— ко времени работы соответствующих производственных подразделений. Следует отметить, что ведущая функция и параметр потока отказов определяются аналитически лишь для некоторых видов законов распределения. Например, для      экспоненциального      закона

Для нормального закона:

Пример.

Наработка до первой замены накладок сцепления X1=58 тыс км, среднее квадратическое отклонение о==10 тыс км, коэффициент восстановления ресурса n = 0,6 Определить возможное число замен при пробеге автомобиля 150 тыс км Для расчетов используем формулу (2.23), последовательно определяя F1, F2, F3 и т. д.

далее    Fз (150) =0,995,      F4(150) =0,69, F5(150) =0,136, F6(150) =0,007.

Ввиду того что f6 мало, последующие расчеты для F7 и других можно не производить. Таким образом, к пробегу 150 тыс км возможное число замен данной детали составит

Для практического использования важны некоторые приближенные оценки ведущей функции параметра потока отказов

Из этой формулы следует, что на начальном участке работы, где преобладают первые отказы, т. е. F (х)<1,    Q (x)              F (х).

Ведущая функция параметра потока отказов стареющих элементов для любого момента времени или для пробега удовлетворяет следующему неравенству

Для рассмотренного выше примера с за меной накладок сцепления, используя формулу (2.26), получим следующую оценку ведущей функции параметра потока отказов при пробеге автомобиля      =150 тыс км 3,3                4,3. Таким образом, к пробегу х в среднем по формуле 2 26 возможно от 3,3 до 4,3 отказов сцепления.

Для любого закона распределения наработка на отказ, имеющая конечную дисперсию D=        , ведущая функция параметра потока отказов при достаточно большом значении х определяется по следующей формуле:

При расчете гарантированных запасов необходима интервальная оценка ведущей функции параметра потока отказов (для достаточно больших значений х)

где za — нормированное отклонение для нормального закона распределения при условии, что число отказов (замен) с вероятностью 1—а будет заключено в данных пределах.

Пример.

Определить для условий предыдущего примера (x1==58 тыс км, n=0,6, ...=10 тыс км) с достоверностью 1—а==0,9 необходимое число накладок сцепления на пробег автомобиля 150 тыс км. Так как условия задачи требуют обеспечения накладками с вероятностью 90 %, то необходимо определить верхнюю границу потребности в накладках за 150 тыс км пробега. Прежде всего определим нормированное отклонение при 1—а.= =0,9==Ф(z). Из табл 29 имеем za==1,25. Верхняя граница потребности в деталях составит Q (150) =5,04. Следовательно, с вероятностью 90 % можно полагать, что за 150 тыс км пробега потребуется не более 5 комплектов накладок сцепления. Средний же расход составит около 3,8 комплектов.

Таким образом, используя значения параметра потока отказов, можно определить конкретный расход деталей за любой заданный период и планировать работу системы снабжения.

Параметр потока отказов может быть оценен на основании экспериментальных данных (отчетных материалов, специальных наблюдений) следующим образом (см. рис. 2.15):

где т (х) — суммарное число отказов п автомобилей в интервале пробега от х1 до Хг (или времени работы от t1 до t2), Q(x1) и Q (Х2) — ведущие функции потока отказов к пробегу x1 и x.

В общем случае параметр потока отказов непостоянен во времени, т. е.               (t, х) =const. Наблюдаются три основных случая поведения параметра по наработке.

Первый случай (рис. 2.17, а,1) — полное восстановление ресурса после каждого отказа, т. е. х1=х12=х23= х34= Xk-1k =const; n=1.

Рис.2.17.Случаи изменения параметра потока отказов.

При этом происходит стабилизация параметра потока отказов на уровне

Второй случай (рис. 2.17, а, 2) — неполное, но постоянное восстановление ресурса после первого отказа, т. е. 1> n1= const. Для этого случая также характерна стабилизация параметра потока отказов, но на более высоком уровне:

Третий случай (рис. 2.17, а, 3) — последовательное снижение полноты восстановления ресурса, т. е.

В этом случае и параметр потока отказов непрерывно увеличивается, что приводит к постоянному повышению нагрузки на ремонтные подразделения предприятия. Однако при расчетах для этого случая можно принимать        =const как среднюю для отдельных периодов 4,5 и 6, на которые разбивается весь пробег или время работы автомобиля. Подобный подход возможен также при анализе изменения параметра потока      отказов      в      течение      года (рис. 2.17,6). Этот параметр может приниматься практически постоянным для зимнего (      з), осенне-весеннего (          о,         в) и летнего (        л)  периодов.