11. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

11.1. Основные неисправности системы смазки

Наиболее часто встречаются следующие неисправности системы смазки: снижение уровня масла, повышение или понижение его давления в системе, загрязнение масла.

Снижение уровня масла может быть вызвано негерметичностью масляного картера двигателя, плохим уплотнением коленчатого вала или износом сальников и выгоранием масла.

Повышенное давление в системе смазки может быть вызвано применением мала повышенной вязкости, загрязнением каналов системы и масляного фильтра, неисправностью редукционного клапана, в редких случаях - отказом датчика давления масла.

Пониженное давление может быть вызвано недостаточным уровнем масла в масляном картере, уменьшением его вязкости, засорением маспоприемника, износом деталей масляного насоса, подшипников коленчатого или распределительного вала, заеданием редукционного клапана в открытом положении.

Причинами интенсивного загрязнения масла и его быстрого старения являются попадание в масло охлаждающей жидкости, длительная работу двигателя на режимах, отличающихся от номинальных (температура охлаждающей жидкости менее бО^С или более 100°С), значительный износ деталей цилиндро-поршневой группы, применение несоответствующего масла.

Наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения указаны в нижеприведенной таблице.

11.2. Общая проверка технического состояния системы смазки

Давление масла в системе смазки двигателя постоянно контролируется манометром и/или контрольной лампой на панели приборов.

В случае постоянного понижения давления масла необходимо   убедиться в правильности показаний датчика и указателя, работа которых, как правило, основана на принципе изменения   электрического сопротивления в цепи "датчик-указатель".

Для измерения давления масла в системе используют механический манометр. Манометр с помощью штуцера подсоединяется к главной масляной магистрали двигателя, обычно на место датчика давления масла (рис.78). Затем запускают двигатель и измеряют давление на всех режимах его работы. Так, в режиме холостого хода давление должно быть в пределах 0,8-1,5 кг/см2, на повышенных оборотах - 3,5-5,5 кг/см2, в зависимости от модели двигателя. В случае отклонения давления от номинального неисправность следует искать в элементах системы смазки.

При пониженном давлении масла следует проверить чистоту масляного фильтра и отсутствие утечек масла. При прогретом двигателе фильтр должен быть теплым. Если фильтр холодный, то это свидетельствует о его засорении; масло в этом случае проходит через редукционный клапан, минуя фильтр.

В отдельных случаях возникает необходимость проверки масла на отсутствие в нем охлаждающей жидкости или топлива. Для определения наличия в масле охлаждающей жидкости его наливают в пробирку и дают отстояться в течение 4-5 ч. Если охлаждающая жидкость в масле присутствует, его верхняя часть будет иметь другой цвет и слегка вспенится.

Если нужно определить, есть ли в масле бензин, масло нагревают на плитке до 80-90°С и подносят горящую спичку. При наличии бензина масло загорается.

Производительность масляного насоса определяют по развиваемому им давлению при определенном сопротивлении на выходе. Для этого на специальной установке к выходному патрубку насоса присоединяется жиклер диаметром 1,5 мм и трубка длиной 5 м. Насос с приемным патрубком и сеткой помещают в бачок, заполненный смесью, состоящей из 90% керосина и 10% моторного масла, или индустриальным маслом И20. Уровень смеси в бачке должен быть на 20-30 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки насоса. Насос приводят во вращение от электродвигателя. При выпуске жидкости из насоса через отверстие диаметром 4,2 мм длиной 40 мм (при температуре 28±8°С) давление должно составлять 3,25-5,00 кгс/см2.

Проверку редукционного клапана лучше всего проводить на специальном стенде, на котором через клапан можно подавать масло под давлением. При этом фиксируются моменты начального и полного открытия клапана. При давлении 3 кгс/см2 редукционный клапан должен быть закрыт, и допускается лишь вытекание отдельных капель из него; при давлении 6 кгс/см клапан должен быть полностью открыт, и масло должно вытекать из него непрерывной струёй.

11.3. Проверка и ремонт масляного насоса

При недостаточной производительности или после длительной эксплуатации масляный насос снимают и разбирают, все его детали промывают в керосине и продувают сжатым воздухом. При наличии трещин в корпусе или крышке насоса эти детали заменяют новыми. После этого осматривают ведущую и ведомую шестерни насоса и при наличии значительного износа также заменяют их новыми. Установленные в корпусе насоса, обе шестерни должны легко вращаться рукой при прикладывании усилия к ведущему валику.

Затем в обычных шестеренчатых насосах с наружным зацеплением шестерен щупом проверяют зазор между корпусом насоса и зубьями последних (рис.79). В шестеренчатых насосах с внутренним зацеплением шестерен проверяется зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой в корпусе насоса (рис.80). Предельно допустимый зазор составляет, в зависимости от двигателя, 0,22-0,25 мм; номинальный - 0,105-0,175 мм.

Для всех насосов проверяется зазор между зубьями шестерен (рис.81), который не должен превышать 0,20 мм.

С помощью линейки и щупа проверяется зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса (рис.82). Предельно допустимый зазор составляет, в зависимости от двигателя, 0,15-0,20 мм, номинальный - 0,05-0,16 мм.

Для насосов с внутренним зацеплением шестерен проверяется зазор между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом насоса (рис.83). Предельно допустимый зазор составляет 0,25 мм, номинальный, в зависимости от двигателя, - 0,140-0,216 мм.

У обычных шестеренчатых насосов измеряют диаметр шестерен и определяют зазор между осью и ведомой шестерней, который должен находиться в пределах 0,017-0,057 мм (предельно допустимый - 0,1 мм), а также зазор между валиком насоса и отверстием в корпусе, который должен находиться в пределах 0,016-0,055 мм (предельно допустимый - 0,1 мм).

Крышка насоса при ее проверке в зоне прилегания шестерен не должна иметь уступов. Неплоскостность крышки допускается до 0,05 мм. В случае необходимости крышку фрезеруют или шлифуют; при этом максимальная толщина снимаемого слоя не должна превышать 0,2 мм.

Некоторые насосы имеют прокладку между корпусом и крышкой. При ремонте такого насоса прокладка, изготовленная из паронита или картона (обычно толщиной 0,3 мм), заменяется на новую. Применение лака, краски или других герметизирующих средств при установке прокладки, равно как и установка более толстой прокладки, не допускается, так как это приводит к снижению производительности насоса.

При ремонте насосов с шестеренчатым приводом от распределительного вала необходимо произвести дополнительные измерения: определяют износ зубьев ведомой шестерни привода насоса измерением толщины ее зубьев зубомером. При уменьшении толщины более чем на 0,15 мм от номинального размера шестерню необходимо заменить. Кроме этого, определяют зазор между опорной шайбой и торцем корпуса привода; величина зазора не должна превышать 0,25 мм.

В двигателях, имеющих привод масляного насоса типа "вал-шестерня", проверяют овальность втулок вала, их запрессовку в гнездах, а также совпадение смазочного отверстия во втулке с каналом в блоке цилиндров. Проворачивание втулок в блоке цилиндров не допускается. Также измеряют диаметры втулок и валика и определяют зазор между ними. Если он больше 0,15 мм, а также если имеются повреждения поверхностей этих деталей, втулки заменяют новыми. После запрессовки втулок их обрабатывают развертками до получения надлежащего диаметра.

Вал привода масляного насоса не должен иметь повреждений опорных шеек, а шестерня вала - визуально заметного износа и выкрашивания зубьев.

Не допускается ослабление запрессовки и овальность втулки шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания. Внутренняя поверхность втулки не должна иметь задиров.

Редукционный клапан при ремонте масляного насоса разбирается с промывкой растворителем его гнезда. На клапане и его гнезде не должно быть продольных рисок. Небольшие царапины и сколы плунжерных клапанов можно зашлифовать с помощью наждачной бумаги. В случае необходимости проверяют упругость пружины клапана. При нажатии на пружину с усилием 4 кгс ее длина не должна уменьшиться более чем на 11-13 мм.

Более простым, но неточным методом проверки работоспособности редукционного клапана является проверка нажатием на пружину (шарик, плунжер) прутком из мягкого металла. Пружина (шарик, плунжер) должна перемещаться без помех с некоторым сопротивлением.

Система вентиляции масляного картера двигателя в процессе эксплуатации автомобиля засоряется продуктами неполного сгорания топливно-воздушной смеси - картерными газами. При ремонте двигателя необходимо отсоединить шланги, снять и разобрать пламегаситель, маслоотделитель, сетку и промыть их в растворителе, бензине или керосине.

11.4. Проверка технического состояния датчика давления масла

На подавляющем большинстве двигателей имеется датчик давления масла. По принципу действия это включатель с нормально замкнутыми контактами. При неработающем двигателе и включенном зажигании напряжение от аккумулятора подается на контрольную лампу аварийного давления масла, расположенную на панели приборов. После запуска двигателя создаваемое масляным насосом давление масла воздействует на мембрану датчика, которая, прогибаясь, размыкает контакты и прерывает цепь питания контрольной лампы. Цепь прерывается при давлении в системе 0,4-0,8 кгс/см2, в зависимости от модели двигателя. Если давление падает ниже указанного значения, контакты датчика замыкаются и контрольная лампа загорается. Для проверки датчика можно применить следующую методику.

Отсоединить разъем от датчика и с помощью омметра проверить наличие контакта между выводом датчика и "массой" (рис.84). При неработающем двигателе и включенном зажигании цепь должна быть замкнута, т.е. омметр должен показывать нулевое сопротивление, а при работающем двигателе - разомкнута, т.е. омметр должен показывать "бесконечное" сопротивление.

Если датчик снят, его работоспособность можно проверить следующим образом. К выводу датчика и его корпусу подсоединяется омметр, в масляное отверстие датчика вставляется отрезок проволоки и слегка надавливается на мембрану. При нажатии цепь должна прерываться. Вместо проволоки можно создать давление сжатым воздухом, однако оно не должно быть слишком высоким, иначе возможно повреждение мембраны.

11.5. Замена масла

После ремонта системы смазки ее необходимо заполнить свежим маслом, подходящим для данного двигателя.

Замена масла в двигателе является плановой работой технического обслуживания и должна производиться примерно через каждые 10.000 км пробега автомобиля или один раз в год (для каждого двигателя периодичность замены различна). В случае применения минеральных масел сроки замены могут быть увеличены. При эксплуатации автомобиля по пыльным дорогам, в сельской местности, с прицепом, при спортивной манере вождения (с резкими троганиями с места и резкими торможениями) масло рекомендуется заменять чаще (примерно через 5000 км пробега).

Многие современные автомобили имеют индикатор загрязненности моторного масла, и замену масла в таком случае можно производить при загорании соответствующей лампы (свето-диода) на панели приборов.

Отработавшее масло сливают из системы смазки на прогретом двигателе, так как в этом случае оно сливается быстрее, более полно и вместе с ним из системы удаляется большее количество загрязнений. Как правило, при замене масла также заменяют и масляный фильтр. Это делается не только по причине его загрязненности, но и в связи с тем, что в фильтре остается до 0,5 л загрязненного масла.

Через одну замену масляного фильтра рекомендуется заменять и воздушный фильтр, а при каждой замене масла - войлочную накладку фильтра.

Перед заливкой свежего масла систему смазки необходимо промыть. Несмотря на то, что существуют различные рекомендации по срокам промывки (от промывки при каждой замене масла до промывки через три замены), с целью увеличения долговечности двигателя рекомендуется промывать систему при каждой замене масла. Делается это следующим образом.

После слива отработавшего масла, не снимая масляный фильтр, в двигатель заливают специальное промывочное масло (из отечественных - ВНИИНП-ФД, МПС-1, МПТ-2М и т.п.). При отсутствии такого масла можно использовать смесь, состоящую из 50% моторного масла и 50% дизельного топлива, или маловязкое масло типа веретенного. Для промывки также можно заливать свежее моторное масло с последующим его сливом и отстоем в течение суток для возможности дальнейшего использования.

Промывочное масло заливается до отметки "MIN" на масло-мерном щупе. Затем запускают двигатель, оставляют его работать около 10 минут, потом заглушают двигатель и сливают промывочное масло.

По окончании промывки снимают масляный фильтр. Если фильтр не отворачивается вручную, необходимо использовать специальный ключ или приспособление (рис.85). В случае отсутствия приспособления можно использовать старую велосипедную или мотоциклетную цепь, обернув ею фильтр.

Перед заменой масляного фильтра необходимо протереть чистой ветошью место его установки и смазать резиновую прокладку фильтра свежим моторным маслом.

Новый фильтр следует вворачивать вручную, без применения дополнительных приспособлений, иначе можно повредить прокладку, и тогда в этом месте возникнет утечка масла.

После замены фильтра в двигатель заливается свежее масло до середины между отметками "MIN" и "МАХ". Затем запускают двигатель и оставляют его работать на минимальных оборотах примерно 1 минуту. После выключения двигателя, выждав некоторое время, чтобы все масло стекло в масляный картер, проверяют уровень масла и при необходимости доливают его.