5. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ШАТУННО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

5.1. Общие сведения

Для облегчения ремонтных работ на поршнях и шатунах многих двигателей наносится маркировка (рис. 17, 18).

По наружному диаметру поршни, как и цилиндры, разбиты на несколько классов (например, для автомобилей ВАЗ-2108, 09 - 5 классов (А, В, С, D, Е) с шагом 0,01 мм; Chrysler, Peugeot - 4 класса (А, В, С, D); Toyota - 5 классов (1, 2, 3, 4, 5); Opel - 15 классов). Поршни могут быть разбиты по диаметру также и на группы: номинальный диаметр, первая и последующие размерные группы (в автомобилях Audi 80D, Volkswagen, Suzuki).

Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять его диаметр следует только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 40,0-51,5 мм от днища поршня или от нижнего края его юбки (14,0-35,0 мм), в зависимости от модели двигателя (рис.8).

Рис. 17. Маркировка пор шней и шатунов в автомобилях ВАЗ-2108,09

1 - группа поршня по массе, 2 - стрелка для ориентации поршня в цилиндре, 3 - ремонтный размер, 4 -класс поршня по диаметру 5 - класс поршня по диаметру отверстия под поршневой палец, 6 - отверстие для выхода масла, 7 -номер цилиндра

Отверстия под поршневой палец также могут подразделяться на несколько классов по диаметру, как правило с шагом 0,004 мм.

Класс диаметра поршня и отверстия под поршневой палец указаны на днище поршня.

По массе поршни сортируются по группам. Например, для автомобилей ВАЗ-2108 и 09- это 3 группы: нормальная, увеличенная на 5 г и уменьшенная на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: "Г", "+" или "-". Аналогичная маркировка применяется и для других двигателей, например BMW.

Стрелка на установленном поршне должна быть направлена к передней части двигателя, номер (1 или 2) указывает на группу поршня по диаметру, В - производственный код.

Если отсутствует комплект поршней по массе, можно подогнать ее, равномерно удалив металл напильником или фрезой с двух сторон на нижней наружной стороне бобышек под поршневой палец (рис. 19). Разница между поршнями по массе не должна превышать 4 г.

Поршни, как и цилиндры, могут иметь ремонтные размеры с разделением на классы с увеличенным диаметром. Например, в двигателях Skoda существует 1-й ремонтный диаметр с разделением на классы 1А, 1В и 1С, и 2-й ремонтный диаметр - с разделением на классы 2А и 2В. В двигателях Volkswagen - это 1 -й и 2-й ремонтные диаметры, каждый из которых подразделяется на 3 класса, в двигателях BMW это - промежуточный 1-й и ремонтный 2-й диаметры.

Рис. 18. Маркировка поршней автомобилей Suzuki

Рис. 19. Места удаления металла с поршня для подгонки его массы (указаны стрелками)

Некоторые фирмы не подразделяют поршни ремонтных размеров на классы, а указывают только увеличение диаметра по отношению к номинальному. Такое изменение диаметра ремонтного поршня может обозначаться символами (например, в автомобилях ВАЗ: треугольник - увеличение диаметра на 0,4 мм, квадрат - на 0,8 мм). Иногда применяют буквенное или цифровое обозначение увеличения диаметра (например, в автомобилях Nissan: "25" - увеличение на 0,25 мм, "50" - на 0,50 мм, "100" -на 1,00 мм).

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать его при установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневые пальцы подразделяются на классы по наружному диаметру, как правило, с шагом 0,004 мм. Класс диаметра может маркироваться на торце пальца: например, в автомобилях ВАЗ-2108 и 09 синяя метка - 1-й класс, зеленая - 2-й, красная - 3-й; в автомобилях BMW белая метка - 1-й класс, черная - 2-й; в автомобилях Peugeot 305 синяя метка - 1-й класс, белая - 2-й, красная - 3-й.

В запасные части поршневые кольца поставляются, кроме номинального, с увеличенными ремонтными размерами и могут иметь цифровую маркировку. Для автомобилей ВАЗ-2108 и 09 это обозначения "40" и "80", соответствующие увеличению наружного диаметра на 0,4 и 0,8 мм.

Шатуны обрабатываются вместе с крышкой и поэтому по отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать шатуны и их крышки, на обеих деталях штампуется номер цилиндра, в который они устанавливаются. Кроме того, шатуны, как и поршни, подбираются по массе. Массы шатунов (без поршня и вкладыша) не должны различаться более чем на 4-8 г, в зависимости от модели двигателя. Шатуны могут быть объединены в группы по массе (например, в автомобилях Opel Senator -6 групп с шагом 8 г). Каждая группа обозначена цветовым индексом (черный, голубой и т.д.).

5.2. Подбор и установка поршневых пальцев

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть использованы снова. Поэтому при разборке необходимо их пометить, чтобы в дальнейшем установить детали на прежние места.

Поршневые пальцы должны сниматься только с помощью пресса (рис.20). Применение молотка не допускается.

Перед сборкой поршневой    палец подбирается к поршню Допустимым считается такой его износ, при котором палец не выпадает из поршня, если держать последний так, чтобы палец находился в вертикальном положении (рис 21), а будучи смочен моторным маслом, входит в отверстие поршня простым нажатием пальца руки (рис.22). Если поршневой палец выпадает из поршня, его заменяют пальцем      следующего размерного класса. Если в поршне был установлен    палец последнего класса, то заменяют поршень      вместе      с пальцем.

Рис.20. Выпрессовка поршневого пальца 1 – оправка

При сборке палец запрессовывают в головку шатуна с натягом, поэтому            для облегчения    этой операции      шатун предварительно нагревают, выдержав его в печи при температуре 240-280°С не менее 15 мин.      В      целях облегчения    сборки рекомендуется также подогреть поршень в сосуде с водой до температуры 45-75"С, а поршневой палец смазать моторным маслом. Запрессовку пальца в шатун желательно производить с помощью специального приспособления (рис.23,24). Поршень должен упираться на головку шатуна в направлении, указанном стрелкой.

После охлаждения поршневой палец дополнительно смазывают      моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Поршень с шатуном должны быть собраны так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена    в сторону отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна.

Рис.21. Проверка износа поршневого пальца

Рис. 22. Поршневой палец должен входить в поршень при нажатии большого пальца руки

Рис.23. Поршневой палец, установленный на приспособление для запрессовки

1 - валик, 2 - поршневой палец, 3 - направляющая - упорный винт, 5 - дистанционное кольцо

Рис.24. Запрессовка поршневого пальца в головку шатуна

5.3. Подбор поршней к цилиндрам

При подборе поршня к цилиндру должен соблюдаться расчетный зазор. Он определяется измерением диаметра этих деталей и обеспечивается установкой поршней того же размерного класса, что и цилиндры.

В запасные части могут поставляться поршни промежуточных классов по диаметру, например А, С или Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, т.к. поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Поршень того же класса может подойти и к изношенным цилиндрам классов А и В.

Если установлено, что гильзы цилиндров не требуют расточки, а поршни и кольца устанавливаются новые, рекомендуется слегка увеличить шероховатость зеркала цилиндра наждачной бумагой мелкой зернистости или произвести хонингование (см. раздел 3.2), что улучшит прирабатываемость колец к цилиндрам. Увеличение шероховатости следует проводить в диагональном направлении, не допуская перемещений по вертикали.

Поршни к обработанным под ремонтный размер цилиндрам желательно подбирать по усилию, необходимому для протягивания ленты-щупа, вставляемого в зазор между поршнем и гильзой цилиндра (рис.25).

Усилие протягивания ленты определенной толщины (примерно равной номинальному зазору между поршнем и цилиндром) шириной около 13 мм должно находиться в пределах 3,5-4,5 кгс. Ленту располагают в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильности подбора поршня к цилиндру поршень должен быть обязательно без поршневого пальца, который при холодном поршне искажает истинные размеры его юбки. При этом поршень устанавливают в цилиндр юбкой вверх, иначе при протягивании лента будет закусываться ею из-за ее конусности.

Рис.25. Подбор поршня к цилиндру 1 - динамометр, 2 - лента-щуп3 - втулка,4-шайба

5.4. Подбор и установка поршневых колец

Перед установкой поршневых колец необходимо очистить поршень от нагара и удалить все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна, а также тщательно осмотреть все детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, поршневом пальце, шатуне и его крышке не допускаются.

Зазор        между поршневыми кольцами и их канавками проверяется набором щупов (рис 26), при этом кольцо со щупом вставляют в проверяемую канавку.    Допустимый зазор    находится    в пределах 0,10-0,15 мм .

При подборе колец также проверяют величину зазора в замке (между концами) кольца. В зависимости от модели двигателя, этот зазор составляет 0,25-0,60 мм, а средняя его величина - около 0,4 мм. Для измерения желательно использовать калибр, имеющий диаметр, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм (рис 27). При отсутствии калибра допускается проверка величины зазора в замке кольца, вставленного в цилиндр      (рис.28). Предельная величина зазора для колец автомобилей всех марок составляет 1 мм.

Кольцо при проверке зазора должно располагаться в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, поэтому продвигать      его следует с помощью перевернутого поршня. Кольцо устанавливается в нижней части цилиндра, в пределах зоны перемещения колец, если оно подбирается для эксплуатировавшегося ранее, но не обработанного цилиндра, или в верхней части цилиндра на расстоянии 10-15 мм от верхней кромки, если оно подбирается для перешлифованного цилиндра.

При недостаточном зазоре в замке концы кольца можно обра ботать бархатным напильником; при этом стыки необходимо пол тачивать так, чтобы их плоскости были параллельны (рис.29).

При          установке поршневых колец их смазывают моторным маслом и так ориентируют замками относительно поршневого пальца, чтобы они были      расположены под углом друг к другу (т.е. не на ' одной линии).

Для установки колец используют специальное    приспособление (рис.30), а при его отсутствии можно использовать стальные полоски (рис.31). Установка поршня с собранными кольцами производится с помощью монтажной втулки    (рис.32).    Если специальная      втулка отсутствует, ее можно изготовить из полоски жести.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега следует эксплуатировать автомобиль на пониженных      скоростях и невысоких нагрузках.

Рис.26. Проверка зазора между поршневым кольцом и канавкой

Рнс.27. Проверка зазора в замке поршневого кольца калибром

Рис.28. Проверка зазора в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр (подбор по цилиндру)

Рис.29. Уменьшение зазора в замке поршневого кольца

Рис. 30.  Установка поршневых колец с помощью специального приспособления

Рис.31. Установка поршневых колец с помощью трех стальных полосок

Рис.32. Установка поршня с кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки