1. ПРИЗНАКИ НЕОбХОДиМОСТи РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ

Износ деталей двигателя увеличивается постепенно и до определенной величины практически не влияет на его нормальную работу.

Однако когда ресурс деталей выработан, износ начинает прогрессивно увеличиваться и в двигателе возникают следующие неисправности:

1. Высокий расход масла. Предельным считается расход масла от метки “mах” до метки “min” на щупе за 1000 км пробега.

2. Дымный выхлоп, цвет дыма синий.

3. “Махровый” нагар на свечах зажигания.

4. Неравномерность работы двигателя на холостом ходу (трясется рычаг переключения передач).

5. Из шланга системы вентиляции картера газы, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на новом двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока).

6. Высокий расход бензина. При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около 15 л на 100 км пробега.

7. Падение мощности двигателя. Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до 100 км/ч с переключением передач увеличивается более чем на 25% (у ВАЗ-2102 с 23 до 29 сек; у ВАЗ-2106 с 17,5 до 22 сек; у ВАЗ-21074 с 16 до 20 сек), а максимальная скорость уменьшается более чем на 15% (у ВАЗ-2102 с 135 до 115 км/ч; у ВАЗ-21053, “21074” с 148 до 126 км/ч; у ВАЗ-2103 с 150 до 128 км/ч; у ВАЗ-2106 с 152 до 129 км/ч).

Замер времени разгона производится, когда в автомобиле водитель и один пассажир, а максимальной скорости - при полной нагрузке. При всех замерах двигатель должен быть отрегулирован, а ходовая часть исправна. Последнее проверяется замером пути свободного качения (выбега) с установившейся скорости 80 км/ч до полной остановки, который должен быть не менее 800 м. Замер выбега, как и все вышеупомянутые замеры, выполняется на горизонтальном участке сухого и ровного асфальтированного шоссе при отсутствии сильного ветра и закрытых окнах дверей. В автомобиле должны находиться водитель и один пассажир. Величина выбега определяется как среднее арифметическое результатов (замеров), полученных при двух заездах в противоположных направлениях.

На практике о падении мощности двигателя можно судить, не прибегая к испытаниям на максимальную скорость, - нет смысла пугать окружающих и себя. Если на 1-й передаче автомобиль разгоняется до скорости 37-38 км/ч, на 2-й-до 51-52 км/ч, на 3-й - до 95-96 км/ч, то двигатель развивает номинальную (паспортную) мощность.

О падении мощности можно судить по величине компрессии в цилиндрах двигателя. Компрессия проверяется компрессометром (рис. 1) на прогретом двигателе. Для этого выверните свечи зажигания, вставьте наконечник ком-прессометра в отверстие свечи первого цилиндра и вращайте коленчатый вал стартером (скорость вращения 180-300 об/мин) до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться. После проведения замера выпустите воздух из компрессометра. В таком же порядке замерьте компрессию в остальных цилиндрах. Давление должно быть не ниже 10 кгс/см2 и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 1 кгс/см2. Если величина компрессии во всех цилиндрах примерно одинакова и меньше 10 кгс/см2, это свидетельствует об износе поршневых колец. В случае, когда разница величины компрессии в цилиндрах более 1 кгс/см2, причину определяют следующим образом. Залейте в цилиндр с пониженной (по сравнению с другими) компрессией 20-25 см3 чистого масла для двигателя и снова замерьте компрессию.

Рнс.1.   Ком-пртесометр: 1 - манометр; 2 -штуцер; 3 - кол-пачковая гайка; 4

Если показание компрессометра возросло, то это указывает на поломку или пригорание поршневых колец. Если показание компрессометра не изменится, то причиной пониженной компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к седлам или повреждение прокладки головки цилиндров.

Чтобы убедиться в наличии той или иной причины, установите поршень этого цилиндра в ВМТ при такте сжатия, затормозите автомобить стояночным тормозом, включите 4-ю передачу и подайте в отверстие под свечу сжатый воздух под давлением 2-3 кгс/см2. Утечка воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана, а в глушитель - выпускного клапана. Повреждения прокладки головки цилиндров можно обнаружить по характерному шипящему звуку, издаваемому воздухом, проходящим в соседний цилиндр. Косвенно о компрессии можно судить по усилию на пусковой рукоятке, по оборотам стартера при пуске. На практике потеря мощности обычно хорошо ощущается, когда при скорости 90 км/ч почти нет приемистости (медленный разгон).

8. Перебои в работе цилиндров двигателя (двигатель “троит”).

9. Стуки в двигателе. Стук коленчатого вала - металлического и глухого тона. Частота его увеличивается с повышением числа оборотов коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении.

Стук шатунных подшипников - более резкий, чем стук коренных. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу при , нейтральном положении рычага переключения передач и усиливается с увеличением числа оборотов коленчатого вала. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания снятием с них наконечников с ' высоковольтными проводами.

Стук поршней - обычно незвонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается “перекладкой” поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой. Стук поршневых пальцев - двойной, металлический и резкий.

Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и лучше слышен на холостом ходу. 10. Слишком малое давление масла.

11 “Жесткая” работа двигателя - детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).

12. “Выстрелы” в глушителе, “чихание” в карбюраторе - смесь воспламеняется при незакрытых клапанах. 13. Перегрев двигателя.

О необходимости ремонта говорит не каждый признак в от-дельности. а наличие в той или иной мере всех перечисленных. В зависимости от условий эксплуатации необходимость ремонта может возникнуть при 100-200тыс. км пробега. Комплексным показателем необходимости ремонта является увеличение расхода бензина до 15л на 100км пробега.  Далее приводится порядок работ по ремонту деталей, узлов и

механизмов, которые можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля, а также другие операции по восстановлению рабо-тоспособности двигателя, для чего его необходимо демонтировать с машины.