1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Внешними признаками, определяющими необходимость ремонта двигателя, являются:

- повышенный расход топлива и масла;

- появление в отработавших газах сизого дыма;

- снижение давления масла в системе смазки;

- увеличение количества газов, попадающих в масляный картер;

- снижение компрессии в цилиндрах;

- падение мощности двигателя.

Для более точного определения технического состояния цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя существует несколько методов, большинство из которых реализуется с помощью приборов и диагностических стендов.

В практике наиболее распространен метод определения технического состояния цилиндро-поршневой группы по величине давления в цилиндрах в конце такта сжатия (т.е. определение компрессии).

Компрессию можно приблизительно определить и без приборов. Для этого необходимо вывернуть все свечи зажигания (форсунки), кроме свечи 1-го цилиндра, и вручную проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока в этом цилиндре не закончится такт сжатия. Затем нужно поочередно вворачивать свечу (форсунку) в остальные цилиндры, каждый раз проворачивая коленвал до конца такта сжатия. Сравнивая величины усилий, затрачиваемых на вращение вала в каждом случае, можно определить, в каком из цилиндров понижена компрессия.

Общее состояние цилиндро-поршневой группы можно также определить, визуально проверив количество газов, прорывающихся в масляный картер двигателя. Для этого отсоединяют один конец шланга вентиляции картера (он соединяет картер, как правило, с впускным трубопроводом вблизи карбюратора или воздушным фильтром). После этого запускают двигатель и определяют количество картерных газов. Интенсивное газовыделение свидетельствует о прорыве отработавших газов из цилиндра (цилиндров) в картер вследствие износа компрессионных колец, поршня или самого цилиндра.

Повышенный расход масла, при нормальных остальных параметрах двигателя, не всегда может свидетельствовать об износе цилиндро-поршневой группы, так как увеличение расхода масла может наблюдаться и в результате других неполадок, например, износа маслосъемных колпачков клапанов.

Работоспособность отдельных цилиндров может быть определена отключением тока от их свечей. Для этого от проверяемого цилиндра отсоединяют провод высокого напряжения (в случае применения стенда - шунтируют) или прекращают подачу дизельного топлива к форсунке и следят за изменением частоты вращения коленчатого вала. Если при отключении очередного цилиндра частота вращения изменилась мало или не изменилась совсем, то это свидетельствует о плохой работе данного цилиндра.

Однако вышеперечисленные методы дают лишь приблизительные результаты. Более точно величина компрессии может быть измерена с помощью компрессометра или компрессографа (рис. 1).

Компрессометр и компрессограф представляют собой манометр с рукояткой, трубкой, наконечником и золотниковым устройством.

Компрессограф      обеспечивает запись показаний на специальных покрытых воском карточках, на которых остается информация о компрессии в каждом цилиндре. Компрессограф также может иметь кнопку и электропроводку для подсоединения к реле включения стартера, что позволяет проверять компрессию самостоятельно, без помощника. Компрессографы удобны в работе, повышают культуру труда и облегчают сбор информации о двигателе.

Компрессографы и компрессометры для бензиновых двигателей имеют шкалу с пределом измерений 15-20 кгс/см    , для дизельных двигателей - до 40 кгс/см    , учитывая максимальную величину компрессии.

Проверка компрессии в бензиновых двигателях производится при прогретом двигателе. Наконечник компрессографа или компрессометра вставляют в свечное отверстие, предохраняют от запуска двигатель, например, отсоединив центральный провод от катушки зажигания, и проворачивают коленчатый вал стартером с частотой 200-250 об/мин, что обеспечивается полностью заряженным аккумулятором.

Проверка компрессии в дизельных двигателях может производиться как при прогретом, так и при холодном двигателе (температура +20°С). Для этого отсоединяют топливные трубки высокого давления от форсунок, предварительно ослабив их крепление и соблюдая осторожность, так как в трубках может быть остаточное высокое давление. После этого от форсунок отсоединяют трубку для слива топлива и выворачивают их. Затем в отверстие проверяемого цилиндра с помощью переходника подсоединяют компрессометр или компрессограф и отсоединяют разъем от электромагнитного клапана прекращения подачи топлива (для исключения подачи топлива в процессе проверки). Выполнив все это, до отказа нажимают педаль акселератора и с помощью стартера проворачивают коленчатый вал двигателя. Проверка компрессии должна производиться по возможности быстро, не более 10 секунд.

Величина компрессии в цилиндрах является индивидуальным параметром для каждого двигателя и составляет 9-11 кгс/см      для бензиновых двигателей и 26-32 кгс/см     для дизельных. Разница в показаниях между отдельными цилиндрами для бензиновых двигателей не должна превышать 1-2 кгс/см      , а для дизельных - 2-5 кгс/см      .

Для более полной оценки технического состояния двигателя при снижении давления в конце такта сжатия нужно залить в проверяемый цилиндр 15-20 см     моторного масла и вторично произвести измерение. Если давление в конце такта сжатия возросло, то это указывает на износ поршневых колец, если же оно осталось прежним - на неплотное прилегание клапанов к седлам или подгорание клапанов. Пониженное давление в двух соседних цилиндрах, не повышающееся при повторной проверке, указывает на пробой прокладки головки цилиндров.

Для более точного определения состояния цилиндро-поршневой группы все чаще применяются пневмотестеры типа К-272. Принцип работы пневмотестера заключается в том, что воздух в цилиндр двигателя подается под определенным давлением, величина которого регистрируется манометром. В случае износа цилиндров или неплотностей посадки клапанов компрессия начинает падать.

Износ деталей двигателя можно определить по характерным стукам и шумам. Для этого используют специальный стетоскоп, а в случае его отсутствия - медицинский стетоскоп. При отсутствии стетоскопа можно использовать для прослушивания кусок шланга, деревянный брусок и т.п.

Стук в верхней части двигателя может свидетельствовать о неисправностях газораспределительного механизма.

Стук в средней части двигателя может являться следствием износа поршней, поршневых колец и цилиндров. Резкий стук, не исчезающий при позднем зажигании, может возникать в результате износа поршневых пальцев и втулок верхней головки шатуна. Частый резкий стук в двигателе при запуске и движении с высокими скоростями может быть причиной износа шатунных подшипников (вкладышей). Резкий глухой стук, хорошо слышимый в нижней части двигателя при отпускании педали сцепления, может возникать из-за износа коренных подшипников.

Характерные неисправности бензиновых двигателей, часть которых присуща и дизельным, указаны в нижеприведенной таблице.

Рис. 1. Компрессометр (а) и компрессограф (6) 1 - наконечник, 2 - трубка, 3 -манометр, 4- рукоятка, 5 - карточка с записью компрессии в конце такта сжатия, 6 - цилиндр с поршневым приводом самописца