2.6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПО НАРАБОТКЕ АВТОМОБИЛЕЙ

(ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРВОГО ВИДА)

У значительной части узлов и деталей процесс изменения технического состояния в зависимости от времени или пробега автомобиля носит плавный, монотонный характер (см. рис. 2.2), приводящий в пределе к возникновению постепенных отказов. При этом характер зависимости может быть различным (рис. 2.10). Проведенные исследования и накопленный опыт показывают, что в случае постепенных отказов изменение параметра технического состояния конкретного изделия или среднего значения для группы изделий аналитически достаточно хорошо может быть описано двумя видами функций:

целой рациональной функцией n-го порядка

(2.3)

где ао - начальное значение параметра технического состояния;    l—наработка,    a1 a2... a, — коэффициенты, определяющие характер и степень зависимости у от l.

Или степенной функцией

(2.4)

где а1и Ь— коэффициенты, определяющие интенсивность и характер изменения параметра технического состояния.

В практических вычислениях по первой формуле, как правило, достаточно использовать члены до четвертого порядка. Таким образом, зная функцию у           и предельное значение уп параметра технического состояния, можно определить из уравнения l=f(y), т. е. ресурс изделия. Достаточно часто закономерности изменения параметров (например, зазора между накладками и тормозными барабанами, свободного хода педали сцепления и др.) описываются линейными уравнениями вида

Закономерности первого вида характеризуют тенденцию изменения параметров технического состояния (математическое ожидание случайного процесса), а также позволяют определить средние наработки до момента достижения предельного или заданного состояния.

Рис. 2.10. Возможные формы зависимости показателя технического состояния

от пробега