Глава 7

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

7.1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЭА

В процессе использования автомобиль с определенной вероятностью может находиться в нескольких состояниях (табл. 7.1), оцениваемых за цикл соответствующими коэффициентами.

- Таблица 7.1

- Формулы для определения вероятности различных состояний автомобиля

Под циклом понимается ресурс (наработка) автомобиля до капитального ремонта (Lк) или между капитальными ремонтами (nLк), или полный ресурс до списания  а.

Коэффициент выпуска ав представляет собой отношение числа дней нахождения автомобиля в эксплуатации к календарному числу дней за этот период или долю календарного времени, в течение которого автомобиль осуществлял транспортную работу. Для каждого автомобиля этот показатель определяется выражением

где Дэ — число дней эксплуатации автомобиля, Др — число дней простоя автомобиля в ремонте и ТО, Дн — число дней простоя в исправном состоянии по организационным причинам. Да— число дней в цикле

При определении коэффициента выпуска aв для всего парка автомобилей используются соответствующие автомобиле-дни:

Коэффициент технической готовности aт определяет долю календарного времени, в течение которого автомобиль (или парк автомобилей) находится в работоспособном состоянии и может осуществлять транспортную работу. Он выражается через отношение числа дней Дэ или автомобиледней АДэ эксплуатации автомобилей к сумме числа дней эксплуатации и дней простоя Др на ТО и в ремонте:

Коэффициент технической готовности является одним из показателей, характеризующих работоспособность автомобиля и парков. Рассмотрим соотношение

откуда

Таким образом, коэффициент выпуска непосредственно зависит от коэффициента технической готовности и коэффициента нерабочих дней.

На транспорте общего пользования фактически сложившееся отношение ав/ат равно для грузовых перевозок 0,75—0,78; для пассажирских 0,91—0,95.

В свою очередь, годовая производительность W, например, при грузовых перевозках (в т-км) непосредственно определяется при прочих равных условиях коэффициентом выпуска и, следовательно, коэффициентом технической готовности:

где g - номинальная грузоподъемность, т, у — коэффициент использования грузоподъемности,    р - коэффициент использовании пробега, lcc      среднесуточный пробег.

Таким образом, увеличение коэффициента технической готовности способствует повышению производительности автомобилей Рассмотрим связь коэффициента технической готовности с показателями надежности и организацией технического обслуживания и ремонта Если числитель и знаменатель в формуле (7 3) разделить на Дэ, то получим

или применительно к эксплуатационному циклу

где Др ц — число дней простоя автомобиля в ремонте за цикл, Дэ и — число дней эксплуатации автомобиля за цикл.

Продолжительность эксплуатационного цикла в днях зависит от планируемого пробега или наработки за цикл Lк и среднесуточного пробега lcc:

Простой на ТО и ремонт за цикл Др ц складывается из простоя в капитальном ремонте, если он производится, и простоя на ТО и ТР:

Др ц=Дkр+Дтр то Простой в капитальном ремонте обычно нормируется в календарных днях, а простой в ТО и ТР—в виде удельной нормы dтр в днях на 1000 км пробега (см табл. 6.3) Таким образом, Дтр то=dтрLк/1000.

Следует обратить внимание, что основная доля простоев (до 85—95 %) приходится на текущий ремонт на АТП Поэтому сокращение простоев в ремонте, производимое на АТП, является главным резервом увеличения ав и ат.

Продолжим анализ коэффициента технической готовности и рассмотрим следующее выражение:

где Вр=Др ц/Lц—простои автомобиля во всех видах ТО и ремонта за счет рабочего времени, дней/1000 км.

В этом случае

где иэ — эксплуатационная скорость, км/ч, Тн — продолжительность рабочей смены (или нарядного времени), ч .

Влияние простоев в ремонте Вр и среднесуточного пробега на ат показано на рис. 7.1.

Необходимо отметить, что с увеличением пробега автомобиля с начала эксплуатации (с его старением) простои в ремонте возрастают, а коэффициент технической готовности уменьшается (рис. 7.2). На простой при устранении неисправностей и, следовательно, на ат влияют также условия эксплуатации, уровень организации ТО и ремонта, квалификация персонала и другие факторы.

Рис. 7.1. Влияние простоев в ремонте и среднесуточного пробега на коэффициент технической готовности

Рис. 7.2. Влияние срока службы автомобиля с начала эксплуатации на коэффициент технической готовности.

7.2. СВЯЗЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ

Общий простой автомобилей с потерей рабочего времени за период его работы складывается из п простоев. В этом случае средняя наработка _на отказ, вызывающий простой, Xпр=Lк/п. Тогда при средней продолжительности одного простоя 1пр продолжительность простоя автомобиля за эксплуатационный цикл Др ц=tпр n, следовательно,

откуда на основании выражения (7.8) следует

где wпр — параметр потока отказов, связанных с простоем автомобиля за рассматриваемый период.

Из указанной формулы следует, что на aт и Вр влияют, во-первых: tпр, характеризующее уровень технологии и организации производства, а также приспособленность автомобиля и его агрегатов к ТО и ремонту (или эксплуатационная технологичность) ; Хпр, определяющее надежность автомобиля, условия эксплуатации, а также качество проведения ТО и ремонта; lcc, характеризующий интенсивность эксплуатации автомобилей.

Во-вторых, появляется возможность управления технической готовностью автомобилей на основе количественной оценки мероприятий, которые следует провести для обеспечения заданного уровня коэффициента выпуска и технической готовности, т. е. в конечном итоге работоспособности и производительности — см. формулу (7.6). В этом случае возможны решения двух задач. Первая, прямая задача рассматривает конкретные мероприятия, проводимые в технической эксплуатации, влияющие на повышение показателей эффективности, например коэффициента технической готовности. Подобные      мероприятия      должны влиять на изменение (увеличение) наработки на случай простоя (хпр) и уменьшение продолжительности простоя (tпр), т. е. сокращение Вр (рис. 7.3).

Рис.7.3. Влияние наработки на случай простоя (1) и продолжительность простоя в ремонте (2) на удельный ремонт.

Как следует из рис, 7.4, где удельный простой в ремонте определяется тангенсом угла наклона линий / и // к оси абсцисс, переход от исходного значения Вр (/) к необходимому (//) возможен: при сокращении средней продолжительности простоя в ремонте (/) — улучшение ПТБ, механизация, совершенствование технологии и организации; при увеличении средней наработки на случай ремонта (2) — повышения качества ТО и ремонта; многочисленными комбинациями этих способов (3).

Рис.7.4. К вопросу о методах сокращения удельных простоев в ремонте:

В случае обратной задачи изменение коэффициента технической готовности диктуется необходимостью прироста объема перевозок и производительности автомобилей. Этапы решения этой задачи следующие.

Первый этап (/—4, рис. 7.5) необходим для выявления источников покрытия возможного прироста объемов перевозок (увеличение парка, изменение его структуры и качественного состава, изменение показателей работы) и определения конкретных заданий для ИТС: сокращение простоев автомобилей во всех видах ремонта, повышение коэффициента технической готовности и др.

На втором этапе (5, рис. 7.5) производят сравнение фактических показателей работы ИТС с целевыми нормативами, например (ат)н.

На третьем этапе (6—8, рис. 7.5) производят укрупненный анализ простоя и поэлементный анализ факторов, влияющих на простои. Укрупненный анализ проводится по цехам и участкам предприятия или агрегатам и системам автомобиля и позволяет выявить агрегаты автомобиля (или цехи и участки), оказывающие наибольшее влияние на простой (форма 7.1)

где В     — фактический удельный простой по iму цеху, В°р, — то же, по i-му агрегату.

Общее число случаев простоя складывается из простоев по причине отказов конкретных агрегатов и узлов автомобиля (      ) или простоев из-за определенных цехов и участков (      ), производящих ремонт.

Причем

Отсюда, используя выражение

Получим

Таким образом, поэлементный анализ позволяет связать простой и коэффициент технической готовности с конкретными показателями надежности автомобилей, т.е.наработкой на случай простоя Хпрi Хпрi и продолжительностью простоя tпр i, tпр 1.

Этот анализ позволяет выявить цехи, участки, а также агрегаты в системе автомобиля, которые на данном АТП оказывают главное влияние на суммарный простой, трудоемкость и стоимость работ (см. форму 7.1) и, следовательно, на коэффициенты технической готовности, выпуска, производительность и себестоимость. Именно на эти объекты должно быть сосредоточено главное внимание ИТС при принятии решений и их реализации.

Например, при суммарной наработке груп пы грузовых автомобилей за рассматриваемый промежуток времени 570 тыс. км возникло п=388 отказов, связанных с потерей рабочего времени. Среднесуточный пробег lсс=295 км. Исходное распределение отказов по группам цехов и зон приведено в табл. 7.2 (числитель).

При первом варианте удельный простой в ТО и ТР Др= 0,327, а с учетом капитального ремонта Вр=1.1 вр=1,1-0,327=0,359 дней/1000 км

На четвертом этапе (9—10, рис. 7.5) определяют конкретные мероприятия ИТС, руководствуясь деревом систем ТЭА, которые позволяют увеличить наработку на случай простоя или сократить продолжительность простоя автомобиля и оценивают их стоимость. Сравнивают затраты и эффективность этих мероприятий.

Так как наибольший удельный вес в рассматриваемом примере занимают простои в зоне текущего ремонта (так называемые постовые работы), то по этой зоне выполнены организационно-технические мероприятия, по- зволяющие увеличить среднюю наработку на случай простоя с 3,2 до 5,1 тыс. км (все данные для II варианта в знаменателе табл. 7 2). Для второго варианта а"т = 0,923.

Поэлементный анализ позволяет определить и обоснованно поощрять цехи, участки, бригады, обеспечивающие улучшение показателей эффективности ИТС, а также разработать обобщающие показатели эффективности работы отдельных цехов и участков, являющиеся основой коллективных форм труда в виде: нормативов удельных простоев в ремонте по цехам и участкам (за смену, неделю, месяц); наработок на случай простоя в ТР (см. табл. 7.2) нормативов предельных затрат и трудоемкости.

Наконец, на пятом этапе (II—12, рис. 7.5) осуществляют в контрольные сроки проверку фактической эффективности реализуемых мероприятий, т. е. достижение заданных целевых показателей, и при необходимости принимаются корректирующие решения.

Аналогичный подход применим и для других показателей, характеризующих эффективность технической эксплуатации (рис. 7.6).

7.3. ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАК ПОДСИСТЕМЫ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Целью автомобильного транспорта, как части транспортного комплекса страны, является удовлетворение потребности народного хозяйства и населения страны в грузовых и пассажирских перевозках при минимальных затратах всех видов ресурсов. Эта генеральная цель обеспечивается в результате повышения показателей эффективности автомобильного транспорта (см. рис. 7.6): роста провозной способности транспорта и производительности транспортных средств; сокращения себестоимости перевозок;    повышения производительности труда персонала; обеспечения экологичности транспортного процесса.

Техническая эксплуатация как подсистема автомобильного транспорта (см. рис. 2.4) должна, во-первых, способствовать реализации целей автомобильного транспорта, во-вторых, иметь управляемые показатели эффективности, увязанные с показателями эффективности системы, т. е. автомобильного транспорта. Эти показатели необходимы также для организации внутрихозяйственного хозрасчета, т. е. хозяйственных отношений между инженерно-технической и перевозочными службами и между подразделениями (цехи, участки, бригады) ИТС.

Основными показателями эффективности и целями ТЭА являются: обеспечение необходимого уровня работоспособности парка; сокращение затрат на обеспечение работоспособности (этот показатель влияет на себестоимость перевозок); повышение производительности труда персонала, занятого ТО и ремонтом; сокращение отрицательного влияния автомобильного транспорта (связанного с техническим состоянием и обеспечением работоспособности) на население, обслуживающий персонал и окружающую среду.

В разделе 7.1 было показано влияние одного из показателей работоспособности (ат) на производительность автомобилей — формула (7.6).

Влияние ТЭА на себестоимость перевозок определяется непосредственно статьями расходов на ТО и ремонт, а также косвенным влия нием ТЭА на другие статьи себестоимости. Непосредственные затраты на техническое обслуживание и ремонт, включая капитальный ремонт автомобилей, шин и накладные расходы ИТС, составляют около 22—26 % себестоимости перевозок. Уровень организации и качества технической эксплуатации автомобилей (техническое обслуживание и ремонт) оказывает существенное влияние на ряд статей себестоимости перевозок, в частности затраты на топливно-смазочные и эксплуатационные материалы. Уровень этого влияния по этим статьям составляет от 15 до 22 % себестоимости перевозок. В общей сложности до 45—50 % себестоимости перевозок зависит от качества и эффективности технической эксплуатации автомобилей.

Более 26 % всего персонала автомобильного транспорта (а при учете времени, затрачиваемого водителями на участке ТО и ремонте, равного 36 %) работает в ИТС.

Производительность труда ремонтных рабочих оценивается выработкой и трудоемкостью. Выработка — это количество продукции, произведенной за единицу времени (час, смену, год) на одного среднесписочного рабочего. При оценке производительности по трудоемкости сравнивают за один и тот же период при неизменных нормах фактическую и нормативную выработку в нормо-часах или необходимое по нормам и фактическое количество рабочих для выполнения одинакового объема работ.

Например, для рабочего (бригады, участка) производительность труда представляет собой отношение фактической выработки к нормативной при условии качественного выполнения работ. Для АТП, управления, отрасли — это отношение нормативного к фактическому количеству ремонтных рабочих при обеспечении установленных показателей эффективности ИТС.

При определении нормативного количества рабочих используют расчетные методы, а также укрупненные показатели. Простейшим показателем является число автомобилей, приходящихся на одного ремонтного рабочего. Для транспорта общего пользования этот показатель составляет для грузовых автомобилей 3—4. При определении производительности труда с учетом интенсивности использования автомобилей применяют другой укрупненный показатель: количество производственных рабочих на 1 млн. км пробега в эталонных условиях эксплуатации. По данным Гипроавтотранса, этот показатель равен для комплексных АТП легковых автомобилей 2,9; автобусов 6,7 и грузовых автомобилей 3,9.

Применяя соответствующие коэффициенты корректирования, учитывающие условия эксплуатации, определяют потребное количество ремонтных рабочих и сравнивают его с фактическим. В ряде случаев используют показатели, связанные с выполненной транспортной работой, например количество тонн или тонно-километров, приходящихся на одного ремонтного рабочего в год.

Экологичность транспортного процесса сказывается во влиянии технического состояния автомобилей, а также технологических процессов ТО и ремонта на загрязнение окружающей среды (отработавшими газами, продуктами изнашивания, шумом, загрязнением воды при мойке), на удельный вес дорожно-транспортных происшествий, вызванных технической неисправностью автомобилей (4—7%), а также несчастных случаев и профессиональных заболеваний персонала ИТС.

Таким образом, при управлении технической эксплуатацией и оценке ее эффективности необходимо рассматривать две взаимосвязанные группы показателей: комплексные или внешние, характеризующие работу ИТС как подсистемы автомобильного транспорта; частные или внутренние, определяющие эффективность работы отдельных подсистем собственно ИТС (см. рис. 7.6). С помощью комплексных показателей определяют направление совершенствования ИТС в целом, а с помощью частных показателей выявляют подсистемы ИТС, улучшение работы которых окажется наиболее эффективным как для подсистемы, так и для автомобильного транспорта.