ступает на величину, превышающую допустимое значение на 0,5-1,5 мм, под пружину клапана рекомендуется установить шайбу толщиной, обеспечивающей нормальную высоту выступания.

Если высота выступания стержня клапана превышает допустимое значение более чем на 1,5 мм, следует заменить один из следующих элементов: клапан, седло клапана, головку цилиндров или все одновременно, если замена одного элемента не даст нужного результата.

Проверку герметичности клапанов можно выполнить специальным прибором (рис.53).

Для проверки закрывают отверстия для свечей зажигания и с помощью груши создают давление 0,5 кг/см . В течение по крайней мере 100 с не должно наблюдаться падения давления. Герметичность клапанов также можно проверить с помощью керосина или бензина наливая его  во впускные и выпускные   полости головки цилиндров предварительно установив под клапаны пружины. В течение минимум 3 минут утечки керосина (бензина) не должно быть.

Качество притирки клапана (пятно контакта) можно проверить нанесением на его рабочую   поверхность карандашом   или маслом штрихов с небольшим интервалом После этого клапан ставится на место и поворачивается на 90° При нормально притертом клапане в зоне его прилегания к седлу не должно быть разрывов (рис 51 ).

Кроме того, проверяют биение (изгиб) клапанов которое не должно превышать 0,02 мм Клапаны с большим биением заменяют на новые. Шлифовать стержень клапана нецелесообразно, т.к. возникает необходимость в изготовлении новых сухарей под клапанную пружину (пружины).

7.3. Проверка технического состояния и ремонт пружин, толкателей и коромысел клапанов

Пружины клапанов проверяют на упругость по длине в сжатом и свободном состояниях. Нагрузка при проверке может быть ступенчатой (рис 54).

Существует и другой, менее точный способ проверки   клапанных пружин. Проверяемая и новая пружины надеваются на длинный болт. Головка болта зажимается в тисках, на болт наворачивается и затягивается   определенным моментом гайка.   Для   того, чтобы пружины не выпадали под головку болта и гайку подкладываются шайбы. После этого измеряют длину пружин. Если старая пружина окажется короче новой, то это означает, что она ослаблена и ее необходимо заменить.

Аналогично можно выполнить ту же проверку, зажав старую и новую пружины в тисках, поставив их одну на другую.

Пружины клапанов также проверяют на отклонение от перпендикулярности с помощью стального угольника (рис. 55). Номинальная величина отклонения от вертикали индивидуальна для пружин каждого двигателя, но предельное отклонение по верхнему витку пружины не должно превышать 1,6-2,0 мм (в зависимости от модели двигателя).

Толкатели клапанов в двигателях с приводом распределительного вала через штанги могут иметь выработку на сферической поверхности пяты и износ юбки.

Выработку на сферической поверхности устраняют ее шлифовкой по шаблону до номинальной длины толкателя. При длине толкателя меньше номинальной толкатель выбраковывают.

При наличии следов износа на юбке толкателя он подлежит ремонту осталиванием или хромированием с последующим шлифованием под ближайший ремонтный размер.

Штанги толкателей, поступающие в ремонт, могут  быть  погнуты либо иметь износ сферических поверхностей верхнего и нижнего наконечников. Изгиб штанг, биение которых превышает   0,2   мм, устраняют правкой прессом при установке штанги  на  призмах Износ на сферических поверхностях наконечников устраняют шлифованием.

Оси коромысел клапанов могут иметь погнутость, износ или задиры на наружной поверхности. Погнутость осей проверяют на проверочной плите с помощью щупов. Если погнутость превышает 0,06 мм на длине 200 мм, ось правят на призмах с помощью пресса и оправки.

Изношенные оси, имеющие диаметр, меньший нижнего допустимого предела, ремонтируют осталиванием или хромированием с последующим шлифованием.

Коромысла клапанов могут иметь износ отверстия во втулке износ сферической поверхности лапки и отверстия под втулку. Если износ отверстия под втулку превышает допустимый, втулку заменяют на новую.

Выработку сферической поверхности лапки устраняют шлифованием При значительном износе поверхность наплавляют и подвергают механической и термической обработке.

7.4. Проверка технического состояния и ремонт распределительного вала

Основными повреждениями распределительного вала, появляющимися в процессе работы двигателя, являются износ опорных шеек вала, износ и задиры кулачков и изгиб вала. Указанные повреждения вызывают стуки в клапанном механизме, а увеличение зазоров в подшипниках, кроме того, приводит в падению давления масла в системе смазки.

Зазоры в подшипниках распределительного вала восстанавливают перешлифовкой его опорных шеек и заменой подшипников деталями ремонтного размера.

При наличии на распределительном валу канавок для подачи масла их углубляют, чтобы после перешлифовки было обеспечено поступление масла к деталям двигателя. Шлифовка шеек вала производится под ближайший ремонтный размер. После шлифования шейки полируют абразивной лентой или пастой ГОИ.

В запасные части могут поступать полуобработанные втулки, по наружному диаметру равные номинальному, или втулки с уменьшенным внутренним диаметром. Внутренний диаметр полуобработанных втулок развертывают или растачивают резцом под размер перешлифованных шеек распределительного вала. При запрессовке втулок необходимо следить за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке цилиндров.

Изгиб (биение) распределительного вала измеряют индикатором часового типа Вал устанавливают на две призмы или в цен трах токарного станка (рис. 56). Биение, как правило, проверяется на средней шейке. Номинальная величина биения на ней обычно устанавливается в пределах 0,02 – 0,03мм, предельно допустимая - не более 0,10 мм.

Если биение превышает допустимое, необходимо произвести правку вала.

Кулачки распределительного вала, изношенные по высоте шлифуют на специальном копировально-шлифовальном станке для распредвалов, причем соответствующие копиры входят в принадлежность станка. При отсутствии копировального шлифовального станка кулачки можно шлифовать на обычном кругло шлифовальном станке с копировальным приспособлением.

При незначительном износе кулачков распределительного вала их зачищают наждачной бумагой сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой. При этом наждачная бумага должна охватывать не менее половины профиля кулачка и применяться под натяжением, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

Выкрашивания металла на торцах вершин кулачков опиливают шлифовальным бруском или наждачной шкуркой до устранения острых кромок. При выкрашивании свыше 3 мм по длине кулачка вал подлежит выбраковке.

После обработки вал промывают и проверяют высоту кулачков А (рис. 57). При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм от номинальной распределительный вал выбраковывается, так как при таком износе ухудшается наполнение цилиндров, а следовательно, падает мощность двигателя.

Опорные шейки распределительного вала изношенные сверх допустимых пределов, в зависимости от степени износа восстанавливают наплавкой, осталиванием или хромированием с по следующим шлифованием.

Кулачки вала имеющие значительный износ можно восстано вить наплавкой с последующим предварительным шлифованием и окончательной обработкой на копировальном шлифовальном станке.

При   оценке состояния   распределительного вала и деталей его   крепления желательно   также   проверить его осевой люфт Для   измерения осевого   люфта вал укладывается в коренные подшипники головки цилиндров и закрепляется   как при сборке. Ножка  индикатора часового типа ставится на торец вала, индикатор сбрасывается на ноль и вал сдвигается вдоль оси в ту или другую сторону (рис.58). Суммарный осевой люфт не должен превышать 0,15 мм. В противном случае опорные поверхности крышек подшипников считаются изношенными.

7.5. Проверка технического состояния корпусов подшипников и цепи привода распределительного вала

Корпуса подшипников распределительного вала не должны иметь трещин, а на их опорных поверхностях под шейки вала не должно быть зазоров и царапин.

После очистки и промывки распределительного вала проверяют зазор между его шейками и отверстиями опор на головке цилиндров.

Этот зазор определяется следующим образом. Измеряют диаметр шейки распредвала, устанавливают соответствующий ей подшипник, закрепляют его корпус сборочным моментом и измеряют внутренний диаметр подшипника. После этого вычитают второе значение из первого. Полученная цифра и есть величина зазора.

Кроме того, зазор можно измерить с помощью калиброванной пластмассовой проволоки (методика аналогична описанной в предыдущей главе). Максимальный допустимый зазор составляет 0,2 мм.

Цепь привода распределительного вала (газораспределительного механизма) не должна иметь сколов и трещин. Она считается работоспособной при вытягивании не более чем на 4 мм.

Натяжитель цепи проверяется на износ внешним осмотром. При этом также проверяют состояние и натяжение его пружины.

7.5.1. Замена цепи привода распределительного вала

Критерий работоспособности (показатель выработки ресурса) для цепи - вытяжка (увеличение шага). Если в случае скола втулок цепи, появления трещин на “щечках” требуется немедленная замена цепи (аварийное состояние), то при нормальном (постепенном) ее износе состояние цепи, требующее ее замены, не столь очевидно и определяется мерительным инструментом.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи? Зубья новой цепи в рабочей зоне контактируют с втулками осей шарниров цепи, как показано на рис. 12,а. Цепь лежит во впадинах зубьев звездочки, каждый зуб нормально “включается” в работу. Картина меняется при вытяжке цепи (см.рис. 12.6). Зуб А первый берет на себя нагрузку (включается в работу). Естественно, зазор Д располагается с левой стороны от оси шарнира. А вот у зуба Б, который только готовится включиться в работу, картина совсем иная. В его шарнире зазор Д совсем с другой стороны от оси шарнира. Поэтому цепь из-за увеличения шага поднялась по зубу звездочки, а у шарнира, который готовится вступить в работу, образовался зазор с противоположной стороны. В этом случае зуб звездочки не может передавать усилие на ось шарнира цепи через се втулку, поскольку между ними есть зазор.

Рис.12 Схема работы цепи

Итак, назрели две неприятности. Первая - зазор в шарнире Б с правой стороны должен исчезнуть. Вторая - при исчезновении в шарнире Б зазора справа, зазор в шарнире А остается с левой стороны, но разгружается зуб А звездочки. В результате цепь может “упасть” с зубьев А и Б на дно впадины между зубьями звездочки.

“Хлопание” зазора и “падение” цепи во впадины звездочки на практике сопровождается таким шумом, что в гараж добираются уже на буксире. Кстати, последнее в этой ситуации не самое страшное - может отломиться успокоитель, ограничительный палец. Был случай, когда лопнул вал привода вспомогательных агрегатов.

Чтобы избежать описанных последствий, рекомендуется чаще и тщательней регулировать натяжение цепи.

Как оценить пригодность цепи? В книгах по ремонту автомобилей “Жигули” предельная вытяжка установлена 4 мм (например, цепь из 114 звеньев, суммарный износ на один шарнир - 0,035 мм, в итоге: 0,035х114^3,99 мм). Практически вытяжку цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности ее натяжения. Если натяжитель не обеспечивает натяжение цепи, то цепь следовало бы заменить. Если такой возможности нет, то для восстановления работоспособности натяжителя используют удлинитель (рис. 13).

Прежде чем установить цепь, проверьте: новая она или бывшая в употреблении, короткая (114 звеньев) или длинная (116 звеньев).

Вытяжку цепи во всех книгах по ремонту автомобилей “Жигули” рекомендуют проверять на приспособлении, имеющем два ролика диаметром 31,71-37,3 мм, на который надевается цепь. Прикладывая усилие величиной 15 кгс к одному из роликов, натягивают цепь и замеряют расстояние между осями роликов.

Прежде чем измерить расстояние, необходимо растянуть цепь усилием 30 кгс, затем снизить его до 15 кгс, вновь растянуть усилием 30 кгс, опять вернуться к 15 кгс и произвести измерение.

Для новой цепи расстояние между осями роликов составляет 486,275-485,875 мм (двигатель 2101) и 495,8-495,4 мм (двигатели 2103,2106).

Если длина цепи составляет 489,9 мм (двигатель 2101) или 499,4 мм (двигатели 2103, 2106), ее следует заменить.

На рис. 16 представлен способ, каким обычно пользуются на практике. Цепь плашмя держат рукой (100 мм). Если прогиб 7-10 мм, то цепь новая, а если прогиб 20 мм, то цепь отработала по крайней мере 200 тыс. км. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному (на рис. 16 показан одинаковый провис). Последнее объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Рис.16. Прогиб цепи

Отличие цепи со 114 звеньями от цепи со 116 звеньями показано на рис. 17. При сложении цепи из 114 звеньев концы получаются “разные”, а у цепи из 116 звеньев - “одинаковые”.

Предельный износ можно определить и по размерам А и Б. Руками растяните звенья (рис. 18,а) и замерьте размер А. Теперь сожмите звенья (см. рис. 18,6) и замерьте размер Б. Разность “А - Б” укажет на суммарный зазор в двух шарнирах, который образуется за счет износа двух деталей - втулки и оси.

Рис. 18. Зазоры в шарнирах цепи

Предельный износ: А - Б=0,7 мм, что для всей цепи составляет: 0,7 мм х 57 зв.= 3,99 мм (для “короткой” цепи) или 0,7 мм х 58 зв. = 4,06 мм (для “длинной” цепи), т.е. регламентированные 4 мм. При таком износе, если цепь натянута слабо, может оторваться успокоитель. У успокоителя двигателей 2101 и 2103 места крепления можно приварить, поскольку он выполнен из металла, а успокоитель двигателя 2107 пластмассовый.

Удостоверившись в пригодности цепи к использованию по назначению, приступайте к ее установке. Смажьте цепь маслом для двигателя и установите ее вместе со звездочкой 4 (см. рис. 5) на валик привода вспомогательных агрегатов. Потом наденьте цепь на звездочку 5 коленчатого вала, установите (вверните) ограничительный палец 6. Теперь установите на распределительный вал звездочку 1 вместе с цепью и совместите метки (см. рис. 4,а), причем болт 11 (см. рис. 5) не закрепляйте окончательно. Далее, ослабьте колпачковую гайку 8, проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте, совпадают ли метки (см. рис. 3 и 4,а). Если метки не совпадают, то повторите установку заново, корректируя свои действия в зависимости от величины и направления расхождения меток на звездочке распределительного вала и корпусе его подшипников (см. рис. 4,а).

Если метки совпадают, то окончательно затяните болты крепления звездочек распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов с моментом 4,2-5,1 кгс -м, законтрите их, отогнув на одну из граней край стопорной шайбы.

7.6. Проверка технического состояния и установка зубчатого ремня привода распределительного вала

Зубчатый ремень должен иметь рабочую поверхность с четким профилем зубьев, без износа, складок, трещин, порезов и отслоений ткани от резины. Ни на одной поверхности ремня не допускаются следы масла.

На торцах ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Наружная плоская поверхность должна быть ровной, без складок, трещин, углублений и выпуклостей Отдельные повреждения ремня показаны на рис 59.

Зубчатый ремень необходимо заменять после пробега каждых 50 000-100 000 км, в зависимости от модели двигателя.

Если не планируется разборка газораспределительного механизма, ремень следует снимать только при фиксированном положении коленчатого вала (как правило, в положении 1-го цилиндра в ВМТ на такте сжатия). Это делается для того, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения.

Для снятия ремня необходимо снять его защитный кожух, снять ременной шкив с коленчатого вала, ослабить крепление натяжителя, снять его пружину, отвести натяжитель в сторону от ремня, освободив ремень от натяжения, и снять сам ремень. После снятия ремня не рекомендуется проворачивать распределительный вал, чтобы избежать контакта клапанов с поршнями.

Примечание. Если все же возникает необходимость поворота распределительного вала, то нужно предварительно осторожно повернуть коленчатый вал в положение, при котором поршни будут находиться в середине хода (для 4-цилиндровых двигателей это поворот на угол 90° при поршне 1 -го цилиндра, находящемся в ВМТ) и только после этого проворачивать распределительный вал.

Установка зубчатого ремня привода распределительного вала осуществляется по меткам. Эти метки на разных двигателях могут различаться как по количеству, так и по форме. Зубчатые шкивы коленчатого вала, распределительного вала и топливного насоса высокого давления (в дизельных двигателях) устанавливают на свои места в монтажное положение (как правило, по-другому их установить невозможно). Метки для установки различных приводных деталей двигателя обычно следующие:

- коленчатый вал: метка положения поршня 1-го цилиндра в ВМТ на такте сжатия, шпоночная канавка для установки зубчатого шкива, метка на зубчатом шкиве, метка на корпусе масляного насоса;

- распределительный вал: шпоночная канавка для установки зубчатого шкива, штифт на торцевой поверхности, метка на зубчатом шкиве, метка на фланце торцевого подшипника или его корпусе;

- топливный насос высокого давления (ТНВД): метка на зубчатом шкиве, метка на корпусе;

- зубчатый ремень: полосы совмещения (например, белого цвета), стрелка, указывающая направление установки, стрелка, показывающая направление вращения ремня.

Пример установки ремня привода распределительного вала для дизельного двигателя показан на рис.60.

7.7. Замена маслосъемных колпачков клапанов

Повышенный расход масла при эксплуатации автомобиля, особенно при небольшом пробеге, происходит главным образом из-за потери эластичности или износа маслосъемных колпачков клапанов. В отечественной литературе по ремонту автомобилей приводятся технологии замены колпачков при снятой головке цилиндров. Однако на практике эту операцию проводят и без снятия головки (это описывается в зарубежной литературе), если клапаны не подгорели и не имеют неплотностей посадки.

Примечание. Замена маслосъемных колпачков производится при снятой клапанной крышке и отсоединенных элементах системы питания, мешающих снятию крышки.

Следует помнить, что при разборке газораспределительного механизма с непосредственным приводом от распределительного вала на чашечные толкатели последние нельзя менять местами, и поэтому их необходимо пометить сразу же после снятия. Лучше всего нанести риски на внутренней стороне толкателя: одна риска - 1-й толкатель, две - 2-й и т.д. (рис.61).

Для того, чтобы при замене колпачка не повредить клапан и поршень, в цилиндр, на котором заменяются колпачки, подается сжатый воздух под давлением не менее 6 кгс/см. Подача воздуха  осуществляется  через свечное отверстие через специальный переходник. Переходники такого типа применяются в приборе К272 (Россия) для определения утечки воздуха из цилиндров при определении технического состояния цилиндро-поршневой группы (рис.62).

Подобный переходник также можно изготовить из старой свечи зажигания. Для этого необходимо  откусить боковой электрод 1 (рис. 63), обломать керамический изолятор 2 и центральный электрод 3. После этого удаляют остатки среднего электрода вместе со стеклогерметиком 4 и центральным стержнем 5. Все указанные операции выполняются при надежном закреплении свечи в тисках.

При подаче в цилиндр сжатого воздуха или при снятии сухарей с клапанов возможно перемещение поршня вниз, что вызовет вращение коленчатого вала. Поэтому необходимо совместить нужные метки на валу, маховике и других деталях, а затем застопорить вал. Одним из способов стопорения для двигателей, имеющих окно в картере сцепления, является вставление в него подходящего стального стержня или отвертки.

Если фаски клапана или его седла изношены, и при подаче воздуха происходит его утечка или под рукой нет источника сжатого воздуха, можно использовать    более простой метод. Поршень цилиндра, у клапанов которого необходимо провести замену маслосъемных колпачков, устанавливается в положение, близкое к ВМТ. Через отверстие для свечи зажигания в камеру сгорания вставляется нейлоновая веревка до тех пор, пока она не заполнит всю камеру. Конец веревки должен выходить из отверстия свечи. Коленчатый вал поворачивается в рабочем направлении до того момента, когда почувствуется небольшое сопротивление. После этого с помощью специального приспособления разбираются клапаны (рис.64) и с помощью пассатижей или другого приспособления снимаются маслосъемные колпачки.

Указание. При отсутствии приспособления для разборки клапанов можно использовать кусок трубы, которую устанавливают на тарелку пружины и слегка ударяют по ней молотком, пока сухари не освободятся. Сухари будут удерживаться в полости трубы, поэтому, чтобы они не потерялись, трубу плотно прижимают к тарелке.

После проверки клапанов и их направляющих втулок в цилиндр снова подается сжатый воздух, чтобы закрепить клапан в закрытом положении, с его стержня снимается лента или резиновая полоска. Если вместо сжатого воздуха использовалась веревка, коленчатый вал поворачивается в рабочем направлении до тех пор, пока не почувствуется небольшое сопротивление

После этого клапаны смазывают моторным маслом и устанавливают маслосъемные колпачки (без пружины). Для облегчения установки на колпачок ставится оправка соответствующих размеров (при ее отсутствии - шайба), и ударами молотка он забивается место. После установки колпачка необходимо проверить плотность его посадки в направляющей втулке. Для этого с помощью пинцета проверяют, не вращается ли колпачок относительно клапана, после чего ставят пружину клапана и закрепляют ее сухарями. После этого для окончательной посадки клапана по нему наносят несколько ударов молотком

При замене маслосъемных колпачков рекомендуется заодно проверить состояние клапанов и их направляющих втулок. Для этого вокруг клапана оборачивают резиновую полоску или ленту, чтобы он не упал в камеру сгорания. Из камеры сгорания удаляется воздух. Если вместо сжатого воздуха использовалась веревка, коленчатый вал поворачивают на небольшой угол в направлении, противоположном рабочему направлению вращения.

Прежде всего проверяется состояние стержня клапана. Затем, вращая клапан в направляющей втулке, по его концу проверяют центровку клапана. Передвигая клапан во втулке вверх-вниз, проверяют легкость перемещения. Если стержень заедает во втулке, значит, клапан погнут или повреждена втулка. Способом, описанным выше (см. раздел 7.1), можно проверить зазор между втулкой и клапаном, который не должен превышать 0,25 мм.

Внимание! При обнаружении неисправностей газораспределительного механизма головка цилиндров снимается для ремонта.

В двигателях с распределительным валом, расположенным ниже коромысел, можно снять коромысла клапанов, не снимая распредвал. Если же распредвал расположен выше коромысел, его снимают вместе с ними. Перед снятием распределительного вала поворотом коленвала совмещают метки на шкиве (маховике) последнего, шкиве (звездочке) распределительного вала с метками ВМТ. При этом поршни 1-го и 4-го цилиндров будут находится в ВМТ, и клапаны в них будут закрыты.

В двигателях, имеющих привод клапанного механизма непосредственно от распределительного вала на толкатели клапанов (без коромысел), необходимо снять толкатели после снятия вала. Чтобы не перепутать местами толкатели или коромысла, их необходимо предварительно пометить (рис.61) или разложить в порядке снятия.

Учитывая сложность снятия маслосъемных колпачков в двигателях с приводом клапанов непосредственно через толкатели, рекомендуем использовать простое приспособление, которое можно сделать самостоятельно. К концам пассатижей, изменяющих ширину захвата, в положении минимального захвата приваривается разрезанная на две половины гайка под ключ на 19 мм. С помощью полученного приспособления толкатель без особых трудностей снимается с двигателя.

После этого аналогичные операции производят для 4-го цилиндра, поршень которого также находится в ВМТ с перекрытием клапанов, а затем, провернув коленчатый вал на 180 , для 2-го и 3-го цилиндров.

После замены всех маслосъемных колпачков устанавливается на место распределительный вал, если он снимался, и коромысла клапанов.

Окончательными операциями являются установка и регулировка натяжения цепи или ремня привода распредвала, если он снимался, и регулировка тепловых зазоров клапанов (в автомобилях, не имеющих гидравлических толкателей клапанов).

7.8. Регулировка тепловых зазоров клапанов. Типы привода клапанов

В процессе эксплуатации автомобиля в результате износа и нагрева механических частей газораспределительного механизма происходит изменение зазора между рычагами (коромыслами) клапанов и кулачками распределительного вала (в двигателях других типов: между распределительным валом и толкателями, между коромыслами и клапанами). Поэтому периодически (примерно через 30.000 км), а также при любых ремонтах механизма или снятии головки блока цилиндров необходимо проверять и при необходимости регулировать этот зазор в двигателях, имеющих механический привод клапанов.

Величина теплового зазора для каждого двигателя индивидуальна и колеблется от 0,10 мм в автомобилях Volkswagen Coupe GT до 0,60 мм в автомобилях Ford Fiesta. В технических характеристиках двигателей могут быть приведены тепловые зазоры как для холодного, так и для горячего двигателя, причем для горячего двигателя зазор всегда больший.

Холодным считают двигатель, температура охлаждающей жидкости в котором ниже 35°С, что достигается остыванием двигателя после его прогрева в течение не менее 4-х часов. Горячим считают двигатель, температура охлаждающей жидкости в котором составляет около 80°С (момент включения большого контура циркуляции жидкости).

Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов производится при закрытых клапанах, т.е. при максимальном удалении вершины кулачка распределительного вала от коромысла (штанги толкателя, толкателя) клапана. Такое положение вала может быть достигнуто различными способами.

Наиболее распространенным является способ, при котором сначала регулируются зазоры в клапанах 1-го цилиндра; при этом его поршень находится в ВМТ на такте сжатия.

Такт сжатия определяется по возрастанию давления воздуха в цилиндре при движении поршня в ВМТ. Для определения этого такта необходимо вывернуть свечу зажигания (форсунку), закрыть ее отверстие в блоке цилиндров специальным свистком, пробкой или просто пальцем руки и проворачивать коленчатый вал до возникновения свиста (выталкивания пробки, резкого возрастания давления на палец).

Для бензиновых двигателей положение поршня на такте сжатия вблизи ВМТ может быть определено по положению бегунка прерывателя-распределителя зажигания, если прерыватель не снимался и двигатель не подвергался разборке/сборке. При открытой крышке распределителя бегунок должен располагаться возле высоковольтного вывода, идущего к свече 1-го цилиндра.

Поршень находится вблизи ВМТ и при проскакивании искры на его свече зажигания (в бензиновых двигателях). Для этого выворачивают свечу (либо отсоединяют от нее провод высокого напряжения и подсоединяют его к другой свече), включают зажигание и проворачивают коленвал до появления искры на свече. После нахождения нужного положения поршня совмещают определенные метки на шкиве коленчатого вала и крышке шестерни (звездочки, шкива) привода распределительного вала, метки на маховике и других деталях.

Для многих двигателей совмещение определенных меток соответствует положению поршня, позволяющему производить регулировку теплового зазора клапанов.

После регулировки тепловых зазоров клапанов 1-го цилиндра зазоры в остальных клапанах регулируют для цилиндров в порядке их работы, каждый раз проворачивая коленчатый вал на 180° (для 4-цилиндровых двигателей), 120° (для 6-цилиндровых двигателей) или 144° (для 5-цилиндровых двигателей).

Для некоторых двигателей (например, ВАЗ) рекомендуется совместить метки на крышке распределительного вала и шкиве его привода, что соответствует концу такта сжатия в 4-м цилиндре. В этом положении регулируют тепловой зазор выпускного клапана этого цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра, а затем - и в других цилиндрах, в порядке их работы, каждый раз проворачивая коленчатый вал на 180°.

Менее точно положение кулачков относительно толкателей или их коромысел может быть определено визуально по повороту распределительного вала. Кулачок вала при этом должен быть максимально удален от толкателя (коромысла), т.е. обращен к толкателю тыльной стороной, а клапан закрыт.

Двигатели современных легковых автомобилей не имеют рукоятки для ручного проворачивания коленчатого вала. Поэтому его поворот для определения момента закрытия клапанов в цилиндре, в котором планируется производить регулировку их тепловых зазоров, может быть осуществлен с помощью ключа или специального приспособления, которое надевается на центральный болт крепления ременного шкива вала. Не рекомендуется проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала, так как при этом можно повредить болт или растянуть приводной ремень.

В случае отсутствия такого болта коленчатый вал можно провернуть, вывесив колеса автомобиля и включив прямую передачу, поворотом колес ведущего моста. Предварительно, для облегчения выполнения данной операции, желательно вывернуть свечи зажигания (в бензиновых двигателях).

В практике также нашел применение способ проворачивания коленчатого вала с помощью трансмиссии - перекатыванием автомобиля при включенной прямой (повышающей) передаче. При таком способе момент закрытия клапанов определяется визуально. После регулировки тепловых зазоров клапанов определенного цилиндра автомобиль снова перекатывают до тех пор, пока кулачок распредвала, упирающийся в регулируемый клапан, не будет максимально удален от толкателя (коромысла) последнего,

Существует несколько вариантов передачи силового воздействия с кулачков распределительного вала на стержни клапанов (т.е. типов привода клапанов), а значит, и методик регулировки тепловых зазоров.

1) Привод через штангу и коромысло (автомобили Renault, Ford ранних выпусков, "Волга", "Газель"; рис.65).

При таком    варианте привода тепловой зазор проверяется между коромыслом и клапаном. При отклонении зазора от номинального отворачивают гайку регулировочного винта и, поворачивая отверткой винт, устанавливают нужный зазор по проложенному      щупу.      После этого, удерживая отверткой регулировочный винт, законтривают его гайкой и проверяют    правильность установки зазора.

2) Привод через коромысло (автомобили Mazda 626, ЗАЗ-1102: рис.66).

При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо коромысла, на конце которого для увеличения срока службы может быть установлен роликовый подшипник. На другом конце коромысла имеется регулировочный винт с контргайкой, воздействующий на стержень клапана. Для регулировки зазора необходимо ослабить контргайку и вращением регулировочного винта добиться необходимого зазора между торцем стержня клапана и регулировочным винтом, после чего затянуть контргайку.

3) Привод через коромысло и регулировочный эксцентрик (автомобили   BMW   518,   520; рис.67).

При таком варианте привода кулачок воздействует на коромысло, которое через регулировочный эксцентрик соприкасается со стержнем клапана. Зазор измеряется между эксцентриком и концом стержня. Если величина зазора не соответствует требуемой, с помощью отвертки или специального стержня (толщиной 2 мм) поворачивают эксцентрик таким образом, чтобы получить необходимый зазор, после чего затягивают контргайку.

4) Привод через рычаг (автомобили Mercedes-Benz 123, Suzuki; рис.68).

При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо специального рычага, тыльная поверхность которого передает усилие на регулировочную гайку, имеющуюся на торце стержня клапана и застопоренную контргайкой. При необходимости регулировки теплового зазора контргайку ослабляют, вращением регулировочной гайки устанавливают нужный зазор (проложив между ней и рычагом щуп соответствующей толщины) и затягивают контргайку.

5) Привод через коромысло, имеющее 4 опорные поверхности (автомобили ВАЗ-2101, 07, "Москвич"; рис.69).

При таком варианте привода тепловой зазор А проверяется непосредственно между коромыслом и кулачком распределительного вала. Для регулировки ослабляют контргайку, вращением регулировочного болта устанавливают нужный зазор (проложив между кулачком распредвала и коромыслом щуп соответствующей толщины) и затягивают контргайку.

6) Привод через чашечный толкатель (автомобили   Ford,   Opel, Volkswagen, Audi, ВАЗ-2108, 09; рис.70),

Такой привод наиболее распространен в двигателях автомобилей 1980-90 годов выпуска.

Распределительный вал воздействует на чашечный толкатель, усилие от которого через регулировочную шайбу передается на клапан. В таком  приводе  отсутствуют коромысла, что повышает   надежность работы газораспределительного механизма.

Регулировка  теплового зазора осуществляется подбором толщины регулировочной шайбы. Если зазор отличается от номинального, следует с помощью отвертки повернуть чашечный толкатель в положение, обеспечивающее доступ к регулировочной шайбе через прорезь в его верхней части. Толкатель утапливается с помощью   специального приспособления (при его отсутствии - отверткой) и фиксируется с нижнем  положении (РИС.71).

После этого с помощью другого приспособления (стальной пластины с плоским магнитом), а при его отсутствии - щипцами, магнитом или сжатым воздухом удаляется регулировочная шайба. Микрометром измеряют толщину шайбы, а затем определяют толщину новой шайбы по формуле:

H = В + (А - С),

где H - толщина новой шайбы, А - измеренный зазор, В - толщина снятой шайбы, С - номинальный зазор.

Пример. А = 0,29 мм, В = 3,75 мм, С = 0,20 мм.

H = 3,75 + (0,29 - 0,20) = 3,84 мм.

В пределах допуска ±0,05 мм принимаем толщину новой шайбы равной 3,85 или 3,80 мм.

Новую шайбу устанавливают в толкатель клапана маркировкой в сторону толкателя. При сборке шайбу и толкатель смазывают маслом. После регулировки тепловых зазоров клапанов такого привода необходимо залить масло в масляные ванны головки цилиндров.

В запасные части поставляются регулировочные шайбы толщиной от 1,65 до 4,00 мм с шагом 0,05 мм.

Указание. При проверке тепловых зазоров клапанов в приводе клапанного механизма любого типа измерительный щуп должен входить с легким защемлением. Для того, чтобы убедиться в точности проверки, можно использовать щупы немного толще и немного тоньше номинального. Щуп с большей толщиной при этом не должен входить в зазор, а щуп с меньшей должен входить свободно.

С 80-х годов на большинстве двигателей автомобилей иностранного производства для привода клапанного механизма начали применять гидравлические толкатели, которые не требуют регулировки в процессе эксплуатации.

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

8.1. Неисправности гидравлических толкателей

Гидравлические толкатели считаются неисправными, если после прогрева двигателя слышен их стук. Обнаружить место стука можно с помощью стетоскопа или отрезка гибкого шланга длиной около 1,2 м. Шланг поочередно приставляется к клапанам и производится сравнительный анализ характера и интенсивности стука.

Неисправный толкатель также можно выявить, положив палец на верхнюю тарелку клапанной пружины. Если толкатель неисправен, в момент закрытия клапана будет ощущаться толчок.

Сильный стук толкателей обычно вызывается заеданием плунжера в корпусе толкателя, когда усилия возвратной пружины оказывается недостаточно для возврата плунжера в исходное положение. Причинами такого стука также могут быть: закоксовывание или засмоление толкателя, затрудняющее его перемещение в корпусе, задиры на поверхности плунжера и внутренней поверхности толкателя, возникающие обычно в результате попадания в толкатель грязи или металлических частиц.

Слабый стук толкателей может возникать по следующим причинам: чрезмерная утечка масла из толкателей, нарушение герметичности между седлом и шариком обратного клапана толкателя, нарушение регулировки толкателей.

Прерывистый стук толкателей может возникать из-за кратковременного попадания мельчайших частиц грязи между седлом и шариком обратного клапана или из-за нарушения формы шарика.

Двигатель может не развивать полной мощности и не обладать достаточной приемистостью из-за следующих неисправностей гидравлических толкателей: чрезмерной утечки масла из толкателей, задиров на их плунжерах или внутренней поверхности, нарушения регулировки толкателей, нарушения посадки обратного клапана, а также из-за загрязнения толкателей.

8.2. Проверка технического состояния гидравлических толкателей

Гидравлические толкатели проверяют в том случае, если при достижении рабочей температуры двигателя появляются стуки и ухудшается его работа.

Для проверки толкателя необходимо предварительно прогреть двигатель до рабочей температуры и примерно на 2 минуты повысить частоту вращения коленчатого вала до максимальной.

Данные операции необходимы для того, чтобы заполнить толкатели маслом. Шум при запуске двигателя в газораспределительном механизме с гидравлическими толкателями является допустимым. Дело в том, что когда двигатель не работает, в зависимости от положения кулачка распределительного вала, из толкателя выдавливается некоторое количество масла. Это и приводит к шуму при запуске двигателя, который продолжается до тех пор, пока толкатели снова не наполнятся маслом, вплоть до достижения двигателем его рабочей температуры. Для обеспечения надежной работы гидравлических толкателей в головке цилиндров имеется перегородка, препятствующая полному отеканию масла при неработающем двигателе.

Если шум в газораспределительном механизме слышен и после прогрева двигателя, необходимо проверить, отрегулировать или заменить гидравлические толкатели.

Для проверки необходимо снять крышку клапанного механизма. Затем, провернув коленчатый вал до момента разгрузки проверяемого толкателя (т.е. когда выступ кулачка будет находиться на максимальном расстоянии от толкателя), на толкатель нажимают бруском из твердого дерева, пластмассы или мягкого металла (чтобы не повредить поверхность толкателя), определяя при этом легкость утапливания толкателя. Если он утапливается легко и без сопротивления относительно других толкателей, значит, неисправен компенсатор его зазора или засорены каналы для подвода масла.

Если один из толкателей утапливается быстрее, чем другие, то после устранения неисправности можно проверить его подъем относительно пятки кулачка распредвала с помощью индикатора часового типа. Для автомобилей Mercedes-Benz этот подъем составляет: для новых толкателей - 0,5-1,6 мм, для приработанных - 0,25-2,50 мм; для автомобилей Volkswagen Golf/Jetta, Opel, Audi - 0,1 мм.

8.3. Регулировка гидравлических толкателей

Регулировка гидравлических толкателей производится в случае снятия головки цилиндров, коромысел клапанов или самих толкателей. Регулировка производится в следующей последовательности.

• Установить поршень соответствующего цилиндра (лучше всего 1-го, а затем в порядке работы цилиндров) в ВМТ на конце такта сжатия,

• Отвернуть регулировочную гайку коромысла (рис.72) до образования зазора между коромыслом и клапаном, а также коромыслом и толкателем, после чего ввернуть гайку до устранения зазора. После этого затянуть на один полный оборот, установив тем самым рабочий зазор клапана.

• Запустить двигатель и прогреть его до 80°С. Снять клапанную крышку. На двигателе, работающем на холостом ходу, отвернуть регулировочную гайку до появления стука коромысла.

• Затянуть гайку на 1/4 оборота: через 10 с стук должен исчезнуть. Повторять эту операцию еще 3 раза, каждый раз выдерживая паузу 10 с. Таким образом, гайка будет затянута на 1 оборот.

Примечание.  Последовательная затяжка регулировочной гайки необходима для предварительного нагружения плунжера толкателя.

Регулировка подъема гидравлических толкателей для двигателей с приводом клапанов через коромысла (например, в двигателях BMW 102, 103) может производиться на непрогретом двигателе. Для этого необходимо изменить толщину сферической тарелки 6 или упорной шайбы 7 толкателя (рис.73).

8.4. Ремонт гидравлических толкателей

Если на двигателе автомобиля с большим пробегом слышен стук гидравлических толкателей, их необходимо разобрать и промыть (независимо от того, стучал данный толкатель или нет) в растворителе, затем собрать и установить на место.

Примечание.    Необходимость промывки всех толкателей вызвана тем, что в случае засмоления одного из них имеется вероятность того. что это произошло и с другими толкателями, работоспособность которых в недалеком будущем ухудшится.

При обнаружении повреждения деталей толкателя, прежде всего плунжера или корпуса, толкатель заменяют в комплекте. Если комплект отсутствует, в крайнем случае допускается удаление задиров или выпуклостей на поверхности плунжера и корпуса толкателя шлифовкой. После шлифовки плунжер должен свободно перемещаться в корпусе толкателя. Чтобы удостовериться в этом, необходимо приподнять и опустить плунжер: он должен переместиться в нижнее положение.

Внимание! При ремонте гидравлических толкателей плунжер и корпус необходимо заменять в комплекте, так как они подбираются на заводе-изготовителе и невзаимозаменяемы.

Вместо гидравлического толкателя может быть установлен обычный толкатель таких же размеров с цементированной рабочей поверхностью.