# Глава 8.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  КУКУРУЗЫ

По пищевым качествам кукуруза занимает одно из первых мест среди продовольственных и фуражных культур. Кроме того, зерно кукурузы широко используется для технической переработки в винокуренной, крахмально-паточной и других отраслях промышленности. В зелёном состоянии кукуруза даёт наибольший урожай ценной силосной массы. Поэтому она является одной из основных силосных культур в молочном животноводстве.

Посев кукурузы производится с междурядьями шириной 60, 70 и 90см. Высота стеблей кукурузы колеблется в в пределах 1…4 м. На каждом стебле размещаются 1…3 початка. Минимальная высота расположения от поверхности почвы равна 25…30.см.

В зависимости от хозяйственного назначения кукурузы уборка её осуществляется в различные агротехнические сроки. Сроки уборки определяются стадией спелости кукурузы.

Зелёную кукурузу убирают на зелёный корм. Её уборка производится в период с начала выхода метёлки и до появления первых признаков молочной спелости зерна в початках. Продолжительность этой стадии в нормальных условиях созревания составляет 30…40 дней.

В стадии молочной спелости кукурузу убирают на силос с совместным измельчением стеблей и початков. Стадия молочной спелости продолжается 10…12 дней.

В стадии молочно-восковой спелости кукурузу можно убирать на силос как с совместным измельчением стеблей и початков, так и с отделением початков, силосование которых производится отдельно от измельчённых стеблей. Стадия молочно-восковой спелости продолжается 8…10 дней.

В стадии восковой спелости кукурузу, как правило, убирают на силос только с отделением початков, так как початки в восковой стадии спелости представляют собой корм высокой питательности. Стадия восковой спелости продолжается 6…7 дней.

Спелую кукурузу  убирают на зерно с наступлением биологической или технической спелости.

8. 1.  СПОСОБЫ  УБОРКИ  КУКУРУЗЫ

Процесс уборки кукурузы на зерно заключается в обрыве початков со стеблей и в очистке початков от покровных листьев (обёрток). Затем стебли срезаются и в зависимости от дальнейшего использования складываются в копны или измельчаются на силос.

Ручная уборка початков кукурузы является весьма трудоёмким процессом.

Уборка кукурузы на силос в зелёном состоянии осуществляется силосоуборочным комбайном или другими машинами, применяемыми при уборке трав на силос.

Для уборки кукурузы в стадии молочно-восковой спелости применяется кукурузо-силосоуборочный комбайн, а в стадии полной спелости – кукурузоуборочный комбайн. Эти комбайны производят срез стеблей, отрыв початков от стебля и измельчение листостебельной массы на силос.

Оторванные початки в зависимости от влажности и степени спелости сушатся на току и очищаются от покровных листьев, а затем отправляются к

месту хранения. В некоторых случаях, при наличии соответственно оборудованных зернохранилищ, початки обмолачиваются на зерно. Измельчённые стебли силосуются. Из зелёных початков иногда заготавливают специальный силос, имеющий повышенное содержание питательных веществ и используемый как концентрированный корм для животных.

Очистка початков от покровных листьев с помощью очистителя початков. В обмолоченном виде зёрна кукурузы  при хранении их в обычных зернохранилищах и без специального ухода быстро портятся, а в початках, освобождённых от обёрток при соответствующей вентиляции помещения, зёрна сохраняются длительное время. Поэтому кукурузу обычно хранят в початках, которые по мере необходимости обмолачивают при помощи специальных кукурузных молотилок.

Для выполнения всех процессов уборки кукурузы применяется следующий комплекс машин: кукурузоуборочные и кукурузо-силосоуборочные комбайны, очистители початков, кукурузные молотилки и соответствующие транспортёрные погрузочные средства.

8. 2.  КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЕ  КОМБАЙНЫ

8. 2. 1.  КОМБАЙН  УКСК-2,6А (рис 356) является универсальной кукурузо-силосоуборочной машиной сплошного среза, предназначенной для уборки кукурузы в стадии молочно-восковой и полной спелости как с отделением початков, так и с измельчением всей листостебельной массы, а также для уборки силосуемых культур сплошного и рядкового посева.

Технологический процесс работы машины заключается в следующем. При движении комбайна стебли кукурузы

Рис.356.Технологическая схема работы кукурузо-

силосоуборочного комбайна УКСК-2,6А:

1-подвижной делитель; 2-мотовило; 3-ре-

жущий аппарат; 4-транспортёр; 5-питаю-

щий аппарат; 6-початкоотделяющий аппа-

рат; 7-измельчающий аппарат; 8-элеватор

початков; 9-транспортёр измельчённой

массы.

делителем 1 направляются к

режущему аппарату 3. Стебли

кукурузы, срезанные режущим

аппаратом, мотовилом 2 укла-

дываются на транспортё 4 жатки и затем подаются в питающий аппарат 5.

Дальнейший технологический процесс зависит от того, для какого способа уборки настроен комбайн: для уборки кукурузы с отделением початков или для уборки силосных культур с измельчением всей растительной массы.

При уборке кукурузы с отделением початков стебли после подачи их питающим аппаратом захватываются початкоотделяющим аппаратом 6. Отрывочные вальцы, сжатые пружинами, прокатывают стебли. Початки в момент соприкосновения с вальцами отрываются от стеблей. Стебли подаются под ножевой барабан 7 измельчающего аппарата и измельчаются.

Оторванные початки и измельчённые стебли попадают на соответствующие транспортёры 8 и 9 и подаются в кузова транспортных средств.

На выходе с горизонтальной части транспортёра початков установлен стеблеулавливатель. Он состоит из верхнего и нижнего рифлённых вальцов и направляющего битера.

Стебли кукурузы, случайно попавшие на горизонтальную часть транспортёра початков, захватываются вальцами стеблеулавливателя, прокатываются и выбрасываются из машины. Если на них имеются початки, последние отрываются вальцами и попадают на транспортёр початков.

При уборке кукурузы без отделения початков или других силосных культур, когда початкоотделяющий аппарат выключен из работы, стебли из питающего аппарата поступают непосредственно под ножевой барабан измельчающего аппарата и измельчаются. Измельчённая масса падает на соответствующий транспортёр, которым выгружается в кузов рядом идущего транспорта.

8. 2. 2.  КОМБАЙН  ККХ-3 (рис.357) предназначен для уборки кукуузы в фазе молочно-восковой, восковой и полной спелости зерна. Машина одновременно отделяет початки от стеблей и измельчает зелёную массу. За один проход комбайн убирает три рядка кукурузы.

Комбайн (рис.357) состоит из рамы 2 с ходовыми колёсами, прицепа 1, направляющих мысов 3, режущего аппарата 5 и початкоотделяющего устройства 11, измельчающего аппарата 7, элеватора початков 9, вентилятора 8, элеватора измельчённой массы 13.

При движении комбайна вдоль рядков (рис358) стебли кукурузы направляются мысами 1 на мысовые цепи 2, лапки которых захватывают стебли и подают их в рабочее русло. Затем стебли зажимаются подающими цепями 3 и подводятся к режущему аппарату 4, который срезает их.

Срезанные стебли кукурузы вместе с початками в вертикальном положении транспортируются к початкоотделяющему устройству

Рис.357. Кукурузоуборочный комбайн ККХ-3:

1-прицеп; 2-рама; 3-направляющие мысы; 4-об-

лицовка рабочих русел; 5-режущий аппарат;.6-

стеблеотвод; 7-измельчающее устройство; 8-

вентилятор; 9-элеваторы початков; 10-воздухо-

провод вентилятора; 11-початкоотделяющее

устройство; 12-лобовой щит; 13-элеватор из

мельчёной массы; 14-коробка передач; 15 сиде

нье комбайнёра; 16-инструментальный ящик;

17-механизм подъёма; 18-защитьный кожух кар-

данной передачи.

6. Щиток 5 наклоняет и по

даёт стебли к вальцам ком-

лем вперёд. При протягива-

нии стеблей между вальца-

ми початки отрываются и

падают на элеватор 9, кото-

рый сбрасывает их и тележку, прицепленную к комбайну. В момент сбрасывания початков в тележку растительные остатки отделяются воздушным потоком вентилятора. Стебли кукурузы попадают в рабочую камеру измельчающего устройства 7. Измельчённая масса падает на горизон

тальную часть элеватра8,

Рис.355. Технологическая схема работы комбайна.

Рис.358. Технологическая схема работы комбайна ККХ-3:

1-мысы; 2-мысовые захватывающие цепи; 3-подаю-

щие цепи; 4-режущий аппарат; 5-лобовой щит; 6-по-

чаткоотделяющее устройство; 7-измельчающее уст-

ройство; 8-элеватор измельчённой массы; 9-элеватор

початков; 10-воздухопровод; 11-прицепная тележка

для початков; 12-вентилятор.

сгружается в кузов автома-

шины или тракторную те-

лежку.

8. 2. 3.  КОМБАЙН  «ХЕРСОНЕЦ-7» (рис.359) предназначен для уборки кукурузы на зерно и силос с отделением початков от стеблей и измельчением листостебельной массы, а также для уборки кукурузы на силос с измельчением всей растительной массы (початков и стеблей с листьями).

Комбайн может использоваться на уборке кукурузы, посеянной с междурядьями 70 и 90 см. За один проход он убирает два рядка кукурузы. Применение на комбайне специального очистительного устройства позволяет одновременно с уборкой кукурузы очищать початки от обёрток. Комбайн оборудован сигнализацией для контроля за работой рабочих органов. Рабочие органы комбайна приводятся в движение от вала отбора мощности трактора.

Технологический процесс работы комбайна осуществляется следующим образом.

Уборка кукурузы на зерно. При движении агрегата вдоль рядков

(рис.360) растения

Рис.359. Общий вид комбайна «Херсонец-7»:

1-карданный вал; 2-прицеп; 3-домкрат; 4-облицовка

русла; 5-рама; 6-стеблеотвод; 7-опорное колесо; 8-

транспортёр обёрток; 9-скатная доска; 10-транспортёр

неочищенных початков; 11-трубы измельчающего

устройства.

кукурузы 24 направ-

ляются мысами 2 и

подъёмными цепями

3 к подающим цепям 4, которые зажимают стебли. Затем растения срезаются режущим аппаратом 5 и подающими цепями в вертикальном положении транспортируются к початкоотделяющему устройству 23, захватываются и протягиваются вальцами, которые отделяют початки от стеблей (в данном случае на комбайне установлены початкоотделяющие вальцы). Оторванные початки падают на транспортёр неочищенных початков 16 и поступают на скотную доску 15. В момент сбрасывания початков с транспортёра на скатную доску воздушный поток вентилятора 17 отдувает примеси листостебельной массы, которые попали при отрыве початков. Початки скатываются по скатной доске и попадают на початкоочистительное устройство 12, где они очищаются и отделяются от обёрток.

Рис.360.Технологическая схема работы комбайна «Херсонец-7»:

1-прицеп; 2-мысы; 3-подъёмные цепи; 4-подающие цепи;

5-режущий аппарат; 6-эксцентриковый вал; 7-основная ра

ма; 8-шнек зерна; 9-транспортёр обёрток; 10-механизм

сцепки комбайна с тележкой для сбора початков; 11-шнек

приспособления для сбора обёрток початков; 12 початко-

очистительное устройство; 13-тележка для сбора початков;

14-транспортёр очищенных початков; 15-скатная доска; 16-

транспортёр неочищенных початков; 17-вентилятор; 18-

эксгаустер приспособления для сбора обёрток початков;

19-прижимные крыльчатки; 20-шнек початков; 21-трубы

измельчающего устройства; 22-измельчающее устройство;

23-початкоотделяющее устройство; 24-растения кукурузы;

25-карданный привод.

Очищенные от обёрток початки сходят с вальцов початкоочистительного устройства и транспортёром 14 подаются в кузов прицепленной к комбайну тракторной тележки 13.

Отделённые от початков обёртки попадают на транспортёр обёрток 9. Через решётчатое дно транспортёра просеивается вышелушенное из початков зерно. Зерно обратной ветвью транспортёра сгружается в шнек 8, который перемещает его в транспортёр очищенных початков 14, а последний – в кузов тележки.

При отсутствии на комбайне приспособления для сбора обёрток, обёртки верхней ветвью транспортёра 9 сбрасываются на землю. Если на комбайне установлено такое приспособление, то обёртки поступают в шнек 11 и эксгаустером 18 по трубе выбрасываются в трубу 21 измельчающего устройства.

Стебли и листья из початкоотделяющего устройства 23 попадают в рабочую камеру измельчающего устройства 22 и измельчаются. Измельчённая масса лопатками измельчителя швыряется в трубу 21 и подхваченная воздушным потоком выносится наружу в кузов идущей рядом автомашины или тракторной тележки.

Уборка кукурузы на силос с отделением початков. Початки по скатной доске 15, передвинутой в переднее положение, попадают в шнек 20 и транспортёром очищенных початков 14 выгружаются в кузов прицепленной сзади комбайна тележки 13. В данном случае отключаются початкоочистительное устройство 12, и транспортёр 9, шнек 8 и приспособление для сбора обёрток. Початкоотделяющие вальцы заменяются вальцами, предназначенными для этого вида уборки кукурузы.

Уборка кукурузы на силос без отделения початков. Початкоочистительные вальцы заменяются битерными. Выключаются из работы транспортёр неочищенных початков 16, вентилятор 17, початкоочистительное устройство, транспортёр обёрток 9, шнек зерна 8, приспособление для сбора обёрток и транспортёр очищенных початков 14. В агрегате отсутствует прицепная тележка для сбора початков.

Растения кукурузы направляются мысами в русло. Подающие цепи зажимают их. Срезанные режущим аппаратом растения подаются битерными вальцами к измельчающему устройству, где растения измельчаются. Измельчённая масса выгружается в рядом идущее транспортное средство.

8. 2. 4.  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ЗЕРНОУБОРОЧНОМУ КОМБАЙНУ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ С ОБМОЛОТОМ НА ЗЕРНО  состоит из собирателя початков и щитков перекрытия межбичевого пространства молотильного барабана. Оно устанавливается на самоходном зерноуборочном комбайне. Общий вид комбайна, оборудованного приспособлением, показан на рис.361.

Собиратель початков состоит из делителей с захватывающими цепями, початкоотделяющего аппарата, шнеков початков и транспортёра початков.

Делители, распо

Рис.361. Самоходный зерноуборочный комбайн с прис-

пособлением для уборки кукурузы на зерно.

ложенные в передней части собирателя початков, представляют собой кожухи обтекаемой формы. К каждому делителю шарнирно прикреплён мыс, служащий для подъёма полеглых стеблей.

Делители образуют два рабочих русла для приёма и передачи стеблей кукурузы в протягивающие вальцы. В передней части русел над вальцами расположены захватывающие цепи с лапками, которые обеспечивают подачу стеблей в зев заходных конусов протягивающих вальцов, кроме того, они предотвращают скатывание початков вниз по вальцам на землю.

Початкоотделяющий аппарат каждого русла состоит из пары протягивающий вальцов, расположенных наклонно к горизонту. Передняя часть вальцов - конусная с винтовыми ребордами, задняя – цилиндрическая с продольными рифами и глубокими впадинами. Вальцы установлены так, что рифы (выступы) одного вальца входят во впадины другого.

Над вальцами установлены стрепперные пластины, осуществляющие отрыв початков при протягивании между ними стеблей кукурузы.

Шнеки початков установлены консольно над задними концами протягивающих вальцов и предназначены для сбрасывания початков с вальцов на транспортёр, предотвращая накапливание початков и стеблей в задней части вальцов. Непосредственно за шнеками над транспортёром початков установлен питающий битер.

Транспортёр початков скребковый двух цепочный. Рабочая ветвь транспортёра нижняя. Скребки имеют накладки из прорезиненного ремня, обеспечивающие меньший износ стола транспортёра и меньшее повреждение початков кукурузы. Транспортёр обеспечивает подачу оторванных початков к молотильному барабану.

Рис.362. Технологическая схема работы комбайна с приспособлением:

1-делители;.2-захватывающие цепи; 3-протягивающие вальцы;

4-стрепперные пластины; 5-консольный шнек; 6-питающий би

тер; 7-транспортёроторванных початков; 8-подбарабанье; 9-мо-

лотильный барабан; 10-зерновой бункер; 11-выгрузной шнек; 1

12-зерновой элеватор; 13-верхний колосовой шнек; 14-отбойный

битер; 15-решёта очистки зерна; 16-соломотряс; 17-нижний ко

лосовой шнек; 18-зерновой шнек; 19-вентилятор.

Технологический процесс работы машины заключается в следующем.

При движении комбайна вдоль рядков (рис.362) стебли кукурузы направляются мысами делителя 1 в рабочие русла, где они захватываются лапками цепей 2 и подаются в зев заходных конусов протягивающих вальцов 3. Винтовыми ребордами стебли кукурузы перемещаются вдоль вальцов и заводятся в рабочую щель между стрепперными пластинами 4.

Вращаясь навстречу друг другу, вальцы протягивают стебли вниз через щель между пластинами. При этом початки, имеющие диаметр больший ширины щели, отрываются пластинами и скатываются на транспортёр початков 7, который подаёт их к молотильному барабану 9. В случае разрыва стебля кукурузы процесс отрыва початков нарушается. Такие стебли лапками захватывающих цепей перемещаются вдоль щели стрепперных пластин к консольным шнекам 5, а затем сбрасываются шнеками на транспортёр початков. Стебли, прокатанные вальцами, остаются на поле не срезанными.

Питающий битер 6 проталкивает оборвавшиеся стебли кукурузы на транспортёр оторванных початков 7 и далее к молотильному барабану.

Обмолот початков и сепарация зерна происходят обычным образом.

8. 3. ОСНОВНЫЕ  РАБОЧИЕ  ОРГАНЫ

МАШИН  ДЛЯ  УБОРКИ  КУКУРУЗЫ

8. 3. 1.  РЕЖУЩИЕ  АППАРАТЫ

Для среза стеблей кукурузы на кукурузоуборочных машинах применяются все типы режущих аппаратов уборочных машин: с возвратно-поступательным движением ножа и неподвижной противорежущей частью, дисковый режущий аппарат с вертикальной осью вращения и роторный режущий аппарат с горизонтальной осью вращения и шарнирно закреплёнными ножами.

Подробный геометрический, кинематический и динамический анализ работы различных режущих аппаратов рассмотрен в главе «Машины для уборки кормов». Поэтому здесь мы рассмотрим некоторые конструктивные особенности режущих аппаратов кукурузоуборочных машин.

Сегментный режущий аппарат кукурузоуборочного комбайна представлен на рис.363. Особенность его конструкции заключается в том, что он, в отличии от аналогичных режущих аппаратов косилок и жаток, предназначен для срезания толстостебельных культур (кукуруза).

Аппарат состоит из ножа 1, представляющего собой стальную полосу (спинка ножа), к которой приклёпаны сегменты 5. Нож устанавливается на брус режущего аппарата 2, к которому крепятся на кронштейнах или пальцах 3 противорежущие пластины 4 и 6. Нож прижимается к противорежущим пластинам прижимными лапками 7.

Рис.363. Сегментный режущий аппарат комбайна:

1-нож; 2-брус режущего аппарата; 3-кронштейн; 4-пластина про

тиворежущая левая; 5-сегмент; 6-пластина противорежущая

правая; 7-прижим; 8-скоба; 9, 12, 18-прокладки; 10-упор спинки;

11-средний прижим; 13-планка; 14-прижим; 15-головка ножа;

16-пятка ножа; 17-пластина; 19-рамарежущего аппарата; 20-

опора ножа; 21-кривошипно-ползунный механизм; 22-стержень

шатуна.

Во время работы нож совершает возвратно-поступательное движение, срезая при этом стебли, попавшие п промежуток между сегментом и противорежущей пластиной. Приводом ножа является кривошипно-ползунный механизм 21. Число двойных ходов ножа у такого режущего аппарата обычно находится в пределах 450…550 в минуту. Величина хода ножа обычно несколько больше ширины основания сегмента и у кукурузоуборочных машин находится в пределах 90 мм. На одном из концов ножа к спинке крепится пятка 16 с головкой 15, к которой шарнирно крепится шатун 22 привода режущего аппарата. Пятка ножа движется в направляющих (сечение D - D).

Такой режущий аппарат может работать на скорости движения машины до 8…10 км/ч.

Дисковые режущие аппараты имеют разнообразные конструкции. Однако для всех конструкций этих аппаратов характерно наличие расположенных горизонтально вращающихся дисков, выполняющих роль режущих элементов.

В кукурузоуборочных машинах применяются дисковые режущие аппараты с рубящими дисками (рис.364,а) и с режущими дисками (рис.364,б).

В аппаратах с рубящими

Рис.364. Схемы дисковых режущих аппаратов:

а) рубящего; б) режущего; 1-диски; 2-сег-

менты; 3-противорежущая пластина.

дисками на дисках 1 закреплены

сегменты 2. Для обоих дисков ус-

тановлена одна общая противорежущая пластина 3. При вращении дисков сегменты захватывают стебли, подводят их к противорежущей пластине и срезают.

Применяются также аналогичные конструкции дисковых аппаратов без противорежущих пластин. В том случае для обеспечения безподпорного среза растений дискам режущего аппрарата сообщается окружная скорость 35…40 м/с.

В аппаратах с режущими дисками (рис.364,б) противорежущие пластины отсутствуют. Два диска 1 с лезвиями по окружности устанавливаются таким образом, что один диск несколько перекрывается другим смежным диском. Благодаря такому перекрытию каждый диск одновременно является и режущим элементом и подвижным противорежущим элементом для смежного диска. Так как вращающиеся диски осуществляют не рубящее, а скользящее резание, то такой режущий аппарат имеет меньшую энергоёмкость.

Роторные режущие аппараты одновременно со срезанием стеблей производят их измельчение и транспортирование по выгрузной трубе.

Роторный режущий аппарат (рис.365) представляет собой вращающийся ротор, состоящий из вала 2 и шарнирно закреплённых на нём режущих элементов 3. Ротор установлен горизонтально поперёк машины на двух подшипниковых опорах и заключён в кожух 1 с окном для ввода стеблей и трубой 5 для выхода измельченной массы.

Некоторые конструкции аппаратов имеют противорежущую пластину 4, предназначенную для улучшения процесса измельчения стеблей. Противорежущая пластина в процессе срезания стеблей не участвует.

В роторных режущих аппаратах применяются режущие элементы молоткового, лопаточного и серповидного типов (рис.366).

Кукурузоуборочные машины с

Рис.365. Роторный режущий аппарат:

1-кожух;2-вал ротора; 3-режущий

элемент; 4-противорежущая плас-

тина; 5-труба для выгрузки измель-

чённой массы.

роторными режущими аппаратами при

низкой высоте среза на рыхлых почвах

засасывают вместе с измельчённой массой пыль с поверхности почвы. Это является существенным недостатком таких аппаратов. Наибольшее загрязнение дают аппараты с лопаточными режущими элементами.

Рис.366. Типы режущих эле-

ментов режущего

аппарата.

8. 3. 2.  ЗАХВАТАВАЮЩИЕ,  ПОДАЮЩИЕ  РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

И  ПОЧАТКООТДЕЛЯЮЩИЕ  АППАРАТЫ

Захватывающие, подающие рабочие органы и початкоотделяющий аппарат органически связаны между собой схемой технологического процесса работы, выполняемого машиной.

Конструкция этих рабочих органов предопределяет общую конструктивную компоновку машины, расположение и параметры всех остальных её вспомогательных механизмов и узлов.

Захватывающие органы предназначены для подъёма полеглых стеблей и подвода стеблей кукурузы к режущему аппарату или к заходной части отрывочных вальцов.

Подающие органы предназначены для подачи срезанных, а у некоторых машин и не срезанных стеблей кукурузы в отрывочные вальцы. Конструкция подающих органов определяет тип кукурузоуборочной машины. В зависимости от способа подачи стеблей и конструкции подающих органов кукурузоуборочные машины делятся на два типа: машины сплошного среза и ручьевые машины.

Початкоотделяющий аппарат состоит из отрывочных вальцов, механизмов привода, регулировки и других вспомогательных устройств.

Аппараты, осуществляющие отделение початков от стеблей кукурузы без предварительного их среза, относятся к аппаратам пиккерного типа. Аппараты, отделяющие початки после среза стеблей, относятся к аппаратам комбайнового типа.

Отрывочные вальцы являются главным рабочим органом початкоотделяющего аппарата и представляют собой пару вальцов, вращающихся в противоположных направлениях. Между наружными поверхностями вальцов имеется рабочая щель, в которую комлем или верхушкой подаётся стебель. Стебель прокатывается вальцами и выбрасывается с противоположной стороны. Початок кукурузы, имеющий диаметр значительно больший, чем ширина щели между вальцами, не захватывается и отрывается от стебля.

Лучшее качество отрыва початков обеспечивают вальцы с гладкой цилиндрической поверхностью. Они почти не повреждают початков и не вышелушивают зерна. Но из-за низкой захватывающей способности они не нашли применения в кукурузоуборочных машинах.

Для повышения пропускной способности рабочие поверхности отрывочных вальцов выполняются с выступами различной формы.

Кукурузоуборочные машины сплошного среза не имеют отдельных подающих органов для каждого убираемого машиной рядка кукурузы. Подающие органы у этого типа машин общие для всех рядков и представляют собой цепочно-планчатые, полотняные или другого вида транспортёры.

На рис.367 представлена схема расположения захватывающих, подающих органов и початкоотделяющего аппарата кукурузоуборочного

Рис.367. Схема расположения захватывающих и по

дающих органов и початкоотделяющего ап

парата машин сплошного среза:

1-стебель; 2-мотовило; приёмный битер; 4-

отрывочные вальцы; 5-поддерживающий

валец; 6-транспортёр жатки.

комбайна сплошного среза.

Функции захватываю-

щего органа выполняет мото-

вило 2, а подающего органа – транспортёр жатки 6. Початкоотделяющий аппарат у машин такого типа, как правило, один, общий для всех убираемых рядков кукурузы. Отрывочные вальцы 4 расположены горизонтально поперёк машины, а их рабочая длина равна рабочему захвату жатки. Машины имеют сегментные режущие аппараты, обеспечивающие срез стеблей в любом месте по ширине захвата жатки.

Машины сплошного среза можно использовать на уборке кукурузы, посеянной с любыми междурядьями, без переоборудования или перенастройки, так как режущие аппараты этих машин обеспечивают срез стеблей кукурузы по всей ширине захвата жатки.

Однако мотовила машин сплошного среза плохо приспособлены для уборки кукурузы. Мотовило отделяет лопастями от общего стеблестоя порции стеблей и подводит их к режущему аппарату. При этом лопасти сбивают часть початков кукурузы со стеблей. Транспортёры жаток машин сплошного среза в сочетании с мотовилом обеспечивают подачу стеблей в отрывочные вальцы только верхушкой, что снижает качество отрыва початков кукурузы в ранние и нормальные сроки уборки.

Машины ручьевого типа имеют отдельные подающие и захватывающие органы на каждый убираемый рядок кукурузы. Подающие органы образуют так называемые ручьи, вдоль которых перемещаются стебли каждого рядка кукурузы к початкоотделяющим аппаратам.

На рис.368 приведена схема расположения захватывающих, подающих органов и початкоотделяющего аппарата кукурузоуборочных комбайнов ручьевого

Рис.368. Схема расположения захватывающих и подающих

органов и початкоотделяющего аппарата машин

ручьевого типа:

а) многоярусные со звеньями-лапками; б) одно

ярусные без лапок; 1-стебель кукурузы; 2-подаю-

щие цепи; 3-лоток стеблей; 4-отрывочные вальцы;

5-захватывающие цепи.

типа.

Функции подаю-

щих органов у большин-

ства машин ручьевого

типа выполняют подаю-

щие цепи 2, располо-женные в один или несколько ярусов по высоте ручья.

Подающие цепи представляют собой замкнутые контуры стандартных втулочно-роликовых цепей или специальных втулочно-роликовых цепей со звеньями-лапками. Подающие органы из стандартных цепей зажимают стебли кукурузы 1 между рабочими ветвями смежных контуров цепей и перемещают их к отрывочным вальцам 4. Подающие цепи со звеньями-лапками перемещают стебли к отрывочным вальцам при помощи лапок.

Оси шарниров звеньев подающих цепей расположены в вертикальной плоскости.

Функции захватывающих органов выполняют короткие контуры захватывающих цепей 5 со звеньями-лапками или удлинённые контуры подающих цепей у многоярусных органов.

Машины ручьевого типа благодаря более совершенной конструкции захватывающих и подающих органов обеспечивают более высокую полноту сбора урожая, чем машины сплошного среза. Кроме того, подача стеблей кукурузы комлем в отрывочные вальцы повышает качество отрыва початков в ранние и нормальные сроки уборки. Однако машины ручьевого типа могут быть использованы на уборке кукурузы только с одним определённым междурядьем. При работе на других междурядьях они требуют соответствующей переналадки.

8. 3. 2. 1.  ПОЧАТКООТДЕЛЯЮЩИЕ  АППАРАТЫ

ПИККЕРНОГО  ТИПА

Аппарат имеет одну пару отрывочных вальцов на каждый убираемый рядок кукурузы.

Отрывочные вальцы (рис.369) расположены вдоль убираемого рядка кукурузы наклонно под углом около 30о к горизонту. Передние концы 1 отрывочных вальцов выполнены в виде усечённых конусов и опущены к поверхности почвы до уровня 10…15 см. Коническая часть вальцов (заходные конусы) имеет винтообразные реборды. На рабочей цилиндрической части 4 также имеются винтовые реборды с приливами (кулачками) разнообразной формы. Аппараты отделяют початки от стеблей кукурузы, находящихся на корне. В процессе движения машины вдоль рядков кукурузы подающие цепи звеньями-лапками захватывают стебли и заводят их в зев между заходными конусами отрывочных вальцов. Заходные конусы винтообразными ребордами перемещают стебли кукурузы к цилиндрической части отрывочных вальцов. Стебли, попавшие в рабочую щель между отрывочными вальцами, прокаты

Рисю369. Отрывочные вальцыпочаткоот

деляющих аппаратов пиккерного типа

1-коническая часть вальцов;2-подвиж-

ная опора; 3-приводные шестерни; 4-

цилиндрические рабочие поверхности

вальцов; 5-неподвижная опора.:

ваются, приминаются к почве и остают

ся на корне. Оторванные початки ска

тываются с вальцов на транспортёр

початков.

8. 3. 2. 2.  ПОЧАТКООТДЕЛЯЮЩИЕ АППАРАТЫ

КОМБАЙНОВОГО ТИПА

Аппараты с продольными вальцами имеют одну пару отрывочных вальцов на каждый убираемый рядок кукурузы. Вальцы расположены вдоль рядков. В передней части они имеют заходные части, через зев которых срезанные стебли кукурузы вводятся в рабочую щель между отрывочными вальцами.

Аппараты с горизонтальными вальцами имеют одну пару отрывочных вальцов на все убираемые машиной рядки кукурузы. Вальцы расположены горизонтально, один над другим, поперёк направления движения машины. Такие початкоотделяющие аппараты применяются на машинах сплошного среза.

Аппараты с вертикальными вальцами имеют одну пару отрывочных вальцов на каждый убираемый рядок кукурузы.

Продольные оси обоих вальцов расположены перпендикулярно плоскости подающих цепей, а рабочая щель между парой отрывочных вальцов расположена в вертикальной плоскости.

Аппаратами со свободным вводом стеблей называются такие початкоотделяющие аппараты, у которых концы стеблей кукурузы на некотором участке перед входом в рабочую щель между отрывочными вальцами остаются свободными, не подвергаются воздействию активных рабочих органов, направляющих стебли кукурузы в рабочую щель между вальцами (рис.370). Расстояние  l, на котором концы стеблей остаются свободными, должно быть больше максимальной длины початка с тем, чтобы оторванные пальцами початки 6 могли проваливаться в промежуток между горизонтальными отрывочными

Рис.370. Схема аппарата с горизонтальными

вальцами и со свободным вводом стеб-

лей кукурузы:

1-подающий транспортёр; 2, 3-подаю-

щие рабочие органы; 4-горизонтальные

отрывочные вальцы; 5-стебель кукуру

зы; 6-оторванный початок кукурузы.

вальцами 4 и подающими рабочими

органами 2, 3 вниз на транспортёр

оторванных початков. Для обеспече-

ния надёжности захвата стеблей ку-

курузы отрывочные вальцы должны

иметь рабочие поверхности, обладающие повышенной активностью, способные захватить торцы стеблей и затянуть их в рабочую щель между вальцами. В противном случае стебель 5 может пройти мимо рабочей щели. При этом технологический процесс работы аппарата нарушится.

Аппаратами с ограниченной свободой ввода стеблей называются такие аппараты, у которых стебли кукурузы перед вводом в рабочую щель отрывочных вальцов не защемляются жёстко подающими органами, а имеют некоторую свободу перемещения, ограниченную активными элементами подающих органов (рис.371).

Перемещение стебля кукурузы у этих аппаратов ограничено звеньями-лапками 5, 6 и 7 и лотком стеблей 3 в пределах, исключающих возможность прохода подаваемого стебля мимо зева заходных конусов отрывочных вальцов 4. Отрывочные вальцы таких аппаратов могут иметь менее активные поверхности, а следовательно, и меньшую возможность повреждения початков.

Аппаратами с принудительным вводом стеблей называются такие аппараты, у которых стебли кукурузы остаются защемлёнными в подающих органах вплоть до момента ввода их в

Рис.371. Схема аппарата с продольными

отрывочными вальцами и с огранчен

ной свободой ввода стеблей кукурузы:

1-режущий аппарат; 2-стеблевой при

жим; 3-лоток стеблей; 4-отрывочные

вальцы; 5, 6 и 7-подающие цепи.

рабочую щель между отрывочными

вальцами (рис.372).

Принудительный ввод стеблей в  рабочую щель между вертикальными отрывочными вальцами 3 осуществля-

ется при помощи одного яруса подающих цепей, приводные звёздочки 4 ко-

торых посажены на одну ось с отрывочными вальцами. Комлевая часть куку-

Рис.368. Схема аппарата с продольными

отрывочными вальцами и с ограничен-

ной свободой ввода стеблей кукурузы:

1-режущий аппарат; 2-стеблевой при

жим; 3-лоток стеблей; 4-отрывочные

вальцы; 5, 6 и7-подающие цепи.

рузы защемляется между двумя рабочими ветвями 2 цепей, которые прижимаются друг к другу планками 1, и освобождаются от защемления только тогда, когда комлевая часть стебля окажется по другую сторону осей отрывочных вальцов. В момент освобождения комлевой части стебля из подающих цепей сам стебель кукурузы уже оказывается введённым в рабочую щель между отрывочными вальцами.

Отрывочные вальцы аппаратов с принудительным вводом стеблей могут иметь рабочие поверхности с меньшей активностью, чем предыдущие аппараты, и обеспечивать меньшее повреждение початков кукурузы.

8. 3. 2. 3.  ПРОЦЕСС РАБОТЫ ОТРЫВОЧНЫХ ВАЛЬЦОВ

Вальцы отрывают початки кукурузы до среза или после среза стеблей. При отрыве початков после среза стеблей (уборка кукурузоуборочным комбайном) стебли подаются комлевой частью в рабочую щель, образуемую парой вальцов с одинаковыми геометрическими и кинематическими параметрами. Вальцы вращаются навстречу друг другу. При этом стебель

Рис.372. Схема аппарата с вертикальными

вальцами и с принудительным вво

дом стеблей кукурузы:

1-прижимные планки; 2-рабочие

ветви подающих цепей; 3-верти-

кальные отрывочные вальцы; 4-при-

водные звёздочки.

прокатывается вальцами, а початок, тол

щина которого превышает толщину

стебля, отрывается.

Теоретические положения прокат

ки растительных материалов подробно рассмотрены в главе «Машины для уборки кормов». Установлено, что угол захвата прокатываемого материала вальцами (рис.373) равен  αн≥π2−ϕ, где ϕ−угол трения прокатываемого материала о материал вальца. При анализе процесса прокатки установлено также условие прокатки материала с одинаковыми геометрическими (радиусы вальцов) и кинематическими (угловые скорости) параметрами вальцов.

Установим зависимость радиуса вальцов  r

Рис 373. Схема захвата

стебля кукурузы валь-

цами початкоотделяю-

щего аппарата.

и зазора между ними  hmin от диаметра прокатыва-

емого стебля. Так как отрыв початков производит-

ся в стадии полной спелости кукурузы, то стебель в этот период обладает весьма малой упругостью и мы можем пренебречь зоной восстановления материала, что значительно упростит наши рассуждения.

На основании схемы (рис.373)

dк−hmin2=r⋅1−sinαк,                              (513)

где    dк – диаметр комлевой части стебля;

αк−угол захвата комлевой части стебля.

Тогда

sinαк=1−dк−hmin2r.                                  (514)

Так как диаметр стебля у комлевой части  dк значительно больше, чем у метёлки  dм, то угол захвата  αк у комлевой части меньше угла захвата αм.метёлки.

Следовательно, при одних и тех же размерах вальцов их захватывающая способность при подаче стеблей кукурузы метёлкой больше, чем при подаче комлевой частью. Поэтому при подаче в отрывные вальцы стеблей метёлкой можно уменьшить радиусы вальцов и активность их рабочей поверхности.

Из выражения (514) мы имеем

r=dк−hmin2⋅1−sinαк.                                   (515)

Имеем в виду, что

αк=π2−ϕ;     tgϕ=ctgαк=f;     sinαк=11+ctg2αк,

где    f – коэффициент трения стебля кукурузы о материал вальца.

Тогда получим

r=dк−hmin2⋅1−f1+f2.                                 (516)

Экспериментально установлено, что некоторые стебли кукурузы при обжатии их более чем на 10% разрушаются. Это приводит к перегрузке, а иногда и к забиванию отрывных вальцов. Поэтому при определении радиуса вальцов и рабочего зазора между ними необходимо принимать

dc−hmindc≤0,9,

где    dc – средний диаметр стебля.

Тогда выражение (4) примет вид

r≈0,45⋅dc1−f1+f2.                                (517)

В рабочем ручье отрывных вальцов початок подвергается действию тех же сил, что и стебель.

Основное условие отрывных вальцов заключается в том, что початок должен быть оторван от плодоножки, но не затянут между вальцами. Это может быть достигнуто при условии  f'<ctgαп,

где    f'−коэффициент трения между початком в обёртке и поверхностью

вальцов;

αп−средний угол захвата початка.

Это условие выполнимо, так как початок имеет больший диаметр по сравнению со стеблем и обладает большим сопротивлением сжатию. Необходимо только при радиусе вальцов  r  определить соответствующий рабочий зазор  hmin между вальцами, который удовлетворил бы выражение (517).

Можно принять, что  f'=f. Тогда выражение (516) может быть переписано следующим образом

r=dп−hmin2⋅1−f1+f2,

где    dп – диметр початка.

Следовательно,

hmin=dп−2r⋅1−f1+f2.                        (518)

Практически установлено, что при подаче стеблей комлевой частью зазор  hmin должен быть не более 35 мм при  r=40…50 мм. Для уменьшения вышелушивания зёрен из початка этот зазор должен быть по возможности уменьшен. Необходимое для отрыва початков от плодоножки

Рис.374. Схема скоростей початкоотделяю-

щего аппарата пиккерного типа.

усилие зависит от её диаметра и направления действующей силы. При подаче стеблей в отрывные вальцы комлевой частью плодоножка испытывает разрывное усилие 40…50 кг. При подаче верхушечной частью (метёлкой) происходит не простой отрыв початка, а отрыв с изломом плодоножки. Этот процесс аналогичен отрыву початков вручную. В этом случае усилие, необходимое для отрыва початка от стебля, в 4…8 раз меньше усилия при подаче стебля комлевой частью.

Процесс протягивания не срезанных стеблей вальцами початкоотрывающего аппарата пиккерного типа осуществляется следующим образом.

В начальный момент стебель захватывается вальцами и остаётся в вертикальном положении. Затем в рабочей части вальцов он плотно прижимается и прокатывается. В этот момент происходит отрыв початков от стеблей.

Рассмотрим схему скоростей работы такого аппарата (рис.374).

Для того чтобы стебель кукурузы в процессе работы машины находился в вертикальном положении необходимо соблюдение следующих условий:

VМ=V';     VМ'=V'';     VМ''=Voc,

или

VМ=V⋅sinαр;VМ⋅tgαр=V⋅cosαр;,                             (519)

где    VМ – поступательная скорость машины;

V=ω⋅r−окружная скорость точки соприкосновения вальца со стеб-

лем (точка  А);

ω−угловая скорость вальца;

r – радиус вальца в точке соприкосновения со стеблем;

αр−угол наклона отрывочных вальцов к горизонту (при работе);

Voc – осевая скорость винтовых рифов вальцов.

Разделим второе равенство системы (519) на первое. Тогда

tgαр=ctgαр.

Следовательно, для того чтобы стебель кукурузы оставался в вертикальном положении в течении всего процесса прокатки его вальцами, необходимо, чтобы угол наклона вальцов к горизонту был равен 45о.

Из третьего равенства системы (519) следует

VМcosαр=S⋅n60,

где    S – шаг винтовых рифов вальца;

n – число оборотов вальца в минуту.

## Тогда

S=60VМn⋅cosαр.                                  (520)

В существующих конструкциях початкоотделяющих аппаратов пиккерного типа  αр<45o и колеблется в пределах 30…38о. Поэтому для сохранения вертикального положения стеблей в начальный момент захватывающую часть вальцов устанавливают с некоторым зазором, допускающим проскальзывание стеблей по поверхности вальцов, которое происходит под действием сил сопротивления стеблей изгибу. Величина зазора между парными вальцами регулируется в зависимости от средней величины диаметра стебля.

В зоне рабочей поверхности вальцов стебель плотно зажимается и прокатывается, подвергаясь при этом продольному изгибу. Для того чтобы весь стебель, независимо от его высоты, прошёл между вальцами, их рабочую часть снабжают винтовыми рифлями с большим шагом, чем шаг рифлей в захватывающей части, и перебрасывающими кулачками, которые на каждой паре вальцов одновременно захватывают стебель и перебрасывают его вперёд. Вследствие этого стебель наклоняется вперёд по ходу машины и прокатывается между вальцами, что обеспечивает отрыв початков независимо от высоты их расположения на стеблях.

Рис.375. Схема сил, действующих на стебель при захвате его вальцами.

В процессе прокатки кукурузных стеблей в рабочей щели отрывочных вальцов угол между направлением стебля и их осью изменяется от некоторого угла  β, под которым он был захвачен вальцами, до прямого, если внешние преграды в виде специальных направляющих или кулачков на вальцах не помешают этому движению. Если в зоне захвата стебля выделить некоторую дугу  r⋅dα  длиной  l  (рис.373), то получим элементарную поверхность  l⋅r⋅dα  контакта стебля с вальцами. Приняв, что удельное давление в ручье одинаково по всей поверхности контакта стебля с вальцами и равно  р, получим полную нормальную силу, действующую на рассматриваемую элементарную поверхность

dP=p⋅l⋅r⋅dα.

Разложим эту силу  dP  на составляющие по осям  X  и  Y

dPx=p⋅l⋅r⋅sinα⋅dα;dPy=p⋅l⋅r⋅cosα⋅dα.

Сила  dPx является сжимающей стебель силой при действии на него двух вальцов, а сила  dPy является выталкивающей из вальцов стебель.

Под действием нормальной силы  dP  возникает сила трения  dF, затягивающая рассматриваемую элементарную поверхность между вальцами. Проекция силы  dF  на ось  Y  будет

dFy=p⋅f⋅l⋅r⋅sinα⋅dα.

Проинтегрировав правые части выражений для  dPy  и  dFy в пределах от  αн до  π2, соответственно получим

Py=p⋅l⋅r⋅1−sinαн;     Fy=p⋅f⋅l⋅r⋅cosαн.

Вследствие того, что стебель находится под воздействием двух вальцов, проекции сил, действующих на элементарную площадку, на ось  Y, будут

2⋅dPy=2⋅p⋅l⋅r⋅cosα⋅dα     и     2⋅dFy=2⋅p⋅f⋅l⋅r⋅sinα⋅dα.

Так как стебель наклонён к оси прокатывающего ручья под углом  β, то точка приложения элементарной силы  2⋅dPy  будет расположена в плоскости, определяемой осью  Y  и осью ручья. Точка приложения этой силы может быть определена координатами

y=r⋅cosα;     x=r⋅cosαtgβ.

Тогда элементарный момент этой силы относительно начала координат будет

dM=2⋅p⋅l⋅r2⋅cos2α⋅dαtgβ.

Интегрируя левую и правую части этого выражения соответственно в пределах от  0  до  М  и от  αн  до  π2, получим

M=p⋅l⋅r2tgβ⋅π2−αн−12sin2αн.                  (521)

Расстояние точки приложения силы  2Py до оси  Y  определится как

h=M2Py=r⋅π−2αн−sin2αн4⋅tgβ⋅1−sinαн.                      (522)

Аналогично найдём элементарный момент протягивающей силы  2⋅dFy относительно начала координат

dM1=2⋅h⋅f⋅l⋅r2tgβ⋅sinαн⋅cosαн⋅dαн.

После интегрирования левой и правой части этого уравнения соответственно в пределах от  0  до  М1  и от  αн  до  π2  получим

М1=p⋅f⋅l⋅r2⋅cos2αнtgβ.                            (523)

Плечо протягивающей силы  2Fy  относительно оси  Y  будет

h1=M12Fy=r⋅cosαн2tgβ.                                 (524)

Угол захвата  αн зависит от диаметров вальцов и прокатываемого стебля. Поэтому этот угол может считаться постоянным для определённых условий работы. Угол  β  в процессе прокатки меняется, так как  М>M1.

Таким образом, качество работы отрывочных вальцов и их пропускная способность зависят от величины радиуса вальцов  r, взаимного положения их в рабочей паре, величины зазора  hmin между парой вальцов в прокатывающей щели, характера рабочей поверхности рабочей длины  L  и окружной скорости вращения  V.

Чем больше радиус вальцов, тем выше их захватывающая способность. С повышением захватывающей способности вальцов увеличивается повреждаемость отрываемых початков. Поэтому необходимо стремиться к уменьшению радиуса вальцов, сохраняя их максимальную протягивающую способность за счёт выбора наиболее рациональной рабочей поверхности.

В зависимости от того, как выполняется транспортирование отрываемых початков в машине, вальцы устанавливаются в одной плоскости, обычно в вертикальной, или со смещением осей вальцов. Оси наружных вальцов смещаются на 35…40 мм относительно осей внутренних, что создаёт наклон рабочей щели в сторону транспортёра початков, обеспечивающий удовлетворительное сбрасывание початков на транспортёр.

Рабочий зазор между отрывочными вальцами должен быть минимальным во избежание затягивания в щели початков. Однако обжатие кукурузных стеблей более чем на 10% приводит к частым поломкам стеблей в момент изменения угла  β  наклона их к вальцам. Это снижает производительность вальцов и приводит к их забиванию. Поэтому рабочий зазор между вальцами должен быть регулируемым в зависимости от состояния убираемой кукурузы. Эта регулировка у машин рядкового типа производится путём изменения установки одного из вальцов относительно другого. У машин сплошного среза эта регулировка, кроме изменения установки взаимного положения вальцов, достигается при помощи нажимных пружин, действующих на перемещаемые подшипники одного из вальцов.

Рабочие поверхности отрывочных вальцов бывают следующих видов.

Чередующиеся выступы и впадины длиной до 85 мм и глубиной до 10 мм, расположенные по поверхности вальцов ёлочкой.

Продольные рёбра по образующим цилиндра высотой до 10 мм, плавно переходящие к впадинам в направлении захвата (лепестковые поверхности).

Выступы и впадины длиной до 60 мм, расположенные по поверхности в виде ёлочек в двух направлениях (чешуйчатые поверхности).

Выступы высотой до 8 мм, расположенные на поверхности по винтовым линиям.

Рабочая длина  L  отрывочных вальцов зависит от вида их поверхности, радиуса и окружной скорости и колеблется в значительных пределах.

Прокатка стебля в щели отрывочных вальцов рядковых кукурузоуборочных машин происходит за время

t=μ⋅C⋅sinβV,                                     (525)

где    μ−коэффициент проскальзывания вальцов по стеблю;

C – средняя длина стебля.

За это время в рабочую щель вальцов поступает  VM⋅i⋅t  стеблей. Здесь  i – число стеблей, приходящихся на 1 м рядка.

На длине  L  рабочей части отрывочных вальцов уложится  L⋅kd⋅m стеблей ( k – коэффициент заполнения рабочей щели стеблями; d – средний диаметр одного стебля; m – коэффициент обжатия стебля.)

Следовательно,

VM⋅i⋅t=L⋅kd⋅m.                                    (526)

Тогда на основании зависимостей (525) и (526) получим значение рабочей длины  L  отрывочных вальцов

L=VMV⋅k⋅d⋅i⋅μ⋅C⋅sinβ.                           (527)

Коэффициент  μ  проскальзывания вальцов по прокатываемому стеблю зависит от вида их рабочей поверхности, степени обжатия стебля вальцами, влажности и упругих свойств стебля. Для практических расчётов можно принять  μ=0,4...0,6.

Коэффициент  k  заполнения рабочей щели отрывочных вальцов можно принимать равным 0,1…0,3 в зависимости от конструкции захватывающих зацепов, расположенных на рабочей поверхности вальцов.

Коэффициент  m  зависит от величины рабочего зазора между вальцами и упругих свойств убираемых стеблей. Для практических расчётов следует принимать  m=1,15   1,35.

Угол  β, характеризующий наклон стебля к оси вальцов по величине близок к прямому. Поэтому для расчётов можно принимать  sinβ=0,9...1.

Окружная скорость вальцов колеблется в пределах 2,5    4,0 м/c. Чем выше окружная скорость вальцов, тем больше повреждение початков за счёт вымолота из них зерна. Поэтому рекомендуется скорость  V  принимать равной не более 3,7 м/с.

Производительность  Qi, выраженная в количестве стеблей кукурузы, прокатанных отрывочными вальцами в единицу времени, может быть определена на основании зависимостей (525) и (526) следующим образом

Qi=L⋅k⋅Vm⋅μ⋅d⋅C⋅sinβ.                               (528)

Зная объёмный вес массы стеблей, можно определить производительность в весовом выражении в единицу времени.

### 8. 3. 3.  ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ

Очистительные устройства кукурузоуборочных машин предназначены для обрыва обёрток (обёрточных листьев) со спелых початков кукурузы, а также для очистки вороха початков от листо - стебельных примесей, попадающих в ворох при машинной уборке кукурузы. Этот процесс называется очисткой початков. Очистительные устройства состоят из очистительного аппарата, прижимного и очистительного устройств.

Очистительные вальцы (рис.376) представляют собой два рядом расположенных (парных) вальца 1 и 2, оси которых наклонены под некоторым углом к горизонту. Наружные рабочие поверхности парных вальцов плотно (без зазора) соприкасаются друг с другом. Вальцы вращаются в противоположных направлениях.

Во впадину, образованную двумя цилиндрическими поверхностями парных вальцов, с верхнего конца вальцов подаётся неочищенный початок 3. Для нормального протекания процесса очистки початок кукурузы должен быть ориентирован (уложен) своей продольной осью вдоль оси канала вальцов. Благодаря наклону вальцов початок скользит по каналу к нижним концам вальцов. Силы трения, возникающие между поверхностями початка кукурузы и вращающихся вальцов, отслаивают обёртки на початке. Раскрытые обёртки 4 захватываются вальцами, прокатываются вниз и отрываются от початка. Одновременно с об2ртками вальцы захватывают и прокатывают вниз остатки стеблей, листья и другие растительные примеси.

Рабочие поверхности парных вальцов обычно изготавливаются из разных материалов, резко отличающихся друг от друга по величине коэффициен

та трения. Например,

Рис.376. Принцип действия очистительных вальцов:

1, 2-очистительные вальцы; 3-неочищенный

початок кукурузы; 4-снятые обёртки.

поверхность одного

вальца изготавливается из чугуна, а другая – из резины. Обычно валец с более высоким коэффициентом трения располагается несколько ниже другого вальца. При этом большая часть веса початка приходится на нижний валец. Такое распределение веса в сочетании с большим коэффициентом трения создаёт избыток силы трения о нижний валец. Эта сила сообщает початку вращательное движение вокруг продольной оси початка, что позволяет оборвать обёртки со всех сторон.

Для увеличения активности вальцов, т. е.  способности обрывать обёртки, рабочие поверхности вальцов делаются с впадинами и выступами.

Для продвижения початков по каналу вальцов на их поверхности часто делают винтообразные реборды. Обычно винтообразная реборда делается только на одном из парных вальцов, что создаёт дополнительную силу трения початка о второй валец, способствующую отслаиванию обёрток.

Рис.377. Схемы расположения вальцов в очистительных аппаратах:

а) аппараты с одноканальным ложем; 1, 3-нижние вальцы;

2, 4-верхние вальцы; б), в) аппараты с двухканальным ложем;

1, 4-верхние вальцы; 2, 3-нижние вальцы.

Очистительные аппараты представляют собой батареи из двух и более пар очистительных вальцов. По расположению вальцов в батареях очистительные аппараты можно разделить на два типа: аппараты с одноканальным ложем (рис.377,а) и аппараты с двухканальным ложем (рис.377,б,в).

Ложе очистительного аппарата это углубление на рабочей поверхности батареи очистительных вальцов, ограниченное верхними вальцами.

В аппаратах с одноканальным ложем вальцы расположены так, что образуют в ложу только один канал. При этом верхние вальцы, ограничивающие каждое ложе, находятся друг от друга на небольшом расстоянии и вращаются все в одном направлении (рис.377,а). Такие аппараты требуют строго ориентированной подачи початков кукурузы на очистительные вальцы. Если початок кукурузы ляжет поперёк вальцов и обопрётся на два верхних вальца, то на него начинают действовать силы F2 и F4 от воздействия верхних вращающихся вальцов 2 и 4 и сила Q от веса початка.

Равнодействующая этих сил R стремится сдвинуть такие початки в сторону и вниз по батарее вальцов. Початки, упавшие поперёк вальцов, в таких аппаратах либо быстро скатываются по наклонной поверхности батареи и не очищаются, либо перемещаются в одну сторону батареи, создавая с одной стороны батареи вальцов перегрузку, а с противоположной недогрузку, что снижает степень очистки початков.

В аппаратах с двухканальным ложем (рис.377,б,в) верхние ограничивающие ложе вальцы вращаются навстречу друг другу. Так как в аппаратах с двухканальным ложем расстояние между верхними вальцами значительно больше, чем в аппаратах с одноканальным ложем, то поперёк вальцов могут лечь только длинные початки.

Существуют два способа расположения вальцов в двухканальном ложе.

1.Верхние, ограничивающие ложе вальцы 1 и 4 (рис.377,б), изготовлены из однородного материала и имеют одинаковую форму рабочей поверхности. Например, чугунные с винтовыми ребордами.

2.Верхние вальцы изготовлены из разных материалов с разными рабочими поверхностями. Например, валец 1 с резиновой рифлённой поверхностью, а валец 4 – чугунный с винтообразной поверхностью.

В первом случае початок, упавший поперёк вальцов (рис.377,б), подвергается воздействию сил трения F1 и F4 о верхние вращающиеся вальцы, силы FM от воздействия винтообразных реборд верхних вальцов и силы Q от веса початка. Силы F1 и F4 взаимно уравновешиваются как противоположно направленные, а силы FM и Q складываются. Под их действием початок стремительно скатывается по наклонной поверхности батареи вальцов, не попадая в каналы вальцов и не очищаясь.

Во втором случае почато, упавший поперёк вальцов (рис.377,в) подвергается воздействию сил трения F1 и F4 верхние вращающиеся вальцы. Эти силы частично взаимно уравновешиваются. Сила FM4 от воздействия винтообразных реборд чугунного вальца так же, как и сила Q от веса початка, стремится продвинуть конец початка вниз. Однако сила FP1 от трения початка от трения початка о резиновую поверхность вальца 1, действующая на другой конец початка, тормозит его скатывание вниз. От действия всех этих сил возникает момент Mf, разворачивающий початок вдоль оси вальцов и укладывающий его в канал ложа.

Наиболее благоприятным для процесса очистки початков является двухканальное ложе с расположением вальцов, показанных на рис.377,в.

При таком расположении вальцов очистительный аппарат даёт более высокую степень очистки початков и менее чувствителен к ориентации початков при подаче их на очистительные вальцы.

Для увеличения производительности и качества очистки початков применяются прижимные устройства, кото-

Рис.378. Схемы прижимных устройств:

а) транспортёрное; б) лопастное; в) кривошипно-клавиш-

ное; г) кривошипно-планчатое; д) шарнирно-планчатое.

рые должны при-

жимать початки к рабочим поверхностям, способствовать продвижению початков по каналам вдоль очистительных вальцов, препятствовать поднятию початков в момент обрыва обёрток.

На рис.378 представлены схемы различных типов прижимных устройств.

Для равномерного распределения початков кукурузы по каналам очистительного аппарата и ориентирования их продольными осями вдоль каналов применяются различные распределительные устройства.

Равномерное распределение и ориентирование початков повышает степень очистки их от обёрток.

Роль распределительных устройств в конструкциях кукурузоуборочных машин выполняют многоканальные початкоориентирующие загрузчики и скатные доски различной формы.

#### 8. 3. 3. 1.  ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЧИСТИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Механизированная очистка початков от листьев обёртки осуществляется следующим образом. Если положить неочищенный початок на два вальца (рис.379), вращающихся навстречу друг другу и наклонённые под некоторым углом к горизонту, то вследствие вращения валов и собственного веса початок будет двигаться по образующим

вальцов. При этом на об

Рис.379. Схема сил, действующих при очистке

початков от листьев обёртки.

разующих, по которым происходит соприкосновение неочищенных початков с вальцами, возникают силы трения F, в результате действия которых листья обёртки отделяются от початков и протягиваются между вальцами. Початок, имеющий большой диаметр, не может быть затянут между вальцами и под действием силы тяжести или при помощи специальных устройств в очищенной виде сползает с вальцов.

Если N – нормальное давление, созданное силой веса Q початка 1 на вальцы 2, то  F=f⋅N, где f – коэффициент трения вальцов о листья обёртки.

Для захвата листьев обёртки вальцами необходимо, чтобы коэффициент трения f ,был больше коэффициента трения f1 листьев обёртки по зерну початка, а также превышал величину коэффициента трения f2 между листьями обёртки.

Листья обёртки, захваченные вальцами, протаскиваются между ними некоторой силой Fп, которая по величине должна быть больше максимальной силы сопротивления отрыву листьев от початка.

Коэффициент трения листьев обёртки по зерну початка  f1≈0,3, коэффициент трения между листьями обёртки початка  f≈0,35, сила Рmax отрыва листьев от початков при индивидуальном отрыве колеблется в пределах 4,1…4,6 кг.

Таким образом, для захвата и отрыва листьев обёртки початков необходимо, чтобы очистительные вальцы имели поверхность, характеризуемую коэффициентом терния (захвата)  f>0,35 и силой Fп>Pmax. Для этого поверхность вальцов делается рифлённой или изготавливается из материала, обладающего большим коэффициентом трения о листья обёртки. В каждой паре вальцы устанавливаются с минимальным зазором, близким к толщине листа обёртки.

При работе очистительных вальцов на початок действует сила F=f⋅N, затягивающая его между вальцами, и сила N. Для того чтобы не происходило затягивание початка между вальцами необходимо соблюдение условия

f⋅N⋅cosα<N⋅sinα,     или     f<tgα.

В предельном случае, когда возможен наибольший захват листьев обёртки без затягивания початков вальцы, f=tgα.

Для определения оптимальных радиусов очистительных вальцов, при которых не будет происходить затягивание початка, рассмотрим треугольник ОАО1, из которого находим

cosα=OAOO1=2r2r+dп,

где    r – радиус вальца;

dп – диаметр початка.

Таким образом, с увеличением диаметра початка cosα уменьшается, а следовательно, угол α увеличивается. Отсюда следует, что при определении радиуса вальцов необходимо принимать величину угла α, соответствующую минимальному диаметру початка.

Радиус вальцов определяется как

r=dп2⋅cosα1−cosα.                                     (529)

Если радиус вальцов определять по минимальному диаметру початка, то полностью будет исключена возможность захвата початков вальцами.

Обозначим

k=cosα1−cosα.

Тогда

r=0,5⋅k⋅dп(min).

В стадии полной спелости кукурузы диаметр початков колеблется в пределах 24…55 мм.

Пример. Определить оптимальный радиус обрезиненных очистительных вальцов при очистке кукурузы с минимальным диаметром початков.

Коэффициент трения листьев обёртки о резину f=0,87. Следовательно, должно иметь место следующее условие tgα>0,87. Отсюда cosα=0,75. Тогда

k=cosα1−cosα=0,751−0.75=3.

Таким образом,

r=0,5⋅k⋅dп(min)=0.5⋅3⋅24=36мм.

Из схемы сил (рис.379) следует , что

Q=2N⋅sinα,

откуда

F=f⋅N=f⋅Q2sinα.                                      (530)

Для очистки початка от обёртки необходимо, чтобы он двигался поступательно вдоль оси вальцов и вращался вокруг своей оси.

Поступательное движение початков вдоль вальцов обеспечивается уста

новкой их под углом β к горизонту

Рис.380. Схема расположения вальца

по отношению к горизонту.

(рис.380). Силу веса початка можно разложить на две составляющие, которые соответственно равны

Q1=Q⋅cosβ;          Q2=Q⋅sinβ.                    (531)

Початок будет двигаться вдоль оси вальца при соблюдении условия β>ϕ, где ϕ−угол трения листьев обёртки початка о материал поверхности вальца.

Для того чтобы по-

Рис.381. Схема расположения вальцов со смещением.

чаток мог вращаться вокруг своей оси и перемещаться вдоль неё, очисти-тельные вальцы устанавливаются с некоторым смещением h (рис.381) относительно друг друга, характеризуемым углом γ.При таком расположении вальцов распределение сил Q1' и Q1'' от составляющей веса  початка Q1 на каждый валец будет различным по величине. Эти силы определяются на основании теоремы синусов (рис.381) следующим образом

Q1'sin∠AOC=Q1''sin∠ACO=Q1sin∠OBC.

Имеем в виду, что

∠АСО=∠ВОС=π−α+γ;   ∠АОС=π−α−γ;   ∠ОВС=2α.

Тогда

Q1'sinπ−α−γ=Q1''sinπ−α+γ=Q1sin2α.

Отсюда находим

Q1'=Q1⋅cosα−γsin2α;          Q1''=Q1⋅cosα+γsin2α.            (532)

Силы трения, возникающие между движущимся початком и каждым из вальцов, соответственно равны

F1'=f1⋅Q1'=f1⋅Q⋅cosβsin2α⋅cosα−γ;  F1''=f2⋅Q1''=f2⋅Q⋅cosβsin2α⋅cosα+γ.

Момент, сообщающий вращение початку вокруг своей оси, будет

М=М1'−М1''=F1'⋅r−F1''⋅r.

Подставив в это выражение значения сил трения F1' и F1'', окончательно получим

M=Q⋅r⋅cosβsin2α⋅        (533)

Качество очистки початков от обёртки и производительность очистительного аппарата зависят от скорости перемещения початков по поверхности вальцов. Перемещение початков под действие составляющей силы тяжести Q2 (рис.380) не обеспечивает необходимой производительности очистительного аппарата. Поэтому над поверхностью очистительного аппарата устанавливаются прижимные устройства различных конструкций (рис.378), предназначенные для прижимания початков к вальцам и равномерного перемещения их вдоль оси вальцов.

Производительность очистительных вальцов может быть определена следующим образом

G=3,6⋅Lр⋅qср⋅Klср⋅tсртч,                           (534)

где     Lр – длина рабочей части вальцов;

qср - средний вес початка в кг;

lcр – средняя длина початка;

К=0,6…0,8 – коэффициент заполнения ручья.

tср – среднее время движения початка по вальцам.

Значение среднего времени движения початка по вальцам зависит от скорости движения, которая в свою очередь находится в зависимости от конструкции и режимов работы прижимного устройства.

8. 3. 4.  ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЕ  АППАРАТЫ

Измельчающие аппараты являются непременными рабочими органами в технологических схемах силосоуборочных и кукурузоуборочных машин.

Измельчающие аппараты делятся на следующие основные типы: а) радиально-дисковые: б) цилиндрические дисковые; в) барабанные; г) роторные.

В радиально-дисковом измельчающем аппарате (рис.382) ножи 1 установлены на вращающемся диске. Стебли кукурузы подаются в аппарат на противорежущую пластину 3 и измельчаются ножами. На диске измельчающего аппарата сзади ножей укреплены швырковые лопатки 2.

У радиально дисковых аппаратов ножи, как правило, имеют прямолинейную плоскую форму. Поэтому их изготовление, замена, заточка, а также регулирование зазора между ножом и противорежущей пластиной значительно проще, чем у других типов аппаратов.

Аппараты радиально-дискового типа позволяют использовать маховой момент вращающихся частей для швыряния измельчённой массы в транспортные средства уборочных агрегатов.

При вращении диска измельчающего аппарата швырковые лопатки сообщают частицам измельчённой массы кинетическую энергию и создают воздушный поток в трубе, достаточный для выбрасывания измельчённой массы через трубу на значительное расстояние.

Рис.382. Схема радиально-

дискового измельчаю-

щего аппарата:

1-ножи; 2-швырковые

лопатки;.3-противоре-

жущая пластина.

Основным недостатком радиально-дисковых

измельчающих аппаратов является то, что ширина

захвата, т. е. ширина приёмной горловины аппара-

та, не может быть больше радиуса диска, так как резание массы производится только одной стороной диска. Увеличение приёмной горловины аппарата вызывает увеличение диска, а следовательно, и габаритных размеров всего аппарата. Этот недостаток затрудняет использование радиально-дисковых измельчающих аппаратов на широкозахватных машинах.

Иногда для уменьшения габаритных размеров применяют искусственное сужение потока стеблей перед подачей их в горловину аппарата. Однако это приводит к увеличению толщины перерезаемого ножами слоя стебельной массы, а следовательно, и усилия резания. Увеличивается прерывистая ударная нагрузка на элементы режущего аппарата, что отрицательно сказывается на работе всей машины.

Кроме того, стебли кукурузы перерезаются ножами только поперёк рез продольного расщепления.

Цилиндрический дисковый измельчающий аппарат (рис.383) представляет собой диск 1, к которому при помощи кронштейнов 2 жёстко крепятся режущие сегменты 3. При вращении диска сегменты встречаются с противорежущей пластиной 4 и измельчают стебли.

Преимуществом этого типа аппаратов заключается в том, что сегменты располагаются по периферии диска и обеспечивают нужный маховой момент при меньшем весе. Такое расположение сегментов позволяет использовать их как швырковые лопатки для выбрасывания измельчённой массы через

Рис.383. Схема цилиндрического дискового

измельчающего аппарата:

1-диск;.2-кронштейн крепления сег

ментов; 3-сегмент; 4-противорежущая

пластина; 5-транспортируюшая труба.

трубу 5 в транспортные средства

уборочных агрегатов. Значитель-

ные размеры диаметров дисков по

зволяют располагать на них большое количество сегментов, что обеспечивает возможность уменьшить длину резки без увеличения числа оборотов дисков.

Однако цилиндрические дисковые аппараты не обеспечивают продольного расщепления стеблей и имеют меньшую ширину захвата, чем радиально-дисковые аппараты. Это исключает возможность использования их для широкозахватных машин сплошного среза.

Кроме того. аппараты этого типа также осуществляют прерывистое резание, что создаёт неравномерные нагрузки на аппарат и вызывает вибрацию машины.

Барабанные измельчающие аппараты применяются главным образом для широкозахватных кукурузоуборочных машин сплошного среза, а иногда и для машин ручьевого типа.

Барабанные измельчающие аппараты имеют либо плоские (рис.384), либо лопаточные (рис.385) ножи.

На валу барабана 1.(рис.384) на трёх крестовинах 2, 3 закреплены

Рис.384. Барабанный измельчающий аппарат

с плоскими винтовыми ножами:

1-вал; 2-крайние крестовины; 3-сред-

няя крестовина; 4-винтообразный нож

четыре плоских винтооб-

разных ножа 4. При вра

щении барабана ножи встречаются с противорежущей пластиной и производят резание (измельчение) стеблей. Подбором длины барабана и угла винтовой линии ножей можно создать такую конструкцию измельчающего барабана, которая при непрерывной подаче стеблей обеспечит процесс непрерывного резания и довольно равномерную нагрузку на измельчающий аппарат.

Аппараты такого типа при относительно малых диаметрах и весе имеют широкий захват.

Однако ножи этих аппаратов более сложна в изготовлении, чем у .других типов измельчителей. Кроме того, эти аппараты не обеспечивают продольного расщепления стеблей и в них невозможно совместить операции измельчения и швыряния стеблей в транспортные средства уборочного агрегата.

На рис.385 представлен измельчающий барабан с лопаточными ножами.

На валу укреплён закрытый со всех сторон цилиндрический барабан 1, к поверхности которого по винтовой линии прикреплены болтами ножи-лопатки 2. Для их крепления барабан имеет монтажные люки, которые после установки ножей-лопаток закрываются крышками. При вращении барабана ножи-лопатки встречаются с противорежущей пластиной, измельчают стебли и теми же ножами-лопатками измельчённая масса выбрасывается через трубу в транспортные средства уборочного агрегата.

Барабаны с лопаточными ножами так же, как и с плоскими, при отно-

сительно малом весе имеют широкий захват, а при расположении лопаток по винтовой линии могут обеспечить равномерную нагрузку на измельчающий аппарат за счёт непрерывного процесса резания. Кроме того, такие барабаны обеспечивают выбрасывание измельчённой массы в транспортные средства. Однако они более сложны в изготовлении, чем барабаны с плоскими ножами.

Рис.385. Барабанный измельчающий ап-

парат с лопаточными ножами:

1-цилиндрический барабан;

2-ножи-лопатки.

Роторные измельчающие аппараты довольно широко применяются в различных конструкциях кукурузоуборочных машин.

Общим у всех типов роторных измельчающих аппаратов является шарнирное крепление мо-

Рис.386. Роторный измельчающий аппарат

с молотковыми режущими элементами:

1-отрывочные вальцы; 2-вал; 3-лапки;

4-сегменты косилочного типа; 5- рёбра;

6-откидная крышка кожуха; 7-кожух;

8-транспортёр измельчённой массы.

лотковых или лопаточных режу-

щих элементов на валу ротора.

Измельчающий аппарат

кукурузоуборочного комбайна

«Херсонец» (рис.386) представляет собой горизонтальный барабан, помещённый в кожухе. Барабан аппарата оснащён стальными штампованными лапками 3, шарнирно закреплёнными в два ряда на валу (роторе) 2.

Перпендикулярно вертикальному лезвию лапки укреплён сегмент 4 косилочного типа, измельчающий стебли поперёк волокон.

В передней части кожуха 7 расположены отрывочные вальцы 1,а в нижней – транспортёр измельчённой массы 8. В верхней части кожуха на откидной крышке 6 укреплены рёбра 5 для торможения измельчённой массы.

При вращении вала под действием центробежной силы лапки с

Рис.387. Роторный измельчающий аппарат

с лопаточными режущими элементами:

1-лопаточный режущий элемент.

сегментами располагаются радиаль

но и при встрече со стеблями лишь незначительно отклоняются назад, а после среза снова возвращаются в первоначальное положение.

Нижняя часть кожуха представляет собой рукав для перемещения измельчённой массы на транспортёр 8.

На рис.387 показан роторный измельчающий аппарат, вал которого оснащён лопаточными режущими элементами 1, которые одновременно с измельчением стеблей производят швыряние массы через трубу в транспортные средства уборочного агрегата.