## Глава 9.  МАШИНЫ  ДЛЯ  УБОРКИ  ЛЬНА

Лён – одна из наиболее важных технических культур, возделываемых для получения волокна и семян.

Из льняного волокна выделывают различные ткани. Отходы от переработки льна на волокно в виде короткого прядильного волокна (кудели) и не прядильного (пакли) применяют для изготовления верёвок, шпагата и т. п. Древесные отходы (костру) используют как сырьё для изготовления бумаги, термоизоляционных и звуконепроницаемых материалов и т. п.

Масло из семян льна быстро густеет и высыхает на воздухе. Поэтому оно широко применяется в промышленности для получения красок, линолиума, клеёнки и т. п. Кроме того, льняное масло используется как пищевой продукт и в медицине. Отходы от переработки льняных семян на масло (жмых) является ценным кормом для животных.

Лён – однолетнее растение. Различают два основных вида льна: лён – кудряш и лён – долгунец.

Масличный лён-кудряш возделывают для получения семян. Это ветвистое растение с коротким стеблем. Поэтому соломка масличного льна является второстепенным продуктом, используемым для получения кудели. Механизация уборки масличного льна осуществляется преимущественно зерноуборочными комбайнами со специальными приспособлениями.

Лён-долгунец имеет неразветвлённую основную часть стебля длиной 70…125 см. Поэтому его разводят для получения соломки, перерабатываемой на волокно.

Длина стеблей льна-долгунца изменяется в широких пределах. Среднее значение общей длины стеблей, т. е. длина стеблей от их основания до наиболее удалённой головки, составляет 55..65 см, максимальная – 100 см. Технологическая длина стеблей, измеряемая от их основания до первого разветвления, обычно составляет около 90% общей длины.

Урожайность льна по волокну и качество семян зависят от сроков уборки. Лён раннежёлтой спелости даёт наиболее высокий выход волокна и достаточно высокое качество семян.

#### Физико-механические свойства льна-долгунца

(раннежёлтая спелость)

### Влажность в %:

стеблей ………………………………………………………. 60

головок ………………………………………………………. 40

Урожайность сырой массы в ц/га:

средняя ………………………………………………………. 50

максимальная………………………………………………… 100

Количество снопов не обмолоченного льна на 1 га ………… 3000

Диаметр снопа в см ………………………………………….... 10…12

Вес снопа в кг ………………………………………………….. 2

Число стеблей в снопе ………………………………………… 4000

Коэффициент заполнения сечения снопа стеблями ………… 0,6

Отношение сырой массы к выходу волокна в % (по весу) …. 14

Число стеблей на 1 м2:

среднее ……………………………………………………… 1000

максимальное ………………………………………………. 2000

Средний вес стебля в г ………………………………………… 0,5

Общая длина стебля в см:

наименьшая ………………………………………………… 35

средняя …………………………………………………….…55…65

наибольшая …………………………………………………. 80…100

Диаметр стебля на 1/3 его высоты в см ……………………… 0,12

Отношение технической длины стебля:

к общей длине ……………………………………………… 0,9

к диаметру (мыклость) …………………………………….. 450…600

Усилие, необходимое для выдёргивания стебля, в кг:

среднее ……………………………………………………… 0,5

наибольшее …………………………………………………. 1,0

Работа, затрачиваемая на выдёргивание стебля, в кг см …….1,5

Длина пути, на котором действует усилие, необходимое

для выдёргивания стебля (средняя) в см ………………… 3,0

Усилие разрыва верхней части стебля в кг ………………….. 2…4

То же средней части в кг ……………………………………… 3…6

Усилие обрыва коробочек (среднее) в кг ……………………. 0,3

Работа обрыва коробочек (средняя) в кг см ………………….. 0,6

Число коробочек на одном стебле (среднее) ………………… 2…3

Диаметр коробочки в мм:

средний ……………………………………………………... 6,5

наименьший …………………………………………………4

Насыпной вес вороха в кг/м3 …………………………………..150

Коэффициент трения стебля:

о стебель ……………………………………………………. 0,6…0,7

о сталь (или дерево) ………………………………………... 0,5…0,7

о резину ……………………………………………………... 0,8…0,9

9. 1.  ТЕХНОЛОГИИ  УБОРКИ  ЛЬНА – ДОЛГУНЦА

Наиболее ответственным и трудоёмким этапом при производстве льна- долгунца является уборка, на которую расходуется около 80 % общих трудозатрат.

Все существующие в настоящее время технологии уборки льна- долгунца можно классифицировать следующим образом: комбайновый сноповой, раздельный (двухфазный).

В зависимости от вида паковки льняной соломки различают сноповую или рулонную технологию.

Комбайновый способ в настоящее время является основным во всех льносеющих зонах России. Он включает в себя следующие операции: теребление льна с одновременным очёсом льняных головок и расстилом соломки в ленты на льнище, сушку и переработку вороха, подъём и прессование тресты в тюки или рулоны, погрузку и транспортировку на льнозавод.

Для этого способа применяются следующие комплексы машин: льноуборочный комбайн, комплект оборудования для сушильного пункта, машина     для разделки вороха, пресс-подборщик, погрузчик рулонов в транспортные средства.

Сноповой способ включает в себя следующие технологические операции: теребление льна с вязкой в снопы, постановка снопов в бабки, обмолот снопов, расстилка льняной соломки, подъём тресты с вязкой в снопы, подбор и погрузка снопов, транспортировка тресты или соломки на льнозавод. Для этого способа уборки применяются следующие машины: льнотеребилки в прицепном и навесном вариантах, льномолотилки, льнорасстилочная машина, подборщики тресты в прицепном и навесном вариантах.

Сноповая технология не позволяет создать непрерывность технологического процесса из-за необходимости сушки льна в снопах, транспортировки снопов на тока. Эти операции разрывают технологический процесс. Поэтому сноповая технология не может быть признана перспективной.

Раздельный (двухфазный) способ заключается в следующем. Вытеребленный лён расстилают на поле в ленты, которые подвергаются естественной сушке. Затем высохшую ленту поднимают и обмолачивают, а соломку снова расстилают на льнище. После получения тресты её подбирают, прессуют в тюки или рулоны и транспортируют на льнозавод.

Комплекс машин для раздельного способа уборки включает в себя льнотеребилку, пресс-подборщик, семяочистительную или ворохоразделочную машину.

Раздельный способ обеспечивает поточность уборки, позволяет значительно сократить транспортные затраты и стоимость уборки. Однако эффективность применения раздельной уборки во многом зависит от погодных условий и применяется в регионах с хорошими климатическими условиями.

9. 2.  ЛЬНОУБОРОЧНЫЕ  КОМБАЙНЫ

Льноуборочные комбайны предназначены для теребления льна-долгунца одновременно с очёсом головок семенных коробочек) и вязкой в снопы льняной соломки или  с расстилом её в ленту на льнище. Все комбайны приспособлены для уборки полёглого льна.

На рис.388 представлена технологическая схема льноуборочного комбайна ЛК-4А, а на рис.389 – технологическая схема льноуборочного комбайна «Русь».

Основными рабочими орга-

Рис.388. Технологическая схема льно-

уборочного комбайна ЛК-4А.

нами и механизмами этих машин являются: теребильный аппарат 1 с делителями, поперечный транспортёр 2, плющильный аппарат 3, зажимной транспортёр 4, очёсывающий аппарат 5, транспортёр вороха 6, картер 7 и расстилочный щит 8, а также механизмы передачи движения и регулировок.

Все узлы смонтированы на раме, опирающейся на два пневматических колеса. Во время работы третьей точкой опоры является прицепное устройство трактора, к которому присоединяется сница. Комбайны работают с тракторами МТЗ всех модификаций и прицепами с объёмом кузова до 10 м3. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора через карданную передачу.

Рис.389. Технологическая схема льно-

уборочного комбайна «Русь».

Комбайн ЛКВ-4А кроме расстилочного щита может иметь вязальный аппарат, который формирует снопы, связывает их шпагатом и сбрасывает на поверхность поля.

При движении комбайна по полю делители разделяют лён на полосы шириной 38 см и подводят стебли к теребильным ручьям. Зажатые в теребильных ручьях стебли выдёргиваются из почвы и подводятся к поперечному транспортёру. Иглами поперечного транспортёра стебли льна подаются к зажимному транспортёру. Зажатые в комлевой части ремнями транспортёра стебли льна перемещаются в камеру очёсывающего аппарата, где их верхушечная часть прочёсывается гребнями очёсывающего барабана. Ворох лопастями очёсывающего барабана подаётся на транспортёр вороха и с него в тележку, прицепленную сзади комбайна. Очёсанная соломка из зажимного транспортёра переходит плющильный аппарат, с целью сокращения вылежки тресты. А затем на расстилочный щит (ЛК-4А, «Русь»), который расстилает её на поверхности льнища.

9. 3.  ЛЬНОТЕРЕБИЛЬНЫЕ  МАШИНЫ

Рабочие процессы льнотеребильной машины (рис.390) заключаются в следующем. При движении машины в поле делители 2 разделяют стебли льна на отдельные полоски, направляя их к теребильным ручьям.

Рис.390. Схема работы льноте-

ребильной машины.

шины.

В теребильных ручьях стебли

зажимаются между ремнями 1 и выдёргиваются из почвы. Вытеребленный лён ручьём транспортируется на поперечный транспортёр 3, который сохраняя вертикальное положение стеблей, передаёт их на расстилочный щит 3 (рис.391).

На расстилочном щите, имеющем специальную наклонную поверхность, стебли переходят из вертикального положения в горизонтальное и плавно сползают на землю в виде непрерывной ленты.

9. 4.  ОБОРАЧИВАТЕЛИ  ЛЕНТ

ЛЬНА

Оборачиватели лент льна

Рис.388. Льнотеребильная машина:

1-поперечный транспортёр; 2-меха-

низм наклона; 3-расстилочный щит;

4-сиденье; 5-карданная передача; 6-

прицеп; 7-теребильный аппарат.

Рис.391. Льнотеребильная машина: 1-

поперечный транспортёр; 2-механизм

наклона; 3-расстилочный щит; 4-

сиденье; 5-карданная передача; 6-

прицеп; 7-теребильный аппарат.

(рис.392) выполняются в прицепном и

навесном вариантах и предназначены

для оборачивания льняной соломки, разосланной льнокомбайном в ленты, в

процессе их вылежки, а также для оборачивания лент готовой тресты перед её подбором для ускорения просыхания.

Основными узлами оборачивателей являются: кулисный подборщик 1, оборачивающий перекрёст

Рис.392. Технологическая схема

оборачивателя ленты льна.

ный ремень 2, прикатывающий барабан 3. Подборщик может быть установлен в плавающем или жёстком положении. В плавающем положении он подпружинен и может поворачиваться в подшипниках на угол до 90о и возвращаться в исходное положение. Такой режим работы рекомендуется на стлищах с неровным рельефом поверхности поля при низкой установке подборщика. Если подборщик закреплён жёстко, его устанавливают относительно поверхности льнища в определённом положении. Такой режим рекомендуется для трудных условий работы, когда для отрыва и подъёма ленты льна требуется большое усилие. Вращение подборщику передаётся перекрёстным ремнём от ведущего шкива на выходном валу конического редуктора.

Каток выполнен в виде полого цилиндра. Смонтирован в подшипниках на неподвижной оси.

Рабочий процесс оборачивателя осуществляется следующим образом.

При движении агрегата вдоль ленты пальцы подборщика подбирают ленту и направляют её на перекрёстный ремень. С помощью направляющих  прижимных прутков лента льна транспортируется ремнём и одновременно поворачивается на 180о. Каток прикатывает ленту к поверхности почвы. Подъём машины в транспортное положение осуществляется гидроцилиндром.

9. 5.  ПОДБОРЩИКИ  ТРЕСТЫ

Подборщики предназначены для подбора с одновременной вязкой в снопы просохшей льняной тресты или льняной соломки после расстила её льнокомбайном или льнотеребилкой. Могут использоваться для формирования порций льна для последующей просушки в конусах.

Навесной подборщик тресты  ПТН-1 (рис.393) агрегатируются с тракторами  Т-25  и  Т-20, которые работают задним ходом.

При работе агрегат движется

Рис.393. Технологическая схема прицеп-

ного подборщика тресты ПТН-1.

по ленте, в которой стебли льняной соломки располагаются комлями справа по ходу движения. Зубья подборщика 1 захватывают стебли из ленты и подают их по кожуху подборщика под прижимным щитом 3 в вязальный аппарат 4. При накоплении в вязальном аппарате определённого количества тресты срабатывает механизм включения узловязателя, сбрасывающих рук, разделителя и иглы. После вязки и выброса снопа иглы возвращаются в исходное положение. В период прохождения тресты по кожуху подбойка подравнивает стебли льна по комлям. При подборе тресты или льняной соломки движение агрегата осуществляется только по направлению движения предыдущей машины, т. е. льноуборочного комбайна. Регулировка подборщика по высоте производится путём подъёма или опускания копирующих колёс 2.

Прицепной подборщик тресты  ПТП-1  (рис.394) включает следующие основные рабочие органы: барабанный подборщик 1 с копирующим колесом 2, ленточные зажимные транспортёры 3 и 4, вязальный аппарат 5 , планчатый выносной транспортёр 6 и механизм комлеподбивания.

Технологический процесс заключается в следующем. Лента тресты, разостланная льнокомбайном или расстилочной машиной, поднимается подборщиком к зажимным транспортёрам, которые

Рис.394. Технологическая схема прицеп-

ного подборщика тресты ПТП-1.

подают её в зону действия вязаль

ного аппарата. Связанные снопы попадают на выносной транспортёр и выносятся за пределы машины в поле.

9. 6.  ПОДБОРЩИКИ – ОЧЁСЫВАТЕЛИ

Подборщики-очёсыватели предназначены для подбора просохших стеблей и сбора льняного вороха в прицепленную сзади тележку или в бункер. Одновременно машина оборачивает и расстилает в ленту очёсанные стебли.

Подборщик-очёсыватель  ПОЛ-1  (рис.395) лент льна состоит из следующих основных частей: подбирающего аппарата 1, зажимно-

го транспортёра 2, очёсывающего аппарата 3, транспортёра вороха 4, расстилочного устройства 5 и транспортёра 6. Все механизмы смонтированы на общей раме, имеющей колёсный ход, соединяемый с прицепным устройством трактора.

Рис.395. Технологическая схема подбор-

щика-очёсывателя тресты ПОЛ-1,5.

Подбирающее устройство предназначено для подбора ленты льна и передачи её к зажимному транспортёру. Подбирающее устройство состоит из подборщика, двух ремней с коническими шипами, ведущего шкива, рамы подборщика и копирующего колеса. Зажимной транспортёр служит для сжатия и транспортирования льна через камеру очёса (обмолота). Зажимной транспортёр включает в себя верхнюю и нижнюю ветви.

Камеру очёса (обмолота) образуют приёмный бункер, передний и задний листы и внутренняя стенка транспортёра вороха.

Очёсывающий (молотильный) аппарат предназначен для отделения семенных коробочек от стеблей льна.

Транспортёр вороха предназначен для перегрузки вороха из камеры очёса в бункер. Транспортёр пневматический, нагнетательного типа.

Бункер для вороха опрокидывающийся. Расстилочное устройство предназначено для расстила ленты.

На рис.396 представлена принципиальная схема подборщика-очёсывателя  ЛПЛ-1,5, который агрегатируется с тракторами класса 0,9…1,4. Привод рабочих органов гидромеханический: очёсывающий

Рис.396. Принципиальная схема подборщика-

очёсывателя ЛПЛ-1,5:

1-подбирающий транспортёр; 2-прижим-

ные транспортёры; 3-роторно-планчатый

очёсывающий аппарат; 4-грохот; 5-шнек;

6-элеватор; 7-бункер; 8-очёсывающе рас-

стилочный транспортёр; 9.и.10-ходовые

и опорные колёса; 11-прутковый прижим;

12-прижимные ролики; 13-прикатываю-

щий каток; 14-рама; 15-подборщик.

аппарат, грохот и элеватор со шне

ком приводятся в движение от

автономной гидростанции; при этом очёсывающий аппарат имеет регуляторчастоты вращения в пределах 450…620 об/мин. Остальные рабочие органы приводятся в движение от вала отбора мощности трактора.

При движении подборщика барабан захватывает ленту из стеблей льна и передаёт её на транспортёрные ленты, которые, в свою очередь, подают её на зажимной транспортёр. Последниё протаскивает зажатую ленту льна через технологическую щель очёсывающего аппарата, планками которого семенные коробочки отрываются от стеблей и попадают в систему очистки вороха. Очёсанные стебли передаются на транспортёрную ленту расстилочного устройства, оборачиваются на 180о и расстилаются на поверхности поля вслед за машиной.

Полученный после очёсывания ленты ворох попадает на решёта грохота, где семенные коробочки, свободные семена и мелкие6 фракции вороха проваливаются на подрешётную доску и перемещаются к шнеку. Далее они смещаются к элеватору, поднимаются скребками и загружаются в бункер. По мере накопления вороха тракторист с помощью гидросистемы трактора поднимает и опрокидывает бункер, высыпая ворох в транспортное средство. Крупные фракции вороха сходом с решета грохота выбрасываются на поверхность поля.

9. 7.  ЛЬНОРАССТИЛОЧНЫЕ  МАШИНЫ

Льнорасстилочная машина  ЛРМ-2 (рис.397) предназначена для расстила льняной соломки из снопов в ленту на льнищах или стлищах. Она входит в комплекс машин для снопового способа уборки льна. Машина навешивается на тракторный прицеп.

Для расстила льна используются обычно луга, многолетние залежи, большие поляны и льнища. Поверхность стлищ имеет, как правило, травянистый покров. При наличии на стлище высокой травы перед расстилом производится скашивание и сгребание травы.

Рис.394. Технологическая

схема льнорасстилочной

машины ЛРМ-2.

Основными рабочими органами машины являются стол 1, клапан 2, механизм дозировки 3, слоеформирующий механизм 4, зажимной транспортёр 5.Механизм дозировки предназначен для растаскивания массы льняной соломки, поданной рабочим в механизм, и подачи определённого слоя её в зону действия слоеформирующего механизма.

Слоеформирующий механизм предназначен для формирования одинакового по толщине тонкого слоя в виде непрерывной ленты.

Зажимной транспортёр выполняет функции вытаскивания из-под зубьев слоеформирующего механизма слоя льна, дальнейшего его утонения за счёт увеличения линейной скорости и укладки ленты льна на землю. Он состоит из ведущего и ведомого

Рис.397. Технологическая схема

льнорасстилочной маши

ны ЛРМ-2.

контуров.

Технологический процесс машины заключается в следующем. Развязанные снопы подаются рабочим на стол машины. Второй рабочий растаскивает снопы в толстую ленту и непрерывно подаёт по столу 1 в механизм дозировки 3. Механизм дозировки отбирает из этой ленты стебли, рассредотачивает их и подаёт в зону действия слоеформирующего механизма 4, образуя непрерывную ленту, ограниченную с одной стороны столом 1 машины, а с другой стороны – щитом. Слоеформирующий механизм, работая совместно с клапаном 2, производит дальнейшее формирование ленты. Из-под зуба слоеформирующего механизма слой ленты выводится ремнями зажимного транспортёра за счёт увеличения линейной скорости. Стебли зажимным транспортёром укладываются на землю в непрерывную ленту.

Льноуборочные машины, предназначенные для полной уборки и обмолота льна, имеют следующие основные рабочие органы: делители теребильных секций, теребильные аппараты, вертикальный поперечный транспортёр, зажимные транспортёры и обмолачивающие аппараты.

9. 8.  ДЕЛИТЕЛИ  ТЕРЕБИЛЬНЫХ  СЕКЦИЙ

Теребильные аппараты состоят из нескольких самостоятельных секций, в которых осуществляется теребление льна. При работе машины каждая секция захватывает определённую полосу льна. Деление поля на полоски шириной  2b (рис.398) и направление стеблей к теребильному ручью производится при помощи делителей, отклоняющих стебли боковыми гранями в сторону и вперёд и одновременно уплотняющих полоску льна перед поступлением его в теребильный ручей.

Делители выполнены в виде пятигранного клина, образованного из стальных прутков, расположенных по его рёбрам.

Рабочей частью делителя – ребром  АВ  стебли отклоняются к середине теребильного ручья. От размеров и расположения этого ребра зависит положение стеблей при подведении их к ручью.

Стебли, находящиеся на участке  2ВВ'3, не затрагиваются рёбрами делителя и наклоняются по ходу машины вследствие взаимодействия стеблей, находящихся в зоне захвата.

Стебли на крайних участках  АВ2  и  А'В'3 полоски  наклоняются рабочей кромкой  АВ  делителя. Наибольшее отклонение испытывают крайние стебли, находящиеся на границе двух полосок  1 и  4. Отклонение стеблей зависит не только от расположения их относительно средней

Рис.398. Схема делителя.

линии ручья, но  и от их естественного наклона в поле, а также от густоты стеблей, т. е. от их количества на 1 м2.

При работе льнотеребильной машины делители выпрямляют стебли, наклонённые навстречу движения машины, а стебли, наклонённые по ходу машины, наоборот, наклоняют ещё больше.

Рассмотрим процесс направления в теребильный ручей прямостоящих стеблей (рис.399). Пусть  АВ – боковое ребро,  АО – линия раздела льна делителем,  γ−горизонтальная проекция угла отклонения ребра  АВ  от линии движения  АО.

Стебель льна  МО, расположенный на линии раздела  АО,  при движении делителя в направлении скорости машины  Vм получит наибольшее отклонение, величина которого достигнет максимума в момент подхода к стеблю на-

чальной точки захвата теребильного ручья. От-клонению стебля препятствует корневая система, а также соседние стебли.

При перемещении делителя ребро  АВ  от

клоняет стебель  МО  в направлении своего дей

Рис.399. Направление прямо -

стоящих стеблей в тере-

бильный аппарат.

ствия с некоторой силой  Р, являющейся равно

действующей  N  нормального давления и силы трения  F. Очевидно, что сила  Р отклоняется от нормали на угол трения  ϕ. Максимальное отклонение  а  стебля вперёд по ходу ребра делителя силой  Р  определится следующим образом

a=b⋅tgγ+ϕ⋅ηд,                                   (535)

где    b – половина ширины захвата делителя;

γ−угол раствора рёбер делителя;

ηд−коэффициент подпора, зависящий от упругости пучка стеблей.

Максимальный наклон стебля вперёд, характеризуемый углом  βmax, являющимся проекцией на плоскость  XOZ  угла между комлевой частью стебля и вертикалью, получится в конце ребра  АВ, т. е. когда теребильный ремень подойдёт к стеблю, может быть определён как

tgβmax=b⋅tgγ+ϕh⋅ηд.                               (536)

Следовательно, с увеличением угла раствора делителя  γ  и угла тренияϕ наклон стебля к горизонту увеличивается.

Для того чтобы отклонённый стебель был зажат между теребильными ручьями, необходимо чтобы проекция длины его на плоскость  XOZ, равная l, была больше  h – расстояния от земли до нижней кромки ремня в точке захвата стебля. Минимальная длина  l0 стебля, при которой возможен захват его теребильными ремнями, может быть определена как диагональ параллелепипеда со стонами  а,  b  и  h, расположенного одной из своих вершин в точке заделки стебля в почву, т. е.

l0=a2+b2+h2.

Так как

a=h⋅tgβ     и     1+tg2β=1cos2β,  то

l0=b2+h2⋅1+tg2β=b2+h2cos2β.                  (537)

При этом необходимо учитывать максимальное значение угла  β, т. е. βmax.

Длина  l0  является минимальной теоретической  величиной, при которой наклонённый делителем стебель может ещё попасть в теребильный ручей. Практически эта величина должна быть больше теоретической на некоторую величину  m  части стебля, зажимаемой ремнями, и на некоторую величину  Δl, учитывающую не прямолинейность стебля при наклоне его делителем, т. е.

lтех=l0+Δl+m,                                       (538)

где    lтех−минимальная техническая длина стебля.

Так как  Δl  практически величина незначительная, то ею можно пренебречь. Тогда

lтех=b2+h2cos2βmax+m.                             (539)

Из зависимости (539) следует, что с уменьшением технической длины стебля необходимо уменьшать захват теребильной секции и высоту захватывающей части её над горизонтом.

На основании зависимости (539) определяется техническая длина части наиболее наклонённого крайнего стебля. Очевидно, что при тереблении крайних и средних стеблей одной и той же длины без проскальзывания пучок стеблей будет растянутым, т. е. комлевая часть будет располагаться в различных зонах пучка. Растянутость пучка льна может быть определена как

lтех−lтех'=Δl0,

где    lтех'−техническая длина среднего вертикального стебля, которую мож-

но принять равной  h + m, т. е. без учёта наклона стеблей, стоя-

щих впереди.

В этом случае растянутость пучка стеблей льна определится

Δl0=b2+h2cos2βmax−h.                              (540)

Имея в виду зависимость (536), можно сказать, что растянутость пучка льна зависит от ширины захвата теребильной секции, угла раствора делителя и от угла трения стебля о ребро делителя.

9. 9.  ТЕРЕБИЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ

Основным рабочим органом льнотеребильной машины является теребильный аппарат, который служит для непрерывного захвата и выдёргивания из почвы стеблей льна и передачи их к транспортирующим устройствам.

Стебли выдёргиваются из почвы аппаратами непрерывного теребления и в вертикальном положении подаются к транспортирующим устройствам.

Рабочие ручьи аппаратов непрерывного теребления (рис.400) образуются парой бесконечных лент, огибающих шкивы и ролики и плотно прилегающих одна к другой на некотором участке.

Возможно также сочетание ремня и обрезиненного диска. Рабочие поверхности

Рис.400. Схемы аппаратов непрерывного теребления.

соприкасающихся элементов ремней (или ремня и диска), между которыми зажимаются стебли льна, образуют теребильный ручей. Различаются прямолинейные и криволинейные, ленточно-роликовые и ленточно-дисковые теребильные ручьи.

Ленточно-роликовые теребильные ручьи (рис.400 а, б, в, г) образуются двумя ремнями, ведущим и ведомым шкивами.

Ленточно-дисковые теребильные ручью (рис.400 д, е) состоят из обрезиненных дисков и прижатых к ним ремней.

Для самоходных льноуборочных комбайнов теребильные аппараты выполняются фронтальными с попарно сходящимися ленточно-дисковыми дугообразными ручьями (рис.400 ж, з).

Аппараты, производящие теребление стеблей в продольной плоскости, называются аппаратами с продольными ручьями. В них имеется конвейер или ветвь конвейера, собирающий и транспортирующий выходящие из теребильных ручьёв стебли. Аппараты устанавливаются под углом к земле.

Аппараты, в которых теребление производится в поперечной плоскости, причём теребление совмещается с транспортированием уже вытеребленных другими секциями стеблей, называются аппаратами с поперечными ручьями. В них все секции, кроме последней, образуются обрезиненными дисками и прижимающимися к ним ветвями ведущего ремня. Последняя секция образуется ведомым ремнём и прижимающейся к нему ветвью ведущего ремня. Та часть теребильного аппарата, которая относится к одному ручью, называется теребильной секцией.

В теребильном аппарате основными рабочими органами являются теребильные ремни. Поэтому вопросы качества и их режима работы является весьма важным при разработке конструкции машины.

В сравнении с обычной плоскоремённой передачей теребильные ремни работают в более тяжёлых условиях, так как в этом случае, кроме окружных усилий, действуют дополнительные боковые. Работа в полевых условиях приводит к загрязнению ремней, к скольжению их по шкивам и между собой. Поэтому к ремням и к регулирующим устройствам предъявляются особые требования, которые заключаются в необходимости обеспечения устойчивого хода ремней без сбегания, однородности упругих свойств материала ремней, их высокой износостойкости, а также совершенства конструкций натяжных устройств.

Износ ремней увеличивается пропорционально величине натяжения, скорости движения и числу перегибов ремня на шкивах в единицу времени.

Так как в криволинейном ручье величина натяжения и скорость движения ремней больше, чем в прямолинейном, а напряжение наружных слоёв материала ведущего ремня меняется по знаку два раза за один оборот, то износ ремней в криволинейных секциях больше, чем в прямолинейных.

Рабочее давление в ручье зависит от формы ручья, давления на ролики и диаметра ролика. Среднее удельное давление в ручье находится в пределах

1…3 кг/см2, максимальное может быть больше в 2…3 раза.

При расчёте на прочность вследствие тяжёлых условий работы рекомендуется принимать, что вся мощность, потребляемая для теребления, передаётся одним ремнём. Предварительное натяжение теребильных ремней рекомендуется принимать равным 8…15 кг/cм2.

В прямолинейных теребильных ручьях особое внимание приобретает установка ведомых шкивов на одной линии , перпендикулярной к направлению движения машины. Поэтому необходимо, чтобы длина каждой пары ремней теребильного ручья была одинаковой , также чтобы ремни равномерно вытягивались после длительной работы.

Длина  L  ремня для прямолинейного ручья определяется как длина обычного трансмиссионного ремня.

9. 9. 1.  ПРОЦЕСС  ТЕРЕБЛЕНИЯ

Процесс теребления льна заключается в следующем. Стебли, попавшие в устье теребильной щели, зажимаются ремнями и при перемещении их вверх под углом  αр (рис.401) выдёргиваются из почвы.

В начале теребильного ручья происходит захват стебля в точке  С. Абсолютная  скорость движения этой точки складывается из поступательной скорости  Vр  ремней, направленной под углом  αр к горизонту, и поступательной скорости  Vм  движения машины, направленной горизонтально. Величина абсолют

Рис.401. Теребление среднего стебля.

ной скорости точки  С  может быть определена следующим образом

Vc=Vp2+Vм2−2Vp⋅Vм⋅сosαp.                       (541)

В существующих машинах скорость ремней  Vр = 3…3,5 м/с, угол наклона ремней к горизонту  αр=30...45о, поступательная скорость машины  Vм = 1,1…1,4 м/с.

Точка  С, перемещаясь с поступательной скоростью Vc, удаляется от точки закрепления стебля в почве. Поэтому расстояние между точками  О  и  С  увеличивается.

Стебель льна можно считать вытеребленным после того, как корень его будет вытяну из почвы. Это произойдёт тогда, когда его комлевая часть  lк , считая от точки  С  до поверхности почвы в точке  О, увеличится на длину корня  k, т. е. длина его комлевой части будет  lк + k, точка  С  переместится на величину  СС1 = Sc.

Положение точки  С1 может быть определено графически. Для этого необходимо засечь радиусом  lр = lк + k  из точки  О  дугу, точка пересечения которой  с траекторией точки  С укажет положение точки зажима стебля в пространстве в конце теребления.

За время выдёргивания стебля машина пройдёт путь  Sм, который легко определить разложением вектора  Sc   по направлениям скоростей  Vм  и  Vр. Отрезок  СМ  определит перемещение машины, а отрезок  СР – перемещение ремней за то же время. Следовательно, когда машина переместится на расстояние  ОО1 = СМ, процесс теребления стебля  ОС  закончится и начнётся процесс теребления стебля  О1М.  Все промежуточные стебли, расположенные на отрезке  ОО1, будут находиться в разной стадии теребления. По отрезку  СМ  можно определить среднее количество стеблей, подвергающихся одновременному тереблению, а по отрезку  СР – длину той части теребильных ремней, на которой происходит теребление.

Это обстоятельство имеет большое значение при проектировании теребильного аппарата, так как даёт возможность определить длину той части ручья, в которой должно быть наибольшее натяжение между роликами, а также необходимую величину этого натяжения при известных средних усилиях выдёргивания одного стебля. Однако стебли поступают в ручей при разном наклоне, поэтому величина  СС1  будет зависеть от степени их наклона. Стебли, расположенные на средней линии теребильного ручья, в основном имеют наклон несколько вперёд по ходу машины и для их полного теребления они должны пройти в ручье путь  СР. Стебли, расположенные на границе  захватов соседних теребильных секций, так называемые крайние, подводятся к теребильной щели наиболее наклонёнными к центру ручья и по ходу машины. Эти стебли теребильными ремнями сначала выпрямляются, а затем выдёргиваются. Чем больше они наклонены вперёд, тем больше   продолжается процесс теребления, т. е. тем больше должен быть отрезок  СС1.

Процесс выдёргивания стеблей  из почвы происходит неравномерно, так как давление в ручье зависит от расположения нажимных роликов. На участке между двумя соседними роликами давление достигает максимальной величины против роликов и снижается в середине пролёта между ними. В зоне максимального давления в ручье происходит вытягивание стебля из почвы, в зоне минимального давления – проскальзывания его. Величина проскальзывания зависит от  наклона стебля, ширины лент, направления абсолютной скорости их и расстояния между нажимными роликами.

Стебли, поступающие в ручей с минимальным наклоном, выдёргиваются из почвы без проскальзывания, а сильно наклонённые – с наибольшим проскальзыванием, так как в момент захвата они выпрямляются и в начальной стадии теребления попадают в зону проскальзывания.

Степень проскальзывания  q  характеризуется отношением величины проскальзывания к длине  k корня и может быть принята постоянной для теребильного ручья данного типа. Степень проскальзывания  q  изменяется от 0 до 1. Длина корня  k  в среднем может быть принята равной 30 мм.

Таким образом, при полном выдёргивании крайнего стебля из почвы, длина комлевой части его определится как

r=lк+k+q⋅k.                                     (542)

Длина  СР  теребильного участка ремня при тереблении крайнего наклонного стебля будет больше, чем в случае теребления прямостоящего  стебля, расположенного в плоскости, проходящей через центр ручья.

Для определения перемещения  СС1 (рис.402) предположим, что плоскость теребильного ручья совпадает с плоскостью  Z1O1X1, а плоскость расположения крайних стеблей отстоит от неё на расстоянии  b  и совпадает с плоскостью  ZOX.  В начале теребления стебель занимает положение  СО, а в конце  С1О, т. е.

СО=lк;     С1О=lк+k+q⋅k=r.

Рис.402. Теребление крайнего стебля.

Если высота точки  С  захвата над почвой равна  CQ = h,  то длина комлевой части стебля может быть определена как

lк=hsinα0,                                           (543)

где    α0−угол наклона стебля к горизонту.

Положение точки  С1  определится таким же образом, как и в предыдущем случае, т. е.  путём засечки дугой, проведённой радиусом  С1О = r  из точки  О,  направления скорости  Vc. Но так как направление скорости  Vc  и радиус  r  находятся в разных плоскостях, точку  О1 можно рассматривать как точку пересечения направления скорости  Vc  с шаровой поверхностью радиуса  r  с центром в точке  О. Если точку  О  принять за начало координат, то уравнение шаровой поверхности будет иметь вид

x2+y2+z2=r2.                                 (544)

Значения координат  x,  y  и  z   определяем на основании схемы (рис.402)

x=O1Q−QL=h⋅ctgα1−CC1⋅cosγ;y=b;z=h+CC1⋅sinγ,

где    α1−проекция угла  α0 на плоскость  ZOX;

γ−угол наклона направления скорости  Vc  к горизонту;

h – расстояние опорной поверхности до точки  С.

Подставляя значения  x,  y  и  z  в уравнение (544), получим

h⋅ctgα1−CC1⋅cosγ2+b2+h+CC1⋅sinγ2=r2.     (545)

После соответствующих преобразований выражение (11) примет вид

CC12+2h⋅CC1⋅sinγ−ctgα1⋅cosγ+b2+h2sin2α1−r2=0.        (546)

hsinα1=lк'=СО1;

2h⋅sinγ−ctgα1⋅cosγ=p;

b2+lк−r2=q.

Тогда уравнение (546) можно записать следующим образом

СС12+p⋅CC1+q=0.                                 (547)

Корни этого квадратного уравнения, соответствующие двум противоположным направлениям скорости, имеют вид

СС1=−p2±p22−q.                                (548)

Для определения величины  СС1  необходимо знать значения  р  и  q. Из треугольника  Cnl  следует

nl=Cl⋅tgγ,

но

nl=Vр⋅sinαр;     Cl=Ci−il=Vр⋅cosαр−Vм.

Следовательно,

tgγ=Vр⋅sinαрVр⋅cosαр−Vм.                                      (549)

Таким образом, по заданным скоростям  Vр  и  Vм  и углу  αрнаклона теребильного ручья к горизонту определяется угол  γ.

Остальные величины, входящие в выражение (548), определяются конструктивными данными и условиями работы.

Определив отрезок  СС1, характеризующий перемещение крайнего наиболее наклонённого стебля за период от начала теребления до его конца, можно установить величины зависящих от него отрезков  СР  и  СМ. Эти величины могут быть определены по времени теребления одного стебля или графическим построением

СС1⋅sinγ=CP⋅sinαр,

откуда

СР=СС1⋅sinγsinαр,                                        (550)

где    СР – длина участка ремня, на котором происходит теребление.

Из рис.402 также следует

СМ=С1Р=Cm−Ch=CP⋅cosαр−СС1⋅cosγ.

После подстановки в это выражение значения  СР  получим величину перемещения машины, на котором заканчивается процесс теребления одного стебля

СМ=СС1⋅sinγ⋅ctgαр−cosγ.                        (551)

При определении величины отрезков  СС1,  СР  и  СМ  точка  С1  была определена как нижняя точка встречи направления скорости  Vc  с шаровой

поверхностью, описанной радиусом, равным  lк+k+q⋅k. Воспользовавшись тем, сто перемещения  СС1,  СР  и  СМ  лежат в плоскости  Z1O1X1, пересекающей указанную шаровую поверхность по кругу радиусом  О1С1, можно легко определить их графически.

Так как прямая  О1О  перпендикулярна плоскости  Z1O1X1, то прямая  О1С1, лежащая в этой плоскости, перпендикулярна линии  ОО1, т. е.  треугольник  С1О1О  прямоугольный. Тогда

О1С1=ОС12−О1О2=lк+k+q⋅k2−b2.              (552)

Зная высоту  h  расположения точки  С  и скорости  Vм  и  Vр, можно найти положение точки  С1  засечкой дуги радиусом  О1С1  из центра  О1.

Определение основных параметров теребильного ручья производится на основании следующих зависимостей.

Ширина захвата  2b (рис.398) теребильного ручья определяется из условия теребления льна с минимальной технической длиной  lтех стеблестоя. В соответствии с агротехническими требованиями  lтех  колеблется в пределах  30…40 см.

2b=2lтех2−1,5bр2−k⋅h2,                             (553)

где    bр – ширина теребильной ленты;

h – высота начальной точки теребильного ручья по нижней кромке тере-

бильных лент (для прямолинейного теребильного ручья принимает-

ся  равной 12…14 см);

k=1cos2β0−коэффициент продольного отгиба стеблей принимается

равным  1,05…1,25 в зависимости от минимальной длины стеблей.

Диаметр  D1  ведущего шкива теребильного ручья определяется, исходя из необходимости обеспечить просвет холостыми  ветвями соседних лент у ведущих шкивов в пределах  4…7 см. Поэтому рекомендуется принимать

b−4>D1>b−7.                                    (554)

Диаметр  D2  ведомого шкива (в см) рекомендуется принимать в пределах

10<D2<14.                                          (555)

Увеличение диаметра  D2  приводит к повышению точки зажима ручья, т. е. к увеличению высоты  h, уменьшение диаметра  D2  отрицательно влияет на износостойкость лент.

Диаметр  D3  нажимных роликов принимается равным  60…80 мм. Ролики вдоль ремня устанавливаются с просветом  15…20 мм.

Среднее усилие  Pi, необходимое для выдёргивания одного стебля, колеблется в пределах  0,5…1,0 кг, а средняя работа  Аi выдёргивания одного стебля равна приблизительно  1,5 кг см. С некоторыми допущениями можно принять, что величина среднего сопротивления выдёргиванию одного стебля постоянна в течение всего процесса теребления.

Зная ширину захвата одной теребильной секции, перемещение машины за период от начала до конца теребления одного стебля  СМ = Lм (рис.402) и густоту  I  стеблестоя, можно определить количество  Кi  стеблей, находящихся в процессе теребления

Ki=2b⋅Lм⋅i.                                     (556)

Усилие, затрачиваемое на одновременное теребление  Ki  стеблей, может быть определено по среднему значению  Pi

Рср=Pi⋅Ki.                                        (557)

Это усилие приложено к ремням теребильного ручья на участке  СР  (рис.402).

Как было сказано, давление в теребильном ремне не постоянно по величине: максимального значения оно достигает против нажимных роликов и минимального – посредине между ними. Чем больше жёсткость ремня, тем меньше разность между максимальным и минимальным усилиями теребления. Максимальное сопротивление выдёргиванию отдельных стеблей в ручье сосредоточено в зонах зажима.

Направление усилий  Pi (рис.403) по отношению к траектории движения точки  С  зажима стебля переменно.

Если в начальный момент теребления стебель занимал положение  СО, характеризуемое углом наклона  β0, то через некоторый промежуток времени точка  С  зажима переместится в точку  С2  и стебель займёт положение  С2О  с углом наклона  β1 к гори

Рис.403. Направление рав-

нодействующей

при тереблении.

зонту, а вектор  Pi  составит угол   βR+γc с

траекто-рией точки  С.

Секундная работа, необходимая на теребление одного стебля, равна

Аi=Pi⋅Vc⋅cosβR+γc=Pi⋅Vc⋅cosεi,                (558)

где    Vc – скорость точки  С;

εi−среднее значение угла  βR+γc за период теребления одного стеб-

ля.

Равнодействующая  PR  всех сил  Р1,  Р2,…Pi…Pn – реакций стеблей при тереблении может быть определена, исходя из суммарной работы, необходимой на теребление стеблей, захватываемых ручьём в одну секунду:

AΣ=PR⋅Vc⋅cosβR+γc=Ai⋅i⋅2b⋅Vм,                (559)

откуда

PR=Ai⋅i⋅2b⋅VмVc⋅cosεR.                     (560)

Из схемы на рис.403 следует, что  γс=π2−αр. При ориентировочных расчётах угол  βR для прямолинейного ручья рекомендуется принимать равным  15…20о.

Раскладывая силу  PR  на составляющие (рис.404) вдоль ручья  Рр и перпендикулярную к нему  Рн, получим

Рис.404. Разложение си-

лы РR на состав

ляющие.

Рр=PR⋅sinαр−βR;                                 (561)

Рн=PR⋅cosαр−βR.                                 (562)

Мощность, необходимая для процесса теребления, может быть определена как

Nт=Рр⋅Vр75л.с.=Рр⋅Vр102квт.                       (563)

Подставляя в эту зависимость значения  Рр  и  PR  из выражений (560) и (561), получим

Nт=PR⋅Vр⋅sinαр−βR102=Ai⋅i⋅2b⋅Vм⋅sinαр−βR102Vc⋅cosεRквт.   (564)

9. 10.  ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ  УСТРОЙСТВА

Из теребильного аппарата стебли попадают в вертикально-поперечный транспортёр, который собирает их со всех секций и подаёт на расстилочный щит в теребильной машине или в зажимной транспортёр в льноуборочном комбайне.

На рис.405 представлена схема вертикально-поперечного и зажимного транспортёров льноуборочного

комбайна. Они состоят

Рис.405. Схема вертикально-поперечного

и зажимного транспортёров.

из вертикального стола 4 поперечного транспортёра, транспортирующих лент 6 с иглами, ведущего шкива 8, ролика 7, ведомого шкива 5, направляющих прутков 3, прижимающих стебли к вертикальному столу, горизонтального стола 2, диска 1 и ведущей ленты 12 зажимного транспортёра. Ведущий вал вертикального транспортёра установлен эксцентрично в полой оси 9 ведомого шкива зажимного транспортёра, вследствие чего шкив зажимного транспортёра, укреплённый на рамке 10 и оси 11 может отклоняться от диска 1 при пропускании пучков стеблей и прижиматься к нему натяжением ленты.

Передача стеблей из теребильного аппарата на вертикальный транспортёр осуществляется следующим образом. Теребильные ручьи выбрасывают стебли назад и вверх с абсолютной скоростью  Vc. При этом стебли в наивысшей точке полёта падают на вертикальный стол 4, скорость их снижается до нуля и они прижимаются к столу. Транспортирующие ленты 6 с иглами захватывают стебли и перемещают их к зажимному транспортёру.

Рис.406. Схема взаимного по

ложения теребильного ап-

парата и вертикально-

поперечного транспортёра.

Направляющими прутками 3, а также под

действием сил инерции, возникающими при за-

хвате стеблей иглами, стебли плотно укладываются на вертикальный транспортёр.

С поперечного транспортёра стебли под действием игл и направляющих щитков поступают на зажимной транспортёр. В этот момент иглы скрываются в прорезях щитка, освобождаясь от стеблей, и ведущая лента 12 и ремень диска 1 обжимают поступающий слой с двух сторон и увлекают его в ручей зажимного транспортёра.

Для нормальной работы поперечного транспортёра его положение, размеры и скорость передвижения должны быть согласованы с работой теребильных ручьёв.

Просвет  bт (рис.406)  между наиболее выступающими элементами теребильного ручья и вертикальным столом транспортёра, который в работе заполняется стеблями, должен быть больше толщины слоя стеблей, т. е.

bт=1,3...1,5⋅hв,                                   (565)

где    hв – наибольшая толщина слоя на вертикальном столе.

Наибольшая толщина слоя определяется следующим образом

hв=π⋅d2⋅i⋅z⋅2b⋅Vм4000⋅c⋅VТ=1,57⋅10−3⋅d2⋅i⋅z⋅b⋅Vмc⋅VТмм,             (566)

где    d – диаметр стебля в  мм;

i – густота стеблестоя (количество стеблей на 1 м2);

z – количество ручьёв в теребильном аппарате;

2b – захват одной теребильной секции;

Vм – поступательная скорость машины в м/c;

с – коэффициент заполнения слоя стеблями (с = 0,1…0,14);

VТ – скорость игл вертикального транспортёра в м/c.

Для льноуборочного комбайна скорость  VТ  определяется в зависимости от скорости зажимного транспортёра  Vd

VТ=1,2...1,3⋅Vd.                                  (567)

Это обеспечивает плавное поступление стеблей с вертикального транспортёра в зажимной.

Для льнотеребильной машины скорость  VТ  определяется в зависимости от её поступательной скорости  Vм

VТ=1,4...1,6⋅Vм.                                  (568)

Пример.  Определить максимальную толщину слоя стеблей на вертикальном столе при следующих исходных данных.

Диаметр стебля  d = 1,2 мм. Густота стеблестоя  i = 1500. Число теребильных ручьёв  z = 7. Захват одной теребильной секции  2b = 0,38 м (b = 0,19 м). Коэффициент заполнения слоя стеблями  с = 0,12.

Имеем в виду, что  VТ = 1,5Vм. Тогда на основании зависимости (566)

hв=1,57⋅10−3⋅1,22⋅1500⋅7⋅0,190,12⋅1,5=26мм.

Положение теребильного аппарата, характеризуемое углом  αрнаклона ручья к горизонту и длиной его  L, зависит от положения вертикального транспортёра и от общей компоновки машины.

Опыт создания и эксплуатации льноуборочных машин даёт возможность установить правильное взаимное положение теребильного аппарата и вертикально-поперечного транспортёра (рис.407). Можно принимать: l = 100…110 мм;  b = 180…200 мм. Значение  с  следует прини мать из условия транспортирования стеблей минимальной длины, для теребления которых может быть использован ручей.

Рис.404. Взаимное положение теребиль

ного аппарата и вертикально-

поперечного транспортёра.

Рис.407. Взаимное положение теребильного

аппарата и вертикально-поперечного

транспортёра

При этом необходимо иметь в виду,

что уменьшение размера  b  влечёт за собой забивание транспортёра, а увеличение размера  b – неустойчивое положение стеблей на транспортёре, особенно когда работа производится при ветренной погоде. Из рис.407 следует, что

L=c+d−Hsinαр.                                     (569)

9. 10.  ОБМОЛАЧИВАЮЩИЕ  АППАРАТЫ

Целью обмолота льна является выделение семян из семенных головок.  Это может быть достигнуто двумя способами. Во-первых, отделение семенных коробочек от стеблей (очёсывание) при помощи очёсывающих аппаратов с последующим перетиранием. Во-вторых, разрушение семенных коробочек без отделения от стеблей при помощи вальцевых плющильных аппаратов.

9. 11. 1.  ОЧЁСЫВАЮЩИЕ  АППАРАТЫ

Для отделения головок льна от стеблей применяются очёсывающие аппараты, которые бывают трёх видов: с круговым движением гребней, с колебательных движением гребней и с поступательно-колебательным.

Рис.408. Схемы льноочёсывающих аппаратов.

На рис.408, а  представлена схема двух барабанного аппарата с круговым движением гребней с плоскими зубьями, изогнутыми под углом α в направлении движения барабана. Расстояние между зубьями по длине гребня колеблется в пределах  60…100 мм, а длина зубьев по радиусу – в пределах  150…200 мм. Барабаны вращаются синхронно, т. е. гребни входят в очёсываемый слой одновременно. При этом встречающиеся зубья проходят один около другого на расстоянии 4…5 мм, что обеспечивает отрыв головок от стеблей.

На рис.408, б  представлена схема очёсывающего аппарата с колебательным движением гребней. Этот аппарат имеет три гребня, укреплённых на шатунах, связанных с коленчатым валом. При вращении коленчатого вала, ведущий палец которого описывает окружность диаметром  D, концы зубьев гребней описывают эллиптические траектории, расположенные на различных расстояниях от зажимного транспортёра, вследствие чего последовательно полностью прочёсывается зона  а  расположения головок в снопе. При этом зубья гребней погружаются в слой стеблей в направлении, близком к вертикальному. Это способствует хорошему прочёсыванию подаваемого слоя  стеблей.

На рис.409 представлена схема работы однобарабанного очёсывающего аппарата с поступательно-колебательным движе-

Рис.409. Схема работы однобарабанного

очёсывающего аппарата.

Рис.407. Очёсывающий барабан.

нием гребней. Очёсы-

вающий барабан (рис.410) имеет четыре гребня 4, цапфы которых вращаются в подшипниках, находящихся в корпусах 5 барабана. Правый конец каждого гребня при помощи щеки 3 соединён пальцем 2 направляющего диска 1, вращающегося  на эксцентрике. Вследствие эксцентричного расположения оси вращения диска направление движения очёсывающих гребней при вращении барабана остаётся по-

Рис.410. Очёсывающий барабан.

стоянным. Угол наклона зубьев гребня к горизонту можно изменять посредством поворота эксцентрика на валу барабана. Зубья гребня расположены на шестигранном брусе с различными по величине зазорами между ними. На каждом гребне установлены очёсывающие зубья с убывающим шагом по направлению движения слоя льна в зажимном транспортёре. Такое расположение зубьев обеспечивает постепенный переход от расчёсывания перепутанных стеблей к очёсыванию головок. Для получения последовательности при очёсе барабан расположен под углом  200 к плоскости зажимного транспортёра. На схеме (рис.405) показаны последовательные положения  I,  II  и  III  двух гребней в процессе работы.

Основными параметрами очёсывающего аппарата являются: диаметр барабана  D,  длина зуба очёсывающего гребня  е,  ширина гребня  В, число гребней  k,  максимальная рабочая скорость конца гребня  Vr  и скорость подачи стеблей  Vd.

Производными параметрами очёсывающего аппарата: ширина активной зоны очёса  а  (рис.408), общая ступень последовательности очёса  z  и ширина мёртвой зоны  b0.

Ширина  а  активной зоны очёса аппарата равна расстоянию между точками входа гребня в слой стеблей и выхода из него. Она должна быть больше или равна ширине зоны, в которой располагаются головки в слое стеблей, подаваемых к очёсывающему аппарату.

Рис.411. Схема двух бара

банного очёсываю

щего аппарата.

Для двух барабанного аппарата с круговым                                                                                                      движением зубьев величина  а  может быть определена на основании следующих геометрических построений. Если для двух барабанов одного диаметра  D  (рис.411)  EF = e, то  АВ = а – общая хорда двух пересекающихся окружностей. Из треугольника  О2ВС  следует  ВС2=О2В2−О2С2. Но так как  О2С=О2Е−СЕ=D2−e2, то

a22=D22−D2−e22.

После соответствующих преобразований окончательно получим

a=2D−e⋅e.                                (570)

Для очёсывающего аппарата с колебательным движением гребней (рис.408,б)

a=D⋅Le+q⋅k−1,                                (571)

где    D – диаметр окружности, описываемой шейкой коленчатого вала;

L – длина шатуна с гребнем;

l – длина части шатуна от поводка до шейки коленчатого вала;

q – смещение смежных траекторий гребней в направлении их движе-

ния;

k – число гребней.

Для однобарабанного аппарата с поступательно-колебательным движением гребней (рис.409)

a=D⋅cosα+B⋅sinα,                          (572)

где    D – диаметр барабана;

В – ширина гребня;

α−угол между плоскостью зажимного транспортёра и направлением

оси гребня.

Мёртвая зона, определяемая расстоянием между зажимным транспортёром и началом активной зоны очёса, в аппаратах с колебательным движением гребней и однобарабанном составляет 30…50 мм, а у двух барабанного ограничен размером  b0 (рис.405,а)

b0=c+D−a2.                                       (573)

Число  m  слоя льна гребнями зависит от скорости вращения гребней, их ширины  В  в м и скорости подачи стеблей  Vd  зажимного транспортёра в  м/c.

Для двух барабанного аппарата с колебательным движением гребней

m=n⋅k⋅B60⋅Vd,                                        (574)

где    n – число оборотов вала барабана или число колебаний гребня в мину-

ту.

Для однобарабанного аппарата с поступательным движением гребней

m=n⋅k⋅B⋅cosα60⋅Vd.                                  (575)

Плотность очёсываемого слоя  q0  зависит от количества стеблей, подаваемых в очёсывающий барабан в одну секунду, и от скорости зажимного транспортёра  Vd. Если в одну секунду в барабан поступает  ic  стеблей, то

q0=icVd.                                             (576)

Для льноуборочного комбайна

ic=i⋅z⋅2b⋅Vм,                                       (577)

где    z – число теребильных секций.

Зная плотность  q0  очёсываемого слоя, можно определить число стеблей, одновременно очёсываемых одним гребнем

i2=q0⋅B⋅cosα=ic⋅B⋅cosαVd,                         (578)

а также число стеблей  i1, поступающих к аппарату за один ход гребня

i1=q0⋅B⋅cosαm.                                          (579)

Процесс очёса заключается в проникновении зубьев гребня в слой льна, в расчёсывании стеблей и обрывании головок. При этом стебли должны производить наиболее полное очёсывание головок при наименьшей затрате работы с минимальным отклонением их от первоначального положения.

Зубья гребня, проникая в толщу слоя стеблей, уплотняют его. Уплотняющая способность гребня представляет собой отношение первоначальной площади   acde  (рис.412) к площади  fgmn  сечения слоя стеблей в промежутке между двумя соседними зубьями. Очевидно, что уплотняющая способность гребня тем больше, чем больше толщина зубьев и чем меньше их шаг.

Величина уплотняющей способности  λ  может быть определена следующим образом

λ=μ1−2b0t,                                   (580)

Рис.412. Уплотнение пуч-

ка зубьями очёсы-

вающего аппарата.

где    μ−коэффициент, равный отношению пло

щадей  pqrs  и  fgmn, учитывающий уве

личение толщины слоя, пронизанного зубьями;

t – шаг зубьев;

2b0  - толщина зуба.

Плоские зубья гребней обладают минимальной уплотняющей способностью, круглые зубья – максимальной.

При воздействии зубьев гребня на слой стеблей возникает боковое давление  N  сте6ля за зуб вследствие уплотнения слоя, упругие силы  Р  стеблей, приложенные к боковой грани зуба, и силы трения  F, приложенные к боковой грани зуба и направленные в сторону, противоположную движению гребня. Все эти силы могут быть сведены к одной равнодействующей  R.

Процесс работы гребня при очёсе головок сложен, что затрудняет раздельное определение сил, возникающих при очёсе. Поэтому при экспериментальных исследованиях ограничиваются определением максимальных усилий  Pmax, возникающих на гребне при очёсывании головок, и величины работы  W, производимой гребнем при очёсывании:

Pmax=0,001⋅i1⋅P',                                 (581)

где    Р'−максимальное усилие, возникающее при очёсывании одновремен-

но 1000 стеблей;

W'−работа, затрачиваемая на очёсывание 1000 стеблей.

i1 – число стеблей, поступающих за каждый ход гребня в очёсывающий

аппарат.

Экспериментально установлено, что

Pmax=0,025...0,06⋅m⋅iкг;                         (582)

W=0,006...0,014⋅m⋅iкгм.                         (583)

Полезная мощность, необходимая для работы очёсывающего аппарата, равна

Nб=W⋅n⋅k60⋅75л.с.=W⋅n⋅k60⋅102квт,                    (584)

где    n – число оборотов очёсывающего барабана в минуту;

k – число гребней.

9. 11. 2.  ВАЛЬЦОВЫЕ  ПЛЮЩИЛЬНЫЕ  АППАРАТЫ

Вальцовые плющильные аппараты осуществляют выделение семян из льняных головок без отрыва их от стеблей. Они получили применение в некоторых стационарных льномолотилках. Работа вальцовых плющильных аппаратов заключается в следующем. Если между двумя вальцами, имеющими мягкую обшивку и вращающимися в противоположные стороны пропустить верхушечную (головчатую) часть снопа, то головки льна будут расплющены. Вследствие этого при встряхивании снопа семена легко отделяются от головок. Кроме того, при пропуске между вальцами головчатая часть снопа развёртывается и принимает форму веера, что способствует более полному разрушению головок.

При пропуске снопа между одной парой вальцов не всегда получается полное плющение и разрушение головок. Поэтому снопы обычно пропускают через плющильные вальцы несколько раз или, при прямоточной работе молотилки, через несколько пар вальцов с последующим встряхиванием верхушечной части снопа.