Часть 1. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

Глава 1

Системы почвообработки

Почвообрабатывающими называются машины, механически воздействующие на почву для создания в ней условий произрастания растения за счёт улучшения функционирования корневой (подземной) части растения. Механическая обработка почвы пока единственный способ создания таких условий. Она сводится к  перемещению в почве почвообрабатывающих рабочих органов, устанавливаемых на  почвообрабатывающей машине, движущейся по поверхности поля.

Объектом воздействия почвобрабатывающих машин является почва. Результат механического воздействия зависит от её физико-механических и технологических свойств.

Почва — полидисперсная, гетерогенная и анизотропная многофазная среда, состоящая из твердых частиц, воды, воздуха и живых организмов. Твердая часть имеет минеральную часть, органическую часть (гумус), а также микрофлору и микрофауну. Жидкая часть состоит из водного раствора минеральных и органических солей и кислот, а газообразная — из воздуха, различных газов и паров воды. От соотношения этих фаз зависят физико-механические свойства почвы, влияющих на плодородие. Основными свойствами являются:

Гранулометрический состав. Твердые частицы размером более 1 мм относятся к каменистым включениям, менее 1 мм — к мелкозему. Частицы мелкозема условно делят на две фракции: физический песок (частицы размером более 0,01 мм) и физическую глину (частицы размером менее 0,01 мм). По соотношению этих фракций различают глинистые (содержащие физической глины более 50 %, песка менее 50 %), суглинистые (50...20 и 50...80 %), супесчаные (20...10 и 80...90 %) и песчаные (соответственно менее 10 % и более 90 %) почвы. Процентное содержание механических элементов в почве характеризует ее производственную ценность. Лучшими по механическому составу, считают суглинистые и супесчаные почвы с содержанием глинистых частиц от 10 до 40%.

Каменистость почвы оценивают по содержанию в ней каменистых включений (камней) размером более 3 мм. Различают некаменистую (содержание камней до 0,5%), слабокаменистую (0,5...5 %), среднекаменистую (5...10 %) и сильнокаменистую (более 10 %) почвы.

Структурность почвы определяется величиной и количеством твёрдых частиц. Твердые частицы почвы могут соединяться в водопрочные агрегаты (комочки), а последние распадаться на мелкие частицы, изменяя структуру почвы.

Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов размером 0,25...10 мм. Они залегают рыхлым слоем с образованием пустот, что обеспечивает благоприятные условия для роста растений. Различают глыбистую (размер агрегатов более 10 мм), комковатую (3...10 мм), зернистую (0,25...3 мм) и пылевидную (менее 0,25 мм) структуры. Агрегаты размером менее 1 мм относятся к эрозионно опасным. При содержании их в верхнем 5 см слое почвы  более 50 % создаются условия для возникновения водной и ветровой эрозии почвы.

Образование и распад агрегатов зависят от многих факторов, в том числе от системы обработки почвы.

Бесструктурная почва не имеет водопрочных агрегатов, представляет плотную массу из мелких  частиц (меньше 0,25 мм), образующих монолитное строение почвы, затрудняющее перемещение воды, воздуха и развитие корневой системы растений.

Плотность почвы характеризует ее сложение, т. е. взаимное расположение почвенных агрегатов. Ее определяют делением массы высушенного образца почвы на его первоначальный объем. Оптимальная плотность пахотного горизонта для большинства возделываемых растений составляет 1...1,2 г/см3. Плотность 1,55...1,6 г/см3 считается критической, так как в такой почве растения гибнут. Плотность изменяют обработкой и внесением органических удобрений.

Скважность (пористость) почвы - отношение объема всех пор, заполненных водой или воздухом, к объему почвы, выраженному в процентах. Общая скважность суглинистых и глинистых почв составляет 50...60%, песчаных— 40...45, торфяных — 80...90 %. Различают некапиллярные и капиллярные пористость.

Капиллярные поры пронизывают преимущественно структурные агрегаты и комочки, хорошо задерживают дождевую воду. По ним поднимаются грунтовые воды. Некапиллярные поры — это промежутки между почвенными агрегатами и комочками. Имея сравнительно большие размеры, они не задерживают дождевые воды,  промежутки между ними заполняются воздухом., поступающим из атмосферы.

Влажность почвы характеризуется количеством влаги в почве. Её определяют по отношению массы воды в образце к массе сухой почвы, выраженному в процентах. Содержание влаги в почве в течение годового цикла изменяется, Влажность перехода почвы от полутвердой к твердой консистенции считается оптимальной для механической обработки: почва хорошо крошится, не налипает на рабочие органы, затраты энергии на обработку минимальные. Такое состояние почвы называют физической спелостью. У подзолистых почв оно соответствует влажности 12...15 %, дерново-подзолистых — 12...22, черноземов — 17...30 %.

В почве различают четыре основных категории воды: связанную, капиллярную, свободную, или гравитационную, и парообразную.

Липкость почв характеризует способность ее частиц склеиваться и прилипать к рабочим органам и колесам сельскохозяйственных машин. Степень липкости почв зависит от ее влажности и дисперсности.

Механические характеристики почвы определяют ее сопротивление перемещению рабочих органов.

Твердость почвы характеризует ее способность сопротивляться внедрению твердого тела. При обработке твердой почвы затрачивается больше энергии, чем при обработке менее твердой почвы. Единица измерения твердости почвы Па. Твердость почвы  q измеряется плотномерами как отношение силы внедрения в нее деформатора различной формы (конуса, шара, цилиндра), к площади его поперечного сечения. Значения q для для свежевспаханной почвы q = 0,98-0,96 Н/см3 (0,1-0,2 кгс/см3); для жнивья, паров и лугов q= = 4,9-9,8 Н/см3 (0,5-1,0 кгс/см3); для грунтовой дороги q = 49— -98 Н/см3 (5-9 кгс/см3).

Трение скольжения почвы о поверхность рабочего органа оценивают по силе F сопротивления почвы перемещению по рабочей поверхности. Эта сила пропорциональна силе N нормального давления почвы на рабочий орган:

Коэффициент трения зависит от гранулометрического состава и влажности почвы. Коэффициент трения песчаных сыпучих почв по стали изменяется от 0,25 до 0,35; песчаных связных — от 0,5 до 0,7; среднесуглинистых — от 0,6 до 0,9.

Удельное сопротивление почвы является обобщенной характеристикой энергоёмкости ее обработки. Коэффициент Кс удельного сопротивления почвы при вспашке определяют отношением тягового сопротивления плуга .Р  к площади поперечного сечения пласта:S

где а — глубина вспашки, см; Ь — ширина захвата корпуса, см; п — число корпусов.

По удельному сопротивлению различают почвы легкие

средние (Кс = 3...5 Н/см2), среднетяжелые (Кс = 5...7 Н/см2), тяжелые (Кс = 7...12 Н/см2) и очень тяжелые (Кс > 12 Н/см2).

Связность - свойство    отдельных    частиц   почвы удерживаться друг около друга и сопро тивляться механическим воздействиям Связность зависит от механического состава почвы. Почвы с большим содержанием иловатых частиц имеют большую связность, с большим содержанием песчаных компонентов меньшую. Глинистые связные почвы при обработке плугом оказывают большее сопротивление и деформируются на крупные глыбы. Песчаные почвы оказывают меньшее сопротивление рабочим органам и разрушаются на более мелкие комки.

Абразивность почвы - способность почвы острыми ребрами своих твердых частиц срезать и уносить поверхностный слой металла рабочих органов. Она оценивается по содержанию в почве физического песка с каменистымих включениями (размером 0,25...Змм), истирающих (износа) рабочих органов. По абразивному износу почвы делят на три группы: с малой (содержание песка до 80 %), средней (80...95 %) и повышенной (95...100 %) изнашивающей способностью. Абразивный износ лемехов при вспашке 1 га почв первой группы составляет 2...30 г, второй группы — 30... 100 г, третьей — 100...450 г.

Под механическим воздействием почвообрабатывающих машин в почве проходят физические процессы,  изменяющие главным образом только гранулометрический состав за счёт увеличения дисперсности:  разрушение комочков и агрегатов, сокращение гумуса и минерализация почвы, изменение скважности и пористости, появление эрозионно опасных частиц. Все эти изменения не должны снижать плодородия почвы. (Под плодородием почвы понимают её способность удовлетворять в течение всего вегетационного периода потребность культурных растений в пище, воде, воздухе и тепле).

Возможности механической обработки изменять свойства почвы и увеличивать плодородие ограничены.  Она не добавляет новых питательных веществ, зато губительно действует на гумус и структуру почвы. Благоприятным следствием обработки считается рыхление, увеличивающее удельную площадь поверхности частиц,  некапиллярную пористость и уменьшающую капиллярную, закрывая влагу от испарения. Тем самым обеспечивается доступ к корням воздуха и воды, , регулировку воздушно-влажностного режима корневой системы растения.

Агротехническими условиями неблагоприятные изменения свойств ограничиваются (структура почвы не должна разрушаться),

Основная задача механической обработки почвы — создание благоприятных условий для развития культурных растений с целью получения высоких и устойчивых урожаев. При механической обработке почвы уничтожаются сорняки и насекомые-вредители, заделываются пожнивные остатки и удобрения, создаются условия для накопления влаги.

Классификация механических процессов.

Механическое воздействие на почву осуществляется каким-либо  рабочим органом. Характер воздействия определяет механическую операцию почвобработки. – изменение состояния и свойств почвы, осуществляемое одним рабочим органом. Различают следующие виды воздействия рабочих органов на почву: резание и отделение пласта, оборот пласта, рыхление, уплотнение, перемещение, перемешивание, подрезание сорняков.

Резание почвы ножами происходит в вертикальной (рис. 1.1, а) и горизонтальной (рис. 1.1, б) плоскостях. Отделение (рис. 1.1, в) пласта от почвенного массива происходит после его вырезания (отрезания) в горизонтальной, наклонной или вертикальной плоскости. Пласт в поперечном сечении имеет форму прямоугольника, треугольника или другой геометрической фигуры.

Оборот—это вращение почвенного пласта в поперечной плоскости и изменение взаимного расположения по вертикали верхних и нижних слоев почвы. При этом пожнивные остатки заделываются в нижние слои почвы. Оборот пласта может быть полным, т.е. на угол (3=180° (рис. 1.1, г), и частичным— 90° < р< 180°.

Оборот пласта на угол до 135° называют взметом (рис. 1.1, д).

Оборот пласта, у которого предварительно срезают часть задернелого слоя и сбрасывают на дно борозды, называют культурной вспашкой (рис. 1.1, ё).

Рыхление (рис. 1.1, ж)— это изменение размеров почвенных комков и расстояния между ними, в результате чего улучшаются водо- и воздухопроницаемость почвы» а также ее биологическая активность. Степень рыхления оценивают по отношению толщины а2 взрыхленного слоя к его первоначальной толщине а1. При рыхлении а2/a1 > 1.

Уплотнение (рис. 1.1, з) представляет собой процесс, обратный рыхлению. При уплотнении а2/a1 < 1. В процессе уплотнения увеличивается капиллярность почвы и уменьшается ее общая скважность.

Рис. 1.1. Основные операции механической обработки почвы:

а — вертикальное резание; б— горизонтальное резание; в — отделение пласта; г — оборот пласта; д — взмет пласта; е — культурная вспашка; ж — рыхление; з — уплотнение; и — перемешивание; к—нарезка борозд, образование гряд и гребней; л — выравнивание; м — подрезание сорняков; ABCD — пласт; β — угол оборота пласта; а1, а2 — толщина соответственно первоначального и взрыхленного почвенных слоев

Крошеные - дробление крупных комков и глыб на мелкие , осуществляется одновременно с резанием и рыхлением, перемещением и оборачиванием.

Перемешивание предусматривает изменение взаимного расположения частиц почвы, пожнивных остатков, удобрений и микроэлементов (рис. 1.1, и). Почва становится более однородной по плодородию.

Перемещение почвы происходит в горизонтальной и вертикальной плоскостях при нарезке борозд, формировании гряд, гребней, пал, валиков, окучивании и выравнивании поверхности пашни (рис. 1.1, к, л).

Подрезание сорняков (рис. 1.1, м)—это уничтожение их путем перерезания или разрыва корней и стеблей.

Технологические процессы почвообработки преследуют цель  повышение плодородия сочетанием физических воздействий.

Классификация обработок. В зависимости от глубины хода рабочих органов и выполняемых операций различают основную, поверхностную, мелкую и глубокую обработки почвы.

Основная обработка—это наиболее глубокая (20...35 см) обработка почвы после уборки предшествующей культуры на всю глубину корневой системы. В зонах достаточного увлажнения это вспашка с оборотом пласта. Такая основная обработка существенно изменяет сложение почвы, т. е. взаимное расположение почвенных агрегатов.

В районах, подверженных ветровой эрозии; основная обработка почвы осуществляется плугами-рыхлителями или культиваторами-плоскорезами на глубину 16. . .30 см без оборота пласта. При этом на поверхности сохраняется стерня, которая защищает почву от выдувания. Основная обработка почвы по методу Т. С. Мальцева заключается в рыхлении плугами на глубину 35. . .40 см без оборота пласта. Такую обработку проводят 1 раз в пять-шесть лет для разрушения так называемой плужной подошвы.

Основная обработка составляет основу интенсивных технологий.

Мелкую обработку проводят на глубину 8... 16 см при уходе за парами, после вспашки и перед посевом.

Поверхностную обработку проводят на глубину 8 см ранней весной, перед и после посева для разрушения почвенной корки и рыхления.

Глубокая обработка—это обработка почвы на глубину более 24 см для углубления пахотного слоя и предотвращения водной эрозии.

Технологические приемы обработки почвы, - обработки, сопровождающиеся однократным воздействием на почву почвообрабатывающих машин одного наименования. К ним относятся:

вспашка, боронование, лущение, дискование, культивация, фрезерование, прикатывание, чизелевание, плоскорезная обработка, бороздование, шлейфование, лункование.

Большинство приёмов сопровождается выполнением нескольких механических операций одновременно, из которых одна или две являются главными, а остальные — сопутствующими. Так, вспашка обеспечивает прежде всего оборот и рыхление почвы; культивация — рыхление и подрезание сорняков; боронование — рыхление; фрезерование — рыхление и перемешивание; лущение — оборот и рыхление; плоскорезная обработка — рыхление и подрезание корневищ сорняков; чизелевание — глубокое рыхление; прикатывание — уплотнение и выравнивание пашни.

Основную обработку осуществляют вспашкой, плоскорезной обработкой, чизелевание. Поверхностную обработку осуществляют приёмы: лущение, боронование, шлейфование, культивацию, прикатывание, окучивание, нарезку гребней и поделку гряд (в районах избыточного увлажнения) и др.Специальная обработка включает вспашку целинных, болотных почв, плантажную и ярусную вспашку, фрезерование почвы, бурение ям под посадку деревьев и др.

Системы обработки почвы — это совокупность научно обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте. В зависимости от почвенно-климатических условий и технологии возделывания растений применяют отвальную, безотвальную и ярусную системы.

Отвальная система предусматривает оборот почвенного пласта, что обеспечивает заделку пожнивных остатков, семян сорняков и возбудителей болезней в нижние слои пахотного слоя. При этом пожнивные остатки быстрее разлагаются аэробными микроорганизмами с образованием растворимых минеральных соединений, а сорняки, личинки вредителей и возбудители болезней погибают. Отвальную систему широко применяют в районах достаточного и избыточного увлажнения.

Безотвальная система исключает оборот почвенного пласта: его заменяют глубоким рыхлением с сохранением стерни, защищающей почву от ветровой эрозии. Эту систему обработки применяют в степных районах, где проявляются эрозионные процессы, а также в районах недостаточного увлажнения как способ накопления и сохранения влаги в почве.

Ярусная система сопровождается дифференцированной обработкой верхнего, среднего и нижнего слоев почвы, имеющих явно выраженное ярусное строение. Например, при обработке солонцов верхний слой оборачивают, а второй и третий — рыхлят и перемешивают.

В зависимости от числа обработок различают интенсивную, минимальную и нулевую системы обработок, мульчирующая, противоэрозионная.

Интенсивная система включает несколько технологических процессов при подготовке почвы к посеву, сопровождается многократными проходами агрегатов, уплотнением и рыхлением почвы.

Минимальная система предусматривает сокращение количества обработок и их глубины, совмещение и одновременное выполнение нескольких технологических операций за один проход агрегата. Ее применяют, чтобы снизить уплотнение и распыление почвы движителями тракторов и колесами сельскохозяйственных машин, а также сократить сроки подготовки почвы.

Нулевая обработка – обработка поля, исключающая предпосевную обработку почвы. В некоторых случаях обрабатывают только узкие полосы, в которые затем высевают семена.

Мульчирующая обработка почвы - обработка, сопровождаемая покрытием ее поверхности остатками возделываемых растений.

Противоэрозионная обработка почвы – обработка с образованием на поверхности пашни водозадерживающего микрорельефа (борозд, лунок и др.) или оставлением и сохранением ветрозадерживающих пожнивных остатков.

Тенденция ресурсосбережения в сторону минимизации механической обработки означает возврат к древним технологиям подпитывающей обработки почвы, когда почву механически не обрабатывали, а «кормили», оставляя остатки растений на поле в виде мульчи, подмешивая растительные компоненты гербицидоподобного действия. За десятки лет на поле образовывался гумусный мягкий рыхлый слой с минимумом сорняков, который не требовал интенсивной обработки, и сразу по весне был готов к посеву. Такая система земледелия давала несколько урожаев в год, но требовала ручного труда. (По правилам зороастризма  даже ходить по такой мягкой почве следовало в обуви с загнутыми носками, чтобы её не повредить – отсюда современная восточная мода на обувь).

Современные системы обработки должны быть почвозащитными, энергосберегающими, экономически оправданными и безвредными для окружающей среды. Выполнение этих требований связано с обоснованным выбором и оптимальным сочетанием применяемых машин, правильной их регулировкой и агрегатированием.

Классификация почвообрабатывающих машин и орудий

Почвообрабатывающие машины возникли в результате длительного взаимодействия человека с природой одновременно с процессами возделывания. Механический характер воздействия на почву обусловлен исторически. От случайного ухода за тундровыми злаками в палеолите человек постепенно переходил к засеву  злаковых на заливных лугах . Потребовалось рыхление палкой, мотыгой. Это первые почвообрабатывающие орудия воздействовали на почву механически за счёт мускульной силы человека.

Орудия развивались от копалки-собиралки до обрабатывающих (мотыга при пойменном земледелии). Мотыга дошла до наших дней. Рост потребностей потребовала выхода из поймы в лесистые и кустарниковые поля  Подсека. Соха. Рыхлительные орудия разные. Этрусское рало. Подошвенный плуг. Косуля. Египетский и персидский плуг.

Сухость климата и выход в степи потребовал не только рыхления, но и оборота дёрна. Оборотные плуги. Сабан = рама+отвал + колёса. Украинский плуг– отвал без колёс. (Новиков Ю.Ф. Истрати А.К. Эволюция техники земледелия и проблема Эрозии.Кишинёв, Штиинца, 1983.-211 с.)

Энергию почвообработка обычно получает от движителя – трактора.

Соответственно классификации обработок почвообрабатывающие машины:

для основной обработки почвы

для поверхностной обработки

для мелкой обработки -  культиваторы;

для специальной обработки.

Каждая почвообрабатывапющая машина должна иметь:

рабочий орган, осуществляющий механическое воздействие на почву своими  рабочими элементами;

раму – несущую рабочие органы и ходовую часть;

ходовая часть - опорные колёса с механизмами регулировки;

движитель – обычно трактор определённого класса или самоходное шасси;

присоединительные механизмы.

По способу соединения с тракторами и самоходными шасси почвообрабатывающие машины и орудия могут быть навесными, полунавесными и прицепными.

Навесной называют такую машину или орудие, вес которых при переводе в транспортное положение полностью воспринимается ходовой частью трактора.

К полунавесным относят машины и орудия, вес которых при транспортировании  частично воспринимается трактором, а частично-опорными колёсами машины или орудия.

Прицепные машины и орудия имеют собственный колесный ход, который воспринимает вес машины при холостых переездах и в работе. Навесные машины  и орудия в 1,5...2 раза легче прицепных, значительно проще по конструкции, их легко.транспортировать. Производительность навесных машин и орудий выше, чем прицепных.