МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Проектирование и технический сервис транспортно -технологических систем»

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Теория, моделирование и расчет машин для возделывания» для студентов заочной формы обучения

направления 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»

Программа – Сельскохозяйственные машины и оборудование

Ростов-на-Дону

2024

Дисциплина «Теория, моделирование и расчет машин для возделывания» является профилирующий дисциплиной. Она изучает машины почвообрабатывающие, для внесения удобрений, посева и посадки,   для ухода за растениями, защиты от вредителей и болезней, а также оросительныу технику и мелиоративные машины для освоения земель.

В контрольной работе студент должен продемонстрировать достигнутый уровень компетенций трёх видов: знать, уметь, владеть. Контрольная  работа состоит из двух частей. Часть 1 – для компетенции «знать» - знание конструкций и устройства машин; часть 2 – для компетенций «уметь», «владеть» - демонстрация навыков решения практических задач.

Вариант 1-ой части работы выбирается по предпоследней цифре номера зачетной книжки, вариант 2-ой – по последней цифре номера зачетной книжки.

Выполненная студентом работа должна содержать ответы на каждый вопрос задания, с необходимыми иллюстрациями: фотографиям, рисункам, схемам машин и механизмов. Ответы должны быть по существу, четкими, лаконичными со ссылками на литературу и источники Internetа.

Текст выполняется компьютерным набором в формате doc MS Word for Windows -2003/XP и распечатывается на листах формата А4. Поля: 20 мм сверху и снизу, 30 мм слева и 15 мм – справа. Шрифт Times New Roman, кегль 12 или  Tahoma кегль 11. Межстрочный интервал в тексте – ординарный, между разделами - двойной. Отступ красной строки 1,25 см. Текст должен быть структурирован, иметь рубрикацию и заголовки, выделенные полужирным шрифтом. Формулы должны выполняться в формульном редакторе MS Word. Таблицы располагаются  в тексте со сквозной нумерацией и заголовком. Страницы нумеруются.

Рисунки выполняются в формате jps или bmp. Они должны иметь сквозную нумерацию, названия и подрисуночные надписи. Допускается некоторые схемы и чертежи выполнить аккуратно карандашом под линейку.

Начинается контрольная с титульного листа, далее копия вариантов задания и затем изложение по принципу "вопрос – ответ". Следует приводить примеры современных машин, для этого использовать Internet. Заканчивается контрольная работа списком литературы и сетевых источников.

Выполненные контрольные задания отсылаются в деканат факультета  в бумажном виде с заполненным по форме титульным листом. Работа регистрируется в журнале и передаётся преподавателю на проверку. Принимается правильно и полно выполненная работа. Работа с ошибками или недоделками возвращается студенту для доработки и исправлений. Приём контрольной работы даёт студенту допуск на сдачу зачёта по дисциплине.

Принятые контрольные работы студентам не отсылаются, а сдаются в архив со сроком хранения один год.

ЧАСТЬ 1

ВАРИАНТ О

- Система машин для возделывания с/х культур. Классы, типы машин, их функции и назначение.

- Рабочие органы машин для основной обработки почвы, их типы, конструкции, функционирование.

- Пневматические высевающие аппараты. Виды, устройство, работа.

- Дождевальные аппараты. Типы, конструкции, функционирование.

- Системы машин для возделывания зерновых культур (пшеницы).

ВАРИАНТ I

- Машины для освоения земель. Типы, назначение, примеры.

- Плуги.  Виды плугов. Современные типажи.

- Лаповые культиваторы для сплошной обработки почвы. Типы. Устройство. Компоновка.

- Сошники сеялок, типы, классификация, основные параметры. Параметры борозды, способы их регулирования.

- Системы машин для возделывания овощных культур.

ВАРИАНТ  2

- Почвообрабатывающие машины. Классификация, типы машин, Современные примеры.

- Резание почвы клином. Работа двугранного и трехгранного клина. Тяговое сопротивление.

- Опрыскиватели.  Назначение. Типы. Устройство. Рабочие органы.

- Сеялки овощные. Типы, устройство, применение.

- Системы машин для возделывания подсолнечника.

ВАРИАНТ 3

- Машины для посева. Классификация. Типы машин. Примеры.

- Механические зерновые сеялки. Устройство, основные узлы.

- Корпуса лемешного плуга. Условия оборота пласта. Отвалы лемешных плугов. Типы, методы построения их рабочих поверхностей.

- Фрезы с вертикальной осью вращения. Устройство, применение.

- Системы машин для возделывания гречихи.

ВАРИАНТ 4.

- Способы орошения. Техника. Виды. Современные примеры.

- Аэрозольные генераторы и фумигаторы. Устройство. Показатели работы.

- Рабочие органы культиваторов для междурядной обработки. Схемы расстановки рабочих органов.

- Разбрасыватели твёрдых минеральных удобрений, назначение, конструкции.

- Системы машин для возделывания сахарной свеклы.

ВАРИАНТ 5

- Машины для защиты растений от вредителей. Типы машин. Современные примеры.

- Дождевальные машины. Типы. Устройство.

- Рабочие органы лаповых культиваторов для сплошной обработки почвы. Типы, применение.

- Крепление рабочих органов культиваторов к раме. Стойки и подвески, применение. Упругие смещения рабочих органов культиватора.

- Системы машин для возделывания кукурузы.

ВАРИАНТ 6

- Способы поддержания плодородия почв. Механизация, Типы машин.

- Протравлители семян. Типы. Технологические схемы. Показатели работы.

- Пассивные ротационные рабочие органы (РРО). Классификация. Применение для поверхностной обработки почвы.

- Подкормочные приспособления культиваторов - растениепитателей. Устройство, типы, показатели работы.

- Системы машин для возделывания картофеля.

ВАРИАНТ 7

- Комбинированные машины для возделывания. Принципы создания. Почвообрабатывающе-посевные комплексы.

- Активные ротационные рабочие органы – фрезы. Варианты ориентации оси вращения. Кинематика РРО. Уравнения траекторий.

- Зубовые бороны. Схема расстановки зубьев и силовой расчёт.

- Машины для внесения твёрдых минеральных удобрений. Типы. Основные узлы, рабочие органы.

- Системы машин для возделывания риса.

ВАРИАНТ 8

- Машины для посадки рассады и корнеклубнеплодов. Виды. Посадочные аппараты. Типы машин. Примеры.

- Дисковые орудия: дискаторы, лущильники, бороны. Устройство. Применение. Расстановка дисков. Условия равновесия.

- Сеялки для посева пропашных культур. Типы,  применение. Основные узлы, компоновка. Посевные секции. Работа.

- Машины для внесения твёрдых органических удобрений. Типы. Устройство. Рабочие органы.

- Системы машин для возделывания сахарной свёклы.

BAРИAHТ   9

- Машины для ухода за растениями. Виды. Применение. Примеры.

- Орудия для глубокой обработки почвы. Виды. Рабочие органы. Расстановка.

- Машины для внесения жидких минеральных удобрений. Типы. Устройство. Основные узлы, рабочие органы.

- Фрезерные культиваторы с горизонтальной осью вращения. Устройство, типы. Современные примеры.

- Машины для возделывания льна.

ЧАСТЬ 2

ВАРИАНТ 0

1. Методика расчёта конструктивно-технологических параметров дождевального аппарата.

2.  Алгоритм конструирования пружинных стоек культивтора.

3. Сделайте расчёт тягового сопротивления прямого клина при его движении в почве. Параметры клина: ширина захвата b=250 мм, угол подъёма α =30°, длина рабочей поверхности клина l=100 мм, коэффициент трения почвы по клину φ =26°,  удельное давление 10 Н/см2.

4. Определение потребной мощности фрезерной машины. Сделайте расчёт потребной мощности на фрезерование почвы. Исходные данные: окружное усилие на ноже P=53 Н; радиус фрезбарабана R=0,16 м, число ножей Z=48, частота вращении фрезбарабана  n=180 об/мин.

ВАРИАНТ 1

1. Методика расчёта центробежного туковысевающего аппарата.

2. Расчет основных параметров посадочного аппарата картофелепосадочных машин ложечного - дискового типа.

3.  Сделайте расчёт величин радиуса направляющей кривой. Параметры корпуса плуга: b=25 см, угол наклона лемеха к горизонту, γ=25° угол наклона лемеха к стенке борозды θ = 40°.

4. Сделайте расчёт ширины захвата культиватора для сплошной обработки почвы. Исходные данные: ширина захвата одной лапы b =330 мм, число лап n=15, расстояние между рядами лап L=400 мм, угол отклонения движения культиватора от прямолинейного φ=7°.

ВАРИАНТ 2

1. Расчёт основных параметров катушечных высевающих аппаратов.

2. Методика проектирования стрельчатых лап. Определение размеров развёртки лапы.

3. Рассчитать длину полевой доски корпуса плуга, с параметрами: ширина захвата корпуса b=35 см, угол установки лезвия лемеха к стенке борозды θо=42°, угол трения почвы по поверхности корпуса φ = 26°.

4. Сделайте расчёт ширины бороздки двухдискового сошника.

Исходные данные: диаметр сошника D=360 мм; угол между дисками φ=23°, угол между вертикальным диаметром диска и прямой, проходящей через точку схода дисков и их центр α = 45°;

ВАРИАНТ 3

1. Последовательность расчёта конструктивно-технологических параметров парового культиватора.

2.  Методика расчёта пневматического высевающего аппарата

3. Рассчитать длину полевой доски корпуса плуга, с параметрами: ширина захвата корпуса b=35 см, угол установки лезвия лемеха к стенке борозды θо=42°, угол трения почвы по поверхности корпуса φ = 26°.

4.  Расчёт числа оборотов ложечно-дискового высаживающего диска. Исходные данные: скорость агрегата v=1,5 м/с, расстояние между клубнями в рядке b=0,7м, число клубней в гнезде m=2, число ложечек на диске Z=6.

ВАРИАНТ 4

1. Последовательность кинематического расчёта привода картофелепосадочного аппарата.

2. Обоснование конструктивных параметров дисковых рабочих органов.

3. Сделайте расчёт тягового сопротивления 6 корпусного плуга общего назначения с параметрами: ширина захвата плуга b=1,8 м, глубина вспашки а=25 см, масса плуга  650 кг, коэффициент трения протаскивания в борозде f=0,5. Коэффициент деформации почвенного пласта k=5x104 н/м, коэффициент, учитывающий форму поверхности и свойства почвы ε=950 кг/м3 ,  скорость пахотного агрегата  v = 2 м/с.

4. Сделайте расчёт сопротивления одного ножа фрезы. Исходные данные: удельное сопротивление фрезерованию p=4х104 н/м2, ширина стружки В=0,05 м, подача S=0,07 м, угол отклонения окружного усилия R0 от результирующего сопротивления R -   φ =15°.

ВАРИАНТ 5

1. Алгоритм расчёта дискового пневматического высевающего аппарата.

2. Расчёт конструктивно-технологических параметров опрыскивателей.

3. Сделайте расчёт аварийного усилия, действующего на корпус 6 корпусного плуга. Данные для расчета: коэффициент запаса прочности C=1,5, среднее тяговое сопротивление корпусного плуга P=15кН.

4. Рассчитать частоту вращения фрезерного барабана. Исходные данные: радиус фрезерного барабана R =0,175 м, поступательная скорость v=1,5 м/с, кинематический параметр λ = 6.

ВАРИАНТ 6

1. Последовательность расчета конструктивно-технологических параметров лемешного плуга.

2.  Силовой расчёт фрезерного культиватора.

3. Сделать расчёт расстояния между двумя смежными дисками батарей ротационных орудий. Исходные данные: диаметр дисков  D=450 мм, глубина хода дисков   а =8 см, угол атаки α=35°.

4. Рассчитать радиус захвата дождевальной машины. Исходные данные: напор Н =50 м, угол наклона струи к горизонту θ=45°,

ВАРИАНТ 7

1. Порядок расчета конструктивно-технологических параметров фрезерного культиватора.

2. Методика расчёта расстановки рабочих органов глубокорыхлителя

3. Определить угол раствора полольной лапы культиватора, если угол трения сорняка по лезвию  φ=45° .

4. Рассчитать подачу ядохимиката через распылитель опрыскивателя. Исходные данные: норма расхода Q =200 кг/га, ширина захвата машины В=4 м, рабочая скорость движения    V =5 км/ч, число распылителей Z=20.

ВАРИАНТ   8

1. Методика силового расчёта навесного плуга. Условия равновесия .

2. Методика расчёта рабочих органов машин для внесения органических удобрений.

3. Расстановка рыхлительных рабочих, органов культиватора по ходу  движения. Сделайте расчёт расстояния метку рядами рабочих  органов при глубине культивации а =160 мм, угле входа лапы в почву α=25°, угле трения почвы по лапе φ = 26°, вылете лапы l =150 мм.

4. Рассчитать производительность прицепного разбрасывателя органических удобрений. Исходные данные: скорость агрегата V=2,8 м/с, ширина полосы   В=6 м, норма внесения удобрений Qн = 20000 кг/га.

ВАРИАНТ  9

1. Методика расчёта конструктивно-технологических параметров зерновой сеялки.

2. Расчёт сил сопротивления корпуса плуга. Применение рациональной формулы В.П. Горячкина.

3. Сделайте расчёт расстояния в ряду между долотообразными рабочими органами культиватора. Исходные данные: глубина культивации а =16 см, угол входа лапы в почву α =25°, угол трения почвы по лапе φ = 26°, вылет лапы l0 =150 мм, ширина захвата лапы b =25 мм, угол скола θо=50°.

4. Определить подачу на нож и число ножей на одном диске фрезбарабана. Исходные данные: радиус фрезбарабана R=0,175м, гребнистость дна борозды h2=0,02 м, кинематический параметр λ=4.

ЛИТЕРАТУРА

- Машиностроение. Энциклопедия. Ред. Совет К.В.Фролов и др. М.: Машиностроение. СХМ и оборудование. Т. 1V-16/ 1998.

- Игнатенко И.В., Ермольев Ю.И. Машины для возделывания сельскохозяйственных культур. - Ростов н,Д: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 374 с.

- Игнатенко И.В., Ермольев Ю.И. Машины для поддержания плодородия почв. - Ростов н,Д: Издательский центр ДГТУ, 2009. – 95 с.

- Дьяченко Г.Н., Игнатенко И.В., Литенко Д.Г. Ротационные рабочие органы почвообрабатывающих орудий.: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Издат. Центр ДГТУ, 2004.-103 с.

- Халанский В.М., Горбанёв С.Б. Сельскохозяйственные машины: Учебник для ВУЗов. М.: КолоС, 2004. – 624с.

- Игнатенко И.В. Энергетические аспекты динамики упругозакреплённых рабочих органов в земледельческой механике. – ДГТУ,: Ростов н/Д, 2002.-159 с.

- Абликов В.А. и др. Сельскохозяйственные машины. (Конструирование, теория и расчёт): Уч пособие для сельскох. ВУЗов / В.А. Абликов , Е.И. Трубицын и др.- Краснодар: Куб. гос. аграр. универ. – 1998. ч.1 – 121 с.

- Канарев Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия. М : Машиностроение 1983,-141с.

- Кленин Н.И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос, 2003. – 464 с.

- Механизация защиты растений: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1992. – 223с.

- Справочник инженера-механика СХП: Учеб пособ / В.М. Баутин и др. – М.:Информагро, 1995 – 575 с.

- Суркин В.А. Носенко В.Ф. Механизация и автоматизация полива сельскохозяйственных культур .-М.: Колос, I98I.-27I с.

- Теория, конструкция, расчет сельскохозяйственных машин / Босой B.C., Верняев 0.В., Смирнов И.И, Султан-Шах Е.Г./Под ред. Е. С. Босого,: Машиностроение, 1978. – 567 с.

- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учеб.пособ. М.: Академия, 2006.- 261 с.