Глава 16. МАШИНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

1. СПОСОБЫ ОРОШЕНИЯ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Орошением регулируют водный и тепловой режимы почвы, вносят растворы удобрений, удаляют из почвы избыток солей, а затоплением площадей уничтожают вредителей растений и грызунов. Урожаи на орошаемых землях в 3...5 раз выше, чем на неорошаемых.

Для подачи воды на полях строят оросительную систему (рис. XIX. 1), включающую в себя источник водоснабжения, водозаборное сооружение с насосной установкой, транспортирующие, распределительные и рабочие каналы или трубы. На полях сооружают закрытые или открытые оросительные сети. В закрытой сети воду под напором подают через трубы и гидранты к поливным машинам или установкам. Открытую сеть прокладывают в виде временных трубопроводов, каналов или лотков, из которых вода насосами подается к дождевальным установкам и поливным машинам. Вблизи городов и крупных животноводческих комплексов поля орошают сточными водами, с которыми вносят и удобрения.

Воду подают в почву дождеванием, поверхностным, подпочвенным и капельным поливами.

Дождевание. Воду дробят на капли и распределяют над орошаемой площадью в виде дождя. Размер капель не должен превышать 1...2 мм. Интенсивность дождя должна быть не более 0,1...0,2 мм/мин для тяжелых почв, 0,2...0,3 мм/мин для средних суглинков, 0,5...0,8 мм/мин для легких почв. При таких условиях капли дождя не повреждают растения, меньше уплотняют почву и не разрушают почвенные комки, вода успевает впитаться в почву, на поверхности почвы не образуются лужи. Важно равномерно распределить воду по орошаемому полю и обеспечить заданную поливную норму. Одновременно с поливом вносят удобрения.

Поверхностный полив. Воду подают по бороздам, по полосам или затоплением всей орошаемой площади.

Подпочвенное орошение. Воду подают в почву по трубам с отверстиями, по кротовинам, расположенным на глубине 40... 50 см. По почвенным капяллярам вода поднимается в верхние слои почвы. Этот способ не рекомендуется применять на песчаных и супесчаных почвах.

Капельное орошение. Воду подают по трубам непосредственно к растениям и выпускают каплями непрерывно или с небольшими

4Я1

перерывами. Этот способ орошения дает значительную экономию воды. Капельное орошение распространено при поливе культур защищенного грунта, в садах, виноградниках и ягодниках.

§ Х1Х.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Дождевальные системы состоят из насосных стан ций, трубопроводов, гидроподкормщиков и устройств для рас пределения воды по орошаемому полю. К ним относятся дожде вальные аппараты, установки и машины.

Насосные станции используют для подъема в<рды от водоисточника / (см. рис. XIX. 1) и подачи ее к полям орошения или и водопроводную сеть. Насосные станции бывают стационарные и мобильные (плавучие, передвижные, навесные).

Плавучие станции применяют для забора воды и:» водоисточников с топкими берегами и резко изменяющимся уров нем воды.

Передвижные и на-весные станции широки применяют для работы с дождевальными и поливными машина ми. Навесные станции с приводом от ВОМ трактора наиболее маневренны.

Насос 6, двигатель 4, всасывающий и нагнетательные трубо проводы, задвижка 7 и пульт управления передвижной насосном станции СНП-50/80 установлены на одноосном тракторном при цепе, а навесной станции СНП-25/60—на раме, навешенной h;i трактор. Насос 6, получая энергию от двигателя 4, преобразуй ее в энергию напора воды и обеспечивает определенную подачу

492

При выборе насосной станции подачу насоса согласуют с расходом воды дождевальной машиной, а напор — с геодезической высотой подъема воды на орошаемый участок. При этом учитывают также гидравлические потери по длине трубопровода и потери на преодоление местных сопротивлений.

По создаваемому напору насосные станции подразделяются на низконапорные (напор менее 0,25 МПа), средненапорные (0,25...0,5 МПа) и высоконапорные (более 0,5 МПа). Подача и напор зависят от типа насоса. Мобильные станции снабжают в основном центробежными и пропеллерными насосами, на стационарных используют также поршневые, вихревые и струйные насосы. Для привода насосов применяют Двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели.

Центробежный насос (рис. XIX.2, а) состоит из корпуса 2 и рабочего колеса / с лопатками. При вращении колеса вода увлекается лопатками во вращательное движение. Под действием центробежной силы вода перемещается по лопаткам от центра к периферии. В центре колеса образуется разрежение, и вода из всасывающего трубопровода 4, подводящего канала 3 поступает в корпус насоса. Колесо отбрасывает воду с большой скоростью в

отводящий канал 6, где центробежная сила воды преобразуется и силу давления (напор), обеспечивающую движение воды в наги» тательном трубопроводе. Различают насосы с двухсторонней no„i водкой воды в корпус (марки Д) и с односторонней подводкоц (марки К).

На станциях СНП-50/80, СНП-75/100 и других установлены двухколесные насосы (рис. XIX.2, в и г), режим работы которы' можно изменять на последовательный (рис. XIX.2, б) и параллели, ный (рис. XIX.2, в). При последовательной работе подача сниж-i ется, а напор возрастает в 2 раза в сравнении с параллельным рс жимом. Всасывающий трубопровод и насос перед пуском запол няют водой через кран 7 (рис. XIX.2, а) или при помощи газоструй ного эжектора 5 (см. рис. XIX. 1), установленного на выпускниц трубе двигателя.

Осевой пропеллерный насос (рис. XIX.2, г) со стоит из корпуса 2, колеса / с винтовыми лопастями и выравниваю щего аппарата 10. Лопасти // выравнивающего аппарата закреп лены на неподвижной втулке. При вращении лопасти колеса / перемещают воду вдоль оси корпуса. Пропеллерные насосы приме няют на низконапорных станциях, они обеспечивают большие пи дачи, но при малом напоре (0,02...0,10 МПа).

Поршневые и плунжерные насосы применяю i для забора воды из глубоких колодцев и подачи ее на большую высоту. Воду в них перемещает поршень, совершающий возврат но-поступательное движение. Подача поршневых насосов не з;1 висит от задаваемого напора.

Трубопроводы и арматура необходимы для составления ороси тельной сети, по которой воду от насосных станций подают к до/к девальным машинам, установкам и аппаратам. Трубопровод соби рают из алюминиевых или стальных труб (длиной 5...9 м), снаб женных фланцевым ил^ быстроразъемным соединением (муфтой) По конструкции разъемов различают быстроразборные трубопро воды с шаровым, конусным и цилиндрическим соединениями.

Для уплотнения соединений применяют резиновые манжеты, обеспечивающие автоматическую герметизацию под напором воды и выпуск воды из труб через соединение после отключения насос.1 Не нарушая герметизацию, трубы можно присоединять одну к дру гой несоосно, под углом до 15°. Поэтому такие трубопроводы шире ко применяют в условиях сложного рельефа орошаемых участков

Промышленность выпускает комплекты разборных трубопрово дов с проходным диаметром 102...250 мм, рассчитанных на рабоч<ч давление до 1,2 МПа.

К водопроводной арматуре относятся гидранты-задвижки, ко лонки, присоединительные устройства, трубы-крестовины, заглуш ки. Арматуру используют для распределения и регулирования рас хода воды в оросительной сети, включения и отключения дождг вальных аппаратов.

Дождевальные аппараты используют для преобразовании струи воды в дождевые капли и распределения их по площади по

494

лива. В зависимости от рабочего напора и дальности полета капель дождя аппараты подразделяют на короткоструйные (напор 0,05... 0,15 МПа, дальность полета капель 5...8 м), среднеструйные (напор 0,15...0,5 МПа, дальность до 35 м) и дальнеструйные (напор более 0,5 МПа, дальность полета капель до 60 м).

Короткоструйные аппараты снабжают дефлек-торными, щелевыми или центробежными насадками. В дефлектор-ных насадках (рис. XIX.3, а) струя воды выходит под напором из сопла 2, обтекает дефлектор 3 и сходит с корпуса 4 в виде тонкой пленки конусообразной формы. В воздухе пленка распадается на отдельные капли и орошает прилегающую к насадке площадь в

495

радиусе 5.-.8 м. Короткоструйные насадки образуют мелкокапель ный дождь (размер капель 0,9...1,1 мм). Расход воды через насад ки (0,34...3,8 л/с) регулируют, изменяя диаметр сопла и напор и трубопроводе.

Средне- и дальнеструйные аппараты^ образуют поток воды в виде симметричной струи, выбрасываемой из сопла под углом к горизонту. В полете струя распадается на капли, которые в виде дождя орошают площадь в пределах дальности

струи.

Для более равномерного распределения воды вдоль струи средне- и дальнеструйные аппараты снабжают одним или двумя дополнительными соплами. Корпус большинства аппаратов во время работы вращается и орошает площадь в виде круга или сектора, радиус которого равен дальности полета струи. Аппараты поворачивают за счет энергии струи воды, воздействующей на специальный привод механизма вращения.

Среднеструйный аппарат «Роса-3» (рис. XIX.3, б) снабжен корпусом 4 с тремя водопроводящими каналами, коромысловым механизмом вращения и механизмом секторного полива. Патрубок 13 ввертывают в поливной трубопровод. Стакан 12 впрессован в корпус и вращается внутри патрубка. Коромысло 6, вращающееся на оси, снабжено лопаткой 8 с рассекателем и возвратной пружиной 5. Из трубопровода вода проходит через три канала со сменными соплами 7, 9 и //.Струя, выходящая из верхнего сопла, ударяет в лопатку коромысла и поворачивает его на 30...90° против хода часовой стрелки, закручивая возвратную пружину 5. При обратном движении коромысло под действием возвратной пружины и воздействия струи на рассекатель ударяет по корпусу 4, и он поворачивается на 2...30 (по ходу часовой стрелки). Затем струя, минуя рассекатель, вновь попадает на лопатку, и цикл повторяется. Один оборот аппарат выполняет за 2...4 мин. Скорость вращения регулируют, закручивая возвратную пружину.

Для полива по сектору аппарат снабжен механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение корпуса по части окружности. Угол сектора полива (в пределах 45...360°) и его направление можно изменять. Рабочее давление 0,2...0,6 МПа, расход воды 2,5...9,5 л/с, радиус полива 23.-.35 м.

Аппарат «Роса-2» устроен аналогично аппарату «Роса-3». Он поливает по кругу и по сектору радиусом 15...28 м, расход воды 1...3,4 л/с. Одноствольный аппарат «Роса-1» поливает только по кругу радиусом 13...21 м, расход воды 0,45...1,25 л/с.

Дальнеструйный дождевальный аппарат ДД-30 снабжен тур-бинкой 14 (рис. XIX.3,в), лопатки которой частично введены в струю воды. Под напором воды турбинка вращается с частотой до 5000 мин~1 и через червячные передачи 15, вал 16 и механизм 17 перемещает ствол 10 по кругу. Скорость вращения ствола регулируют изменением размера входа лопаток турбинки в струю. Лопатки отсекают часть струи у выхода ее из сопла 9 и обеспечивают более равномерное распределение дождя вдоль струи. Аппарат

496

можно переключать на секторный полив с помощью упоров, перестановкой которых изменяют угол поворота ствола.

Для изменения расхода воды в пределах 15...30 л/с аппарат снабжен сменными соплами диаметром 26, 30 и 34 мм. Рабочий напор аппарата 0,5...0,7 МПа, радиус его полива 40.-.60 м.

Аппарат ДД-15 в отличие от ДД-30 имеет меньший диаметр ствола и сменных сопел (14, 20 и 26 мм). Расход воды 5.-.15 л/с, напор 0,5...0,7 МПа, радиус действия 30...50 м.

Аппараты ДД-50 и ДД-80 снабжены дополнительным соплом для привода турбинки. У аппарата ДД-50 расход воды 38...55 л/с, напор 0,5...0,6 МПа, радиус действия 44...56 м, у аппарата ДД-80 соответственно 55...85 л/с, 0,5...0,7 МПа и 58...60 м. Аппараты

497

ДД-15, ДД-30, ДД-50 и ДД-80 устанавливают на гидрат,! закрытых оросительных сетей.

Гидроподкормщики предназначены для приготовления растш ров минеральных удобрений и внесения их на поля одновременно поливом.

Гидроподкормщик ГПД-50 с п р от о ч н о-н а п о г ной системой включают в магистраль распределительно! i трубопровода 9 (см. рис. XIX. 1) при помощи трубы / (рис. XIX.4, а) с диафрагмой 7. Трубу соединяют с баком 4, по ,\ водящим 5 и отводящим 3 рукавами, перекрываемыми регул и ровочными вентилями 2 и 6, удобрения засыпают в бак 4 чер» горловину, закрываемую крышкой. Вода по рукаву 5 поступает i бак и растворяет удобрения. Раствор из бака выходит по otbo;! ному рукаву 3 в распределительный трубопровод и смешивается с потоком воды. Подачу раствора регулируют вентилями 2 и 6 Вместимость бака 65 л. Масса загружаемых удобрений 70 кг. Ги/i роподкормщик используют с дождевальными установками КИ-25 КИ-50 и ДКШ-64 «Волжанка».

Гидроподкормщик с всасывающ е-н а г н е т а тельной системой (рис. XIX.4, б) используют с дальне струйными дождевателями. Из нагнетательной магистрали часть потока воды по рукаву 5 поступает в бак 4. Вода растворяв удобрения, засыпанные в бак, и образует маточный раствор. По отводному рукаву 3 раствор поступает в насос 8, смешивается г основным потоком воды, а затем дождевальными аппаратами распределяется по орошаемой площади. Вместимость бака 107 л.

Гидроподкормщик  с  размывателем   (рис XIX.4, в) устанавливают на дождевальных агрегатах ДДА-100МА. Удобрения засыпают в верхний бак 4 с сетчатым дном //. Вода под напором поступает по рукаву 5 к распылителям 9 и размывает нижний слой удобрений. Образующийся раствор стекает в нижний бак 12, смешивается с чистой водой и по рукаву 3 поступает во всасывающую магистраль насоса 8. Здесь раствор дополнительно смешивают с водой и подают в напорную магистраль агрегата. Уровень воды в нижнем баке-смесителе 12 поддерживает поплавок 10 с запорным клапаном. Вместимость бака 120 л.

$ Х1Х.З. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И МАШИНЫ

Полив дождеванием выполняют дождевальными установками, машинами и агрегатами.

Комплект ирригационного оборудования КИ-50, представ ляющего собой переносную дождевальную установку позиционного действия, применяют для орошения овощных, кормовых и технических культур, возделываемых на небольших участках со сложным рельефом и местными стоками.

Комплект состоит из передвижной насосной станции СНП-50/80, магистрального 10 (см. рис. XIX. 1), двух распределительных 9, четырех рабочих // трубопроводов, дождевальных аппаратов 12

498

и гидроподкормщиков 8. Магистральный трубопровод длиной 858 м собирают из проходных труб и труб-гидрантов диаметром 180, 150 и 125 мм. Распределительные трубопроводы длиной 270 м составляют из проходных труб и труб-гидрантов диаметром 125 мм.

К трубам-гидрантам 13 распределительных трубопроводов присоединяют рабочие трубопроводы // длиной 126 м, составленные из труб диаметром 105 мм.

На рабочих трубопроводах монтируют по четыре дождевальных аппарата «Роса-3» на расстоянии 36 м один от другого. В садах и на участках с высокостебельными культурами аппараты крепят на удлиненных стойках с треногами. Для полива с внесением растворимых минеральных удобрений в начале распределительного трубопровода устанавливают   Гидроподкормщик ГПД-50.

Рабочие трубопроводы подключают к распределительным по очереди: один трубопровод включают в работу, а другой разбирают, переносят на новую позицию и собирают. После выдачи поливной нормы первым рабочим трубопроводом его отключают, а второй включают. Затем первый трубопровод разбирают, переносят для монтажа на новую позицию, и цикл повторяется. Распределительные трубопроводы после полива участка переносят к следующему гидранту магистрального трубопровода.

Дождевальные аппараты «Роса-3» можно включать для полива по кругу или сектору. Напор воды на входе в распределительный трубопровод во время полива должен быть 0,70 МПа, его регулируют задвижкой. Расход воды 47 л/с, средняя интенсивность дождя 0,28 мм/мин.

Дождевальный шлейф ШД-25-300 применяют для орошения культурных пастбищ, сенокосов, садов, питомников и ягодников. Шлейф состоит из передвижного трубопровода длиной 150 м и трех карусельных дождевателей. Трубопровод собирают из труб диаметром 102 мм, установленных на салазках. Его без разборки перемещают с позиции на позицию трактором тягового класса 1,4. Полив проводят позиционно от закрытой оросительной сети.

Карусельный дождеватель состоит из корпуса, стойки и двух длинных стволов, один из которых снабжен короткоструйным насадком (диаметр отверстия 9 мм), другой—удлиненный соплом (диаметр отверстия 15, 18 или 22 мм). Во время работы стойка со стволами вращается под действием реактивной силы, возникшей из струи воды, выбрасываемой из сопел. За минуту дождеватель делает один оборот и разбрызгивает воду по кругу диаметром 85 м. Расход воды 25 л/с, рабочий напор 0,5 МПа, интенсивность дождя 0,167 мм/мин.

Дождеватель шланговый ДШ-10 предназначен для полива овощных, кормовых и технических культур, а также плодово-ягодных насаждений.

Дождеватель включает в себя приводную станцию и два передвижных дождевальных аппарата.

17*                                                                   499

Приводная станция состоит из одноосного шасси, двух намо точных барабанов, гидродвигателей, узла присоединения и меха низмов управления. На каждый барабан намотан гибкий несми наемый трубопровод длиной 250 м, диаметром 75 мм. Свободный конец трубопровода прикреплен к передвижному аппарату, смон тированному на колесном ходу.

Перед поливом приводную станцию и оба дождевальных аппа рата перемещают трактором и устанавливают в рабочую позицию: станцию вблизи гидранта, дождевальные аппараты на расстоянии 250 м от станции с двух ее сторон. Одновременно с перемещением аппаратов разматывают трубопроводы на полную длину и укладывают на поле. Станцию подключают к гидранту и включают подачу воды в трубопроводы. Одновременно с поступлением воды к дождевальным аппаратам включаются гидродвигатели, обеспечивающие медленное вращение барабанов, наматывание трубопроводов и перемещение дождевальных аппаратов. При подходе аппаратов к приводной станции срабатывает система автоматики и вода прекращает поступать, дождевальные аппараты останавливаются вблизи станции.

Скорость перемещения дождевателей, норму полива регулируют механизмом управления. После полива полосы (50Х500 м) установку перемещают к следующему гидранту. Одним трактором обслуживают шесть установок ДШ-10. Рабочий напор на входе 0,80 МПа, расход воды 17,8 л/с, интенсивность дождя 1,0 мм/мин.

Дождевальная машина ДКШ-64 «Волжанка» предназначена для полива низкостебельных полевых и овощных культур, а также долголетних культурных пастбищ и лугов. Машина имеет два крыла 4 и // (рис. XIX.5, а, б), которые при поливе монтируют по

500

обе стороны от оросительного трубопровода /. Полив каждым крылом проводят позиционно с забором воды от гидрантов 2 и 12, расположенных один от другого на расстоянии 18 м.

Крыло состоит из водопроводящего трубопровода 6, опорных колес 5, приводной тележки 8 и дождевальных аппаратов 7. Трубопровод собирают из алюминиевых труб длиной 12,6 м, служащих одновременно осью опорных колес 5.

Среднеструйные дождевальные аппараты 7 снабжены механизмами самоустановки и вращения ствола. Механизм самоустановки представляет собой трубчатое шарнирное звено с герметизирующей шайбой и противовесом. При поливе противовесы удерживают аппараты в вертикальном положении. Механизм вращения ствола снабжен качающимся коромыслом с лопаткой. Струя воды, выходящая из сопла аппарата, ударяет в лопатку коромысла и отклоняет его. Возвращаясь в исходное положение, коромысло поворачивает ствол аппарата на 3...50. Диаметр отверстия сопла 7 мм.

Па фланце каждой трубы смонтирован сливной клапан 16, состоящий из металлической пластины и резиновой манжеты овальной формы. Манжеты после закрытия задвижки гидранта отходят от отверстий 14 и выпускают воду из трубы. При поливе манжеты перекрывают отверстия 14.

С одной позиции на другую каждое крыло перекатывают при помощи бензинового двигателя 9 мощностью 3 кВт, установленного на тележке крыла. Двигатель 9 приводит в движение ходовые колеса 10 тележки и поливной трубопровод 6.

Рукояткой реверса машину можно останавливать, сообщать ей прямой и обратный ход. Рукоятку включают до пуска двигателя или на малой частоте его вращения, когда сцепление двигателя выключено.

Трубопровод 6 собирают на краю поля против гидранта и подключают к нему гибким рукавом. После выдачи поливной нормы закрывают задвижку гидранта, отъединяют от него рукав, включают двигатель, крыло перекатывают на новую позицию, устанавливают аппараты в вертикальное положение. Заглушив двигатель, трубопровод подключают к следующему гидранту и начинают полив. Второе крыло присоединяют к первому гидранту и включают в работу. Оба крыла поливают одновременно.

Дождеватель поставляется в шести модификациях с крыльями длиной 400, 350, 300, 250, 200 и 150 м. Один оператор обслуживает две-три машины. Интенсивность дождя 0,24 мм/мин.

Дождевальная машина ДФ-120 «Днепр» предназначена для полива всех сельскохозяйственных культур, лугов и пастбищ с высотой растений не более 2 м. Полив проводят позиционно от гидрантов 2, 3 и 5 (рис. XIX.6) закрытой оросительной сети, расположенных на расстоянии 54 м. Машина снабжена самоходными тележками-опорами 7, на которые опирается водопроводя-щий трубопровод 8 с открылками 9, среднеструйными дождевальными аппаратами 10 и заборными устройствами 6 и 11.

501

Открылки и звенья имеют стаоилизирующие тросовые pu^u^oi и расчалки. Для привода колес на тележках смонтированы электродвигатели с пусковой аппаратурой. Питание электродвигатели получают от электростанции 4 (трактор с навесным генерато ром). Трубопровод присоединяют к одному из гидрантов оросительной сети и проводят полив.

По окончании полива гидрант 3 закрывают, заборное устройство 6 переводят в транспортное положение, трубопровод освобождают от воды и разъемы питающих кабелей тележек подключают к электростанции.

Машина и трактор перемещаются синхронно к следующему гидранту. Прямолинейность трубопровода обеспечивается механизмом синхронизации движения тележек. Если какая-либо тележка выходит вперед, магнитный пускатель отключает мотор-редуктор и тележка останавливается. При недопустимом изгибе трубопровода на пульте управления гаснет сигнальная лампочка и включается звуковой сигнал.

Расстояние машины от линии гидрантов корректируют, изменяя скорость движения первой и последней тележек кнопками на пульте управления в кабине трактора. Для транспортировки машины с одного поля на другое колеса тележек разворачивают

на 90°.

При поливной норме 600 м^га тракторист-оператор обслуживает одну — четыре машины, электрик — четыре—восемь^машин. Производительность машины при поливной норме 300 м /га составляет 1,4 га/ч. Интенсивность дождя 0,3 мм/мин.

Самоходная дождевальная машина «Фрегат ДМУ» представляет собой движущийся по кругу многоопорный трубопровод 3

502

из стальных труб специального сортамента (рис. XIX.7, а), установленный на двухколесных тележках 4. Трубопровод присоединяют к стояку 2 гидранта /, расположенного в центре орошаемого участка. Над гидрантом размещена неподвижная опора с поворотным коленом, вокруг которого вращается машина.

На трубопроводе установлены среднеструйные дождевальные аппараты 6 кругового действия и концевой дальнеструйный аппарат 8 для орошения углов квадратного поля, поливающий по сектору радиусом 25 м.

Каждая тележка снабжена  гидравлическим  приводом (рис. XIX.7, б), работающим под действием напора оросительной воды. Гидропривод тележки работает следующим образом.

Вода из трубопровода 3 через фильтр 17 и рукав 16 поступает в дроссельный клапан 14, а затем через рукав 15, распредели-

503

тельный клапан 26, полый шток 28 — в гидроцилиндр 29. 1 и как шток гидроцилиндра закреплен на раме, а цилиндр свобо.и и то он под давлением воды поднимается вверх. К цилиндру iii'n соединен силовой рычаг 20, противоположный конец которпг связан с передним 27 и задним 22 толкателями колес, кото|и.г упорами захватывают шпоры и вращают колеса.

Тяга переключения 19, скользящая внутри силового рыч;п,1 соединена вилкой распределительного клапана с рычагом '.'.:' Рычаг 20 нажимает на штырь 18 тяги, тяга поднимается и пони рачивает рычаг 25, который давлением на шток опускает клап.ш Последний перекрывает подачу воды в гидроцилиндр и открм вает сливное отверстие. Под действием возвратной пружины 'Л и своей массы гидроцилиндр опускается и выталкивает воду n.i слив в трубу 30. Толкатели колес отходят назад и входят в з;1 цепление со следующими почвозацепами. Достигнув вилки n.i тяге, силовой рычаг нажимает на нее, поворачивает рычаг 2Д который, захватив буртик штока, открывает клапан и закрывай сливное отверстие. Вода поступает в гидроцилиндр, и цикл повто ряется.

Тележки, находясь на неодинаковых расстояниях от центр;1 вращения, движутся с различными скоростями, поэтому каждая из них имеет механизм регулировки скорости. Если одна из тележек отстает, трубопровод изгибается и тянет за собой закрепленные на- нем тяги 10, перемещающие стержень 12, который скосом давит на ролик нажимного рычага 13, а тот, в свою очередь, на шток дроссельного клапана, заставляя клапан 14 опускаться. Проходное отверстие клапана увеличивается, гидроцилиндр быстрее заполняется водой, и скорость тележки возрастает. Это продолжается до тех пор, пока тележка встанет в одну линию с другими. Когда изгиб трубопроводов выровнится, подача воды войдет в норму. Скорость движения тележки регулируют, изменяя рабочую длину стержня 12.

Частоту вращения машины (0,47...0,11 об/сутки), а следовательно, и поливную норму (240...1250 мз/гa) регулируют вручную на последней тележке краном — задатчиком скорости, которым изменяют подачу воды в ее гидропривод. Кран снабжен стрелкой и шкалой. После подачи поливной нормы машину перевозят к следующему гидранту.

Машину изготовляют в нескольких модификациях с числом опорных тележек 7...20. «Фрегат-1» снабжен трубопроводом диаметром 152,4 мм и гибкими вставками. Его используют на участках с особо сложным рельефом, где разность местных уклонов вдоль трубопровода каждой тележки относительно соседних составляет 0,08...0,22°. «Фрегат-2» имеет трубопровод диаметром 177,8 и 152,4 мм без гибких вставок. Его применяют на участках с местным уклоном вдоль трубопровода, не превышающим 0,08°.

«Фрегатом» орошают все полевые культуры, луга и пастбища с высотой растений до 2,2 м. Один механик обслуживает три-

504

четыре машины. Машина может быть укомплектована гидропод-кормщиком. Интенсивность дождя 0,25 мм/мин.

Дождевальная машина «Кубань» предназначена для полива зерновых, кормовых, овощных и технических культур, включая высокостебельные, возделываемые на участках со спокойным рельефом.

Машина состоит из силового агрегата 7 (рис. XIX.8) и двух дождевальных крыльев, составленных из пролетов 3 и 4, опорно-ходовых тележек 5 и консолей /. На раме силового агрегата установлены дизельный двигатель мощностью 158 кВт, электрогенератор, центробежный насос, водозаборник // с поплавком 12 и щит управления. Рама агрегата подвешена к центральной трубе 6, закрепленной на стойках двухколесных тележек 5. Для вращения колес 14 на тележках смонтированы мотор-редукторы 15 и приборы стабилизации пролетов один относительно другого (расположены в линию).

На правой тележке установлен прибор 8 стабилизации движения машины по курсу. Прибор взаимодействует с тросом, натянутым вдоль оросительного канала 13, и обеспечивает движение машины по заданному курсу.

На водопроводящих трубопроводах пролетов 3 и 4 и консолей / закреплены короткоструйные дождевальные насадки 2 с полусферическим дефлектором, направляющим факел дождя в одну сторону. Насадки с четными номерами ориентируют соплом вперед, а с нечетными — соплом назад относительно оси трубопровода. Орошаемые участки располагают симметрично с обеих сторон оросительного канала. Вдоль канала прокладывают спланированные дороги 10, полотно которых укатывают и уплотняют.

Полив осуществляют при движении машины с забором воды из открытого оросительного канала. Насос засасывает воду через плавучий поплавок 12 и подает в центральный трубопровод 6, а из него в водопроводящие трубы пролетов и консолей. Отсюда вода поступает в 294 насадки и распыливается в виде дождя, средний размер капель которого составляет 1,0...1,03 мм. Интенсивность дождя 0,9 мм/мин.

505

Машина обслуживает постоянно один участок шириной 800 м, длиной 1500...2500 м. Полив начинают от середины поля, двигаясь последовательно вперед-назад. На краях поля переключают электропривод на обратный ход. Норму полива устанавливают, изменяя скорость движения тележек с помощью реле времени, установленного на щите управления. Благодаря автоматике оператор может обслуживать две—четыре машины.

Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА применяют для полива овощных, технических и зерновых культур. Агрегат, двигаясь вдоль оросительного канала, распределяет воду по ширине захвата в виде дождя. Его навешивают на трактор ДТ-75М, снабженный ходоуменьшителем.

Центробежный насос // (рис. XIX.9) засасывает воду через плавучий клапан 2 и подает ее в трубопровод поворотного круга 12 и нижний трубопровод 3 фермы 10. Отсюда вода по открылкам 8 поступает в пятьдесят две короткоструйные (рис. XIX.3, а) и две концевые 9 насадки. Для внесения растворов удобрений к агрегату подключают гидроподкормщик 4.

Центробежный насос 8К-12, смонтированный на картере заднего моста трактора, соединен с понижающим приводом.

Ферма 10, составленная из поворотного круга (трубы) 12 и двух консолей, опирается на роликовые опоры рамы 5. К трубе

506

круга присоединяют обратный клапан и игорную линию от насоса. Клапан предотвращает попадание воздуха из трубопровода 3 консолей в насос во время работы эжектора. Вода поступает из трубы круга в трубопровод 3 консолей через четыре патрубка. На трубопроводах 3 установлены сливные клапаны и открылки 8 с короткоструйными насадками.

Насадки расположены симметрично относительно продольной оси консоли с расстоянием 4 м по длине фермы. На панелях с первой по седьмую (считая от круга) насадки имеют диаметр сопла 12 мм (всего 28 насадок), с восьмой по одиннадцатую— IS мм (шестнадцать), на двенадцатой и тринадцатой панелях— 14 мм (восемь). Этим обеспечивается одинаковый расход воды (2,3 л/с) каждой насадкой и равномерное распределение ее по орошаемой площади.

Концевые струйные насадки с отверстием 22 мм и расходом 5 л/с имеют рассекатель, перемещением которого регулируют дальность разбрызгивания.

Для контроля режима работы насоса во время полива на агрегате установлены манометр и вакуумметр. При нормальной работе агрегата стрелка манометра устанавливается на отметке 0,3 МПа, а вакуумметра —0,03...0,04 МПа. Насос включается из кабины трактора.

Плавучий клапан 2 установлен на всасывающей трубе /, составленной из двух колен с шарнирными соединительными муфтами. Для герметизации соединений использованы резиновые прокладки. Клапан поднимают в транспортное положение и опускают в рабочее гидроцилиндром. Поплавок клапана имеет сетку и полозок, удерживающий сетку над дном канала на расстоянии не менее 10 см. Нормальная глубина погружения сетки 10...15 см, поэтому наполнение оросителя водой при поливе должно быть не менее 0,4 м.

На всасывающем трубопроводе установлен водомер. Перед пуском агрегата в работу воздух из всасывающей магистрали и насоса откачивают эжектором 6, установленным на выпускной трубе трактора.

Для использования ДДА-100МА нарезают сеть оросительных каналов длиной от 200 до 1200 м. Поливы проводят участками длиной от 100 до 300 м. Участки одновременного полива (бьефы) разделяют перемычками. Слой осадков за один проход агрегата зависит от его рабочей скорости. Если за один проход агрегата выпадает 5 мм осадков (50 м3 на 1 га), то при поливной норме 200 м^га агрегат должен сделать четыре прохода, при 300 м^га — шесть и т. д.

Полив целесообразно начинать с головного участка. На следующий участок агрегат можно перевозить в рабочем положении. Если встречаются препятствия, ферму располагают вдоль продольной оси трактора.

Освободив круг от соединений с насосом и опорами, а также от креплений к штокам гидроцилиндров, ферму поворачивают

507

при неподвижном тракторе или поворачивают трактор, удерживая ферму за дуги.

Для полива в ночное время на верхнем поясе фермы устанавливают две фары, освещающие опорные дуги консолей. Дорога для агрегата должна быть предусмотрена вдоль оросителя с правой стороны по течению. Производительность агрегата при поливной норме 300 м^га составляет 1,6 га/ч. Интенсивность дождя 4...6 мм/мин.

Дальнеструйный навесной дождеватель ДДН-70 применяют для орошения овощных и технических культур, лесных и садовых питомников. Дождеватель навешивают на трактор тягового класса 3„

На раме дождевателя установлены центробежный насос 15 (рис. XIX.10, а) с редуктором 17, всасывающий трубопровод 14, ствол 6, механизм поворота 9, гидроподкормщик 3 и механизм привода.

508

Перед поливом на расстоянии 100 м один от другого нарезают временные оросительные каналы, из которых центробежный насос 15 подает воду во вращающийся ствол 6 с основным 5 и малым 4 струйными соплами. Струя, выходящая из основного сопла, орошает внешнюю часть круга, из малого — внутреннюю. Для повышения интенсивности распада струи и равномерности полива вблизи дождевателя малое сопло снабжено разбрызгивающей лопаткой. Интенсивность дождя регулируют установкой сменных насадок основного сопла с диаметром выходных отверстий 55, 45 и 35 мм. Диаметр малого сопла 16 мм. Расход воды измеряют водомерным устройством, цена деления шкалы которого зависит от диаметра насадки.

Механизм поворота ствола включает в себя червячный редуктор 16 шарнирный валик 10, эксцентрик и рычаг. На плече рычага закреплена ось с собачкой и переключателем. Собачка взаимодействует с храповым колесом, напрессованным на стакан, к которому прикреплен ствол 6. При вращении валика 10 рычаг совершает колебательное движение. Собачка периодически упирается в зуб храпового колеса и поворачивает ствол. При обратном ходе собачки ствол фиксируется тормозом 7 с фрикционной накладкой. Полный оборот ствол совершает за 4,5 мин.

Для полива по сектору в отверстия фланца ствола вставляют два упора, нажимающие на переключатель, который поворачивает собачку, и ствол вращается в обратную сторону. Перестановкой упоров в отверстиях фланца изменяют угол сектора через каждые 20° в пределах О...360°. Всасывающий трубопровод 14 переводят в транспортное положение лебедкой 13 и закрепляют хомутом 8. В рабочем положении дождеватель фиксируют цепями 19.

Перед пуском из насоса отсасывают воздух эжектором /, соединенным трубопроводом 2 с насосом. Далее в канал опускают всасывающий трубопровод, открывают вентиль трубопровода эжектора, закрывают откидные хлопушки сопел и включают эжектор. Заполнив насос водой, дождеватель приводят в движение плавным включением сцепления на малой частоте вращения коленчатого вала.

Бак гидроподкормщика сообщается с напорным и всасывающими каналами насоса трубопроводами с вентилями //, которыми регулируют количество поступающей и отсасываемой воды.

Полив проводят позиционно. При поливе по кругу расстояние между стоянками принимают 110 м. Если скорость ветра превышает 1,5 м/с, то площадь поливают по сектору с расстоянием между стоянками 55 м. Работать начинают с головы канала по течению воды. Для создания необходимой глубины воды в канале и устранения ее сброса устанавливают переносные перемычки:

одну вблизи водозаборника, другую у места следующей стоянки дождевателя. Время стоянки на одной позиции зависит от поливной нормы и диаметра сопла. Производительность агрегата 0,67 га/ч. Его обслуживают тракторист и рабочий.

509

Дальнеструйный дождеватель ДДН-100 навешивают на тр;1к торы Т-150К, Т-150, Т-4А и используют для орошения полевы\ культур, садов, плодо- и лесопитомников, лугов и пастбищ. При необходимости ДДН-100 может работать как насосная станция для подачи воды в распределительную сеть. Машина ДДН-100 унифицирована с дождевателем ДДН-70. Насос приводится и действие от ВОМ трактора через повышающий редуктор. Основ ное сопло комплектуется сменными насадками диаметром 65, 60, 58, 56 и 54 мм, позволяющими изменять интенсивность дождя и расход воды. Диаметр малого сопла 20 мм. Сопла укомплекто ваны хлопушками. Частота вращения ствола 0,2 мин~'. Вместимость бака гидроподкормщика 107 л.

Расход воды при работе с различными тракторами регулируют сменой рабочего колеса насоса. Для Т-150К насос комплектуют колесом диаметром 334 мм (расход 115 л/с), для Т-4А — 320 мм (100 л/с), для ДТ-75М — 305 мм (85 л/с).

ДДН-100 работает позиционно с забором воды из открытой сети или закрытого трубопровода. Поливать можно по кругу и по сектору с расстояниями между каналами открытой сети 120 м (тракторы Т-150К и Т-4А) и 110 м (ДТ-75М). Расстояние между стоянками при круговом поливе 145 м (тракторы Т-150К, Т-4А) и 110 м (ДТ-75М), при поливе по сектору соответственно 72,5 и 55 м.

Для переоборудования ДДН-100 в насосную станцию снимают ствол с механизмом поворота, корпус насоса поворачивают относительно продольной оси против хода часовой стрелки на 90°. На напорный патрубок насоса устанавливают задвижку.

Производительность дождевателя при поливной норме 300 м^га составляет 1,2 га/ч. Обслуживают его тракторист и рабочий-поливальщик.

Внесение жидкого навоза дождевальными машинами стали широко использовать с развитием животноводческих комплексов. Различают осветленный (полностью очищенный от взвесей), неосветленный (частично очищенный) и неочищенный жидкий навоз. Осветленный навоз вносят дождевальными машинами, полив ими не отличается от полива чистой водой. Неосветленные стоки и жидкий навоз вносят специально подготовленными дождевальными системами, машинами и аппаратами.

Жидкий навоз вводят в поливную воду через всасывающую или напорную магистраль насосной станции, обслуживающей оросительную сеть.

В первом случае фекальной насосной станцией 2 (рис. XIX. 11, а) жидкий навоз из накопителя /подают в смесительную емкость 4, смешивают с водой, поступающей от насосной станции 6, а затем приготовленную смесь насосной станцией 7 нагнетают в распределительный трубопровод и дождевальную машину 9.

Во втором случае жидкий навоз смешивают с водой в эжекторе 10 (рис. XX. 11, б), вмонтированном в распределительный

510

трубопровод. Насосная станция 6 нагнетает в эжектор чистую воду, а насосная станция 2 — жидкий навоз.

Распределяют животноводческие стоки по площади орошения машинами ДКН-80, ДФС-120 и агрегатами ДДН-100С.

§ Х1Х.4. МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА

При поверхностном поливе воду в поливную сеть подают и распределяют по площади трубками-сифонами, а также гибкими шлангами с водовыпускаемыми и поливальными машинами.

Сифоны—изогнутые трубки, по которым воду переливают из оросителя на поля, расположенные ниже уровня оросителя. Изогнутую часть трубки (колено) обычно монтируют выше уровня воды в оросителе. Перед пуском в работу сифоны заполняют водой и вручную раскладывают вдоль оросителя. Промышленность выпускает сифоны-водовыпуски диаметром 150 и 250 мм с регулируемым расходом воды в пределах 10,5...42 л/с, неразряжающиеся сифоны СНП и СНК с расходом воды 0,08...0,98 л/с и полиэтиленовые трубки-сифоны диаметром 20, 25, 32,^ 40 и 50 мм. Один рабочий-поливальщик управляет работой 50... 120 сифонов.

511

Гибкие поливные трубопроводы изготавливают из полиэтилен i или из капроновой ткани, покрытой специальным составом. 'I'ii\ бопроводы необходимой длины составляют из отрезков длишш 100...120 м. Рабочее давление в них не более 0,04...0,06 Mll.i Чтобы исключить заиление, скорость воды в трубопроводе дол/1\ на быть не менее 0,7 м/с. Для подачи воды в борозды трубопрп вод укладывают поперек, располагая водовыпуски с шагом, ран ным ширине междурядий. По окончании полива трубопровод!.! освобождают от воды и наматывают на барабан.

Передвижной агрегатный поливальщик ППА-165У предн<п начен для полива орошаемых культур по бороздам с забором воды из временных оросительных каналов или лотков, располо женных параллельно или перпендикулярно к поливным бороздам

Поливальщик состоит из сборочных единиц, смонтированных на тракторе МТЗ-50 или Т-40. Насосная станция, включающая насос 7 (рис. XIX.12), редуктор 6, всасывающий 8 и напорный Ч трубопроводы, навешивается на трактор сзади. Насос 7 предназ начен для подачи воды из водоисточников в поливные трубопроводы. Всасывающий поворотный трубопровод 8 с сетчатой забор ной коробкой на конце опускают в рабочее положение и подни мают гидроподъемником в транспортное. К напорному патрубку насоса присоединена клапанная коробка с обратным клапаном. На выпускной трубе трактора установлен эжектор 4, соединенный шлангом с всасывающим трубопроводом.

Барабан-контейнер <?, лебедка / и механизм привода смонти-

512

рованы на рамке, закрепленной на ланжеронах трактора. На барабан 3 наматывают гибкий трубопровод 10, на барабан лебедки / — трос. Механизм привода служит для вращения барабана и лебедки при раскладке и сборке трубопровода 10. Он включает в себя червячный редуктор и гидромотор 2, работающий от гидросистемы трактора.

Трубопровод 10 составляют из четырех отрезков длиной по 120 м и диаметром 350 мм. Отрезки изготовлены из мелиоративной капроновой ткани. Каждый отрезок водовода перфорирован. На нем можно устанавливать водовыпуски 13 на расстоянии 60 или 90 см один от другого. Это обеспечивает полив культур, посеянных с междурядьями 60...90 см. Регуляторами водовыпус-ков изменяют подачу воды в борозды от 0,2 до 2 л/с. Отрезки трубопровода соединяют между собой специальными патрубками.

Рабочий процесс поливальщика ППА-165А состоит из трех операций:   раскладки   гибкого   поливного   трубопровода (рис. XIX.12,а), полива (рис. XIX.12,б) и сборки трубопровода (рис. Х1Х.12,в). Раскладывают трубопровод 10 при движении трактора 5 вдоль боковой границы поля поперек борозд. После раскладки первого отрезка агрегат останавливают и первый отрезок соединяют со вторым, располагая водовыпуски 13 соединяемых отрезков на одном уровне.

По окончании раскладки трубопровода поливальщик устанавливают вблизи оросителя, насосную станцию переводят в рабочее положение, к напорному патрубку насоса присоединяют свободный конец трубопровода и пускают станцию в работу. Для этого перекрывают обратным клапаном нагнетательную магистраль и включают эжектор 4. После заполнения всасывающей магистрали и насоса водой отключают эжектор, включают вал отбора мощности трактора, и насос начинает подавать воду в трубопровод. Вода из открытых водовыпусков 13 поступает в борозды и распределяется по орошаемому участку. После выдачи поливной нормы собирают трубопровод и переезжают на другую позицию.

Перед сборкой трубопроводы промывают от наносов, прогоняя через них и сбрасывая воду. Сборку трубопровода проводят дистанционно, без заезда трактора на поле. Для этого стыки трубопроводов разъединяют, ближайший конец отрезка закрепляют на барабане, а к другому концу присоединяют трос лебедки. В процессе намотки дальний конец отрезка подтягивается тросом. Расход воды 150...200 л/с, напор 0,04...0,05 МПа, ширина захвата 300 м, производительность при поливной норме 600 м^га составляет 1,1 га/ч. Обслуживают поливальщик тракторист и рабочий.

Передвижной поливальщик П ПА-300 предназначен для полива культур, возделываемых в рисовом севообороте, а также для влагозарядных и промывных поливов в зонах орошения. Поливальщик агрегати.руют с тракторами МТЗ-80. Устройство сборочных единиц и размещение их на тракторе аналогичны маши  не ППА-165У. Отличается лишь устройство трубопровод;!  i назначенного для транспортировки и распределения noni пуском.

Расход воды 250...300 л/с, напор 0,05,..0,08 МПа. 111и| захвата машины 480 м.

Трубопровод собирают из четырех гибких шлангов длит.г 120 м и диаметром 350 мм. Каждый отрезок трубопровод;! . г . жен диаметрально расположенными водовыпусками, расп.ж ными на расстоянии 20 м один от другого. Регуляторами, ycl.iii.-i ленными на водовыпусках, подачу воды можно изменять и до 25 л/с.

После раскладки трубопровода машину устанавливаю! »i> in оросителя, подсоединяют конец поливного трубопровода к п;иг ной магистрали насоса и пускают станцию в работу. Из n:i." вода поступает в поливной трубопровод и через водовыпускп г пределяется по чеку, затопляя всю площадь слоем 5...25 см 11 сое поливальщика обеспечивает работу с расходом воды L'.i" 300 л/с при напоре 0,05...0,08 МПа. Ширина захвата мании 480 м, производительность при норме полива 1200 м^/га до 0,9 i :i

Поливальщик-трубоукладчик ПТ-250 раскладывает и собп) г разборный оросительный трубопровод, составленный из iini мерно-металлических труб диаметром 250 и 300 мм, проводи i 'i лив по бороздам хлопчатника и влагозарядный и промывочш i поливы полей орошения. В машину входят труботранспорк , ТТН-250 и передвижная насосная станция СНП-150/5А. Тру'"' проводы снабжены регулируемыми водовыпусками TOP-250. 11" дача воды насосом 220 л/с при напоре.0,05...0,07 МПа. Ширин.! захвата машины 400 м, производительность при норме no.imi.i 1200 м^га составляет 0,64 га/ч. Площадь орошения с одной нот ции до 14 га.