Глава 5

МЕТОДИКА РАСЧЁТА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕМЕШНОГО ПЛУГА

Исходные данные: назначение, свойства почвы климатические зоны применения, глубина, рабочие скорости, тип и характеристики трактора.

1. Выбрать Свально-развальная пахота или гладкая. Для 1-ой – обычная постоянная компоновка; для 2-го – оборотный, клавищный, челночный.

2. Тип плуга: навесной, полуприцепной, прицепной.

5. Ширина захвата плуга

B = μ Pk / a k

Где Pk  сила тяги трактора на крюке

Определяется не по паспортным данныи, а для реальной почвы с учётом сил сцепления с колёс трактора с почвой.

μ = 0,8…0,95  - коэффициент использования тяги,

k – удельное сопротивление почвы пахоте

Ширину захвата плуга разбивают на несколько подос для каждого корпуса плуга. Ширину захвата одног корпуса выбирают из условия

В = к а

Где к – коэффициент формы пласта. Для гарантии опрокидываня к больше к крит

К крит = 1. 27 при работе без предплужника и к крит = 1.06 пр работе с предплужнком.

Для обеспечения надежного и лучшего оборачивания пласта необходимо иметь k > 1.27. Данный вывод справедлив при работе корпуса плуга без предплужника, а при наличии предплужника, который снимает верхний слой основного пласта на глубину а1 = 8-12 см по ширине b1 = 2b/3t основной пласт почвы оборачивается полнее, и отношение k = b/a имеет предельное значение k = 1,06.

Полученное значение в округляем до значений стандартной щирины корпуса b = 30; 35; 35 и 40 см Учитывая принятые в соответствии с агротехническими требованиями расчетные глубины вспашки, т.е. а = 25; 27, 30 и 35 см, и соответственно ширину захвата b = 30; 35; 35 и 40 см, получаем k = 1,14—1,3, т.е. больше, чем предельное отношение k при работе плуга с предплужником, следовательно, оборот пласта будет обеспечен.

В плугах, предназначенных для очень глубокой пахоты (более 40 см), при нормальном отношении k для обеспечения оборачиваемости пласта надо иметь слишком большую ширину захвата b. Однако при такой ширине значительно повышается рабочее сопротивление плуга и ухудшается крошение пласта, поэтому в подобных случаях применяют ярусную вспашку, при которой пласт снимается в два приема. Верхняя часть пласта снимается верхним корпусом, а остальная — поднимается нижним. Захват корпусов одинаков, отношение k находится в пределах допустимого.

Для специальных плугов с оборачивающими отвалами (болотных и др.), предназначенных для работы на связных почвах, рекомендуется принимать k = 2-3, для плантажных плугов k = 0,83-0,9.

Для более полного подрезания пласта почвы, корневой системы растительности, во избежание огрехов при пахоте ширину захвата лемеха корпуса увеличивают на величину перекрытия b. Для плугов общего назначения Дb = 25-30 мм, для лущильников Дb = 50-70 мм.

6 Уточнённое число корпусов  и ширина захвата

n = (B-Δb) / (b +Δb)

B = n (b +Δb) - Δb

Вес плуга

Массу плуга Gn определяют на основании удельной металлоемкости на 1 м ширины захвата по аналогии с существующими типами плугов родственного класса т.е.

где qп — удельная металлоемкость,  кг/м.

7. Расчёт корпусов

Лемехи  4. Геометрия резания лемеха

угол установки лемеха γ; γ = 25 –30 градусов для культурного и 20  25 для винтовых отвалов.

Δγ = 5..10 град.  Угол γ1 = γ – Δγ. Угол заострения наиболее устойчивый  i = 25…35 град. Затачивают сверху.

При расчете геометрических параметров углы Δγ, γ1 и i являются основными, а остальные — как бы производными от них:

угол резания υ = i + Δγ; передний угол ν = (л/2) — υ; угол заточки ω = (л/2) — (v + γ1); угол β = 10°. Эти параметры относятся к статической геометрии лемеха и указываются на чертежах в сечении лемеха плоскостью, перпендикулярной к лезвию лемеха.

γ = γ1 + Δγ, где Δγ  = 10 град – задний угол

Угол установки лезвия лемеха к стенке борозды θ0 = 35-40 град.

Лемехи, изготовленные из стали Л53 периодического проката, подвергают термической обработке (закалке с отпуском) на ширину (от лезвия) 20—45 мм, у полевого обреза лемеха зону закалки увеличивают до 50— 75 мм. Твердость в термически обработанной зоне должна быть в пределах НRС 47-59. Затачивают лезвие со стороны рабочей поверхности, т.е. сверху, угол заточки равен 25—35°. Толщина лезвия после заточки не более 1 мм. Основные размеры лемехов в мм (рис. 2.24, а и б): l== 486-500 для трапецеидальных и 566-574 — для долотообразных; т — 122; t = 10; l1=250; /2 == 115; /3 = 98; /4 == 120; 15 = 380 для трапецеидальных и 405 для долотообразных; h = 26 и а = 14.

Плужный лемех работает при поступательном движении пахотного агрегата. При условии, что лезвие лемеха расположено перпендикулярно к направлению вектора скорости резания, геометрию лемеха можно представить так, как показано на рис. 2.25. Задний угол ay предохраняет нижнюю грань лемеха от трения о срезаемую поверхность, т.е. о дно борозды, и связан с углом резания  и углом заострения i зависимостью

Угол y1 лемеха характеризует крошащую способность корпуса. С его увеличением повышается крошение пласта, но одновременно возрастает и сила сопротивления крошению. Поэтому при выборе угла yi необходимо учитывать оба эти фактора.

В плугах с винтовыми отвалами, подъем рабочей поверхности у которых более пологий, лемех устанавливают под меньшим углом крошения и, наоборот, в плугах с короткими культурными отвалами лемех устанавливают более круто. Общий угол y= Y1 + ДY установки лемеха к дну борозды принимают равным 25—30° для культурных и 20—25° для полувинтовых отвалов.

Угол i заострения лезвия оказывает большое влияние на процесс резания и качество среза слоя почвы. С потерей лезвием первоначальной формы возрастает сопротивление почвы и резко снижается качество работы. Наиболее устойчиво и качественно лемех работает при угле заострения 25° < < i < 35°.

При расчете геометрических параметров углы ay, y1 и i являются основными, а остальные — как бы производными от них: угол резания О = i + AY; передний угол v = (л/2) — и; угол заточки со = (л/2) — (v + + yi); угол БЕТТА — 10°. Эти параметры относятся к статической геометрии лемеха и указываются на чертежах в сечении лемеха плоскостью, перпендикулярной к лезвию лемеха.

По аналогии получим

Угол 00 наклона лезвия к стенке борозды в горизонтальной плоскости в известной степени предопределяет боковой сдвиг пласта и крошащую способность отвала, а также влияет и на устойчивость хода плуга в борозде. Акад. В. П. Горячкин рекомендовал принимать угол 00 в пределах 35—45°.

При выборе конкретного значения угла 00 в рекомендованных пределах руководствуются назначением отвала: чем больше должны быть крошащая способность отвала или сдвиг пласта в сторону пашни, тем ближе к верхнему пределу надо выбирать угол 00. Кроме того, для рабочих поверхностей, предназначенных для работы на повышенных скоростях (8—9 км/ч), углы 00 и y принимают несколько меньшими: 00 = 32-38° и у= 23-27°.

Угол 00 наклона лезвия к стенке борозды в горизонтальной плоскости в известной степени предопределяет боковой сдвиг пласта и крошащую способность отвала, а также влияет и на устойчивость хода плуга в борозде. Акад. В. П. Горячкин рекомендовал принимать угол 00 в пределах 35—45°.

При выборе конкретного значения угла 00 в рекомендованных пределах руководствуются назначением отвала: чем больше должны быть крошащая способность отвала или сдвиг пласта в сторону пашни, тем ближе к верхнему пределу надо выбирать угол 00. Кроме того, для рабочих поверхностей, предназначенных для работы на повышенных скоростях (8—9 км/ч), углы 00 и y принимают несколько меньшими: 00 = 32-38° и у= 23-27°.

3. Выбираем тип отвала:

Цилиндрический – не применяется на плугах общего назначения;

Культурный для старопахотных полей

Полувинтовой для задернелых почв и засорённых

Винтовой для целинных, залежных и связных почв

Полевая доска корпуса

Так как давление пласта на отвал все время стремится сдвинуть корпус влево по ходу плуга, то для придания устойчивости плугу в систему рабочих органов лемех— отвал вводят еще один рабочий орган — полевую доску. Ее закрепляют на стойке параллельно стенке брозды. При работе корпус плуга через доску опирается о дно и стенку борозды, создавая устойчивое движение плуга в горизонтальной плоскости.

Длину полевой доски определяют из условия, что вектор силы R сопротивления почвы резанию, продолженный до пересечения со стенкой борозды, как бы обрезает конец полевой доски, т.е. ограничивает задний конец пятки полевой доски. При этом, по данным В. П. Горячкина, принимают, что сила R приложена в середине длины лезвия лемеха (рис. 2.41).

где ФИ— угол трения почвы о поверхность лемеха (см. табл. 2.2); 00 — угол установки лемеха к стенке борозды.

где l— расстояние от носка лемеха до заднего конца полевой доски; b — ширина захвата корпуса.

Для ориентировочных расчетов ширины полевой доски исходят из допускаемого давления свободного конца полевой доски на стенку борозды. Полевую доску обычно устанавливают под некоторым углом к стенке борозды (рис. 2.42), т.е. опорой доски является ее пятка. Значения углов A1 и Д2 невелики и находятся в пределах 2—3°.

Допустимую глубину смятия почвы от давления конца полевой доски на стенку борозды принимают не более 5—10 мм. Тогда давление полевой доски на стенку

где q0 — объемный коэффициент смятия почвы (в зависимости от типа и состояния почвы q0 == 1-2,5 г/см3); h — глубина вдавливания конца полевой доски в почву, см.

Разложив силу R сопротивления почвы на составляющие R1 и R2, получим, что R2 = R cos (00 + ф) является той силой, которая стремится прижать корпус к стенке борозды. Выразим ее через давление q и площадь смятия:

где п — ширина полевой доски, см; l — длина вдавленного конца полевой доски в  почву, l = h/sin A2.

Решая последнее выражение относительно п, получим

Полевые доски кустарниково-болот-ных, плантажных плугов делают удлиненными и снабжают уширителями." Полевые доски плугов для безотвальной вспашки изготовляют также более широкими, чем для обычных корпусов, так как они воспринимают большие боковые усилия, действующие на корпус.

В собранном корпусе лемех образует с дном борозды угол Да (задний угол), а полевой обрез лемеха — угол Дальфа1 со стенкой борозды. Значение этих углов 2—3°.

§13. Стойка корпуса

На стойке закрепляют основные рабочие органы плуга, т.е. лемех, отвал и полевую доску. Различают три типа стоек: высокие и низкие литые стойки, сварно-штампованные стойки.

На тракторных плугах общего назначения применяют литые стойки высотой 600 мм для корпусов шириной захвата 35 см и 575 мм для корпусов шириной захвата 30 см. В нижней части стойки располагают седло, по форме соответствующее нижней части поверхности отвала и лемеха. С полевой стороны стойки в специальном пазу болтами закрепляют полевую доску.

Сварно-штампованные стойки применяют преимущественно на кустар-никово-болотных и других плугах специального назначения.

Стойку корпуса рассчитывают на аварийное усилие Рав. Опасным является сечение 1—1, расположенное на расстоянии Н от точки приложения силы Ргх (рис. 2.43).

В горизонтальной плоскости на корпус действует сила сопротивления Рху, приложенная к лезвию лемеха на расстоянии l = 0,4b от стенки борозды. Линия действия силы Рху составляет с направлением движения корпуса угол

где ФИ= 26° — угол трения почвы о металл.

Для того чтобы получить силу Рху, надо из максимальной силы тяги Ртах вычесть среднее сопротивление всех корпусов за исключением одного, который встретил препятствие:

Pxy=Pав=Pmax-(n-1)p,

где п — число корпусов; р — сила сопротивления одного корпуса,

В вертикальной плоскости на корпус действует сила Ргх, направление которой, по экспериментальным данным, в зависимости от типа почвы и остроты лезвия определяется углом Фи =±15° к горизонту. Принимают, что точка приложения ее находится на расстоянии 1/3 a (здесь a— глубина пахоты) от опорной плоскости лемеха.

При расчете стойки на прочность точку приложения аварийного усилия переносят в точку пересечения вектора Рху с одной из главных осей сечения стойки и раскладывают силу Рху на составляющие:

Тогда в опасном сечении 1—1 стойки будут действовать изгибающие моменты

и  крутящий момент от силы Ру:

Следовательно,  нормальные напряжения от изгибающих моментов

где X и   У — расстояния  наиболее удаленных точек сечения от соответствующих главных осей;   Jх и Jy — соответственно моменты инерции сечения   стойки   относительно  главных  осей. Суммарное нормальное напряжение

а касательное напряжение

где WK — момент   сопротивления   сечения   кручению.

И далее, по третьей теории прочности можно определить приведенное напряжение

Литые стойки изготовляют из сталей 25Л, ЗОЛ, 35Л группы 1 (ГОСТ 977—75) или из высокопрочного чугуна марок ВЧ 45-5, ВЧ 50-2 (ГОСТ 7293—70). Твердость стоек из стального литья должна быть НВ 130—201, из высокопрочного чугуна — НВ 160—260.

Расстановка корпусов

Расстановку корпусов на раме плуга ориентировочно производят на основании следующих соображений (рис. 2.21). Условно принимают, что сила сопротивления R почвы резанию, возникающая при движении корпуса, приложена посередине длины лезвия лемеха (L/2) и направлена под углом трения ФИ к плоскости, перпендикулярной лезвию.Она передается на стенку борозды в месте расположения пятки полевой доски заднего корпуса. Если провести прямую, параллельную направлению действия силы R, через носок переднего лемеха, то на ней, на расстоянии точке А пересечения с очередной стенкой борозды расположится носок следующего корпуса и т. д. При этом расстановка корпусов в продольном направлении определится выражением

где ТЕТТА0— угол наклона лемеха к стенке борозды; ФИ— угол трения почвы о металл.

Принимая при ширине захвата b — 30 см значения ТЕТТА0 = 40-45° и ФИ = 27-220, получим l = 706 мм; при b = 35 см, 00 = 40-45° и ф = = 25-20° l = 750 мм; при b = 40 см, 00 = 40-45° и ФИ = 23° 30'-18° 30' l = 802 мм.

$ 14. Предплужники

Роль предплужника заключается в том, что он, будучи установлен впереди основного корпуса (см. рис. 2.20) подрезает и поднимает верхнюю уплотненную и распыленную, а следовательно, утратившую свою структуру часть пласта толщиной 8—12 см и шириной 2/3 ширины захвата корпуса, переворачивает и сбрасывает ее на дно борозды.

Глубину хода предплужника определяют на основании агротехнических требований и практически устанавливают следующую среднюю глубину: при глубине пахоты а — 30 см а1 = 8-10 см; при а = 35 см а1 = 8-12 см и при а = 35 см и ширине захвата корпуса b = 40 см можно принять а1= 15 см.

Ширину захвата предплужника b1 выбирают из тех соображений, что при сбрасывании предплужником пласта в борозду последний должен лечь на дно, а не заклиниться между стенкой борозды и верхней гранью предыдущего отваленного пласта, т.е. ширина b1 не должна превышать или быть равной ширине открытого дна борозды. Обычно принимают

Расстояние т между носком лемеха предплужника и носком лемеха основного корпуса по ходу плуга должно быть следующим: при b=30 см

m = 23 см; при b=35 см т = 25 см и при b = 40 см m = 27-ЗО см. При более близком расстоянии m не обеспечивается раздельного движения пластов и возможно забивание между стойками.

Рабочая поверхность предплужника нижняя часть предплужника имеет цилиндрическую поверхность, верхняя — переходит в цилиндроидальную.

Лезвие лемеха предплужника располагают не горизонтально, а под некоторым углом наклона к носку лемеха. Бороздной конец лезвия может быть выше носка на е = 8-10 мм. Наклон лезвия обеспечивает предплужнику забор глубины и придает устойчивость плугу в вертикальной плоскости. Полевой обрез корпуса предплужника располагают не параллельно стенке борозды, а также c некоторым отклонением верхней точки в сторону борозды на величину е1 =5 мм, что предупреждает возможность трения дискового ножа о полевой обрез предплужника при работе с ним.

Высоту полевого обреза Н принимают равной ширине захвата b1. Максимальная высота крыла предплужника

Расстояние от полевого обреза до конца крыла  по верхнему обрезу во фронтальной проекции

Для скоростных плугов общего назначения предложен предплужник с культурной рабочей поверхностью, горизонтальными образующими, шириной захвата 230 см. В отличие от стандартного скоростной предплужник имеет угол 901 до 38° (вместо 42° у стандартного) и угол yi до 270 (вместо 34°).

На плугах для каменистых почв (плуг ПКС-4-35) вместо предплужников устанавливают углоснимы (рис. 2.46), которые срезают угол пласта почвы, уже поднятого на отвал, и сбрасывают его на дно борозды с последующим засыпанием почвой основного пласта.

Плужные ножи

Для подрезания пласта почвы в вертикальной плоскости служит нож дисковый или черенковый.

На плугах общего назначения, на садовых плугах для верхних корпусов ярусных плугов обычно применяют дисковые самоустанавливающиеся ножи (рис. 2.22). Вилку с диском шарнирно закрепляют на коленчатой стойке 5, что позволяет ножу во время работы копировать небольшие повороты плуга в борозде (пределы поворота ограничиваются выступами корончатой гайки 4 и обычно составляют 10—15° в каждую сторону). Стойка 5 имеет коленчатую форму, поворотом колена стойки регулируют положение ножа относительно полевого обреза корпуса, т.е. размер l2 (см. рис. 2.20).

Диаметр диска определяют по формуле (см. рис. 2.22)

где а2 = 130 мм — глубина хода дискового ножа; l — 20 мм — запас на микрорельеф поля; dc = 0,25D — диаметр фланца ступицы ножа.

Толщину диска ножа принимают в зависимости от диаметра равной t — 0,01D, угол заточки лезвия i = 20 ± 2° при D ^ 450 мм и i = 30 ± ± 2° при D > 450 мм.

Просвет между нижним концом стойки и центром диска l1 во избежание сгребания растительных остатков должен быть не менее 50 мм; вылет вилки l для обеспечения свободного вращения диска при работе и во избежание забивания должен быть несколько больше радиуса диска, т.е. l > D/2 + + 50 мм; раствор вилки с, из тех же соображений, должен быть не менее 100 мм.

Из зарубежной практики следует отметить применение на плугах дисковых ножей с вырезными или рифлеными дисками (американские фирмы Джон-Дир, Оливер, Кейс и др.). Вырезные и рифленые диски в работе лучше перерезают растительные остатки и в меньшей степени забиваются. Наиболее распространены диски диаметром 430 мм, однако применяются диски диаметром 405, 456 и 520 мм. Вырезные диски обычно имеют 12— 14 вырезов глубиной 38 мм, расположенных по дуге окружности, кромки их в плоскости диска скошены под углом 40±5°. Ширина рифленой части диска при его диаметре 430 мм равна 50 мм, количество рифлей 50.

Черенковые ножи применяют преимущественно на плугах специального назначения: кустарниково-болотных, плантажных и лесных, а также на плугах для вспашки минеральных почв, имеющих каменистые включения или погребенную древесину. При более тяжелых условиях работы используют двух-опорные черенковые ножи с криволинейным лезвием и второй опорой, расположенной на носке лемеха корпуса (рис. 2.23, а). Криволинейная форма лезвия способствует выкорчевыванию крупных погребенных древесных остатков, которые остаются неперерезанными.

Двухопорный нож работает с перерезом, т.е. носок ножа устанавливают ниже опорной плоскости лемехов на 40—50 мм. Общая длина двух-опорного ножа

длина лезвия  (по прямой)

где H — вертикальный просвет плуга; h — высота вертикальной полки рамы; ДL — запас для крепления ножа к раме; а — глубина обработки; Да = 40-50 мм—перерез пласта; ДL1 = 100-150 мм — запас длины лезвия; БЕТТА = 65-70° — угол наклона лезвия к горизонту.

Кривую лезвия ножа выбирают из условия обеспечения лезвием скользящего резания встречающейся погребенной древесины и других растительных остатков в почве.

Лыжу закрепляют с двух сторон плоского ножа и располагают в вертикальной плоскости под углом а = 5—8° к поверхности поля.Лыжу 5 и нож 7 при помощи стоек 6 прямоугольного сечения жестко соединяют с рамой плуга.§ 15. Почвоуглубители и вырезные корпуса

Почвоуглубители, устанавливаемые на плугах общего назначения, предназначены для рыхления подпахотного слоя почвы без выноса его на поверхность.

Рабочим органом почвоуглубителя является или симметричная лапа (рис. 2.47, б), или вырезной корпус (рис. 2.48).

Лапа почвоуглубителя имеет двустороннюю симметричную форму, изготовляется из листовой стали толщиной 8 и 10 мм, марки 65Г или 70Г. Ширина захвата лапы bп следующая: для плугов с шириной захвата корпуса 30 см bп = 26 см, а с шириной захвата 35 см bП = 30 см (ГОСТ 6510—71).

Угол раствора крыльев 2v = 70° или 75°, угол крошения БЕТТА = 34 или 40°, угол подъема груди а = 23°, угол заострения лезвия лапы i = 16° и задний угол e соответственно равен 18 или 24°. Лезвие лапы на ширине 30 мм подвергается закалке. Твердость в зоне закалки должна быть не менее НВ 350—500, толщина лезвия не должна превышать 1 мм.

Для лучшей заглубляемости и большей устойчивости хода по глубине при работе лапы устанавливают не параллельно опорной плоскости, а под некоторым углом, причем конец крыла находится выше носка лапы на 10 мм.

Устанавливают почвоуглубитель сзади корпуса (рис. 2.47, а), так что каждая лапа обрабатывает дно борозды своего корпуса. Почвоуглубление

производится на глубину от б до 15 см ниже опорной плоскости корпусов плуга. Расстояние L должно быть не менее 500 мм.

Вырезные корпуса предназначены для основной вспашки с одновременным рыхлением подпахотного слоя без выноса его на дневную поверхность.

При работе такой корпус разделяет вырезанный пласт сечением ап x b (рис. 2.48, б) на два слоя. Нижний подпахотный слой толщиною h подрезается, разрыхляется поверхностью лемеха, проходит без оборота через вырез корпуса и укладывается вновь на дно борозды. Верхний слой толщиной а' подрезается, поднимается, разрыхляется и с оборотом, как при обычном отвале, укладывается на взрыхленный подпахотный слой..

Рабочая поверхность вырезного корпуса — цилиндроид с горизонтальными образующими.

Исходными данными для построения рабочей поверхности вырезного корпуса являются ширина b захвата корпуса, глубина пахоты а' и глубина h рыхления подпахотного слоя (рис. 2.48, б). Фронтальный контур строят обычным способом по профилю сечения верхнего пласта а' X Ь.

Контур выреза определяется высотой Н1 верхнего обреза лемеха с бороздной стороны (H1 < hр, где hp — расчетная глубина рыхления, практически H1 = 3,5 ч-5,0 см), высотой H2 нижнего обреза отвала [H2 = hp + + H1+(I-2 см)], высотой H3 нижнего обреза отвала у бороздного обреза (H8 = H2 + ДH, где ДH = 2-З см) и размером m.

Величина ДH уширяет вырез отвала для обеспечения более свободного прохода подпахотного слоя без забивания.

Полевой обрез отклонен от вертикали на величину е= З-8 мм. Бороздкой обрез направлен вдоль верхней грани отваленного пласта и наклонен к дну борозды под углом д = 44°. Уширенная часть нижнего- лемеха т =

Другие размеры фронтального контура принимают такими же, как и в обычном корпусе плуга общего назначения:

= 45-80 мм. Переход от узкой части лемеха к широкой осуществляется плавной кривой радиусом 100—150 мм.

Значения углов наиболее характерных образующих со стенкой борозды принимают следующие: угол установки лезвия лемеха 60 = 40 ±: 2°; угол верхнего обреза лемеха 01 = 38+-1°; угол нижнего обреза отвала 62 = = 45 ±: 1°; угол верхней образующей отвала 0ьах = 02 + (5-7°) или Omax=50+-20.

Направляющая кривая вырезного корпуса в отличие от направляющей кривой корпусов плугов общего назначения располагается не перпендикулярно лезвию лемеха, а в плоскости полевого обреза отвала. Радиус исходной окружности, вписанной в направляющую кривую, R = (0,98-1,1) b, где b расчетная ширина захвата корпуса. Вылет кривой L = (0,8-1,0) b.

Угол БЕТТА наклона нижней ветви направляющей кривой к дну борозды определяют из соотношения

tgБЕТТА = tgycos00,

где y= 25-30° — угол установки лемеха к дну борозды.

Для более надежного оборота пласта при минимальной глубине обработки вырезной корпус обычно снабжают пером-удлинителем.

Расстановка корпусов

Ширину захвата предплужника принимают равной b1 = 2b/3, глубину a1 = 8-12 см. На раме предплужник устанавливают так, что расстояние от его носка до носка основного корпуса t= 250-300 мм, это обеспечивает раздельное движение пластов с рабочих поверхностей корпуса и предплужника и исключает возможность забивания. Более свободная расстановка неоправданно увеличивает габаритные размеры и массу плуга.

Дисковый нож устанавливают так, что центр вращения ножа находится над носком лемеха предплужника, допускается некоторое смещение центра ножа относительно носка предплужника вперед по ходу плуга до 40 мм, т.е. t1= 0-40 мм. Нижняя кромка лезвия ножа должна находиться на 20—30 мм ниже носка лемеха предплужника, а нижняя кромка фланца диска — на Дl = 10-20 мм выше поверхности почвы. Глубину хода дискового ножа устанавливают равной а2 = 12-13 см.

Предплужник выносится в полевую сторону на величину l2 = 5-10 мм относительно полевого обреза отвала, а дисковый нож — на величину l1 = = 10-15 мм относительно полевого обреза предплужника.

Для рыхления подпахотного слоя почв с неглубоким пахотным горизонтом на плугах непосредственно за корпусами устанавливают почвоуглубители с таким расчетом, чтобы во время работы обеспечить свободный проход взрыхленного слоя между лапой почвоуглубителя и корпусом. Практически расстояние между носком основного корпуса и носком почвоуглубителя принимают равным tп = = 500 мм. В поперечном направлении почвоуглубитель располагают на расстоянии п = 0,5b + s от плоскости полевого обреза корпуса (здесь b — ширина захвата корпуса, s = 20 ± 5 мм). Ширину захвата лапы почвоуглубителя принимают равной bп = 0,7b. Глубина рыхления при этом ап=6-16см. Носок лапы располагают ниже крыльев на т = 10-^-20 мм.

Расстановку корпусов на раме плуга ориентировочно производят на основании следующих соображений (рис. 2.21). Условно принимают, что сила сопротивления R почвы резанию, возникающая при движении корпуса, приложена посередине длины лезвия лемеха (L/2) и направлена под углом трения ФИ к плоскости, перпендикулярной лезвию.Она передается на стенку борозды в месте расположения пятки полевой доски заднего корпуса. Если провести прямую, параллельную направлению действия силы R, через носок переднего лемеха, то на ней, на расстоянии точке А пересечения с очередной стенкой борозды расположится носок следующего корпуса и т. д. При этом расстановка корпусов в продольном направлении определяется выражением

где ТЕТТА0— угол наклона лемеха к стенке борозды; ФИ— угол трения почвы о металл.

Принимая при ширине захвата b — 30 см значения ТЕТТА0 = 40-45° и ФИ = 27-220, получим l = 706 мм; при b = 35 см, 00 = 40-45° и ф = = 25-20° l = 750 мм; при b = 40 см, 00 = 40-45° и ФИ = 23° 30'-18° 30' l = 802 мм.

9. Высота рамы

Высоту расположения рамы плуга над опорной плоскостью корпусов определяют из условия свободного подъема, оборота и прохода пласта под рамой при проведении первой борозды. Борозда имеет глубину 2а/3 и определяется размером H = b + 2а/3. По ГОСТ 66—71 значение Н принято для плугов с корпусами 30 и 35 см равным 54 см и с шириной захвата 40 см Н = 64 см.

9. Дорожный просвет h принимают в зависимости от класса и назначения плуга: для прицепных плугов общего назначения h — 20-25 см (расстояние от носков лемехов до опорной плоскости ходовых колес плуга); для полунавесных плугов h= 20-25 см (от носка лемеха заднего корпуса до опорной плоскости заднего колеса); для навесных плугов h = 30-40см (от носка лемеха переднего корпуса до опорной плоскости колес трактора).

10. Диаметры колес прицепных плугов — полевого Dп и бороздного D6 обычно принимают одинаковыми и определяют в зависимости от предусматриваемой глубины обработки по формуле

где   аmах — максимальная    глубина обработки почвы; dK — диаметр крон-

штейна оси; m0 = 50-70 мм— зазор между поверхностью почвы и кронштейном оси.

Для уточнения диаметра колес его проверяют по формуле Грандвуане— Горячкина:

здесь Qz — вертикальная нагрузка на колесо;

q — коэффициент объемного сопротивления почвы;

Qx — тяговое усилие на перекатывание;

В0 — ширина обода, которую можно определить в зависимости от нагрузки Qz и условий перекатывания:

В0 — Qzlk (здесь k— допускаемая удельная нагрузка на 1 см ширины обода).

Значение коэффициента объемного сопротивления q и удельной допускаемой нагрузки k приведены в табл. 2.3.

Диаметр заднего самоустанавливающегося колеса прицепных и полунавесных плугов должен быть не менее 450—500 мм. Угол наклона плоскости диска колеса к горизонту принимают равным 70—80°, ширину обода 50— 80 мм.

11. Ширина колеи передних колес Вi по центру ободьев полевого и бороздного колес определяется выражением

где п — число корпусов; b — ширина захвата корпуса; Δb — величина перекрытия; m1 - расстояние от центра обода бороздного колеса до стенки борозды предыдущего захода, равное 45—50 мм; m2 — расстояние от центра обода полевого колеса до стенки, которая будет вскрыта последним корпусом при этом заходе, m2 = m1.

Продольная расстановка полевого и бороздного колес по ходу плуга определяется в рабочем положении при разработке кинематической и компоновочной схем подъемно-установочных механизмов.

Расположение опорного колеса навесных плугов определяют с учетом оптимальной нагрузки, передаваемой от плуга на трактор, и устойчивостью хода плуга по глубине. Колесо рекомендуется располагать от носка лемеха первого корпуса (см. рис. 2.14) на расстоянии lк, равном 1/3 расстояния между носками лемехов переднего и заднего корпусов.

В поперечном направлении опорное колесо надо устанавливать так, чтобы расстояние lп от осевой линии обода до стенки борозды (до полевого обреза корпуса за ним идущего корпуса) в 1,2—1,5 раза превышало максимальную глубину вспашки аmах. При таком расположении опорного колеса обеспечивается равномерный ход корпусов по глубине и исключается деформирование стенки борозды от давления обода колеса. Аналогичными требованиями определяется установка переднего опорного колеса на полунавесных плугах.

Αβδλπ

При работе на дисковый нож действуют силы сопротивления почвы резанию. Равнодействующая R этих сил проходит через центр вращения диска под углом а = 50-53° к горизонтальной плоскости. Горизонтальная составляющая Rx оказывает сопротивление передвижению плуга, а вертикальная Ry стремится вытолкнуть диск из почвы, причем с увеличением диаметра диска Ry возрастает, Rx убывает при одной и той же глубине хода диска. По данным проф. Г. Н. Синеокова [35], горизонтальная составляющая сопротивления дискового ножа на различных по удельному сопротивлению k почвах имеет следующие значения:

Вертикальную составляющую принимают равной Ry=1,2Rx,

Ножи изготовляют из стали МСтб или 45. Лезвие ножа на ширину до 20 мм закаливают. Твердость закаленной части НВ 320—430.

При запашке густых зарослей кустарников до 3—4 м высотой без предварительного срезания и сгребания кустов или при обработке сильно засоренных крупными остатками древесины почв на однокорпусных кустарни-ково-болотных плугах устанавливают специальный плоский нож с опорной лыжей (рис. 2.23, б).

СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЛУГ, И УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ПЛУГОВ

ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛУГОВ

§ 24. Сопротивления, возникающие при работе плуга

Возникающие в процессе обработки почвы сопротивления складываются из полезных и вредных. К полезным относят сопротивления, преодолеваемые рабочими органами при деформации и разрушении обрабатываемой почвы. Они  зависят от физико-механических свойств почвы (состава, степени твердости, влажности, засоренности и др.), от ширины захвата и глубины обработки, от формы и состояния поверхностей рабочих органов и фрикционных свойств рабочие органы, от рабочей скорости плуга и т. д.

Для определения сопротивления плуга на различных почвах вводят понятие удельное сопротивление почвы — отношение требуемого плугом тягового усилия Р к площади а х b поперечного сечения одновременно подымаемых корпусами пластов почвы, т.е.

где а и b — соответственно глубина пахоты и ширина захвата плуга,

В зависимости от удельного сопротивления различают почвы:  легкие

(k = 1,962—2,04   Н/см2);   средние   (k = 3,92-4,9   Н/см2);   тяжелые   (k =

= 5,88-7,84   Н/см2);   очень  тяжелые   (k = 8,82-14,71   Н/см2).

Для определения силы тяги плугов применяют формулу акад. В, П. Горячкнка   [10]:

Член формулы р1 выражает постоянное сопротивление плуга передвижению его в борозде:

где f — коэффициент сопротивления передвижению плуга в борозде:  для жнивья f — 0,5, для клеверища f= 1; G — вес плуга.

Второй член формулы представляет собой ту часть сопротивления, которая обусловлена деформацией пласта почвы. Она пропорциональна площади поперечного сечения пласта:

Третий член формулы показывает ту часть сопротивлений, которые возникают при сообщении живой силы почвенным массам при отбрасывании пласта в сторону. При размерах сечения пласта а х b и поступательной скорости плуга v секундный объем почвы, проходящей по отвалу,

Масса почвы,  проходящая в каждую секунду по отвалу,

где р — плотность почвы: р = y/g (здесь v — удельный вес почвы; g — ускорение   свободного   падения).

При скорости плуга v частицы почвы отбрасываются в сторону со скоростью v1 которая несколько отличается от v, но пропорциональна ей:

напишем   зависимость   для   определения   сопротивления,   выражающегося третьим членом рациональной формулы акад. В. П. Горячкина:

а учитывая, что

или,   приняв,   что   e'y/g = e,   получаем

где  е — коэффициент,   зависящий  от формы  рабочей   поверхности  отвала и  свойств  почвы:  & = 150-200  кгс-с2/м4.

Подставляя найденные значения Р1, Р2 и Р3 в уравнение (2.29), получим окончательное выражение рациональной формулы силы тяги акад. В. П. Горячкина:

Два первых члена рациональной формулы не зависят от скорости движения плуга, а третий член в зависимости от скорости может изменять свое значение.

Тяговое усилие действует на плуг, который непрерывно определенными порциями все время подается на отвал. В таком случае тяговое усилие можно определить по изменению количества движения, т.е.

Здесь первый член mdv/dt определяет затрату тягового усилия на сообщение плугу некоторого ускорения dv/dt. Второй член vdm/dt показывает расход тягового усилия на сообщение постоянной скорости некоторому количеству переменной массы, поступающей на отвал в единицу времени (dm/dt).

Тогда второй член правой части равенства (2.31) можно представить в виде

Подставляя это значение второго члена в формулу (2.31), получим

На  основании  ранее  изложенного  имеем

Сравнивая полученное выражение с формулой (2.30), устанавливаем, что первый член т dv/dt соответствует двум первым членам рациональной формулы акад. В. П. Горячкина (fG + kab), которые не зависят от скорости движения плуга, а второй член yabv2/g — третьему члену рациональной формулы, зависящему от скорости плуга.

Г. Н. Синеоков предложил уточненную формулу для определения горизонтальной составляющей Рх силы тяги:

где мю — коэффициент сопротивления колес плуга перекатыванию; RX ,Ry, Rz — проекции на оси координат равнодействующей элементарных сил сопротивлений почвы, возникающих на рабочих поверхностях корпусов и предплужников; Rx3, Ry3, RZ3 — проекции на оси координат равнодействующей сил, возникающих на затылках затупленных лезвий лемехов; f — коэффициент трения почвы о сталь.

Формула (2.32) предполагает работу плуга с постоянной рабочей скоростью и совпадение направления силы тяги с направлением движения трактора. Кроме того, при выводе формулы сделаны допущения, что полевые доски не касаются дна борозд

Формула Г. Н. Синеокова, по существу, приводится к формуле (2.30) В. П. Горячкина, но без третьего члена. Формула позволяет учитывать изношенность лемехов.

Однако для расчета тягового сопротивления по формуле (2.32) необходимо располагать для конкретных условий пахоты данными значений отдельных составляющих сил сопротивления (Rx, Ry, Rz, RX3, Ry3, Rz3), что связано с выполнением довольно сложных экспериментов, и это иногда вызывает затруднения.

Тяговое усилие, определенное по формулам (2.30) и (2.32), является средней величиной. Этой средней величиной тягового усилия можно пользоваться для расчета пахотного агрегата, т.е. для определения по заданным количеству корпусов, условиям работы и скорости движения плуга необходимой мощности трактора или же, наоборот, для нахождения количества корпусов, которые наиболее рационально используют мощность трактора при известном значении последней.

Для расчета на прочность отдельных элементов плуга рекомендуют в формулу среднего тягового усилия вводить некоторый коэффициент С, т.е.

где Р — тяговое  усилие,  определяемое формулой  (2.30)  или  (2.32).

Значения коэффициента С (по данным В. Н. Щучкина) рекомендуется принимать следующими: для трехкорпусных плугов С — 1,7; для четырех-корпусных С — 1,6 и для пятикорпусных С = 1,5.

По силе Pmах рассчитывают на прочность детали прицепа, элементы рамы, предохранители.

Грядиль крючкообразной рамы плуга, стойки плоской рамы рассчитывают на наиболее опасный случай, когда один корпус встречает препятствие в почве.

Максимальное  тяговое  усилие  можно  выразить  следующим образом:

откуда аварийное усилие

где Р' — среднее сопротивление одного корпуса; п — число корпусов. Расчетное усилие на предплужнике

где k — удельное сопротивление на дернине, равное 7,85 Н./см2; а1 и b1 — глубина хода предплужника и ширина захвата.

§ 25. Коэффициент полезного действия плуга

Рациональную формулу (2.30) акад. В. П. Горячкина можно представить в виде

Первый член формулы fG = Р1  представляет мертвое сопротивление, т.е. сопротивление, не вызывающее полезной работы, второй и третий члены

(k+ ev2) ab = P2 + P3 выражают полезное сопротивление, необходимое для совершения технологического процесса пахоты. Поэтому по предложению акад. В. П. Горячкина отношение полезных сопротивлений к полному тяговому сопротивлению плуга называется коэффициентом полезного сопротивления плуга, т.е.

При определении КПД плуга по формуле (2.33) не учитывается острота лезвий лемехов, поэтому КПД характеризует в основном конструктивные показатели плуга. При использовании для определения КПД плуга формулы (2.32) Г. Н. Синеокова имеем

В этом случае учитывается и острота лезвий лемехов, поскольку в формулу (2.32) входят равнодействующие проекций на оси координат элементарных сопротивлений почвы, возникающих на затылках затупленных лезвий лемехов (RX3, Ry3, RZ3). При острых лемехах значение этих сопротивлений на затылках равно нулю и тогда

По данным Г. Н. Синеокова, КПД прицепных плугов при работе с острыми лемехами  0,75, с тупыми  0,56, а КПД навесных плутов соответственно 0,8 и 0,6. Среднее значение КПД тракторного плуга рекомендуется принимать равным 0,7.

Тяговое сопротивление плуга при работе с тупыми лемехами увеличивается примерно на 20—25%.

§ 20. Силы, действующие на корпус плуга

Силы сопротивления почвы, преодолеваемые при работе корпусом плуга, представляют собой пространственную систему сил и не могут быть приведены к одной равнодействующей. Однако в каждой плоскости проекции, т.е. в горизонтальной хОу (рис. 2.66, а) и вертикальных zOx и zOy, суммарное действие элементарных сил сопротивления почвы можно представить одной результирующей силой определенной величины и направления. Значение этих сил определяют пространственным динамометрированием плужного корпуса [35].

В горизонтальной плоскости проекции (рис. 2.66, б) на корпус действует сила Rxy, образующая с направлением движения (осью х) угол 6 = = 15-25° (пределы наиболее часто встречающихся значений). Точка приложения силы определяется расстоянием l = 0,4b, где b — ширина захвата корпуса.

Проекцию силы Rxy на ось к определяют выражением

где   ц — 0,6-0,8 — КПД плуга; k —удельное сопротивление почвы; а — глубина пахоты.

Для определения проекции Rxy на ось у используют соотношение между силами Ry и Rx, т.е.

Приближенно   Ry= Rx/3.

В вертикальной плоскости zOx (рис. 2.66,в) на корпус действует сила Rzx, образующая с направлением движения (осью х) угол ПСИ. Значение угла пси, в основном зависит от свойств почвы, остроты лезвия лемеха и от глубины пахоты и колеблется в пределах от +18° до —23°, причем отрицательное значение угла пси имеет место при работе корпуса с затупленными лезвиями лемехов и иногда достигает своего максимального отрицательного значения —23° при работе с затупленными лезвиями на очень тяжелых почвах. В качестве расчетного следует принимать пси=±12°.

Для определения проекции Rzx на ось г используют соотношение между силами Rz и Rx:

Расстояние от носка лемеха до вектора силы Rzx равно:

- при   положительном   значении   угла   спи;

- при отрицательном значении угла пси (на рис.  штриховое
изображение  силы  Rzx).

В поперечной плоскости проекции zOy (рис. 2.66, г) на корпус действует сила Rzy, образующая с направлением силы Ry угол £. Тангенс этого угла

Следовательно, угол £ может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Значение силы Rzy равно геометрической сумме сил Rz и Ry

- при   положительном   значении   угла   £,

- при отрицательном значении этого угла.

Расстояние р от носка лезвия лемеха до вектора Rzx равно:

Значение Rx принимают одинаковое как при работе с предплужниками, так и без них, значения углов б, спи и £ и размеров l, р1 и р2 — такими же, как при работе плуга с предплужниками.

§ 21. Силы, действующие на прицепной плуг, и условия равновесия

Устойчивый ход прицепного тракторного плуга на заданной глубине обработки почвы и при известной ширине захвата будет обеспечен при условии равновесия сил, действующих на плуг в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В вертикальной плоскости на плуг действуют следующие силы (рис. 2.67): Рzx — сила тяги; Rzx — проекция результирующей на пло-

скости zx элементарных сил сопротивления почвы, преодолеваемых корпусами; Fnx — результирующая сил трения полевых досок о дно борозды; R'п, r' и R'3 — реакции полевого, бороздного и заднего колес с учетом сил сопротивления качению; G — вес плуга.

Для обеспечения  равновесия  плуга в вертикальной  плоскости сумма проекций действующих сил и моментов должна равняться нулю:

При этом наивыгоднейшим направлением тягового усилия Ргх должно быть такое, при котором вектор силы проходит через след центра тяжести плуга, т.е. через точку О приложения равнодействующей всех сил, действующих в вертикальной плоскости.

Это подтверждается следующими положениями. Допустим, что продолжение направления тягового усилия Ргх в вертикальной плоскости пересекает дно борозды перед следом центра тяжести в точке О1. В этом случае, под действием момента, создаваемого вертикальной составляющей силы тяги Рг относительно следа центра тяжести О (М = Рz1г), передние корпуса плуга будут стремиться обрабатывать почву на меньшую глубину, а задние — на большую. Заднее колесо будет перегружено, а плуг будет работать неустойчиво. Наоборот, если направление линии тягового усилия Ргх проходит за следом центра тяжести (допустим, в точке 02), то под действием обратного момента М = Рzl2 той же вертикальной составляющей силы тяги передние корпуса будут стремиться к заглублению, задние к выглублению, полевое и бороздное колеса перегружаются, плуг идет в борозде неустойчиво, ухудшается качество вспашки, увеличивается износ подшипников колес и резко повышается тяговое сопротивление.

В горизонтальной плоскости на плуг действуют горизонтальные составляющие тех же сил, т.е. Рху — горизонтальная составляющая силы тяги; Rxy — проекция результирующей на плоскость хОу элементарных сил сопротивления почвы, преодолеваемых корпусами; Fny — результирующая сила трения полевых досок о стенки борозд и силы Qn, Q6 и Q3 сопротивления колес перекатыванию.

Очевидно, что общие условия равновесия будут аналогичны:

При определении условия равновесия за известные силы принимаем Rxy — проекцию на плоскость хОу результирующей элементарных сил сопротивления почвы и равнодействующую Qx сил сопротивлений полевого, бороздного и заднего колес. Искомыми силами будут сила Рху — горизонтальная составляющая силы тяги и результирующая сил трения Fny полевых досок о стенки борозд, воспринимаемая полевой доской среднего корпуса (причем, допускаем, что полевые доски одной длины и не опираются о дно борозды), а направление силы Fny отклонено от перпендикуляра к плоскости полевой доски на угол трения ФИ.

Для определения направления линии тяги и величины искомых сил вначале известным способом сложения параллельных сил определяем величину и направление равнодействующей силы Qx сопротивления колес. Затем строим силовой многоугольник и определяем равнодействующую R сил Rxy и Qx.

Далее на схеме плуга находим точку / пересечения вектора сил Rxy и Qx и через нее проводим прямую, параллельную равнодействующей R до пересечения в точке 2 с вектором силы Fny. Далее, в многоугольнике сил силу R раскладываем по направлениям 2-А и 2-0', полученные отрезки в многоугольнике дают значение сил Рху и Fay.

Положение точки 2 не всегда совпадает с положением следа центра тяжести плуга, но обычно она находится вблизи и часто в вертикальной плоскости расположения следа центра тяжести. Таким образом, при неизменном положении точки 2 (на схеме плуга) на направление линии тяги и величину сопротивления плуга Рху влияет положение точки А на прицепе. Если точка А расположена на прямой, проведенной через точку 2 параллельно стенке борозды и проходящей в плоскости расположения следа центра тяжести плуга, то сила Рху на прицепе не имеет боковой составляющей силы, т.е. Pxy = Рх и Ру = 0. В этом случае движение плуга прямолинейное, устойчивое и направление линии тяги — нормальное.

Если точку А прицепа перенести вправо от нормального ее положения (допустим, в точку А'), то направление линии тяги 2-А' образует с осью х угол д'. Тогда, разложив в силовом многоугольнике силу R по направлениям, параллельным направлениям линий 2-А' и 2-0', находим значения сил Р'ху и F'Пy, соответствующие новому положению точки А прицепа. В этом случае плуг под действием боковой составляющей силы стремится отклониться в сторону вспаханного поля, полевые доски отходят от стенок борозд, уменьшается ширина захвата плуга и хотя тяговое сопротивление уменьшается, качество работы плуга ухудшается.

При смещении точки прицепа влево от нормального ее положения (точка А ") направление линии тяги 2-А " образует с осью к угол б". Возникает боковая сила в обратном направлении, под действием которой плуг стремится повернуться в сторону невспаханного поля, увеличивается сила трения между полевыми досками и стенками борозд (из силового многоугольника F"ny > Fпу,), стенки разрушаются, засыпая почвой дно борозды, увеличивается тяговое сопротивление плуга, и качество вспашки становится неудовлетворительным.

Для нахождения положения следа центра тяжести плуга на опорной плоскости вначале взвешиванием на платформенных весах определяют опорные реакции колес: R6 — бороздного; Rn — полевого и R3 — заднего. Затем измеряют расстояния а, b, с и d между точками опор колес и в принятом масштабе наносят на бумагу очертание опорного треугольника ПБЗ плуга (рис. 2.68). За начало координат можно принять точку Б. Далее находят точку приложения равнодействующей параллельных опорных реакций Rn и R6, допустим точку Е (реакции колес для наглядности повернуты на 90°), и тогда из условия равенства моментов относительно осей х и у находят координаты точки Е:

Затем   составляют   уравнения   относительно   точки  S — следа   центра тяжести:

Подставляя в эти уравнения найденные значения хе и уЕ и преобразуя их, находят координаты следа центра тяжести плута на опорной плоскости:

Полученные значения xs и ys умножают на принятый масштаб, откладывают на опорной плоскости плуга и отмечают точку S — след центра тяжести.

След центра тяжести плуга можно определить непосредственно на плуге при помощи прибора акад. В. П. Горячкина. Плуг подвешивают горизонтально на приборе в трех точках, и отвес, подвешенный в центре прибора, указывает на опорной плоскости положение следа центра тяжести плуга.

§ 22. Силы, действующие на полунавесной плуг, и условия равновесия

Полунавесной плуг к прицепному устройству трактора присоединяется шарнирно как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях. Прицепное устройство плуга предусматривает возможность регулирования линии тяги как по высоте, так и в поперечной плоскости. Величина и положение силы G определяется весом плуга и долей веса механизма навески, приходящейся на плуг. Для нормальной работы полунавесного плуга, для обеспечения его равновесия и заглубляемости необходимо, чтобы вес плуга превышал сумму вертикальных составляющих сил сопротивления корпусов Rzx и силы тяги Рzx, способствующих выглублению плуга, особенно при затупленных лемехах, т.е.

Наличие заднего и переднего опорного колес позволяет полунавесному плугу выполнять работу примерно так же, как ее выполняет и прицепной плуг. Заднее колесо плуга самоустанавливающееся и во время работы идет по дну борозды, вскрываемой последним корпусом.

Для нахождения сил, действующих на полунавесной плуг в вертикальной плоскости, на схеме плуга (рис. 2.69) наносим силы G, Rzxt Fnx, R'o и R'3 и строим силовой многоугольник для вертикальной проекции.

При построении силового многоугольника сначала складываем известные силы G и Rzx и находим их равнодействующую Rq. На схеме плуга параллельно равнодействующей Rq через точку /, являющуюся точкой пересечения сил G и Rzx, проводим прямую до ее пересечения в точке 2 с линией действия силы FIIX (прямая 1-2). Затем в силовом многоугольнике силу Rq складываем с силой Fпr и находим равнодействующую RF, параллельно которой на схеме плуга через точку 2 проводим прямую 2-3 до пересечения с направлением действия силы rq в точке 3 и прямую 2-4 до пересечения с направлением действия силы R'3 в точке 4.

Прямая, соединяющая точки 3 и я, должна определять направление силы тяги Ргх. Если направление пи-0 силы тяги на схеме плуга пересекает вектор силы RF вне зоны опоры колес (прямой 3-4), допустим, левее, в точке 5, то плуг, опираясь на опорное колесо, стремится поворачиваться против часовой стрелки, задние корпуса стремятся к выглублению, и устойчивость хода плуга нарушается. В этом случае в конструкции плуга предусматривается понизитель рамы, обеспечивающий перемещение точки присоединения прицепного приспособления О вниз, а следовательно, и перемещение вправо точки 5 пересечения направления действия силы тяги с направлением равнодействующей RF. Нормальное направление силы тяги, которое должно обеспечить устойчивую работу плуга, определится прямой пи-6. Положение точки 6 на прямой 3-4 определяется из соотношения сил R'0 и R'3.

Соотношение сил R'0 и R'3 пропорционально длине отрезков 3-6 и 6-4. Определив положение точки 6 и соединив ее с полюсом я, найдем направление линии действия силы тяги и необходимое положение точки О1 на понизителе рамы плуга.

Так как величина и направление силы Rxz при работе с острыми и тупыми лемехами различны, что имеет большое значение для условий равновесия плуга в вертикальной плоскости, рекомендуется (по данным Г. Н. Синеокова) построение проводить дважды, т.е. для случаев работы с острыми и тупыми лемехами.

В горизонтальной плоскости на полунавесной плуг действуют Рху — горизонтальная составляющая силы тяги; Rxy — результирующая проекций на плоскость элементарных сил сопротивления почвы, преодолеваемых корпусами плуга; Fпy — результирующая сил трения полевых досок о стенки борозд: r''0 и R''3 — силы сопротивления перекатыванию переднего опорного и заднего колес.

При построении силового многоугольника сначала складываем известные силы Rxy и R''o, пересекающиеся на схеме плуга в точке 7, находим их равнодействующую R'r. Проводим через точку 7 прямую 7-8, параллельную равнодействующей R'r до пересечения с направлением действия силы R"3 в точке 8. Равнодействующую R'r складываем в многоугольнике с силою R"3, приложенной к заднему колесу плуга, и находим равнодействующую R''r. Проводим через точку 8 прямую 8-9, параллельную равнодействующей R"r, до пересечения с направлением действия силы Fny в точке 9. Соединяем точку 9 с точкой О — точкой прицепа. Далее разложением силы R"r вдоль направления 9-0 и 9-Fny определяем значение силы Рху и Fny.

Таким образом точка О линии тяги на прицепе должна располагаться на прямой пи1-0-9, при этом плуг находится в равновесии даже при незаблокированном четырехзвенном механизме C1D1D2C2 но из-за неоднородности почвы по сопротивлению, колебаний хода плуга по глубине точка 9 линии 9-0 может смещаться, нарушая устойчивость хода плуга — в таких случаях четырехзвенник C1D1D2C2 рекомендуют блокировать (на схеме показано штриховыми линиями).

§ 23. Силы, действующие на навесной плуг, и условия равновесия

В вертикальной плоскости zOx на плуг, навешенный на гусеничный трактор, действуют аналогичные силы, что и на полунавесной плуг, т.е. G, Ргх, Rzx, Fпy, и R0 — реакция на ободе опорного колеса (рис. 2.70). Заданными силами, как и в первых случаях, являются вес плуга G и результирующая проекций на плоскость zOx элементарных сил сопротивления почвы Rzx. Необходимо определить силы Ргх, Fny, R0 и, кроме того, силы S, N1 и N2, действующие в верхнем и нижних звеньях механизма ABCD навески трактора.

Для расчета условий равновесия плугов в вертикальной плоскости задаемся значением (как и в других случаях) коэффициента МЮ перекатывания колес, что позволяет определить направление силы R0. Принимаем при работе плуга на плотных почвах (Л = 0,15, а на рыхлых мю = 0,2.

Величина силы Fnx зависит от целого ряда факторов: от боковой составляющей сопротивления почвы Ry, коэффициента трения f, расположения на раме опорного колеса, направления в плане линии тяги и верхнего звена АВ механизма навески и других факторов, которые трудно рассчитать, поэтому величиной силы Fпx задаемся исходя из следующего: принимаем, что Fny = Ry = Rx/3 и f = 0,5. Тогда Fnx = Rx/6, где Rx — горизонтальная составляющая равнодействующей RZX.

Далее, принимаем, что сила Fnx приложена на конце полевой доски среднего корпуса, а направлена по середине ширины полевой доски.

Навесной плуг в вертикальной плоскости находится в равновесии, если равнодействующая всех сил сопротивления и веса плуга проходит через мгновенный центр вращения я навесного устройства трактора.

Многоугольник сил строим в той же последовательности, что и для полунавесного плуга. В начале складываем силы G и Rzx и получаем равнодействующую Rq. На схеме плуга через точку 1 пересечения направлений действия сил G и Rzx проводим прямую 1-2 параллельно равнодействующей Rq до пересечения с направлением силы Fny в точке 2. Далее, в многоугольнике сил складываем равнодействующую Rq с силой Fnx и находим их равнодействующую RF. Через точку 2 параллельно силе RF проводим прямую 2-3 до пересечения с направлением силы R0 реакции на ободе опорного колеса в точке 3. Соединив точки З и пи, определяем нормальное направление силы тяги Ргх, обеспечивающее устойчивое движение плуга в борозде. Разложением равнодействующей RF по направлениям действия сил Ргх и R0, определяем их величины в многоугольнике сил. Если разложим силу Ргх по направлениям звеньев навесного устройства трактора, т.е. по направлению верхнего звена АВ и направлению нижних CD, то в многоугольнике найдем значение сил 5, действующей в верхнем звене, и N1 + +V2 —в нижних звеньях.

В горизонтальной плоскости хОу на плуг действуют силы Рху, Rxy, Fny и R'0. При построении силового многоугольника вначале складываем силы Rxy и R'0, получаем равнодействующую Rr, параллельно которой на схеме плуга через точку 4 пересечения направлений действия сил Rxy и R'0 проводим прямую 4-5 до пересечения с линией направления действия силы Fny. Полученную точку 5 соединяем с полюсом пи1. Прямая 5-пи1 определяет направление горизонтальной составляющей силы тяги Рху. Следовательно, нормальный ход плуга в горизонтальной плоскости будет при условии, что точка прицепа трактора располагается на линии продольной оси трактора, совпадающей с линией направления действия силы тяги.

Для определения усилий, возникающих в звеньях АВ, C1D1 и C2D2 навесного устройства трактора, из силового многоугольника, построенного для вертикальной плоскости, проектируем и наносим на многоугольник сил, построенный для горизонтальной плоскости, усилие S, воспринимаемое верхним звеном АВ навесного устройства. Затем из схемы плуга в силовой многоугольник горизонтальной плоскости переносим направления звеньев С1D1 и C2D2, определяем усилия N1 и N 2, возникающие в этих звеньях.

Колесный трактор при работе с плугом правыми колесами движется по открытой борозде, т.е. в поперечной плоскости имеет наклон в сторону борозды, определяемый глубиною пахоты. Из-за наклона трактора нижние звенья навесного устройства проектируются на продольно-вертикальную плоскость раздельно, каждое звено самостоятельно. В горизонтальной плоскости нижние звенья образуют с осью х различные по величине углы. Кроме того, из-за наклона трактора направление верхнего звена АВ в горизонтальной плоскости проекции не всегда проходит через полюс пи1. Таким образом, при построении силового многоугольника эти особенности следует учитывать. Когда равновесие плуга и колесного трактора рассматривают только в продольно-вертикальной плоскости проекций, то наклон трактора можно не учитывать.