1.2. Почвообрабатывающие машины для основной обработки.

1.2.1. Плуги

Осуществляют основную обработку.

Тракторные лемешные плуги общего назначения используют для вспашки  с оборотом пласта, причем пахота может быть свально-развальной или гладкой (без свальных гребней и развальных борозд). На плуги для свально-развальной пахоты устанавливают правооборачивающие корпуса, а на плуги для гладкой пахоты — право- и левооборачивающие корпуса, которые работают попеременно при прямом и обратном ходах плуга.

Плуги для гладкой пахоты подразделяют на оборотные, клавишные и челночные.

Оборотный плуг снабжен право- и левооборачивающимя корпусами, смонтированными на раме, которая поворачивается вокруг продольной оси после каждого -прохода плуга. Клавишный плуг имеет право- и левооборач«вающие корпуса, подвешенные к рамам двух секций, которые попеременно включаются в работу. Челночный плуг состоит из двух самостоятельных плугов (право- и лево-оборачивающего), один изкоторых устанавливают спереди трактора, а другой — сзади.

Плуги для гладкой пахоты обеспечивают однородную обработку почвы. Отсутствие борозд и гребней улучшает условия работы сеялок и других машин на повышенных скоростях. Производительность плугов для гладкой пахоты несколько выше, чем обычных (для свально-развальной пахоты), благодаря сокращению холостых переездов, но ш конструкции они сложнее обычных.

К орудиям основной обработки почвы относят также плуги-лущильники, плуги для безотвальной пахоты по методу Т. С. Мальцева, культиваюры-плоскорезы для обработки почвы, подверженной ветровой эрозии.

В число машин и орудий специального назначения входят плуги кустарниково-болотные, плантажные, садовые, для каменистых почв, для горных склонов, ярусные, лесные, дисковые, рыхлители для предплантажной и предпосадочной обработки почвы, виноградни-ковые машины, фрезы для обработки почвы на осушенных болотах, ямокопатели и др.

Машины и орудия для поверхностней обработки почвы разделяют на следующие группы:

бороны (зубовые, сетчатые, шлейф-бороны, дисковые и др.) и дисковые лущильники для рыхления почвы, борьбы с сорняками та. выравнивания поверхности поля;

культиваторы для сплошной и междурядной обработки почвы;

катки для уплотнения почвы, дробления комков и выравнивания поверхности.

4. Процесс работы лемешного плуга

При поступательном движении плуга каждый корпус вырезает пласт почвы прямоугольного сечения, размеры которого зависят от ширины захвата корпуса и от глубины обработки.

К   пахоте   предъявляются   следующие   агротехнические   требования.

- Правильное отваливание вырезаемых пластов один к другому при
соблюдении  одинаковой  ширины  и  высоты  пластов.

- Обязательное плотное прилегание пластов один к другому, что обес
печивает  наиболее  интенсивное  разложение  органических  веществ.

- Полная  и глубокая  заделка  растительных остатков  и удобрений.

- Рубчатая или слитная  поверхность пашни, т.е.  все поле должно иметь слитный  или  слабогребнистый вид при  полном отсутствии  резких угловатых гребней и крупных глыб (слабые гребни должны иметь округлый вид).

- Горизонтальное и ровное дно борозды,  не взрытое,  во избежание
застоя воды в покатых местах и ямках борозды.

- Ровный обрез стенки борозды, что предохраняет борозду от засоре
ния   комками   земли   (засоренная  борозда   нарушает  равномерность   хода
орудия  и  не обеспечивает  правильности  отваливания   пласта).

2. Теоретические основы технологического процесса вспашки

При изучении процесса оборачивания пласта предполагают, что отваливаемый пласт не меняет своих размеров, т.е. оборачивается без крошения (рис. 2.11, а). Подрезанный в вертикальной плоскости ножом и в горизонтальной — лемехом пласт ABCD при подъеме на отвал вначале поворачивается вокруг ребра D до тех пор, пока не займет отвесное положение DА1В1С1. Далее пласт поворачивается вокруг ребра C1 до конечного положения с1d2а2в2, т.е. пока не ляжет гранью С1В2 на ранее отваленный пласт.

Обозначив ширину захвата корпуса плуга через b, а глубину пахоты через а, из прямоугольного треугольника С1D3С3 со сторонами C1C3 = b и C3D3 = а найдем угол ДЕЛЬТА наклона отваленного пласта к горизонту:

Из отношения (2.5) видно, что sin 6, а следовательно, и угол о возрастают при постоянном b с увеличением а и уменьшаются при постоянном а с увеличением b. Таким образом, оборачивание пласта будет тем совершеннее, чем меньше глубина пахоты а и чем больше ширина захвата b, т.е. при этих условиях пласт будет укладываться на ранее отваленный пласт с меньшим углом наклона к горизонту, и растительные остатки будут заделываться более полно. Очевидно, что при оборачивании пласта положение, при котором диагональ его поперечного сечения А 2С1 будет перпендикулярна дну борозды, будет предельным (рис. 2.11, б), так как незначительное отклонение диагонали влево повлечет опрокидывание пласта обратно в борозду. Установим для этого случая предельное отношение k= b/a. Воспользовавшись подобием прямоугольных треугольников С1A2Б2 и C1D3C3, получим

Преобразовав выражение (2.6) в уравнение и решив последнее, найдем

Следовательно, для обеспечения надежного и лучшего оборачивания пласта необходимо иметь k > 1.27. Данный вывод справедлив при работе корпуса плуга без предплужника, а при наличии предплужника, который снимает верхний слой основного пласта на глубину а1 = 8-12 см по ширине b1 = 2b/3t основной пласт почвы оборачивается полнее, и отношение k = b/a  несколько уменьшается.. Для определения угла δ0 наклона пласта, отваленного корпусом с предплужником, рассмотрим схему, изображенную на рис. 2.12. Из схемы видно,  что

Сравнивая выражения (2.5) и (2.7), получаем, что угол δ0 меньше угла б. Отношение k = b/a, найденное для положения неустойчивого равновесия пласта (b1= 2b/3 и а1=а/3), имеет предельное значение k = 1,06.

Учитывая принятые в соответствии с агротехническими требованиями расчетные глубины вспашки, т.е. а = 25; 27, 30 и 35 см, и соответственно ширину захвата b = 30; 35; 35 и 40 см, получаем k = 1,14—1,3, т.е. несколько большее, чем предельное отношение k при работе плуга с предплужником, следовательно, оборот пласта обеспечен будет в обоих случаях.

В плугах, предназначенных для очень глубокой пахоты (более 40 см), при нормальном отношении k для обеспечения оборачиваемости пласта надо иметь слишком большую ширину захвата b. При такой ширине значительно повышается рабочее сопротивление плуга и ухудшается крошение пласта, поэтому в подобных случаях применяют ярусную вспашку, при которой пласт снимается в два приема. Верхняя часть пласта снимается верхним корпусом, а остальная — поднимается нижним. Захват корпусов одинаков, отношение k находится в пределах допустимого.

Для специальных плугов с оборачивающими отвалами (болотных и др.), предназначенных для работы на связных почвах, рекомендуется принимать k = 2-3, для плантажных плугов k = 0,83-0,9.

Степень соблюдения этих условия устанавливается  агротехническими требованиями (АТТ), разрабатываемых региональными агрономическим институтами  на основе накопленного опыта возделывания.

1.4. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС И КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛУГОВ

Рабочий процесс плуга. Обработку почвы с оборотом пласта называют вспашкой. Ее выполняют плугами, на раме которых смонтированы рабочие органы: нож 1 (рис. 1.4, а), предплужник 2 и отвальный корпус 3. Нож отрезает пласт почвы в вертикальной плоскости и отделяет ее от непаханого массива. Предплужник отделяет задернелую (верхнюю) часть пласта ОСМЕи сбрасывает ее на дно борозды. Корпус отрезает Г-образный пласт ABOEMD (при

19

работе с предплужником) шириной Ъ и толщиной а, оборачивает и рыхлит его. В результате объем обработанной почвы увеличивается на 25...50 %, а пористость — на 10...15 %. При вспашке подрезаются и заделываются в глубь почвы сорняки и их семена, удобрения, пожнивные остатки; выносятся в верхние слои пахотного горизонта коллоидные почвенные частицы, вымытые осадками в нижние слои. Отвальная вспашка — эффективный, способ борьбы с вредителями и болезнями растений (фузариозом, бурой ржавчиной, мучнистой росой, корневой гнилью). Поэтому ее можно рассматривать как основу экологически безопасных технологий, позволяющих существенно сократить применение химических средств защиты растений и удобрений.

Глубокая вспашка в зонах радиоактивного заражения существенно снижает интенсивность накопления растениями продуктов радиоактивного распада. Запашка минеральных удобрений, содержащих калий и кальций, препятствует поступлению в растения радиоактивных цезия и стронция.

Отвальная вспашка земель, расположенных вблизи промышленных городов и автомобильных дорог, позволяет очистить верхний слой почвы от загрязнения тяжелыми металлами.

При необходимости плугами можно проводить безотвальную обработку почвы на глубину до 40 см. Для этого вместо демонтированных отвальных корпусов 3 (см. рис. 1.4) на раме монтируют безотвальные корпуса или рыхлительные стойки.

Классификация плугов. По конструкции корпусов различают лемешные, дисковые, чизельные, ротационные и комбинированные плуги. Лемешные плуги наиболее 'распространены; дисковые — используют для вспашки тяжелых почв и при лесовосстано-вительных работах; ротационные и комбинированные — в зависимости от условий и требований агротехники.

Лемешные плуги подразделяют на плуги общего назначения для вспашки старопахотных земель и специальные (кустарнико-во-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые, лесные и ярусные).

По способу агрегатирования плуги делят на прицепные, полунавесные и навесные, а по технологическому процессу — на плуги для свально-развальной и гладкой вспашки. Последние снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу, и не образуют свальных гребней и разъемных борозд.

К плугам для гладкой вспашки относятся также фронтальные, челночные, клавишные, балансирные на канатной тяге и поворотные. По конструкции рамы плуги бывают с постоянной или регулируемой шириной захвата. Последние снабжены шарнирной рамой и механизмом изменения ширины захвата.

20

1.5. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСПАШКЕ

Вспашку проводят в агротехнические сроки при достижении физической спелости почвы (для глинистой — 50...65 % наименьшей влагоемкости, суглинистой — 40...70 %). Не следует пахать влажную почву, так как она не крошится, а налипает на колеса и рабочие органы, вследствие чего увеличиваются тяговое сопротивление плуга и затраты энергии на вспашку.

Зяблевую вспашку старопахотных земель и первичную вспашку целинных выполняют лемешными плугами с предплужниками. Перепашку пара и запашку навоза проводят без предплужников. Задернелые почвы обрабатывают с оборотом, но без рыхления пласта (для рыхления применяют другие орудия). На почвах, засоренных камнями, используют плуги с предохранителями.

Для интенсивного крошения пласта почвы вспашку совмещают с дополнительной обработкой почвы приспособлениями ПВР-2,3 и ПВР-3,5, прицепленными к плугу. При высокой влажности почвы (более 70 %) вместо этих приспособлений к плугу присоединяют зубовые бороны. Глубина обработки почвы определяется требованиями возделываемой культуры, строением и толщиной пахотного слоя и другими факторами. Для большинства культур оптимальная глубина вспашки 20...22 см, сахарной свеклы 25...27 см, кукурузы 28...32 см. Почвы с недостаточным пахотным слоем пашут на полную его толщину, постепенно увеличивая ее (для дерново-подзолистых почв на 4...5 см ежегодно) почвоуглубителями.

В результате ежегодной вспашки плужная подошва уплотняется. Чтобы ее разрушить, периодически увеличивают глубину вспашки до 25...27 см или проводят рыхление чизельными плугами. Качество вспашки должно соответствовать установленным нормативам. Коэффициент выравненное™, характеризующий равномерность вспашки по глубине, должен быть не менее 95%.

Отклонение среднего арифметического значения фактической глубины вспашки от заданной не должно превышать ±5 % на неровных участках и ±10% на ровных. Отклонение фактической Ширины захвата плуга от конструктивной допускается ± 10 %.

При вспашке добиваются, чтобы ширина и толщина пластов были одинаковыми, растительные остатки, сорные растения и удобрения полностью ( не менее 95 %) заделаны, а гребни пластов имели одинаковую высоту (не более 5 см). Не допускаются высокие свальные гребни, глубокие развальные борозды между отдельными проходами и скрытые огрехи (непропаханные участки). Глыбистость, т. е. суммарная площадь, занимаемая комками размером более 10см, допускается не более 15 % от площади пашни.

Безотвальная вспашка должна обеспечить сохранение на поверхности поля 40...50 % стерни и пожнивных остатков. При этом не допускается крошение почвы на частицы размером менее 1 мм. Скорость вспашки должна соответствовать скорости, установленной для используемых корпусов: 1,4...2,2 м/с для обычных и 2,2...3,3 м/с для скоростных.

1.6. КОРПУС ПЛУГА

Качество вспашки зависит от конструкции корпуса плуга, геометрической формы и расположения его рабочей поверхности относительно дна и стенки борозды. По конструкции различают корпуса отвальные, безотвальные, вырезные, с почвоуглубителем, с выдвижным долотом, дисковые и комбинированные.

Отвальный корпус применяют для вспашки с оборотом и рыхлением пласта (см. рис. 1.4, б). Корпус состоит из стойки 4, на которой закреплены лемех 6, отвал 5 и полевая доска 7. Линия, параллельная стенке борозд^, образованная кромками лемеха и отвала, называется полевым обрезом. Отвал и лемех, прикрепленные к стойке, образуют рабочую поверхность.

Корпус плуга характеризуется шириной захвата Ь (см. рис. 1.4, о), глубиной обработки а, углами установки лемеха (см. рис. 1.3) к дну а и стенке у борозды, а также формой рабочей поверхности. Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см, специальные — шириной захвата 45, 50, 60, 75 и 100 см.

Рабочий процесс. Перемещаясь в почве (см. рис. 1.4, 6), корпус с криволинейной поверхностью отрезает пласт ABCD, поднимает его, деформирует, крошит, оборачивает до соприкосновения с ранее отваленным пластом А^С^ и устанавливает в наклонное положение.

Соотношение между толщиной и шириной пласта. Пласт не должен обратно падать в борозду после прохода плуга. Это возможно только в том случае, если линия действия силы тяжести пласта Сд проходит правее точки D\ его опоры. Предельный наклон пласта (неустойчивое равновесие) соответствует такому положению, при котором диагонали d[b\, D^B-i и т. д. располагаются вертикально. Это условие соблюдается, если Ь/а = К = 1,27, т. е. фактическая глубина вспашки и угол 9 наклона пласта не превышают предельно допустимые значения:

Выбирая глубину обработки, необходимо соблюдать условие 22

К> 1,27. Для плугов общего назначения с культурными и полувинтовыми отвалами рекомендуется принимать К= 1,3...1,8, с винтовыми — 1,75...2,3, для кустарниково-болотных — К= 2...3.

Так как при вспашке с предплужником (см. рис. 1.4, о) сечение основного пласта Г-образной формы, а угол 9 наклона уменьшается, предельное значение К можно уменьшить до 1,0...1,1, т. е. пахать глубже, чем без предплужника.

При глубокой вспашке плантажными плугами срезают верхнюю часть пласта специальным корпусом-предплужником и сбрасывают на дно борозды, а оставшуюся часть поднимают и оборачивают основным корпусом. Поэтому для плантажных плугов принимают К== 0,83...0,9.

Чтобы исключить засыпание борозд и обеспечить хороший оборот почвы, при обработке участков, расположенных на склонах свыше 5°, пашут, отваливая пласты под уклон.

Типы отвальных корпусе в. Из множества технологических операций, выполняемых корпусом, главными с точки зрения агротехники считают оборот и крошение пласта, интенсивность которых обусловлена значениями и степенью изменения углов а, у и Р, т. е. формой рабочей поверхности отвала.

По форме рабочей поверхности отвальные корпуса подразделяют на культурные, полувинтовые, винтовые и цилиндрические. В нашей стране применяют первые три типа.

Культурные корпуса (рис. 1.5, а) хорошо оборачивают и крошат почвенный пласт, поэтому их используют для вспашки старопахотных земель. Культурные корпуса выпускают для работы на скоростях до 7; 7...9 и 9...12 км/ч. Допустимая рабочая скорость указана в технической характеристике плуга.

Полувинтовые корпуса (рис. 1.5, б) хорошо оборачивают пласт, но хуже рыхлят его. Такие корпуса устанавливают в основном на кустарниково-болотных плугах, но можно применять их и на плугах общего назначения для вспашки сильно задернелых и целинных почв.

Винтовые корпуса обеспечивают полный оборот пласта без его рыхления и создают наилучшие условия для разложения пожнивных остатков и дернины. Их используют при перепашке пласта многолетних трав, коренном улучшении кормовых угодий и первичной вспашке целинных земель.

Безотвальный корпус (рис. 1.5, в) предназначен для рыхления почвы в ветроэрозионных и засушливых районах. Пласт, подрезанный лемехом 1 и поднятый уширителем 8, переваливается через верхний обрез уширителя и падает на дно борозды. В результате деформации пласта лемехом, уширителем и от удара о дно борозды пласт крошится без значительного перемешивания слоев. ', Щиток 7 защищает стойку jot истирания.

Вырезной корпус (рис. 1.5, г) служит для отвальной вспашки | подзолистых почв и одновременного углубления пахотного гори-

Рис. 1.5. Типы корпусов плуга:

а—культурный; б— полувинтовой; в—безотвальный; г—вырезной; д—с накладным долотом; е — с почвоуглубителем; ж—дисковый; э—комбинированный; /, 10— лемеха; 2, 9—отвалы; 3— стойка; 4— перо отвала; 5— полевая доска; 6—грудь отвала; 7—щиток; 8—ушн-ритель; //—углосним; 12— нож; 13— долото; 14 — почвоуглубительная лапа; /5—диск; 16— шпиндель; / 7—корпус ротора; 18— вал; 19— ротор; 20— лопатки

зонта на 4...5 см. Корпус снабжен двумя лемехами 1 и 10. В промежуток между ними проходит без оборота нижняя часть пласта, подрезанная лемехом 1. Верхняя часть пласта, подрезанная лемехом 10, поступает на отвал 9, оборачивается и падает на нижний разрыхленный пласт.

Корпус с накладным долотом (рис. 1.5, д) предназначен для вспашки твердых почв, засоренных камнями. К носку лемеха 7 прикреплено долото 13, рабочий конец которого выступает за носок лемеха на 3...4см. Долото обеспечивает хорошее заглубление корпуса и предохраняет лемех от поломок при встрече с камнями. Изношенное долото заменяют новым. Корпус снабжен углосни-мом 11 и вертикальным ножом 12.

Корпус с почвоуглубителем (рис. 1.5, е) используют для отвальной вспашки подзолистых, каштановых почв и маломощных черноземов с одновременным углублением пахотного слоя на б... 15 см. Стрельчатая почвоуглубительная лапа 14, установленная позади корпуса и ниже лемеха, рыхлит дно вскрытой корпусом борозды, что исключает перемешивание пахотного слоя с подпахотным. Отверстия в стойке позволяют переставлять лапу по высоте и изменять глубину рыхления. Ширина захвата почвоугЛуби-тельных лап 26 или 30 см. Их используют с корпусами шириной захвата соответственно 30 и 35 см. Корпуса с почвоуглубителями устанавливают на плугах общего назначения и специальных.

Дисковый корпус (рис. 1.5, ж) применяют для вспашки тяжелых твердых почв, засоренных древесными корнями, а также для переувлажненных почв при возделывании риса. Корпус снабжен сферическим диском 75 с остро заточенной режущей кромкой. Диск прикреплен к фланцу шпинделя 16, свободно вращающегося на подшипниках. Стойка 3 закреплена на раме плуга так, что плоскость вращения режущей кромки диска наклонена к дну борозды под углом 70°, а с направлением движения плуга образует угол атаки 40...45'.

Диск, заглубленный на 25...35 см, движется поступательно вместе с агрегатом и одновременно вращается под действием сопротивления почвы. Отрезанный диском пласт сдвигается в сторону и сбрасывается в борозду с оборотом. Дисковый корпус не уплотняет дно борозды. Крупнокомковатое строение вспаханной почвы способствует хорошей аэрации и быстрому просыханию нижних слоев.

Ширина захвата дискового корпуса диаметром 71 см составляет 30 см. Применяют также диски диаметром 76 и 81 см.

Комбинированный корпус (рис. 1.5, з) предназначен для вспашки тяжелых почв с одновременным интенсивным рыхлением почвенного пласта. Корпус снабжен укороченным отвалом 2 и ротором 19, расположенным на месте срезанного крыла отвала. По форме ротор представляет собой усеченный конус, обращенный большим основанием вверх. К образующим конуса прикреплены лопатки 20. Вал 18 ротора вращается в корпусе 77. Частота вращения ротора 268...507 мин- Лопатки интенсивно крошат пласт почвы, сходящий с отвала, и одновременно переворачивают и сбрасывают его в борозду. Поверхность поля, вспаханного комбинированным корпусом, ровная, хорошо взрыхленная и не требует дополнительной обработки.

1.7. РАБОЧИЕ ЧАСТИ КОРПУСА ПЛУГА

Лемех (рис. 1.6) подрезает пласт почвы и направляет его на отвал. Лемех испытывает большое давление пласта и быстро изнашивается: теряет первоначальную форму и затупляется. Это может привести к нарушению технологического процесса вспашки. Кроме того, по мере затупления лемехов возрастают тяговое сопротивление плуга и расход топлива.

Восстанавливают лемех оттяжкой ударами молота, используя запас металла на его тыльной стороне (магазин 2). Затем лемех затачивают с верхней стороны до толщины лезвия 0,5...! мм. Запаса магазина хватает на три-четыре оттяжки.

По форме лемеха бывают трапецеидальные, долотообразные, вырезные и треугольные.

Трапецеидальные лемеха (рис. 1.6, а) образуют ровное дно борозды. Их устанавливают на предплужниках и на некоторых плугах.

Долотообразные лемеха (рис. 1.6, б) имеют удлиненный носок 1 (долото), отогнутый вниз на 10 мм от линии лезвия. Такие лемеха хорошо заглубляются, особенно на тяжелых почвах, и обеспечивают устойчивую глубину вспашки.

Вырезные лемеха (рис. 1.6, в) устанавливают на поч-воуглубительных корпусах.

Треугольные лемеха (рис. 1.6, г) применяют на некоторых специальных плугах, картофелекопателях, каналокопателях и рыхлителях, когда требуется создать большое давление лезвия на отрезаемый почвенный пласт.

Для вспашки каменистых почв, раскорчеванных участков при большой глубине вспашки применяют усиление лемеха с щекой, приваренной снизу к носку, а также лемеха с долотом.

Для вспашки почв, не засоренных камнями, используют корпу-

са плугов с самозатачивающимися лемехами, изготовленными из двухслойной стали или наплавленными по кромке лезвия износостойким сплавом 5 (рис. 1.6, д) толщиной 1,5 мм. Во время работы верхний, менее прочный слой изнашивается скорее, чем нижний износостойкий, и в результате последний обнажается. Кромка его изнашивается сверху, поэтому острота лезвия сохраняется. Такие лемеха служат значительно дольше, чем обычные.

Отвал отрезает пласт от стенки борозды, деформирует его, сдвигает в сторону и оборачивает верхним слоем вниз. Под давлением скользящего по его поверхности почвенного пласта отвал изнашивается, а крыло отвала испытывает большой изгибающий момент. Отвал подвергается также ударам встречающихся в почве камней, корней, древесных остатков.

Для придания отвалу Достаточной прочности его изготовляют двух- и трехслойным: твердые наружные поверхности обеспечивают достаточную износостойкость отвала, а мягкий внутренний слой придает ему прочность — устойчивость от изгибающего момента и ударов почвы.

Особенно большие давления испытывает грудь отвала, поэтому она изнашивается интенсивнее, чем крыло. Плуги, работающие в особо тяжелых условиях, снабжают корпусами со сменной грудью отвала.

Рабочую поверхность отвала полируют, чтобы снизить силу трения почвы и облегчить скольжение пласта. На ней не должно быть вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку при залипании таких мест почвой нарушается процесс вспашки, увеличивается тяговое сопротивление плуга.

Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм. Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускаются местный зазор между ними не более 1 мм и выступа-ние лемеха над отвалом не более 2 мм.

Полевая доска обеспечивает устойчивый ход корпуса, предохраняет стойку от истирания и разгружает ее от изгибающего момента, возникающего под действием бокового давления пласта почвы.

Полевой доской корпус опирается на стенку борозды. Поэтому полевая доска испытывает большие усилия и сильно истирается, особенно у заднего корпуса. Ее крепят к стойке с тыльной стороны под углом 2...3° к стенке борозды. Иногда у заднего корпуса устанавливают удлиненную полевую доску или к концу доски крепят сменную пятку 1 (см. рис. 1.7, а).

Корпуса кустарниково-болотных и плантажных плугов, испытывающие особенно большие усилия, оснащают широкой полевой доской или устанавливают уширитель выше полевой доски.

27

1.8. ПРЕДПЛУЖНИК, УГЛОСНИМ, НОЖ

Предплужник срезает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8...12см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды.

К стойке /предплужника (рис. 1.7, а) прикреплены лемех 10 и отвал 6. Предплужник крепят к грядилю плуга хомутом 9 при помощи державки 8.

Предплужник перемещают в державке вверх или вниз, изменяя его заглубление, а державку смещают по грядилю вперед или назад, устанавливая предплужник на расстоянии L впереди корпуса.

Расстояние L измеряют угольником 16 по горизонтали от носка лемеха предплужника до носка корпуса, а выбирают его в зависимости от ширины захвата корпуса, состояния и типа почвы. Для корпуса шириной захвата 35см L = 30.. .35 см, шириной захвата 30 см — 25...30 см. При вспашке задернелой и уплотненной почвы предплужник закрепляют дальше от корпуса; малосвязной — ближе к корпусу. При недостаточном выносе предплужника пласт забивается между корпусом и предплужником, а при излишнем — пласт, отрезанный предгощжником, упирается в стойку впереди идущего корпуса. Чрезмерное заглубление предплужника увели-

Рис. 1.7. Установка предплужника и дискового ножа (а), углоснима {б), черенкового (в, г) и плоского (д) ножей:

7 — пятка; 2 — полевая доска; 3 — отвал; 4, 7, 18— стойки; 5, 10— лемеха; 6— отвал предплужника; S—державка; 9, 12— хомуты; //—диск ножа; /?—коленчатая стойка; 14— корончатая шайба; 15— вилка; 16— угольник; /7—перо; 19— грядиль; 20—углосним; 21, 25— долото;

22 — черенок; 23 — лезвие ножа; 24— черенковый нож с криволинейным лезвием; 26— плоский нож; 27—лыжи

чивает тяговое сопротивление плуга, а задернелый пласт хуже заделывается.

Углосним 20 (рис. 1.7, б) устанавливают на корпусах плугов для вспашки почв, засоренных камнями. Он выполняет функцию предплужника, но срезает только угол пласта во время движения его по отвалу. Углосним — это маленький отвал, прикрепленный к грядилю 19 корпуса так, что его нижняя угловая кромка плотно прилегает к поверхности отвала.

На плугах устанавливают также дисковый углосним, сферический диск которого срезает углы сразу у двух пластов, поднимаемых впереди и сзади расположенными корпусами. Пласт почвы с двумя срезанными углами лучшеукладывается в борозду после его оборота.

Нож плуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива и способствует лучшему обороту пласта, заделке растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга и равномерность глубины вспашки. Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей.

Дисковый нож (см. рис. 1.7, о) представляет собой диск //, свободно вращающийся на оси, закрепленной в проушинах вилки 75. Режущая кромка заточена с двух сторон. Вилка 15 свободно надета на нижний конец коленчатой стойки 13 и может поворачиваться в горизонтальной плоскости в пределах, ограниченных корончатой шайбой 14. Во время работы нож самоустанавливается в плоскости, совпадающей с направлением движения плуга. Стойку 13 ножа крепят на раме плуга при помощи хомута 12 и накладки.

Нож можно перемещать вверх и вниз, а также вперед и назад вдоль рамы. Поворачивая ключом стойку 13, можно изменять положение плоскости вращения диска относительно полевого обреза корпуса плуга.

Дисковые ножи применяют на плугах общего назначения и ку-старниково-болотных для вспашки почв, не засоренных корнями деревьев и камнями. Для получения ровной стенки и чистого дна открытой борозды дисковый нож устанавливают обычно перед последним корпусом. Центр диска располагают над носком предплужника или впереди него на расстоянии до 130мм, нижнюю кромку ступицы—выше поверхности поля на 1...2см, плоскость вращения диска смещают в сторону поля от полевого обреза корпуса на l.-.Зсм. При вспашке задернелых почв дисковые ножи ставят перед каждым корпусом. Ножи облегчают отделение задернелых пластов, обеспечивают постоянство ширины отрезаемых рластов и способствуют правильному их обороту. Это снижает тя-Брвое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает износ лемехов и отвалов.

Черенковый нож (рис. 1.7, в, г) снабжен прямым черенком 22, переходящим в лезвие 23. Нож, представляющий собой двугранный клин, крепят к раме при помощи накладки и хомута. Стойку ножа 24 с криволинейным лезвием располагают вертикально. К концу лезвия приварено долото 25 с отверстием, которым его насаживают на цилиндрический носок лемеха. Опираясь на лемех, нож меньше изгибается при работе на тяжелых почвах.

Стойку ножа с прямым черенком устанавливают с наклоном лезвия к дну борозды под углом 70...75°. Нож разрезает почву и мелкие корни, а крупные выворачивает на поверхность. Левую грань ножа располагают параллельно стенке борозды на расстоянии 5...10мм от полевого обреза корпуса плуга. Нож с прямым лезвием можно перемещать по высоте. На задернелых почвах носок ножа располагают на одном уровне с лезвием лемеха.

Черенковые ножи применяют при вспашке задернелых почв с невыкорчеванными корнями, засоренных камнями. Их устанавливают на кустарниково-болотных, лесных и других специальных плугах.

Плоский нож 26 (рис. 1.7, д) с опорной лыжей 27 устанавливают на кустарниково-болотных плугах для вспашки почв, заросших кустарником высотой до 2 м. Справа и слева от ножа установлены лыжи, положение которых по высоте относительно нижней кромки ножа можно изменять. Лыжи прижимают ветви кустарника, нож их разрезает. По мере износа нож, имеющий два лезвия, разворачивают на угол 180°.

1.9. ПЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Шестикорпусный полунавесной плуг ПЛП-б-35 применяют для вспашки почв, имеющих удельное сопротивление до 9 Н/см2, на глубину до 30 см. Плуг можно переоборудовать в пяти- и четырехкорпусный. На раме ПЛП-6-35 закреплены корпуса 2 (рис. 1.8, а), предплужники 7, дисковый нож 8, навеска с догружателем, механизм заднего колеса, прицепки 3 для борон и катков.

Корпуса на плуге можно устанавливать культурные, полувинтовые, безотвальные, вырезные, с почвоуглубительными лапами, с выдвижными долотами.

Предплужники 1 закреплены на специальных кронштейнах впереди каждого корпуса.

Дисковый нож крепят перед последним корпусом на кронштейне на расстоянии 120 мм от носка предплужника (по горизонтали).

Каждый предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает его на дно борозды, образованной впереди идущим корпусом. Передний предплужник сбрасывает пласт в борозду, образованную задним корпусом при предыдущем проходе. Корпус отрезает основную часть пласта почвы, оборачивает, крошит и

сбрасывает пласт в борозду, засыпая им сверху пожнивные остатки и дернину, сброшенные в борозду предплужником. Нож разрезает дернину перед задним корпусом и предплужником, облегчая тем самым отделение пласта от массива.

Рама плоская, сварена из основной 15 (рис. 1.8, б), продольной 9 и поперечной 12 балок. К балке 75 приварены угольники для крепления стоек корпуса и кронштейнов предплужников. К балке 12 прикреплены кронштейны 13 с пальцами, на которые надеваются шарниры нижних продольных тяг навесного устройства трактора. В балке 12 выполнены отверстия для перестановки кронштейнов 13 при агрегатировании с различными тракторами и в зависимости от числа корпусов. В кронштейнах 13 просверлены отверстия для перестановки пальцев по высоте при изменении глубины вспашки.

Навеска составлена из стоек 11, между которыми закреплен передний конец трубы /бдогружателя. Задний конец догружа-теля штоком 17 присоединен к кронштейну 18. Длину трубы 16 можно регулировать. Догружатель обеспечивает равномерность глубины вспашки первым и последним корпусами при вспашке тяжелых переуплотненных почв.

Опорное колесо 10 (см. рис. 1.8, а) служит для регулирования и поддержания заданной глубины вспашки. Стойку колеса можно перемещать по вертикали.

Механизм заднего колеса (рис. 1.8, в) предназначен для подъема и опускания заднего конца рамы плуга, а также для поддержания заданной глубины вспашки задними корпусами. Механизм заднего колеса можно устанавливать на основной балке в трех местах в зависимости от числа работающих корпусов так, чтобы колесо двигалось по дну борозды за последним корпусом.

Механизм заднего колеса состоит из кронштейна 20, двух рычагов 28, верхнего рычага 30 с водилом 6, нижнего 24 и верхнего 23 стаканов, в которые вставлено вертикальное колено оси 5 заднего колеса. На конец оси 5 надето и закреплено чекой направляющее кольцо 21 с пазом. В паз входит ролик 22, установленный на планке 27, которая закреплена шарнирно на рычагах 28 и 30. В рабочем положении ролик входит в паз кольца 21 и удерживает ось 5 от поворота.

Переднюю часть рамы ПЛП-6-35 поднимает навесное устройство трактора, а задний конец — гидроцилиндр 7, соединенный штоком с водилом 6. При подаче масла в левую полость гидроцилиндра шток поворачивает водило 6, а вместе с ним рычаги 28 и 30 по ходу часовой стрелки, опуская тем самым заднее колесо и поднимая раму плуга. Планка 27 опускается, ролик 22 выходит из паза, и ось 5 может свободно поворачиваться при развороте агрегата. К нижнему стакану 24 прикреплена рессорная пружина 25 с

роликом, который входит в паз кольца 26, приваренного к оси ниже стакана.

При прямолинейном движении плуга и небольших боковы нагрузках ролик удерживает ось в стакане. Во время поворота ai регата сильное боковое давление выталкивает ролик из паза и ос легко поворачивается на угол 180° в обе стороны. Усилие, при ко тором ролик выходит из паза, регулируют набором пластин тол щиной 0,5 мм каждая.

При установке плуга на заданную глубину вспашки положени заднего колеса по высоте регулируют упорным болтом 29.

Регулировки. Глубину вспашки изменяют вращение? винта механизма опорного колеса 10 и болта 29. Для одинаково] глубины вспашки всеми корпусами раму устанавливают в гори збнтальное положение. Перекос рамы в продольной плоскости ус траняют болтом 29, в поперечной — вращением стяжки раскосо] механизма навески трактора.

Полунавесные плуги ПЛ-5-40 и ППН-6-40 снабжены механиз мом изменения их ширины захвата соответственно в предела;

1,75...2,25 и 1,8...2,4м. Плуги имеют поворотные стойки корпу сов 2 (рис. 1.8, г), шарнирное соединение основной 75, продоль ной 9 и поперечной 12 балок рамы, гидроцилиндр 34 и шарнирно-рычажный механизм 33 поворота стоек корпусов.

При подаче масла в полость гидроцилиндра ^взаимное расположение балок рамы изменяется, а стойки корпусов поворачиваются на шарнире 31 на определенный угол. При этом ширина захвата каждого корпуса остается неизменной, а ширина захвата плуга изменяется. Ширину захвата плуга регулируют при изменении уклона пашни, переходе на пахоту с легкой почвы на тяжелую и наоборот.

Применение таких плугов позволяет более эффективно использовать мощность трактора, повысить производительность пахотного агрегата и снизить расход горючего.

Пятикорпусный плуг ПЛН-5-35, навешиваемый на трактор Т-150, предназначен для вспашки почв с удельным сопротивлением до 9 Н/йд2 на глубину до 30 см. На плуге можно устанавливать четыре wj& пять корпусов с культурной или полувинтовой поверхнос-т1>й(Д^ычные и скоростные), с вырезными отвалами, выдвижным Д°ла1(, почвоуглубителями и безотвальные.

КД|пуса 2 (рис. 1.9), предплужники / и дисковый нож 7зак-peiuli на плоской раме, сваренной из пустотелых балок:

глий^В 5, продольной 10 и поперечной 11. К главной балке прн^Дры угольники 3 для крепления стоек корпусов и крон-ц] ip 1^Щ 13 предплужников. Вынос предплужника относительно W^ca регулируют перемещением хомута по кронштейну /ЛЯрубину хода предплужника изменяют перемещением CTi>i)|qo|o высоте. Дисковый нож 7 закреплен на кронштей-

не 6. Ось вращения диска вынесена вперед относительно носка предплужника на 120 мм.

Рама плуга во время работы опирается на колесо 8, положение которого по высоте можно изменять винтовым" механизмом.

Навеска плуга состоит из раскоса, планок, образующих стойку, и кронштейнов 12 с пальцами. Задний конец раскоса можно устанавливать на продольной балке 10 в двух положениях. Кронштейны 12 прикреплены к поперечной балке 11. В зависимости от числа корпусов кронштейны можно устанавливать в разных положениях для согласования

ширины захвата плуга с типом трактора.

Регулировки. Глубину вспашки всеми корпусами изменяют вращением винта механизма опорного колеса 8. Для одинаковой глубины вспашки всеми корпусами раму устанавливают в горизонтальное положение. Перекос рамы в продольной плоскости устраняют вращением стяжки центральной тяги; в поперечной — вращением раскосов механизма навески трактора.

Основные показатели плугов общего назначения, выпускаемых промышленностью, даны в таблице 1.1.

•Для скоростных корпусов.

Условные обозначения: к — культурный корпус; пв — полувинтовой корпус; у—углосним; рс — рыхдительная стойка; бо — безотвальный корпус;

кв—вырезной корпус; кп—корпус с почвоуглубительной лапой; вк—винтовой корпус; п —предплужник; чс — чизельная стойка.

1.11. ПЛУГИ ДЛЯ ГЛАДКОЙ ВСПАШКИ

Гладкой вспашкой называется вспашка без свальных гребней и развальных борозд. Вспаханное поле имеет выровненную поверхность, что создает более благоприятные условия для роста растений и работы машин, выполняющих следующие за вспашкой технологические операции. Урожайность возделываемых растений повышается на 5...10%, а производительность машин—на 10... 15 %. На гладковспаханных участках снижаются потери при уборке урожая.

Для гладкой вспашки применяют оборотные, фронтальные, челночные, поворотные, клавишные и балансирные плуги.

Навесной оборотный плуг ПНО-4-30 предназначен для гладкой вспашки почв с удельным сопротивлением 9 Н/см2 на глубину 22 см.

Плуг снабжен симметричной рамой 2 (рис. 1.11, а), поворачивающейся относительно продольной горизонтальной оси на угол 180° под воздействием механизма поворота. На раме установлены парами правооборачивающие 12, 15, 16 и левооборачивающие 1, 3, 5 корпуса, снабженные вертикальными ножами 11, уг-лоснимами 10 и перьями 13. Пар корпусов может быть три или четыре. Корпус гидроцилиндра /закреплен шарнирно на кронштейне навески 6, а его шток кинематически связан со звеньями механизма поворота.

При подаче масла в верхнюю полость гидроцилиндра шток перемещается вниз и поворачивает раму плуга в положение, при котором правооборачивающие корпуса устанавливаются в нижнее (рабочее) положение, а левооборачивающие — в верхнее (нерабочее) положение. При подаче масла в нижнюю (штоковую) полость гидроцилиндра шток перемещается вверх и переводит в рабочее положение левооборачивающие корпуса. Глубину вспашки регулируют с помощью болтов, изменяя положение опорного колеса.

Оборотным плугом поле пашут челночным способом без разбивки на загоны. В конце поля раму плуга поворачивают на угол 180°. При вспашке на склонах плуг движется поперек склона, а пласты отваливают вниз по склону. Ширина захвата плуга ПНО-4-30 составляет 120 см. Его агрегатируют с трактором МТЗ-80. Рабочая скорость агрегата достигает 9 км/ч.

Поворотный плуг ПНП-3-35 снабжен отвальными симметричными корпусами 25 (рис. 1.11, б), жестко закрепленными на поворотном брусе 26. Корпус состоит из стойки, лемеха, цилиндрического отвала, с двух сторон которого закреплены перья 24. Левая и правая сторона отвала имеют одинаковый профиль и служат для отрезания почвенного пласта ромбической формы. Ширина захвата корпуса 35 см. Поворотный брус 26 соединен с рамой 22 шарнирно и фиксируется в рабочем положении гидроцилиндром 27. Рама опирается на поперечный брус 21, имеющий левое и правое колеса 19с механизмами 20 вертикального перемещения.

Гидроцилиндром 27 брус 26 поворачивают на шарнире 2^ и устанавливают его в положение I или //. В первом случае корпуса оборачивают отрезанные пласты влево, во втором — вправо. При работе в левостороннем режиме оборота пласта левые колеса трактора и плуга движутся по дну борозды, а правые колеса — по необработанному полю. В правоетороннем режиме положение колес изменяется на противоположное.

Вспашку проводят челночным способом. Глубину вспашки до 27 см регулируют вращением винта механизма 20. Ширина захвата плуга 105 см. Его агрегатируют с трактором МТЗ-80. Рабочая скорость агрегата до 9 км/ч.

Фронтальные плуга предназначены для гладкой вспашки связных задернелых почв с оборотом пласта на 180° и укладкой пластов в собственные борозды.

Рис. 1.12. Схема рабочего процесса фронтального плуга:

./—рама; 2—заплужник; 3, 4— основные корпуса; 5, б, 9— дисковые ножи;

7— колесо; 8— навеска; А и Б— пласты

Плуг снабжен двумя основными, направленными встречно право- и левооборачивающими корпусами 3 и 4 (рис. 1.12), дополнительным корпусом (заплужником) 2, центральным 5 и боковыми б и ^дисковыми ножами, смонтированными на раме 1. Основной корпус состоит из стойки, лемеха и винтового отвала, а дополнительный — из двух винтовых поверхностей, лемеха и стойки.

Плуг работает следующим образом. Крайние дисковые ножи 6 и ^отрезают пласт шириной 1,05 м, а центральный нож 5 разрезает его на две равные части А и Б (схема 7). Основные корпуса 3 и 4 подрезают пласты в горизонтальной плоскости и поворачивают их навстречу один другому (схема II). Заплужник 2 подрезает внутренние нижние ребра пластов и отделяет их от дна борозды. После поворота пластов на угол 90° (схема III) на них начинают воздействовать и рабочие поверхности заплужника. Рабочие поверхности основных корпусов и заплужника, действуя совместно на противоположные грани пластов, поворачивают их на угол 155...160° (схема IV), после чего пласты опускаются в борозду под действием силы тяжести (схема V).