Лекция 9

МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ  ПОЧВЫ

Основные рабочие органы культиватора при рыхлении пласта оставляют после себя бороздки, вызывающие невыровненность поперечного рельефа и рызлую поверхность, уязвимую для ветровой и водной эрозии. Основных рабочих органов культиваторов недостаточно для получения ровного поля с уплотнённой поверхностью. Необходимо по АТТ поверхность поля выровнить и уплотнить. Для этого применяются различные приспособления в виде дополнительного ряда вспомогательных рабочих органов:

Зубовые бороны,

Пружинные бороны

Ротационные боронки и

Барабаны и катки.

§ 1. Зубовые бороны

Это орудия, воздействующие на поверхность поля зубом (рис ).

По способу присоединения рабочих органов зубовых борон к рамам полевые бороны разделяют на жесткие, шарнирные и пружинные (рис. 3.1). Жесткие зубовые бороны классифицируют на легкие, средние и тяжелые. Это деление определяется нагрузкой на зуб от веса бороны: оптимальное значение ее находится в пределах 5,88—9,8 Н (0,6—1,0 кгс) для легких, 11,8—14,7 Н (1,2— 1,5 кгс) — для средних и 15,7—19,6 Н (1,6—2,0 кгс) — для тяжелых борон.

Разновидностью тяжелых борон являются ножевидные, лапчатые и бороны с регулируемым углом наклона зубьев.

В жестких боронах применяют зубья круглого, квадратного, ромбовидного и эллиптического сечений. Для лапчатых борон используют специальный зуб со стрелообразным концом.

Шлейфовые бороны объединяют в себе особенности жестких зубовых борон и волокуш.

К шарнирным относят зубовые бороны с подвижным соединением поперечных брусьев, несущих зубья, и зубовые бороны, у которых каждое звено состоит из двух секций, соединенных шарнирно. Рабочими органами их являются зубья различной формы, при этом нагрузка на зуб составляет 9,8—15,7 Н (1,0—1,6 кгс).

Сетчатые бороны отличаются от обычных зубовых тем, что не имеют жесткой рамы и состоят из шарнирно соединенных небольших групп звеньев (рис. 3.2, а). Такая борона хорошо приспосабливается к рельефу поля (рис. 3.2, б) и равномерно обрабатывает поверхность почвы.

Сетчатые бороны разделяют на универсальные, облегченные и специальные — скребницы.

Универсальная сетчатая борона состоит из трех последовательно соединенных звеньев с убывающей длиной зубьев: в первом звене длинные круглые зубья с заостренными концами, во втором — круглые зубья с ножевид ными концами и в третьем — круглые зубья с тупыми концами. Нагрузка на зуб составляет 6,85 Н (0,7 кгс); 4,9 Н (0,5 кгс); 3,43 Н (0,35 кгс). Облегченные сетчатые бороны являются модификациями универсальной сетчатой бороны и предназначаются для работы в более легких условиях.

Специальные сетчатые бороны — скребницы отличаются от борон первых двух типов формой рабочего органа: каждый второй зуб по ширине и длине бороны круглый и конец его выполнен в форме «гусиной лапки».

Сетчатые бороны предназначаются для уничтожения сорной растительности с одновременным рыхлением поверхностного слоя почвы, разрушения почвенной корки и разравнивания тыльной стороной гребней грядок на посевах зерновых и пропашных культур. Специальные сетчатые бороны — скребницы применяют для прореживания посевов сахарной свеклы.

Пружинные бороны имеют длинные изогнутые зубья (лапы), изготовленные из пружинной стали. Бороны делятся на тяжелые и легкие. Нагрузка на зуб для тяжелых борон составляет 6,85—18,6 Н (0,7—1,9 кгс), для легких борон (видеров) нагрузка на зуб обеспечивается нажимными пружинами.

Некоторую разновидность представляют собой луговые бороны. Отдельные их звенья выполняют шарнирными. Рабочими органами луговых борон являются ножевидные зубья с одним или двумя заостренными концами. Нагрузка на зуб составляет 8,8—13,7 Н (0,9—1,4 кгс).

Жесткие зубовые бороны (легкие, средние, тяжелые) применяют преимущественно для рыхления верхних слоев почвы после работы плуга или культиватора, выравнивания поверхности поля перед посевом, разрушения глыб и корки, заделывания семян и удобрений при разбросном посеве, уничтожения сорняков, заделывания удобрений в дерне, на лугах и участках, засеянных клевером и люцерной.

Тяжелые пружинные бороны используют не так широко, как жесткие, их применяют на грубых или каменистых почвах. Легкие пружинные прополочные бороны применяют для рыхления верхнего слоя почвы и уничтожения молодых сорняков на посевах пропашных культур. Наиболее целесообразно использовать их в зонах с сухим климатом.

Шлейфовые бороны используют при раннем весеннем рыхлении зяби для выравнивания поверхности пахоты и сохранения влаги в почве. Особенно целесообразно применять их для подготовки почвы под посев овощных культур и сахарной свеклы.

Для ухода за лугами применяют луговые бороны.

Основные агротехнические требования к зубовым боронам сводятся к следующему: бороны должны обеспечивать хорошее качество работы и устойчивый ход при скорости движения 5—15 км/ч и при агрегатировании со всеми видами сцепок. Зубья борон должны быть съемными, надежно крепиться к раме и не требовать дополнительной затяжки и ремонта во время выработки 50 га на одно звено. Рабочие органы должны обеспечивать равномерное крошение почвы с преобладанием комков размером не более 25 мм.

В Советском Союзе широкое распространение получили зубовые бороны трех типов: тяжелая трехзвенная ЗБЗТУ-1,0; средняя трехзвенная ЗБЗС-1,0; посевная легкая ЗБП-0,6. Перспективными являются зубовые скоростные бороны БЗСС-1,0 — средняя и БЗТС-1,0 — тяжелая.

Рабочими органами борон являются зубья, которые, в зависимости от назначения борон, бывают жесткие и пружинные. Бороны общего назначения имеют жесткие зубья квадратного (рис. 3.3, а) или круглого (рис. 3.3, б) сечения, а специальные — пружинные (рис. 3.3, в) зубья.

Зубья квадратного сечения применяют для работы в тяжелых и средних почвенных условиях. Их устанавливают так, что одна из диагоналей сечения направлена по линии движения. Работают они по принципу клина с вертикальным ребром, хорошо перемешивая почву в горизонтальном направлении, без излишнего ее распыления.

Зубья круглого сечения применяют на легких боронах для выравнивания микрорельефа, уничтожения корки, а также для заделки семян и удобрений.

Пружинные зубья, используемые на боронах специального назначения, представляют собой изогнутую пружину, изготовленную из полосовой стали. Такие зубья хорошо разбивают комья и глыбы земли, поэтому их применяют при работе на каменистых и задернелых почвах, а также на участках, пораженных корневищными сорняками. Благодаря резким колебаниям пружин зубья в меньшей степени подвержены забиванию сорняками. К недостаткам пружинных зубьев надо отнести излишнее распыление почвы во время работы.

Для работы по освежению лугов, т.е. для разрезывания дернины, применяют бороны с ножевидными зубьями и шарнирной рамой, что обеспечивает хорошую приспосабливаемость бороны к неровностям поверхностей луга.

Устойчивость хода зубовой бороны в значительной степени зависит от длины зубьев. При слишком коротких зубьях, т.е. при низком расположении рамы над поверхностью почвы, борона быстро забивается. Практикой установлена длина зуба

где h — глубина боронования.

Длину l заострения зуба принимают равной 0,25 L.

Жесткие зубья на боронах общего назначения обычно устанавливают вертикально.

Расстановка зубьев

При расстановке зубьев на раме бороны необходимо учитывать следующие требования.

1. Каждый   зуб   должен   проводить   самостоятельную   бороздку.   Это обосновывается    тем,    что   при    поступательном    движении    бороны   зуб перемещает   частицы   почвы   в направлении,    перпендикулярном   ее движению.   Ширина   полосы   перемещаемых   частиц   почвы   тем больше, чемглубже   погружается    зуб    в    почву.    Следовательно,    расстояние   между зубьями, проводящими соседние борозды, должно быть согласовано с глубиной хода.

Между соседними бороздками не должно оставаться необработанных полосок m (рис. 3.4, а) и не должно быть перекрытий п от действия на почву зубьев, проводящих соседние бороздки (рис. 3.4, б). В первом случае поле будет обработано неравномерно, с огрехами, во втором — в полосе перекрытия частицы почвы будут сдвигаться вперед по ходу и беспорядочно разбрасываться по поверхности. Таким образом, у тяжелых борон, работающих при большой глубине боронования, зубья должны быть расставлены реже, чем у легких.

- Бороздки по всей ширине захвата должны находиться на равных одна от другой расстояниях.

- Во избежание возникновения сил, нарушающих спокойный ход бороны, каждый зуб должен работать в одинаковых условиях, что достигается правильным построением зубового поля.

- Расстояние между зубьями, проводящими соседние бороздки, должно обеспечивать  незабиваемость  промежутка  между  ними.

- Сила тяги для обеспечения устойчивости хода бороны должна проходить через след центра тяжести и быть направлена под углом 18—20° к горизонту.

Во всех схемах борон зубья на раме располагают по прямым, наклонным к линии тяги (рис. 3.5, а). Каждую из них можно рассматривать как развертку винтовой линии (рис. 3.5, б).

Обозначим через t шаг винта, через L — полную длину развернутой линии, соответствующую шагу t, через K — число ходов винта и через

М — число зубьев по длине L. При этом считаем, что зубья по длине L размещены равномерно.  Тогда расстояние между соседними зубьями

Развертка многоходового винта изобразится рядом наклонных линий /, II, III и т.д., причем проекция каждой из этих наклонных на горизонтальную линию будет равна шагу t, и расстояние от одной наклонной до другой по горизонтали

Если примем во внимание, что на каждой наклонной линии /, II, III и т. д. размещено М зубьев и расстояние между соседними зубьями равно l, то, связав зубья, расположенные на наклонных линиях на одной высоте от горизонтали, поперечными планками /, 2, 3 и т. д., получим число поперечных планок, равное М (см. рис. 3.5). Тогда, очевидно, что наибольшее число бороздок на расстоянии b равно числу планок. Обозначив ширину междурядья через а, находим

Отсюда наибольшее число междурядий на расстоянии, равном шагу t, равно МК.

В соответствии с разверткой (см. рис. 3.5, а) верхний ряд зубьев будет идти по следу зубьев нижнего ряда, поэтому верхний ряд зубьев следует отбросить и при расчете вычислять не шаг t, а величину

Формулы (3.1) достаточно для построения зубового поля, которое ведется следующим образом.

Построение зубового поля

В соответствии с типом бороны и ее назначением задаемся шириной междурядья а; расстоянием h между поперечными планками и расстоянием b между зубьями на поперечных планках.

Для легких посевных борон ширину междурядья а принимают равной 30, для средних (по массе) —40—50 и для тяжелых 50—80 мм. Расстояние h принимают равным 200 мм для легких, 250 мм — для средних и 300 мм — для тяжелых борон. Расстояние b принимают равным для легких борон приблизительно 150 мм, средних — 200—250 мм, тяжелых — 250—400 мм.

Из первой формулы выражений (3.1) определяем число планок М

М = в/а

и, задавшись числом ходов винта K, по формуле (3.2) находим t1.

При выборе числа ходов К развертываемого винта прежде всего необходимо исходить из того, что число ходов винта не должно совпадать с числом поперечных планок М, и не должно быть кратным числу ходов К. Несоблюдение этого условия приводит к тому, что одну и ту же бороздку будут проводить два зуба и даже более.

Далее проводим параллельные линии, соответствующие найденному количеству планок М, на расстоянии h одна от другой и отмечаем точку А (см. рис. 3.5, б). Затем от точки А на нижней планке откладываем расстояние tl = А В и в точке В восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с верхней линией M-й планки в точке С. Соединив точки А и С, получаем наклонную прямую, определяющую направление развертки винтовой линии.

На нижней планке от точки А откладываем ряд заданных расстояний b и через полученные точки проводим наклонные прямые, параллельные прямой А С. Пересечение этих наклонных прямых с поперечными планками образует зубовое поле проектируемой бороны.

Любое зубовое поле можно рассматривать или как развертку винта левого вращения, или как развертку винта правого вращения.

При установлении основных размеров зубовой бороны исходят из условий ее приспосабливаемости к микрорельефу поля, удобства транспортирования, жесткости конструкции и массы орудия.

Ширину захвата В одной секции определяют в зависимости от ширины междурядья а и числа зубьев п в одной секции:

Длина бороны, т.е. расстояние между крайними рядами зубьев, равна

Забивание бороны при работе, как показывают испытания, происходит главным образом между зубьями второй, третьей и четвертой поперечных планок. Поэтому во избежание забиваемости рекомендуют принимать расстояние hl больше h (см. рис. 3.5, б) примерно на 150 мм - для тяжелых, 100 мм — для средних и легких борон. Отношение длины бороны Н к ее ширине В обычно равно 1 : 3.

# Силовой расчёт

Тяговое сопротивление бороны зависит от ее веса, числа зубьев и сопротивления почвы. Для практических целей при определении тягового сопротивления можно пользоваться выражением

где k —сопротивление одного зуба [в среднем, по опытным данным], k = =9,8-14,7  H (1-1,5 кгс) для легких k = 21,56-24,50 Н (2—2,5 кгс) для средних и k = 39,2 + 49,0 Н (4 + 5 кгс) для тяжелых борон

При проектировании новой бороны для определения ее веса G можно воспользоваться выражением

где а — угол между направлением силы тяги и горизонтальной плоскостью.

На рис. 3.6 изображены силы, действующие на борону. Угол наклона линии тяги

Если для упрощения считать l0 =l3 (здесь l3 - рабочая длина зуба) то для большинства существующих конструкций а = l4-17°.

За рубежом (США) выпускают гидрофицированные сцепки, позволяющие составить агрегат из секций зубовых борон шириной захвата до 13 м Ряд зарубежных фирм США, Англии, Голландии изготовляет бороны с принудительным    возвратно-поступательным    или    вращательным   движением зубьев.

§ 2. Дисковые бороны

Дисковые бороны применяют для измельчения задернелых пластов и глыб при обработке целинных, болотных и кустарниковых земель, а также для улучшения лугов и пастбищ.

В качестве рабочих органов дисковых борон используют вогнутые сферические диски с острыми краями. При работе борона вырезает небольшие пласты почвы, крошит их и отбрасывает в сторону, частично оборачивая Применение орудий с дисковыми рабочими органами ограничено только на почвах, засоренных камнями, из-за малой прочности тонких лезвий дисков, которые ломаются, деформируются и быстро затупляются.

Во время поступательного движения орудия диски под действием реактивных сопротивлений почвы свободно вращаются вокруг своей горизон-тальной или наклонной оси. Диски при работе расположены под углом 20-25° к направлению движения; глубину обработки регулируют изменение этого угла. При увеличении угла диски больше заглубляются и увеличивается ширина обрабатываемых ими полос почвы. На бороне закреплены балластные  ящики, заполняемые землей для повышения нагрузки на диски и большего заглубления их.

Дисковые бороны работают в два следа. Так как одна секция дисков (батарея) отбрасывает почву вправо, а другая — влево, то для выравнивания  поверхности поля диски располагают в два ряда. Диски передних батарей поворачивают вогнутой стороной наружу, а задних — внутрь.

Дисковые бороны по назначению делят на полевые, садовые и болотные (тяжелые), по способу соединения с трактором — на навесные и прицепные [33].

Полевые дисковые бороны (рис. 3.7, а) применяют для измельчения за-дернелых пластов и глыб на поверхности вспаханного поля, весенней предпосевной обработки зяби и в некоторых случаях для культивации паров, лущения стерни и освежения лугов. Глубина обработки дисковыми боронами 6—10 см, диаметр дисков 450—500 мм, расстояние между дисками 165— 180 мм, угол установки а = 10-22°.

Навесные полевые бороны применяют лишь с тракторами мощностью 20—30 л. с. Ширина захвата дисковых навесных полевых борон обычно не превышает 2 м.

Для работы с более мощными тракторами применяют прицепные дисковые бороны, имеющие ширину захвата до 4 м при жесткой и до 10 м при шарнирной конструкции рамы. Транспортируют бороны этого типа на колесах с пневматическим ободом, переводят из рабочего положения в транспортное при помощи гидроцилиндров.

Садовые дисковые бороны в основном бывают прицепными несимметричными. Последнее обеспечивает смещение в поперечном направлении линии тяги, вследствие чего трактор может двигаться на большем расстоянии от ряда садовых деревьев, чем при работе с симметричной дисковой бороной, имеющей такую же ширину захвата (рис. 3.7, б). Угол установки и диаметр дисков садовых борон больше, чем полевых: диаметр доходит до 560 мм, а а = 15-25°. Глубина обработки почвы при повторных проходах садовой бороны может быть доведена до 14 см.

Тяжелые или болотные дисковые бороны применяют как для первичной обработки осушенных болот на глубину до 25 см, которую можно получить в результате нескольких перекрестных проходов, так и для разделки пластов, поднятых кустарниково-болотным плугом. Бороны этого типа обычно бывают прицепными двухследными симметричными; наряду с этим применяют и односледные навесные бороны.

Для устранения забивания пространства между дисками дерниной и ветвями кустарников диаметр дисков тяжелых борон выполняют равным 560—660 мм, а расстояние между дисками 230—280 мм. Для устранения сгруживания ветвей кустарников впереди батарей дисков применяют так называемые вырезные диски.

Садовая дисковая борона является примером того, что равновесие в горизонтальной плоскости проекций несимметричной машины может быть достигнуто без применения полевых досок и бороздных колес.

1. РОТАЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ БАРАБАННОГО ТИПА

С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

1.1. Классификация ротационных рабочих органов

Основным отличительным признаком ротационных почвообрабатывающих машин и орудий является вращение рабочих органов. В ротационном рабочем органе можно выделить собственно рабочие элементы (ножи, лезвия, зубья) и несущую их конструкцию - ротор (диск, барабан и пр.). Такое разделение соответствует общепринятым нормам структурирования машин. У простых ротационных рабочих органов иногда ротор и рабочий элемент выполняются как единое целое (например, игольчатые диски).

В настоящее время существует большое многообразие видов ротационных рабочих органов. Они применяются на плугах, лущильниках, культиваторах, сеялках, мелиоративных машинах и др.

Классификацию ротационных рабочих органов можно проводить по их назначению, по способу получения вращения, по ориентации оси ротора, по форме рабочих элементов и различным конструктивным признакам.

По назначению можно выделить дисковые плуги, дисковые лущильники, фрезы, ротационные бороны и др.

Если ротор получает вращение в результате пассивного взаимодействия рабочих органов с почвой, то ротационный рабочий орган называется пассивным. Если энергия передается от двигателя к ротору через механический привод (карданный вал), гидропривод или электропривод, то ротационный рабочий орган называется активным.

Важным признаком, характеризующим ротационные рабочие органы, и оказывающей решающее влияние на его технологический эффект и теоретическое описание, является  расположение оси вращения  ротора  в  пространстве. На рис.1.1 представлена схема классификации ротационных рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий по расположению их оси  вращения в пространстве.

Например, если плоские диски фрез фрезерных  культиваторов, ротационных плугов образуют роторы с ropизонтально-поперечной (по отношению к направленю движения агрегата) осью вращения, то они относятся к классу А.

Оси дисковых лущильников и борон обычно повернуты к направлению движения агрегата под определенным углом. Следовательно, их роторы относятся к классу Г.

Рис.1.1.	Схема классификации ротационных рабочих органов по расположению оси вращения роторов: А - горизонтально-поперечное; Б - вертикальное; В - продольное; Г - повернутое; Д - поперечно-наклоненное; Е - продольно-наклоненное; Ж - повернутое и наклоненное.

У дискового плуга ось вращения дисков не только повернута к направлению движения пахотного агрегатов, но и наклонена к вертикали, следовательно, ротор дискового плуга относится к классу Ж и т. д. /1/.

Математическое моделирование кинематики сводится к описанию движения точки ротора, расположенной на расстоянии Ri от оси его вращения. К настоящему времени теория в состоянии описать кинематику ротора в трёхмерной системе координат.

Общие уравнения, описывающие траекторию любой точки ротора с повернутой и наклоненной осью вращения класса Ж (см. рис.1.1) в трёхмерной системе координат ХYZ с началом в центре диска, применял Канарёв Ф.М. /28/

x = vn t - Ri sin sin sint + Ri cos cost;

y = Ri cos sin sint - Ri sin cost;	(6.1)

z = - Ri cos sint .

где t - время движения; vn - скорость поступательного движения ротора;  - угол афронтальности (атаки) ротора;  - угловая скорость ротора; положительное направление по часовой стрелке.

Согласно уравнениям (6.1) кинематика каждой точки фрез зависит от соотношения окружной vокр и поступательной vп скоростей, называемого кинематическим (скоростным) показателем фрезы 

 = vокр/vп			(6.2)

Абсолютная скорость точки зависит от кинематического показателя:

V = ; или

Уравнения кинематики (6.1) являются общими. Из них легко получить уравнения, характеризующие кинематику ротора с частными расположениями оси вращения, для чего достаточно в приведенные формулы подставить необходимые значения углов  и .

Так, уравнения кинематики для ротора с горизонтально-попереч-ной осью вращения (класс А) получим из уравнения (6.1), введя =0° и =0°:

x = vп t + Ri cost;     y = 0 ;     z = - Ri sint;	(6.4)

v = vп .

Трёхмерные уравнения кинематики точки ротора с началом координат в нижней точке ротора и углом поворота, отсчитываемом от вертикали, применяли Гринчук И.М, Матяшин Ю.И. и др. /1/ в виде:

x = R [/ - sin cos + (1 - cos) sin sin];

y = R [(sin sin + cos sin (1 - cos)];	(6.10)

z = R (1 - cos) cos .

Уравнение (6.10) аналогично уравнению (6.1), но учитывает смещение начала координат на величину (x = R sin sin; z = R cos) и в качестве временной переменной использует не время t, а пропорциональную ему величину – угол поворота  = t. Последнее создаёт удобства для анализа стружкообразования, но затрудняет восприятие процесса во времени.

Траектории точек ротационного рабочего органа в трёхмерном пространстве, описываемые уравнениями (6.1) представляют в общем случае пространственные спирали (криволинейные трохоиды). Так как ротационный рабочий орган, как правило, имеет несколько рабочих элементов (ножей, лезвий), то спирали смещены друг относительно друга по оси Х на величину S, называемую подачей на один рабочий элемент (подачей на нож). Каждая из спиралей оставляет свой след на дне борозды. Отсюда неустранимая особенность обработки почвы фрезами – неровность, гребнистость дна борозды.

Барабанные ротационные органы

Анализ существующих конструкций показал перспективность применения для дополнительного крошения почвенного пласта и выравнивания поверхности поля планчатых деформаторов, установленных на рабочем органе барабанного типа с горизонтальной осью вращения /2, 3/.

Для упрощения исследований была выбрана конструкция барабана, который имеет прямолинейные планки, расположенные вдоль образующих барабана. Такой рабочий орган прост по конструкции и, при выборе рациональных параметров, обеспечивает высокое качество крошения почвы, а также выравнивание поверхности при установке планок под определенным углом к направлению движения /2/.

Рассмотрим траектории движения в почве двух смежных планок барабана, который перекатывается по полю без проскальзывания, а следы движения этих точек описывают циклоиды (рис.1.2).

Тогда уравнения (6.1) примут вид:

x = v t  R sin t,

z = R(1 - cos t)		(6.11)

Знак + соответствует обратному, а знак - прямому направлению вращения.

Уравнения (6.10) примут вид:

x = R [/ - sin cos];

y =0;					(6.12)

z = R (1 - cos ).

Уравнения 6.12 определяют траекторию движения ножей в параметрической форме. Она будет представлять собой вытянутую плоскую циклоиду (трохоиду), форма которой зависит от кинематического параметра отношения скоростей  (см. рис.6.2).

Уравнение циклоиды в параметрической форме имеет вид:

X = R(α - sinα),

Y = R(1 - cosα),				(1.1)

где R - радиус барабана; α - текущий угол поворота планки.

Из рис.1.2 видно, что планки 1 и 2 образуют активные зоны обработки (на схеме заштрихованы). Если уровень поверхности поля ниже точки А (глубина α'), то образуется разрыв между зонами обработки. На уровне точки А зоны смыкаются (глубина α). Ясно, что минимальная глубина αmin должна быть αmin  α. В этом случае может быть обеспечена достаточная эффективность воздействия планок барабана на почву.

Абсцисса точки А равна половине шага S планок:

S = , где z - число планок на барабане.

Пользуясь выражениями (1.1) и (1.2), запишем

S2=f(a)=R[arccos(1−aR)−sinarccos(1−aR)].	(1.3)

Величину S рекомендуется выбирать из условия обязательного крошения крупных комков: S  d, где d - диаметр почвенных глыб, остающихся на поле перед проходом ротора.

Рис.1.2. Траектории движения смежных планок барабана

При статическом приложении усилий к разрушаемому комку (в зоне мгновенного центра вращения: точки 1 и 2 на рис.1.2) сила давления барабана Gmin должна быть достаточной для разрушения всех комков, расположенных под планкой. Исходя из этого условия, для барабана с прямолинейными планками

Gmin=PСТ⋅n⋅ld,				(1.4)

где Рст - статическое усилие давления на почвенные комки: Рст = сж·F; σсж - временное сопротивление почвы сжатию; l - длина планки; n - число планок, одновременно воздействующих на почву; d - средняя величина диаметра попавших под планку почвенных комков.

Величину σсж рекомендуется выбирать по А.Ф. Жуку /4, 5/.

Диаметр барабана выбирают с учетом динамического ударного воздействия планок на почву из выражения:

D  ,					(1.5)

где Vм - скорость агрегата; Vкр - критическая скорость планки, необходимая для разрушения комка ударом:

Vкр=Vg2+Ркр2m21c1+1К,			(1.6)

где Vg - скорость комка в конце удара; Ркр - максимальное усилие, действующее на почвенный комок:

Ркр=m(Vo2−Vg2)1с1+1К;

m - масса комка; c1 - коэффициент жесткости планки; К - коэффициент пропорциональности, зависящий от механического состава, размеров и состояния комка; Vо - начальная скорость соударения.

Критическая скорость разрушения Vкр не зависит от формы сечения деформатора (эллипс, круг, клин с углом при вершине 60).

Скорость соударения планки барабана с комком почвы (рис.1.4) определяют по формуле:

Vс=4аD⋅Vм.				(1.7)

Очевидно, что разрушение произойдет при условии, что Vc  Vкр.

Рис.1.4. Схема взаимодействия планки с почвенным комком

1.3. Процесс выравнивания поверхности поля

При условии, что комки, попадая под планку, дробятся и технологический процесс протекает нормально, интерес представляет выравнивающая способность барабана. Рассмотрим процесс выравнивания поверхности поля бороной с прямолинейными планками. При установке бороны осью перпендикулярно линии движения машины (рис.1.5,а) ее планки движутся в продольной плоскости по нормальной циклоиде (см. рис.1.5,б). Выравнивание  гребнистой  поверхности,  возможно в  резуль-

| а | б |
| --- | --- |
|  | в |

Рис.1.5.	Схема воздействия планок ротационной бороны на почву при установке ее оси перпендикулярно линии движения агрегата и под острым углом к ней

тате сгруживания объема I гребня и частичного осыпания его в борозду 2. В продольной плоскости сечения можно выделить активную 3 и зону 4, не обрабатываемую планкой. Соотношение площадей 3 и 4 служит показателем активности бороны.

При установке планок под острым углом к линии движения машины (γ < 90°) возникают два положительных фактора: перераспределение площадей зон 3 и 4 в сторону увеличения активной зоны 3; повышение интенсивности смещения гребня 1 в борозду 2 планкой, наклоненной к линии движения. Рассмотрим каждый из этих факторов в отдельности.

При угле γ < 90° планки бороны движутся в почве по сложной пространственной траектории. Проекция этой траектории на продольную плоскость имеет вид растянутой циклоиды (рис.1.5,в). Шаг погружения планок S принимает значение S1 по отношению к почве, причем S1 > S. Отношение S1/S характеризует активность бороны. Величина S1 = S + Sп, где Sп - путь протаскивания планки в результате замедления вращения барабана (γ < 90°). Шаг погружения планок S = , где R - радиус барабана, z - число планок по его периметру. Путь протаскивания

Sп = Vм(t1 - t),				(1.8)

где t и t1 - время шагового воздействия планки на почву при углах ее установки соответственно γ = 90° и γ < 90°. Время погружения планки составляет

t=2πRzVм=2πzω,				(1.9)

где ω - угловая скорость вращения барабана.

## При угле установки планки γ < 90° угловая скорость барабана ωγ = ω cos(90° - γ), а время погружения планки

t1=2πRz⋅Vм⋅sinγ.				(1.10)

Используя полученные данные, путь протаскивания планки рассчитывают по формуле:

SП=2πR(1−sinγ)z⋅sinγ.			(1.11)

Шаг погружения наклонных планок ротационного барабана определяют из выражения:

S1=2πRz⋅sinγ.				(1.12)

Показатель активности планок S1/S, рассчитанный для углов γ = 90°, 80°, 70° и 60°, составляет соответственно 1,0; 1,015; I,06; 1,21.

Для выполнения агротребований необходимо, чтобы высота гребешка h под петлями циклоид составляла не более 25 мм. В целях определения связи между высотой гребешка h, параметрами барабана и углом атаки γ рассмотрим траекторию движения планки в проекции на продольную вертикальную плоскость. Каждая точка планки имеет относительное движение по нормальной циклоиде в системе координат X1Y1Z1 и переносное поступательное движение в системе неподвижных ординат Х2Y2Z2 (рис.1.6). Текущие координаты планки определяют из системы уравнений:

Y2 = Vмt + R(α - sinα)sinγ,

Z2 = R(1 - cosα).				(1.13)

Рис.1.6. Схема движения планки барабана

Время движения планки в почве

t = = .					(1.14)

C учетом (1.14)

Y2 = αR + R(α - sinα)sinγ,

Z2 = R(1 - cosα).				(1.15)

### Для точки А на траектории h = R(1 - cosα), откуда

α = arccos(1 - ).				(1.16)

В то же время, для точки А Y2 = S1/2. С учетом (1.15) и (1.16) запишем, что

S1/2 = f(h) = αR + (α - sinα)sinγ.		(1.17)

Уравнение (1.17) показывает связь между углом атаки, конструктивными и технологическими параметрами.

Важно учесть влияние условий эксплуатации на работу планчатых роторов при изменении угла атаки планки γ. Для этого рассматривают влияние величины угла γ на смещение гребня в сторону бороздки и условие смещения почвенного гребня без сгруживания. Возможность скольжения почвы по планке под действием сил, показанных на рис.1.7,а, определяется условием γ < 90° - φ, где φ - угол трения о планку. Сгруживания не произойдет, если точка С почвы (рис.1.7,б), расположенная на краю гребня, сместится под действием планки на кратчайшее расстояние В - ширину гребня за время погружения t1 планки. Скорость точки С определяют как геометрическую сумму скоростей:

V=Vм2+Vо2+VT2,			(1.18)

где Vт - скорость  движения  почвы  вдоль  планки; Vо - средняя ок-

Рис.1.7.	Схема движения почвы под действием планки ротационного рабочего органа

ружная скорость планки за период t1. Условие, при котором отсутствует сгруживание почвы:

V·t1 = B.				(1.19)

Скорость Vo определяют из уравнения циклоиды:

Vо=dхdt=Rω(1−cosα).		(1.20)

Для определения скорости VT рассматривают дифференциальное уравнение движения точки С на планке (см. рис.1.7,а):

mdVTdt=T−F,				(1.21)

где Т = G·cosγ; F = N·tgφ; N = G·sinγ; где G - сила давления почвенной массы на планку в направлении, противоположном движению; φ - угол трения почвы по планке; m - масса контактирующей с планкой почвы. Решая уравнение (1.21) относительно Vт, получим:

Vт = (cosγ - sinγ tgφ)t + C1.			(1.22)

#### Принимая для начальных условий при t = 0; VТ = Vo, тогда C1 = Vo; а G = mg – силе веса почвы, находящейся на планке; t = t1. Окончательно получаем:

VТ=2πRgzVмsinγ(cosγ−sinγtgϕ)+Vo,		(1.23)

#### Подставляя в равенство (1.19) значение t1 (1.10) и составляющие скорости V из (1.20) и (1.23), получим:

B=2πRgzVмsinγVм2+R2ω2(1−cosα)2+2πRgzVмsinγ(cosγ−sinγtgϕ)+Vo, (1.24)

Рассматривая выражение (1.24) как В = f(γ), можно построить эту функцию графически и определить рациональное значение угла γ по заданной ширине гребня В. Изготавливать барабан с прямыми, параллельно установленными по длине планками, а затем отклонять ось барабана на угол γ к линии движения технологически эффективно, но агрегат при этом становится материалоемким и менее удобным для агрегатирования. Рациональнее планки на барабане располагать наклонно относительно оси с таким расчетом, чтобы при установке оси барабана в работе перпендикулярно линии движения след от планки на почве был отклонен от этой линии на угол γ.

1.4. Обоснование ориентации прямоугольной планки

## В практике отечественного и зарубежного сельскохозяйственного машиностроения бесприводные ротационные рабочие органы оборудуют деформаторами круглого, прямоугольного и фигурного профиля. Преимущество планок прямоугольного сечения над фигурными состоит в конструктивной простоте, а над круглыми - в более качественном крошении почвенного пласта. Наряду с преимуществами планок прямоугольного сечения отмечается их повышенное разбрасывающее действие при выглублении /6-8, 9/.

Смещение почвы планками прямоугольного сечения может быть уменьшено, если планки на дисках устанавливать так, чтобы была обеспечена ориентация наименьшего миделевого сечения планок в направлении абсолютной скорости их движения при выглублении. При скорости поступательного движения агрегата Vм окружную скорость планки барабана определяют по формуле:

Vо = μVм,				(1.25)

где μ - коэффициент скольжения барабана при передвижении по поверх-ности почвы, μ = 0,7…0,9.

Величину абсолютной скорости планки в точке А (рис.1.8) определяют по формуле:

Vα=Vм2+Vо2−2VмVоcos {ω',			(1.26)

Рис.1.8.	Схема определения угла ' отклонения вектора абсолютной скорости Vα от радиуса ОА барабана

##### В соответствии с рис.1.8 угол ω' = arcos .

Из треугольника АВС угол α = arcsinVоVαsin {ω'

Угол β'=90∘−ω'. Таким образом, угол между радиусом барабана ОА и вектором абсолютной скорости планки Vα в точке А составляет

γ'=α−β'					(1.27)

Данные расчета основных параметров ориентации прямоугольной планки барабана для глубины обработка от 40 до 80 мм представлены в табл. 1.1.

###### Таблица 1.1

Результаты расчета параметров ориентации планок барабана прямоугольного сечения (R = 150 мм; Vм = 12 км/ч; μ = 0,8)

| Глубина хода, мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ', град. | 42°52 | 48°11 | 53°07 | 57°46 | 62°11 |
| Vα, км/ч | 8,197 | 9,086 | 9,895 | 10,643 | 11,342 |
| α, град. | 52°46 | 51°57 | 50°54 | 49°43 | 48°28 |
| ', град. | 5°36 | 10°08 | 14°02 | 17°30 | 20°39 |

В соответствии с данными расчета планки прямоугольного сечения рекомендуется устанавливать под углом 14...18° к радиусу барабана вектору абсолютной скорости в точке выхода (при диаметре барабана 300 мм). Представленная методика позволяет рассчитать ' для любых параметров барабана и глубины погружения планок. Как вариант планок, производящих более интенсивное крошение, были предложены деформаторы в виде неравнобокого уголка с вырезами на более высокой полке /9/. При диаметре барабана 300 мм было рекомендовано устанавливать плоскость удлиненной полки уголка также по вектору абсолютной скорости на выходе почвы (см. рис.1.9). Для таких планок коэффициент μ принимали равным 1,0.

Рис.1.9.	Схема движения уголковых планок ротационного рабочего органа

1.5. Экспериментальные исследования планчатых

ротационных рабочих органов

На учебно-опытном полигоне ДГТУ были проведены сравнительные испытания экспериментальной планчатой и серийной прутковой боронок, предназначенных для дополнительного крошения и выравнивания почвы после прохода лаповых рабочих органов. Условия проведения испытаний: почва - северо-кавказский карбонатный чернозем при абсолютной влажности 25,4%. Опыты проводили на рабочей скорости 9,0 км/ч. В качестве деформаторов экспериментальных планчатых ротационных боронок применяли неравнобокие уголки. Меньшей полкой уголок приваривали к дискам ротора, а на большей, служащей основным деформатором, выполняли трапецевидные или округлые вырезы с шагом t = 30 мм, глубиной Н = 20 мм, радиусом R = 10 мм, l = 10 мм, γ = 15°, i = 17...20° (рис.1.10). Общий диаметр барабана составлял 300 мм с восьмью планками.

Рис.1.10. Профили планок экспериментального ротационного рабочего органа

Предварительные испытания показали, что форма вырезов на планках не оказывает существенного влияния на показатели качества крошения (рис.1.11).

Рис.1.11.	Общий вид агрегата с экспериментальной планчатой (слева) и серийной прутковой (справа) ротационными боронками

Результаты сравнительных испытаний, представленные в табл.1.2, показали существенное преимущество планчатых ротационных рабочих органов по качеству крошения и выравниванию поверхности поля.

###### Таблица 1.2

Среднестатистические показатели качества крошения почвы экспериментальными рабочими органами в полевых условиях (влажность почвы W = 25,4%, скорость агрегата V = 9 км/ч, масса пробы m = 6,230…8,290 кг)

| Тип рабочего органа | # Размеры комков, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 2,5 мм, % | 2,5 - 5,0 мм, % | 5,0 - 10 мм, % | 10 - 20 мм, % | 20 - 40 мм, % | 40 - 80 мм, % | более 80 мм, % |
| Ротор серийный | 28,3 | 9,8 | 11,7 | 13,3 | 16,0 | 19,7 | 1,2 |
| Ротор экспериментальный. Угол атаки α = 68º | 38,6 | 12,6 | 13,0 | 15,5 | 14,3 | 6,0 | 0 |

С учетом наших рекомендаций по параметрам профилей и ориентации планок в ГСКБ по культиваторам и сцепкам были созданы ротационные рабочие органы с планчатыми деформаторами и поставлены на культиваторы КШП-8, КПП-14, КШУ-6. Тандемом из двух планчатых барабанов диаметром 260 и 210 мм оборудован экспериментальный культиватор КПП-8, предназначенный для подготовки почвы под посев сахарной свеклы.

§ 3. Вращающиеся мотыги

Мотыги предназначены для разрушения почвенной корки на посевах зерновых и технических культур, а также для уничтожения сорняков при глубине обработки почвы до 8 см. Выпускаемая промышленностью вращающаяся навесная мотыга МВН-2,8 с шириной захвата 2,8 м состоит из трех секций вращающихся звездочек, соединенных между собой рамкой с навеской. Звездочки заглубляются в почву под действием балласта, укладываемого на решетчатые площадки.

Три мотыги со сцепкой СП-35М агрегатируют с тракторами класса 1,4 тс. Производительность за 1 ч чистой работы 2,6 га, рабочая скорость до 7 км/ч, масса мотыги 450 кг.

Вращающаяся навесная мотыга МВН-2,8 М с шириной захвата 2,8 м облегченная, предназначена для ухода за посевами сахарной свеклы. При изменении направления вращения звездочек, что достигается поворотом секций на 180°, используется на прореживании всходов и предпосевной обработке почвы на глубину 4—6 см.

В системе почвозащитной технологии применяют игольчатые вращающиеся бороны БИГ-3.

3. ИГОЛЬЧАТЫЕ РОТАЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

3.1. Основы теории взаимодействия ротационных рабочих органов игольчатого типа с почвой

В практике сельскохозяйственного производства игольчатые ротационные рабочие органы нашли широкое распространение для уничтожения почвенной корки, рыхления почвы на глубину до 0,1 м, вычесывания и уничтожения слабоукоренившихся сорняков, выравнивания поверхности обрабатываемого поля и др. Основные параметры игольчатых дисков наиболее распространенных орудий, оборудованных ротационными рабочими органами, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Марка орудия, фирма | Диаметр диска, мм | Число зубьев на диске | Шаг расстановки зубьев, мм | Длина зуба, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АКП-2,5 (АКП-5) | 450 | 10 | 140 | 100 |
| БИГ-3 (БИГ-3А) | 550 | 12 | 140 | 200 |
| БМШ-15 (БМШ-20) | 550 | 11 | 154 | 200 |
| КЛТ-28 | 450 | 12 | 115 | 130 |
| Лиллистон-Леман | 360 | 10 | 113 | 100 |
| МВХ-5,4 | 340 | 12 | 85 | 95 |
| ПСТ-2,5 (ПСТ-4,5) | 515 | 8 | 200 | 100 |
| УСМК-5,4 | 300 | 8 | 117 | 80 |

В представленной работе выполнены исследования по созданию универсального рабочего органа для поверхностной обработки почвы в виде игольчатого диска со сложным профилем зубьев. Новый рабочий орган должен обеспечить выполнение нескольких операций: интенсивное крошение почвы, уничтожение сорняков, нарезание борозд, гребнеобразование. Прототипом служили рабочие органы фирмы «Лиллистон-Леман».

Схема технологического процесса. На рис.3.1 представлена схема технологического процесса ротационного рабочего органа со сложной формой зубьев. Тяговое средство обеспечивает поступательное перемещение рабочего органа по вектору Vм, а вращательное движение осуществляется за счет сцепления зубьев с почвой. Центр подвижной системы координат (точка О1) находится на горизонтальной оси диска О1Х1, а оси Z1 и Y1 расположены в плоскости диска. Плоскость диска составляет угол α с плоскостью ZOY неподвижной системы координат XYZ.

Рис.3.1.	Схема технологического процесса работы ротационного рабочего органа со сложной формой сечения зубьев

Рабочий процесс последовательного воздействия зуба, движущегося в почве, представлен по характерным фазам: фаза погружения (положение зуба 1, 2, 3); фаза рабочего движения II (положение зуба 4, 5, 6); фаза выхода из почвы III (положение зуба 7 и 8). Элементы зуба: А, В, С - соответственно наружная, внутренняя и торцовая режущие кромки; ас и bс - точки стыка кромок соответственно А и С, В и С; АВС - видимая поверхность зуба, ограниченная режущими кромками А, В и С. Фаза 1 характеризуется смятием почвы кромкой А и последовательным врезанием кромок С и В, точек стыка ас и bс, интенсивным поворотом зуба и кромки В в сторону переносного движения. Видимая грань АВС в фазе 1 является рабочей. В фазе II рабочего движения зуб перемещается вперед кромками В, С и поверхностью АВС, достигает максимальной глубины точками ас и bс, производя интенсивное крошение почвы. В фазе III выхода зуба из почвы кромка В становится в абсолютном движении ребром при вершине, поверхность АВС - рабочей гранью. Процесс выхода зуба из почвы оказывает существенное влияние на вынос нижние слоев на поверхность.

Рис.3.2.	Схема ротационного рабочего органа в системе координат

На рис.3.2 представлена схема ротационного рабочего органа в системе координат ХYZ. Положение i - той точки рабочего зуба, находящегося в контакте с почвой, определяют углом

ϕi=arccosR−hiR,				(3.1)

где R - радиус вращения точки; hi - глубина погружения i - той точки в почву. Ротационный рабочий орган совершает сложное движение с абсолютной скоростью Vα, которая, складывается из поступательного движения центра диска со скоростью Vм (переносная скорость) и вращательного движения вокруг центра О со скоростью Vо (относительная скорость), т.е.

Va=Vм+Vо.				(3.2)

Величину абсолютной скорости i - той точки в системе координат находили из выражения:

Via=Viax2+Viаy2+Viaz2,

где Viax,Viаy,Viaz - проекции абсолютной скорости i - той точки на координатные оси, величину которых определяли из уравнений:

Viax=Viмx+Viox,

Viay=Viмy+Vioy,				(3.3)

Viaz=Viмz+Vioz.

Находим величины проекций переносной и относительной скоростей на координатные оси:

Vмх = 0, Vмy = Vм, Vмz = 0.

Viox=−Viocosϕsinα=−VмcosαRRicosϕsinα=−VмRiDcosϕsin2α,

Vioy=−Viocosϕcosα=−VмRRicos2αcosϕ=−VмRiRcos2αcosϕ,

Vioz=−Viosinϕ=VмcosαRRisinϕ=VмRiRcosαsinϕ.

Выражения (3.3), учитывая φ = ωt, переписывают в виде:

Viax=dхdt=−VмRiDsin2αcosωt,

Viay=dydt=Vм−VмRiRcos2αcosωt,			(3.4)

Viaz=dzdt=VмRiRcosαsinωt.

Проинтегрировав выражения (3.4) по t, получили уравнения перемещения i - той точки диска по осям координат. С учетом того, что ω = Vмcosα, эти уравнения принимают вид:

X=−VмcosαR⋅Riωsinαsinωt+C1=Risinαsinωt+C1,

Y=Vмt−VмcosαR⋅Riωcosαsinωt+C2=Vмt−Ricosαsinωt+C2, (3.5)

Z=−VмcosαR⋅Riωcosωt+C3=Ricosωt+C3.

Постоянные интегрирования С1, С2, С3 зависят от взаимного положения систем координат ХОY, ХYZ и Х1Y1Z1.

На рис.3.3 представлены проекции абсолютных траекторий отдельных точек зуба на координатные плоскости неподвижной системы координат ХYZ. Проекции построены для трех характерных точек рабочей части зуба: точка I, взятая на конце зуба, погружается в почву на максимальную глубину 8 см; точки II и III расположены на расстояниях соответственно 4 и 6 см от первой к центру диска. Траектории указанных на рис.3.3 точек зуба обозначены цифрами I, II, III при угле установки диска к линии движения α = 15° и цифрой I - при α = 30°.

Форма траекторий подчеркивает цикличность движения зубьев в почве. Траектория I, например, имеет три характерных участка: 0...2 соответствует фазе погружения (активное движение зуба вниз и незначительное в горизонтальной плоскости); 2…8 - фазе рабочего движения, в котором преобладает перемещение зуба в горизонтальной плоскости, а также резко изменяется направление траектории; 8…10 - фазе выхода из почвы при активном смещении зуба вверх и незначительном в горизонтальной плоскости.

Рис.3.3.	Проекции абсолютных траекторий точек зуба на координатные плоскости неподвижной системы координат ХОY

Направления движения точек зуба в фазах погружения и выхода характеризовали углами ψ и α проекций траекторий соответственно на вертикальные плоскости ZХ и ZY. Проекции траекторий имеют симметричную форму, поэтому углы между касательными к траекториям и осью Z в фазах погружения и выхода равны между собой, т.е. α1 = α2; ψ1 = ψ2 и т.д. Плоскость Z1Y1 не совпадает ни с одной из вертикальных плоскостей ZХ и ZY неподвижной системы координат, однако можно принять значения углов погружения и выхода точек зуба αвх = αвых. Исходя из того, что они находятся в интервале величин углов α1, α2, α3, но ближе к значениям углов в плоскости ZX, можно принять для всех характерных точек зуба αвх = αвых = 30°.

Рабочее движение зуба характеризуется проекциями траекторий точек на плоскость XY, которая параллельна плоскости X1Y1. Форма траекторий (участок 2…8) и положение их относительно оси Y1 определяют важную закономерность: нижняя точка I зуба на горизонтальной проекции траектории движется в направлении, близком к перпендикулярному относительно оси Y1 (геометрической оси диска) независимо от величины угла α установки диска, т.е. φ1 ≈ φ'1 = 90°; направления траекторий точек II и III различны и определяются углами φ2 = 50...55°; φ3 = 35...40°.

На рис.3.5 построены сечения зуба вертикальными плоскостями, параллельными оси Z1X1 для фазы I входа и фазы III выхода из почвы.

Рис.3.4.	Схема движения сечений зуба в вертикальной плоскости (фазы погружения I и III)

Рис.3.5.	Схема движения сечений зуба в горизонтальной плоскости (фаза рабочего движения зуба)

На рис.3.6 представлены  сечения  зуба  горизонтальными плоскостями в точках I, II и III, которые в целях упрощения схемы приведены к одному сечению, например, в точке I. Сечения ориентированы по направлениям их движения в данной фазе. На рис.3.4 и 3.5 β - угол крошения; i - угол заострения; ε - затылочный угол. Параметры в различных фазах движения зуба обозначены соответствующими индексами. Полученные схемы движения зуба дают возможность проанализировать технологические функции зуба в различных фазах его движения в почве.

Рис.3.6.	Схема образования зоны рыхления почвы зубом ротационного рабочего органа

Для технологической оценки работы клиньев зуба в почве и выбора их параметров важно иметь схему зоны рыхления почвы в различных движениях зуба (рис.3.6).

Проанализируем работу зуба по фазам погружения в почву. В фазе погружения клин с вершиной А имеет отрицательный затылочный угол ε = 15°, что на уплотненных почвах затрудняет погружение зуба в почву. В рабочей фазе сечения зуба I, II и III имеют различие направления движения (см. рис.3.5), поэтому следует рассматривать каждое сечение отдельно. Сечение I-I, погружающееся на минимальную глубину, имеет переднюю грань клина В c углом крошения β'1 = 105°, которая действует подобно скребку, сгруживающему перед собой почву. В сечениях II-II и III-III углы крошения клина β соответствуют β'2 = 65° и β'3 = 55°, а затылочные ε'2 = -40° и ε'3 = -50°. Следовательно, при таких параметрах зубьев в рабочей фазе идет процесс интенсивного смещения почвы, что нельзя считать нормальным. В фазе выглубления величина угла крошения клина A β3 = 15°, т.е. процесс происходит без выноса почвы на поверхность. Было также установлено на примере сечения I-I, что направление абсолютного движения сечения зуба практически не изменяется в пределах угла атаки α = 15...30°. Из этого следует вывод, что характер воздействия на почву ротационного рабочего органа зависит исключительно от геометрических параметров зуба.

Рассматривая величину абсолютной скорости перемещения зуба в различных фазах, пришли к выводу, что она изменяется в зависимости от глубины погружения зуба α, расстояния рассматриваемой точки диска от его оси R и угла атаки α (см. рис.3.7). Наименьшие значения абсолютных скоростей зуба соответствуют максимальной глубине погружения. Из анализа полученных зависимостей можно также сделать вывод, что абсолютная скорость движения зуба в почве меньше переносной скорости машины Vм, что делает процесс взаимодействия ротационных рабочих органов на повышенных скоростях менее динамичным.

|  | I | II | III | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 180 мм | 140 мм | 120 мм | 180 мм | 140 мм | 120 мм |
| α | 15º | 15º | 15º | 30º | 30º | 30º |
| Vaгл | 0,27Vм | 0,34Vм | 0,4Vм | 0,52Vм | 0,55Vм | 0,59Vм |
| Vaпов | 0,54Vм | 0,5Vм | 0,52Vм | 0,59Vм | 0,61Vм | 0,68Vм |

Рис.3.7.	Влияние глубины погружения α, расстояния рассматриваемой точки от оси диска R и угла атаки α на абсолютную скорость перемещения зуба в различных фазах

3.2. Обоснование параметров рабочих органов

игольчатого типа

Результаты исследования технологического процесса взаимодействия ротационных рабочих органов игольчатого типа с почвой показали, что универсальность рабочего органа не может быть достигнута регулировками, например, угла атаки α. Каждой технологической операции: рыхлению, бороздообразованию и др. должны соответствовать конкретные параметры сечения зубьев и шаг их расстановки. Рассматриваемый макет ротационного рабочего органа игольчатого типа по существу не приспособлен к культивации. В задачу синтеза входило создать рациональные геометрические параметры зубьев, обеспечивающие выполнение операций культивации, а также приспособить ротационный рабочий орган к выполнению операции гребнеобразования.

Были рассмотрены три возможных варианта сечений экспериментальных зубьев, которые обеспечивают условия деформации почвы клином, характерным для культивации. Для удобства анализа и наглядности изображения геометрических параметров экспериментальных зубьев совместили условно в плоскости чертежа (рис.3.8) вертикальную плоскость

Рис.3.8.	Параметры сечений экспериментальных зубьев ротационного рабочего органа

X1O1Z1 и горизонтальную плоскость X1O1Y1. Указали также направления движения сечений зубьев в различных фазах их перемещения, Основное отличие предложенных вариантов сечений зубьев состоит в том, что их геометрические параметры выбраны с учетом направления движения в отдельных фазах и в связи с этим клину В придали острый угол крошения, величина которого обеспечивает условия разрушения и крошения почвенного пласта. На рис.3.8 не изображены сечения зуба в фазе выхода из почвы, т.к. принято во внимание, что они симметричны соответствующим сечениям в фазе погружения по отношению к оси X1.

В первом варианте сечения зуба на длине участка погружения имеют переменные углы крошения β1 и β'1 вдоль кромок клиньев В и А. Максимальные углы крошения зубья имеют в сечении I-I (при вершинe), для которого β1 = β'1 = 60º. В сечениях II-II и III-III эти углы, уменьшаясь, принимают значения βII = β'II = 40º, βIII = β'III = 35º. Затылочные углы для всех сечений приняты равными: εI = ε'I = εII = ε'II = εIII = ε'III = = 0…5°; углы заострения iI = i'I = 55°, iII = i'II = 35°, iIII = i'III = 30°.

Во втором варианте сечения зубьев имеют постоянную величину углов крошения β = β' = 30° (за основу принято сечение I-I), которые уменьшены в районе режущих кромок А и В за счет уменьшения углов заострения.

В третьем варианте сечения зуба имеют постоянную величину углов крошения β = β'. Параметры углов сечений выбраны идентично сечению II-II первого варианта. При построении зуба размеры его сечения в районе ступицы диска (опасное сечение) выбирают из условия прочности. На рабочем участке толщина зуба (площадь сечения) плавно уменьшается от основания к вершине. Такая форма способствует снижению сопротивления при вертикальных перемещениях в рабочей фазе движения и конец зуба меньше выносит почву на поверхность в фазе выхода.

Рис.3.9.	Траектории движения точек зубьев ротационного рабочего органа в проекции на горизонтальную плоскость

Число зубьев на диске выбирали из условия отсутствия сгруживания и огрехов на обработанной полосе, а также с учетом ширины зоны рыхления, создаваемой каждым зубом, и величины шага врезания зубьев в почву вдоль линии движения агрегата.

Траектории точек зубьев I, 2, 3, расположенных на вершинах и погруженных на полную глубину обработки h, в проекции на горизонтальную плоскость, имеют форму кривых I-I, II-II и III-III. Расстояние S определяет шаг погружения зубьев в почву, величина b - ширину зоны рыхления.

Промежуток времени t, за который происходит погружение очередного зуба в почву, при условии движения зубьев без проскальзывания и ω = const, определяют из соотношений:

t=2πωz,t=SVм,				(3.6)

где ω - угловая скорость вращения диска; z - число зубьев на диске; Vм - рабочая скорость машины.

Выражая соотношение (3.6) относительно S, получили:

S=2πVмωz,					(3.7)

С учетом того, что ω=2VмcosαD, S=kb (k - коэффициент перекрытия зоны рыхления) /15/, для рыхлящих рабочих органов b=b'=2atgθ2cos(ϕ+α') /16/, из формулы (3.7) имеем:

z=πDkb'+2atgθ2cos(ϕ+α')cosα,		(3.8)

где b - ширина зуба в направлении нормали к траектории его движения; α - глубина обработки; θ - угол скалывания почвы; φ - угол трения почвы о металл; α - угол наклона передней грани зуба к траектории движения в почве, аналогичный углу входа рыхлительной лапы. При α = 15°, D = 360 мм, b' = 20 мм, α = 80 мм, θ = 50°, φ = 26°, α' = 30°, k = 0,85, число зубьев z составило 9,7, поэтому для экспериментальных рабочих органов число зубьев приняли равным 10.

Эксперименты, проведенные в почвенном канале ДГТУ на приазовском карбонатном черноземе влажностью 15,2...15,6%, твердостью 0,6 МПа в слое глубиной до 10 см, с изменением углов α в пределах 0...28° на скоростях 6...10 км/ч показали, что при углах атаки 10...15° отсутствовали уплотненные участки между проходами соседних зубьев, почва хорошо крошилась, создавая ровный микрорельеф. На основе результатов исследований экспериментального образца ротационного рабочего органа с числом зубьев на диске 10 было подтверждено значение коэффициента k = 0,85...0,90, который можно рекомендовать для расчетов.

На рис.3.10 и 3.11 представлены  схемы зубьев соответственно по

Рис.3.10. Схема зуба ротационного рабочего органа по варианту 3

Рис.3.11. Схема зуба по базовому варианту

экспериментальному варианту 3 и базовому варианту рабочего органа к культиватору типа "Роллинг". Экспериментальный рабочий орган в отличие от сравниваемого имеет зубья, изогнутые в плоскости, перпендикулярной оси ступицы, а с выпуклой стороны - дополнительную режущую кромку, образованную двумя рабочими поверхностями с уменьшающимися от носка к основанию зуба углами между ними.

Для улучшения качества выполняемых работ и обеспечения одновременно с рыхлением основного почвенного пласта дополнительно почвенного валика было предложено новое орудие с ротационными рабочими органами игольчатого типа, представленное на рис.3.12. Схемы установки игольчатых дисков на оси секции представлены на рис.3.13 и 3.14. Секция ротационных рабочих органов содержит ось 1, установленную в подшипниках на рамке 2. На оси 1 расположены диски. Два крайних диска (позиции 3 и 4), занимающих переднее положение в секции при ее установке  на  грядильном  брусе  культиватора,  установлены  зубьями в

Рис.3.12.	Общий вид секции с двумя дисками, совмещенными в одной плоскости

одной плоскости с взаимным перекрытием промежутков между зубьями. Такая установка возможна в случае, если ступица диска 4 выполнена корончатой формы и имеет выступы 5, на которых размещены зубья. Ступица диска 4 заводится выступами 5 в промежутки между зубьями диска 3. Разъемная втулка 6 фиксирует положение дисков 3 и 4 на оси секции при их установке зубьями в одной плоскости или при раздельном положении дисков путем перестановки втулки на оси /13/.

Рис.3.13.	Схема установки дисков секции на комбинированную обработку

Рис.3.14.	Схема установки дисков секции на выполнение операции рыхления почвы

При движении орудия в направлении, указанном стрелкой (см. рис.3.13), секция установлена под углом атаки α. Диски 3 и 4, установленные зубьями в одной плоскости, образуют почвенный валик, а остальные диски рыхлят почву. Секция может выполнять только операцию рыхления. При этом между дисками 3 и 4 устанавливают распорную втулку. Обработка почвы в комбинированном варианте эффективнее раздельной, т.к. уменьшается число проходов по полю, сокращаются агротехнические сроки обработки.

На основании сравнительных лабораторно-полигонных испытаний, которые проводили в почвенном канале университета и на опытно-полевой базе ГСКБ по культиваторам и сцепкам, было установлено следующее:

дисковые рабочие органы с экспериментальной формой зубьев (вариант 3) имели преимущество над дисками типа "Роллинг" по качеству крошения и выравненности рельефа поверхности поля при обработке междурядий особенно с увеличением угла атаки α и рабочей скорости. При работе экспериментальных дисков с углом α = 25° расстояние между смежными дисками может быть увеличено с 80 до 120 мм, а число дисков на батарее в сравнении с секцией культиватора типа "Роллинг" уменьшено с 4 до 3 в одном междурядье;

качество крошения ротационных экспериментальных рабочих, органов выше, чем производственных лаповых, выравненность поверхности поля одинакова;

секция экспериментальных рабочих органов с двумя передними дисками, в которых зубья установлены в одной плоскости с взаимным перекрытием промежутков между ними, обеспечивает ровную поверхность обработанной почвы по следу несовмещенных дисков и формирование компактного гребня в защитной зоне растений в борьбе с сорняками при скоростях до 9,0 км/ч. Параметры гребня и качество крошения улучшаются в сравнении с теми же показателями лап - отвальчиков;

экспериментальные диски, имеющие диаметр 360 мм, обеспечивают в полевых условиях глубину обработки не более 60 мм на подвеске серийного образца. Увеличение глубины до 80 мм может быть достигнуто за счет удлинения рабочей части зуба на 20 мм и увеличения диаметра диска до 400 мм.

На новую форму зуба для рабочих органов этого типа и секцию рабочих органов (см. рис.3.12), обеспечивающую интенсивное рыхление почвы с одновременной поделкой окучивающих почвенных валиков, получены авторские свидетельства соответственно № 882435 /14/ № 682I63 /13/.

Ротационные рабочие органы с предложенными параметрами можно рекомендовать для использования на пропашных культиваторах при замене батареями дисков с переменным сечением зубьев комплекта производственных рабочих органов, включающего лапы-отвальчики типа КРH 52/53, прополочные бороны типа КДТ38, игольчатые диски типа КЛТ29, а также лапы полольные при обработке междурядий, засоренных слабо укоренившимися сорняками. Внедрение в производство и широкое использование в сельскохозяйственном производстве орудий с рассмотренными ротационными рабочими органами сдерживается сравнительно малыми возможностями регулировки этого рабочего органа по глубине, а также тем, что они полностью не могут заменить лаповые орудия, особенно при обработке полей с сорняками, имеющими развитую корневую систему.

§ 4. Выравниватели

Выравниватели предназначены для выравнивания поверхности поля после пахоты (свальные гребни, развальные борозды). Выравниватель движется поперек борозд, полученных при предшествующей обработке, или под углом

30—45°. Навесной выравниватель ВПН-5,6 с шириной захвата 5,6 м состоит из cварной трубчатой рамы с навесным устройством и двух секций рабочих органов. Каждая секция включает три поперечных выравнивателя (длиной 2800 мм, шириной 110 мм, высотой 70 мм и толщиной 7 мм), два разравнива-теля валиков, образующихся на концах выравнивателей, и приспособления для навески четырех легких борон. Угол атаки выравнивателя можно регулировать от 0 до 20°. В двухсекционном варианте орудия агрегатируют с тракторами класса 3 тс, а в односекционном — 1,4 тс. Производительность за час чистой работы 2,4 га, рабочая скорость 5—6 км/ч, масса выравнивателя 807 кг.

Широкое применение в сельском хозяйстве найдет конструкция приспособления к культиватору для выравнивания полей КВГ-4.

Выравниватель навешивают спереди на сницы культиватора КПГ-4. Подъем и опускание в рабочее положение двух выравнивателей, поставленных под углом к направлению движения, осуществляются при помощи выносного гидроцилиндра.

§ 5. Катки

Катки предназначены для дробления комков на пашне, уплотнения почвы, разрушения корки, прикатывания зеленых удобрений перед их запашкой, а также для выравнивания поверхности. На рис. 3.9 изображены катки: а — гладкий, б — ребристый, в — кольчатый, г — кольчато-штифтовый.

Уплотняющие действия катка на почву обеспечивают создание капиллярных ходов. В результате этого усиливается подача воды из нижележащих слоев почвы к верхним, что, в свою очередь, ускоряет прорастание высеянных семян. Однако прикатанные почвы подвержены быстрому иссушению, поэтому вслед за прикатыванием рекомендуется производить поверхностное боронование легкой или шлейфовой бороной.

Почва уплотняется под действием массы катка, поэтому последняя играет очень важную роль в технологическом процессе. Другим параметром, влияющим на качество работы катка, является его диаметр. Усилие на перекатывание катков при их одинаковом весе, но разных диаметрах, будет обратно пропорционально диаметру катка в степени 2/3. При увеличении диаметра катка уменьшаются затраты энергии на его перекатывание, но в то же время снижается степень уплотнения почвы. При уменьшении же диаметра увеличиваются уплотнение и распыление почвы, поэтому при выборе размеров следует отдать предпочтение катку с большим диаметром. Глубина погружения катка в почву зависит от его размеров и веса:

где G — вес катка или нагрузка на каток; L — рабочая длина катка; D — диаметр катка.

У ребристого (рис. 3.9, б) и кольчатого (рис. 3.9, в) катков острые ребра разбивают, крошат и вдавливают комья в почву. Кольца кольчатого катка расположены на некотором расстоянии одно от другого, поэтому он уплотняет слой почвы на большую глубину. Для лучшего разрушения почвенных комков кольца катков делают с ребрами, выступами или иглами.

Чтобы каток лучше приспосабливался к рельефу поля, его выполняют обычно с шириной захвата не больше 2 м. Промышленность выпускает гладкие (рис. 3.9, а) прицепные катки ЗКВГ-1,4, состоящие из трех секций. Длина каждой секции катка 1,4 м. Для увеличения давления на почву во внутреннюю полость емкостью 500 л заливают воду. Кольчато-штифтовой (рис. 3.9, г) прицепной каток ЗКК-6А имеет диски с шипами. Давление его можно регулировать в пределах 24,7-104—4,22-104 Па (2,5—4,3 кгс/см2), изменяя вес балласта в ящиках, закрепленных на секциях. Общая ширина захвата катка 5,7 м, производительность за один час чистого времени работы катка ЗКК-6А до 4 га, катка ЗКВГ от 1,4 до 2,4 га.

Промышленность выпускает несколько разновидностей свекловичных катков: СКГ-2-1, СКГ-2, СКГ-3, СКГ-2-2, которые могут работать как самостоятельно, так и в комплексе со свекловичными сеялками.