Канатный транспорт (канатные дороги и лифты).

Лекция № 1.

План лекции.

- Общая информация.

- Классификация ППКД.

- Области применения ППКД

1.Общая информация.

Стальной канат является важнейшим элементом канатной дороги, от состояния которого зависит надежность и эффективность ее работы.

Основными характеристиками каната, определяющими его безопасность в работе, долговечность и экономичность, являются: прочность, достаточная для восприятия с необходимым коэффициентом запаса статических, динамических и ударных нагрузок; сопротивление усталости, позволяющее противостоять повторным перегибам и вибрациям без преждевременного усталостного разрушения; сопротивляемость абразивному изнашиванию на шкивах, блоках, опорных и станционных башмаках и т. п.; сопротивляемость деформированию в зажимах и при работе на шкивах, блоках и башмаках; сопротивляемость воздействию поперечной нагрузки от давления колес подвижного состава, вызывающей контактные напряжения и напряжения   изгиба;   коррозионная   стойкость.

К основным параметрам каната, влияющим на эти характеристики, относятся: конструкция каната, прочность проволок, пределы упругости и выносливости каната, его упругое и остаточное удлинения,  жесткость, разрывное усилие и  вид смазки.

Конструкции канатов. Для подвесных канатных дорог преимущественно используют канаты прядевые (открытые), изготовляемые из круглой проволоки, и закрытые, двойной свивки, с точечным (ТК) или линейным (ЛК) касанием проволок, с органическим или металлическим сердечником, нераскручивающиеся (Н) или раскручивающиеся (Р), крестовой или односторонней свивки, марки В, без  покрытия  (светлые)  или с  цинковым  покрытием.

Повышенные требования к канатам, характеризующимся большими нагрузками и скоростями, а также компактностью, определяют преимущественное использование прядевых канатов двойной свивки с линейным касанием проволок. Такая конструкция обеспечивает высокую износостойкость и сопротивляемость деформированию.

Кроме того, широкое распространение получили закрытые многослойные несущие канаты, так как они имеют максимальное заполнение поперечного сечения металлом (до 90 %) и почти сплошную цилиндрическую поверхность. Это достигается использованием в наружном слое фасонной зетообразной проволоки, которая образует замок, не допускающий проникновения влаги и абразивных частиц внутрь каната и удерживающий проволоку от выхода наружу при обрыве.

Применение нераскручивающихся канатов предпочтительнее, чем раскручивающихся. Первые имеют следующие преимущества: большую гибкость, вследствие чего можно использовать шкивы меньшего диаметра; отсутствие стремления каната нарушать свою прямолинейность и создавать петли; малую изменяемость шага свивки при эксплуатации; более равномерное распределение растягивающих напряжений по прядям и проволокам; большую сопротивляемость усталостным напряжениям и изгибающим усилиям; меньшее число обрывов проволок за одинаковый срок службы; возможность большего числа перегибов на шкивах при эксплуатации; меньшую вибрацию при эксплуатации.

В раскручивающихся канатах действуют внутренние напряжения, возникающие при свивке проволок в пряди и прядей в канат. Положение проволок и прядей не сохраняется без закрепления концов каната специальными перевязками, что необходимо учитывать при   ведении   монтажных   работ.

При выборе рода свивки каната принимают во внимание следующие обстоятельства. Канаты крестовой свивки по сравнению с канатами односторонней свивки характеризуются большими сопротивлением вращению под нагрузкой, стабильностью в работе, сопротивляемостью раздавливанию и поперечной деформации на шкивах малого диаметра. Легче выполняются их монтаж и обслуживание. Основным недостатком канатов крестовой свивки являются высокое давление между проволоками и соответственно большие контактные напряжения, особенно при перегибе каната на блоках. Это служит причиной меньшей износостойкости, но большей жесткости канатов крестовой свивки. В канатах односторонней свивки длина открытой поверхности проволок приблизительно в 2,5 раза больше, чем в канатах крестовой свивки той же конструкции и с тем же шагом свивки. Увеличенная поверхность трения проволок обеспечивает уменьшение их износа, а также износа желобов шкивов. Гибкость канатов односторонней свивки на 25 % выше гибкости канатов крестовой, а срок службы при наличии перегибов противоположных направлений составляет около 75 % срока службы при перегибах одного направления, в то время как для канатов крестовой свивки он не превышает 60 %. Недостатком канатов односторонней свивки является склонность к образованию петель и узлов при внезапном уменьшении натяжения, поэтому они должны быть всегда натянутыми.

Применение канатов типа ЛК предпочтительнее, чем канатов типа ТК. Во-первых, несмотря на некоторое относительное увеличение нагрузки, воспринимаемой внутренними проволоками, достигаются ликвидация местного смятия в точках контакта, уменьшение давлений и внутреннего трения. Такие канаты лучше работают на изгиб. Кроме того, за счет более плотной укладки проволок увеличивается металлическое сечение, а следовательно, и прочность каната. В канатах типа ТК из-за различных шагов свивки в разных слоях увеличивается точечный контакт проволок, в результате чего их местное смятие отрицательно сказывается на изгибно-усталостных свойствах каната.

В канатных дорогах, как правило, применяют канаты с органическим сердечником, который служит радиальной опорой для прядей, не позволяющей им соприкасаться одна с другой. Распространенное мнение о том, что сердечник должен выполнять функции резерва для смазки, неверно, так как смазка постепенно выдавливается, приводя к уменьшению его массы и, следовательно, к потере опоры для прядей. Органические сердечники из натуральной пеньки или сизаля постепенно уступают место сердечникам из синтетического волокна, которые более износостойки, лучше противостоят воздействию влаги и имеют более стабильную массу.

Канаты с металлическим сердечником применяют при больших поперечных нагрузках, высоких натяжениях (более 0,25 от разрывного усилия), для работы при высоких температурах и при необходимости   уменьшить  вытяжку  каната.

Качество и прочность проволок. Долговечность канатов во многом зависит от качества проволоки, которая должна обладать оптимальной прочностью при высоких пластических свойствах, иметь высокую стойкость против истирания и расплющивания, быть пригодной для сложных условий работы при динамических и знакопеременных нагрузках. На поверхности проволок не должно быть повреждений, ржавчины, трещин, раковин и т. п.

Наилучшее сочетание временного сопротивления, вязкости и износостойкости канатной проволоки достигается при ее изготовлении методом холодного волочения с термической обработкой патентированием, обеспечивающим сорбитную структуру металла. По мере увеличения временного сопротивления проволоки ее износостойкость и сопротивляемость раздавливанию возрастают, а гибкость и стойкость против повторных перегибов уменьшаются. Проволока с временным сопротивлением 1670—1860 МПа имеет наиболее оптимальное сочетание этих свойств.

Следует отметить, что срок службы каната не увеличивается пропорционально росту временного сопротивления его проволок, так как увеличение глубины поверхности закалки проволок приводит к повышенному абразивному изнашиванию. Кроме того, увеличение временного сопротивления проволок приводит к уменьшению сопротивления   усталости   каната.

Пределы упругости и выносливости канатов. Разграничить упругие и остаточные деформации практически довольно трудно. За предел упругости σу каната принимают условное напряжение, при котором его остаточные удлинения не превышают 2 % расстояния   между   контрольными   рисками,   нанесенными  на  канат  при замерах. Предел упругости определяется коэффициентом упругости ky=σy/σВ, значения которого приведены ниже:

σВ, МПа                               1370-1570    1570-1760    1760-1960    1960-2160

ky для каната из проволки

без покрытия  ……………    0,65                0,7                  0,75                0,8

с цинковым покрытием   ……….      0,6                    0,65                  0,7                    0,75

Предел выносливости для стальных канатов можно принимать равным половине предела упругости, если последний не превышает 65 % временного сопротивления. При постоянной нагрузке предел выносливости растет с увеличением временного сопротивления, но до определенного значения (примерно до 1770—1960 МПа). С последующим увеличением временного сопротивления предел выносливости каната уменьшается.

Упругое и остаточное удлинение канатов. Как следствие свивки упругое удлинение каната значительно больше, чем металлического стержня. Модуль упругости Ек каната связан с модулем упругости Ес стали зависимостью Ек=αЕс=2,1*105α, МПа, где α<1. При этом упругое удлинение каната Δl = TL/(ЕкFк) (здесь Т, L и Fк — соответственно натяжение каната, его длина и площадь сечения всех проволок).

Модуль упругости каната Ек является величиной переменной и зависит как от конструкции, так и от степени натяжения каната. Для закрытых спиральных канатов принимают Ек=1,6* 105 МПа, для канатов двойной свивки с пеньковым сердечником Ек=1*105 МПа и с металлическим сердечником Ек=1,4*105 МПа. В начальный период работы по мере вытягивания и уплотнения каната его модуль упругости возрастает примерно на 20 %, достигая указанных величин. В этот же период у каната появляется остаточное удлинение. В зависимости от конструкции остаточное удлинение каната после его навешивания и приложения растягивающего усилия составляет 0,05 - 0,15 % от длины используемого каната.

Жесткость канатов. Жесткость - свойство каната сопротивляться возникновению в нем деформаций (особенно при изгибе и кручении) в пределах упругости. Жесткость каната зависит от его типа и конструкции, рода и вида свивки, диаметра проволок и их временного сопротивления.

При огибании блока канат, имеющий определенную жесткость, не сразу ложится в ручей и принимает кривизну огибаемой окружности. При набегании на блок и сбегания с него соответствующие участки каната располагаются по переходным кривым (рис. 1.1). Набегающая и сбегающая ветви смещаются относительно вертикальной касательной к блоку на величину δ [11]. Без учета трения в  опорах  уравнение равновесия   каната  имеет вид

Тнаб(R+δ)=(Tнаб+W)(R-δ),

Где R – радиус блока; W – дополнительное усилие, необходимое для сгибания и разгибания каната.

Усилие W зависит от размеров и конструкции каната и блока и от натяжения в канате.

Запишем уравнение равновесия так:

W=Tнаб*(2δ/R-δ)=Tнаб*(2δ/R)*(1/1-(δ/R)).

Если не будем учитывать отношение δ/R, так как оно близко к нулю, а 2δ/R обозначаем через ε, то получим ε=W/Tнаб. Эта величина называется коэффициентом жесткости и определяется экспериментально в зависимости                                   от многих факторов.

Рис. 1.1. Схема набегания каната на блок

Коэффициент жесткости канатов односторонней свивки приблизительно на 20 % ниже коэффициента жесткости канатов крестовой свивки, цинкование проволоки несколько увеличивает жесткость каната, кроме того, она может повыситься и в процессе эксплуатации. Исследования показывают, что при малых натяжениях силы сцепления между проволоками недостаточны для противодействия сдвигающим силам и жесткость каната при изгибе мала. При большем нагружении силы сцепления увеличиваются, и жесткость возрастает, изменяясь почти линейно с ростом натяжения. При очень больших натяжениях состояние каната приближается к состоянию сплошного стержня и жесткость при изгибе остается постоянной. Для удобства расчетов коэффициент жесткости иногда представляют в виде ε=B/(EcJc), где B - жесткость каната, определяемая экспериментально; EcJc - жесткость сплошного стержня круглого сечения   диаметром,   равным   диаметру   каната.

Разрывное усилие каната. Разрывное усилие каната в целом Тразр=αТсум меньше суммарного разрывного усилия Тсум входящих в него проволок. Коэффициент потерь α зависит от конструкции каната и качества его изготовления. При отсутствии точных данных о разрывном усилии каната принимают следующие значения коэффициента потерь: при одинарной свивке (спиральные канаты)  α = 0,9, при двойной свивке α =0,82÷0,85, при тройной свивке α = 0,8÷0,82.

Смазывание канатов. Срок службы канатов во многом зависит от наличия и качества наружной и внутренней смазки, что особенно существенно, когда канаты являются главным элементом всей системы дороги и замена их является весьма трудоемкой операцией.

Применяемые канатные смазки должны обладать хорошим сцеплением с металлом, обеспечивать защиту от внутренней и наружной коррозии, уменьшать трение и износ трущихся поверхностей, быть водостойкими, иметь стабильные свойства при высоких (быть достаточно твердыми) и низких (быть достаточно эластичными) температурах, не оказывать разрушающего действия на материалы футеровки шкивов и роликов, иметь достаточную прочность пленки при контакте с роликами, не иметь токсичных свойств, образованная защитная пленка должна быть стойкой против окисления и обладать хорошей   адгезией   (липкостью   к   поверхности   проволоки).

Разработанные в последние годы специальные методы испытаний канатных смазок позволили установить, что масла на основе натуральных нефтепродуктов, битумов, гудрона не обеспечивают достаточной защиты от коррозии, причем первые при температуре свыше 30°С стекают. Недопустимо также смазывание канатов маслами общего назначения, применяемыми для редукторов, подшипников и т  п.

По назначению смазочные материалы можно разделить на консервирующие и эксплуатационные.

В качестве консервирующей смазки применяют масла 39У и 278, разработанные Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИНП).

Эксплуатационные смазки для несущих канатов должны обеспечивать малый коэффициент трения ходовых колес во избежание потерь тягового усилия. Для тяговых канатов смазывание должно способствовать максимальному сцеплению каната с приводным шкивом. Смазка, наносимая в период эксплуатации, должна хорошо сочетаться со смазкой, нанесенной при изготовлении каната. Это обеспечивает увеличение срока службы каната, повышает экономичность и безопасность эксплуатации дороги. Так, канаты, которые при изготовлении смазывались консистентными смазками, не должны при эксплуатации смазываться жидкими маслами. В отечественной практике используются смазки типа Торсиол-55, 265-5, разработанные во ВНИИНП.

Смазка для башмаков, поддерживающих канат на линейных опорах, должна иметь повышенную способность к восприятию больших давлений и увеличенный срок службы. Для этой цели применяют масла, содержащие микрочастицы распыленного дисульфида молибдена. На отечественных канатных дорогах для смазывания башмаков используют масла типа Торсиол-35. Нормы расхода смазочного материала в среднем составляют 20—30 г/м для нового каната и 15—20 г/м при повторном смазывании для канатов диаметром 20— 28 мм.

Подробные сведения о свойствах и конструкции канатов можно получить в специальной литературе  [10,  11, 23, 35].

2. Классификация ППКД.

Классификация ППКД. Все канатные дороги по характеру движения подвижного состава разделяют на маятниковые (с возвратно-поступательным движением) и кольцевые (с кольцевым движением) (рис. 3.1). В соответствии с особенностями путл, по которому перемещается подвижной состав, различают дороги с неподвижным несущим канатом (двухканатные и дороги с самоходными вагонами) и с подвижным несуще-тяговым канатом (одноканатные дороги). Под одноканатными понимают дороги, у которых несущий канат одновременно является тяговым. Двухканатные дороги имеют раздельный несущий и тяговый канаты, причем число каждого из таких канатов может быть больше одного.

Одноканатные кольцевые дороги разделяют на кресельные, гондольные, пульсирующие и буксировочные. Кресельные дороги, подвижной состав которых (кресла или полуоткрытые одно- или двухместные кабины) постоянно сцеплен с несуще-тяговым канатом, благодаря простоте конструкции и эффективности использования нашли наибольшее распространение, исключая буксировочные. Одноканатные гондольные дороги с автоматически отцепляемыми от несуще-тягового каната на станциях четырех- и шестиместными кабинами или двух, трех- или четырехместными креслами более комфортабельны, чем кресельные, но и более сложны. Пульсирующие одноканатные дороги с неотцепляемыми кабинами или креслами по простоте конструкции и надежности приближаются к кресельным. Буксировочные канатные дороги (БКД) служат для транспортирования горнолыжников по заснеженному склону вверх путем буксирования.

Области применения ППКД. Наибольшее распространение получили ППКД при перевозке туристов и лыжников. Они служат главным и практически единственным средством внутреннего транспортного

Рис. 3.1. Классификация ППКД обеспечения горно-рекреационных и горно-туристских комплексов.

Довольно широко используют ППКД в качестве средств городского транспорта:

для перевозки рабочих из жилого массива к предприятиям или стройкам,   расположенным  в  горах   (Тырны-Ауз,   Чиатура  и др.);

для доставки обслуживающего персонала к горным обсерваториям, радиорелейным станциям или иным научно-техническим объектам (Абастумани);

для связи между находящимися на разных отметках районами городов, расположенных в горной местности (Чиаура, Тбилиси, Ереван, Алма-Ата и др.);

для перевозки людей через водные преграды (Нью-Йорк, Цюрих, Кельн и др.);

для связи прибрежных рекреационных полос с жилыми массивами и лечебными корпусами; наличие ППКД позволяет более полно использовать положительные свойства микроклимата обеих зон и увеличить общую ширину курортной зоны (Ялта, Сочи, Одесса и др.);

для доставки отдыхающих и туристов в горные парки и к достопримечательностям, расположенным в горной зоне (Тбилиси,  Нальчик,   Пятигорск,   Кисловодск);

для транспортного обслуживания крупных выставочных территорий.

В последние годы с помощью кресельных ППКД специального исполнения начали осуществлять перевозку рабочих по наклонным подземным  выработкам  на  рудниках  и  в шахтах.

Определение экономических показателей. Технико-экономический анализ, проводимый на начальной стадии проектирования ППКД, должен подтвердить экономическую целесообразность ее строительства, обоснованность выбора конкретного типа ППКД и, в связи с этим, — оптимальность выбора трассы. Вопрос о рентабельности ППКД рассматривают по-разному для дорог, являющихся элементом горно-туристского, курортного или выставочного комплекса, и дорог чисто транспортного назначения. В первом случае более важной, чем непосредственная рентабельность как отдельной хозяйственной единицы, является так называемая косвенная рентабельность ППКД как элемента системы в целом, заключающаяся в стимулировании притока туристов и развития района в экономическом, культурном или спортивном отношении.

При выработке решения о строительстве ППКД принимают во внимание и такие аспекты, как перспектива развития площадки, защита окружающей среды и др.

Затраты   на   строительство ППКД

К = Кл + Кп + Кпр + Кобв + Кнат,

где Кл, Кп, Кпр, Кобв, Кнат - затраты на строительство соответственно линии, перронов для посадки и высадки пассажиров, приводной станции, обводной станции, натяжных устройств (со строительной частью).

Так как затраты на строительство сооружений в значительной степени зависят от профиля поверхности и местных условий площадки, практически для каждой ППКД требуется индивидуальный расчет   затрат.

Для горных кресельных ППКД длиной около 2 км, с разностью уровней 400-500 м и пропускной способностью около 400 чел/ч, затраты на строительство линии, приводной (нижней) и натяжной станций (включая перроны и натяжные устройства) относятся между собой в среднем, как 1:0,5:0,2. Для приблизительной оценки затрат на строительство ППКД можно пользоваться показателем «стоимость 1 км линии» и к полученным с его помощью затратам на строительство линии добавлять затраты на строительство станций, взятые из вышеприведенного соотношения или по аналогам.

Для приближенной сравнительной оценки затрат на строительство ППКД разных типов можно пользоваться принятым в Австрии соотношением Б : К : Г1 : Г2 : М = 1 : (1,4 - 1,5) : (2,8 - 3) : : (3,7 - 4) : (4,2 - 4,8), где Б, К, Г1, Г2 и М - затраты на строительство соответственно буксировочной, кресельной, гондольной одно- и двухканатной и маятниковой ППКД.

Затраты па эксплуатацию ППКД складываются из амортизационных отсчислений, заработной платы обслуживающего персонала, затрат на электроэнергию, текущий ремонт и содержание зданий и сооружений. Основную часть эксплуатационных расходов составляют заработная плата и амортизационные отчисления. Увеличение дальности перевозок снижает удельный вес расходов на заработную плату, так как основная масса рабочих находится на станциях, и их численность и, следовательно, фонд заработной платы от длины дороги почти не зависят. Удельный вес затрат на электроэнергию невелик (до 10 %).

Главным экономическим показателем работы ППКД является себестоимость перевозок, определяемая как приведенные годовые затраты на строительство и эксплуатацию, отнесенные к объему Аг перевозок за  год. Приведенные   расходы

П = КЕн + Э,

где К - затраты на строительство дороги (капитальные вложения); Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен = 0,15); Э - годовые эксплуатационные расходы.

Себестоимость перевозок

С = П/Аг.

Годовой объем перевозок определяют исходя из среднесуточной пропускной способности канатной дороги, учитывая неравномерность пассажирского потока в течение года путем введения коэффициента использования дороги (ориентировочно 0,5-0,6), зависящего от ее назначения, местных условий, сезонности, погоды и других факторов.

Сравнительный анализ технико-экономических показателей использования ППКД в качестве средства городского транспорта, выполненный ВНИИПТМАШем [20], показал, что в среднем 1 км канатной дороги заменяет 15 км автомобильной дороги, а капитальные затраты для ППКД в 8 и более раз ниже, чем для традиционных средств городского транспорта. Себестоимость перевозок, определенная по приведенным затратам на 1 км (с учетом сокращения длины транспортирования), для ППКД в 1,5 и более раз меньше. При этом для маятниковых дорог самая высокая, а для кресельных - самая низкая себестоимость перевозок. Затрата времени на поездку на канатных дорогах самая минимальная, что удобно для населения.

Основные положения расчета сети ППКД для обслуживания горнолыжных комплексов. Функционирование горнолыжных центров невозможно без сети ППКД. Одним из главных критериев для определения категорий лыжных станций в приальпийских странах считаются количество и пропускная способность обслуживающих центр ППКД.

Проекту планировки комплекса предшествуют всесторонние изыскания, результатами которых помимо обычных инженерных данных должны быть карты снегового покрова на склонах (период залегания, глубина, лавинная опасность и др.) и предложения по оптимальному сочетанию вместимости лыжных склонов, количества и пропускной способности лыжных трасс и потребности в ППКД различны    типов.

Количество, типаж и расположение ППКД комплекса подчиняются общему замыслу прокладки трасс. Должно быть достигнуто взаимное соответствие пропускных способностей тех и других и обеспечен максимум удобств для лыжников при посадке, высадке и транспортировании, Канатные дороги должны образовывать единую систему, обслуживающую все горнолыжные трассы, с учетом многократного подъема лыжников к началу каждой из них. Иными словами ППКД и трассы спуска, как в целом, так и по отдельным направлениям (лучам) должны составлять замкнутые системы. Система в целом по современным понятиям должна охватывать, возможно, больший район и большее число склонов.

Требования безопасности лыжников при спуске позволили выработать эмпирические нормативы пропускной способности горнолыжных туристских трасс. При массовом катании через каждый 10 м ширины.трассы должно проходить не более 100 лыжников в 1 ч, что соответствует среднему интервалу между двумя лыжниками, равному 7 с. Поэтому, если канатная дорога обслуживает лыжную трассу средней ширины 50 м, ее пропускная способность должна быть около 500 чел/ч (практически к этому значению еще добавляют 100-150 чел/ч на обслуживание экскурсантов и пиковые ситуации).

Пропускную способность транспортной ППКД, доставляющей лыжников к началу нескольких расходящихся лучевых магистралей, обслуживающих отдельные группы трасс, определяют исходя из их суммарной суточной вместимости, т. е. суммарного контингента лыжников, загружающих в течение дня эти отдельные замкнутые системы. Указанную вместимость рассчитывают исходя из известного из практики нормативного перепада Н высот спуска, который в среднем накатывает один лыжник. Этот перепад составляет 3000-3500 м в день для средних условий.

Зная суммарный перепад h высот лыжных трасс, определяют среднее количество спусков, совершаемых лыжником за день:

К = H/h.

При числе часов N использования трасс в течение дня и суммарной часовой пропускной способности ПΣ всех расходящихся из одной точки лучевых замкнутых систем, состоящих из цепочки ППКД и обслуживаемых ими трасс, получим искомую емкость (человек в день):

Е = N ПΣ/К.

Это количество лыжников должно быть доставлено транспортной ППКД в точку, откуда расходятся лучевые системы, за время, приемлемое с точки зрения максимальной длительности ожидания подъема одним пассажиром. Поэтому искомая пропускная способность транспортной ППКД будет также зависеть от ожидаемого темпа прибытия пассажиров к ее нижней станции. Если принять, что пассажиры поступают на эту станцию из гостиничного комплекса, заполняемого лыжниками, посещающими только рассматриваемую систему дорог и трасс, то исходя из значения Е можно оценить потребное для них количество мест жилья. Обычно его принимают приблизительно равным (1,2-1,5) Е, учитывая при этом, что часть отдыхающих не выходит на трассы.

Рис. 3.2. ППКД комплекса Скво-Велли:

1 – маятниковая; 2 – гондольная; 3 – с двухместными креслами; 4 – буксировочные типа «Пома» (6 шт.); 5 – 10 – с двухместными креслами; 11 – с одноместными креслами; 12 – 21 – с двухместными креслами

В приальпийских странах существует несколько вариантов норм, связывающих количество мест жилья в гостиничном комплексе лыжного центра с пропускной способностью транспортных и выполняющих в начале дня роль транспортных ППКД. Так, по нормативам, разработанным во Франции, суммарная пропускная способность этих ППКД должна в 4-6 раз превышать количество мест жилья, т. е. в течение 12-15 мин нижние станции ППКД успевают обслужить всех отдыхающих данного центра.

Примером    современного    крупного    горнолыжного    комплекса с большим насыщением канатными дорогами (в основной своей массе кресельными) может служить комплекс в Скво-Велли (США) (рис. 3.2) Суммарная пропускная  способность канатных дорог 22 150 чел/ч.

- Области применения ППКД.

Канатное метро - подвесная пассажирская дорога. Состоит из приводной, натяжной и промежуточных станций остановок, опор и трех канатов, по которым перемещается подвижной состав комфортабельных кабин вагонов.

Максимальная провозная способность канатного метро до 7 (семи) тыс. пассажиров в час, вместимость (число посадочных мест) в одном вагоне до 30 человек, скорость движения - 50 60 км/час.

Провозная способность сопоставима с городскими маршрутными такси, автобусами, троллейбусами, трамваями. В то же время этот вид транспорта обладает целым рядом преимуществ: комфортностью и безопасностью для пассажиров, экономической эффективностью, быстротой строительства, доступностью для всех слоев населения, современным эстетическим видом, высокой рентабельностью.

Трасса канатного метро занимает минимум наземных площадей (всего 0,1 га на строительство 1 км дороги), не пересекает транспортные и людские наземные потоки, экологически безопасна, легко обслуживается. Кроме того, ее проходке не мешают ни рельеф местности, ни объекты, расположенные на земле, ни коммуникации всех видов.

Особенно актуальными они становятся в последнее время, так как позволяют решить проблему передвижения людских потоков в мегаполисах с многомиллионным населением.

Как считают специалисты, станции канатной подвесной пассажирской дороги могут располагаться вблизи или в зоне станций подземного метро, создавая замкнутость трасс передвижения массовых людских потоков, и использоваться как торговые и культурные центры.

Круговая обзорность кабин позволяет проводить экскурсии по городу, подвозить жителей и гостей города на горнолыжные комплексы, озера и исторические места.

Канатное метро может эксплуатироваться при температуре от + 40°С до   40°С, на случай неблагоприятных климатических условий предусмотрены профилактические меры обслуживания.

Строительство подвесной пассажирской дороги, считают специалисты, обходится раз в десять дешевле, чем освоение любого другого вида транспорта, так как не требует прокладки дорог, подземных работ, дорогостоящих транспортных средств и не нарушает состояние строительных объектов и коммуникаций вдоль трассы.

Затраты на сооружение канатного метро окупаются в течение 15 лет, если использовать его в качестве городского транспорта (при стоимости проезда 15 20 рублей), и 5 7 лет как экскурсионно туристический (при цене 500 1000 рублей за экскурсию).

("Технадзор" №9(34) сентябрь 2009 года)

В 2008 году на II Уральском конгрессе выставке подъемно транспортного оборудования "ПТМ Урал - 2008" Владимир Котельников презентовал проект "Канатное метро как средство городского транспорта для Олимпиады 2014 года", разработанный специалистами новочеркасского инженерно консультационного центра (ИКЦ) "Мысль" и самарского ООО "Скадо".

Канатное метро имеет российский приоритет (авторские права защищены Патентами РФ), проекты нацелены на решение транспортных, социальных и экологических проблем в крупных городах.

В настоящее время (март 2011 г.) строительство канатного метро активно ведется в районе Сочи.

Проекты канатного метро разработаны для городов Геленджик, Одесса, Ростов на Дону, Москва, Новороссийск и некоторых других.

Разработчики предлагают создать проект канатного метро и для Екатеринбурга - столицы Урала. Специалисты ИКЦ "Мысль" из Новочеркасска совместно с московским автомобильно дорожным институтом подготовили проект канатного метро для Екатеринбурга.

Существующие аналоги канатного метро.

Конструкция "метроканат", использующая технологии канатной тяги. Для перемещения пассажиров между конечными станциями используются пассажирские кабины с сидениями. "Метроканат" имеет ограниченное применение для урбанизированной среды, т.к. перемещение пассажиров осуществляется только между двумя станциями.

Конструкция струнного транспорта  Юницкого(СТЮ). Предназначен для межгородского сообщения. Безопасность конструкции сомнительна в части устойчивости электромодулей на рельс струне при движении со скоростью 300 500 км/час.

Конструкция легкой надземной автоматизированной транспортной системы "Транскар", предназначенной для адресной индивидуальной высокоскоростной и безостановочной доставки пассажиров непосредственно до станции назначения без промежуточных остановок. Является простой разновидностью монорельсовой дороги.

Актуальность создания инновационного пассажирского транспорта продиктована возникшими в последнее десятилетие макро- и микрологических логистических проблемами пассажирских перевозок в урбанизированной среде.  Транспортные проблемы городов проиллюстрированы на рис. 1.

Рис. 1. Транспортные проблемы городов

Традиционно транспортные проблемы решаются путем усовершенствования привычных видов городского транспорта, приведенных на рис.2, однако увеличение их количества и скорости движения, выделение специальных полос движения и другие организационные мероприятия не приводят к желаемому результату. В последнее время бурными темпами развиваются альтернативные виды транспорта, в частности, инновационные пассажирские канатные дороги.

Рис. 2. Классический (традиционный) транспорт урбанизированной среды

Пассажирские канатные дороги (ПКД) относятся к непрерывным видам транспорта, которые обладают значительными преимуществами: меньшей протяженностью трасс, высоким уровнем механизации и автоматизации транспортного процесса, значительной производительностью транспортных установок, работают на электрической тяге и др.[1]

Стереотип мышления связывает использование ПКД, как основной вид транспортной инфраструктуры в горноклиматических зонах и туристических комплексах, которые, как правило, являются узловым звеном транспортных технологий, от которых зависит не только нормальное функционирование всего комплекса, но и безопасность отдыхающих там людей.

Технической особенностью  конструкции ПКД является ее подвижный состав (вагоны, кабины, гондолы), перемещаемый на некотором расстоянии от поверхности земли по стальным канатам, что позволяет соединять конечные пункты по кратчайшему расстоянию, переходить через преграды высотой до 100 метров.

Бесперебойная работа ПКД практически не зависит от погодных условий, за исключением ураганного ветра (свыше 25 м/с). В условиях плотной городской застройки, пересеченной или горной местности этот вид транспорта является единственно возможным видом логистической связи в урбанистическом пространстве по перевозке пассажиров с минимальными стоимостными и временными затратами.

Канатные дороги обладают целым рядом преимуществ перед существующими видами транспорта, а именно:

- минимальное воздействие на окружающую среду: выброс вредных веществ отсутствуют, шум и вибрация - минимальны;

- относительные энергозатраты на перемещение (до 40 км/час) в 5-10 раз ниже, чем у современного автомобиля;

- для прокладки трассы требуется не более 0,1 га земли на один километр пути с инфраструктурой;

- не требуется сооружения насыпей, выемок, строительства тоннелей, мощных эстакад, путепроводов и виадуков, нарушающих ландшафт;

- обладает повышенной устойчивостью к воздействию стихийных бедствий: землетрясений, наводнений, оползней, цунами и др.;

- стоимость проезда - на уровне традиционных видов общественного транспорта;

- стоимость строительства трассы с инфраструктурой в 2-5 раз дешевле современных железных и автомобильных дорог;

- потребность в строительных материалах и конструкциях, объем земляных работ, расход черных и цветных металлов и т. п. минимальная;

- подвижный состав обеспечивает комфорт и удобство для пассажира, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и пассажиров с детьми;

- транспортная система обеспечивает безопасность движения за счет резервирования;

- пропускная способность одной трассы до 6,0 тыс. пас./час в каждом направлении;

- трасса канатной дороги не зависит от ландшафта, не имеет пересечений с наземным транспортом в одном уровне;

- возможность реализации больших расстояний между промежуточными опорами в зависимости от топографии до нескольких километров;

- срок строительства 2-3 года до 10 км пути, при этом возможно параллельное строительство и пуск в эксплуатацию поэтапно участки трасссы;

- на станциях канатного метро могут располагаться коммерческие площади;

- дизайн станций легко интегрируется в архитектурный облик городских районов;

- в кабине канатного метро до 32 посадочных мест.

В табл. 1. приведены сравнительные характеристики различных видов транспорта, применяемых в урбанизированной среде.

Табл.1.

Сравнительные характеристики различных видов транспорта

| № п/п | Параметр | Метрополитен | Монорельс | Скоростной трамвай | Трамвай | Троллейбус | Автобус | Канатное метро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный пассажиропоток, тыс. пас/час | 30 | 6 | 30 | 18 | 7 | 7 | 6 |
| 2. | Стоимость строительства одного км линии, млрд. руб. | 7,5 | 1,8 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| 3. | Максимальная скорость движения, км/ч | 90 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| 4. | Средняя скорость движения, км/ч | 40 | 15 | 30 | 24 | 20 | 20 | 34 |
| 5. | Площадь занимаемая одним пассажиром на улице, м2 | 0 | 0 | 4 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования энергии | 0, 2 | 0, 15 | 0, 3 | 0, 19 | 0, 17 | 0, 14 | 0, 42 |
| 7. | Удельный расход энергии Вт*ч/т*км | 50 | 100 | 60 | 70 | 90 | 120 | 25 |
| 8. | Удельный расход энергоресурсов (в литрах на 100 пассажиро-километров) | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 0,4 |
| 9. | Приведенная стоимость движения при максимальном пассажиропотоке, тыс. руб./пас. | 28,9 | 100,0 | 2,68 | 3,12 | 2,0 | 1,2 | 1,8 |
| 10. | Приведенная стоимость подвижного состава, тыс. руб./пас/год | 2,0 | 20,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 0,4 |
| 11. | Стоимость пассажиро-километра, руб. | 5,3 | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 2,9 | 3,8 | 2 |

Перечисленные выше аргументы свидетельствуют о том, что канатный транспорт является достаточно перспективным, что и отображает наметившиеся в настоящее время в мире предпосылки для его развития.

В настоящее время организации, занимающиеся проектированием и реконструкцией транспортной инфраструктуры городов, не имеют практически никакой информации о возможностях канатных дорог, как одного из видов городского транспорта: по перевозке людей к местам их работы и проживания; транспортная связь санаториев и домов отдыха, находящихся на значительном удалении от прибрежной полосы; логистика между отдельными районами городов, разделенными водными препятствиями; транспортировка посетителей крупных выставок и развлекательных парков. Кроме того, канатные дороги можно использовать в тех случаях, когда экономически не целесообразно сооружение мостов, переходов и тоннелей.

Широкое распространение в качестве городского транспорта ПКД получили в Европе, Азии и Латинской Америки. Для таких крупных городов, как Нью-Йорк, Лондон. Милан, Кельн, Барселона, Каир, Каракас разработаны проекты подвесных пассажирских канатных дорог для разгрузки пассажирского транспорта в сильно застроенной деловой части городов [1,2].

Авторами разработано абсолютно новое предложение по модернизации и технологическому развитию логистических задач транспортной инфраструктуры для урбанизированной среды – канатное метро, которое коренным образом может изменить ситуацию на городском пассажирском транспорте. Концепция и конструктивные решения канатного метро имеют российский приоритет в виде патентов РФ [3,4,5], нацелены на решение транспортных, социальных и экологических проблем в городах.

На рис. 3. представлены компьютерные модели канатного метро, интегрированного в урбанистическую среду. Предложенный инновационный транспорт дает возможность свести к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечить высокий уровень комфортности и безопасности при перевозке пассажиров, кардинально меняя логистику пассажиропотоков в пространстве и времени.

| Рис. 3. Компьютерная модель промежуточных опор и подвижного состава канатного метро, интегрированного в урбанистику |  |
| --- | --- |

Канатное метро - комфортабельное, социально ориентированное, дешевое при строительстве и эксплуатации, доступное, легко адаптированное к урбанизированной среде, надежное и безопасное в эксплуатации, экологически чистое, не создающее шумы и вибрации на станциях - вид общественного транспорта, не имеющего пересечений в одном уровне с любыми другими маршрутами движения, проложенного над проезжими частями улиц и городской застройкой.

Конструктивно канатное метро  состоит из концевых и промежуточных станций, соединенных между собой путями из тяговых и несущих канатов с подвешенными на них пассажирскими вагонами, приводимыми в движение тяговым канатом посредством привода. Между станциями установлены промежуточные опоры с балансирами, на которые опираются стальные канаты, высота закрепления которых варьируется в зависимости от рельефа местности и высоты строений, расположенных под путями движения. Все станции (рис. 4) установлены на арочных или Г(Т)-образных опорах над проезжими частями улиц с сохранением под ними габаритов для движения городского автотранспорта и соединенными со всеми станциями в каждом направлении двумя независимыми путями. Пассажирские вагоны приводятся в движение тяговым канатом посредством дискретного привода с мехатронными модулями движения. Тяговый канат опирается на ролики балансиров, часть которых входят в кинематическую цепь мехатронных модулей движения, а специальные конвейеры пересадочных станций оборудованы системой переадресации пассажирских вагонов на другие пути движения [3].

Рис. 4. Станции канатного метро, интегрированные в урбанистическую среду

Применение дискретного привода с мехатронными модулями движения  для канатного метро, представленного на рис. 5, позволяет получить инновационные преимущества по сравнению с традиционными конструкциями пассажирских канатных дорог:

- отсутствуют ограничения длины по пути транспортирования;

- снижены на 40% габаритные и массовые характеристики основных элементов оборудования канатной дороги (каната, шкива, опорных роликов, балансиров);

- улучшена динамика (снижена подвижная масса каната);

- повышена энергоэффективность на 30%;

- улучшен комфорт пассажиров (разгон, торможение, переход через опоры);

- увеличена скорость движения вагонов до 20 м/с;

- снижены затраты по транспортировке и монтажу;

- повышена безопасность и постоянная готовность  при эксплуатации (многократное резервирование - всегда довезет пассажиров до конечной станции).

| Дискретный привод позволяет: освободить станции от стационарных приводов, имеющих значительные габариты и массу; создать комфорт на станциях за счет снижения шума и вибрации; распределять тяговое усилие по всей длине тягового каната, что дает возможность применять стальной канат меньшего диаметра; создать трассу практически бесконечной длинны; повысить безопасность, продолжая движение вагонов по маршруту, даже при выходе из строя части мехатронных модулей движения дискретного привода, реализовывая принципы резервирования. |  |
| --- | --- |
| Рис. 5. Мехатронные модули движения дискретного привода канатного метро |  |

Новизна предлагаемого технического решения состоит в размещении мехатронных модулей движения на промежуточных опорах, что позволяет при одинаковой энергоемкости увеличить длину трассы подвесной канатной дороги, за счет воздействия каждого модуля на отдельный его приводной участок, расположенный между опорами.

Применение дискретных приводов с мехатронными модулями движения, снижающих энергоемкость многоканатных транспортных систем, открывает новые перспективы для развития пассажирского канатного транспорта в урбанизированной среде.

На станциях канатного метро (рис. 6) имеется возможность разместить коммерческие и социально ориентированные объекты инфраструктуры для пассажиров в виде кафе, магазинов, аптек, пунктов приема оплат, отделений банков, туалетов и пр.

Рис. 6. Компьютерная модель станций канатного метро

Станции соединены между собой в каждом направлении двумя независимыми путями, на которых, посредством тележек с захватом, подвешены отцепляемые на станциях пассажирские вагоны. Дублирование путей в одном направлении повышает надежность и безопасность: во время ремонта одного из путей; при проведении спасательной операции в случае аварийной остановки вагонов; возможности варьирования количеством вагонов на каждом пути в зависимости от пассажиропотока.

На пересадочных станциях конвейер оборудован системой переадресации пассажирских вагонов на другие пути движения, что позволяет пассажирам производить пересадку на другие пути (маршруты) без высадки из подвижного состава, а также, в случае нестандартной ситуации, оперативно снимать подвижный состав с маршрута в депо, заменив его другим.

Канатное метро работает следующим образом. Пассажиры приходят к концевой, промежуточной или пересадочной  станциям по галереям, оборудованных лестницами, эскалаторами, лифтами и пропускными системами, попадают на посадочную платформу, где стоят или медленно движутся пассажирские вагоны. Люди, входят в пассажирские вагоны, и усаживаются на посадочные места. После сигнала, поступающего из вагона или дежурного по станции, пассажирские вагоны подхватываются конвейерами, разгоняются до скорости движения тягового каната и с помощью захвата, расположенного на  тележке, попадают на несущие канаты, где продолжают движение по путям до следующей станции.

Инвестиционная привлекательность канатного метро состоит в том, что стоимость строительства на порядок дешевле любого другого вида городского общественного транспорта. Строительство не требует внешних инвестиций и осуществляется за счет продажи коммерческих площадей на станциях. Затраты на эксплуатацию покрываются стоимостью проездных билетов.

Анализ урбанистической среды города Одессы показал, что особенностью городской, туристической и экскурсионной логистики является протяженная застройка вдоль побережья на 25 км Одесского залива Черного моря. Население более одного млн. чел.

В 2010 году Одессу посетили более одного миллиона туристов. Отдыхающие с проживанием – около 500 тыс. чел. Однодневные туристы  - более 500 тыс. чел., дающие максимальный доход в бюджет города.

Морские круизы - один из наиболее востребованных направлений отдыха в Одессе. Свыше 70 лайнеров подали заявки на заходы в Одессу.

Особенностью туристических маршрутов – посещение исторической части города, парка им. Шевченко, пляжей от Лузановки до Аркадия и далее в сторону Фонтана. На рис. 7 представлены основные достопримечательности г. Одессы.

Рис. 7. Достопримечательности Одессы

В настоящее время авторами разработана концепция инновационного городского транспорта по развитию канатного метро в Одессе, как туристического, так и городского транспорта. На рис. 8 представлены маршрут туристического и городского канатного метро в Одессе, а в табл. 2 его технико-экономические характеристики.

Рис.8. Маршрут канатного метро в Одессе

| а) туристическая логистика | б) городская логистика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2. |  |  |  |
| Характеристики туристического канатного метро в Одессе |  |  |  |
| Показатели проекта; Туристическая логистика; Городская логистика. Количество станций, шт.; технически неограниченно; 11. Длина маршрута, км; 25; 13,2. Количество опор, шт.; 120; 70. Количество кабин, шт.; 160; 70. Пассажировместимость одной кабины; до 32 чел.; до 32 чел.. Время строительства, лет; 3-4. Время в пути, мин; 40; 25. Скорость движения, км/ч; до 40; до 40. Пассажиропоток, чел./час; до 6000; до 6000. Стоимость, млн. евро.; 150-250; 109. Срок окупаемости, лет; 5-7; 7-10. |

Суть концепции состоит в кардинальном изменении городского, туристического и экскурсионного обслуживания жителей, отдыхающих и гостей во вновь созданной среде обитания путем логистического объединения спальных районов и достопримечательностей города с его центральной частью, в цельный органический комплекс с помощью канатного метро.

Таким образом, реализуя предложенную концепцию транспортной системы с использованием канатного метро, возможно будет жителям самых отдаленных спальных районов добраться до центра города на экологически чистом транспорте в течение 30 минут.

Туристическое и экскурсионное обслуживание позволит однодневным туристам в рамки одного светового дня (4-8 часов) посетить достопримечательности города. Мировой опыт свидетельствует об экономической целесообразности организации такого туризма. Для реализации предложенной концепции к туристическим и экскурсионным услугам предъявляются определенные требования, а именно:

1. Максимальных охват достопримечательностей в течение одного светового дня.

2. Необычность, оригинальность и привлекательность туристических маршрутов с новыми видами транспорта.

3. Высокий уровень комфорта для пассажиров при перемещении между объектами, в том числе детей и инвалидов.

4. Функционирование туристической и экскурсионной системы в любых климатических условиях зимой и летом.

5. Доступность, экологичность и безопасность.

6. Мобильность и гибкость туристических и экскурсионных маршрутов по времени в любых климатических условиях.

7. Доступность, экологичность, безопасность в чрезвычайных ситуациях.

8. Минимальное воздействие на сложившуюся урбанистику и природный ландшафт.

9. Минимизация стоимости при транспортировке туристов.

Авторами разработаны типовые архитектурно-планировочные решения станций канатного метро (рис. 9), интегрированные в существующую уличную и транспортную инфраструктуру урбанистической среды.

| Рис. 9. Типовые архитектурно-планировочные решения станций канатного метро |  |
| --- | --- |

Таким образом, проведенные анализ представленных материалов свидетельствует о высокой степени  привлекательности канатного метро с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации этого проекта как инновационного для Одессы.

Литература:

1. Исследование модели организации функционирования общественного транспорта за рубежом // Экономика, управление, общество: история и современность /Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей, аспирантов и соискателей ч.2. – Хабаровск: Изд-во ДВАГС.-2007. – С.59-66.

2. Короткий А.А., Маслов В.Б. и др. О перспективах применения канатного транспорта // Безопасность труда в промышленности.- 2005.- №6.- С.30-34.

3. Городская канатная дорога / Котельников В.С., Маслов В.Б., Короткий Д.А., Козловский А.Е., Иванов К.М., Допельмайер Михаэль // Патент на изобретение №2381931 от 20.02.2010 Бюл. №5 по заявке №2008137853 от 22.09.2008

4. Демонстрационный стенд городской канатной дороги/Короткий Д.А., Маслов В.Б., Маслов Д.В., Бондаренко Б.И., Панфилов А.В. //Патент на полезную модель №97558 от 10 сентября 2010 Бюл. №25  от 10.09.2010

5. Городская канатная дорога /Короткий Д.А., Маслов В.Б., Маслов Д.В., Кирсанов М.В., Панфилов А.В. // Патент на изобретение №2412840 от 27 февраля 2010. Бюл. №6 от 27.02.2011

Раздел 32. Подвесные канатные дороги

Содержание

1. Общее устройство, конструктивные особенности подвесных канатных дорог

2. Основные элементы подвесных канатных дорог

2.1. Одноканатные грузовые подвесные дороги

2.2. Двухканатные грузовые подвесные дороги

2.3. Пассажирские подвесные канатные дороги

3. Элементы ПКД и подвижной состав

4. Общий порядок расчета и конструирования подвесных канатных дорог

Вопросы для самопроверки

## 1. Общее устройство, конструктивные особенности подвесных канатных дорог

Подвесные канатные дороги (ПКД) – это транспортирующие машины, тяговым и грузонесущим элементом которых является канат, подвешенный на опорах над поверхностью земли.

Подвесные канатные дороги классифицируют по следующим признакам:

по назначению: грузовые и пассажирские;

по характеру движения грузонесущих элементов: кольцевые; маятниковые;

по конструкции: одноканатные; двухканатные.

## 2. Основные элементы подвесных канатных дорог

### 2.1. Одноканатные грузовые подвесные дороги

Характерной особенностью одноканатных грузовых подвесных дорог является то, что функции несущего и тягового элемента выполняет несуще-тяговый канат, замкнутый в кольцо (рис. 1). Загруженные вагонетки одноканатных грузовых подвесных дорог перемещаются по жесткому рельсовому пути к выходу со станции, где они подключаются к тяговому канату и перемещаются по несущему канату грузовой ветви к разгрузочной станции Б (рис. 1).

Вагонетки совершают кольцевое движение, но на линии между станциями А и Б они не опираются на гибкий подвесной путь, а подвешены к непрерывно движущемуся несуще-тяговому канату и перемещаются вместе с ним.

Рис. 1. Одноканатная подвесная канатная дорога с кольцевым движением:

1 – фрикционный привод; 2, 8 – рельсовые пути; 3 – ходовые колеса;

4 – зажимной аппарат; 5 – вагонетки; 6 – канат; 7 – балансирные роликовые батареи;

9 – концевой шкив; 10 – груз натяжного устройства; 11 – опоры

При входе на станцию вагонетки автоматически отключаются от каната и передвигаются по жестким рельсовым путям, опираясь ходовыми колесами, при сходе с рельсового пути вагонетки автоматически сцепляются с канатом зажимным аппаратом. Несуще-тяговый канат приводится в движение фрикционным приводом с канатоведущим шкивом.

### 2.2. Двухканатные грузовые подвесные дороги

Характерной особенностью двухканатных грузовых подвесных дорог с кольцевым движением является наличие гибких подвесных путей – несущих канатов, по которым совершает  кольцевое движение подвижной состав (вагонетки), перемещаемый между станциями тяговым канатом, замкнутым в кольцо (рис. 2).

На погрузочной станции А вагонетки с помощью выключателя освобождают от тягового каната и загружают из бункера. Здесь вагонетки снова переходят на жесткий рельсовый путь, соединяющий несущие канаты грузовой и холостой ветвей, разгружаются в бункер, обходят оборотный шкив тягового каната, подключаются к нему и по несущему канату холостой ветви возвращаются в пункт А. Концы несущих канатов закреплены на станции А, а на станции Б натянуты грузами.

У однопутной двухканатной подвесной дороги (рис. 3) маятниковое (реверсивное) движение по несущему канату совершает только одна вагонетка, несущий канат прикреплен к якорю и натянут контргрузом. Тяговый канат (как на дорогах с кольцевым движением) отводится на одной из станций к приводу, а на другой натягивается контргрузом.

Рис.2. Двухканатная грузовая подвесная дорога с кольцевым движением:

1 – загрузочный конвейер; 2, 9 – бункер; 3, 7 – рельсовый путь; 4, 14 – несущие канаты;

5 – тяговый канат; 6 – опоры; 8 – оборотный шкив; 10 – грузы натяжного устройства;

11 – закрепляющие якоря; 12 – вагонетки; 13 – фрикционный привод

В качестве привода иногда используется лебедка с барабаном, на котором закреплены два конца каната – сбегающий и набегающий, в этом случае натяжное устройство не применяется.

Дороги данного типа выполняют как однопутными, так и двухпутными – тогда маятниковое движение в противоположных направлениях выполняют две вагонетки, присоединенные к общему тяговому канату.

Рис.3. Двухканатная подвесная канатная дорога с маятниковым движением:

1 – фрикционный привод; 2 – якорь; 3, 5 – тяговый канат; 4 – несущий канат;

6 – контргруз; 7 – вагонетка

### 2.3. Пассажирские подвесные канатные дороги

Принцип действия пассажирских подвесных канатных дорог аналогичен принципу действия грузовых подвесных канатных дорог. Пассажирские подвесные канатные дороги выполняют одно- и двухканатными; они имеют кольцевое и маятниковое движение. Принципиальное отличие пассажирских канатных дорог от грузовых состоит в конструкции подвижного состава и повышенных требованиях к безопасности.

По конструкции подвижного состава пассажирские подвесные канатные дороги:

Кресельные (обычно одноканатные кольцевые) – с открытыми креслами или легкими полуоткрытыми кабинами, подвешенными к непрерывно движущемуся несуще-тяговому канату; посадка и высадкапассажиров происходит на ходу.

Первая одноместная кресельная канатная дорога была построена в США в 1935 году; в наше время кресельные канатные дороги существуют почти во всех странах мира и продолжают строиться неослабевающими темпами. Кресельные канатные дороги являются универсальным транспортным средством, обслуживающим горнолыжников и любителей летних горных аттракционов, посетителей высокогорных курортов и туристов.

Для лыжников и сноубордистов преимущество кресельной дороги перед буксировочной очевидно – это подъем в комфортабельном кресле с подножкой, что способствует наиболее полному восстановлению лыжникам перед спуском, а также возможность ее круглогодичной эксплуатации.

Кресельные канатные дороги состоят из приводной и обводной станций, натяжного устройства, подвижного состава (в данном случае – кресел) и линейных опор с роликовыми балансирами, поддерживающими канат.

Канат выполняет несущую и тяговую функции, натяжка каната осуществляется противовесом или гидравлической системой.

В качестве подвижного состава используются кресла от 2-местных до 12-местных с отцепляемыми или фиксированными зажимами. Канатные дороги с неотцепляемыми креслами (постоянно закрепленными на канате) получили большое распространение и строятся до сих пор, хотя в современных горнолыжных центрах преимущество имеют дороги с отцепляемыми креслами.

С учетом требований действующих правил безопасности, скорость движения канатных дорог с неотцепляемыми креслами при перевозке обычных пассажиров не превышает 2,25 м/с, а при перевозке лыжников – 2,5 м/с.

Максимальная пропускная способность дороги составляет: 1200 чел/час для дороги с 2-местными креслами и 1800 чел/час для дороги с 4-местными креслами.

На площадках посадки устанавливается специальный турникет, автоматически «дозирующий» очередь пассажиров по отдельным креслам (турникеты незаменимы при эксплуатации дорог с 4-8-местными креслами), в качестве дополнительного средства, помогающего организовать одновременную посадку в кресло шести и более лыжников, применяются специальные посадочные конвейеры, предварительно расставляющие лыжников в ряд.

Для  быстрой доставки пассажиров в креслах на расстояния свыше 1000 м широко применяются канатные дороги с отцепляемыми креслами. Несуще-тяговый канат на таких дорогах  движется с постоянной  скоростью 5 м/с, во время посадки и высадки пассажиров на станциях кресла с раскрытыми зажимами движутся по специальному конвейеру со скоростью 0,3 м/с.

На выходе со станции кресла разгоняются до скорости 5 м/с, зажимы автоматически закрываются и фиксируются на канате – такая схема позволяет пассажирам более комфортно совершать посадку и высадку и вдвое сокращать время проезда.

Пропускная способность канатных дорог, оснащенных креслами с отцепляемыми зажимами, может достигать 2600 чел/час (для дороги с 4-местными отцепляемыми креслами) и до 4000 чел/час (для дороги с 8-местными отцепляемыми креслами).

Гондольные (одно- или двухканатные кольцевые) с кабинами (гондолами) или креслами, отцепляемыми от каната на конечных станциях и обеспечивающими более комфортабельный вход и выход пассажиров.

Кабинные канатные дороги являются универсальным транспортным средством, обслуживающим горнолыжников и любителей летних горных аттракционов, посетителей высокогорных курортов и туристов; используются в качестве транспортных магистралей для преодоления водных преград и горных ущелий.

По типу движения кабинные канатные дороги разделяют на два класса: с маятниковым (возвратно-поступательным) и кольцевым режимом движения. К преимуществам маятниковых гондольных дорог можно отнести простоту конструкции станций, недостатком является резкое снижение производительности с увеличением длины дороги.

В качестве подвижного состава гондольных канатных дорог применяются группы из нескольких кабин вместимостью от 6 до 24 человек или отдельные вагоны вместимостью от 28 до 150 человек в зависимости от требуемой производительности.

Маятниковая схема получила наибольшее распространение в связи с тем, что она обеспечивает постоянство пассажиропотока и максимальную производительность. Различают дороги с равномерным размещением кабин по линии и с несколькими группами кабин.

Дороги с кольцевым режимом движения можно разделить на дороги с постоянно закрепленными и отцепляемыми кабинами.

Кабинные канатные дороги состоят из приводной и обводной станций, натяжного устройства, подвижного состава (кабин) и линейных опор с роликовыми балансирами, поддерживающими канат. Натяжка каната осуществляется противовесом или гидравлической системой.

С учетом требований действующих Правил безопасности скорость движения канатных дорог с неотцепляемыми кабинами с кольцевым пульсирующим движением групп 2–6-местных кабин не должна превышать 4 м/с; посадка и высадка пассажиров на станциях осуществляется при остановленном подвижном составе или на скорости 0,2–0,5 м/с.

Производительность дорог такого типа зависит от количества групп кабин, количества кабин в каждой группе и типа кабин и не превышает 500 чел/час. Дороги данного класса обычно применяются для решения проблем транспортного и экскурсионного обслуживания.

Для быстрой доставки пассажиров на расстояния свыше 1000 м широко применяются кабинные канатные дороги с отцепляемым на станциях подвижным составом: несуще-тяговый канат на таких дорогах движется с постоянной скоростью 6 м/с, во время посадки и высадки пассажиров на станциях кабины с раскрытыми зажимами движутся по специальному конвейеру со скоростью 0,3 м/с, на выходе со станции кабины разгоняются до скорости 6 м/с, зажимы автоматически закрываются и фиксируются на канате.

Кабины крепятся к канату с помощью специальных отцепляющихся зажимов, не требующих никакого технического обслуживания. При входе гондолы на станцию ее зажим отцепляется от тягово-несущего каната, и она переходит на станционный подвесной конвейер, при этом скорость кабины уменьшается до 0,3 м/с, ее двери автоматически открываются и пассажиры выходят; затем гондола продолжает свое движение на станционном конвейере на другую сторону станции, пассажиры заходят в кабину, двери автоматически закрываются, гондола разгоняется конвейером до скорости каната, зажим захватывает канат и гондола выходит со станции; снаружи кабины предусмотрены специальные ниши для лыж.

Рядом с приводной станцией сооружается гараж для парковки гондол на время остановки или технического обслуживания дороги, внутри гаража гондолы перемещаются по направляющему рельсу вручную или с помощью цепного конвейера.

Гондольные дороги выполняют как транспортную функцию доставки пассажиров от жилых зон или паркингов в зону горнолыжного катания, так и для доставки лыжников к началу горнолыжной трассы. Кроме того, гондольные дороги успешно используются в теплое время года для экскурсионных и туристических целей.

Разновидностью гондольных дорог является система, в которой используются два тягово-несущих каната и кабины вместимостью до 36 пассажиров, производительность этих дорог составляет до 4500 чел/час. В отличие от традиционных систем, позволяющих эксплуатацию при скорости ветра не более 15 м/с дорога такого типа может эксплуатироваться при скорости до 25 м/с.

Буксировочные (одноканатные кольцевые) с неотцепляемыми подвесками (бугелями), снабженными буксировочными приборами для одного или двух лыжников (пассажиры захватывают приборы на ходу). В состав буксировочной (бугельной) канатной дороги входят:

- верхняя и нижняя станции (приводная и натяжная или совмещенный привод-натяжка и обводная станция);

- линейные опоры с балансирами, поддерживающими несуще-тяговый канат;

- буксировочные устройства.

Буксировочные канатные дороги (БКД) предназначены для эксплуатации в зимнее время года и служат для транспортировки лыжников и сноубордистов вверх по склону путем буксирования.

Приводная станция может размещаться как вверху склона, так и внизу – в зависимости от удобства подведения электроэнергии. Натяжение каната может регулироваться как с помощью контргруза, так и цилиндрами гидронатяжки.

В зависимости от количества посадочных мест на буксировочном устройстве, БКД делятся на двухместные и одноместные. Буксировочное устройство должно обеспечивать плавность в начале движения лыжника за счет вытяжки тросика; рекомендуемая скорость движения БКД от 2 до 3,5 м/с.

Существуют дороги с накопителем буксировочных устройств, однако БКД с накопителями находят все меньшее применение, в связи с рывками, возникающими при посадке. Буксировочные канатные дороги могут быть не только прямолинейными, но иметь и повороты трассы.

Используются два типа буксировочных канатных дорог:

тип 1. Дорога с Т-образными опорами и буксировочными устройствами с вытяжкой буксировочного тросика 6,5 м – такие буксировочные устройства обеспечивают плавность движения и удобство посадки;

тип 2. Дорога с П-образными опорами и буксировочными устройствами штангового типа с вытяжкой тросика 1 м.

Скорость движения таких дорог от 2,4 до 2,8 м/с; максимальная производительность дорог с одноместными буксировочными устройствами составляет 720 чел/час при длине склона до 600 м.

Максимальная производительность буксировочных канатных дорог с двухместными буксировочными устройствами составляет 1200 чел/час, что обусловлено условиями безопасной посадки и движения; скорость  составляет 3–3,5 м/с. Применение дорог данного типа рекомендуется на склонах от 400 до 1700 м. Преимуществом дорог данного типа является возможность быстрого монтажа-демонтажа.

Максимальная пропускная способность для дорог с одноместными бугелями – 900 чел/час и двухместными – 1200 чел/час.

Бугели безопасны для лыжников, надежны при эксплуатации и наиболее просты в обслуживании, а также экономичны по потреблению электроэнергии. Привод буксировочной канатной дороги размещещаетсяна нижней станции. Тяговый канат расположен в вертикальной плоскости, поэтому его обратная ветвь спуска поддерживается Г-образными опорами с роликами.

Положение нижней подъемной ветви каната может регулироваться по высоте в зависимости от высоты снежного покрова. Для свободного прохода снегоуплотняющей машины нижняя ветвь каната может быть поднята на высоту верхней. Нижняя станция буксировочной дороги оснащена приводом с грузовой натяжкой.

## 3. Элементы ПКД и подвижной состав

Несущие канаты. В качестве несущих применяют закрытые канаты ГОСТ 7675-73 и ГОСТ 7676-73 с внешним рядом фасонных S-образных проволок. Отрезки несущих канатов соединяют с помощью линейных муфт с винтовой стяжкой (рис. 4). Концы соединяемых канатов заводят в половинки муфты, расплетают, заклинивают стальными клиньями, затягивают во внутренние конусные части полумуфты и соединяют винтовой стяжкой.

Рис. 4. Несущие и тяговые элементы канатной дороги:

а – сечения несущих канатов; б – сечение тягового каната; в – линейная муфта;

1 – полумуфта; 2 – винтовая стяжка; А – конусные части полумуфты

Тяговые и несуще-тяговые канаты при эксплуатации подвергаются частым перегибам на шкивах, блоках и роликах, а также сжатию в зажимах сцепных приборов и истиранию.

Тяговые и несуще-тяговые канаты должны иметь повышенную гибкость, гладкую наружную поверхность, податливость при поперечном сжатии для надежного крепления в зажимах, высокую прочность и долговечность. В качестве тяговых и несуще-тяговых  канатов  используют канаты типа ЛКО.

Соединение отдельных участков канатов выполняют счалкой, длину счалки принимают не менее 1000 диаметров каната для грузовых и не менее 3000 диаметров каната для пассажирских дорог.

Подвижной состав грузовых канатных дорог. Вагонетки двухканатных грузовых канатных дорог с кольцевым движением (основной тип) изготавливают с опрокидывающимся кузовом (рис.5) или открывающимся днищем.

Благодаря шарниру кузов сохраняет отвесное положение на наклонных участках дороги. Цапфы расположены ниже центра тяжести загруженного кузова и выше его центра тяжести в незагруженном состоянии, кроме того цапфы смещены от оси симметрии кузова, поэтому загруженный кузов легко опрокидывается и возвращается в исходное положение после разгрузки.

Рис.5. Вагонетка с опрокидывающимся кузовом:

1 – защелка; 2 – тележка; 3 – шарнир; 4 – зажимной аппарат; 5 – боковой ролик;

6 – шина; 7 – тяга; 8 – подвеска; 9 – запорный рычаг; 10 – палец; 11 – цапфа; 12 – кузов

При наезде бокового ролика на шину подвижная щека поворачивается, и зажим освобождает тяговый канат, при сходе ролика с шины тяговый канат зажимается щеками и вагонетка прикрепляется (операции прицепки и отцепки происходят автоматически).

Нормальный ряд грузоподъемностей ходовых тележек вагонеток (включая массы груза, кузова и подвески): 800; 1250; 2000; 3200 кг. Вместимость кузова 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2 м3.

Подвижной состав пассажирских канатных дорог. Подвижной состав отечественных кресельных одноканатных пассажирских дорог состоит из неотцепляемых одноместных или двухместных кресел правового и левого исполнения с подножкой или без подножки и двухместных кабин.

Кресла (рис. 6) и кабины (рис. 7) прикрепляются к несуще-тяговому канату пружинно-винтовым зажимом, связанным с подвеской с сиденьем кресла или каркасом кабины.

Рис. 6. Кресло кресельной пассажирской подвесной канатной дороги:

1 – пружинно-винтовой зажим; 2 – подвеска; 3 – сиденье

Рис. 7. Кабина кресельной пассажирской подвесной канатной дороги:

1 – пружинно-винтовой зажим; 2 – подвеска; 3 – козырек; 4 – каркас кабины; 5 – двери

Кабины выполняются с козырьками или без козырьков и снабжаются дверями. Конструкция и размеры кресел подвесных канатных дорог стандартизованы.

Вагоны отечественных маятниковых пассажирских подвесных дорог выполняют 10-, 20-, 40-, 60-, 80-, 100-, 125-местными. Конструкция таких вагонов включает тележку, подвеску и кабину.

Привод. Преимущественное применение в грузовых и пассажирских канатных дорогах с кольцевым и маятниковым движением имеет фрикционный привод с канатоведущими шкивами.

Силы сцепления зависят от коэффициента трения между канатом и канатоведущим шкивом, угла обхвата канатоведущего шкива канатом (рис. 8) и усилия натяжения ветвей каната на канатоведущем шкиве. Для увеличения коэффициента сцепления μ каната со шкивом (μ= 0,1–0,12) используют зажимы канатов различных типов и футеровки ручья шкива. Зажимы имеют меньшее распространение из-за больших местных сопротивлений, которые способствуют быстрому износу самих зажимов и каната.

Наиболее рациональным и надежным способом повышения коэффициента сцепления μ является футерование ручья шкива вязкоупругим материалом (износоустойчивая резина, обеспечивающая μ= 0,22 и работоспособность при температуре от +40 до –25 °С). Конструкция и размеры шкивов пассажирских канатных дорог регламентированы стандартами.

Рис. 8. Схемы обхвата канатом шкива

Существует несколько схем обхвата канатоведущего шкива канатом (рис. 8). Самая простая из схем обхвата шкива (рис. 8, а) обеспечивает наименьшую тяговую способность. Для ее повышения, например,канатоведущий шкив выполняют двухжелобчатым и огибают канатом дважды (рис. 8, в, г), однако при этом происходит неравномерный износ парных желобов шкива и каната.

В конструкции привода с двумя последовательно расположенными шкивами (рис. 8, д) канатоведущие шкивы приводятся во вращение электродвигателями , имеющими разную мощность с учетом того, что при одинаковых углах обхвата они передают разные тяговые усилия, отличающиеся приблизительно вдвое.

Наиболее рациональной является схема обхвата канатоведущего шкива канатом (рис. 8, б), в которой вал одноручьевого футерованного канатоведущего шкива, опертый на подшипники, приводится во вращение электродвигателем приводного механизма. Все элементы привода установлены на общей сварной раме.

В подвесных канатных дорогах обычно устанавливается электрический привод. Дороги, расположенные в труднодоступных горных местностях, удаленных от линий электропередач, снабжают дизельнымиэлектрическими приводами.

Линейные сооружения. К линейным сооружениям относятся опоры и линейные станции.

Опоры (рис. 9) поддерживают несущие и тяговые канаты на линии и изготавливаются металлическими или железобенными высотой 5–30 м; расстояние между осями несущих канатов на опоре (колея) составляет 3; 4; 6 м.

Рис. 9. Металлическая опора двухканатной кольцевой грузовой подвесной дороги:

а – конструкция; б – башмак опоры;

1 – нижние консоли; 2 – ролики; 3 – дуга; 4 – верхние консоли; 5 – несущие канаты;

6 – башмаки; 7 – головная часть; 8 – пирамидальные секции; 9 – тяговый канат

Линейные станции (рис. 10) устанавливают в местах стыка участков несущего каната и выполняют двойными натяжными, двойными якорными и якорно-натяжными.

Рис. 10. Двойная натяжная линейная станция:

1 – несущий канат; 2 – переходная муфта; 3 – блок;

4 – натяжной канат; 5 – контргруз; 6 – концевая муфта

На двойной натяжной станции оба несущих каната каждого из стыкуемых участков с помощью отклоняющих башмаков отводятся внутрь станции, стыкуются переходными муфтами с натяжными канатами, перекинутыми через блоки, и натягиваются контргрузами. С рамами контргрузов натяжные канаты соединены концевыми муфтами.

На двойной якорной станции (рис. 11) концы несущих канатов, отведенные внутрь станции с помощью отклоняющих башмаков, заякориваются в металлоконструкции станции с помощью анкерной плиты со сферической подушкой и концевой муфты.

Рис. 11. Двойная якорная линейная станция:

1 – концевая муфта; 2 – анкерная плита; 3 – несущий канат; 4 – отклоняющий башмак

Станции и их оборудование. Станции грузовых канатных дорог по назначению классифицируют на погрузочные; разгрузочные; угловые; проходные; узловые.

Погрузочная станция – это отправной пункт, представляющий собой наземное сооружение, в котором размещаются:

- жесткий рельсовый путь (на него переходят вагонетки на станции);

- выключатель, обеспечивающий отсоединение разгруженных вагонеток от тягового каната;

- устройство для замедления движения вагонеток перед погрузкой (рельсовый путь с подъемом или тормозные шины);

- устройство для принудительного продвижения отключенных вагонеток по рельсовому пути;

- бункеры, дозаторы, питатели – устройства для накопления груза на станции и дозированной загрузки вагонеток;

- устройство для разгона загруженных вагонеток до скорости тягового каната (наклонная горка или батарея футерованных роликов);

- включатель, обеспечивающий автоматическое подсоединение вагонеток к тяговому канату.

Разгрузочная станция – это конечный пункт грузовых канатных дорог, где происходит разгрузка. Здесь разгруженные вагонетки обходят вокруг обводного шкива и возвращаются к выходной части станции, затем отключаются от конвейера (или вспомогательного каната), подключаются к тяговому канату и уходят на линию.

Угловые станции устанавливают в пунктах поворота трассы: если на станции не установлены привод или натяжное устройство, то она работает автоматически, т.е. вагонетки проходят ее, не отключаясь от тягового каната.

Проходные станции устанавливают в местах сопряжения приводных участков грузовых канатных дорог большой длины, имеющих несколько приводов: вагонетки отключаются от тягового каната и движутся по рельсовому пути по инерции в сторону включателя, который подключает их к тяговому канату другого приводного участка дороги.

Узловые станции устанавливают в местах разветвления линии грузовой канатной дороги, примыкания к ней другой дороги или пересечения нескольких дорог: стрелки рельсовых путей переводятся автоматически с пульта управления по сигналу концевых выключателей, установленных на тележках вагонеток.

Защитные сооружения. К защитным сооружениям относятся предохранительные сети (рис. 12) и мосты (рис.13), ограждающие пространство от возможного падения груза из вагонетки или самой вагонетки в случае аварии.

Рис. 12. Предохранительная сеть:

1 – башмак; 2 – каркас из бортовых канатов; 3 – сетевые канаты;

4 – поперечины; 5 - якорное устройство

Основными параметрами подвесных канатных дорог являются:

- длина канатных дорог не ограничена, т.к. дорогу можно образовывать из многих последовательно соединяемых самостоятельных секций;

- уклон трассы не более 30°;

- производительность грузовых канатных дорог достигает 600т/ч;

- грузоподъемность вагонеток 2–3 т;

- скорость движения вагонеток на линии до 3,2 м/с;

- пропускная способность пассажирских подвесных канатных дорог 2000–3000 чел./ч.

Рис.13. Предохранительный мост:

1 – пролетное строение; 2 – настил; 3 – пружинные опоры; 4 – линейная опора

Основными расчетными нагрузками подвесных канатных дорог являются:

- натяжение в сбегающей ветви тягового каната;

- натяжение в набегающей ветви тягового каната;

- силы сопротивления движению на характерных участках трассы загруженной и холостой ветвей: прямолинейных, наклонных; участках поворота на канатоведущем и обводных шкивах, на роликовой батарее и т.д.

## 4. Общий порядок расчета и конструирования подвесных канатных дорог

Основные параметры грузовых подвесных канатных дорог (часовую производительность, скорость, вместимость и полезную грузоподъемность вагонеток) определяют из расчета требуемой годовой производительности Пг дороги. Расчетная часовая производительность

где K – коэффициент неравномерности работы грузовых подвесных канатных дорог; K = 1,1 – при одно- и двухсменной работе; K = 1,2 – при трех- и четырехсменной работе;

n0 – количество дней (суток) работы дороги в году;

Т – количество часов работы дороги в сутки.

Требуемая полезная грузоподъемность вагонетки

где τ – интервал между последовательными выпусками вагонеток на линию; τ≥18 с – при механизированном перемещении вагонеток; τ≥12 с – при загрузке на ходу; τ= 20–60 с – при прочих условиях.

Вместимость вагонетки

где ρ – насыпная плотность груза, т/м3;

ψ – коэффициент заполнения кузова вагонетки; ψ= 0,8–1,0

По полученным значениям G и i выбирают тип вагонетки с учетом собственной массы вагонетки, которая входит в номинальную грузоподъемность и составляет 25–35% от номинальной грузоподъемности

Расстояние между вагонетками на линии

λ=τv,

где v – скорость движения вагонетки, м/с.

С увеличением вместимости вагонеток уменьшается их количество, увеличивается интервал выпуска вагонеток на линию и облегчается механизация загрузки, но при этом возрастает диаметр несущего каната и стоимость дороги.

С повышением скорости при той же производительности увеличивается расстояние между вагонетками на линии, снижается общая нагрузка на несущий и тяговый канаты дороги.

Самым оптимальным вариантом при выборе трассы дороги при отсутствии помех для установки опор является прямолинейная трасса.

При наличии железных и автомобильных дорог, населенных пунктов, рек и каналов, линий электропередач, промышленных зданий и сооружений на пути строящейся подвесной канатной дороги рассматривают технико-экономические показатели альтернативных вариантов (с прямой и ломаной в плане трассами) и выбирают из них оптимальный.

При большой длине дороги и необходимости нескольких приводных участков целесообразно для сокращения количества приводов увеличивать мощность приводов, прочность тягового каната, а также скорость движения (для снижения распределенной нагрузки).

Приводы смежных приводных участков целесообразно размещать на одной станции и в одном машинном помещении. Так как мощности приводов и натяжения тяговых канатов выполняются (по возможности) одинаковыми, приводные участки устанавливают с одинаковыми разностями высот h конечных точек и одинаковыми длинами пролетов L. Продольный профиль дороги может быть прямым, вогнутым и выпуклым (рис. 14).

Рис. 14. Профили подвесной канатной дороги:

а, б – вогнутые; в – выпуклый

При построении профиля подвесной канатной дороги должны выполняться требования, регламентированные Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог, которые предусматривают:

- обеспечение свободного габарита под дорогой (расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава, а также от любого каната или предохранительного устройства дороги до земли должно быть не менее 2,5 м над незастроенными территориями и не менее 4,5 м – над территориями промышленных предприятий, строительных площадок и автомобильными дорогами; над зданиями и сооружениями оно должно быть не менее 1 м);

- обеспечение габаритов приближения вагонеток на линии с учетом 20%-го бокового качания (не менее 1 м к сооружениям и естественным препятствиям; не менее 2 м – в местах прохода людей и не менее 0,5 м– между габаритами встречных вагонеток);

- надежность прилегания несущих канатов к опорным башмакам на вогнутых участках профиля с коэффициентом запаса;

- плавность профиля дороги, обеспечиваемая таким размещением опор на выпуклых участках трассы, при котором углы δ перегиба несущего каната (рис. 15), возрастающие на выпуклых участках при подходе вагонетки к опоре, примерно одинаковы, а tgδ≤0,08;

- равномерность нагрузки привода, достигаемая расстановкой опор, при которой на подходе к ним (места трассы, где углы подъема максимальны) одновременно находится не более 25% общего количества вагонеток всей линии.

Рис. 15. Выпуклый участок профиля подвесной канатной дороги

На равнинной местности опоры располагают на равном расстоянии друг от друга с пролетом ℓ = 80–150 м, а при дорогостоящих основаниях под опоры пролеты увеличивают до 200–300 м. Опоры у станций располагают на расстоянии 40–60 м от них. Высота опор составляет 8–12 м с обязательным соблюдением требований свободного габарита над дорогой.

Колею дороги принимают 3 и 4 м, для дорог малой длины – 6 м (по диаметру обводного шкива). После выбора колеи выполняют проверку проходимости вагонеток в самом длинном пролете дороги с учетом раскачивания при действии ветра.

Угол отклонения вагонеток от вертикали

где k = 1,4 и k1 = 1,2 – аэродинамические коэффициенты для вагонеток и для каната соответственно;

F – площадь боковой подветренной поверхности вагонетки, м2;

а – расстояние по вертикали от точки приложения ветровой нагрузки к вагонетке до верха каната, м;

dТ – диаметр тягового каната, м;

λ – расстояние между вагонетками, м;

е – расстояние от верха несущего каната до оси тягового каната, м;

mВ – масса вагонетки, кг;

b – расстояние по вертикали от точки подвеса вагонетки до тягового каната, м;

q0 – масса 1 м тягового каната, кг/м.

Тяговый расчет. Тяговый расчет канатной дороги с фрикционным приводом выполняют методом обхода по контуру (рис. 16).

Рис. 16. Схемы для тягового расчета канатной дороги

Натяжения тягового каната в характерных точках трассы дороги:

S1 = Sсб;

S2 = S1 + W1-2;

S3 = KS2 = K(S1 + W1-2);

S4 = Sнб = W3-4 = K(S1 + W1-2) + W3-4

где K = 1,05–1,1 – коэффициент, учитывающий сопротивление на натяжном шкиве;

W1-2, W3-4 – силы сопротивления на участках 1–2, 3–4.

В соответствии с уравнением Эйлера S4=Sнб=Sсбeμα=S1eμα,

где μ – коэффициент сцепления каната со шкивом;

α – угол обхвата канатом шкива, рад;

е – основание натурального логарифма.

Мощность привода

где U – тяговое усилие на канатоведущем шкиве, Н;

η = 0,85–0,9 – кпд привода.

Диаметр тягового каната принимают по его максимальному натяжению при установившемся движении с учетом запаса прочности, который согласно Правил Ростехнадзора принимается не менее 4,5.

Несущий канат кроме растяжения испытывает значительные напряжения от изгиба и смятия в зоне контакта с колесами вагонеток, поэтому несущий канат рассчитывают на прочность по растягивающему усилию и на долговечность с учетом значения и частоты действия нагрузок от колес вагонеток.

При нормативном запасе прочности каната n≥2,8 для грузовых дорог и n≥3,3 для пассажирских разрывное усилие каната

Тразр > Тmax n.

По этому усилию по каталогу выбирают диаметр каната.

## Вопросы для самопроверки

- Назначение, общее устройство и классификация подвесных канатных дорог.

- Устройство и основные разновидности грузовых подвесных канатных дорог.

- Классификация, устройство и разновидности пассажирских подвесных канатных дорог.

- Основные параметры грузовых и пассажирских канатных дорог.

- Основные элементы и оборудование канатных дорог.

- Конструктивные особенности приводов канатных дорог.

- Общий порядок расчета и проектирования канатных дорог.