Краткий конспект лекций по дисциплине «Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей» для магистрантов заочной формы обучения направления 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"

Автомобильный транспорт играет существенную роль в транспортном комплексе страны, регулярно обслуживая большое количество предприятий, организаций и других коллективных клиентов народного хозяйства, а также население страны.

Автомобильный транспорт представляет собой сложную систему, включающую подсистемы: проектирование и изготовление автомобилей, их продажу, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, хранение, производство запасных частей, снабжение ГСМ, система дорог, система обеспечения безопасности дорожного движения и др.

Техническая эксплуатация автомобилей (ТЭА), как подсистема автомобильного транспорта, обеспечивает работоспособность автомобильного парка. Ее развитие и совершенствование диктуются интенсивностью развития самого автомобильного транспорта и его ролью в транспортном комплексе страны, необходимостью экономии трудовых, материальных, топливно-энергетических и других ресурсов при перевозках, техническом обслуживании (ТО), ремонте и хранении автомобилей, необходимостью обеспечения транспортного процесса надежно работающим подвижным составом, защиты населения, персонала и окружающей среды.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед автомобильным транспортом, является повышение эксплуатационной надежности автомобилей. Решение этой проблемы, с одной стороны, обеспечивается автомобильной промышленностью за счет выпуска более надежных автомобилей, с другой — совершенствованием методов технической эксплуатации автомобилей.

Требования к надежности транспортных средств повышаются в связи с ростом скоростей и интенсивности движения, мощности, грузоподъемности и вместимости автомобилей и др.

Трудоемкость изготовления современного грузового автомобиля средней и большой грузоподъемности равна 120—150 нормо-ч, в то время как трудоемкость обслуживания и ремонта в зависимости от интенсивности эксплуатации может составлять ежегодно от 400—900 нормо-ч. Это положение обусловливает необходимость иметь одного ремонтного рабочего на 2—5 грузовых автомобилей или на 1—2 автобуса.

Структура трудовых затрат за весь срок эксплуатации грузового автомобиля определяется следующими примерными соотношениями: техническая эксплуатация, включающая техническое обслуживание и текущий ремонт (ТР), составляет 91 %, проектирование и изготовление 2 % и капитальный ремонт автомобиля, агрегатов и восстановление деталей 7 % от общих затрат.

Постоянное увеличение числа эксплуатируемых автомобилей ведет к загрязнению окружающей среды вредными для здоровья человека компонентами отработавших газов и эксплуатационных материалов, а также продуктами изнашивания и неутилизированными после выработки ресурса узлами и деталями. На автомобильный транспорт приходится до 40 % выброса вредных веществ в атмосферу. При этом неисправности системы питания или зажигания автомобиля с карбюраторным двигателем вызывают увеличение содержания вредных компонентов в отработавших газах в 2—7 раз. К тому же неисправные или старые автомобили превышают уровень допустимого шума на 15—20%. Наконец, неисправные автомобили являются источником 5—8 % дорожно-транспортных происшествий.

Повышение производительности, комфортабельности, экономичности автомобилей зачастую связано с установкой дополнительных агрегатов, механизмов, компьютерных систем или их усложнением, что вызывает увеличение трудовых и материальных затрат при техническом обслуживании и ремонте.

Автомобильный транспорт является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, экономное использование которых зависит от качества работы систем питания, электрооборудования, ходовой части и других механизмов и агрегатов автомобиля, а также квалификации персонала.

Рост парка автомобилей, сопровождающийся его старением, вызывает дополнительные затраты на поддержание в исправном состоянии автомобилей, имеющих большой пробег с начала эксплуатации.

Основные задачи технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта – это обеспечение работоспособности и реализация потенциальных свойств автомобиля, заложенных при его создании (в частности, эксплуатационной надежности), снижение затрат на содержание, ТО и ремонт, уменьшение соответствующих простоев, обеспечивающих повышение производительности перевозок при одновременном снижении их себестоимости, т. е. повышение экономичности и обеспечение экологичности.

Для их решения необходимо изучение закономерностей изменения технического состояния автомобиля (агрегата, узла, механизма) под влиянием различных факторов в процессе его эксплуатации. Знание этих закономерностей необходимо для разработки и эффективного применения научно обоснованных методов и нормативов поддержания автомобилей в технически исправном состоянии, т. е. управления их работоспособностью. Эти методы базируются на использовании математической статистики, теории вероятностей, теории надежности, диагностики и других дисциплин, на умелом применении компьютерной техники.

Существенное значение для решения проблемы управления техническим состоянием автомобиля имеет планово-предупредительная система ТО и ремонта подвижного состава регламентирующая режимы и другие нормативы по его содержанию в технически исправном состоянии.

Важным элементом решения проблемы управления техническим состоянием автомобилей является совершенствование технологических процессов и организации производства ТО и ремонта автомобилей.

Организация материально-технического снабжения и научно обоснованного нормирования включает в себя перевозку (получение), хранение, раздачу, нормирование расхода эксплуатационных и ремонтных материалов, запасных частей, агрегатов и мероприятия по их экономии, обеспечивающие уменьшение затрат на содержание парка автомобилей.

Важной задачей является также рациональная организация технической эксплуатации автомобилей в особых условиях: при работе и хранении в условиях, низких температур, эксплуатации в горной местности и в отрыве от производственно-технической базы (на уборке урожая, при освоении новых регионов и т. п.).

Техническая эксплуатация автомобилей рассматривает также методы проектирования, реконструкции и технического перевооружения производственно-технической базы: АТП и централизованных производств, гаражей и станций технического обслуживания, обеспечивающих выполнение всех вышеуказанных требований по содержанию парка автомобилей.

Итак, техническая эксплуатация автомобилей как наука определяет пути и методы наиболее эффективного управления техническим состоянием автомобильного парка с целью обеспечения регулярности и безопасности перевозок при наиболее полной реализации технических возможностей конструкции и обеспечении заданных уровней эксплуатационной надежности автомобиля, оптимизации материальных и трудовых затрат, сведении к минимуму отрицательного влияния технического состояния подвижного состава на персонал и окружающую среду.

Техническая эксплуатация автомобилей как область практической деятельности — это комплекс технических, социальных, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание автомобильного парка в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов и обеспечении нормальных условий труда и быта персонала. Эффективность технической эксплуатации автомобилей обеспечивает инженерно-техническая служба.

Перечень контрольных вопросов к зачету по дисциплине «Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей» для магистрантов заочной формы обучения направления 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"

1. Основные проблемы и задачи технической эксплуатации.

2. Понятие о техническом состоянии автомобиля, его эффективности и экс- плуатационных свойствах.

3. Структурные и функциональные параметры технического состояния автомо- биля.

4. Показатели эксплуатационных свойств автомобиля.

5. Понятие качества. Изменение показателей качества в процессе эксплуатации.

6. Взаимосвязь коэффициента выпуска и коэффициента технической готовно- сти.

7. Изменение технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации. Схема проведения технического обслуживания.

8. Коррозия. Физико-химические изменения материалов.

9. Влияние на изменение технического состояния автомобиля конструктивных и технологических факторов.

10. Влияние на изменение технического состояния автомобилей дорожных и климатических условий. 11. Влияние на изменение технического состояния автомобилей топлива и сма- зочных материалов.

12. Влияние на изменение технического состояния автомобилей технического обслуживания, ремонта и уровня материально-технической базы.

13. Влияние эксплуатационных факторов на техническое состояние автомоби- лей и показатели его эксплуатационных свойств.

14. Виды изнашивания.

15. Закономерность изнашивания сопряженных деталей.

16. Определения понятий «качество», «неисправность», «отказ».

17. Надежность автомобиля, понятия и свойства: безотказность, долговеч- ность, ремонтопригодность и сохраняемость. Показатели свойств.

18. Классификация методов определения технического состояния автомобиля.

19. Понятие о технической диагностике автомобилей.

20. Диагностические параметры и нормативы.

21. Виды и методы диагностики.

22. Технологический процесс диагностирования.

23. Постановка диагноза и прогнозирование исправной работы.

24. Основной типаж диагностического оборудования. Стационарные стенды: динамометрические, тормозные и контроля углов установки управляемых колес автомобиля.

25. Место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР.

26. Планово-предупредительная система технического обслуживания подвиж- ного состава автомобильного транспорта.

27. «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава» - основной документ, определяющий техническую политику отрасли.

28. Номенклатура видов технического обслуживания, диагностирования и ре- монта автомобилей.

29. Эталонные условия эксплуатации.

30. Метод корректировки нормативов периодичности ТО и ТР

Список рекомендуемой литературы по дисциплине «Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей» для магистрантов заочной формы обучения направления 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"

- Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств. –М.: Машиностроение, 1987

- Н.А. Яковлев, Н.В. Диваков. Теория автомобиля. – М.: Машиностроение, 1962

- Мозговой Ю.И. Эксплуатационные свойства автомобилей. Теория и расчет: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.:Изд. центр ДГТУ, 2003

- Сокол Н.А., Мозговой Ю.И., Попов С.И. Расчет механизмов, систем и эксплуатационных показателей автомобиля: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.:Изд. центр ДГТУ, 2008

- Технология ремонта машин [Текст]: учебник для вузов по спец. 110304 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» / Е.А. Пучин [и др.]; под ред. Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488с. – (Учебники и учебные пособия для вузов). – 10 экз.

- Кузьмин Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление: учебное пособие / Н.А. Кузьмин. – М.: ФОРУМ, 2014. – 224 с.

- Кузьмин Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормативы, показатели, управление: учебное пособие / Н.А. Кузьмин; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2010. – 158 с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. – М.: Транспорт, 1988 – 78 с.

- Турсунов А.А. Экспериментальная оценка приспособленности АТС к горным условиям эксплуатации // Актуальные проблемы современной науки. – М., 2002. – №2. – С. 322 – 324.

- Баженов Ю.В., Разговоров К.И. Анализ эксплуатационной надежности шаровых шарниров рулевых тяг и рычагов подвески легковых автомобилей с приводом на передние колеса // Сборник научных статей конференции «Автомобильный транспорт в XXI веке» – Нижний Новгород, 2003. – С. 51 – 54.