Направление 23.04.03: Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

ПК-3.1 Анализирует эффективность инновационных предложений и организацию их внедрения.

Дисциплина «Информационное обеспечение предприятий автосервиса»

Описание теста

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов) По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов)

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более  90 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,2 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Задания закрытого типа с выбором альтернативных ответов

Выберите верный ответ обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).

Простые задания

1. Нормировочная карта - это:

А) норма работы оборудования до капитального ремонт

Б) комплексная характеристика особенностей организации и технического уровня промышленного производства

В) документ, в котором сконцентрированы данные о затратах труда на основные и вспомогательные операции

2. Цена деления шкалы нониуса штангенциркуля с ценой деления основной шкалы 1 мм и числом делений нониуса 10 равна:

А) 0.01 мм

Б) 0.1 мм

В) 1 мм

3. База, по которой определяется положение заготовки при обработке, называется:

А) Установочная

Б) Конструкторская

В) Общая

4. Сталь углеродистая конструкционная обыкновенная качественная:

А) Сталь 20

Б) Сталь 20Х

В) Сталь 9ХВГ

5. Содержание хрома в % в стали 15Х5:

А) 5%

Б) 15%

В) 0,5%

6. Между электродами свечи в контактнотранзисторной системе зажигания допустимый зазор...

А) 1 мм и более

Б) 0.6-0.9 мм

В) 0.35-0.45 мм

7 Высота рисунка протектора шин грузовых автомобилей должна быть не менее:

А) 0.5 мм

Б) 1 мм

В) 1,6 мм

8. Неисправная свеча на работающем двигателе по сравнению с исправной нагревается:

А) одинаково

Б) Меньше

В) Больше

Средне-сложные задания

9. Следствие неправильной регулировки фар:

А) Ухудшение освещенности дорог

Б) Ухудшение освещенности дороги и ослепление водителей встречных машин

В) Ослепление водителей встречных машин

10. По степени восстановления ресурса ремонт может быть:

А) Текущим

Б) Плановым

В) Капитальным и текущим

11. Плановый ремонт - это...

А) Ремонт, выполняемый в соответствии с требованиями нормативно технической документации

Б) Ремонт выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и замене отдельных частей

В) Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей

12. Агрегаты и узлы автомобилей, выработавшие свой ресурс, но не достигшие предельного состояния ...

А) показатели ресурса и качества не связаны между собой

Б) не принимаются в капитальный ремонт

В) показатели надежности и качества не влияют на показатели использования и затраты денежных средств на выполнение

13. Постепенный отказ:

А) характеризуется быстрым изменением одного параметра машины

Б) характеризуется медленным, монотонным изменением одного или нескольких параметров машин и наступает лишь после выхода этого параметра за установленные пределы

В) характеризуется быстрым изменением нескольких параметров машины

14. Контроль несоосности отверстий в корпусных деталях производят с помощью:

А) Оптических, пневматических и индикаторных приспособлений

Б) Оптических

В) Пневматических

15. Допустимый зазор между подручником и шлифовальным кругом при заточных работах:

А) До 3 мм

Б) До 1 мм

В) До 5 мм

16.  В электрооборудовании автомобилей применяются следующие полупроводниковые приборы:

А) полупроводниковые выпрямители

Б) полупроводниковые диоды, стабилитроны, транзисторы и терморезисторы

В) полупроводниковые диоды, транзисторы и стабилитроны

Сложные задания

17. Сопротивление проводника зависит:

А) Только от его длины, причем чем больше длина, тем больше сопротивление

Б) от его длины, площади поперечного сечения и материала, причем чем больше длина и меньше площадь сечения, тем больше сопротивление

В) Только от площади поперечного сечения и материала, причем чем больше площадь сечения, тем меньше сопротивление

18. При увеличении температуры сопротивление полупроводников:

А) Увеличивается

Б) Уменьшается

В) Не изменяется

19. Постоянным называется ток:

А) Имеющий постоянную величину

Б) Имеющий постоянное напряжение

В) Не изменяющийся по величине и направлению

20. В основу электродвигателя положено явление:

А) Взаимоиндукция их разборки

Б) Токи Фуко

В) Взаимодействие магнитных полей проводника с током и магнита

21. В аккумуляторных батареях цвет пластин:

А) Положительные и отрицательные - серые

Б) Положительные - коричневые, отрицательные - серые

В) Положительные и отрицательные - коричневые

22. На автомобиле ЗИЛ -130 устанавливалась аккумуляторная батарея:

А) 6 ст -68 ЭМС или 6 СТ -75 ЭМС

Б) 6СТ -90ЭМС

В) 6СТ-81ПМС

23. Включатель аккумуляторной батареи может быть установлен на автомобилях...

А) ГАЗ

Б) Любых

В) КАМАЗ

24. Источником тока для системы зажигания служит:

А) Аккумуляторная батарея

Б) Аккумуляторная батарея и генератор

В) Генератор

25. Внутренняя полость катушки зажигания заполняется трансформаторным маслом для...

А) Улучшения охлаждения и изоляции обмоток

Б) Обеспечения лучшего охлаждения

В) Обеспечения лучшей изоляции обмоток

26. Горячими называются свечи, имеющие:...

А) Специальный изолятор

Б) Низкое калильное число

В) Высокое калильное число

27. В приводе стартера СТ 142 автомобиля КАМАЗ установлена муфта свободного хода:

А) храповая

Б) роликовая

В) компенсирующая

28. В результате короткого замыкания в аккумуляторе происходит:

А) взрыв

Б) сульфатация электродов

В) Разрушение пластин

29. При изменении нагрузочной вилкой в конце 5-й секунды полностью разряженный аккумулятор дает напряжение:

А) 1.3-1.4 В

Б) 1.5-1.6 В

В) 1.7-1.8 В

Задания закрытого типа на установление соответствия, либо на установление последовательности

Простые задания

30. Установите соответствие между сокращениями и виды ремонтов:

| 1 | К | А) | текущий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | С | Б) | капитальный |
| 3 | М | В) | средний |
| 4 | Т | Г) | малый |

31. Установите последовательность:

1 -> Изменения свойств или состояния материала

2 -> Отказ

3 -> Энергия, действующая на машину

4 -> Повреждения материала и деталей машин

32. Установите последовательность:

1 -> Исправное состояние

2 -> Списание

3 -> Предельное состояние

4 -> Переход в предельное состояние

Средне-сложные задания

33. Установите последовательность:

1 -> Исправное состояние

2 -> Исправное состояние

3 -> Неработоспособное состояние

4 -> Восстановление

5 -> Повреждение

34. Установите последовательность:

1 -> Исправное состояние

2 -> Переход в предельное состояние

3 -> Исправное состояние

4 -> Ремонт

5 -> Предельное состояние

Сложные задания

35. Установите последовательность:

1 -> Исправное состояние

2 -> Повреждение

3 -> Работоспособное состояние

4 -> Повреждение

5 -> Неработоспособное состояние

6 -> Восстановление

Задания открытого типа на дополнение

Простые задания

Впишите пропущенное значение или выражение

36. Наработка (продолжительность или объем работы) объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до наступления предельного состояния - это ...  (1 слово)

ресурс

37. Календарная продолжительность эксплуатации объекта от ее начала или возобновления после капитального ремонта до наступления предельного состояния - это ...   ... (2 слова)

срок службы

38. Слесарная операция, которой обеспечивается взаимная пригонка поверхностей, сопрягающихся без зазора, называется

= Притирка

39. Оптимальный угол заострения плоского шабера для шабрения деталей из стали ...   ... (2 цифры)

75-90

40. Отношение наработки восстанавливаемого объекта к числу его отказов в течение этой наработки - это...  ...  ...(3 слова)

наработка на отказ

41. Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ рассматриваемого объекта не возникает (функция времени) - это...  ...  ... (3 слова)

вероятность безотказной работы

42. Затраты времени исполнителя на выполнение операций обслуживания и ремонта, определяемые конструкцией и техническим состоянием объекта - это...  ... (2 слова)

оперативное время

43. Часть оперативного, затрачиваемого исполнителем на подготовку объекта к проведению обслуживания или ремонта и восстановление исходного положения частей объекта после окончания операций - это...  ... (2 слова)

вспомогательное время

44. Часть оперативного времени, затрачиваемого исполнителем на выполнение непосредственно операций обслуживания и ремонта без учета вспомогательного времени — это...  ... (2 слова)

основное время

45. Трудозатраты на выполнение операций технического обслуживания или ремонта объекта, определяемые его конструкцией и техническим состоянием — это...  ...  ... (3 слова)

показатель затрат труда

46. Неисправности системы питания дизеля могут возникать из-за:..  ...  ... (2 слова)

подсоса воздуха

47. Объединенные удельные оперативные продолжительность и трудоемкость технических обслуживаний и ремонтов, а также суммарная стоимость технических обслуживаний и ремонтов за определенный период эксплуатации— это...  ...  ...(3 слова)

обобщающие показатели ремонтопригодности

48. Вероятность того, что объект окажется работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых его использование по назначению не предусматривается— это ... ...(2 слова)

коэффициент готовности

49. Отношение времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к сумме времени нахождения объекта в работоспособном состоянии, простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом— это... ...  ...(3 слова)

коэффициент теxнического использования

50. Медленно протекающий процесс повреждения трущихся поверхностей, проявляющийся в изменении геометрических параметров элементов деталей и ухудшении качества их поверхностей - это...(1 слово)

изнашивание

51. Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования - это...(1 слово)

надежность

52. Устройство и работа каких приборов системы охлаждения основаны на использовании повышения интенсивности теплопередач при увеличении поверхности охлаждения:  ...(1 слово)

радиатора

53. При работе двигателя в закрытых помещениях обязательные условия безопасности ...  ... (3 слова)

отведение выхлопа наружу

54. Сезонное ТО проводится в год ...  ...(2 слова)

Два раза

55. Хранение до 10 дней называется ...  ...(2 слова)

межсменное хранение

56. В сцеплении применяется  ... механическая передача (1 слово)

фрикционная

57. Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного есть его   ...(1 слово)

долговечность

58. Теоретическая производительность машины за 1 час непрерывной (чистой) работы при условном материале и расчетных скоростях движения рабочих органов - ...  ...(2 слова)

конструктивная производительность

59. Режим движения используется для диагностирования автомобиля на роликовом стенде силового типа называется ...  ...(2 слова)

режим замедления

60. Наиболее распространенные методы диагностирования КШМ основаны на измерении ...  ... (2 слова)

компрессии в цилиндрах

61. Регламентированная производительность машин - ...  ...(2 слова)

норма выработки

62.  Техническое состояние бензонасоса  проверяют по  ... (1 слово)

производительности

63. Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов и устранению их последствий путем проведения ТО и ремонта - это ... (1 слово)

Ремонтопригодность

64. Продолжительность или объем работы объекта  ... (1 слово)

Наработка

65. Нарушение работоспособности объекта это - ... (1 слово)

Отказ

66. Любое значение диагностического параметра в интервале от номинального до допускаемого - ...  ...(2 слова)

нормальное значение

67. Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям это - ...  состояние (1 слово)

Исправное

68. Чувствительность диагностического параметра влияет на ... ... (2 слова)

достоверность диагностики

69. Эффективность стояночной тормозной системы легкового автомобиля и автобуса проверяют на уклоне крутизной не менее ...  % (2 цифры)

15

70. Степень отклонения эксплуатационных свойств автомобиля от заданного уровня характеризует его  ...  (1 слово)

ресурс

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллоВ)

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллоВ)

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В |  |  | 36 | ресурс |
| 2 | Б |  |  | 37 | срок службы |
| 3 | А |  |  | 38 | Притирка |
| 4 | А |  |  | 39 | 75-90 |
| 5 | А |  |  | 40 | наработка на отказ |
| 6 | Б |  |  | 41 | вероятность безотказной работы |
| 7 | Б |  |  | 42 | оперативное время |
| 8 | Б |  |  | 43 | вспомогательное время |
| 9 | А |  |  | 44 | основное время |
| 10 | В |  |  | 45 | показатель затрат труда |
| 11 | А |  |  | 46 | подсоса воздуха |
| 12 | Б |  |  | 47 | обобщающие показатели ремонтопригодности |
| 13 | Б |  |  | 48 | коэффициент готовности |
| 14 | А |  |  | 49 | коэффициент технического использования |
| 15 | А |  |  | 50 | изнашивание |
| 16 | Б |  |  | 51 | надежность |
| 17 | Б |  |  | 52 | радиатора |
| 18 | Б |  |  | 53 | отведение выхлопа наружу |
| 19 | В |  |  | 54 | Два раза |
| 20 | В |  |  | 55 | межсменное хранение |
| 21 | Б |  |  | 56 | фрикционная |
| 22 | Б |  |  | 57 | долговечность |
| 23 | Б |  |  | 58 | конструктивная производительность |
| 24 | Б |  |  | 59 | режим замедления |
| 25 | А |  |  | 60 | компрессии в цилиндрах |
| 26 | В |  |  | 61 | норма выработки |
| 27 | А |  |  | 62 | производительности |
| 28 | Б |  |  | 63 | Ремонтопригодность |
| 29 | В |  |  | 64 | Наработка |
| 30 | 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А |  |  | 65 | Отказ |
| 31 | 3-1-4-2 |  |  | 66 | нормальное значение |
| 32 | 1-5-3-4-2 |  |  | 67 | Исправное |
| 33 | 3-2-5-4-3 |  |  | 68 | достоверность диагностики |
| 34 | 1-1-4-2-6-5 |  |  | 69 | 15 |
| 35 | 1-2-6-3-4-5 |  |  | 70 | ресурс |