ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА, СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАМЕТРА

Методические указания к лабораторной работе №3 по физике

(Раздел <<Молекулярная физика>>)

Ростов-на-Дону 2009

Составители:А.Б. Гордеева, Т.П. Жданова, В.С. Кунаков, В.Л. Литвищенко

УДК 530.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА, СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАМЕТРА: Метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009.-11 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методику определения вязкости воздуха, средней длины свободного пробега молекул и их эффективного диаметра.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения, в программу учебного курса которых входит выполнение лабораторных работ по физике (раздел <<Молекулярная физика>>).

Печатается по решению методической комиссии факультета <<Нанотехнологии и композиционные материалы>>

Научный редактор проф., д. т. н. В.С. Кунаков

©Издательский центр ДГТУ, 2009

Лабораторная работа №3

Цель работы: Определение  вязкости воздуха, средней длины свободного пробега молекул и их эффективного диаметра с использованием легко измеряемых  макропараметров – давления, температуры, объема воздуха и времени протекания его через измерительный капилляр.

Оборудование: экспериментальная установка, секундомер, мерный стакан.

- Теоретическая часть

Молекулы газа, находясь в состоянии хаотического движения, непрерывно сталкиваются друг с другом. Между двумя последовательными столкновениями молекулы проходят некоторый путь λ, который называется длиной свободного пробега. В общем случае длина пути между последовательными столкновениями различна, но так как в движении участвует огромное число молекул и они находятся в беспорядочном движении, то можно говорить о средней длине свободного пробега молекул λ.

Из основных положений молекулярно-кинетической  теории [1] получена формула  для определения средней длины свободного пробега:

λ=12⋅π⋅σ2⋅n ,                                (1)

где σ- эффективный диаметр молекулы, n- число молекул в единице объема газа.

При постоянной температуре n пропорционально давлению, следовательно, средняя длина свободного пробега обратно пропорциональна давлению газа.

Эффективный диаметр молекулы - это минимальное расстояние, на которое сближаются при столкновении центры двух молекул. Эффективный диаметр больше истинного  и зависит от энергии молекул, а следовательно, и от температуры.

В термодинамически неравновесных системах возникают особые необратимые процессы, называемые явлениями переноса. К таким явлениям относится возникновение внутреннего трения между параллельными слоями газа (жидкости), движущимися с различными скоростями (рис.1). При определении силы взаимодействия между ними, вводится понятие коэффициента вязкости (динамическая вязкость) η.

Экспериментально установлено, что модуль силы внутреннего трения, приложенной к слоям, определяется формулой:

F=η⋅ΔvΔx⋅S,

где η- коэффициент вязкости (вязкость), ΔvΔx- производная, показывающая, как быстро изменяется в данном месте скорость течения в направлении, перпендикулярном к слоям (градиент вязкости), S- площадь слоев.

Коэффициент вязкости численно равен силе внутреннего трения при ΔvΔx=1мс и S=1м2, и  может быть определен по формуле:

η=13⋅ρ⋅v⋅λ,                               (2)

где λ- длина свободного пробега молекул, v- средняя арифметическая скорость движения молекул, ρ- плотность газа. В системе СИ единицы измерения коэффициента вязкости: η=Па⋅с=Н⋅см2.

Экспериментальное определение коэффициента вязкости [2] основано на ламинарном течении газа или жидкости в тонкой трубке (капилляре), рис. 2. Такой метод был предложен французским физиком и врачом Жаком Пуазейлем. Используя законы ламинарного течения,  Пуазейль получил формулу для определения коэффициента вязкости в таком виде:

η=π⋅r4⋅t⋅ΔP8⋅V⋅l,                                   (3)

V- объем газа (жидкости), протекающего через сечение капилляра, r - радиус капилляра, l- длина капилляра, t- время прохождения газа, ΔP=P1−P2- разность давлений на входе и выходе капилляра.

Прировняв правые части уравнений (2) и (3), выразив из уравнения Менделеева-Клапейрона плотность воздуха:

ρ=mV=μ⋅PR⋅T,                                       (4)

и учитывая значение средней арифметической скорости:

v=8⋅R⋅Tπ⋅μ  ,                                         (5)

получим формулу для определения средней длины свободного пробега молекул воздуха в таком виде:

λ=k⋅t⋅ΔP⋅TP⋅V,                                   (6)

где k=3⋅π⋅r4⋅π⋅R16⋅l⋅2⋅μ- постоянный коэффициент для данного лабораторного прибора (указан на установке),TиРсоответственно абсолютная температура и давление воздуха в лаборатории.

Используя формулу (1) можно определить эффективный диаметр молекулы воздуха:

σ=12⋅π⋅n⋅λ	,                              (7)

Для определения числа молекул в единице объема, используем уравнение Менделеева-Клапейрона в таком виде:

P=n⋅k⋅T,                                        (8)

где k- постоянная Больцмана.

Известно, что при одинаковых давлении и температуре число молекул в единице объема любых газов одинаково. Поэтому, если уравнение (8) записать для нормальных условий (T0=273,15K,P0=1,013⋅105Па):

P0=n0⋅k⋅T0                                   (9)

то n0=2,68⋅1025м−3 имеет постоянное значение и называется числом Лошмидта.

Из (7), (8) и (9) выражений имеем:

σ=T⋅P02⋅π⋅λ⋅n0⋅P⋅T0                 (10)

Коэффициент вязкости воздуха определим из формулы (2) с учетом значений плотности газа (4) и средней арифметической скорости молекул (5):

η=23⋅P⋅2⋅μ⋅λπ⋅R⋅T,                         (11)

где μ=0,029кгмоль - молярная масса воздуха, R=8,31Джмоль⋅К - универсальная газовая постоянная.

Рис. 3. Экспериментальная установка

2.Описание экспериментальной установки.

Прибор состоит (рис.3) из стеклянного сосуда 1, заполненного водой. В верхнюю часть сосуда впаяна стеклянная трубка 2, внутри которой расположен капилляр 3, по обе стороны которого впаяны стеклянные трубки 4 и 5 водяного манометра.

В нижней части сосуда находится кран 6, с помощью которого можно открывать сосуд и вода начинает вытекать в стакан 7. При вытекании воды из сосуда, давление воздуха в нем уменьшается, и воздух начинает через капилляр 3 заходить в сосуд.

Измерения выполняются при установившемся течении воздуха по капилляру, при этом вода вытекает из сосуда каплями, а водяной манометр будет показывать постоянную разность давлений ΔP, значение которой можно определить по шкале 8.

3.Порядок выполнения работы.

- Под отверстие в стеклянном сосуде подставить стаканчик, открыть кран. Вода начнет струей вытекать из отверстия.

- В момент, когда вода из отверстия станет вытекать каплями, подставить второй мерный стакан.

- На манометре можно будет наблюдать разность уровней жидкости ΔP, которую необходимо измерить сразу же после появления капель жидкости, одновременно начинают отсчет времени tпо секундомеру.

- Отсчет времени t необходимо производить до тех пор, пока объем жидкости V в стаканчике не станет равным 30 мл. При этом условии через капилляр в сосуд при разности давлений ΔP пройдет 30 мл воздуха.  Единицы измерения ΔP= мм. водяного столба, в дальнейшем их необходимо перевести в Па.

- Температура окружающей среды Tнаходится по комнатному термометру. Атмосферное давление P по барометру. Эти приборы находятся у инженера лаборатории.

- Опыт повторить 3 раза. Значение времени записать в таблицу 1 и произвести обработку результатов измерений времени.

- Перевести все измеренные величины в систему СИ и занести данные в таблицу 2.

- Используя среднее значение времени t, разности давлений ΔP, давления P, температуры T воздуха в лаборатории и объем воздуха V(равного объему вытекшей каплями жидкости), рассчитать длину свободного пробега молекул воздуха λ по формуле (6).

- По формуле (10) рассчитать эффективный диаметр молекул воздуха, по формуле (11) определить коэффициент вязкости воздуха.

- Оценить погрешности измерений.

Таблица 1.

| №, п/п | t | Δt | Δt2 | Sn,α | tn,α | ΔtСЛ | ΔtПР | ΔtДОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | с | с2 | с | - | с | с | с |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| №, п/п | t | k | n0 | T0 | P0 | ΔP | T | P | V | λ | d | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c | м4⋅с⋅К | 1/м3 | К | Па | Па | К | Па | м3 | м | м | Н·с/м2 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ελ=Δλλ=Δkk+Δtt+ΔΔPΔP+12⋅ΔTT+ΔPP+ΔVV, Δλ=λ⋅ελ.

εσ=Δσσ=12⋅ΔTT+ΔP0P0+ΔPP+ΔT0T0+Δλλ, Δσ=εσ⋅σ,

εη=Δηη=ΔPP+12⋅Δλλ+ΔTT,   Δη=εη⋅η.

4.Контрольные вопросы.

- Что такое вязкость газа (жидкости)?

- Что такое средняя длина свободного пробега молекулы газа и от чего она зависит?

- Дайте определение эффективного диаметра молекул? Почему эффективный диаметр всегда больше истинного?

- Сформулируйте понятие модели идеального газа. Запишите уравнение Менделеева-Клапейрона.

- В чем заключаются законы Дальтона и Авогадро.

- Дайте определение средней арифметической, средней квадратичной и наиболее вероятной скоростей молекул.

- Что такое число Авогадро и число Лошмидта?

- Сделайте вывод формул для λ, σ, η.

Рекомендуемая литература

- Савельев И.В. Курс общей физики (т.1).-М.: Наука; СПб.: Лань,2006.

- Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высш.Шк.,2004

- Справочное руководство по физике.  Ч.1.  Механика, молекулярная физика, электричество, магнетизм: Учеб.-метод.Пособие.-Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008.

- Федосеев В.Б. Физика: учебник.-Ростов н/Д:Феникс, 2009.

Техника безопасности

- К работе допускаются лица, ознакомленные с её устройством и принципом действия.

- Для предотвращения опрокидывания установки необходимо располагать её только на горизонтальной поверхности.

Составители: А.Б. Гордеева, Т.П. Жданова, В.С. Кунаков,

В.Л. Литвищенко.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА, СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАМЕТРА

Методические указания к лабораторной работе №3 по физике

( Раздел <<Молекулярная физика>>)

Редактор А.А.Литвинова

В печать

Объём          Офсет. Формат

Бумага тип №   . Заказ №   . Тираж      . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1