МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА

Методические указания к лабораторной работе №8 по физике

(Раздел «Электричество»)

Ростов-на-Дону 2011

Составители: Т.П. Жданова, А.Б. Гордеева, И.Г. Попова,

Е.С. Богославская

УДК 530.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА: метод. указания к лабораторной работе  № 8 - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011.-9с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методики определения электроемкости конденсатора методом моста Сотти.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Электричество»).

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Нанотехнологии и композиционные материалы»

- Научный редактор к.ф.-м.н., доц. Г. Ф. Лемешко

© Издательский центр ДГТУ, 2011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА

Цель работы:

1. Ознакомление с мостовым методом измерения  электрической емкости конденсатора.

2. Определение законов сложения емкостей при параллельном и последовательном соединении конденсаторов.

Оборудование: источник переменного тока, магазин эталонных конденсаторов, измеряемые неизвестные конденсаторы, осциллограф, реохорд (реостат, включенный как потенциометр).

- Теоретическая часть

Если уединенному проводнику сообщить электрический заряд Q, то потенциал проводника примет некоторое значение ϕ≠0, причем Q~ϕ, т.е. Q=C⋅ϕ. Следовательно,

С=Qϕ -

электрическая емкость уединенного проводника. Единица ёмкости – фарад (Ф).

Конденсатором называется система из двух близко расположенных проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика. В зависимости от формы обкладок конденсаторы бывают плоские, цилиндрические и сферические.

Под емкостью С конденсатора понимается физическая величина, равная отношению заряда Q, накопленного в конденсаторе, к разности потенциалов (ϕ1−ϕ2) между его обкладками:

С=Qϕ1−ϕ2.

Электроемкость конденсатора зависит от его формы, геометрических размеров и диэлектрической проницаемости среды, заполняющей пространство между обкладками. В случае плоского конденсатора

С=ε⋅ε0⋅Sd,                                        (1)

где ε0=8,85·10–12 Ф/м – электрическая постоянная; ε– диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между обкладками; d– расстояние между пластинами, S- площадь обкладок.

Другой важнейшей характеристикой конденсатора является напряжение пробоя, т.е. минимальная разность потенциалов  на обкладках, при которой происходит электрический разряд через слой диэлектрика в конденсаторе. Пробивное напряжение зависит от формы и размеров обкладок и от свойств диэлектрика.

При практическом использовании конденсаторов для получения необходимой емкости собирают батареи из отдельных элементов, соединяя их последовательно или параллельно.

При последовательном соединении конденсаторов заряд на обкладках остается величиной постоянной:Q=Q1=Q2=..., напряжения суммируются: U=U1+U2+...

Тогда электроемкость:

1СПОСЛ.=i=1n1Сi.                                                (2)

При последовательном соединении на каждый из конденсаторов приходится лишь часть разности потенциалов Δφ напряжения источника, вследствие чего уменьшается возможность пробоя конденсаторов.

При параллельном соединении конденсаторов напряжение остается величиной постоянной: U=U1=U2=...,  заряд батареи конденсаторов: Q=Q1+Q2+... .

Тогда общая электроемкость:

СПАР.=i=1nСi.                                                   (3)

Пробивное напряжение такой батареи равно пробивному напряжению того из конденсаторов, у которого оно наименьшее.

- Использование моста Сотти для экспериментального определения емкости конденсатора  и вывод рабочей формулы

В данной работе емкость измеряется при помощи мостовой схемы – моста Сотти (рис. 1).

СЭ– магазин емкостей (эталонная емкость); СХ– конденсатор, емкость которого надо измерить; источник переменного тока (ε);  индикатор нуля (ИН, в данном случае – осциллограф); реохорд (реостат, включенный как потенциометр); l1 и l2 - плечи реохорда; R1 и R2- сопротивления плеч l1 и l2 реохорда.

Если источник тока включен, то в цепи, в том числе и на участке ED, течет ток, а на экране осциллографа видна синусоида. Подбором сопротивлений R1 и R2 (путем перемещения движка реостата) можно добиться равновесия моста, при котором разность потенциалов (ϕЕ−ϕD) равна нулю (состояние равновесия моста), а на экране осциллографа синусоида сменяется горизонтальной прямой. После перехода через положение равновесия амплитуда синусоиды снова увеличивается.

При равновесии моста  потенциалы точек Eи Dравны (ϕЕ=ϕD).  Это значит, что разность потенциалов на участке AE по величине равна разности потенциалов на участке AD:

ϕА−ϕЕ=ϕА−ϕD.                           (4)

По аналогичным соображениям:

ϕЕ−ϕВ=ϕD−ϕВ.                            (5)

Токи в ветвях AE иEB, AD и DB  будут равны по величине:

IAE=IEB,                                       (6)

IAD=IDB.                                        (7)

Сопротивление участка цепи переменного тока, содержащего конденсатор, определяется по формуле

RС=1ωС,                                          (8)

где С– электроемкость конденсатора; ω – циклическая частота.

К однородным участкам цепи АЕ, ЕВ, АD и DВ применим закон Ома в виде:

I=ϕ1−ϕ2R,

тогда равенства (6) и (7) примут вид:

ϕА−ϕЕRСХ=ϕЕ−ϕВRСЭ,                        (9)

ϕА−ϕDR1=ϕD−ϕВR2.                       (10)

Разделив почленно равенство (9) на (10), учитывая при этом равенства (4), (5) и (8) получим: RСХ=RСЭ⋅R1R2

СХ=СЭ⋅R2R1.                            (11)

Поскольку  сопротивления плеч потенциометра l1 и l2 пропорциональны их длине, условие равновесия запишется в виде:

СХ=СЭ⋅l−l1l1,                            (12)

где l- длина реохорда, l1- длина плеча реохорда.

3. Порядок выполнения работы

1. Собрать цепь по схеме, изображенной на рис. 1, подключив конденсатор неизвестной электроёмкости CХ1.

2.  Включить источник питания и осциллограф, дождаться появления на экране осциллографа синусоиды.

3. На магазине емкостей установить значение емкости 0,5 мкФ. С помощью движка реостата добиться  на экране осциллографа прямой линии. Внести значения l, l1, СЭ в таблицу 1.

4.  По формуле (12) вычислить СХ1. Результаты занести в таблицу 1.

5.  Повторить пункты 1-4 для CЭ= 2,0; 4,0 мкФ. Записать значения l, l1, СЭи СХ1 в таблицу 1.

6. Повторить п. 1-5 для конденсатора неизвестной электроёмкости СХ2.

7. Рассчитать средние значения неизвестных емкостей, абсолютную и относительную   погрешности  измерений и занести в таблицу 1.

8. Соединить измеренные конденсаторы СХ1 и СХ2 последовательно и повторить пункты 1-5. Записать значения l, l1, СЭ  в таблицу 2.

9. Рассчитать по формуле (12) СХПОСЛ.. Результаты занести в таблицу 2.

- Найти общую электроемкость при последовательном соединении СТЕОР по формуле (2)  для средних значений СХ1и СХ2.

- Оценить относительную погрешность:

ε=СЭКС.−СТЕОР.СЭКC.⋅100∘∘                              (13)

12. Соединить измеренные конденсаторы СХ1иСХ2параллельно и измерить их общую емкость по пунктам 1-5. Записать значения  l, l1, СЭ в таблицу 2.

13. Рассчитать по формуле (12) СХПАРАЛЛ.. Результаты занести в таблицу 2.

14. Найти общую электроемкость СТЕОР. при параллельном соединении по формуле (3) для средних значений СХ1и СХ2.

15. Оценить относительную погрешность по формуле (13)

Таблица 1.

| № | l | l1 | Сэ | Сx | ΔСx | εСx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | мм | мм | мкФ | мкФ | мкФ | % |
| Емкость первого конденсатора СХ1: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |
| Емкость второго конденсатора СХ2: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

| № | l | l1 | СЭ | Сx | ΔСx | εСx | СТЕОР. | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | мм | мм | мкФ | мкФ | мкФ | % | мкФ | % |
| При последовательном соединении СХ1и СХ2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При параллельном соединении СХ1и СХ2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что называется электроемкостью уединенного проводника? От чего она зависит?

- В каких единицах измеряется электроемкость?

- Что представляет собой конденсатор?

- Опишите устройство и принцип действия моста Сотти.

- Три одинаковых конденсатора один раз соединены последовательно, другой – параллельно. Во сколько раз и когда электроемкость батареи будет больше?

- Написать формулу электроемкости плоского конденсатора.

- Как определить общую электроемкость при параллельном и последовательном соединении?

- Какой радиус должен иметь проводящий шар, чтобы в вакууме его емкость равнялась 1 Ф?

10. Можно ли, имея два одинаковых конденсатора, получить емкость вдвое меньшую и вдвое большую, чем у одного из них? Если можно, то, как это сделать?

Рекомендуемая литература

- Трофимова Т. И. Курс физики.- М.: Высш. шк., 2004

- Электростатика. Постоянный электрический ток: учеб. пособие.                               /B.C. Кунаков, И.В. Мардасова, О.М. Холодова, В.А. Тызыхян.                                – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – 66 с.

- Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике.-М.:Наука, 2006

- Калашников С.Г. 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.- 624 с.

Редактор А.А.Литвинова

В печать

Объём 0,7 усл.п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №       . Тираж  50 экз . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.