МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №16
ПО ФИЗИКЕ

(Раздел «Электричество и магнетизм»)

Ростов-на-Дону 2012

УДК 535.21/075.6

Составители:  проф. С.И. Егорова, доц. И.Н. Егоров, проф. Г.Ф. Лемешко

Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли: метод. указания к лабораторной работе № 16 . 
– Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2012. – 8 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методику определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли. Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Электричество и магнетизм»).

Печатается по решению методической комиссии факультета 
«Нанотехнологии и композиционные материалы»

Научный редактор     д.т.н., проф. В.С. Кунаков

©  Издательский центр ДГТУ, 2012

Цель работы: Определить горизонтальную составляющую индукции магнитного поля Земли.

Приборы и принадлежности: тангенс-гальванометр, миллиамперметр, реостат, источник тока, выпрямитель, переключатель.

# Краткая теория

Земля представляет собой огромный магнит, полюса которого лежат вблизи географических полюсов: вблизи северного географического полюса лежит южный магнитный S, а вблизи южного географического – северный магнитный полюс N.

Вектор индукцииBмагнитного поля Земли на экваторе направлен горизонтально, а у магнитных полюсов – вертикально. В остальных точках земной поверхности магнитное поле направлено под некоторым углом к горизонтальной плоскости. Существование магнитного поля в любой точке Земли можно установить с помощью магнитной стрелки.

Для нахождения горизонтальной составляющей индукции BX магнитного поля Земли (т.е. величины проекции вектора индукции B на горизонтальную плоскость) используется тангенс-гальванометр, который представляет собой катушку радиусом r с числом витковN, плотно прилегающих друг к другу, расположенную вертикально в плоскости магнитного меридиана. Толщина обмотки во много раз меньше радиуса катушки, и ею можно пренебречь. В центре катушки в горизонтальной плоскости расположена магнитная стрелка, которая  может поворачиваться вокруг вертикальной оси. Магнитная стрелка при отсутствии тока в катушке будет расположена по магнитному меридиану Земли N-S (рис.1). Поворотом катушки около вертикальной оси можно добиться совмещения плоскости катушки с плоскостью магнитного меридиана, т.е. плоскость катушки устанавливается перпендикулярно горизонтальной плоскости так, чтобы она совпадала с направлением магнитной стрелки. Если после такой установки катушки по ней пропустить ток I, то магнитная стрелка повернется на некоторый угол α, установившись вдоль индукции результирующего поля B(N1-S1) (см.рис.1), т.е. по диагонали параллелограмма, сторонами которого являются вектор индукции магнитного поля кругового тока BI и горизонтальная составляющая магнитного поля Земли BX. Объясняется это тем, что на магнитную стрелку будут действовать два поля: горизонтальная составляющая магнитного поля Земли BX и магнитное поле BI, созданное током (см.рис.1). Согласно принципу суперпозиции полей B=BX+BI.

Направление вектора BI определяется по правилу правого винта, а модуль – по формуле, вытекающей из закона Био-Савара-Лапласа:

Рис. 1

BI=μ0I2rN,                              (1)

где I- сила тока, протекающего в катушке, N- число витков катушки, r- средний радиус катушки, μ0=4π⋅10−7Гнм- магнитная постоянная.

Из рис.1 видно, что

tgα=BIBX ⇒ BX=BItgα  .        (2)

Подставляя (1) в (2), получаем

BX=μ0I N2r tgα ,                                      (3)

где α- угол отклонения магнитной стрелки.

Описание установки

Установка для определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли представлена на рис. 2. Тангенс-гальванометр состоит из катушки, укрепленной на вращающейся подставке. В центре катушки на вертикальной оси укреплен легкий круг (лимб) с делениями, в центре которого расположена стрелка. На электрической схеме: источник тока, B- выпрямитель, R- реостат, mA – миллиамперметр, Р – переключатель, меняющий направление тока, проходящего по виткам катушки тангенс-гальванометра.

Рис.2

Порядок выполнения работы

- Собрать электрическую цепь по схеме, изображённой на рис. 2.

- Поворачивая подставку тангенс-гальванометра установить стрелку компаса на 0о (180о). В этом случае витки катушки К расположены в плоскости магнитного меридиана.

- Определить цену деления миллиамперметра c.

- Установить переключатель Р в положение 1.

- Включить выпрямитель B.

6.  Двигая ползунок реостата R, добиться поворота стрелки на уголα=200(первое значение угла). Записать соответствующее этому углу число делений n1, на которое отклонилась стрелка миллиамперметра .

7.  Рассчитать силу тока по формуле I1=c⋅n1.

8.  Проделать аналогичные измерения для всех углов, указанных в таблице.

9.  Результаты занести в таблицу.

10. Установить переключатель Рв положение 2  и повторить все измерения п.п. 5-9 для силы тока I2.

11. Вычислить среднее значение силы тока для каждого угла αпо формуле I=I1+I22.

12. Рассчитать для каждого угла горизонтальную составляющую индукцииBX по формуле (3). ( значения N и r указаны на установке).

13. Рассчитать среднее значение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли BX.

14. Рассчитать абсолютные погрешности каждого измерения по формуле ΔBX i=BX−BX i.

15. Рассчитать среднее значение абсолютной погрешности ΔBX.

16.  Рассчитать относительную погрешность по формуле

εB=ΔBXBX100%.

17. Результат эксперимента представить в виде:

BX=BX±ΔBX

Таблица

| № | с | α |  | n1 | I1 | n2 | I2 | I | BX | ΔBХ | εB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА дел | град | - | дел | мА | дел | мА | мА | Тл | Тл | % |
| 1 |  | 20 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 25 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 30 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 35 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 40 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 45 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 50 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 55 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 60 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы (для защиты)

- Как устанавливается магнитная стрелка в магнитном поле? Почему?

- Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Как определить направление векторов индукции магнитного поля, образованного круговым током?

- Объясните устройство и принцип действия тангенс-гальванометра.

- Почему следует ориентировать катушку тангенс-гальванометра в направлении магнитного меридиана?

- В чем заключается принцип суперпозиции магнитных полей?

Рекомендуемая  литература

- Федосеев В. Б. Физика / В. Б. Федосеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 3 / И.В. Савельев. – СПб.: Лань, 2006.

3. Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. – М.: Высш. шк, 2004.

- Кунаков В.В. Магнетизм: учеб.-метод. пособие / В.В. Кунаков [и др.]. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011.

Редактор Т.В. Колесникова

________________________________________________________

В печать 19.01.2012.

Объём 0,5 усл. п.л. Офсет. Формат 60x84/16.

Бумага тип №3. Заказ №     .Тираж 60 экз. Цена свободная

________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1