# Статика.

Статика - это раздел теоретической механики, в котором излагается общее учение о силах  и  изучаются условия равновесия материальных тел, находящихся под действием сил.

Под равновесием тела в статике понимается состояние его покоя по отношению к другим телам, принимаемым за неподвижные.

### Основные понятия и определения статики

Материальным телом   называется некоторое количество вещества, которое заполняет какой-нибудь объем в пространстве. Возможны случаи, когда тело в тех или иных направлениях имеет весьма малые размеры по сравнению с размерами в других направлениях.

Материальной точкой называется простейшая модель материального тела любой формы, размеры которого достаточно малы, и которое можно принять за геометрическую точку, имеющую определенную массу.

Механическим воздействием одного тела на другое называется такое воздействие, при котором пренебрегают изменениями в химической структуре тела и его физическом состоянии. Если тело испытывает механическое воздействие со стороны других материальных тел, то оно может изменять свое движение в пространстве или оставаться в покое. Механическое воздействие может происходить как при соприкосновении тел, так и на расстоянии (притяжение, отталкивание).

Механической системой называется любая совокупность материальных точек.

Абсолютно твердым телом (или неизменяемой механической системой) называется материальное тело, геометрическая форма которого и размеры не изменяются ни при каких механических воздействиях со стороны других тел, а расстояние между любыми двумя его точками остается постоянным.

Cила - это основная количественная мера механического воздействия одного тела на другое, которая характеризует его интенсивность и направление.

Природа силы может быть различной. Это могут быть гравитационные, электромагнитные, упругие силы или силы давления. Теоретическая механика не интересуется природой сил.

Сила определяется точкой приложения, числовым значением и направлением действия, т.е. является векторной величиной.

Модуль силы находят путем ее сравнения с силой, принятой за единицу. Для статического измерения силы служат приборы, называемые  динамометрами.

Силу как величину векторную обозначают какой-либо буквой со знаком вектора (например,  F  или  P).  Для выражения числового значения силы или ее модуля используется знак модуля от вектора или те же буквы, но без знака вектора (например,  F и  P  или  F  и  P).

Системой сил называется группа сил, которые действуют на рассматриваемое тело или (в общем случае) на точки механической системы.

Если линии действия всех сил лежат в одной плоскости, то система сил называется плоской, а если эти линии действия не лежат в одной плоскости, - то система сил называется пространственной.

Системой сил эквивалентной нулю (или уравновешенной системой сил)  называется такая система сил, действие которой на твердое тело или материальную точку, находящиеся в покое или движущиеся по инерции, не приводит к изменению состояния покоя или движения по инерции этого тела или материальной точки.

F1,F2,.  .  . , Fn   эквивалентна      0

Две системы сил называются эквивалентными, если их действие по отдельности на одно и то же твердое тело или материальную точку одинаково при прочих равных условиях.

F1,F2,.  .  . , Fn   эквивалентна    F1',F2',.  .  . , Fk'

Равнодействующей силой рассматриваемой системы сил называется сила, действие которой на твердое тело или материальную точку эквивалентно действию этой системы сил. Равнодействующую силу обозначают обычно R

R   эквивалентна    F1,F2,.  .  . , Fn

Уравновешивающей силой рассматриваемой системы сил называется сила, добавление которой к заданной системе сил дает новую систему, эквивалентную нулю.

Уравновешивающая сила равна по модулю равнодействующей и противоположна ей по направлению.

Сила, приложенная к телу в одной его точке называется сосредоточенной. Силы, действующие на все точки данного объема, данной части поверхности тела или данной части кривой, называются распределенными.

Понятие о сосредоточенной силе является условным. Силы, которые в механике рассматриваются как сосредоточенные, представляют собой равнодействующие некоторых систем распределенных сил.

### Аксиомы статики

Аксиома о равновесии двух сил. Если на свободное абсолютно твердое тело действуют две силы, то тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти силы  равны по величине и направлены вдоль одной прямой в проти-воположные стороны.

Аксиома о добавлении (отбрасывании) уравновешенной системы сил. Если на твердое тело действует система сил, то к ней можно добавить (отбросить) уравновешенную систему сил. Полученная после добавления (отбрасывания) новая система сил эквивалентна первоначальной.

Аксиома параллелограмма сил. Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, приложенную в той же точке и равную по величине и направлению диагонали параллелограмма, построенного на этих силах, как на сторонах.	R=F1+F2

R=F12+F22+2⋅F1⋅F2⋅cosF1,F2

Эта аксиома допускает и обратное утверждение:

Силу можно разложить бесчисленным множеством способов на две силы, приложенные в любой точке линии действия данной силы.

Аксиома о равенстве действия и противодействия.  При всяком действии одного материального тела на другое имеет место такое же по величине, но противоположное по направлению противодействие.

Если к данному телу приложена сила воздействия  F от другого тела, то от данного тела к другому телу будет приложена сила  F', равная и прямо противоположная силе  F. Силы приложены в одной геометрической точке, но к разным телам.

Свободным твердым телом называется тело, имеющее возможность получать любое движение из данного положения, для чего необходимо приложить соответствующую силу.

При решении большинства задач механики приходится иметь дело с телами несвободными, т.е. лишенными возможности перемещаться  в направлении действия приложенных к ним активных сил.  Тела, ограничивающие движение рассматриваемого тела, называются  связями.  Сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его перемещению в том или ином направлении называется силой реакции  (противодействия)  этой связи  или просто реакцией связи.

Аксиома о связях.  Эффект от действия связей такой же, как от действия определенных, дополнительных сил, которые могут быть приложены к свободному телу вместо связей.

Аксиому о связях называют также принципом освобождаемости от связей.  Согласно этой аксиоме, не изменяя равновесия тела, каждую связь можно отбросить, заменив ее реакцией связи.

Силы, которые могут сообщать свободному телу движение, называются активными силами. Приложив к телу, кроме активных сил, реакции связей, можно рассматривать тело как свободное.  Активные силы  и  силы реакции называются внешними силами.

Пусть, например, на гладкой неподвижной горизонтальной плоскости покоится шар. Плоскость, ограничивающая движение шара, является для него связью. Если мысленно освободить шар от связи, то для удержания его в покое к нему в точке касания с плоскостью нужно приложить силу  N, равную по модулю весу шара  P и противоположную ему по направлению. Сила  N и есть реакция плоскости (реакция связи). Шар, освобожденный от связи, будет свободным телом, на которое действует задаваемая (активная) сила P и реакция плоскости  N.

Аксиома отвердевания.  Равновесие механической системы не нарушается от наложения новых связей; в частности, равновесие механической системы не нарушится, если все части системы связать между собой неизменно, жестко.

### Теоремы статики

Теорема о переносе силы вдоль линии действия. Действие силы на твердое тело не изменится от переноса силы вдоль своей линии действия.

F   эквивалентна

F} } =- {overline  {F}}  rSup { size 8{'} } } {

F  эквивалентна  F'

Теорема о трех силах. Если твердое тело под действием трех сил, две из которых пересекаются в одной точке, находится в равновесии, то линии действия таких трех сил пресекаются в одной точке.

F1,F2   эквивалентна    R

R,F3   эквивалентна    0

следовательно силы пересекаются в одной точке.

Связи и их реакции

Всё то ,что ограничивает перемещение данного тела в пространстве, будем называть связью.  Сила, с которой данная связь действует на тело, препятствуя тем или иным его перемещениям, называется силой реакции или просто реакцией связи.

### Соединение тел между собой

Отдельное тело может быть связано с другими телами разными способами.

Опирание на поверхность

Если соприкасаются абсолютно гладкие тела, то силы взаимодействия между ними направлены по общей нормали к их поверхностям в точке соприкосновения.

Связь с помощью нитей (нить, цепь, трос)

Связь, осуществляемая в виде гибкой нерастяжимой и невесомой нити, не дает удаляться телу от точки подвеса нити вдоль нити.  Поэтому реакция натянутой нити также направлена вдоль нити,  к точке ее подвеса.

Освободим гирю от связи разрезав (мысленно) нить в любом месте и добавив силу реакции связи, которую направим вдоль нити вверх (обозначим ее  T). Гиря становится свободным твердым телом на которое действуют две силы и при этом оно находится в покое.  Согласно аксиоме о равновесии двух сил, силы  P и T  равны по величине и противоположны по направлению.

Вырежем (мысленно) кусочек нити в любом месте и добавим в местах разреза  силы реакции связи (обозначим их T и T).  Тело под действием двух сил находится в равновесии. Согласно аксиоме о равновесии двух сил, силы  T и Tравны по величине и действуют вдоль одной прямой в противоположные стороны. Реакция связи натянутой нити  направлена вдоль нити

Соединение тел с помощью шарниров.

Шарниром называется устройство, связывающее тела и позволяющее  совершать вращение одного тела относительно другого.

Цилиндрический шарнир допускает вращение тел вокруг одной оси (и скольжение вдоль нее).

Шарнирно-неподвижная опора препятствует любому поступательному движению, но дает возможность свободно вращаться вокруг оси шарнира.

Реакция  R  шарнирно-неподвижной опоры проходит через центр шарнира  О  и лежит в плоскости перпендикулярной к оси шарнира, но ее модуль и направление неизвестны.

Условные обозначения:

Шарнирно-подвижная опора ( шарнирно-неподвижная опора поставленная на катки) не препятствует перемещению параллельно опорной поверхности. Если не учитывать трения катков, то линия действия реакции такой опоры проходит через центр шарнира перпендикулярно опорной поверхности. Неизвестен только модуль этой реакции.

Условные обозначения:

Шаровой шарнир.  Шаровым шарниром называется устройство, позволяющее сочлененным телам, имеющим общую точку сочленения, совершать вращение в пространстве относительно друг друга вокруг  общей точки. Шаровой шарнир состоит из сферической чаши, находящейся на одном теле, и сферического выступа того же диаметра на другом. Реакция в шаровом шарнире может иметь любое направление в пространстве.

Жесткая заделка.

В случае заделки одного тела в другое реакция связи состоит из силы  R  и пары сил с моментом  M.  Величина и направление реакции определяется из общих уравнений равновесия твердого тела.

### Система сходящихся сил

Системой сходящихся сил (или пучком сил)  называется такая система сил,  линии действия которой пересекаются в одной точке – центре пучка.

Равнодействующая системы сходящихся сил равна векторной сумме слагаемых сил и определяется замыкающей стороной силового многоугольника, построенного на слагаемых силах как на составляющих. Точка приложения равнодействующей силы совпадает с точкой пересечения линий действия сил.

R=F1+F2+...+F3=iFi

Проекции равнодействующей силы на оси координат равны алгебраической сумме проекций составляющих сил на эти оси.

Rx=Fxi		Ry=Fyi		Rz=Fzi

###### Условия равновесия системы сходящихся сил в векторной форме

Для равновесия сходящейся системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы равнодействующая сила была равна нулю.

R=0

###### Условия равновесия системы сходящихся сил в алгебраической форме

Для равновесия пространственной системы сходящихся сил,  приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из трех прямоугольных осей координат были равны нулю.

Fxi=0		Fyi=0		Fzi=0

Момент силы относительно точки

Если под действием приложенной силы твердое тело может совершать вращение вокруг некоторой точки,  то  для того, чтобы охарактеризовать вращательный эффект силы, необходимо ввести новое понятие - момент силы относительно точки.

Рассмотрим силу  F,  приложенную к телу в точке А.  Из некоторой точки  О  опустим перпендикуляр на линию действия силы  F.

Плечом  h  силы  F  относительно точки  О называется кратчайшее расстояние между этой точкой и линией действия силы.

Через  силу  F и точку О можно провести плоскость.  Сила  F пытается вращать тело вокруг оси, которая проходит через точку О  и  которая перпендикулярна плоскости в которой лежит сила.  Точка О называется моментной точкой.

B

O

A

h



M0(F)

F

Моментом  силы  F относительно точки О называется вектор  M0(F)  , приложенный в этой точке и равный векторному произведению радиус-вектора r  , соединяющего эту точку с точкой приложения силы, на вектор силы  F.

M0(F)=r×F

Модуль вектора  M0(F) равен произведению модуля силы F на ее плечо  h .

M0(F)=F⋅r⋅sin(α)=F⋅h

Момент  силы  F относительно точки О направлен перпендикулярно плоскости, в которой лежат сила и моментная точка (радиус-вектор), в том направлении откуда видно стремление силы вращать тело против движения часовой стрелки.

Момент силы относительно точки не меняется от переноса силы вдоль линии ее действия.

Момент силы равен нулю, если линия действия силы проходит через моментную точку.

Если сила  F задана своими проекциями  Fx    Fy   Fz   на оси координат  и даны координаты  x    y    z  точки приложения этой силы, то момент силы относительно начала координат вычисляется следующим образом:

M0(F)=r×F=ijkxyzFxFyFz=yzFyFz⋅i+zxFzFx⋅j+xyFxFy⋅k=        =(y⋅Fz−z⋅Fy)⋅i+(z⋅Fx−x⋅Fz)⋅j+(x⋅Fy−y⋅Fx)⋅k

Проекции момента на оси координат равны:

M0x(F)=(y⋅Fz−z⋅Fy)

M0y(F)=(z⋅Fx−x⋅Fz)

M0z(F)=(x⋅Fy−y⋅Fx)

Момент силы относительно оси

К твердому телу в точке  А  приложена сила  F. Проведем в пространстве ось (например  z).  На оси z произвольно выберем точку  О .  Соединим точку  О  с точкой  А радиус-вектором.  Через точку  О  проведем плоскость  П  перпенди-кулярную оси z.  Спроекти-руем вектора  F  и  r на плоскость П .

Моментом силы  F  относительно  оси называется вектор равный моменту проекции силы  F  на плоскость  П относительно точки  О  пересечения оси z с плоскостью  П.

Mz(F)=M0(FП)=rП×FП

Mz(F)=FП⋅rП⋅sin(rП,FП)=FП⋅h

Свойства момента силы относительно оси:

- Момент силы относительно оси равен нулю, если сила параллельна оси. В этом случае равна нулю проекция силы на плоскость, перпендикулярную оси.

- Момент силы относительно оси равен нулю, если линия действия силы  пересекается с осью. В этом случае равно нулю плечо силы.

Связь момента силы относительно оси с моментом силы

относительно точки.

Проведем через точку О, где задан момент силы относительно точки M0(F)   декартовы оси  координат x,  y,  z . Момент силы относительно точки можно представить в виде суммы трех векторов  M0(F)  =Mx(F)+My(F)+Mz(F).  Эти вектора являются моментами силы относительно осей  x,  y,  z  соответственно.

Mx(F)=M0x(F)⋅i		My(F)=M0y(F)⋅j	Mz(F)=M0z(F)⋅k

Момент силы относительно оси равен проекции на эту ось момента силы относительно любой точки на оси.

Mz(F)=M0(F)⋅cos(Oz,M0(F))

Формулы для моментов силы относительно осей координат.

Если сила  F задана своими проекциями  Fx    Fy   Fz   на оси координат  и даны координаты  x    y    z  точки приложения этой силы, относительно осей координат, то моменты силы относительно осей координат вычисляется следующим образом:

Mx(F)=M0x(F)=(y⋅Fz−z⋅Fy)

My(F)=M0y(F)=(z⋅Fx−x⋅Fz)

Mz(F)=M0z(F)=(x⋅Fy−y⋅Fx)

ПАРА СИЛ

Парой сил называется система двух равных по модулю, параллельных и направленных в противоположные стороны сил, действующих на абсолютно твердое тело.

Плоскостью действия пары сил называется плоскость в которой расположены эти силы.

Плечом пары сил  d  называется кратчайшее расстояние между линиями действия сил пары.

Моментом пары сил называется вектор  M, модуль которого равен произведению модуля одной из сил пары на ее плечо и который направлен перпендикулярно плоскости действия сил пары в ту сторону, откуда пара видна стремящейся повернуть тело против хода часовой стрелки.	M=F1⋅d

Теорема о сумме моментов пары сил. Сумма моментов сил, входящих в состав пары, относительно любой точки не зависит от выбора этой точки и равна моменту этой пары сил.

M0(F1)+M0(F2)=M(F1,F2)

Доказательство:   Выберем произвольно точку О. Проведем из нее в точки А и В радиус-векторы  (Смотри Рис. 4.2).

F1=−F2,		r2−r1=AB

M0(F1)+M0(F2)=r1×F1+r2×F2=r2×F2−r1×F2=       (r2−r1)×F2=AB×F2=MA(F2)=M(F1,F2)

Что и требовалось доказать.

Две пары сил называются эквивалентными, если их действие на твердое тело одинаково при прочих равных условиях.

Теорема об эквивалентности пар сил.  Пару сил, действующую на твердое тело, можно заменить другой парой сил, расположенной в той же плоскости действия и имеющий одинаковый с первой парой момент.

Доказательство:   Пусть на твердое тело действует пара сил (F1,F2).

Перенесем силу F1 в точку O1, а силу F2 в точку O2.   Проведем через точки  O1,O2  две любые параллельные прямые, пересекающие линии действия сил пары.  Соединим точки  O1,O2 отрезком прямой и разложим силы  F1в точке O1 и F2 в точке O2 по правилу параллелограмма.

F1=F1'+F1''

F2=F2'+F2''

Так как  F1=−F2,  то

F1'=−F2'   и   F1''=−F2''

Поэтому  (F1,F2)  эквивалентна системе (F1',F2',F1'',F2''),  а эта система эквивалентна системе (F1',F2'),  так как (F1'',F2'')  эквивалентна нулю.

Таким образом мы заданную пару сил (F1,F2) заменили другой парой сил (F1',F2'). Докажем, что моменты у этих пар сил одинаковы.

Момент исходной пары сил (F1,F2) численно равен площади параллелограмма O1ABO2, а  момент  пары сил (F1',F2') численно равен площади параллелограмма O1CDO2.  Но  площади этих параллелограммов равны, так как площадь  треугольника  O1AC  равна  площади  треугольника  O2BD.

Что и требовалось доказать.

Выводы:

- Пару сил как жесткую фигуру можно как угодно поворачивать и переносить в ее плоскости действия.

- У пары сил можно изменять плечо и силы, сохраняя при этом момент пары и плоскость действия.

Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.   Действие пары сил на твердое тело не изменится от переноса этой пары в параллельную плоскость.

Доказательство:   Пусть на твердое тело действует пара сил (F1,F2) в плоскости П1. Из точек приложения сил А  и  В  опустим перпендикуляры на плоскость П2 и в точках их пересечения с плоскостью П2  приложим две системы сил  (F1',F1'') и (F2',F2''),  каждая из которых эквивалентна нулю.

F1'=−F1''	F2'=−F2''		F1'=−F1	F2'=−F2

Сложим две равные и параллельные силы  F1 и F2''.  Их равнодействующая  R параллель-на этим силам, равна их сумме и приложена посредине отрезка  AB1 в точке О.

Сложим две равные и параллельные силы  F2 и F1''.  Их равнодействующая  R' параллель-на этим силам, равна их сумме и приложена посредине отрезка  BA1 в точке О.

Так как R=−R',  то система сил (R,R')  эквивалентна нулю и ее можно отбросить.

Таким образом пара сил (F1,F2) эквивалентна паре сил (F1',F2'), но лежит в другой, параллельной плоскости. Что и требовалось доказать.

Следствие: Момент пары сил, действующий на твердое тело,  есть свободный вектор.

Две пары сил, действующих на одно и то же твердое тело, эквивалентны,  если они имеют одинаковые по модулю и направлению моменты.

Теорема о сложении пар сил.   Две пары сил, действующих на одно и то же твердое тело, и лежащие в пересекающихся плоскостях, можно заменить одной эквивалентной парой сил, момент которой равен сумме моментов заданных пар сил.		M=M1+M2

Доказательство:  Пусть имеются две пары сил, расположенные в пересекающихся плоскостях.  Пара сил (F1,F1') в плоскости  П1  характеризуется моментом  M1, а пара сил (F2,F2') в плоскости  П2  характеризуется моментом  M2.

Расположим пары сил так, чтобы плечо пар было общим и располагалось на линии пересечения плоскостей.  Складываем силы, приложенные в точке А  и в точке В,   R=F1+F2	R'=F1'+F2'.  Получаем пару сил   (R,R').

M=BA×R=BA×(F1+F2)=BA×F1=BA×F2=M1+M2

Что и требовалось доказать.

### Условия равновесия пар сил.

Если на твердое тело действует несколько пар сил, как угодно расположенных в пространстве, то последовательно применяя правило параллелограмма к каждым двум  моментам пар сил, можно любое количество пар сил заменить одной эквивалентной парой сил, момент которой равен сумме моментов заданных пар сил.

M=Mi

Теорема. Для равновесия пар сил, приложенных к твердому телу, необхо-димо и достаточно, чтобы  момент  эквивалентной пары сил равнялся нулю.

M=0

Теорема.  Для равновесия пар сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций моментов пар сил на каждую из трех координатных осей была равна нулю.

Mx=Mix=0	My=Miy=0	Mz=Miz=0

### ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ СИЛ К ЗАДАННОМУ ЦЕНТРУ.  УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ

### Приведение силы к заданному центру.

Равнодействующая системы сходящихся сил непосредственно находится с помощью сложения сил по правилу параллелограмма. Очевидно, что аналогичную задачу можно будет решить  и для произвольной системы сил, если найти для них метод, позволяющий перенести все силы в одну точку.

Теорема о параллельном переносе силы. Силу, приложенную к абсолютно  твердому телу, можно, не изменяя оказываемого ею действия, переносить из данной точки в любую другую точку тела, прибавляя при этом пару с моментом, равным моменту переносимой силы относительно точки, куда сила переносится.

Пусть сила  F  приложена в точке  A. Действие этой силы не изменяется, если в точке B приложить две уравновешенные силы.   Полученная система трех сил представляет собой силу  F' равную  F , но приложенную в точке В и пару  (F,F'') с моментом  M=BA×F . Процесс замены силы F силой F' и парой сил  (F,F'')называется приведением силы F  к заданному центру  В .

### Приведение системы сил к заданному центру.

Основная теорема статики (Пуансо).

Любую произвольную систему сил, действующую на твердое тело, можно в общем случае привести к силе и паре сил. Этот процесс замены системы сил одной силой и одной парой сил называется приведением системы сил к заданному центру.

Главным вектором системы сил называется вектор, равный векторной сумме этих сил.

R=Fi

Главным моментом системы сил относительно точки О тела, называется вектор, равный векторной сумме моментов всех сил системы относительно этой точки.

L0=M0(Fi)

Формулы для вычисления главного вектора и главного момента

Rx=Fix	Ry=Fiy	Rz=Fiz

L0x=Lx=Mx(Fi)=(yi⋅Fiz−zi⋅Fiy)

L0y=Ly=My(Fi)=(zi⋅Fix−xi⋅Fiz)

L0z=Lz=Mz(Fi)=(xi⋅Fiy−yi⋅Fix)

Формулы для вычисления модуля и направляющих косинусов

главного вектора и главного момента

R=Rx2+Ry2+Rz2

cos(x,R)=RxR	cos(y,R)=RyR	cos(z,R)=RzR

L0=Lx2+Ly2+Lz2

cos(x,L0)=LxL0	cos(y,L0)=LyL0	cos(z,L0)=LzL0

### Условия равновесия системы сил.

Векторная форма .

Для равновесия произвольной системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы главный вектор системы сил был равен нулю и главный момент системы сил относительно любого центра приведения также был равен нулю.

R=Fi=0 		L0=M0(Fi)=0

Алгебраическая форма.

Для равновесия произвольной системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и достаточно, чтобы три суммы проекций всех сил на оси декартовых координат были равны нулю и три суммы моментов всех сил относительно трех осей координат также были равны нулю.

Fix=0 	Fiy=0 	Fiz=0

Mx(Fi)=0 	My(Fi)=0 	Mz(Fi)=0

### Условия равновесия пространственной системы

### параллельных сил.

На тело действует  система параллельных сил. Расположим ось Oz  параллельно силам.

Уравнения 	Fiz≡0 	Fiy≡0 	Mz(Fi)≡0

Для равновесия пространственной системы параллельных сил, действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы сумма проекций этих сил была равна нулю и суммы моментов этих сил относительно двух координатных осей, перпендикулярным силам, также были равны нулю.

Mx(Fi)=0 	My(Fi)=0

-  проекция силы на ось Oz.

ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СИЛ.

### Условия равновесия плоской системы сил.

На тело действует плоская система сил. Расположим оси Ox  и  Oy  в плоскости действия сил.

Уравнения 	Fiz≡0 	Mx(Fi)≡0 	My(Fi)≡0

Для равновесия плоской системы сил, действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из двух прямоугольных осей координат, расположенных в плоскости действия сил, были равны нулю и сумма моментов этих сил относительно любой точки, находящейся  в плоскости действия сил также была равна нулю.

Fix=0 	Fiy=0 	M0(Fi)=0

### Теорема о трех моментах.

Для равновесия плоской системы сил, действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы моментов этих сил системы относительно трех любых точек, расположенных  в плоскости действия сил и не лежащих на одной прямой,  были равны нулю.

MA(Fi)=0 	MB(Fi)=0 	MC(Fi)=0

Статически определимые и статически неопределимые задачи.

Для любой плоской системы сил, действующих на твердое тело, имеется три независимых условия равновесия. Следовательно, для любой плоской системы сил из условий равновесия можно найти не более трех неизвестных.

В случае пространственной системы сил, действующих на твердое тело, имеется шесть независимых условия равновесия. Следовательно, для любой пространственной системы сил из условий равновесия можно найти не более шести неизвестных.

Задачи, в которых число неизвестных не больше числа независимых условий равновесия  для данной системы сил, приложенных к твердому телу, называются статически определимыми.

В противном случае задачи статически неопределимы.

Равновесие системы тел.

Рассмотрим равновесие сил, приложенных к системе взаимодействующих между собой тел. Тела могут быть соединены между собой с помощью шарниров или иным способом.

Силы, действующие на рассматриваемую систему тел, можно разделить на внешние и внутренние.

Внешними называются силы, с которыми на тела рассматриваемой системы действуют тела, не входящие в эту систему сил.

Внутренними называются силы взаимодействия между телами рассматриваемой системы.

При рассмотрении равновесия сил, приложенных к системе тел, можно мысленно расчленить систему тел на отдельные твердые тела и к силам, действующим на эти тела, применить условия равновесия, полученные для одного тела. В эти условия равновесия войдут как внешние, так и внутренние силы системы тел. Внутренние силы на основании аксиомы о равенстве сил действия и противодействия в каждой точке сочленения двух тел образуют равновесную систему сил.

Покажем это на примере системы двух тел и плоской системы сил.

Если составить условия равновесия для каждого твердого тела системы тел, то для тела  I	Fi'+RA'=0

M0(Fi')+M0(RA')=0 .

для тела  II  	Fi''+RA''=0

M0(Fi'')+M0(RA'')=0

Кроме того, из аксиомы о равенстве сил действия и противодействия для двух взаимодействующих тел имеем	RA'=−RA''	M0(RA')=−M0(RA'').

Представленные равенства и есть условия равновесия внешних сил, действующих на систему.

Реакция заделки.

Рассмотрим балку один конец которой  АВ  заделан в стену.  Такое крепление конца балки  АВ  называется заделкой в точке В.  Пусть на балку действует плоская система сил.  Определим силы, которые надо приложить к точке В балки, если часть балки АВ отбросить. К сечению балки (В) приложены распределенные силы реакции. Если эти силы заменить элементарными сосредоточенными силами и затем привести их к точке  В, то в точке  В  получим силу  RB  (главный вектор сил реакции) и пару сил с моментом  М (главный вектор сил реакции относительно точки В) .   Момент  М  называют моментом заделки  или рективным моментом.  Силу  реакцииRB  можно заменить двумя составляющими   Rx и  Ry.

Заделка в отличие от шарнира создает не только неизвестную по величине и направлению реакцию  RB , но еще и пару сил с неизвестным моментом  М в заделке.

# ЦЕНТР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИЛ.

# ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ.

Центр параллельных сил.

Для системы параллельных сил введем понятие центра параллельных сил.

На тело действует система параллельных сил  Fi, приложенных в точках  Ai(xi,yi,zi).  Выберем оси координат так, чтобы ось  Оz  была параллельна силам.

Fix≡0,	Fiy≡0,	Fiz=Fi

-  проекция силы на ось Oz.

xC=xi⋅FiFi

yC=yi⋅FiFi

zC=zi⋅FiFi

Точка  С  с координатами  (xC,yC,zC)  называется центром параллельных сил .

-  проекция силы на ось Oz.

Свойства центра параллельных сил:

- Сумма моментов всех сил  Fi  относительно точки  С  равна нулю  MC(Fi)=0

- Если все силы повернуть на угол   , не меняя точек приложения сил, то центр новой системы параллельных сил будет той же точкой С.

Параллельные силы распределенные по отрезку прямой.

а) общий случай

q(x) - интенсивность распределенной силы  [Н/м],

dR=q(x)⋅dx - элементарная сила.

l – длина отрезка

Распределенная по отрезку прямой сила интенсивности  q(x)  эквивалентна сосредоточенной силе  R=0lq(x)dx.  Сосредоточенная сила прикладывается в точке  С  (центре параллельных сил)  с координатой

xC=0lxq(x)dxR

б) постоянная интенсивность

R=0lq0dx=q0⋅l

0lx⋅q0dx=q0⋅l22

xC=l2

в) интенсивность, меняющаяся по линейному закону

R=0lq0⋅xdx=q0⋅l22

R=0lq0⋅xdx=q0⋅l22

xC=2⋅l3

Центр тяжести.

Центром тяжести тела называется геометрическая точка, жестко связанная с этим телом, и являющаяся центром параллельных сил тяжести, приложенных к отдельным  элементарным частицам тела.

Координаты центра тяжести неоднородного твердого тела в выбранной системе отсчета определяются следующим образом:

xC=Vx⋅γТ(x,y,z)dτVγТ(x,y,z)dτ		yC=Vy⋅γТ(x,y,z)dτVγТ(x,y,z)dτ

zC=Vz⋅γТ(x,y,z)dτVγТ(x,y,z)dτ	где

γТ(x,y,z) - вес единицы объема тела (удельный вес)

VγТ(x,y,z)dτ   -  Вес всего тела.

Для однородного твердого тела  γТ(x,y,z)=const  и формулы получают вид:

xC=VxdτVdτ		yC=VydτVdτ		zC=VzdτVdτ

V=Vdτ   -  Объем всего тела.

Если твердое тело представляет собой неоднородную поверхность, то координаты центра тяжести в выбранной системе отсчета определяются следующим образом:

xC=Sx⋅γS(x,y,z)dσSγS(x,y,z)dσ         yC=Sy⋅γS(x,y,z)dσSγS(x,y,z)dσ

zC=Sz⋅γS(x,y,z)dσSγS(x,y,z)dσ

где   γS(x,y,z) - вес единицы  площади тела ,

SγS(x,y,z)dσ   -  Вес всего тела.

Для однородной поверхности  γS(x,y,z)=const  и формулы получают вид:

xC=SxdσSdσ		yC=SydσSdσ		zC=SzdσSdσ

S=Sdσ   -  Площадь поверхности.

Если твердое тело представляет собой неоднородную линию, то координаты центра тяжести в выбранной системе отсчета определяются следующим образом:

xC=Lx⋅γL(x,y,z)dlLγL(x,y,z)dl        yC=Ly⋅γL(x,y,z)dlLγL(x,y,z)dl

zC=Lz⋅γL(x,y,z)dlLγL(x,y,z)dl

где	γL(x,y,z) - вес единицы  длины тела ,

LγL(x,y,z)dl   -  Вес всего тела.

Для однородной линии  γL(x,y,z)=const  и формулы получают вид:

xC=LxdlLdl		yC=LydlLdl		zC=LzdlLdl

L=Ldl   -  Длина линии.

Способы определения координат центра тяжести.

Исходя из полученных выше общих формул,  можно указать конкретные способы определения координат центров тяжести тел.

1. Симметрия.   Если однородное тело имеет плоскость, ось или центр симметрии, то его центр тяжести лежит соответственно в плоскости симметрии, оси симметрии или в центре симметрии.

2. Разбиение.   Тело разбивается на конечное число частей, для каждой из которых положение центра тяжести и площадь известны.

C1(x1,y1),    S1	C2(x2,y2),    S2

xC=x1⋅S1+x2⋅S2S1+S2

yC=y1⋅S1+y2⋅S2S1+S2

S=S1+S2

3. Дополнение.   Частный случай способа разбиения. Он применяется к телам имеющим вырезы, если центры тяжести тела без выреза и вырезанной части известны.

C1(x1,y1),    S1	C2(x2,y2),    S2

xC=x1⋅S1−x2⋅S2S1−S2

yC=y1⋅S1−y2⋅S2S1−S2

S=S1−S2

Центр тяжести дуги окружности

x=R⋅cosϕ		y=R⋅sinϕ

L=Ldl=ϕ1ϕ2Rdϕ=R⋅(ϕ2−ϕ1)

Sy=Lxdl=ϕ1ϕ2R2⋅cosϕdϕ=R2⋅(sin(ϕ2)−sin(ϕ1))

Sx=Lydl=ϕ1ϕ2R2⋅sinϕdϕ=R2⋅(cos(ϕ1)−cos(ϕ2))

yC=SxL=R(ϕ2−ϕ1)⋅(cos(ϕ1)−cos(ϕ2)

Для дуги равной половине окружности  ϕ1=0,  ϕ2=π,    xC=0,   yC=2⋅RπxC=SyL=R(ϕ2−ϕ1)⋅(sin(ϕ2)−sin(ϕ1)

Центр тяжести площади сектора круга

x=r⋅cosϕ		y=r⋅sinϕ

dσ=dx⋅dy=r⋅dr⋅dϕ

S=Sdσ=ϕ1ϕ20Rrdrdϕ=R22(ϕ2−ϕ1)

Sy=Sxdσ=ϕ1ϕ20Rr2⋅cosϕdrdϕ=R33(sin(ϕ2)−sin(ϕ1))Sx=Sydσ=ϕ1ϕ20Rr2⋅sinϕdrdϕ=R33(cos(ϕ1)−cos(ϕ2))

xC=SyS=2⋅R3⋅(ϕ2−ϕ1)⋅(sin(ϕ2)−sin(ϕ1)

yC=SxS=2⋅R3⋅(ϕ2−ϕ1)⋅(cos(ϕ1)−cos(ϕ2)

Для площади равной половине круга  ϕ1=0,  ϕ2=π,    xC=0,   yC=4⋅R3⋅π

# ТРЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ

Опыт показывает, что при стремлении двигать одно тело по поверхности другого в плоскости соприкосновения тел возникает сила сопротивления их относительному скольжению. Эту силу, называют силой трения скольжения.

Если твёрдое тело находится на абсолютно гладкой поверхности другого тела  в равновесии, то реакция связи направлена по нормали к поверхности.

В действительности абсолютно гладких поверхностей не бывает. Все поверхности тел в той или иной степени шероховаты. Поэтому сила реакции R шероховатой поверхности при равновесии тела зависит от активных сил не только по числовой величине, но и по направлению.

Разложим силу реакции R шероховатой поверхности на составляющие:

одну из которых N направим по общей нормали к поверхности соприкосновения, а другую F направим в касательной плоскости к этим поверхностям.

Силой трения скольжения  (или просто силой трения) называется составляющая силы реакции связи, которая лежит в касательной плоскости к поверхностям соприкасающихся тел.

Силой нормальной реакцией связи называется составляющая силы реакции связи, которая направлена по общей нормали к поверхностям соприкасающихся тел.

R=N+F

Природа силы трения очень сложная и Мы ее не касаемся. В теоретической механике  предполагается, что между поверхностями соприкасающихся тел нет смазывающего вещества.

Сухим трением называется трение, когда между поверхностями соприкасающихся тел нет смазывающего вещества.

Будем рассматривать два случая:  трения при покое или равновесии тела и трение скольжения при движении одного тела по поверхности другого с некоторой относительной скоростью.

При покое сила трения зависит только от активных сил. При выбранном направлении касательной в точке соприкосновения поверхностей тел сила трения вычисляется по формуле:

F=−Fτi

Аналогично при выбранном направлении нормали нормальная реакция выражается через заданные силы:

N=−Fni

При движении одного тела по поверхности другого сила трения является постоянной величиной.

В инженерных расчетах обычно исходят из ряда установленных опытным путем закономерностей, которые с достаточной для практики точностью отражают основные особенности явления сухого трения. Эти закономерности называются законами трения скольжения или законами Кулона.

Законы Кулона

- Сила трения скольжения находится в общей касательной плоскости соприкасающихся поверхностей тел и направлена в сторону, противоположную направлению возможного скольжения тела под действием активных сил. Сила трения зависит от активных сил, и её модуль заключён между нулём и максимальным значением, которое достигается в момент выхода тела из положения равновесия, то есть:

0<F<Fmax

Fmax - называется предельной силой трения.

- Предельная сила трения скольжения при прочих равных условиях не зависит от площади соприкосновения трущихся поверхностей. Из этого закона следует, что для того чтобы сдвинуть, например кирпич, надо приложить одну и туже, силу, независимо, от того, какой гранью он положен на поверхность, широкой или узкой.

- Предельная сила трения скольжения пропорциональна нормальной реакции (нормальному давлению), то есть

Fmax=f⋅N,

где безразмерный коэффициент f называют коэффициентом трения скольжения; он не зависит от нормальной реакции.

- Коэффициент трения скольжения зависит от материала и физического состояния трущихся поверхностей, то есть от величины и характера шероховатости, влажности, температуры и других условий. Коэффициент трения устанавливается экспериментально.

Считается, что коэффициент трения не зависит от скорости движения.

Угол трения.  Условия равновесия.

Многие задачи на равновесие тела на шероховатой поверхности, т.е. при наличии трения, удобно решать геометрически. Для этого введем понятие угла и конуса трения.

Реакция реальной (шероховатой) связи R слагается из двух составляющих: нормальной реакции N и перпендикулярной ей силы трения F. Следовательно, реакция связи R отклоняется от нормали к поверхности на некоторый угол. При изменении силы трения от нуля до  максимальной, сила реакции R меняется от нуля до  Rпр, а ее угол с нормалью растет от нуля до некоторого предельного значения  .

Углом трения называется наибольший угол ϕ между предельной силой реакции шероховатой связи  Rпр  и  нормальной реакцией N.

tgϕ=FmaxN;		Fmax=f⋅N⇒tgϕ=f;.

Угол трения ϕ зависит от коэффициента трения.

Конусом трения называют конус, описанный предельной силой реакции шероховатой связи  Rпр вокруг направления нормальной реакции.

Если к телу, лежащему на шероховатой поверхности, приложить силу  Р, образующую угол  α  с нормалью, то тело сдвинется только тогда, когда  сдвигающее усилие  P⋅sinα  будет больше предельной силы трения  Fmax=f⋅P⋅cosα   (если пренебречь весом тела, то  N=P⋅cosα но неравенство

P⋅sinα≥f⋅P⋅cosα

Выполняется только при  tg(α)≥tg(ϕ), т.е. при α≥ϕ,

Следовательно, ни какой силой, образующей с нормалью угол α, меньший угла трения  ϕ  тело вдоль данной поверхности сдвинуть нельзя.

Для равновесия твёрдого тела на шероховатой поверхности необходимо и достаточно, чтобы линия действия равнодействующей активных сил, действующих на твёрдое тело, проходила внутри конуса трения или по его образующей через его вершину.

Тело нельзя вывести из равновесия любой по модулю активной силой, если её линия действия проходит внутри конуса трения.

Трение качения

Трением качения называется сопротивление, возникающее при качении одного тела по поверхности другого.

Рассмотрим цилиндрический каток радиуса  r на горизонтальной плоскости. Под катка и плоскости в месте их соприкосновения могут возникнуть реакции, препятствующие действием активных сил каток может катиться по плоскости. Из-за деформации поверхностей не только скольжению, но и качению.

Активные силы, действующие на катки в виде колес, обычно состоят из силы тяжести  P,  горизонтальной силы   Q,  приложенной к центру катка, и пары сил с моментом  L, стремящейся катить колесо. Колесо в этом случае называется ведомо-ведущим.  Если  L=0, а Q≠0, то колесо называется ведомым.  Если  L≠0, а Q=0, то колесо называется ведущим.

Соприкосновение катка с неподвижной плоскостью из-за деформации катка и плоскости происходит не в точке, а по некоторой линии BD. По этой линии на каток действуют распределенные силы реакции.  Если привести силы реакции к точке А, то в этой точке получим главный вектор  R этих распределенных сил с составляющими N (нормальная реакция) и  F (сила трения скольжения), а также пару сил с моментом  M.

Рассмотрим равновение катка. Система сил – плоская. Запишем уравнения равновесия системы сил.

(x)		Q−F=0      ⇒     F=Q

(y)		N−P=0      ⇒     N=P

(MA)		M−Q⋅r−L=0      ⇒     M=L+Q⋅r

Момент  M называется моментом трения качения. Наибольшее значение  М  достигается в момент начала качения катка по плоскости.

Установлены следующие приближенные законы для наибольшего момента пары сил, препятствующих качению.

1.   Наибольший момент пары сил, препятствующих качению, в довольно широких пределах не зависит от радиуса катка.

2.   Предельное значение момента Mmax пропорционально нормальной реакции N.

Mmax=k⋅N.

Коэффициент пропорциональности k называют коэффициентом трения качения при покое. Размерность  k  - это размерность длины.

3.   Коэффициент трения качения k зависит от материала катка, плоскости и физического состояния их поверхностей. Коэффициент трения качения при качении в первом приближении можно считать не зависящим от угловой скорости качения катка и его скорости скольжения по плоскости.