Введение

Буровая установка – сложный комплекс агрегатов, машин и механизмов, выполняющих различные, но связанные между собой функции в процессе бурения скважины. Своевременное техническое обслуживание буровой установки, проведение всех видов ремонтов в установленные сроки продлевает срок использования буровой установки.

В процессе эксплуатации оборудования происходит качественное изменение состояния деталей и узлов, вызванное износом взаимосвязанных рабочих поверхностей. Полностью избежать изнашивания оборудования невозможно. Однако правильная эксплуатация бурового оборудования, применение высококачественных смазочных материалов и системы технического обслуживания способствуют продлению межремонтного периода работы оборудования. В настоящее время обязательной для всех предприятий, осуществляющих эксплуатацию и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования, является «Система технического обслуживания и планового ремонта бурового и нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности». Система технического обслуживания (далее – ТО) и планового ремонта (далее – ПР) является основой организации ремонта оборудования и предусматривает проведение комплекса мероприятий предупредительном характера, направленных на поддержание оборудования в постоянной эксплуатационной готовности и обеспечивающих паспортную производительность и качество выполняемых работ, увеличение межремонтных сроков службы, снижение затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования, повышение качества ремонтных работ. Системой ТО и ПР буровом оборудования, действующей в нефтяной промышленности, предусмотрены техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и капитальный ремонт (КР). При Системе ТО и ПР осуществляется обязательное планирование всех работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Планирование технического обслуживания и плановом ремонта направлено на проведение работ в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

Все работы, связанные с проведением технического обслуживания и планового ремонта, осуществляются базой производственного обслуживания (БПО) под методическим и техническим руководством отделов главных механиков предприятий.

Целью настоящей работы является изучение монтажа, технического обслуживания и ремонта буровой вышки ВБ-53-300 в условиях Даниловского нефтяного месторождения.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить особенности Даниловского нефтяного месторождения;

- изучить виды и конструкции буровых вышек;

- изучить техническую характеристику и конструкцию буровой вышки 
ВБ 53-300;

- изучить вопросы, связанные с монтажом буровой вышки ВБ 53-300;

- изучить виды технического обслуживания буровой вышки ВБ 53-300;

- рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью и экологичностью технического обслуживания и ремонта буровой вышки ВБ 53-300.

1 Геологическая характеристика Даниловского нефтяного месторождения

1.1 Общие сведения о месторождении

Тип месторождения – нефтяное.

Административная принадлежность – Тюменская область.

Нефтегазоносная провинция – Западно-Сибирская.

Нефтегазоносная область – Приуральская.

Тектоническая принадлежность – Верхнекондинский прогиб, Араптурское куполовидное поднятие.

Год начала поискового бурения – 1964.

Год открытия – 1965.

Год начала разработки – 1968.

Тип структуры – сложная  по строению и не является единой по разным нефтегазоносным комплексам.

  - Геологическая характеристика месторождения

Даниловское месторождение расположено в Тюменской области, в пределах водораздела рек Мулымья и Конда. На рисунках 1.1 и 1.2 представлена структурная карта Даниловского месторождения и геологический разрез соответственно.

Оно находится на территории Верхнекондинского прогиба, приурочено к одноименной локальной структуре в пределах Араптурского куполовидного поднятия. Месторождение представляет собой сложнопостроенное поднятие, вытянутое в северо-восточном направлении. Амплитуда по отражающему горизонту «А», приуроченному к поверхности фундамента, равна 160 м. Вверх по разрезу она уменьшается.

Фундамент  представлен темно-серыми хлоритизированными спилитами и эффузивными породами основного состава. По породам фундамента развита кора выветривания мощностью до 60 м. В своде структуры она размыта. На образованиях фундамента и коры выветривания на крыльях Даниловского поднятия залегают отложения тюменской свиты, выше – вогулкинской толщи и в сводовой части его – глинистые породы марьяновской свиты. Площадь распространения вогулкинской толщи небольшая. Контур ее выклинивания почти совпадает с границей выклинивания пород тюменской свиты. Выше пород марьяновской свиты вскрыты отложения мела и палеогена. Неогеновые отложения отсутствуют, и четвертичные осадки мощностью до 50 м залегают на породах атлымской (нижний олигоцен) свиты. Общая мощность осадочного чехла в пределах Даниловской структуры — 1700-1860 м.

Рисунок 1.1 – Структурная карта Даниловского месторождения

Промышленные залежи относятся к верхне- и среднеюрским терригенным отложениям (П1-3-Ю2(ф)), залегающим в подошве осадочного чехла непосредственно на размытой поверхности доюрского фундамента платформы или на его коре выветривания. Коллектор представлен песчаниками неотсортированными разделенными плотными глинистыми породами на ряд прослоев.

Залежь пласта П1-3 — Пф — Ю2 приурочена к структурной кольцевой ловушке. Отложения тюменской свиты представлены тонким неравномерным чередованием мелкозернистых глинистых песчаников, алевролитов и глин. Отложения тюменской свиты к своду Даниловского поднятия выклиниваются. Вогулкинская толща представлена тремя пластами. Пласт П3 залегает на породах фундамента в виде узкой полосы вдоль линии выклинивания вогулкинской толщи и на породах тюменской свиты – на крыльях структуры. Он сложен мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками с прослоями глин. Пласты П1 и П2 имеют ограниченное распространение и в южном направлении замещаются глинами марьяновской свиты. Отложения вогулкинской толщи в тюменской свиты на большей части территории своего распространения гидродинамически связаны между собой. Дебиты нефти при работе через 10-мм штуцера достигают 204 м3/cyт., но местами снижаются до 1,2–3,6 м3/сут. Пластовая  температура – 70–75 °С. В северном направлении дебиты нефти увеличиваются вследствие улучшения коллекторских свойств пород вогулкинской толщи. В наиболее приподнятой части развития коллекторов залежь имеет газовую шапку высотой около 15–20 м. Общая высота залежи — 130 м.

Рисунок 1.2 – Геологический разрез

Растворенный в нефти жирный газ, содержит 28,6 % гомологов метана и небольшие количества углекислого газа и азота.

Месторождение относится к классу структурных, простого строения, однозалежное. Такого типа месторождения приурочены к одиночным структурам и развиты вдоль склонов Верхнекондинского мегапрогиба. Чем дальше от Шаимского мегавала, тем крупнее должно быть локальное поднятие, чтобы образовалась ловушка типа Даниловской.

Свойства нефти Даниловского месторождения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Свойства нефти Даниловского месторождения

| Плотность, г/см3 | Кинематическая вязкость при 20 °С (МПа·с) | Содержание, вес, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | парафина | серы |
| 0,843-0,867 | – | 3,30-4,92 | 0,42-0,56 |

Сводный стратиграфический разрез юрско-неокомских отложений представлен на рисунке 1.3.

а - изолинии кровли вогулкинской толщи, б - зона отсутствия вогулкинской толщи,  в - внешний контур нефтеносности, г — скважины, д - аргиллиты и глины, е - алевролиты, ж - песчаники и гравелиты, з – переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчаников, и – поверхность фундамента

Рисунок 1.3 –  Сводный стратиграфический разрез юрско-неокомских отложений

- Технико-технологический раздел

2.1 Техническая характеристика бурового насоса У8-6МА2

На буровых и нефтедобывающих предприятиях насосные установки являются одним из основных видов оборудования, надежная работа которого обеспечивает непрерывность технологического процесса.

Насосное оборудование используют для перекачки жидкостей с разными физико-химическими свойствами (кислот, щелочей в широком диапазоне концентраций, органических продуктов, сжиженных газов и тому подобное) при различных температурах.

Насос буровой У8-6МА2 – двухпоршневой насос двойного действия, предназначен для нагнетания промывочной жидкости под давлением в скважину при геологоразведочном и эксплуатационном бурении, а также для перекачки бурового и других растворов для хозяйственных нужд и других целей (например, перекачка раствора цементировочным агрегатом при цементации). Насос подает промывочную жидкость через колонну бурильных труб на забой скважины для охлаждения долота и выноса разрушенной долотом породы, а также передачи энергии потока промывочной жидкости забойному двигателю и связанному с ним долоту. В качестве промывочной жидкости применяется вода или глинистый раствор с наличием нефти, щелочи, соды и других компонентов.

Технические характеристики насоса бурового представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Техническая характеристика насоса У8-6М2А

| Маркировка насоса | У8-6М2А |
| --- | --- |
| Наибольшая полезная мощность, кВт | 500 |
| Приводная мощность, кВт | 585 |
| Диаметр поршня, мм | 130-200 |

Продолжение таблицы 2.1

| Число цилиндров, шт | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Число камер, шт | 4 |  |
| Число двойных ходов в мин | 66 |  |
| Длина поршня, мм | 400 |  |
| Диаметр втулок, мм | 130-200 |  |
| Диаметр штока, мм | 70 |  |
| Подача насоса, л/с - наибольшая - наименьшая | 51,6 19,7 |  |
| Давление нагнетания, МПа - наибольшее - наименьшее |  | 25,0 10,0 |
| Наибольшая нагрузка на шток, Н |  | 300000 |
| Частота вращения трансмиссионного вала, мин-1 |  | 327 |
| Передаточное число |  | 4,92 |
| Тип насоса |  | Горизонтальный двухпоршневой двойного действия |
| Предохранительный клапан |  | мембранный |
| Пневмокомпенсатор |  | ПК-70-250 |
| Диаметр шкива, мм |  | 1400/1700/1800 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - длина |  | 5100 |
| - ширина |  | 3000 |
| - высота |  | 3400 |
| Масса насоса без шкива, кг |  | 26700 |

Рабочие гидравлические параметра насоса У8-6МА2 представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Гидравлические параметры насоса У8-6МА2

| Диаметр поршня, мм | Наибольшая объемная подача, м3/час (л/сек) | Наибольшее давление на выходе, МПа |
| --- | --- | --- |
| 200 | 184 (51,0) | 10,0 (100) |
| 190 | 164 (45,7) | 11,5 (115) |
| 180 | 151 (42,0) | 12,5 (125) |
| 170 | 130 (36,0) | 14,5 (145) |
| 160 | 113 (31,5) | 16,5 (165) |
| 150 | 99 (27,5) | 19,0 (190) |
| 140 | 84 (23,3) | 22,5 (225) |
| 130 | 71 (19,7) | 25,0 (250) |

2.2 Конструкция и принцип работы бурового насоса У68-6МА2

Общий вид насоса У8-6МА2 показан на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Общий вид насоса У8-6МА2

Буровой насос состоит из двух гидравлических коробок 2, приемной коробки 1 и приемного коллектора, нагнетательного тройника 4, предохранительного клапана 3, компенсатора 5 и приводной части 6. Приводная часть и гидравлические коробки прочно соединены между собой и укреплены на сварной раме-салазках.

Гидравлическая часть насоса, рисунок 2.2, состоит из двух коробок 3, прочно соединенных с корпусом 7.

Рисунок 2.2 – Гидравлическая часть бурового насоса У8-6МА2

Снизу к ним крепится приемная коробка 1 с компенсатором, а сверху нагнетательный тройник 5, к которому крепится компенсатор и предохранительный клапан 4. Гидравлические коробки и нагнетательный тройник , изготовлены из литой легированной стали, вместе с четырьмя клапанными коробками рассчитаны на высокое давление, возникающее во время работы. В нижних клапанных коробках установлены всасывающие, а в верхних – нагнетательные клапаны 6. В цилиндрические горизонтальные расточки гидравлических коробок установлены и закреплены с помощью шпилек, гаек и стаканов две съемные цилиндрические втулки 10, в которых двигаются поршни 9.

Уплотнение штока осуществляется грундбуксой 8. В зависимости от необходимого давления и подачи определяется внутренний диаметр втулок. Наружные размеры всех цилиндровых втулок, а также конструкция всех клапанов для всех насосов одинаковы.

Цилиндровые втулки, клапаны, седла клапанов и штоки – быстроизнашивающиеся съемные детали, стойкость которых определяет работоспособность насоса. Для предотвращения просачивания раствора между наружной наружной поверхностью втулки и расточкой в гидравлической коробке установлено манжетное уплотнение, состоящее из распорного кольца, нажимного кольца и манжета. Уплотнение штока осуществляется специальной гайкой 8.

Конструкция клапана дана на рисунке 2.3. Клапан насоса с уплотняющим кольцом ромбовидной формы обеспечивает долговечность и работу при высоких давлениях. Уплотняющая поверхность коническая с углом наклона 30-45°.

1 – седло; 2 – тарель  со штоком; 3 – уплотнение тарели; 4 – элемент крепления; 
5 – пружины

Рисунок 2.3 –  Клапан насоса

Кривошипный вал, рисунок 2.4, состоит из цилиндрического вала 15 и  посаженного на него эксцентрикового вала 9. Эксцентриковый вал выполнен из литой стали из двух половин, сваренных встык по бочке, на которую после обработки насаживается бандаж из кованной легированной стали для зубчатого венца 8. Кривошипный вал опирается на конические роликоподшипники 6, посаженные на стакан 3, установленные в расточки, выполненные в корпусе 1 и крышке 10 станины насоса. Наружные кольца подшипников 6 удерживаются от продольного перемещения торцевыми крышками 4, крепящиеся болтами к торцам стаканов. Внутренние кольца подшипников 6 через шайбы 5 крепятся болтами 5 к торцу вала.

Рисунок 2.4 – Приводная часть бурового насоса У8-6МА2

Оптимальные режимы бурения обеспечиваются установкой сменных цилиндровых втулок и поршней одного из типоразмеров от 130 до 2000 мм и регулированием числа ходов поршня бурового насоса. Разрез насоса представлен на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Разрез насоса

2.3 Расчет элементов бурового насоса У8-6МА2

В гидравлической части на прочность  рассчитывают клапанные коробки, напорные коллекторы  и трубопроводы, штоки, крепление поршня, крышки и их крепление, тарелки клапанов, пружины и др. За расчетное давление цилиндров и трубопроводов может быть принято давление опрессовки, которое в 1,5 раза больше наибольшего давления.

2.3.1 Расчет элементов клапанной коробки

Исходные данные:

- материал корпуса коробки – сталь 40Х ГОСТ 4543-71;

- максимальное давление в гидроблоке ρmax=25,0 МПа=25000000 Н/м2 ;

- коэффициент, учитывающий вероятность превышения испытательного давления над наибольшим рабочим ρн  – kп =1,8.

Расчет на статическую прочность

Рассчитываем наибольшее давление на выходе по формуле:

| , | (2.1) |
| --- | --- |
| Ppi=25000000·1,8=45000000 Н/м2 |  |

Определяем эквивалентные напряжения по формуле:

|  | (2.2) |
| --- | --- |

где σt – напряжение на внутренней поверхности блока;

v – коэффициент запаса на изгиб;

σr – напряжение при изгибе.

Определяем по формуле коэффициент запаса на изгиб:

| v=σrpσrc, | (2.3) |
| --- | --- |

v=1

Определяем по формуле напряжение на изгибе:

|  | (2.4) |
| --- | --- |

Определяем напряжения на внутренней поверхности гидроблока по формуле:

| , | (2.5) |
| --- | --- |

где k– отношение внутреннего радиуса r к наружному R рассчитываемого сечения, k=r/R, r=130 мм, R=200 мм.

Вычисляем напряжения на внутренней поверхности гидроблока:

σt=1+0,130,221−0,130,22⋅4,5⋅107=11,1⋅107 Н/м2.

Вычисляем эквивалентное напряжение

σэ=11,1·107+4,5·107=15,6·107 Н/м2

и т.д.

2.4 Ремонт бурового насоса

2.4.1 Производство ремонтных работ узлов нагнетательного трубопровода, находящегося под давлением, не допускается.

2.4.2 На место производства ремонтных работ предварительно доставляются сменные детали насоса и инструмент, соответствующий данному виду ремонтных работ.

2.4.3 Перед ремонтом насоса надо отключить его от общего нагнетательного трубопровода путем закрытия проходной задвижки на выходе и вывесить на пусковом устройстве насоса плакат «Не включать – работают люди» при электроприводе, а при дизельном приводе — обеспечить отключение соединительной муфты, после чего также вывесить на пульт тот же плакат.

2.4.4 Перед началом ремонта одного из насосов при работе других необходимо убедиться в исправности проходной задвижки, установленной на его выходе, для чего следует:

- остановить временно все насосы;

- сбросить давление в нагнетательном трубопроводе путем открытия пусковой задвижки;

- снять нагнетательный клапан у насоса, подлежащего ремонту;

- полностью закрыть проходную задвижку на выходе этого же насоса, подлежащего ремонту, появление всплесков или перелива промывочной жидкости свидетельствуют о том, что проверяемая проходная задвижка неисправна.

2.4.5 Неисправную задвижку следует заменить новой, а затем приступить к ремонту.

И далее по тексту…

2.5 Техническое обслуживание бурового насоса

Техническое обслуживание производит буровая бригада в период, когда насос не участвует в процессе бурения; в основном предусматривается устранение неисправностей в работе гидравлической части насоса, основные из которых приведены ниже. При текущем ремонте проводятся следующие работы:

- проверка и подтяжка всех болтовых соединений;

- замена быстроизнашивающихся деталей: цилиндровых втулок, поршней, штоков, клапанов, седел и клапанных пружин.

- замена уплотнительных манжет цилиндровых крышек, крышек клапанов, уплотнений штоков, уплотнений цилиндровых втулок и надставок штоков.

И далее по тексту…

3 Безопасность и экологичность работы

3.1 Выбор методов и средств обеспечения безопасного выполнения технологического процесса ремонта

3.1.1 Оценка качества воздушной среды в рабочей зоне

Нормативами ГН 2.2.5.686-98 и ГОСТ 12.1.005-98 предписывается, что при наличии в воздушной среде смеси вредных веществ, обладающих аддитивным (однонаправленным) действием, должно соблюдаться следующее условие:

| С1ПДК1+С2ПДК2+...+СnПДКn≤1 | (3.1) |
| --- | --- |

где  С1, С2,…, Сn — концентрации соответствующих вредных веществ в воздухе, мг/м3;

ПДК1, ПДК2,…, ПДКn — предельно допустимые концентрации соответствующих вредных веществ, мг/м3.

ПДК ряда вредных веществ, применяемых или образующихся в результате производственных процессов, приведены в таблице 3.1:

Таблица 3.1 – Концентрации вредных веществ в воздухе

| Вещество | ПДК, мг/м3 | С, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензотрихлорид | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кислота уксусная | 5 | 3,8 | 3 |
| Кальцинированная сода | 2 | 1,2 | 4 |

Определяем сумму отношений фактических концентраций вредных веществ к их ПДК согласно формуле (3.1):

0,20,1+3,85+1,22=3,36

3,36>1.

Таким образом, несмотря на то, что величина каждого загрязняющего вещества не превышает ПДК, суммарное их значение превышает норму в 
3,36 раза. Так как буровые насосы эксплуатируются в закрытом помещении, необходима разработка проекта дополнительной принудительной вентиляции.

3.1.2 Расчет системы местного освещения

Для произведения ночных операций по ремонту и техническому обслуживания спускоподъемного оборудования необходимо предусматривать лампы дневного света и светодиодные фонари, устанавливаемые на телескопических мачтах в соответствии с расчетом:

Исходные данные для расчета системы местного освещения:

- коэффициент запаса мощности, К=1,7;

- нормированная освещенность, Е =225 лк;

- расстояние от проекции оси светильника, а =18 см;

- высота установки светильника, h =35 см;

- величина условного освещения, е = 400.

1 Определяем величину светового потока F по формуле:

| Fл=К⋅Ее⋅1000, | (3.2) |
| --- | --- |

Fл=1,7⋅225⋅1000400=956 лм

2 Выбираем лампу МОД 24-60 номинальным потоком 950 лм.

И далее по тексту…

Заключение

Сокращение времени простоя оборудования в ремонте, приходящегося на одну ремонтную единицу, приводит к увеличению числа ремонтных единиц установленного оборудования, приходящегося на одного ремонтного рабочего, так как один и тот же объем ремонтных работ при сокращении времени на него может быть выполнен меньшим количеством рабочих. Это обусловливает снижение себестоимости ремонта одной ремонтной единицы. Более эффективная организация ремонтных работ и ремонтного хозяйства приводит к увеличению оборачиваемости парка запасных деталей и снижению числа аварий, поломок и внеплановых ремонтов на единицу оборудования.

Отсюда следует, что эффективность ремонта зависит как от качества технологического оборудования, закладываемого на стадиях стратегического маркетинга и реализуемого на стадии производства, так и от уровня организации работы ремонтного хозяйства в сфере потребления оборудования.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок сервисных услуг в начинает интенсивно развиваться и, несомненно, имеет в России огромный потенциал. Этому способствует высокая эффективность новейших компьютерных технологий, применяемых в сочетании с оптимальной организацией сервисного обслуживания. Поэтому организация сервисной службы открывает широкие перспективы в сотрудничестве с металлургическими и машиностроительными предприятиями, высокую эффективность производства и высокое качество выпускаемой продукции.

Перечень использованных информационных ресурсов

- ГОСТ 12.0.003 - 74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - Введ. 1976-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1974. - 3 с.

- ГОСТ 17.0.01 -76 ССОО. Основные положения охраны окружающей среды. - Введ. 1977-01-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1977. - 10 с.

- Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т : Т.1 / В.И. Анурьев; под общ. ред. И.Н. Жестковой. – Москва : Машиностроение, 1982. – 920с.

- Биргер, И.А. Расчет на прочность деталей машин: справочник / 
И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б Иосилевич. – Москва : Машиностроение, 1993. – 640 с.

- Серенсен, В.П. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность. Руководство и справочное пособие / С.В. Саренсен, В.П. Когаев, 
Р.М. Шнейдерович. – Москва : Машиностроение, 1975. – 488 с.

- Муровенко, В.А. Буровые машины и механизмы: Т. 1 / В.А. Муровенко, 
Л.Д. Муровенко, В.А. Муровенко. – Москва-Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2002. – 520 с.

- Ильский, А.Л. Расчет и конструирование бурового оборудования: учебное пособие для вузов / А.Л. Ильский, Ю.В. Миронов, А.Г. Чернобыльский. – Москва : Недра, 1985. – 452 с.

- Справочник по кранам : в 2-х т : Т. 2 / В.И. Брауде, М.М. Гохберг,
И.Е. Звягин; под общ. ред. М.М. Гохберга. – Москва : Машиностроение, 1988. – 536 с.

- Методические указания к разделу «Безопасность и экологичность работы» / В.Л. Гапонов и [др.]. –  Ростов на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 2016. – 29 с.

- Солодов, В.И. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов: учебник для вузов / В.И. Солодов, В.Н. Гетопанов, В.М. Рачек. – 
Москва : Недра, 1982.

- Буровое оборудование: справочник: в 2-х т : Т. 1 / В.Ф. Абубакиров 
[и др.]. – Москва : Недра, 2000. – 269 с.

Приложение А

Обзорная карта месторождений ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»