ЛЕКЦИЯ № 5,6,7

Эксплутационные свойства дизельных топлив.

Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82)

| Показатели | Норма для марок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л | З | А |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 |
| Фракционный состав: |  |  |  |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 280 | 255 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 360 | 340 | 330 |
| Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с | 3,0-6,0 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |
| Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  |
| умеренной | -10 | -35 | - |
| холодной | - | -45 | -55 |
| Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  |
| умеренной | -5 | -25 | - |
| холодной | - | -35 | - |
| Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже: |  |  |  |
| для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 40 | 35 |
| для дизелей общего назначения | 40 | 35 | 30 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |  |  |
| вида I | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| вида II | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более | 40 | 30 | 30 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5 | 5 | 5 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 | 6 | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 | 3 |
| Плотность при 20 ° С, кг/м3, не более | 860 | 840 | 830 |
| Примечание.Для топлив марок Л, З, А: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие, испытание на медной пластинке — выдерживают. |  |  |  |

ЛЕКЦИЯ № 5,6,7

Эксплутационные свойства дизельных топлив.

Характеристики дизельного экспортного топлива (ТУ 38.401-58-110–94)

| Показатели | Норма для марок |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЛЭ | ДЗЭ |
| Дизельный индекс, не менее | 53 | 53 |
| Фракционный состав: перегоняется при температуре, °С, не выше: |  |  |
| 50 % | 280 | 280 |
| 90 % | 340 | 330 |
| 96 % | 360 | 360 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с | 3,0-6,0 | 2,7-6,0 |
| Температура, °С: |  |  |
| застывания, не выше | -10 | -35 |
| предельной фильтруемости, не выше | -5 | -25 |
| вспышки в закрытом тигле, не ниже | 65 | 60 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |  |
| вида I | 0,2 | 0,2 |
| вида II | 0,3 | - |
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает |  |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 3,0 | 3,0 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,2 | 0,2 |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 2,0 | 2,0 |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |  |
| Прозрачность при температуре 10 °С | Прозрачно |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 860 | 845 |