# Асинхронные трехфазные двигатели

Трехфазным асинхронным двигателем называется электрическая машина, преобразующая электрическую энергию трехфазного тока в механическую энергию вращающегося вала.

Статор двигателя, как и у трансформаторов, собирают из) кольцеобразных штампованных листов электротехнической стали. По внутренней поверхности листов вырубают пазы, которые в статоре образуют каналы для укладки обмотки статора. Пакет листов статора спрессован в корпус (станину) с элементами крепления по месту установки (лапы при горизонтальном расположении двигателя, торцовой фланец - при вертикальном)

В пазы статора укладывается трехфазная обмотка статора, состоящая из трех групп катушек, осями сдвинутых в пространстве (по внутренней поверхности статора) на определенный угол. В каждой из трех фаз катушки соединяются последовательно, образуя фазу обмотки статора с выводом двух концов фазы на клеммную колодку (маркируются С1 – С2, С3 – С4, C5 – C6).

Рис.2. Схемы и условные обозначения короткозамкнутой (a) и

фазной (б) обмотки ротора АД

Потребителем путем установки соответствующих перемычек между клеммами фазы обмотки статора можно соединять либо в звезду  либо в треугольник.

Статор с обмоткой статора предназначена для возбуждения вращающегося магнитного поля.

Основными характеристиками статора являются:

- число пар полюсов вращения магнитного поля – Р;

- номинальное напряжение фазы статора Uср.

Число пар полюсов вращающегося магнитного поля статора равно числу систем трехфазных обмоток, помещенных в пазы магнитопровода. При этом, каждая из систем трехфазных обмоток образует  одну пару полюсов вращающегося магнитного поля статора.

Число пар полюсов и частота тока в обмотках статора определяют синхронную скорость вращения магнитного поля статора nп = n1

n1=60fp

Таблица синхронных скоростей магнитного поля статора для частоты

f1=50 Гц

| Число пар полюсов р | ##### Синхронная скорость n1 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | 3000 1500 1000 750 |

Р о т о р – подвижная часть машины. В пазы цилиндрического ферромагнитного магнитопровода ротора уложены медные или алюминиевые стержни, соединенные между собой с торцов проводящими кольцами. Такая конфигурация обмотки определила название – ротор типа «беличьей клетки» - или  короткозамкнутый ротор.

Основными характеристиками ротора являются:

- номинальная скорость вращения –  nр ном = n2

- номинальная мощность на валу   –  P2ном.

Роторы бывают двух типов:

- с короткозамкнутой обмоткой (к.з. ротор), получившей название "беличье колесо";

2)с трехфазной катушечной обмоткой (фазный pотор, состоящей из трёх фаз, соединённых в звезду, три вывода которой соединены с контактными кольцами, укрепленными на валу двигателя, и электрически изолированы от него.

Короткозамкнутую обмотку типа "беличье колесо" изготавливают, заливая в пазы ротора алюминий. Стержни обмотки замыкаются торцовыми кольцами, которые отливаются одновременно со стержнями и лопастями, обеспечивающими вентиляцию.

В машинах повышенной мощности в пазы укладываются медные стержни, которые по торцам замыкаются кольцами.

Фазная обмотка ротора выполняется так же, как и обмотка статора, в виде катушек из изолированного провода, выводы  которой замыкаются через контактные кольца и трехфазный регулировочный реостат.   С помощью этого реостата  улучшают пусковые свойства двигателя и регулируют частоту его вращения в некоторых пределах. После пуска двигателя кольца и обмотка ротора закорачиваются установлением реостата  в нулевое положение.

В дальнейшем будем рассматривать теорию АД без учета конструкции обмотки ротора, так как по электромагнитным свойствам они эквивалентны.

Скорость nп,с которой вращающееся магнитное поле статора пересекает стержни вращающегося ротора, зависит от того, насколько скорость ротора nр меньше указанной скорости поля статора nп.Эта скорость называется скоростью

с к о л ь ж е н и я

ns = n1 – n2

Принципиальным является то, что n1 > n2 , т.к. в случае равенства этих скоростей и, следовательно, отсутствия пересечения полем статора стержней ротора в стержнях не будет наводиться ЭДС и не образуется ток и электромеханическая сила. Это условие определило название двигателя – “асинхронный”,

Важной     характеристикой    асинхронного    двигателя    является

с к о л ь ж е н и е – s

s=nsn1=n1−n2n1

Скорость скольжения зависят от величины противодействующего момента, который преодолевает крутящий момент машин.

Чем более нагружен двигатель, тем медленнее вращение его ротора и, следовательно, больше скольжение и ток в стержнях ротора. Асинхронный двигатель обеспечивает такую установившуюся скорость вала, при которой ток в цепи ротора вызывает крутящий момент равен тормозному.

Мторм = Мкрут = М

Это принцип с а м о р е г у л и р о в а н и я двигателя. При номинальной нагрузке двигателя скольжения S = 0,03 – 0,07.

Э л е к т р и ч е с к а я   м о щ н о с т ь, потребляемая асинхронным двигателем на сети, определяется соотношением:

Sэл=3UлIл     ВА

А к т и в н а я   с о с т а в л я ю щ а я   м о щ н о с т ь, связанная с преобразованием электрической энергии в механическую и тепловую равны:

Pэл=3UлIлcosϕ	Вт

где cos φ зависит от момента на валу.

М е х а н и ч е с к а я   м о щ н о с т ь, отдаваемая на вал двигателя равна:

Pмех=M∗ω=M∗π×np30	Вт

где М –  момент на валу двигателя.

Коэффициент полезного действия		η=РмехРэл

связан с внутренними потерями энергии на трение в подшипниках и вентилятор, с нагревом обмоток статора и ротора, а также с перемагничиванием материала  магнитопровода.

- Принцип действия АД

Принцип действия АД основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора с токами, индуктированными этим полем в короткозамкнутой обмотке ротора. При подключении обмотки статора к трехфазной сети возбуждается вращающееся магнитное поле, в котором размещен  ротор с короткозамкнутой обмоткой. Поскольку ротор неподвижен, то поле "скользит" относительно него. Изменение потокосцепления поля с обмоткой ротора индуктирует в каждом стержне обмотки ЭДС, направление которой определяется правилом правой руки. На рис.  показано вращающееся с частотой nп магнитное поле с полюсами N и S , а ротор изображен в виде разреза одного к.з. витка с направлением (• - к нам-    х " от нас ) индуктированной ЭДС   при   заданном   направлении

вращения магнитного поля. Стержни обмотки ротора замкнуты, поэтому под действием ЭДС в них начинает протекать ток того же направления. Взаимодействие индуктированного тока с магнитным полем создает электромагнитную силу, направление которой определяем правилом левой руки. Электромагнитная сила Fsm создает вращающий момент, направленный в сторону вращения поля. Ротор начинает вращаться в сторону вращения поля со скоростью nр.

- Схема замещения АД

Трехфазный АД - симметричный потребитель, поэтому достаточно составить схему замещения одной фазы.

Фаза обмотки статора АД работает в тех же условиях, что и первичная обмотка трансформатора, поэтому их схемы замещения аналогичны.

В каждой фазе обмотки ротора индуктируется ЭДС  Е2, фаза имеет активное сопротивление R2 и индуктивное сопротивление рассеяния Х2. Фаза замкнута накоротко. В отличие от трансформатора частота тока в цепи статора f1  и частота  тока в цепи ротора   f2   различны. Частота тока I1 и ЭДС  Е1 статора равны   частоте  сети    f1=nп р/60

Частота тока  I2  и ЭДС  Е2  определяется частотой скольжения

f2=ns р/60 = (n1-n2)р/60 × (n1/n1) = f1×s

В номинальном режиме   f2ном.= 1,5  ÷ 2,5 Гц.

Реактивное сопротивление рассеяния обмотки ротора

Х2р = ω2 L2p = ω1s L2p  = X2н s,

где   X2н – индуктивное сопротивление рассеяния  неподвижного (заторможенного)  ротора.

ЭДС вращающегося ротора определяется скоростью изменения потокосцепления обмотки ротора с вращающимся магнитным полем, т.е. скольжением                                      Е2 = Е2н s,

где  Е2н – ЭДС , индуктируемая в обмотке неподвижного ротора

R22 +X22p

E 2

R22 +(X2н s)2

E 2н s

=

=

I2

(R2/s)2 +X2н 2

E 2н

=

Ток ротора

Заменим выражение R2/s  на ему тождественное  R2/s=  R2+ R2  × (1–s) / s ,

что позволит схему замещения цепи вращающегося ротора заменить эквивалентной схемой неподвижного ротора, т.е. уравнять частоты fi и f2 .  Это соответствует  схеме  замещения:

Х 2н

В эквивалентной схеме двигателя этот резистор отображает процесс    преобразования    электрической  энергии  в механическую.

Для замены магнитной связи между цепями статора и ротора электрической связью, подобно трансформатору, достаточно привести все вторичные величины к числу витков обмотки статора:

E’ 2н  =  E 2 k  ,  R’2= R2 k2, Х’2н= Х2н k2, I ’2=I2/k

где   k - коэффициент трансформации

Подобную схему замещения трансформатора мы упрощали, пренебрегая током холостого хода   ввиду его малости по сравнению с номинальным током.

В АД из-за наличия воздушного зазора между статором и ротором ток холостого хода составляет до 50% от номинального и пренебречь им нельзя.

Однако упростить схему замещения можно, если пренебречь небольшими падениями напряжений на активном и реактивном сопротивлениях обмотки статора и перенести точку подключения цепи намагничивания Ro , Xo,   как показано на рис.

Согласно полученной схеме замещения приведенный ток фазы ротора

U1Ф

U1Ф

=

=

I2’

(RК + R2’(1-s)/s)2 +Xк 2

(R1 + R2’/s)2 +Xк 2

- Момент и механическая характеристика двигателя

Для получения выражения вращающего момента рассмотрим энергетическую диаграмму АД.

Электрическая энергия мощностью P1, потребляемая двигателем из сети; статором преобразуется в электромагнитную энергию вращающегося магнитного поля мощностью Рэм, отличающуюся от P1 на величину электрических ∆Р1э и магнитных ∆Pi m потерь в статоре.

Ротор преобразует электромагнитную энергию в механическую Рмех, отличающуюся от Рэм на величину электрических ∆Р2Э и магнитных  ∆Р2М  потерь  в роторе. Выходная мощность двигателя Р2 равна механической Рмех за  вычетом механических потерь  ∆Рмех  на  трение  и  вентиляцию.

В связи с тем, что ротор перемагничивается с очень низкой частотой f2 = f1S, то магнитными потерями в нем ∆Р2м можно пренебречь, тогда

Как видно, момент АД пропорционален квадрату напряжения источника U1Ф. Также следует, что момент АД является функцией скольжения M(s). Графическое изображение зависимости M(s) представлено на рис.

Зависимость M(s) имеет экстремум, разделяющий ее на участки 1 и 2.

Устойчивая   работа   двигателя   возможна   только   при условии саморегулирования вращающего момента в соответствии с изменениями   момента сопротивления нагрузки. Рассмотрим процесс саморегулирования. Если момент  нагрузки возрастает и  станет больше то частота вращения  ротора  n2  будет  уменьшаться, скольжение  s  расти,  что приведет к возрастанию ЭДС   Е2 =  Е2нs, тока  I2,  а значит, и вращающего момента. Когда вращающий момент уравновесит момент нагрузки, изменение частоты прекратится. Отсюда видно, что устойчиво двигатель может работать, если с ростом скольжения s возрастает вращающий момент М, что выполняется на участке 1

При М=Мм   рабочая точка перейдет на участок 2 неустойчивой работы и быстро "скатится" к концу этого участка, соответствующего s = l, т.е. ротор остановится. Это - аварийный режим АД, равносильный режиму короткого замыкания трансформатора.

Действительно, при резко возросшем скольжении (в 20-30 раз) резко возрастают ЭДС Е2 и токи в обмотках, что приведет к срабатыванию предохранительного устройства, включаемого в цепь статора.

В связи с этим момент Мм называют критическим или максимальным моментом, а соответствующее ему скольжение skp - критическим скольжением. Для обеспечения необходимого запаса устойчивости номинальный режим(Мном, shom) должен соответствовать приблизительно середине рабочего участка характеристики M(s).

Момент, соответствующий s =l, является пусковым   моментом.

Механической характеристикой АД  называется зависимость частоты вращения ротора от момента  п2(М)  при U1ф= const. Если учесть, что  п2 (М)  и М(s) однозначно связаны между собой n2=n1(1-s), то зависимости п2 (М)  и  М(s) эквивалентны, т.е. механическую характеристику АД можно представить либо в виде M(s) , либо в виде n2 (М).

На рабочем участке 1 изменение частоты вращения ротора n при изменении режима от холостого хода до номинального незначительное, т.е. механическая характеристика АД жесткая.

- Пуск асинхронного двигателя

При пуске АД, когда скольжение s=l является максимальным, реактивное сопротивление ротора оказывается резко увеличенным Х2р = Х2н, что ограничивает кратность пускового тока на уровне   I1 ПУСК. =(5÷7) I1 НОМ.

Такая кратковременная пepeгpyзкa по току не опасна для АД, не имеющего щеточно-коллекторного устройства.

Поэтому для двигателей с короткозамкнутым ротором применяют прямой пуск без принятия специальных мер к ограничению пускового тока.

В некоторых случаях, когда пуск двигателя с короткозамкнутым ротором осуществляется без нагрузки, напряжение  на статоре понижают с помощью, например, автотрансформатора, что позволяет снизить пусковой ток.

Повышенный пусковой момент при уменьшенном пусковом токе легко

обеспечивается в АД с фазным ротором.

Перед пуском в цепь обмотки ротора вводят пусковой реостат такого сопротивления Rп1, чтобы критическое скольжение было равно единице, т.е.

При этом условии пусковой момент будет равен максимальному Мп=Мм. Двигатель начинает разгоняться по искусственной механической характеристике, соответствующей сопротивлению Rп1. По мере разгона двигателя момент уменьшается и при некотором его значении Мпмин уменьшают сопротивление пускового реостата до значения Rп2. Рабочая точка перемещается на вторую искусственную механическую характеристику, соответствующую новому значению Rп2, и т.д. Обычно пусковой реостат разбивают на 5-10 ступеней, которые автоматически закорачивают по мере разгона ротора.

Схема автоматического выведения пускового реостата работает в функции времени либо в функции тока ротора. На последней ступени, когда Rп=0, двигатель выходит на естественную механическую характеристику. В двигателях с фазным ротором имеется возможность снизить кратность пускового тока до единицы.

- Регулирование скорости

Частота вращения ротора АД, как указывалось выше, равна

np = nп(1-s)=60f1(1-s)/ p

Из данного выражения видно, что изменять частоту вращения ротора можно:

- изменением числа пар полюсов р вращающегося магнитного поля - полюсное регулирование;

- изменением частоты f1 напряжения на обмотке статора - частотное регулирование;

- изменением скольжения s.

Полюсное регулирование реализовано в многоскоростных АД с короткозамкнутым ротором. Обмотка статора таких двигателей выполнена так, чтобы, изменяя схему соединения составляющих сё катушек, можно было получать р = 1; 2; 3; .... При этом регулирование скорости будет ступенчатым. Габариты и стоимость многоскоростных АД возрастают.

Регулирование скорости изменением скольжения может быть реализовано только в АД с фазным ротором.

Если в цепь обмотки ротора включить трехфазный регулировочный реостат, рассчитанный, в отличие от пускового, на длительный режим работы, то при изменении его сопротивления будет изменяться жесткость искусственных механических характеристик   и частота вращения ротора nр при заданном моменте нагрузки. Способ неэффективен из-за снижения жесткости механических характеристик, больших потерь мощности в регулировочном реостате и ограниченности применения только для АД с фазным ротором.

Частотное регулирование скорости АД является наиболее эффективным и перспективным. Для его реализации необходим источник регулируемой частоты, например, специальный синхронный генератор с регулируемой частотой вращения ротора. Система очень громоздкая, но в тех случаях, когда необходимо одновременно регулировать скорость нескольких АД, может быть оправдана.

###### Рабочие характеристики двигателя

Работа двигателя в зависимости от мощности на валу характеризуется рабочими характеристиками:

I =f(P2), np = f(P2), M = f(P2), η = f(P2), cos φ = f(P2).

Асинхронные двигатели имеют жесткую механическую характеристику. Поэтому скорость np  незначительно меняется с изменением нагрузки. КПД двигателя по мере роста нагрузки увеличивается сначала быстро, затем медленнее и имеет наибольшее значение при нагрузке (0,75 – 0,8) Р2ном.

Коэффициент мощности cosφ на холостом ходу не превышает 0,2, однако с ростом нагрузки он быстро увеличивается и достигает значения (0,8 – 0,9) при номинальной нагрузке.

Момент двигателя практически пропорционален мощности на валу т.к. частота его вращения с изменением нагрузки меняется незначительно.

При изменении нагрузки от нуля до номинальной скорости меняется в пределах 0,01 –0,07.

np			 I		      M

η

cosφ        s

0	                                                   P2

Рабочие характеристики асинхронного двигателя