Для представления конструкций технических средств АПК необходимо их систематизировать. Для этого выполнена приведенная классификация ТС АПК. Эта классификация не претендует на полноту и приведена для возможности оценки однотипных машин и, выбору и изучению в качестве примеров наиболее типовых, распространенных или перспективных конструкций по возможности большинства приведенных классов. В некоторых позициях, где одни и те же машины можно отнести к разным классам или объединить в один класс разделение или разбивка по классам проведела для большего удобства рассмотрения. Например, машины для защищенного грунта выделены из машин для растениеводства, а машины для аквакультур можно отнести к животноводству и частично к растениеводству. Лен и частично машины для льноводства можно отнести как к масличным, так и лубяным культурам и их средствам механизации; в классификации для удобства рассмотрения это не осуществлялось.

Можно указать значительное число машин  не вошедших в нижеприведенный список, а часть классов не детализирована. Из за недостатка времени существенная часть машин просто упоминается с рекомендацией изучить их самостоятельно.

Классификация СХМ

По отраслям сельского хозяйства машины и оборудование предназначаются:

- для растениеводства,

- для животноводства,

- машины для защищенного грунта,

- машины для аквакультур,

- оборудование для микробиологических процессов.

По продолжительности техпроцессов:

- периодического действия (сезонно - периодического, операционно –периодического),

- непрерывного действия,

- непрерывно –периодического действия.

По назначению: для растениеводства

- почвообрабатывающие машины:

- плуги,

- культиваторы,

- бороны,

- катки,

- сеялки, сажалки, рассадопосадочные машины;

- машины для внесения удобрений;

- машины для полива;

- машины для борьбы   	- с сорной растительностью;

- с болезнями;

- с вредителями.

- уборочные машины:

- зерноуборочные;

- корнеклубнеплодоуборочные

- клубнеплодоуборочные:

- картофелеуборочные;

- корнеуборочные:    - свеклоуборочные;

- лукоуборочные;

- морковоуборочные;

- машины для уборки редьки, редиса, пастернака и др;

- машины для уборки овощей

- томатоуборочные;

- огуречноуборочные;

- перцеуборочные;

- машины для уборки бахчевых культур;

- машины для уборки зеленого гороха

- машины для уборки прядильных культур:

-  льноуборочные; конопляноуборочные;

-  хлопкоуборочные;

- машины для уборки масличных культур:

- машины (приспособления) для уборки подсолнечника;

-  машины для уборки клещевины;

- машины для уборки ягодников, винограда и фруктов:

- машины для послеуборочной обработки сельхозпродуктов:

- зерновых:

- бункеры;

- сепараторы;

- сортировщики;

- сушилки;

- машины для заполнения пластиковых рукавов;

- корнеклубнеплодов;

- фруктов;

-овощей;

- машины  и оборудование для защищенного грунта.

По назначению: для животноводства

- кормоуборочные машины;

- косилки;

- грабли, ворошилки, валкоукладчики;

- подборщики – погрузчики;

- машины для прессования;

- обмотчики тюков (рулонов);

- погрузчики, погрузчики-укладчики;

- копновозы, волокуши, скирдоформирователи;

- машины и оборудование для выгрузки кормов:

- скирдорез (фуражир);

- фреза силосная;

- кормоприготовительные и кормораздаточные машины и оборудование:

- моечные машины:

- измельчители:

- соломосилосорезки;

- дробилки;

- мельницы.

- плющилки;

- запарщики, парогенераторы;

- смесители; смесители - раздатчики

- дозаторы;

- грануляторы, брикитеры;

- мобильные кормораздатчики;

- оборудование для раздачи жидких кормовых смесей;

- оборудование для содержания животных:

- стойла;

- системы  водообеспечения:

- системы  водообеспечения (поения) КРС, МРС, свиней;

- системы водообеспечения птицеферм;

- системы водообеспечения аквакультур;

- системы вентиляции;

- оборудование для доения (получения молока):

- мобильное для малых и средних ферм;

- мобильно-стационарное для стойлового и лагерного содержания;

- стационарные поточные доильные линии:

- тандем;

- елочка;

- карусель;

- оборудование  для уборки  навоза:

- оборудование  утилизации навоза:

- оборудование  для птицеферм:

- оборудование для звероферм.

Вспомогательное оборудование для различных процессов:

- транспортеры;

- бункеры;

- циклоны;

- упаковщики;

По способу агрегатирования:

- прицепные;

- полунавесные;

- навесные;

- самоходные;

- самопередвижные (с ограниченным радиусом)

- монтируемые (встраиваемые);

- стационарные с приводом от ДВС, гидросистемы или с электроприводом;

По принадлежности к определенной технологии:

- комплексы машин для уборки зерновых;

- комплексы машин  для производства свеклы;

- комплексы машин  для производства картофеля;

- линия для послеуборочной обработки капусты и др.

По приспособленности к определенным условиям:

- машины для противоэрозионной технологии;

-  машины для Нечерноземья;

- машины для нулевой технологии (обработки почвы);

- машины для минимальной технологии (обработки почвы)

В сельскохозяйственном производстве наибольшее применение получили тракторы девяти классов с тяговым усилием 2; 6; 9; Ы; 20; 30; 40; 50; 60 кН.

Каждый класс содержит одну основную (базовую) модель трактара и несколько ее разновидностей (модификаций). Последние используют для выполнения специальных сельскохозяйственных операций. По конструкции модификация представляет собой видоизмененную модель базового трактора, сохраняющую его основные агрегаты, т.е. имеющую высокую степень единообразия (унификации).

Сельскохозяйственные тракторы классифицируют по следующим признакам:

по назначению - общего назначения, универсальнопропашные, специализированные;

по типу ходовой части - колесные и гусеничные, полугусеничные;

по типу остова - рамные, полурамные, безрамные.

Автомобили классифицируют по следующим основным признакам. По назначению различают пассажирские, грузовые и специальные автомобили.

Пассажирские автомобили, вмещающие не более восьми человек с учетом водителя, называют легковыми, а для перевозки более восьми человек - автобусами. Легковые автомобили выпускают с закрытыми и открывающимися кузовами. Автобусы делят по месту их эксплуатации на городские, междугородные и туристические.

Грузовые автомобили различают по грузоподъемности, т. е. по массе груза, который можно перевезти в кузове. Ее указывают в технической характеристике автомобиля для дорог с твердым покрытием. В зависимости от характера использования автомобили могут быть общего назначения с неопрокидывающимся бортовым кузовом, специализированные (самосвалы, цистерны, контейнеровозы и т.д.) и тягачи (для постоянной работы с прицепами и полуприцепами). Автомобилитягачи и общего назначения в сцепке с прицепом (полуприцепом) называют автопоездами.

На автомобилях устанавливают дизельные, карбюраторные, газовые и электрические двигатели.

По приспособленности к дорожным условиям различают автомобили дорожной (нормальной) проходимости (для работы главным образом на дорогах с твердым покрытием и сухих грунтовых) и повышенной проходимости (для движения по плохим дорогам и в условиях бездорожья).

Автомобили дорожной проходимости имеют привод на одну ось (два ведущих колеса), а повышенной проходимости -- на две оси (четыре ведущих колеса) или при наличии нескольких осей -- на тричетыре оси (шесть--восемь ведущих колес).

Все автомобили условно обозначают колесной формулой; где первая цифра -- общее число колес, а вторая -- число ведущих колес, причем сдвоенные ведущие колеса считают за одно колесо. Например, автомобиль типа 4x2 имеет четыре колеса, из них два ведущих, а типа 4x4 -- также четыре колеса, все ведущие.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

Сельскохозяйственные машины делят на группы в зависимости от)вшш._вы1шдн.яемой.раб.оты: почвообрабатывающие; посевные и посадочные; для внесения удобрений; для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; для заготовки кормов; для уборки зерновых, сахарной свеклы, картофеля и других культур; для послеуборочной обработки зерна; мелиоративные.

В каждой группе сельскохозяйственные машины классифицируют по нескольким признакам: назначению,! принципу действия (выполнению работ), роду используемой тяги, способу агрегатирования с трактором, типу рабочего органа и другим признакам.

А По назначению машины делят на универсальные (общего назначения для выполнения работ в различных условиях, при возделывании различных культур) и специальные (для выполнения работ в ограниченных условиях и при возделывании одной или ограниченного количества культур, схожих по своим свойствам).

г] По принципу действия сельскохозяйственные машины различают в зависимости от технологического процесса при выполнении той или иной работы (например, плуги для отвальной и безотваль

рй вспашки, сеялки для рядового, пунктирного и другого посева). J) По роду используемой тяги машины бывают тракторные, самоходные, конные, с канатной тягой.

Vj По способу агрегатирования с трактором различают прицепные, навесные и полунавесные сельскохозяйственные машины.

В отдельных группах машин могут быть использованы и другие признаки классификации. Например, опрыскиватели делят в зависимости от расхода жидкости, дождевальные машины -- от радиуса полива дождевального аппарата, насосные станции -- от напора воды и т. д. Машины каждой группы, в свою очередь, подразделяют на типы. Например, среди почвообрабатывающих машин различают машины для основной, поверхностной и специальной обработки; среди уборочных -- машины для уборки зерновых, кукурузы, сахарной свеклы и т. д.

Для ориентации в разнообразии сельскохозяйственных и мелиоративных машин в маркировке используют буквенные и цифровые индексы. Буквенные индексы обозначают группу, тип машины или рабочих органов, способ соединения с трактором, модификацию и т.д. Причем в буквенной индексации может быть заложено сразу несколько отличительных признаков (группа или тип, способ агрегатирования, тип рабочего органа). Цифровая индексация может обозначать ширину захвата, число рабочих органов, производительность, пропускную способность, модификацию (заводской номер модели).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

В зависимости от способа обработки почвы различают почвообрабатывающие машины и орудия для основной, поверхностной и специальной обработок. К машинам для основной обработки почвы относятся плуги общего назначения и безотвальные, культиваторыплоскорезы, для поверхностной обработки почвы -- бороны, лущильники, культиваторы и катки, к специальным машинам--плуги кустарниковоболотные, плантажные, лесные, дисковые, садовые, для каменистых почв и фрезы.

Плуги по способу агрегатирования с трактором делят на навесные, полунавесные и прицепные. Навесные плуги по сравнению с прицепными легче, следовательно, менее энергоемкие и более производительные, не требуют больших поворотных полос. Однако по качеству вспашки они уступают прицепным и полунавесным плугам.

Прицепные плуги обеспечивают наилучшее качество вспашки, но более энергоемкие и менее производительные. Полунавесным плугам присущи частично недостатки и преимущества навесного и прицепного плугов.

По числу корпусов плуги бывают одно, двух и многокорпусные.

В зависимости от конструкции корпуса различают лемешные, безотвальные, дисковые, почвоуглубительные, роторные и чизельные плуги.

В зависимости от технологического процесса выпускают плуги для свальноразвальной и гладкой вспашки. Последние обеспечивают вспашку без свальных и развальных борозд. Благодаря этому последующие агрегаты могут работать на более высоких скоростях.

Бороны делят на зубовые, дисковые, сетчатые, шлейфбороны, игольчатые и др. Зубовые бороны бывают трех типов: тяжелые, средние и легкие в зависимости от давления, приходящегося на один зуб. У тяжелых оно составляет 20...30 Н, у средних -- 10...20, у легких --5...10 Н. Дисковые бороны делят на тяжелые (болотные) и легкие (полевые и садовые).

Лущильники бывают дисковые и лемешные, а катки -- кольчатошпоровые, кол ьчатозубчатые, гладкие водоналивные и борончатые.

Культиваторы по назначению делят на два типа: для сплошной (паровые) и междурядной обработок почвы (пропашные).

ПЛУГИ

Общее устройство плугов. Плуг состоит из рабочих, вспомогательных органов и механизмов. Рабочими органами сельскохозяйственных машин называют те органы, которые взаимодействуют с обрабатываемым материалом и видоизменяют его, т. е. выполняют технологический процесс. К рабочим органам плуга относятся корпус, предплужник, нож и почвоуглубитель.

Корпус предназначен для отделения пласта почвы, оборота его и крошения. У безотвальных плугов корпус обеспечивает рыхление почвы без оборота пласта. Корпуса бывают лемешноотвальные, вырезные, безотвальные, комбинированные, дисковые, чизельные. Лемешноотвальные делят на полувинтовые (для вспашки целинных почв с оборотом пласта) и культурные (для неполного оборота пласта). Вырезные (почвоуглубительные) корпуса используют для вспашки почв с небольшим плодородным слоем, дисковые--для вспашки тяжелых переувлажненных или пересушенных почв, комбинированные --для вспашки тяжелых и обычных почв с одновременным интенсивным рыхлением пласта.

Корпус состоит из лемеха 7, отвала 2, стойки 3 и полевой доски 4. Лемех предназначен для отделения пласта от дна борозды. Лемехи бывают трапецеидальные, долотообразные, самозатачивающиеся, с выдвижным долотом. Отвал служит для оборота и крошения пласта. Форма рабочей поверхности отвала определяет тип корпуса плуга (винтовой, полувинтовой, культурный, скоростной). .Полевая доща удерживает корпус и плуг от бокового,смеще ния, упираясь в стенку борозды. К стойке крепят рабочие органы и полевую доску.

Предплужник предназначен для срезания верхнего слоя и укладки на дно борозды. На плугах специального назначения вместо предплужника устанавливают углосним. К стойке предплужника крепят лемех и отвал.

Н о ж 3 разрезает пласт в вертикальной плоскости, обеспечивая лучшее отделение его от стенки борозды, снижение сопротивления плуга и получение ровной стенки и чистого дна борозды. Нож устанавливают перед последним корпусом плуга. На плугах для вспашки задернелых почв ножи могут быть размешены перед каждым корпусом. На плугах общего назначения и некоторых специальных применяют дисковые ножи, а на плугах специального назначения -- черенковые или плоские с опорной лыжей.

Почвоуглубитель 5, устанавливаемый сзади корпуса, служит для рыхления дна борозды без выноса почвы на поверхность поля.

К вспомогательным органам плуга относятся рама, навеска или прицеп, опорное колесо.

Механизмы плуга обеспечивают перевод его из рабочего положения в транспортное, изменение глубины обработки и ширины захвата.

БОРОНЫ

Зубовые бороны предназначены для рыхления верхнего слоя почвы, разрушения почвенной корки и комьев, выравнивания поверхности поля, заделки семян и удобрений, уничтожения сорняков. Зубовая борона состоит из продольных 4 и поперечных 3 планок, на пересечении которых установлены зубья 5. Зубья бывают квадратные, овальные, круглые, лапчатые и др.

Тяжелую борону БЗТС1,0 применяют для дробления комьев почвы, рыхления ее и выравнивания после вспашки, а также для весеннего боронования зяби на глубину до 100 мм.

Среднюю борону БЗСС1,0 используют для рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений, боронования всходов зерновых и технических культур на глубину до 80 мм.

Легкую посевную борону ЗБП0,6 применяют для боронования посевов, разрушения поверхностной корки, заделки семян и удобрений, выравнивания поверхности поля перед посевом. Глубина обработки до 60 мм.

Шлейфборона ШБ2,5 предназначена для весеннего рыхления и выравнивания поверхности поля перед посевом. Она состоит из ножа 7 для срезания неровностей, зубьев 6для рыхления и шлейфов 9 для выравнивания и создания мелкокомковатой структуры почвы. Направление движения выбирают под углом к предыдущей обработке. Шлейфборону агрегатируют при помощи сцепки.

Сетчатая борона БСО4А служит для рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения почвенной корки в период появления всходов, боронования гребневых посадок картофеля, посевов сахарной свеклы и других культур. На посевах сахарной свеклы эту борону используют также для прореживания всходов. Шарнирно соединенные ножевидные зубья сетчатой бороны установлены секциями.

Дисковые бороны применяют для послепахотного рыхления почвы, обработки зяби, междурядий в садах, дискования заболоченных почв, обработки лугов и пастбищ. Рабочим органом дисковой бороны служит сферический диск. Сплошные сферические диски применяют на легких боронах, а вырезные диски -- на тяжелых. Диски устанавливают на раме 3 батареями 2 в два ряда под углом к направлению движения (углом атаки). Передние батареи работают вразвал, а задние -- всвал.

Дисковая навесная борона БДН3 (полевая) состоит из четырех батарей, в которых можно изменять число дисков, и имеет ширину захвата 3 или 2 м. При ширине захвата 3 м на трех батареях бороны устанавливают по девять дисков и на одной батарее--десять, а при ширине захвата 2м -- соответственно шесть и семь дисков. Дисковая тяжелая борона БДТ3 состоит из четырех батарей сферических вырезных дисков, установленных на раме. На трех батареях установлено по семь дисков, а на четвертой -- восемь. Эту борону используют для разделки пластов почвы, измельчения растительных остатков после уборки грубостебельных культур (подсолнечника, кукурузы), разрушения комьев земли после вспашки сухих почв.

ЛУЩИЛЬНИКИ

Лущильники предназначены для рыхления верхнего слоя почвы, измельчения и заделки пожнивных остатков и семян сорняков (с целью про локации их прорастания). Различают дисковые и лемешные лущильники. Дисковые лущильники обеспечивают глубину обработки 40... 100 мм, а лемешные -- 60... 120 мм.

Дисковый гидрофнцирошшнын лущильник ЛДГ5А применяют для лущения почвы после уборки зерновых культур, ухода за парами, разделки пластов и измельчения глыб после вспашки. На раме 6 лущильника установлены четыре батареи 9 со сферическими дисками и гидравлические механизмы их подъема. Рама опирается на колеса /и 7, Регулируемыми тягами 3 можно изменять угол атаки батарей (от 13 до 35°) и соответственно глубину обработки. Кроме того, глубину обработки можно изменять перестановкой рамок батарей в отверстиях понизителей.

Полунавесной плуг лущильник ППЛ1025 предназначен для лущения стерни, засоренной корнеотпрысковыми и корневищными сорняками, а также ипя вспашки легких почв с малым пахотным горизонтом на глубину до 180 мм. Этот плуг состоит из двух шариирно соединенных секций. Передняя секция снабжена прицепным устройством и двумя ходовыми колесами 3 , устаН01!лепными на коленчатой оси 4. Правое ходовое колесо при работе лущильника находится пыше вспаханной поверхности поля, а левое служит опорой центра рамы. Передняя и задняя секции опираются во время рабочы па опорное колесо 8. снабженное винтовыми механизмами ыубины 6.

Лущильник агрегатируют с тракторами, развивающими тяговое усилие 30 кН, а без задней секции его можно агрегатировать о тракторами класса 1,4.

КАТКИ

Катки предназначены для дробления глыб и комков, разрушения почвенной и ледяной корки на посевах, уплотнения почвы до и после посева с целью улучшения контакта семян с почвой и увеличения притока влаги к семенам. Кроме того, катки обеспечивают выравнивание почвы.

Кольчатошпоровый трехсекииоиный каток ЗККШ6 применяют для разрушения комков, корки, рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоя почвы. Каждая секция состоит из двух батарей, расположенных одна за другой. На осях батарей поочередно установлены литые чугунные диски со шпорами и промежуточные втулки. Диски задней батареи смещены на половину шага относительно дисков передней батареи, что обеспечивает самоочищение их от налипшей почвы. Сверху расположены балластные ящики. Балластом можно менять удельное давление катка на почву (от 2,7 до 4,7 кН/м).

Катки применяют в виде сцепок или секций в агрегате с плугом.

Кольчатозубчатый каток ККН2,8 предназначен для уплотнения подповерхностного слоя на глубину до 70 мм и рыхления верхнего слоя на глубину 40 мм. Он состоит из набора клиновидных и узубчатых дисков, установленных свободно на одной оси. Удельное давление катка составляет 2,5 кН/м, а ширина захвата -- 2,8 м.

Каток агрегатируют с различными тракторами в виде сцепки или совместно со свекловичными сеялками.

Борончатый навесной каток КБН3 применяют для разрушения почвенных комков, почвенной и ледяной корки на посевах озимых и подповерхностного уплотнения почвы перед посевом. Он состоит из пяти секций, шарнирно соединенных между собой и с брусом, который навешивают на навесную систему трактора. На раме каждой секции установлено по два цилиндрических барабана, на поверхности которых по винтовой линии расположены зубья.

Водоналивной гладкий каток ЗКВГ1,4 предназначен для поверхностного уплотнения почвы до и после посева. Каток трехсекиионный. Каждая секция состоит из рамки, на которой установлен пустотелый цилиндр, заполняемый водой. Изменяя количество воды в цилиндре, меняют удельное давление катка от 2,Уцо4> кН/м. Ширина захвата одной секции 1,4 м, всего катка -- 4 м.

КУЛЬТИВАТОРЫ

Культиваторы предназначены для рыхления поверхности поля, уничтожения сорной растительности, внесения и заделки удобрений, нарезания поливных борозд, окучивания растений.

Паровые культиваторы применяют для обработки почвы перед посевом и ухода за парами, а пропашные-- для обработки пропашных культур. Некоторые пропашные культиваторы используют для предпосевной обработки почвы.

По способу агрегатирования с трактором различают навесные и прицепные культиваторы.

Паровой скоростной культиватор КПС4А предназначен для сплошной обработки паров, предпосевного рыхления почвы и подрезания сорняков с одновременным боронованием на скорости до 12 км/ч.

Он состоит из сварной рамы 4 , опирающейся на два опорных колеса 3, сницы I с прицепной серьгой, гидроцилиндра механизма перевода машины в рабочее и транспортное положения, грядилей 5 с установленными на них лапами 6, устройства для навески борон 7. Опорные колеса снабжены винтовыми механизмами регулировки глубины обработки.

Лапы культиватора располагают в два ряда с перекрытием между собой. Модификации культиватора могут быть снабжены рыхлительными лапами на Sобразных пружинных или дугообразных стойках, установленных в три ряда. Грядили с лапами соединены с рамой шарнирно и поджимаются к почве пружинами, закрепленными на штангах.

Культиватор агрегатируют с тракторами, развивающими тяговое усилие от 14 до 50 кН. С энергонасыщенными тракторами можно одновременно агрегатировать несколько культиваторов.

Культиватор КПЗ9,7 предназначен для предпосевной обработки почвы с рыхлением на глубину 60...120 мм и выравниванием поверхности, а также для обработки паров. Машина состоит из центральной и боковых секций, снабженных рыхлительными лапами на Sобразных стойках, установленных в четыре ряда, выравниваюшего бруса, прутковых катков или зубовых боронок. На тяжелых почвах используют зубовые боронки, а на легких -- катки. Секции опираются на опорные колеса, снабженные винтовыми механизмами регулировки глубины обработки.

С целью транспортировки боковые секции культиватора с помощью гидроцилиндров поворачивают относительно центральной секции, располагая их вертикально.

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ (

Виды удобрений: минеральные и органические. Применяют также органоминеральпые смеси. Минеральные удобрения это удобрения промышленного происхождения, получаемые из различных природных минералов. Их используют для питания растений или улучшения физикомеханических свойств почвы. По агрегатному состоянию эти удобрения делят па твердые (гранулы от 1 до 4 мм), пылевидные к жидкие.

Органические удобрения -- это удобрения живот ного или природного происхождения, а также сидераты. По arpeiaTному состоянию их делят на твердые и жидкие.

Способы внесения удобрений: основной, припосевной и подкормка.

Основной способ -- это внесение удобрений перед основной обработкой почвы или в процессе обработки почвы перед посевом. Таким способом вносится основная масса минеральных и практически все органические удобрения. ?.

Припосевной способ предусматривает внесение удобрений одновременно с посевом семян сельскохозяйственных культур. Для этого используют комбинированные сеялки и сажалки.

П од корм к а --это внесение удобрений в корнеобитаемый слой почвы в период вегетации растений. Для этою используют культиваторырастениепитатели, туковые сеялки и другие машины

Технологии внесения удобрений: прямоточная, перегрузочная и перевалочная. Прямоточная технология предусматривает загрузку удобрений в технологические машины (разбрасыватели), транспортировку и распределение их по полю. Эта технология характеризуется использованием минимального набора технических средств и выполнением минимума погрузочных и разгрузочных работ Такую технологию экономически целесообразно использовать при расстояниях перевозки до 5 км.

Перегрузочная технология предусматривает разделение транспортной и технологических функции. Удобрения загружаются в быстроходный (специализированный) транспорт, доставляются им на поле и перегружаются в технологические машины, которые распределяют их по полю.

Разновидностью перегрузочной является двухфазная технология. При двухфазной технологии удобрения доставляются быстроходным транспортом и раскладываются кучами по полю, а затем разбрасываются валкователямиразбрасывателями. Применяется при внесении органических удобрений.

Перегрузочную технологию экономически выгодно использовать на полях, значительно удаленных от места хранения удобрений.

Перевалочная технология используется в основном для внесения органических удобрений. Удобрения заранее вывозят на край поля и складируют. В последующем их загружают в технологические машины и разбрасывают по полю. Преимущество в том, что в отличие от перегрузочной технологии транспортные и технологические машины не связаны между собой. Удобрения вывозят в поле при наличии свободного транспорта, а вносят в установленные агротехнические сроки. Однако одни и те же удобрения загружают дважды, что требует дополнительных затрат.

В зависимости от вида удобрений, способа и технологии их внесения выбирают тот или иной комплекс машин.

МАШИНЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ

Для междурядной обработки четырехрядных посевов пропашных культур, посеянных с междурядьем 70 см, применяют культиваторы КУП2,8, а с междурядьем 45 и 60 см -- КУН2,7. Наряду с междурядной обработкой их применяют для окучивания, глубокого рыхления, подкормки, боронования. Культиваторы состоят из рамы с навесным устройством, опорных колес и рабочих секций, которые комплектуют необходимым набором рабочих органов для выполнения гой или иной операции.

Междурядную обработку и окучивание двухрядной посадки картофеля выполняют культиваторами КОН1,4 и КУН1,4, к которым прилагается необходимый набор рабочих органов.

Для рыхления междурядий и образования гребней после посадки картофеля применяют фрезерный гребнеобразователь ГФ3,4.

МАШИНЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРОШЕНИЮ

Дождевальные машины должны равномерно распределять воду по полю, не создавая на его поверхности луж и стока воды. Размер капель при дождевании не должен превышать 1...2мм. Машины должны обеспечивать заданную норму полива. В зависимости от типа почвы интенсивность дождя должна быть: для тяжелых почв 0,1.0,3 мм/мин, для средних --0,2...0,3, для легких --0,5...0,8 мм/мин. Машины должны обеспечивать устойчивое и равномерное внесение удобрений с поливной водой и не повреждать растения.

СПОСОБЫ ОРОШЕНИЯ

Орошением регулируют водный и тепловой режимы почвы, вносят растворы удобрений и удаляют из почвы избыток солей, что позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Орошение можно проводить несколькими способами: дождеванием, подпочвенным, поверхностным и капельным.

Дождевание -- самый распространенный способ полива. Воду дробят дождевальными аппаратами машин и равномерно распределяют над орошаемой площадью в виде дождя. При таких условиях вода успевает впитаться в почву и на поверхности не образуются лужи, почва не уплотняется, а растения не повреждаются.

Преимущества дождевания: вокруг растений создается благоприятный микроклимат, влага наносится на листья. Однако при дождевании очень большое испарение, что требует больших норм полива. Кроме того, нельзя поливать в солнечную погоду, так как растения получают ожоги.

Поверхностный полив проводят по бороздам, полосам или затоплением орошаемых участков. Этот способ не требует использования специальных дождевальных машин, однако его можно применять только на горизонтальных участках, т. е. необходима специальная подготовка поверхности поля.

Подпочвенное орошение предусматривает подачу воды в почву на глубине 0,4...0,5 м по специальному дренажному трубопроводу или кротовинам. Вода подается к корням растений по почвенным капиллярам. При таком способе полива расход воды минимальный, нет испарения ее с поверхности поля. Однако этот способ дорогостоящий при строительстве и эксплуатации. Кроме того, его нельзя применять на песчаных и супесчаных почвах.

Капельное орошение осуществляется путем подачи воды по трубам непосредственно к корням растений и выпуска ее на почву каплями. Такой способ позволяет уменьшить расход воды по сравнению с дождеванием. Его применяют при поливе культур защищенного грунта, в ягодниках, садах и виноградниках.

1. Сельскохозяйственные машины. Основные положения

Комплексная механизация растениеводства – это система организации и ведения производственных процессов, при которых все операции при возделывании культур, уборке урожая, послеуборочной обработке и закладке его на хранение выполняются машинами в определенной последовательности и с заданным качеством.

Система машин – это совокупность закономерно связанных между собой тракторов и с/х машин, выполняющих в течение года все с/х работы в оптимальные агротехнические сроки при наименьших затратах труда.

Сельскохозяйственные машины бывают мобильные, стационарные и передвижные.

Мобильные – это полевые машины, рабочий процесс которых протекает во время их движения. Они обрабатывают материал, рассредоточенный по полю.

Стационарные машины, устанавливаемые на токах, пунктах переработки урожая или подготовки семян, обрабатывают материал, доставляемый к ним транспортными средствами.

Передвижные машины снабжены колесным ходом. Их перевозят с одной позиции на другую для обработки находящегося там материала.

Различают прицепные, полунавесные, навесные, монтируемые и самоходные мобильные машины. Первые 4 группы машин соединяют с тракторами, образуя полевые агрегаты.

Прицепные машины снабжены колесным ходом, на который они опираются при движении, как в рабочем, так и транспортном положении.

Полунавесные машины в транспортном положении опираются на трактор и собственный колесный ход.

Передвижные машины снабжены колесным ходом. Их перевозят с одной позиции на другую для обработки находящегося там материала.

Различают прицепные, полунавесные, навесные, монтируемые и самоходные мобильные машины. Первые 4 группы машин соединяют с тракторами , образуя полевые агрегат.

Прицепные машины снабжены колесным ходом на который они опираются при движении как в рабочем, так и в транспортном положении.

Полунавесные машины в транспортном положении опираются на трактор и собственный колесный ход.

Навесные машины при помощи специального устройства навешивают на трактор. В рабочем положении те и другие машины опираются только на колесный ход.

Монтируемые машины не имеют единой рамы. Они состоят из отдельных сборочных единиц, которые крепят на трактор в различных местах и соединяют между собой механизмами и коммуникациями.

Самоходные машины включают в себя двигатель, трансмиссию, ходовую часть, кабину и рабочие органы, смонтированные на общей раме. Самоходными в основном бывают уборочные машины.

Основной принцип классификации машин – их деление по назначению, принципу действия, способу соединения с источником энергии и ее использования.

Применяемая система индексации (маркировки) машин основана на определенных принципах. Индекс состоит из буквенной и цифровой частей. Первая характеризует назначение, вид и принцип действия машин, вторая – номер модели или показатели по производительности, ширине захвата и т.д.

По назначению машины подразделяются на следующие группы:

- почвообрабатывающие;

- посевные и посадочные;

- для внесения удобрений;

- для защиты растений от вредителей и болезней;

- для уборки трав и силосных культур;

- для уборки и послеуборочной обработки зерновых, крупяных и масличных культур;

- для уборки кукурузы на зерно;

- для уборки корнеклубнеплодов и овощей;

- для уборки прядильных культур;

- для уборки плодоягодных культур;

- мелиоративных культур.

Каждая группа состоит из нескольких видов машин. Вид машин может быть подразделен на типы.

По принципу действия машины делятся на машины непрерывного или циклического действия

По способу соединения с источником энергии они классифицируются на прицепные, полунавесные, самоходные и стационарные.

По способу использования энергии рабочим органом машины бывают с пассивными, активными и комбинированными (активно-пассивными) рабочими органами.

## для животноводства, здесь различают:

- Кормозаготовительную технику

- Технику, перерабатывающую корма

- Технику по уходу за животными

Помимо этого существуют сельскохозяйственные агрегаты для мелиоративных работ и вспомогательное оборудование. Естественно большее распространение имеет техника, предназначенная для земледелия, а именно уборочные агрегаты.

Всем хорошо знакомо машинно-тракторное оборудование, к которому относят:

- Косилки

- Рядковые жатки

- Комбайны

Относительно комбайнов, можно сказать, что они в свою очередь подразделяются на зерноуборочные, кормоуборочные, кукурузоуборочные, картофелеуборочные, а также комбайны для уборки капусты, лука и корнеплодов.

Одним из ключевых процессов в ходе выращивания сельхоз культур является полив, в этой связи оросительная техника, также является довольно востребованной. Это могут быть дальнеструйные и двух консольные дождевые машины, а также поливальные агрегаты на автомобильном шасси, стационарного и многоопорного типа. Посев и посадка урожая, осуществляется посредством сеялок точного высева и обычного назначения. Помимо них, активно используют картофельно-посадочные и рассада — посадочные машины. Все типы техники необходимы для обеспечения полноценного технологического процесса.

Каждая машина имеет марку. Марка – это условное название машины данной конструкции, обычно составленное из начальных букв, определяющих тип машины, ее способ агрегатирования, а также цифр, определяющих ширину захвата, число рабочих органов или производительность. Например, марка плуга ПЛН-3-35 означает: П – плуг, Л – лемешный, Н – навесной, 3 – трехкорпусной, 35 – ширина захвата одного плужного корпуса в см; марка сеялки СПУ-6 означает: С – сеялка, П – пневматическая, У – универсальная, 6 – рабочая ширина захвата, м; марка комбайна КЗС-7 означает: К – комбайн, З – зерноуборочный, С – самоходный, 7 – производительность, 7 кг/с хлебной массы при соотношении зерна к соломе 1:1,5.

Машины, выпускаемые в последнее время АО «Лидсельмаш», маркируют по другому принципу. В данном случае марка состоит из буквы Л и трехзначного числа, причем первая цифра указывает тип машины (1-почвообрабатывающая машина, 2-сажалка, 6-картофелеуборочная машина), а последующие – модификацию.

При изменении конструкции машины изменяется и ее марка. Если это изменение не столь существенное, то к марке добавляют какую-нибудь букву, например, А или Б (по алфавиту), или М – модернизированная, У – усиленная.

1.      Классификация сельскохозяйственных машин

Сельскохозяйственные машины классифицируют:

1. По виду выполняемых работ – пахотные, почвообрабатывающие, посевные, для внесения удобрений, для уборки картофеля и др.

2. По способу производства работ – мобильные, стационарные, стационарно-передвижные.

Мобильные сельскохозяйственные машины – это машины, выполняющие свои функции во время движения. Стационарные машины обрабатывают материал, доставляемый к ним транспортными средствами. Стационарно-передвижные машины перевозят с одной позиции на другую для обработки находящегося там материала.

3. По способу агрегатирования – самоходные, навесные, прицепные, полунавесные, монтируемые.

Самоходная машина имеет свою ходовую часть и свой источник энергии. При этом в транспортном положении сила тяжести машины вместе с силой тяжести источника энергии воздействуют на почву или дорогу непосредственно через ходовую часть самоходной машины. Самоходными, как правило, изготавливаются зерноуборочные и другие комбайны.

У навесной машины сила тяжести машины в транспортном положении воздействует на почву или дорогу непосредственно через ходовые колеса трактора. В рабочем положении машина, как правило, опирается на свои колеса,в транспортном – оторвана от почвы.

У прицепной машины сила тяжести машины в транспортном положении воздействует на почву или дорогу через ходовую систему машины.

У полунавесной машины сила тяжести машины в транспортном положении воздействует на почву как через ходовую часть машины, так и через ходовую часть трактора.

Монтируемая машина – не имеет единой рамы, а отдельные сборочные единицы сельскохозяйственной машины крепятся на тракторе в различных местах и соединяются между собой механизмами и коммуникациями.

4. По способу использования энергии рабочими органами – с пассивными, активными и комбинированными (активно-пассивными) рабочими органами.

5. По виду тяги – тракторные, конные.

6. По виду источника энергии (двигателя) – с двигателем внутреннего сгорания и с электродвигателем (электрифицированные), которые применяются, в основном, на зернотоках, на животноводческих фермах.

7. По способу привода рабочих органов – от двигателя трактора (машины, энергосредства), от собственного двигателя и от опорно-приводных колес. Привод от двигателя трактора через его вал отбора мощности (ВОМ) имеют картофелекопатели, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели и т.п. от собственного двигателя приводятся рабочие органы зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных и других самоходных машин. От опорно-приводных колес работают высевающие аппараты сеялок, туковысевающие аппараты культиваторов.

8. По расположению машины относительно трактора (энергосредства) – фронтальная, с боковой навеской, задненавесная и комбинированная.

# Каталог сельскохозяйственной техники

Тракторы

  Колесные
  Гусеничные
  Самоходные шасси

Автомобили

  Грузовые
  Грузопассажирские
  Фургоны и рефрижераторы
  Цистерны
  Автобусы
  Специальные

Прицепы и полуприцепы

  Самосвалы
  Рефрижераторы
  Цистерны

Погрузочные средства

Сельскохозяйственные машины

  Почвообрабатывающие машины
      Плуги
      Комбинированные агрегаты
      Лущильники
      Бороны 
      Культиваторы
      Катки
  Сцепки
  Машины для внесения удобрений
      Машины для внесения минеральных удобрений
      Машины для внесения органических удобрений
  Машины для химической защиты растений
      Протравливатели семян
      Опрыскиватели
      Опыливатели
      Аэрозольные генераторы
  Посевные и посадочные машины
      Сеялки
      Посевные комплексы
      Посадочные машины
  Машины для ухода за посевами
      Пропашные культиваторы
      Прореживатели
  Мелиоративные машины
  Машины для орошения
  Машины для заготовки кормов
      Косилки
      Грабли
      Подборщики
      Пресс-подборщики
      Кормоуборочные комбайны
  Уборочные машины
      Валковые жатки
      Зерноуборочные комбайны
      Кукурузоуборочные комбайны
      Картофелеуборочные машины
      Машины для уборки сахарной свеклы
      Машины для уборки овощных культур
      Машины для уборки плодовых культур
  
  Машины для послеуборочной доработки зерна
      Зерноочистительные и сортировальные машины

Сельскохозяйственная техника — широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов. В сельском хозяйстве техника обычно используется на сельскохозяйственных объектах и предприятиях. Для постоянного использования сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных потребностей создаются сельскохозяйственные базы, отвечающие за базирование, использование и ремонт сельскохозяйственной техники, а также за содержание домашних животных, заготовку кормов и рыночную продажу на других более мелких сельскохозяйственных объектах. Наиболее продвинутыми в этом плане являются Базы ТОЗ, основной целью которых является базирование и использование сельскохозяйственной техники и продвинутая обработка сельскохозяйственных угодий. Управление Базами ТОЗ происходит благодаря Товариществам по совместной обработке земли, которые также являются и собственниками других сельскохозяйственных баз. Чаще всего сельскохозяйственные базы именуются по названию населённого пункта, рядом с которым они располагаются, или по расположению от какого-то ли выделяющегося географического объекта.

Наиболее распространённые виды сельхозтехники
(на примере России, на 2011 год)[1]

## Содержание

- 1 Основные типы сельскохозяйственной техники для земледелия

  - 1.1 Техника для предпосевной обработки почвы

  - 1.2 Посевная и посадочная техника

  - 1.3 Техника для ухода за посевами

  - 1.4 Техника для полива и орошения

  - 1.5 Техника для внесения удобрений

  - 1.6 Уборочная техника

  - 1.7 Техника для послеуборочной обработки

  - 1.8 Специальная техника для возделывания определенных культур

- 2 Основные типы сельскохозяйственной техники для животноводства

  - 2.1 Кормозаготовительная техника

  - 2.2 Техника для переработки кормов

  - 2.3 Техника для ухода за животными

- 3 Основные типы техники для мелиоративных работ

- 4 Вспомогательная техника

- 5 История внедрения техники в сельское хозяйство

- 6 Производители сельхозтехники

- 7 См. также

- 8 Примечания

- 9 Литература

## Основные типы сельскохозяйственной техники для земледелия

### Техника для предпосевной обработки почвы

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Плуг

Плуг

  - Борона

Борона

  - Лущильник

  - Каток

### Посевная и посадочная техника

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Сеялка общего назначения

  - Сеялка точного высева

  - Рассадопосадочная машина

  - Картофелепосадочная машина

### Техника для ухода за посевами

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Культиватор

Культиватор

  - Окучник

Окучник

  - Пропольщик

  - Прореживатель посевов

  - Машины для подрезки кустов

  - Опрыскиватель

Lite-Trac опрыскиватель в поле

Опрыскивателем обрабатывается поле

- Авиационная техника:

  - Опрыскиватель

### Техника для полива и орошения

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Дальнеструйная дождевальная машина (ДДН)

  - Двухконсольная дождевальная машина

- Поливальные машины на автомобильном шасси

- Многоопорные передвижные поливальные машины

- Стационарные поливальные машины

### Техника для внесения удобрений

Lite-Trac Agri-Spread самоходный разбрасыватель удобрений

- Разбрасыватели твердых минеральных удобрений (ТМУ)

- Распределители жидких минеральных удобрений (ЖМУ)

- Разбрасыватели твердых органических удобрений (ТОУ)

- Машины для внесения жидких органических удобрений (ЖОУ)

  - внутрипочвенное внесение

  - поверхностное внесение

- Машины для внесения полужидкого навоза

- Машины для внесения химмелиоратнов

### Уборочная техника

Кормоуборочный комбайн Дон-680М

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Косилка

  - Жатка

- Комбайны:

  - Зерноуборочный

  - Кормоуборочный

  - Кукурузоуборочный

  - Картофелеуборочный

  - Для уборки корнеплодов

  - Для уборки лука

  - Для уборки капусты

### Техника для послеуборочной обработки

- Зерноочистительная машина

- Зернометатели и зернопогрузчики

### Специальная техника для возделывания определенных культур

Оборачиватель лент льна ОЛЛ-1Ч

- Техника для возделывания сахарной свёклы:

  - Свекловичная сеялка

  - Свекловичный культиватор

  - Ботвоуборочная машина

  - Свеклоуборочный комбайн

  - Свеклопогрузчик

- Техника для возделывания льна:

  - Жатка

  - Сноповязатель

  - Подборщик тресты

  - Льномолотилка - веялка

  - Оборачиватель лент льна

Четырёхрядная хлопкоуборочная машина на выставке

- Техника для возделывания хлопчатника:

  - Хлопководческий трактор

  - Хлоководческий культиватор

  - Хлопкоуборочная машина

  - Подборщик хлопка

  - Куракоуборочная машина

- Техника для возделывания винограда и хмеля

  - Виноградниковый трактор

Виноградоуборочная машина

  - Виноградниковый плуг

- Техника для возделывания чая:

  - Чаеводческое самоходное шасси:

  - Чаеподрезочная машина

  - Чаесборочная машина

- Техника для содержания леса

  - Лесохозяйственный трактор

  - Нарезатель борозд

  - Лесопосадочная машина

  - Машина утилизатор древесного мусора

## Основные типы сельскохозяйственной техники для животноводства

### Кормозаготовительная техника

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Косилка

  - Грабли

  - Пресс-подборщик

  - Волокуша

  - Стогометатель

  - Погрузчик-копновоз

- Комбайны:

  - Кормоуборочный комбайн

### Техника для переработки кормов

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Соломосилосорезка

  - Дробилка кормов

  - Корнерезка

  - Фуражир

  - Скирдорез

- Стационарные машины

  - Запарник кормов

  - Измельчитель кормов

- Комплектный кормоцех

### Техника для ухода за животными

- Машинно-тракторные агрегаты:

  - Кормораздатчик

  - Передвижная поилка

- Стационарные машины:

  - Помётоудалитель

  - Доильная машина

- Ручные машины

  - Стригальный аппарат

  - Очиститель копыт

## Основные типы техники для мелиоративных работ

- Машины для сооружения и содержания ирригационных каналов:

  - Каналокопатель

  - Каналоочиститель

- Машины для сооружения и содержания дренажных систем

  - Дреноукладчик

  - Промывщик дренажных труб

## Вспомогательная техника

- Техника для водоснабжения: