Комплект тестовых заданий по основным разделам курса для самоконтроля.

Тема: Теория электромагнитного поля

- Порядок полной системы уравнений Максвелла системы : а) 15, б) 16, в) 17.

- Число векторных и скалярных уравнений в полной системе уравнений Максвелла : а) 5 и 2, б) 2 и 5 в) 3 и 4.

- Некоторый электромагнитный процесс характеризуется тем , что все составляющие полей зависят лишь от координаты z.Показать, что на основании уравнений Максвелла при этом будут отсутствовать: а) составляющие полей по оси z, а) составляющие полей по оси х, а) составляющие полей по оси у,

- В декартовой системе координат векторное поле А имеет единственную составляющую по оси Y, равную 15 x2. Доказать, что данное поле является а) соленоидальным , б) потенциальным, в) вихревым.

- Найти Неверное тождество векторного анализа для скалярного поля φ и векторного поля А: а) div rot A=0, б) rot grad φ =0, в) rot rot A=0.

- Показать, что из уравнений Максвелла для вакуума для произвольных электромагнитных полей следуют известные  :а) волновые уравнения,  б) уравнения Даламбера,  в) уравнения Лапласа.

- Показать, что уравнение непрерывности тока вытекает из следующих уравнений Максвелла : а) первого и второго,  б) первого и третьего, в) второго и третьего.

- Комплексные амплитуды электрического поля имеют составляющую только по оси Х, равную 17.5+ j30.275, и магнитного поля составляющую только по оси Y, равную j0.004. Найти значение вектора Пойнтинга: а) 6.062 Вт/м2,  б) 0,  в) 12.124 Вт/м2.

- Индуктивная катушка размещена на кольцевом сердечнике с внутренним радиусом  a  и внешним радиусом  b. Показать, что для индуктивности L зависимость от отношения b/a:   а) логарифмическая,  б) квадратичная,  в) синусоидальная.

- Показать, что для потенциального электрического поля условие E=-grad f  автоматически удовлетворяет уравнению Максвелла а) первому, б) второму, в) третьему.

Тема: Электрические и магнитные цепи.

- Узел – место соединения : а) трех ветвей,  б) трех или более ветвей,   в) четырех или более ветвей.

2.  Как изменятся яркости ламп Л1 и Л2 и ток I в цепях  а и б    после включения третьей лампы? Указать Неправильный ответ.
           Для цепи а: 1. Яркость первой не изменится. 2. Ток  увеличится.  Для цепи б: 3. Яркость Л1 увеличится. 4. Яркость Л2 увеличится. 5. Ток увеличится.

- Две лампы, имеющие одинаковые номинальные напряжения 110 В. и номинальные мощности 50 Вт. и 150 Вт. соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. Определить напряжения на лампах и мощности, потребляемые каждой лампой, если допустить, что сопротивление ламп не зависит от то2ы. Указать неправильный ответ.

а) Р1=112,5 Вт. б) Р2=336 Вт. в) U1=165 В.  г) U2=55 В.

4.  В какой из цепей  с помощью перемещения движков реостатов можно регулировать напряжение потребителя от Uп =0 до U и изменять его полярность?

5. Между точками а и б цели рис.5 напряжение 12 В. С каким накалом будет гореть лампочка с номинальным напряжением б В, если ее подключить к точкам цели а, б. Указать правильный ответ.

1. С номинальным. 2. С перекалом. 3. С недокалом. 4. Не хватает данных.

6. Как изменятся показания приборов после размыкания выключателя цели на рис. 6?  Указать правильный ответ.

1. I1, не изменится. 2. I1, увеличится. 3. I2 не изменится. 4. I2 увеличится.

Рис.5                                    Рис.6

7. На какие значения сопротивления и тока следует выбрать реостат гР цепи рис. 7, с помощью которого можно регулировать напряжение на потребителе в пределах 40-160 В, если U=220 В, гп= 20 Ом? Указать правильный ответ.

а) 60 Ом, 3 А. б) 120 Ом, б А. в) 90 Ом, 8 А. г) 180 Ом, 8 А.

8. Какова допустимая температура нагревания проводов с резиновой изоляцией? Указать правильный ответ.

а)  25 °С;  б) 35 °С ;  в) 65 °С;  г) 76 °С

Рис.7                                          Рис.8

9. Определить сечения проводов по нагреву для питания каждого из потребителей цепи рис. 8, если номинальное напряжение потребителей UноМ=220 В, номинальные мощности потребителей РА =12 кВт и РВ =16 кВт.

Допустимые значения токов проводов приведены ниже:

S, мм2 .  ……………. 2,5 	4	  6	    10	   16	   25

IД, А ,	……………. 15	      25      46	     68	   90         125

а) SА=4 мм2.;    б) SА =6 мм2.;   в) SB = 16 мм2.;   г)  SB =I0 мм2.

10. Передача электрической энергии от электростанции к потребителю одной и той же мощности и равном расстоянии в одном случае (А) осуществлялась при напряжении 11=10000 В, а в другом (Б) – при U=500 В (напряжение на потребителе). В каком соотношении находится потери энергии ∆Р в проводах в том и другом случае, если предположить, что сечение проводов выбиралось по допустимой плотности тока, которая принималась одинаковой? Указать правильный ответ.

а) ∆Р6 =40 ∆РА ;   б) ∆ Р6 =10∆ РА ;   в) ∆Рб =20 ∆РА ;  г) ∆РА ==20 ∆РБ.

11. Определить токи в цепях рис.  и указать, для какой из цепей ток определен неправильно?

12. Определить, отдают или потребляют энергию источники с ЭДС  Е1, и Е2, а также значения напряжений U1,, U2, U цепи рис. , если известно, что Е1=550 В, Е2=50 В, r01=10 Ом, r02=5Ом, r=45Ом.  Указать неправильный ответ.

а) Е1 отдает. б) Е2 отдает. в) U3=450 В. 4. U2=0 В. 5. U=-450 В.

13. Определить внутреннее сопротивление  источника энергии (см. рис.)  на основании  результатов опытов нагрузки. При токе нагрузки 5 А вольтметр показывал 48 В, а при токе 10 А вольтметр показывал 46 В. Указать правильный ответ.

а) 16 Ом; б) 4.8 Ом ;  в)1.6 Ом ;  г) 0.4 Ом;  д) 0.8 Ом.

14. Определить внутреннее сопротивление ro источника энергии ЭДС Е , если Е=70 В, U=30 В, Ом, r2=38 r1=10 Ом, U1,=20 В.

а)  2 Ом.;  б)  0.2 Ом. ;  в)  1 Ом.;   г). 0.1 Ом. ;  д)  0.4 Ом.

15. В каком из соотношений между основными величинами, характеризующими магнитное поле, допущена ошибка?

а) 1;  б) 2;  в) 3;  г)  4;  д)  5.

16. Единица какой из величин указана неправильно?

1) В=1 В.с/м2 ;  2) Н=1 А/м;  3) Ф=1 В/с ;   4)  L=1 В.с/А.

Ответы:

а) 1;  б) 2;  в) 3;  г)  4;

17. Приведенные ниже уравнения выражают собой наиболее важные явления или законы электромагнетизма. Какое из соотношений Неправильное?

а) 1;  б) 2;  в) 3;  г)  4;  д)  5.

18. Ферромагнитный материал имеет кривую намагничивания, изображённую на рис.  Какое соотношение между магнитными проницаемости в точках 1, 2, 3 справедливо?

а) µа1 < μа2;  б) µа1 = µа2;  в)  µа2 >µа3;   г) µа2 <µа3;   д) µа1<µа3.

19. В трех параллельных проводах А, В, С пяти отдельных групп (см. рис.) в указанных на рисунке направлениях действуют одинаковые постоянные токи. Определить направления действия сил на провода в каждой группе. Направления действия сил в какой из групп указаны неправильно?

а) 1;  б) 2;  в) 3;  г)  4;  д)  5.

20.  Как изменятся магнитный поток Ф1 и магнитная индукция В1  в стержне с сечением S1, (см. рис), а также лоток Ф3 в двух случаях: а) если уменьшить сечение S1,  б) если уменьшить длину участка l1. Считать, что зависимость В от Н материала магнитопровода линейная,  Iw=сonst.

Случай а: 1. Ф1 уменьшится.  2. В1 увеличится. Случай б: 3. Ф1 уменьшится; 4. В1 увеличится; 5. ФЗ уменьшится. Указать неправильный ответ.

21. Определить ток обмотки, при котором магнитная индукция в воздушном зазоре В=1.256 Тл, если 10=2 мм, w=2000 витков. Потоком рассеяния и выпучиванием магнитного потока в воздушном зазоре пренебречь (см. рис.). Принять, что абсолютная магнитная проницаемость магнитопровода бесконечно большая.

а) 2 А. ;  б) 0.2 А.  в)  0.1 А.;  г) 1 А.;  д)  4 А.

22. Диоды Д1, и Д2 (см. рис. а) имеют вольтамперные характеристики, изображенные на рис. 6. Какое сопротивление следуем включить последовательно с одним из диодов, чтобы при общем токе  I=4 А в обоих диодах были одинаковые токи I1=I2=2 А? Укажите правильный ответ.

а)  0.5 Ом последовательно с Д1;  б)  0.25 0м последовательно с Д1;     в)  0.5 Ом последовательно с Д2.;     г) 0.25 Ом последовательно с Д2.

23.  Вольтамперные  характеристики  нелинейных элементов   r2   и  r   (см.рис. а)    приведены на рис.6.  Определить напряжение U, если I,=4 А, r1=1Ом. Указать правильный ответ.

а)  70 В;   б) 120 В;   в) 80 В;    г) 100 В;   д) 60 В.

24. Линейный элемент г1 и нелинейный r2 (рис. а) имеют вольтамперные характеристики, изображенные на рис.б. Определить токи I1, и I2, напряжения U и U1, если U2=15 В, r=10 Ом.

Указать Неправильный ответ.

a) I2=1 А;    б) I1=3 А;   в)  U=35 В;    г) U1=40 В.

25. Определить токи в ветвях и напряжение U1 нелинейной цепи (рис. а).

Вольтамперные характеристики нелинейных элементов г, и г2 изображены на рис.б; U=20 В; Е=30 ., В. Указать Неправильный ответ.

а)  I2=2 А;   б) I1=2 А;    в)  I=4 А;    д) U1=10 В.

Тема: Трансформаторы

1. Назначение магнитопровода трансформатора. Какой ответ неправильный?

а) Создать замкнутый путь для магнитного потока.

б) Обладать малым магнитным сопротивлением.

в) Иметь низкую магнитную проницаемость.

г) Обладать магнитно-мягкой характеристикой для уменьшения потерь на перемагничивание.

2. Принцип действия и назначение трансформатора. Какой ответ правильный?

а) Основан на явлении самоиндукции и предназначен для изменения частоты переменного тока.

б) Основан на явлении электромагнитной индукции и предназначен для изменения числа фаз переменного тока.

в) Основан на явлении взаимоиндукции и предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения  разной частоты.

г) Основан на явлении самоиндукции и предназначен для передачи электрической энергии от электрической станции до потребителя.

д) Основан на явлении электромагнитной индукции и предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте.

3. Как располагать обмотки трансформатора? Какой ответ правильный?

а) У трансформаторов средней и большой мощности ближе к стержню располагают обмотку высшего напряжения. В низковольтных трансформаторах малой мощности ближе к стержню помещают обмотку низшего напряжения.

б) Ближе к стержню трансформатора располагают обмотку низшего напряжения.

в) Ближе к стержню трансформатора располагают первичную обмотку трансформатора.

г) Ближе к стержню трансформатора располагают вторичную обмотку трансформатора..

4. Как изменятся ток и магнитный поток в режиме холостого хода трансформатора, если увеличить число витков?

Какой ответ правильный?

|  | Ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 1 2 |  | 3 4 5 |  |  |
| Фм | мен. | Не изм. | Увел. | Умен. | Умен. |
| Ток | Не изм. | Умен. | Увел. | Умен. | Увел. |

5. Как изменятся ток и потери холостого хода трансформатора в результате подмагничивания сердечника трансформатора? Какой ответ правильный?

| Параметры | Ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ток 7ыкл. хода Iо | Увел. | Увел. | Умен. | Не изм. | Не изм. |
| Потери 7ыкл. хода Ро | Не изм. | Увел. | Умен. | Не изм. | Увел. |

6.   Изменятся ли условия работы трансформатора, если трансформатор, рассчитанный для работы с электрической сетью 400 Гц, включить в электрическую сеть с частотой 50 Гц? Какой ответ правильный?

а). Условия работы трансформатора не изменятся.

б) Значительно возрастут потери холостого хода, так как с понижением частоты уменьшается индуктивное сопротивление обмотки, что вызовет увеличение тока холостого хода (х. х.) .

в). Возрастет ЭДС первичной обмотки.

г). Увеличится коэффициент трансформации.

д) Возрастет ЭДС вторичной обмотки.

7.  Как изменится магнитная индукция В, потери в стали  и ЭДС самоиндукции Е1, 8ысли увеличить число витков первичной обмотки трансформатора? Напряжение сети U1 не изменилось. Какой ответ правильный?

а) Индукция умен., потери увел., ЭДС умен.

б)  Индукция увел., потери умен., ЭДС увел.

в) Индукция увел., потери увел., ЭДС увел.

г) Индукция умен., потери умен., ЭДС не изм.

д) Индукция умен., потери умен., ЭДС умен.

8. Однофазный трансформатор подключен к сети с напря8ыклюю8 U,. Определить максимальный магнитный поток Фm, если задано: w,; f; Io; L,; µа; S; l; k.

.

Коэффициент связи между обмотками k=1. Активным падением напряжения обмотки пренебречь

Указать верные ответы:

1. б), в), г).	2. а), б), в).	3. а), б), в), г).	4. Все. 5. б), в), г), д).

9. Как изменится ток холостого хода и потери при холостом ходе, если увеличить сечение сердечника  магнитопровода? Какой ответ правильный?

| Ответы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 1 I | 2 I | 3 I | 4 4 | 5 |  |
| ток ток х.х. | Умен. | Умен. | Увел. | Умен. | Увел. |  |
| потери | Увел. | Умен. | Умен. | Не изм. | Увел. |  |

13. Какие параметры влияют на изменение величины потерь холостого хода (потери в стали сердечника) трансформатора? Какой ответ неправильный?

а)  Частота переменного тока.

б)  Напряжение источника переменного тока.

в)  Нагрузка на трансформатор.

г)  Геометрические размеры сердечника трансформатора.

д)  Качество материала сердечника трансформатора.

14. Что произойдет и почему, если понижающий трансформатор включить вторичной обмоткой на первичное напряжение? Какой ответ неправильный?

а). Магнитный поток возрастет.

б) Магнитный поток не изменится.

в) Ток холостого хода может возрасти до опасных значений.

г) Возрастут потери холостого хода.

д) Трансформатор будет работать как повышающий.

Тема: Электрические цепи однофазного тока.

1. Ток в цепи рис. 2.10 изменяется по закону sin (ωt).  Какое приведенных выражении –справедливо, если UL>UC?

Ответы:

2.    В цели переменного тока напряжение и ток изменяются по законам u=141siп(314t+80°) и i=14,15sin(314t+20°). Определить активную мощность цепи. Указать правильный ответ.

а) 308 Вт.    б) 616 Вт.    в) 1000 Вт.    г) 500 Вт   д)  1236 Вт.

3. В цепи переменного тока напряжение и ток изменяется по законам  u=28.2 sin(628t +80°)  и i=-2.82 siп(628t+50°). Определить реактивную мощность цепи. Указать правильный ответ.

а)   40 вар;      б) 79,5 вар;     в)   68 вар;     г)  49,75 вар;      д)  20 вар.

4. Напряжения на отдельных участках цепи (см. рис.)  составляют UL =60 В, Uc=20 В, UR=30 В.. Определить, как изменятся напряжения Uc, UL, UR  и ток I, если увеличивать расстояние между обкладками конденсатора при условии, что сохранится соотношение Uc <UL, Указать неправильный ответ.

а)   I увеличится;   б) UR увеличится;    в)   UC увеличится;   в)    UL увеличится/

5. Определить индуктивность L катушки, используя результаты двух опытов: а) когда катушка включена в сеть переменного тока c напряжением U=200 В и частотой 50 Гц, ток в катушке I = 4 А; б) когда катушка включена в сеть постоянного тока ((U=200 В), ток  в катушке I=5 А. Указать правильный ответ.

а)  0.2 Гн.;    б)   0.4 Гн;    в)   1Гн;     г)   0.1 Гн;      д)  0.8 Гн.

6. Определить сопротивление хС, если U = 200 В,  ваттметр показывает 640 Вт, амперметр   4 А (см. рис ). Указать правильный ответ.

а)   20 Ом.    б) 50 Ом.    в) 40 Ом.     г) 10 Ом.     д) 30 Ом.

7. Определить сопротивления г и ; хс , если приборы в цепи на  рис.показывают:    Р=90 Вт, I1=5 А, I2=4 А. Указать правильный от10ыкл:

а)  г=10 Ом; хс=7,5 Ом ;    б)    r=7,5 Ом; хс=10 Ом;      в)  r=90 Ом; хс= =22,5 Ом.;         д)   r=22,5 Ом; хс=90 Ом.

8. В цепи (см. рис.) напряжения UL =60 В, Uс =120 В, Ur =80 В,

активная, мощность Р=640 В. Определить Ur, Uс, UL; I и Р после

включения выключателя, если хL1 = хc2. Указать неправильный ответ.

а) UL=75 В.   б) Uс=75 В.    в) Ur=100 В.    г) I=10 А.     д) Р=800 Вт,

9. Определить сопротивление r  и активную мощность Р цепи , если хL=30 Ом, амперметр показывает 4 А,  вольтметр 200 В.

Указать правильный ответ.

а)  r=40 Ом. Р=640 Вт;    б)   r=20 Ом, Р=320 Вт;   в)  r=50 Ом, Р= =800 Вт;      г) r=80 Ом, Р=1280 Вт;    д) r=20 Ом, P=800 Вт.

10. Как изменятся ток  I, а также напряжения UL и Ur цепа (см. рис.)  при введении      внутрь катушки  ферромагнитного стержня?  Указать правильный ответ.

а) ток не изменится;   б) ток увеличится;  в) UL увеличится;      г) UL уменьшится;   д) Ur увеличится.,

11.. Какая из векторных диаграмм (см. рис.) не соответствует цепи, изображенной на том же рисунке, если r=хс=2xL?

Ответы:  а) 1      б) 2       в) 3     г) 4

12. Для определения характера приемника энергии  zп можно использовать схему, изображенную на рис.  К zп подключается батарея конденсаторов С, значение емкости которой регулируется. По характеру изменения показаний амперметра при регулировании емкости с учетом показаний ваттметра можно однозначно определить характер приемника энергии.

Какой характер имеет приемник энергии в пяти случаях, если при увеличении емкости С со значения С=0 показание амперметра в случае 1 уменьшается, а затем увеличивается;  в случае 2 уменьшается до нуля, а затем увеличивается;  в случае 3 увеличивается;  в случае 4 увеличивается;  в случае 5 увеличивается.

Ответы: При емкости С=0 показания ваттметра в случаях 1 и 4 не равны нулю, в случаях 2 и 5 равны нулю, в случае 3 равно произведению показаний амперметра и вольтметра. Указать неправильный ответ.

13. Определить активную мощность цепи  на рис. Указать правильный ответ.

а)  150 Вт.   б) 100 Вт.    в) 288 Вт.      г) 884 Вт.     д) 540 Вт.

14. Определить полные сопротивления цепей 1, 2, 3, 4, 5, если  xr=xс=r=10 Ом (см. рис.). Указать неправильный ответ.

а) 14,1 Ом;   б)  7,07 Ом;    в) 0    г) 10 Ом;     д) 5,5 Ом.

15.  Расчетом определены комплексные напряжение и ток электрической цепи: U=60-j 80 В; I=40-j 30 А. Определить полную, активную, реактивную мощности и сов φ цепи, а также характер нагрузки. Указать неправильный ответ.

а) S=5000 В•А.   б) Р=2400 Вт.   в) Q=-1400 вар.   г) сов φ =0.96.   д) Активно-емкостный.

16.  Расчетом определены комплексные напряжение и ток приемника энергии U=120 е j100° . 1=5еj90°. Определить полную, активную, реактивную мощности, сов φ и характер потребителя. Указать неправильный ответ.

а) S=600 В•А;   б) Р=300 Вт;   в) Q= 400 вар;  г) cos φ =0,5;   д) Активно-индуктивный

17.  Что называется резонансом электрической цепи? Какое из указанных условий справедливо лишь в частных случаях ?

Ответы: Резонансом  электрической цепи r, L, C называется такое ее состояние,  когда:

а) входной ток и напряжение совпадают по фазе, т.е. цепь потребителя – чисто активная нагрузка;

б) собственная частота колебаний равна частоте напряжения сети, к которой подключена цепь;

г) реактивная мощность цепи равна нулю.

18. К электрической цепи подведены два напряжения: u1=Um1 sinωt  и  u2= Um2 sin (ωt –л/2).

Какое из приведенных выражений для мгновенного значения тока справедливо, если  r=xL, Um1= Um2= Um ? Указать правильный ответ

19. Коэффициент мощности установки на рис., с сопротивлениями   xL   и   r,   равен    соs φ =0,866. Напряжение сети U = 380 В, ток установки I = 24 А, частота f=50 Гц. Определить емкость С  батареи конденсаторов, если требуется получить соs φ =1. Указать правильный ответ.

а)  С ~ 50 мкФ;   б) С ~ 75 мкФ;   в)  С ~ 150 мкФ;    г)  С ~ 100 мкФ;    д) С ~ 200 мкФ.

20.  Чтобы повысить экономичность энергетических установок, имеющих индуктивный характер, необходимо повысить коэффициент мощности потребителей, подключив параллельно нагрузке:  а) набор резисторов;  б) батарею конденсаторов;  в) катушку индуктивности;  г) лампу накаливания. Указать правильный ответ.

Тема: Цепи с распределенными параметрами

1. Для воздушной двухпроводной линии длиной l =500 км известны погонные параметры:     Ro = 2 Ом/км; Go =0,5*10-6 См/км; Со=5.10_-9 Ф/км; Lo=2,5.10-3 Гн/км. Определить  сопротивление ZH,   при частотах  ω1= 0; ω2=  314 рад/с; ω3 = 4000 рад/с; ω4 = 104 рад/с.

Указать Неправильный ответ: а) при частоте ω=0   Zн=2;    б)   при частоте   ω=314    Zн=2 + j0.785;    в) при частоте ω=4000    Zн=2 + j10 ;   в)  при частоте ω=10000    Zн=2 + j20

2. В рамках предыдущей задачи №1 определить постоянную распространения  γ= α + jβ, и фазовую скорость υф, длину волны λ ? Указать Неправильный ответ:   при частоте ω=0    γ=1 + j0    υф =0;    б)   при частоте ω=314    γ=1.088 + j1.357,    υф =231.4 * 103 км/с,    λ=4627 км;  в)   при частоте ω=4000    γ=1.398 + j14.2,    υф =281.7 * 103 км/с,    λ=462 км;    г)   при частоте ω=10000    γ=1.6 + j35.37,    υф =282.7 км/с,    λ=177.5 км;

3. В рамках предыдущей задачи №1 определить модуль коэффициента передачи напряжения  кu= U2/U1  при согласованной нагрузке на частотах ω1= 0; ω2 = 314 рад/с; ω3 = 4000 рад/с; ω4 = 104 рад/с. Указать Неправильный ответ:  а) при частоте ω=0   кu=0.606;  а) при частоте ω=314  кu=0.59;

а) при частоте ω=4000   кu=0.497;    а) при частоте ω=10000   кu=0.449;

4. Для однородной линии на частоте f=1000 Гц постоянная распространения γ = (1.5 + j8л) • 10-3 км_1, волновое сопротивление Zв = 600 e-js° Ом. Найти γ и Zв на частотах f =50 Гц . Указать Неправильный ответ:  а)     γ=1.339 + j1.486 /1000    Zв = 600 e-js°; б)     γ=1.339 + j1.486 *10-3     Zв = 737 e-j2s°.

5. По воздушной линии связи с параметрами Ro=2,5 Ом/км; G0 =1*10-6 См/км; Lo =1.9*10_-3 Гн/км: С0=8*10-9 Ф/км передается сигнал в диапазоне 100 Гц-10 кГц _ (звуковые частоты). Какова наибольшая длина линии, если допустимое затухание 3,3 Нп? Для найденной длины линии определить время  13ыклюю1313ранения сигнала по линии.

6. Катушку какой индуктивности необходимо дополнительно включить на каждом километре длины линии, заданной в предыдущей задаче №5, чтобы она стала неискажающей?

а)  Lдоп = 18.1 мГн;     б)  Lдоп = 18.1 Гн;      в)  Lдоп = 181.1 мГн;

7.  По воздушной линии связи с параметрами Ro=2,5 Ом/км; G0 =1*10-6 См/км; Lo =1.9*10_-3 Гн/км: С0=8*10-9 Ф/км передается сигнал в диапазоне 100 Гц-10 кГц _ (звуковые частоты). Как при этом измениться  дальность передачи lmaх (наибольшая допустимая длина линии при затухании 3.3 Нп) , если подключить дополнительно индуктивность Lдоп = 18.1 мГн, чтобы линия стала неискажающей?

а) дальность передачи возрастет в 2 раза;    б) дальность передачи возрастет в 2.2 раза;    в) дальность передачи возрастет в 1.85 раза.

8. На входе кабельной линии длиной 55.5 км действует напряжение u1 = 500 sin 1000t. Ток на входе при коротком замыкании равен 1 sin ( 1000t+21.5o), а при холостом  ходе 1 sin ( 1000t+68.5o). Определить первичные параметры линии R0, G0, С0, L0 ? Указать Неправильный ответ.

а)  R0  = 10 Ом/Км;     б)  G0= 0 ;     в)   С0  = 40 НФ/Км;      г)   L0 =0.

Тема: Машины постоянного и переменного тока

1. Какой узел машины постоянного тока служит для выпрямления переменной э: д. с.:

а) статор,  б) щеточно-коллекторный механизм, в) якорь, г) щетки?

2. От каких параметров зависит э. д. с. генератора?

3. Как изменится э. д. с. генератора, если число проводников обмотки якоря увеличить в три раза при прочих равных условиях?

а). Не изменится. б) Увеличится в 9 раз. в) Уменьшится в 9 раз. г) Увеличится в  3   раза.

4. Каким путем можно увеличить э. д. с. генератора:

а) уменьшением сопротивления цепи возбуждения генератора,

б) увеличением сопротивления цепи возбуждения генератора,

в) уменьшением скорости вращения якоря генератора,

г) увеличением скорости вращения якоря генератора,

д) уменьшением сопротивления цепи нагрузки генератора,

е) увеличением сопротивления цепи нагрузки генератора?

Указать верные ответы::. 1. а) и в). 2. а) и г). 3. в) и д). 4. б) и в).5. б) и е).

5. Какая из характеристик, приведенных на рис. 2, является внешней характеристикой генератора параллельного возбуждения?

6. Какие причины вызывают приведенный на рис. 3 вид

внешней характеристики генератора параллельного возбуждения?

Рис. 3.

а)  Падение напряжения в обмотке якоря.

б)  Реакция  якоря и уменьшение тока возбуждения.

в)  Падение напряжения в обмотке якоря и уменьшение тока возбуждения.

г)  Реакция якоря, уменьшение тока возбуждения и падение напря15ыклюю в обмотке якоря.

7. Как изменится ток возбуждения, напряжение, ток нагрузки генератора с параллельным возбуждением, если увеличить сопротивление в цепи обмотки возбуждения при неизменном сопротивлении нагрузки генератора?

|  | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ток возбуждения | ув. | ум. | ум. | ув. | ум. |
| Напряжение | ум. | ум. | ув. | ув. | ув. |
| Ток нагрузки | ум. | ум. | ув. | ув. | ум_ |

8. Какая из приведенных на рис. 4 характеристик является механической характеристикой двигателя с последовательным возбуждением?

Рис.4                     .

Ответы: а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4;  д) 5.

9. Какая из приведенных на рис. 4 характеристик является механической характеристикой двигателя с параллельным возбуждением?

Ответы:а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4;  д) 5.

10.  От каких параметров зависит вращающий момент электрического двигателя постоянного тока?

- Ротор трехфазного асинхронного двигателя при номинальной нагрузке имеет частоту вращения  n= 720 об/мин. Определить число пар полюсов  p  двигателя, номинальное скольжение s, скорость вращения магнитного поля  Ω?

а) р=3, s= 0.04,   Ω = 78.5;  б) р=4, s= 0.03,  Ω = 78.5;  в)  р=4, s= 0.04,   Ω = 78.5.

12.  Четырехполюсный трехфазный двигатель включен в трехфазную сеть с частотой 60  Гц. Измеритель частоты вращения вала показал 1746 об/мин. Каково скольжение ротора в этом режиме?

а)  0.02;  б)  0.03  в)  0.04.

13.  Обязательно ли равенство число фаз обмотки статора асинхронной машины числу пар ее       полюсов?

а) да ; б) нет;  в) зависит от геометрических размеров статора.

14.  Какая из частей асинхронной машины с фазным ротором не может быть изготовлена из указанных материалов ?

а)  корпус – сталь, чугун, алюминий;  б)  сердечник – чугун, алюминий;  в) обмотки статора – медь, алюминий;

15.  Что произойдет с током холостого хода асинхронной машины  при увеличении воздушного зазора между статором и ротором ?

а) увеличится;  б) уменьшится;  в)  не изменится.

16.  Чем определяется число пар полюсов ротора асинхронной машины с короткозамкнутым ротором ?

а) числом пар полюсов обмотки статора;  б)  числом фаз обмотки статора;  в) числом стержней обмотки ротора;  г)  числом пар полюсов обмотки ротора.

17. Для приведенных диапазонов  изменения скольжения асинхронной машины укажите правильный?

а)  0 < s <1;  б)  -1 < s <0;  в) 1 < s <2.

18.  Что произойдет с частотой вращения ротора  асинхронной машины, если частота вращения магнитного поля станет равной частоте вращения ротора ?

а) увеличится;  б) станет равной нулю;  в) уменьшится.

19. Что произойдет с величиной КПД асинхронной машины при увеличении активного сопротивления ротора?

а) увеличится;  б) не изменится;  в) уменьшится.

20. Укажите величину скольжения асинхронной машины при запуске двигателя?

а) 0.5;  б)  1;  в) 0.

21. Что произойдет с пусковым моментом асинхронной машины при уменьшении активного сопротивления ротора?

а) увеличится;  б) не изменится;  в) уменьшится.

22.  Для чего роторы однофазных и двухфазных двигателей выполняются в виде алюминиевого стакана. Какой ответ верный ?

а) для увеличения сопротивления обмотки ротора;  б) для уменьшения момента инерции;  в) для увеличения скольжения.

23.  В каком из указанных величин, характерных для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, допущена ошибка?

а) 0.02 < sН< 0.08;  б) MН < MП < 1.8 MMAX;  в)  0.1 IН < I0 < 0.15 IН;  г) 0.05 IН< I2 < 0.07 IН

24.  Для какой цели при пуске в цепь обмотки двигателя с контактными кольцами вводят добавочное сопротивление ?

а) для увеличения пускового тока;   б) для увеличения пускового момента;   в) для уменьшении времени разбега;  в) для уменьшения тока холостого хода.

24. Почему синхронный двигатель без дополнительной пусковой обмотки не развивает на валу начального пускового момента? Указать правильный ответ.

а) Между вращающимся потоком статора и потокам ротора не возникает взаимодействия и, следовательно, момента.

б) Возникающий момент в результате взаимодействия вращающегося потока статора с потоком ротора знакопеременен (пульсирует с частотой напряжения сети) и его среднее значение при неподвижном роторе равно нулю.

25. Какая из характеристик рис. является механической характеристикой синхронного двигателя?

Ответы: а) 1;  б) 2;  в) 3

26. Назначение какой из обмоток синхронного двигателя указано не полностью

а)  обмотка статора создает вращающийся магнитный поток.

б) обмотка возбуждения создает магнитный поток ротора.

в) С помощью короткозамкнутой обмотки осуществляется  асинхронный пуск синхронного двигателя.

27. Что называется подсинхронной частотой вращения и зависит ли она от нагрузки на валу двигателя? Указать неправильный ответ.

а) подсинхронной частотой вращения называется частота вращения ротора двигателя перед подключением его обмотки возбуждения ротора к источнику постоянного тока, при которой произойдет надежное вхождение в синхронизм.

б) значение подсинхронной частоты вращения зависит от нагрузки двигателя и равно примерно  => 0,95 nо.

в) при пуске вхолостую подсинхронная частота вращения должна больше, чем при пуске под нагрузкой.

г) подсинхронная частота вращения при пуске под нагрузкой должна быть больше, чем при пуске вхолостую.

28.  Для какой цели обмотка возбуждения на время пуска замыкается на резистор? Указать правильный ответ.

а) для увеличения начального пускового момента.

б) для увеличения максимального момента при пуске.

в) для предотвращения пробоя изоляции обмотки возбуждения.

29.   Как изменится максимальный момент  и угол  θ с увеличением тока возбуждения при работе двигателя с номинальным моментом на валу? Указать правильный ответ.

а) момент увеличится, угол уменьшится;

б) момент увеличится, угол увеличится;

в) момент уменьшится, угол увеличится;

г) момент уменьшится, угол уменьшится.

30, Для какой из частей синхронной машины неправильно указан металл, из которого она должна быть изготовлена ?

а)  обмотка статора 1 – медный провод;

б) обмотка возбуждения 2 – медный провод;

в) пусковая или демпферная обмотка 3 – медные, латунные или алюминиевые стержни;

г) сердечник статора 4 – чугун;

д) сердечник ротора 5 – сталь

31.  Определить число пар полюсов синхронных турбо- и гидрогенераторов, вырабатывающих энергию переменного тока с частотой 50 Гц, если частоты вращения их роторов составляют: 1. 3000 об/мин, 2. 1500 об/мин. 3. 187,5 об/мин. 4. 150 об/мин. 5. 120 об/мин.  Число

пар полюсов, какого из генераторов указано неправильно?

а) р=1; б) р=2; в)  р=14; г) р=20;  д) р=25.

.

32.  Почему сердечник статора синхронной машины обязательно собирают из отдельных тонких листов электротехнической стали, а ротор может быть изготовлен из куска стали? Указать неправильный ответ.

а) магнитный поток в сердечнике статора перемещается относительно сердечника;

б) магнитный поток относительно сердечника ротора неподвижен;

в) магнитный поток в сердечнике  статора намного больше, чем в сердечнике ротора.

Тема: Многофазные электрические цепи

1. Симметричной трёхфазной системой э. д. с.  называется такая система, которую можно записать в виде:

2   Трёхфазный приемник симметричен, если его комплексные сопротивления  равны:

3. Линейное напряжение в трёхфазной цепи есть

а) разность потенциалов точек в начале и конце провода .линии;

б) напряжение между двумя линейными проводами;

в) напряжение между началом и концом  фазы нагрузки.

4 Численное соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении нагрузки звездой :

Указать верный ответ

5.Численное соотношение между фазными и линейными токами при соединении нагрузки  «треуroльником»:

б Действующее значение тока в нулевом проводе при симметричной нагрузке равно:

а) Iо = 3Iл ;  6) Io= Iл ; в)  Iо = 0

7. Симметричный трехфазный потребитель, соединённый «треугольником», подключен к трёхфазной сети напряжением 220 В. Определить линейный ток, если сопротивление фазы потребителя равно 11 Ом:

а) 20А 6) 60А  в) 34.6 А  г) 0

8 Симметричный трёхфазный потребитель, соединённый  по схеме «звезда», питается от трёхфазной сети с линейным напряжением U В. Определить линейный ток, если сопротивление фазы потребителя равно Z Ом:

9. В каком соотношении находятся показания ваттметров цепи , если r = x ? Указать правильный ответ.

а) Р1=Р2;      б) Р1>Р2  ;   в) . Р1<Р2.

i

10. Определить показания вольтметра в цепи на рис., если  хL=хс=r,  напряжение сети       U=220В. Указать правильный ответ.

а) 110 В ;   б)   220 В;     г)  380 В;    д). 127 В.

11. Определить показание вольтметра в цепи ( см. рис.), если r =  хс и напряжение сети U=380В. Указать правильный ответ.

а)  220 В.   б).300 В.    в)  380 В.      г)   110 В.   д)  80 В.

12. В трехфазной цепи   I1=I2=10 А. Определить линейный ток I. Указать правильный ответ.

а)     20 А.    б)    17,3 А.      г)  15,7 А.     д)   10 А.     е)  19,3 А.

Тема: Анализ линейных электрических устройств в частотной области.

1. При расчетах и анализе цепей с несинусоидальными токами несинусоидальный ток заменяют эквивалентной синусоидой с амплитудой Imэ или разлагают в тригонометрический ряд Фурье. В каком соотноше21ык находятся амплитуда эквивалентной синусоиды Imэ и амплитуда первой гармонической составляющей ряда Im1?

а) Imэ = Im1;   б) Imэ > Im1;   в) Imэ  < Im1

2. Расчет цепи рис. 5.4, а с источником несинусоидальной ЭДС сводится к расчету цепи с несколькими источниками с синусоидальными ЭДС (см. рис.  б), которые получены путем разложения в ряд Фурье несинусоидальной ЭДС. Определить действующее значение ЭДС источ21ыкл несинусоидальной ЭДС Е (см. рис.  а), а также показания приборов, электродинамичёской системы, если известно, что Ео=77,5 В, Е1=100 В, Ез=92,5 В, сопротивление конденсатора при частоте f1 хс=60 Ом, r= 80 Ом. Указать неправильный ответ.

а) I=2 А; б) Е=151 В;  в) Ur=13 В; г) Uc=100 В.

3. Напряжение, приложенное к цепи изменяется по закону u=282+282 sin 314 t. Сопротивление r=30 Ом, емкость С=80 мкФ. Определить действующее значение тока цепи. Указать правильный ответ.

а). 9.4 А. ;   б) 12.6 А.;    в)  5.6 А. ;   г) 4 А;   д)   5.8 А.

4. Определить действующие значения тока и напряжения на отдельных участках электрической цепи ( см. рис.), если напряжение U изменяется по закону и=400+282 sin ωt. При угловой частоте ω  реактивное сопротивление xc = xl=60 Ом,  сопротивление r=40 Ом. Указать неправильный ответ.

а) Uс=500 В; б) UL=500 В;  в) Ur=200 В;  г) I=5 А.

5. Определить действующие значения токов цепи, если входное напряжение  22ыклюю22ется по закону и=120+282 sin ωt. При угловой частоте ω сопротивления хс=хL=30 Ом, сопротивлении r1=r2=40 Ом, r3=100 Ом.

Указать неправильный ответ.

z

а) I=10 А;  б) I1=4 А;  в)  I2=5 А;   г)  I3=2 А.

б.  Несинусоидальное напряжение, изображенное на рис. (кривая а), может быть разложено в

тригонометрический ряд Фурье

График первой и третьей гармонических составляющих ряда  изображены на рис.  (б и в). Иногда при анализе и расчете цепей используют только первую и третью составляющие ряда. Определить, на сколько процентов отличается действительное значение действующего напряжения от значения, вычисленного только с использованием первой и третьей гармонических составляющих напряжения.

Указать правильный ответ:а)  5;  б)  8;   в)  10;    г)   2.

Тема: Переходные процессы в электрических цепях

1.  Какое из приведенных уравнений, составленных для переходного процесса в цепи (см. рис.), вызванного замыканием выключателя, имеет ошибку?

Ответы:

2.Какое из уравнений, составленных для переходного процесса в цепи (см. рис), возникающего при замыкании выключателя, имеет ошибку?

Ответы:

3.  В каком из определений приведенных положений, связанных с переходными процессами в электрических цепях, допущена ошибка?

1. Переходные процессы в электрических цепях обусловлены изменением энергетического состояния элементов цепи, вызванным включением, отключением цепи или изменением ее параметров.

2. Энергия электрической цепи скачком измениться не может.

3. Энергия магнитного поля обусловлена током в индуктивности, и поэтому ток в ветви с индуктивностью скачком измениться не мо23ыкл.

4. Энергия электрического поля обусловлена напряжением на емкости, и поэтому напряжение на емкости скачком измениться не может.

5. Электродвижущая сила самоиндукции и ток в ветви с емкостью скачком изменяться не могут.

4. Какое из приведенных выражений несправедливо для переходного процесса в цепи (см. рис.), возникающего при замыкании выключателя?

Ответы:

5. Какое из приведенных выражений несправедливо для переходного процесса в цепи, возникающего при включении выключателя?

Ответы:

6. Как изменятся постоянные времени τа, τб, τв, τг  соответственно контуров а, б, в, г  (см. рис.), если замкнуть выключатель. Указать неправильный ответ.

а)  та  увеличится;   б)  тб  увеличится;   в)  τв  увеличится;   г)  τг увеличится.

7. Определить длительность переходного процесса в цепи (см. рис.) при замыкании 24ыклююючателя, если считать, что он заканчивается по прошествии времени t=3т, для четырех случаев: 1) r=100 Ом, L=4 Гн; 2) r=25 кОм, L=0,25 Гн; 3) r=3 Мом, L=0,5 мГн; 4) r=4 Мом, L= =2 мкГн. Указать неправильный ответ.

а)  0.12 с.     б)  3.10-5 с.     в) 5.10-' с.     д) 1,5• 10-12 с.

8. Определить длительность переходного процесса в цели (см. рис), при замыкании выключателя, если считать, что он заканчивается по прошествии времени t=3τ, для четырех случаев: 1) r=20 Ом, С=100 мкФ;  2) r=2 кОм, С=0,01 мкФ;  3) r=3 Мом, С=0,5 мкФ; 4) r=6 Мом, С=б мкФ. Указать неправильный ответ.

а)  τ = 61О- 3 с.    б)  τ =6.10-5 с.     д)  τ =45 с.       г)  1 τ =08 с.

9. Определить начальное значение ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при отключении выключателя (см.рис.). Указать правильный ответ.

а)   U.    б) U/2.    в) 0. 4.     г)  U.      д) 2U.

10. Отключение катушки со значительной индуктивностью без разрядного сопротивления сопряжено с рядом отрицательных явлений. Каких?

а) Возникает электрическая дуга между контактами отключающего аппарата, в результате чего  контакты обгорают и быстро выходят из строя.

б) Возникает значительная ЭДС в катушке, которая может вызвать пробой изоляции катушки и выход ее из строя.

в) Возникает большой ток, который может вызвать перегрев катушки и выход ее из строя.

Какой из пунктов не соответствует действительности?

Тема: Переменное электромагнитное поле.

1. Плоская электромагнитная волна с частотой 10 ГГц распространяется в среде с параметрами ε= 2.4,  tgδ = 0.1 и μ=1. Определить фазовую скорость υф  , длину волны λ.  Указать правильный ответ:  а)   υф  =3*108 м/с,  λ=0.194 м ;    б)   υф  =1.94*108 м/с,  λ=1.94 м ;   в)   υф  =1.94*108 м/с,  λ=0.194 м ;

2. Плоская электромагнитная волна с частотой 10 ГГц распространяется в среде с параметрами ε= 2.4,  tgδ = 0.1 и μ=1. Определить коэффициент затухания α  Указать правильный ответ:  а)   α = 1.82 1/м ;    б)   α  =1.622 1/м ;   в)   α  =1.72 1/м .

3. Вычислить фазовую скорость υф   плоской электромагнитной волны, распространяющейся в металле с частотой 10 МГц в металле с параметрами σ = 5* 107 См/м и μ=1.

а) υф  = 1.414 Км/с;    б) υф  = 1.414 м/с ;   в)   14.14 Км/с.

4. Вычислить коэффициент фазы β и коэффициент ослабления α   плоской электромагнитной волны, распространяющейся в металле с частотой 10 МГц в металле с параметрами σ = 5* 107 См/м и μ=1

а) β=α  = 44.43* 103 1/м;    б) α  = 44.43* 103 1/м,   β= 0;   в)   б) β = 44.43* 103 1/м,   α= 0.

5. Плоская электромагнитная волна с частотой 10 МГц распространяется в среде с параметрами ε= 2.25,  tgδ = 0.01 и μ=1. Амплитуда электрического поля в плоскости z=0 равна 100 В/м. Определить среднюю плотность потока мощности в плоскости z=1?

а) 14.38 Вт/м2   ;        б) 24.38 Вт/м2   ;            в) 20.38 Вт/м2  .

6.  Характеристическое сопротивление среды равно 1508 Ом., относительная диэлектрическая проницаемость ε =1. Определить  относительную магнитную проницаемость μ.

а)  μ=10 ;      б)  μ=20;    в)  μ=16.

7.  В среде с параметрами ε=4,  μ=1,  σ=0  распространяется плоская электромагнитная волна, комплексная амплитуда вектора напряженности электрического поля которой в плоскости z=0  равна Ех=0.5,  Еу=0.2,  Еz=0. Определить комплексную амплитуду вектора напряженности магнитного  поля, если волна распространяется в направлении возрастании координаты z?

а)  Нх= 1.061,   Ну=2.65  А/м,   б)  Нх= -1.061,   Ну=2.65  А/м,   в)  Нх= -1.061,   Ну=-2.65  А/м,

8. Во многих устройствах СВЧ для уменьшения омических потерь токоведущие поверхности покрывают тонким слоем серебра. Определить толщину серебряного, слоя. при котором плотность тока на его внутренней поверхности сокращается в 200 раз по сравнению с плотность тока на границе раздела металл-воздух. Частота поля 30 ГГц.

а)  2 мкм ;    б)   0..2 мм;   в)  0.02  мм.

9. Во сколько раз активное сопротивление медного проводника диаметром 1.5 мм на частоте     1 МГц превышает сопротивление  этого проводника, измеренное на постоянном токе?

а)  10 раз;   б)  6.9 раз ;   в)  5.6  раз;   г)   4.4 раза.

10. Во сколько раз уменьшится амплитуда плоской электромагнитной волны с частотой 2 МГц при распространении в среде с параметрами μ=1, σ=0.001 См/м, ε=2 на пути в 1 м?

а)  не изменится;  б) 1.083 раза;   в)  10.83 раза.

Тема: Основы промышленной электроники.

1. Прямой ток полупроводникового диода равен 0.8 А при UПР  = 0.3 В и Т = 35ОС. Определить обратный ток диода?

а) 10 мкА;   б)  8.9 мкА;   в) 9 мА.

2. Прямой ток полупроводникового диода равен 0.8 А при UПР  = 0.3 В и Т = 35ОС. Определить дифференциальное сопротивление при U=0.2 В и U=0?

а)  при  U=0   rдиф =1.47 Ом,  при  U=0.2   rдиф =3 Ом;

б)  при  U=0   rдиф =3 Ком,  при  U=0.2   rдиф =1.47 Ом;

в)  при  U=0   rдиф =3 Ом,  при  U=0.2   rдиф =3 Ом;

3. Пользуясь вольтамперной характеристикой диода (см. рис.) определить дифференциальное сопротивление    rдиф  и сопротивление постоянному току R  при прямом напряжении +0.3 В.

Ответы:

а)  rдиф = 0.625 Ом;  R= 5 Ом;

б)  rдиф = 5 Ом;  R= 5 Ом;

в)  rдиф = 0.625 Ом;  R= 0.625 Ом

4. Пользуясь условиями предыдущей задачи  определить дифференциальное сопротивление    rдиф  и сопротивление постоянному току R  при обратном напряжении    -10 В.

Ответы:

а)  rдиф = 1 Ком;  R= 0.5 Мом;

б)  rдиф = 1 Мом;  R= 0.5 Мом;

в)  rдиф = 1 Ом;  R= 0.5 Мом.

5. Указать условное обозначение стабилитрона.

Ответы: а) верхний рисунок;

б) нижний рисунок;

в) схемы стабилитрона нет.

6. Выбрать условное обозначение транзистора

npn типа. Указать правильный ответ.

а) верхний рисунок;

б) средний рисунок;

в) нижний рисунок;

г) данной схемы нет.

7.  Выбрать схему для полевого транзистора с PN переходом и каналом N-типа.

Ответы:

а) рис. а;

б) рис. б;

в) рис. в;

г)  рис. г.

8. Сколько имеет электродов динистор?

а) два;   б)  три;    в)   четыре;   г) более четырех.

9. Чем отличается стабилитрон от диода? Указать Неправильный ответ.

а) рабочее напряжение диода – прямое;

б) рабочее напряжение стабилитрона – обратное;

в) полярность рабочего напряжения у стабилитрона совпадает с полярностью выпрямительного диода.

10. Для чего последовательно со стабилитроном включают резистор?

а) для увеличения напряжения на стабилитроне;

б) во избежание теплового пробоя на стабилитроне;

в) для регулировки как верх так и вниз выходного напряжения.

11. Для кремневого стабилитрона указать напряжение стабилизации.

а) от 5 до 220 В.;   б) от 5 до 400 В. ;   в)  от 5 до 1000 В.

12. Чем отличаются диоды Шоттки от выпрямительного диода. Указать Неправильный ответ.

а) значительно меньшее прямое падения напряжения  по сравнения с диодами на основе p-n перехода.

б) значительно более высокое быстродействие;

в)  два n-p перехода.

13. Из чего изготавливают светодиоды?

а) на основе кремния;

б) на основе германия;

в) на основе арсенида-фосфида галлия.

14. Оптрон – это полупроводниковый прибор, использующий пару :

а) светодиод и фотодиод;   б) светодиод и стабилитрон;  в) фотодиод и стабилитрон.

15. Рассчитать схему с ОЭ с нагрузкой RН = 110Ом. Входное напряжение UВЭ = 0.1 В, напряжение питания ЕК=25 В.Воспользоваться изображенными на рис. харатеристиками транзистора. Определить напряжение в нагрузке.

Ответы:

а) 16.5  В;

б)  16.5 КВ;

г)   16.5 мВ.

16. Используя рис. а) предыдущей задачи определить какая точка А,В,С соответствует режиму отсечки?

а) точка А;    б) точка Р;    в) точка Б;  г) точка С.

17. Какая из схем усиления на биполярном транзисторе нашла широкое применение?

а) с ОБ;    б) с ОК;    в) с ОЭ.

18. Какая из схем усиления на биполярном транзисторе используется для усиления сигнала по мощности?

а) с ОБ;    б) с ОК;    в) с ОЭ.

19. Что выгодно отличает полевой транзистор от биполярного транзистора?

а) полевой транзистор имеет более высокое входное сопротивление;

б) полевой транзистор имеет более высокое входное сопротивление и практически не потребляет мощности источника управляющего сигнала;

в) минимальное входное сопротивление.

20. Какое из определение тиристора более правильное:

а) тиристоры – это полупроводниковые приборы с тремя и более p-n переходами;

б) тиристоры – это полупроводниковые приборы с тремя и более p-n переходами, которые имеют два устойчивых состояния ;

в) тиристоры – это полупроводниковые приборы с двумя и более p-n переходами, которые имеют два устойчивых состояния.

21. Чему равно входное напряжение ОУ?

а)  12 В;   б)   около 1В;    в) не превышает долей мВ.

22.Укажите на каком рис. изображена  инвертирующая схема ОУ?

23. Какой недостаток аналоговой схемотехники на основе ОУ?

а) низкий КПД;   б) нельзя выполнять действия интенгрирования и дифференцирования;    в)  невысокая точность (не более 0.1%).

24. Из всех узлов источников вторичного питания наиболее громоздкий узел:

а) трансформатор;   б) стабилизатор;  в) трансформатор и дроссели фильтров;  г) выпрямительные устройства.

24. Укажите на приведенном рисунке условное обозначения элемента И.

25. Укажите на приведенном рисунке условное обозначения элемента ИЛИ.

26. Двоичное число110012  представляет : а) 22;   б) 25;    в) 32.

27  Число 4 в двоичной форме     а) 0000100;    б)  0000010;      в) 0000111.

28. Какой диод имеет участок с отрицательным сопротивлением:

а) стабилитрон;  б) импульсный диод;  в) туннельный диод;  г) варикап.