Дисциплина    «Технология производства продукции растениеводства и животноводства»

Методические указания к выполнению контрольной работы и задания  и для заочников.

Контрольная работа выполняется после ознакомления со всем учебным материалом. Вариант выполнения контрольной работы устанавливается на установочной сессии. Если нет другого указания вариант выбирается по номеру студента в списке группы. Необходимо выполнить 2 контрольные работы по 3 задания в каждой. Обязательно решить задачу, которая в списке вопросов последняя. Из остальных 6 заданий  выполняются 5 на выбор. Допускается вопросы и задания варианта объединить в одну контрольную работу, которая должна быть представлена  в деканат до начала сессии и зарегистрирована.  В случае несвоевременного представления работы  выполняются все 7 заданий. Материал для выполнения контрольной работе в основном представлен в электронном варианте методического пособия по дисциплине. Необходимо также использовать основную литературу (список представлен в программе дисциплины), а в ее отсутствие - дополнительную.

Вопросы и задания к контрольной работе

0.В чем значение развития агрокомплекса?

- Как техника способствует решению социально экономических задач?

- Какие особенности сельского хозяйствования можете назвать?

- Как охарактеризовать виды организации с/х. производства?

- Специалистами каких областей обеспечивается прогресс с/х производства?

- Охарактеризуйте понятия технология, агротехника и технологический прогресс.

- Охарактеризуйте понятия транспортный процесс, технологическая операция.

- Охарактеризуйте понятия машины, с/х оборудования.

- Охарактеризуйте понятия комплекс и системы машин.

- Что обеспечивает система машин?

- Какие факторы жизни растений существуют и как их охарактеризовать?

- Охарактеризуйте закон равнозначности и незаменимости факторов жизни растений.

- Как охарактеризовать закон минимума (min, max,оптимума)?

- Как охарактеризовать закон совокупного действия факторов?

- Как охарактеризовать закон возврата?

- Как охарактеризовать почву и ее свойства?

- Что понимается под плодородием почвы и ее видами?

- Охарактеризуйте свойства почвы: плотность, удельное сопротивление почвы.

- Фрикционные и абразивные свойства почв.

- Какие свойства почв влияют на техпроцесс обработки почвы и возделывания с/х культур?

- Как классифицируется почва?

- Какие почвы считаются легкими, средними и тяжелыми и как это соответствует их механическому составу?

- Назовите критерии качества выполнения с/х работ.

- Как обеспечиваются критерии качества с/х работ?

- Дать понятия о севооборотах.

- Чем вызвано применения ротации с/х культур?

- Назовите пример кормового севооборота подберите культуры для него и объясните выбор предшественников.

- Назовите пример зернового севооборота подберите культуры для него и объясните выбор предшественников

- Назовите пример кормового севооборота подберите культуры для него и объясните выбор предшественников.

- Какое влияние на плодородие оказывают различные виды культур и как?

- Как обуславливается выбор севооборота наличием Машинотракторного парка?

- Дать понятия о системах земледелия и охарактеризовать интенсивную технологию.

- Назовите операции основной обработки почвы. Агротребования к ним.

- Назовите операции основной обработки почвы при уходе за растениями. Агротребования к ним.

- Какие технологические операции связаны с защитой почвы от эрозии, сохранением структуры, улучшением свойств пахотного горизонта.

- Какая цель прикатывания и рыхления, почему они иногда проводятся одним агрегатом?

- Кратко охарактеризовать типы машин выполняющих основную обработку почвы.

- Кратко охарактеризовать типы машин выполняющих обработку почвы при уходе.

- Чем и как выполняется рыхление почвы, оборот пласта, подрезание сорняков, закрытие влаги?

- Чем и как выполняется предпосевная обработка почвы и посев?

- Какие схемы посевов вы знаете?

- Какие машины выполняют посев по различным схемам?

- Назовите технологические операции посева и посадки и Агротребования к ним.

- Что такое норма высева и как она определяется? Чем и как она регулируется в машинах?

- Как влияют типы рабочих органов на качественные показатели выполнения посева?

- Назовите приемы подготовки посевного материала к посеву (посадке).

- Какие требования предъявляются к посадочному материалу?

- Стадии развития растений и особые условия их прохождения.

- Какие меры борьбы с сорняками применяются? Кратко охарактеризуйте их.

- Какие меры борьбы с болезнями применяются? Кратко охарактеризуйте их.

- Какие меры борьбы с вредителями применяются? Кратко охарактеризуйте их.

- Какие основные технологические операции уборки вы знаете?

- Агротехнические требования, предъявляемые к уборке и различным машинам.

- На каких свойствах продуктов и первично убираемого вороха основана уборка зерновых культур?

- Какие разновидности уборки зерновых культур вы знаете? Какие средства механизации используются?

- В чем заключается техпроцесс уборки картофеля, какими средствами механизации он выполняется?

- В чем заключается техпроцесс уборки свеклы, какими средствами механизации он выполняется?

- В чем заключается техпроцесс уборки льна, какими средствами механизации он выполняется?

- В чем заключается техпроцессы уборки подсолнечника и кукурузы, какими средствами механизации они выполняются?

- В чем заключается техпроцессы уборки томатов и огурцов, какими средствами механизации они выполняются?

- Технологии заготовки кормов: сена, силоса и сенажа.

- Машины используемые на уборке кормовых культур и агротребования к ним.

- Как влияет фактор времени на выполнение с/х. операции?

- Как влияет фактор времени на выполнение с/х. уборки?

- Как охарактеризовать поточные технологии и требования, предъявляемые к транспортным операциям?

- Как согласовываются параметры различных машин и р.о. выполняющие разные операции уборки?

- Как используются растительные компоненты вороха, получаемые в процессе уборки?

- Назовите и охарактеризуйте технологические процессы, выполняемые в животноводстве (скотоводстве).

- Назовите и охарактеризуйте технологические процессы,выполняемые в птицеводстве.

- Какие с/х. продукты животноводства вы знаете?

- Какие методы получения продуктов животноводства вы знаете?

- Какие основные виды животных и птиц культивируется человеком?

- Какие направления скотоводства вы знаете?

- Какие направления птицеводства вы знаете?

- В чем заключается специфика содержания различных животных?

- Как используются продукты и отходы животноводства для целей содержания?

- Операции заготовки кормов. Как их можно охарактеризовать?

- Что такое рацион кормления?

- Как составляются рационы кормления?

- Какие необходимые данные требуются для составления рационов?

- Какие компоненты лимитируют рационы кормления?

- Рассказать по схеме процесс заготовки витаминной муки.

- Рассказать по схеме процесс получения белкового концентрата из люцерны.

- Рассказать по схеме процесс получения кормов для коров.

- Рассказать по схеме процесс получения кормов для свиней.

- Техпроцессы удаления навоза и охарактеризовать их.

- Охарактеризовать техпроцессы разделения навоза на жидкую и твердую фракции.

- Охарактеризовать техпроцессы обеззараживания навоза.

- Какие виды первичной обработки продуктов животноводства вы знаете?

- Какие зоотребования предъявляются к первичной обработке молока?

- Какие зоотребования предъявляются к первичной обработке яиц?

- Какие зоотребования предъявляются к первичной обработке мяса?

- Назовите основные технологические операции обработки молока.

- Какие виды первичной обработки продуктов растениеводства вы знаете?

- Какие агротребования предъявляются к процессам первичной обработки с/х. продуктов?

- С какой целью производится первичная обработка продуктов растениеводства?

- С какой целью производится первичная обработка продуктов животноводства?

- Кратко охарактеризовать техпроцесс работы машин для сепарации (очистки) и сортировки зерна.

- Кратко охарактеризовать техпроцесс работы машин для сепарации (очистки) и сортировки корнеклубнеплодов.

- Кратко охарактеризовать техпроцесс работы машин для сепарации (очистки) и сортировки фруктов.

- Кратко охарактеризовать техпроцесс линии первичной обработки молока.

- Кратко охарактеризовать техпроцесс линии первичной обработки яиц.

- Типы хранения. Операции, выполняемые при хранении.

- Какие факторы для оптимального хранения продуктов растениеводства можете назвать?

- Какие факторы для оптимального хранения продуктов животноводства можете назвать?

105 Составить рацион для дойной коровы массой 500 кг с удоем 24 л, жирностью молока 4% из зеленой люцерны с костром и овса. Отклонения по питательности и содержанию белка не более 3% от нормативного (табличного)

106. Разместить в правильно в севообороте следующие культуры: Люцерна, картофель,   подсолнечник овес, кукуруза, озимые, сахарная свекла, зернобобовые.

107. Рассчитать норму внесения калийных удобрений q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,7 для получения урожая У = 450 ц/га, кукурузы на силос, если известны следующие данные: содержание калия (К2О) Рпоч = 2,2 мг /100 г почвы; вынос калия (К2О)   с урожаем Рурож = 0,4 кг / ц; норма внесения навоза Н = 30

т /га с содержанием калия (К2О)  hР = 0,55% и коэфф. усвоения kH = 0,35. Глубина корнеобитания основных корней 0,32 м, плотность почвы γпочвы =1,35 т/м3

108..   Составить рацион для дойной коровы массой 500 кг с удоем 16 л, жирностью молока 4% из силоса кукурузного и отрубей пшеничных. Отклонения по питательности не более 3% и содержанию белка не более 10% от нормативного (табличного)

109.  Определить норму полива (Q, м3/ га)  на глубину 35 см при влажности почвы на поле  22% (в % от веса сухой почвы), полной влагоемкости 45%. Плотность почвы 1250 кг/м3

110. Рассчитать норму внесения Ca(HPO4)2 q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,8 для получения урожая картофеля У = 350 ц/га,  если известны следующие данные: содержание фосфора Рпоч = 1,95 мг /100 г почвы; вынос фосфора с урожаем Рурож = 0,2 кг / ц. Глубина корнеобитания основных корней 0,2 м, плотность почвы γпочвы =1,27 т/м3

111.  Рассчитать норму внесения сульфата аммония  удобрений q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,85 для получения урожая картофеля У = 400 ц/га, если известны следующие данные: содержание азота Nпоч = 5,6 мг /100 г почвы; вынос азота с урожаем Nурож = 0,5 кг / ц.

Глубина корнеобитания основных корней 0,2 м, плотность почвы γпочвы =1,27 т/м3

112. Рассчитать норму внесения фосфорных удобрений q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,2 для получения урожая У = 300 ц/га, кукурузы на силос, если известны следующие данные: содержание фосфора Рпоч = 0,45 мг /100 г почвы; вынос фосфора с урожаем Рурож = 0,1 кг / ц; норма внесения навоза Н = 10 т /га с содержанием фосфора  hР = 0,25% и коэфф. усвоения kH = 0,30. Содержание Р2О5 в суперфосфате 20%, глубина основных корней Hк =0,3м, плотность почвы γпочвы =1,3 т/м3

113. Предложить схему посадки кукурузы (междурядье В = ? см, среднее расстояние между семенами в рядке tср= ? см) если известно, что масса 1000 семян равна М1000 = 190 г, норма высева семян составляет Н, кг/га = 20,4; всхожесть семян составляет η = 93%

114. Определить показатель всхожести семян  η, если оптимальная площадь питания   растений составляет  Sp= 1200 см 2 , масса 1000 семян равна М1000 = 150 г , а на S =100 га было высеяно М = 2,27 т семян

115. .  Определить, какой урожай пшеницы Q, ц/га ожидается при продуктивности одного растения q = 1,35 г.  Норма высева Н, кг/га = 42 кг/га, масса 1000 семян М1000 = 17 г, показатель всхожести семян η = 0,96.

Составить рацион для дойной коровы массой 500 кг с удоем 20 л, жирностью молока 4% из сенажа, отрубей пшеницы и кормовой свеклы. Отклонения по питательности и содержанию белка не более 3% от нормативного (табличного)

116. Рассчитать норму внесения калийных удобрений q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,8 для получения урожая У = 300 ц/га, сахарной свеклы, если известны следующие данные: содержание калия (К2О) Рпоч = 1,8 мг /100 г почвы; вынос калия с урожаем Курож = 0,45 кг / ц; норма внесения навоза Н = 20

т /га с содержанием калия hР = 0,5% и коэфф. усвоения kH = 0,4. Содержание К2О в сернокислом калии 46%, глубина корнеобитаемого слоя Нк = 0,27м, плотность почвы γпочвы =1,25 т/м3

.117. Рассчитать норму внесения калийных удобрений q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,8 для получения урожая У = 300 ц/га, сахарной свеклы, если известны следующие данные: содержание калия (К2О) Рпоч = 1,8 мг /100 г почвы; вынос калия с урожаем Курож = 0,45 кг / ц; норма внесения навоза Н = 20

т /га с содержанием калия hР = 0,5% и коэфф. усвоения kH = 0,4. Содержание К2О в сернокислом калии 46%, глубина корнеобитаемого слоя Нк = 0,27м, плотность почвы γпочвы =1,25 т/м3 . (34)

118. Определить, какая культура имеет массу 1000 семян М1000 = 9 г при оптимальной  площади питания одного растения Sp = 700 см2, показателе всхожести семян η = 0,8 и  известных данных :

Культура                        Норма высева, кг/га:

Ячмень                                38

Кукуруза                              25

Томаты                                 1,6

Капуста                                      1,2

119. Определить, какая масса семян риса М500 га потребуется для засева 500 га при оптимальной  площади питания одного растения Sp = 25 см2  и показателе всхожести семян η = 0,95. Масса 1000 семян риса М1000 = 9 г

120. . Определить норму высева семян яровой пшеницы Н, кг/га с узкорядной схемой посева (междурядье В = 7,5 см, среднее расстояние между семенами в рядке tср = 2,93 см); масса1000 семян равна М1000 = 8 г, если всхожесть семян составляет η = 98 %

121  Составить рацион для дойной коровы массой 500 кг с удоем 18 л, жирностью молока 4% из сена люцернового, свеклы кормовой и ячменя. Отклонения по питательности не более 4% и содержанию белка 12% от нормативного (табличного)

122 .  Правильно разместить и объяснить размещение в севообороте культуры: рожь, масличный лен, двухлетний клевер, картофель, овес  и черный пар

123 .   Рассчитать норму внесения 30 % раствора аммиачной селитры  в воде q, кг/га c коэфф. его использования из удобрений kУ = 0,85 для получения урожая капусты У = 375 ц/га, если известны следующие данные: содержание азота Nпоч = 3 мг /100 г почвы; вынос азота с урожаем Nурож = 0,51 кг / ц; норма внесения навоза Н = 12 т /га с содержанием азота  hN = 2,2 % и коэфф. усвоения kH = 0,25. Глубина расположения основной массы корней – 0,3 м, средняя плотность почвы 1,35 т / м3 Примечание: атомные веса: N =12; H = 1; O = 16 Варианты ответов: 39 кг/га, 54 кг/га, 78 кг/га.

124. На дерново-подзолистой почве запланировано получить У =25 т/га картофеля. Содержание подвижного фосфора(Р) соответственно составляет СР= 1,7 мг на 100 г почвы. Из органических удобрений внесли навозный компост из расчета 30 т/гас содержанием фосфора 0,25%, коэффициент усвоения kн=0,22 . Картофель на 1 ц основной продукции с учетом побочной выносит Ру = 0,2 кг. Сколько суперфосфата- Са(Н2РО4 )2*Н2О с коэффициентом усвоения kу = 0,7 надо дополнительно внести.

125. .   Рассчитать норму внесения 20 % раствора карбамида ( (NH2)2CO) q, кг/га c коэфф. его использования N из удобрений kУ = 0,9 для получения урожая капусты У = 375 ц/га, если известны следующие данные: содержание азота Nпоч = 3 мг /100 г почвы; вынос азота с урожаем Nурож = 0,51 кг / ц; норма внесения навоза Н = 12 т /га с содержанием азота  hN = 2,2 % и коэфф. усвоения kH = 0,25. Глубина расположения основной массы корней – 0,3 м, средняя плотность почвы 1,35 т / м3 Примечание: атомные веса: N =12; H = 1; O = 16 Варианты ответов: 39 кг/га, 54 кг/га, 78 кг/га

Варианты и номера вопросов к контрольным работам для заочников

| № варианта | Номера вопросов из списка | № варианта | Номера вопросов из списка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6, 12, 47, 66, 87, 92,115 | 11 | 11,21,41,51,71,101,106 |
| 2 | 7, 28, 41, 54, 70, 90,116 | 12 | 22,32.62,82,92,102, 107 |
| 3 | 5, 18, 44, 54, 72, 91,117 | 13 | 13,23,63, 43,73,83, 108 |
| 4 | 2, 20, 46, 65, 74, 93,118 | 14 | 24, 34, 54, 64, 94,104,125 |
| 5 | 8, 25, 50, 64, 77, 95119 | 15 | 15,35,45,55,75,85,109 |
| 6 | 9, 29, 42, 52, 78, 99,120 | 16 | 16,26,36,56,76.86,96, 110 |
| 7 | 1, 30, 53, 67, 79, 100,123 | 17 | 17, 37,47, 57,67, 97, 111 |
| 8 | 3, 33, 48, 60, 80, 103, 122 | 18 | 28,38, 48, 58, 68, 88,112 |
| 9 | 7, 19, 40, 61, 81, 94, 121 | 19 | 19,39,49,59,69.89, 113 |
| 10 | 4, 42, 65, 84, 20, 71, 106 | 20 | 31,61,12,72,44, 98, 114 |
| 21 | 10, 34, 45, 76, 67, 88,105 | 22 | 14,29, 46, 64, 78, 100, 124 |