МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Донской государственный технический университет

Кафедра «Сельскохозяйственные машины и оборудование»

Методические указания и контрольные вопросы к проведению практических занятий по дисциплине «Технология производства   продукции растениеводства и животноводства»

«Технология производства продуктов растениеводства и животноводства»

«Конструкции ТС АПК»

Ростов –на – Дону, 2018

Занятие 1. Технология выполнения операций основной обработки почвы

1. Цель работы: Изучение  и анализ технологии основной обработки почвы

2. Задания: 1. Рассмотрение вспашки как операции и агротехнических  требований к ней.

2. Анализ техпроцесса отвальных плугов различного назначения и с различными отвалами, дискового, фрезерного и безотвального (плоскореза) плугов (см. рис.).

3. Анализ влияния почвенно-климатических условий на выбор используемой технологии вспашки и влияние технологии вспашки на плодородие почвы.

4. Знакомство с классификационными признаками технодогии обработки почвы

5.* Выбор технологии вспашки и конструкции  плуга для заданных условий с объяснением: болотистая почва в Нечерноземной Зоне;

каменистые красноземы, Северный Кавказ;

лесные подзолистые почвы Средней полосы;

солонцы Прикаспийской Низменности;

суглинки Западной Сибири;

черные земли Калмыкии, нижнего Поволжья.

Пункты, отмеченные * выполняются, если не выполняется реферат по почвообработке.

3. Общие положения

Основной обработкой называется самая глубокая в процессе обработки почвы (как правило глубже 16 см). Чаще всего она называется вспашкой и производится отвальными и безотвальными плугами, чизельными  и дисковыми рабочими органами Как и все с.- х. машины плуги по принципу агрегатирования могут быть навесными, полу-навесными, прицепными и самоходными (в т.ч. на канатной тяге.

Вспашка почвы производится для уменьшения плотности почвы примерно с 1.7 - 1.4 т /м3 до 1.2 - 1.04 т /м3 , улучшения аэрации культурного слоя и, в связи с этим активизации полезной микрофлоры и увеличения влагоемкости; уничтожения сорной растительности и вредных микроорганизмов. Кроме этого при отвальной пахоте растительные остатки как и семена сорных растений и многие вредители оказываются на дне борозды, подвергаются действию микрофлоры почвы, погибают и перерабатываются в гумус.

Замер плотности почвы проводить достаточно сложно, но еще более сложно управлять процессом рыхления – разуплотнения. Поэтому напрямую показатель плотности не входит в агротребования. Ими задается комковатость, например, количество почвенных комков с размером более 30 мм не более 30%, или в обработанном слое частиц с размерами более 1 и менее10 мм должно быть не менее 60%.

Регламентируются также: отклонение глубины вспашки от установленной, количество растительных остатков, остающихся на поверхности, степень перемешивания. В засушливых условиях при безотвальной пахоте ограничивается вынос влажных слоев на поверхность.

4. Информационный материал.

Для выполнения работы используются материал лекций, их электронная и печатная версии, рекомендованная литература, проспекты почвообрабатывающих орудий, выпускаемых разными фирмами; обзор-презентация «Плуги», электронная версия.

5. Содержание отчета

В отчете должны содержаться п.п. 1, 2, 3 методических указаний, выполнение п.п. 4,6,7 задания.

6. Вопросы проверки готовности к практическому занятию и оценки  выполнения заданий практической работы 1.

6.1. Какие технологические операции обработки почвы существуют?

6.2. Какая общая последовательность проведения обработки почвы?

6.3. Что такое основная обработка почвы?

6.4. Каковы цели основной обработки почвы?

6.5. Какие агротребования предъявляются к основной обработки почвы?

6.6. В каких случаях эффективно проводить обработку дисковыми плугами и почему?

6.7. В каких случаях эффективно проводить обработку фрезерными плугами и почему?

6.8. Какие технологические операции связаны с защитой почвы от эрозии, сохранением структуры, улучшением свойств пахотного горизонта.

6.9. В каких случаях эффективно проводить обработку отвальными плугами и почему?

6.10 Дать анализ современным технологиям обработки почвы

ПЛУГИ

классификация

Лемешно-отвальные

Безотвальные

Роторные

Цилиндрические

Культурные

Полу-винтовые

Винтов-ые

Плоско-резы

Чизель-

ные

Рамочные

Фрезерно-горизон-

тальные.

Дисковые

Фрезерно-вертикальные.

Общего назначен…

Плантаж-ные

Для солонцов

Ярусные

Другие

Болотные

Односторонние…

Оборотные

Клавишные

Ярусные

Другие

Челночные

С предплужниками

С дисковыми  или черенковыми ножами

С составными, валиковыми, планчатыми отвалами и удлинителями

отвалов

С выдвижным долотом

С автосцепкой

С полевой доской

С почвоуглубителямии

С полной, изменяемой комплектацией

Рис. 1.1.Классицикаци плугов

Форма рабочей      поверхности

Назначение

Конструкция

Комплектация

Признаки классификации

Занятие 2. Технология и средства механизации для выполнения операций поверхностной обработки почвы.

1. Цель работы: Изучение технологии поверхностной обработки почвы культиваторами и конструкций культиваторов для различных работ.

2. Задания: 1. Рассмотрение культивации как операции поверхностной обработки почвы и агротехнических  требований к ней.

2. Анализ техпроцесса культиваторов различного назначения и с различными рабочими органами и принципами действия (см. рис.2.1) .

3. Анализ влияния почвенно-климатических условий на выбор используемой технологии культивации и влияние культивации не сохранение влаги и урожай.

4.* Выбор технологии культивации и рабочих органов культиватора для заданных условий с объяснением: рыхление, подрезание сорняков, универсального действия, вычесывание корневищных сорняков, крошение с выравниванием, борьба с эрозией.

5. Вычерчивание технологической схемы заданного орудия в 2-х проекциях с обозначением составных частей, простановкой параметров процесса и рабочих органов, внесением усовершенствований*

6. Изучение конструкции заданного культиватора (составные части, настройка, регулировка)

Пункты, отмеченные * выполняются, если не выполняется реферат по почвообработке.

3. Общие положения

Культивация почвы производится для рыхления верхнего слоя почвы, обычно на глубину до 12 см (не считая плоскорезы, глубокорыхлители) уменьшения плотности почвы примерно с 1.3 - 1.4 т /м3 до 1.2 - 1.04 т /м3, сохранение влаги за счет разрушения капилляров, улучшения аэрации верхнего слоя почвы, и, в связи с этим активизации полезной микрофлоры и увеличения влагоемкости; уничтожения сорной растительности и вредных микроорганизмов, выравнивания поверхности поля, окучивания.

Агротребованими на культивацию  задается комковатость, например, количество почвенных комков с размером более 30 мм не более 10%, или в обработанном слое частиц с размерами более 1 и менее10 мм должно быть не менее 60%.

Регламентируются также: отклонение глубины культивации от установленной, количество подрезанных или вычесанных сорняков (обычно 100%), вынос влажных слоев на поверхность. В эрозионноопасных условиях ограничивается процент повреждения стерни.

4. Информационный материал.

Для выполнения работы используются материал лекций, УМКД, их электронная и печатная версии, проспекты почвообрабатывающих орудий, выпускаемых разными фирмами; обзор-презентация «Культиваторы», электронная версия и рекомендованная литература по дисциплинам «ТППР и «Конструкции ТС АПК»

5. Содержание отчета

В отчете должны содержаться п.п. 1, 2, 3, указаний, выполнение  п.п. 5,6 задания.

6. Классификация культиваторов (типы)

По типу агрегатирования навесные, полунавесные, прицепные.

По виду работ: для сплошной обработки,                     для междурядной обработки                               почвы (паровые, предпосадочные)          пропашных культур

По принципу

воздействия: механические                                              термического действия

Фрезерные

Чизельные

Актив-ные

Огнев-ые

Электро

разряд-

ные

Штанго-вые

Комбиниро-ванные

Стрельчато-лаповые

Окучни-ки

Колеблющиеся

Роторные

Вокруг верти-кальной оси

Продольно

и поперечно

Рыхлительные

Мотыги

Полольные(бритвы)

Универсальные

Плоскорезы

Рис. 2.1. Классификация культиваторов

7. Вопросы проверки готовности к практическому занятию и оценки  выполнения заданий практической работы 2..

2.1. Как охарактеризовать поверхностную обработку почвы?

2.2. Какие воздействия оказывают на почву поверхностной обработке?

2.3. Назовите операции обработки почвы при уходе за растениями.

2.4. Какие агротребования предъявляются к поверхностной обработке?

2.5. Дать классификацию культиваторов, борон, катков.

2.6. Какие основные орудия используются при поверхностной обработке?

2.7. Какая цель прикатывания и рыхления, почему они иногда проводятся одним агрегатом?

2.8. Кратко охарактеризовать типы машин, выполняющих предпосевную поверхностную обработку почвы.

2.9. Кратко охарактеризовать типы машин выполняющих обработку почвы при уходе.

2.10. Дать анализ операций, выполняемых различными типами культиваторов, борон.

2.11.Чем и как выполняется рыхление почвы, подрезание сорняков, закрытие влаги?

2.12.Чем и как выполняется предпосевная обработка почвы?

Занятие 3-а (по выбору). Изучение технологического процесса работы борон, катков и их типовых конструкций.

1. Цель работы: Изучение технологии поверхностной обработки почвы боронами и катками и их типовых конструкций для различных работ.

2. Задания: 1. Рассмотрение боронования и прикатывания  как операций и агротехнических  требований к ним.

2. Анализ техпроцесса боронования и прикатывания  различного назначения и с различными рабочими органами и принципами действия (см. рис.) .

3. Анализ влияния почвенно-климатических условий на выбор используемой технологии боронования и прикатывания  и влияние их на сохранение влаги и урожай.

4.* Выбор технологии боронования и прикатывания  и рабочих органов этих орудий для заданных условий с объяснением: рыхление, разбивание комков, вычесывание  и срез сорняков, универсального действия, выравнивание поверхности, крошение с выравниванием, борьба с эрозией.

5. Вычерчивание технологической схемы заданного орудия в 2-х проекциях с обозначением составных частей, простановкой параметров процесса и рабочих органов, внесением усовершенствований*

6. Изучение конструкции заданного орудия бороны, катка (составные части, работа, настройка, регулировка)

Пункты, отмеченные * выполняются, если не выполняется реферат по почвообработке.

3. Общие положения

Боронование почвы производится для рыхления верхнего слоя почвы, обычно на глубину до 12 см , уменьшения плотности почвы примерно с 1.3 - 1.4 т /м3 до 1.2 - 1.04 т /м3, сохранение влаги за счет разрушения капилляров , улучшения аэрации верхнего слоя почвы, и, в связи с этим активизации полезной микрофлоры и увеличения влагоемкости; вычесывание или подрезание сорной растительности, проведения минимальной обработки.	Агротребованими на боронования и прикатывания    задается комковатость, например, количество почвенных комков с размером более 30 мм не более 30%, или в обработанном слое частиц с размерами более 1 и менее10 мм должно быть не менее 60%., высота микронеровностей, глубина и отклонение от глубины обработки, % уничтоженных сорняков, при повсходовом бороновании % повреждения культурных растений, для противоэрозионной дополнительно % сохранения стерни.

Регламентируются также: отклонение глубины культивации от установленной, количество подрезанных или вычесанных сорняков, вынос влажных слоев на поверхность. В эрозионноопасных условиях ограничивается процент повреждения стерни.

4. Информационный материал.

Для выполнения работы используются материал лекций, УМКД, их электронная и печатная версии, проспекты почвообрабатывающих орудий, выпускаемых разными фирмами; обзор-презентация «Бороны и катки», электронная версия (фрагменты см. на рис. Рис. 3 –а.1,2 ) и рекомендованная литература по дисциплинам «ТППР и «Конструкции ТС АПК»

5. Содержание отчета

В отчете должны содержаться п.п. 1, 2, 3, указаний,  краткий ответ по п. 4 указаний, схемы по п.п. 5, 6 задания.

Рис 3 –а.1. Примеры конструкций борон роторной, зубовой, пружинной и дисковых- навесной и тяжелой

Рис. 3 –а.2 Рабочие органы борон.

а) квадратный зуб тяжелой бороны «зигзаг»;

б) ромбовидный зуб пастбищной бороны;

в) зуб фасонного сечения качающейся вибрационной бороны;

г) эллипсовидный зуб тяжелой бороны;

д) круглый зуб посевной (легкой) бороны;

е) зубья сетчатой бороны;

ж) секция луговой бороны с ножевидными зубьями;

з) зуб пружинной бороны;

и) сферический диск дисковой бороны и лущильника;

к) вырезной диск тяжелой дисковой бороны.

6. Вопросы проверки готовности к практическому занятию и оценки  выполнения заданий практической работы 3-а.

6.1. Как охарактеризовать поверхностное боронование?

2.2. Какие воздействия оказывают на почву пружинные, жесткие зубья?

2.3. Какие воздействия оказывают на почву пружинные, жесткие зубья?

2.4. Какие агротребования предъявляются к боронованию?

2.5. Какие воздействия оказывают на почву катки различных конструкций?

2.6. Как на Ваш взгляд представляется классификация борон?

2.7. Как на Ваш взгляд представляется классификация катков?

2.8. Как кратко охарактеризовать типы машин, выполняющих предпосевное и повсходовое боронование.

2.9. Как кратко охарактеризовать типы машин, выполняющих послеуборочное лущение почвы с пожнивными остатками, минимальную и нулевую обработку почвы.

2.10. Дать анализ операций, выполняемых различными типами борон, катков.

2.11.Чем и как выполняется вычесывание сорняков, рыхление почвенной корки, лущение стерни, противоэрозионное рыхление почвы?

2.12.Чем отличается конструкция дисковой бороны от конструкции дискового плуга и дискатора?

Занятие 3. Технология и конструкции средств механизации для выполнения посева и посадки.

1. Цель работы: Изучить общую технологию посевных и посадочных работ, схемы посевов и посадок и конструкции основных типов сеялок и посадочных машин.

2. Задания: 1. Рассмотрение посева и посадки как операций и агротехнических  требований к ним.

2. Провести анализ техпроцессов посева и посадки различного назначения и с различными рабочими органами и машинами.

3.  Классифицировать сеялки

4. Дать анализ влияния сроков и качества обработки почвы на качество посева и  урожай.

5. Выбрать технологии посева или посадки и рабочих органов этих орудий для заданных условий с объяснением: формирование борозды, укладка посевного материала в борозду или лунку, полив, закрытие борозды, прикатывание, выравнивание поверхности с рыхлением, борьба с эрозией.

6. Вычертить технологическую схему заданной сеялки или сажалки в 2-х проекциях с обозначением составных частей, простановкой параметров процесса и рабочих органов, внесением усовершенствований.

7. Изучить конструкцию заданной сеялки или сажалки (составные части, работа, настройка, регулировка)

3. Общие положения

Посев семян  производится в заранее подготовленную почву и подготовленное место (борозду, лунку) на глубину от 2 до 6 см. Посадка клубней, корней, рассады производится на глубину до 12 см.. Густота посева, посадки определяется необходимой площадью, необходимой для развития растения. Междурядья для посадки, как правило, стандартные, для зерновых 7,5 или 15 см, для пропашных кукурузы, подсолнечника, большинства овощей – 70 см и т.д. Агротребованими на посев и посадку определяют отклонения от установленных нормы высева, глубины посадки, положения в рядке вдоль и поперек борозды, а также требования на формирование борозды -    ширина, плотность дна борозды, недопустимость выноса влажного слоя на поверхность. для противоэрозионной технологии требуется дополнительно % сохранения стерни.

Регламентируются также послепосевное выравнивание поверхности, степень уплотнения или рыхлости   почвы при закрытии борозды и при посадке рассады количество воды под растение.

4. Информационный материал.

Для выполнения работы используются материал лекций, УМКД, их электронная и печатная версии, проспекты почвообрабатывающих орудий, выпускаемых разными фирмами; обзор-презентация «Сеялки и сажалки», электронная версия и рекомендованная литература по дисциплинам «ТППР и «Конструкции ТС АПК», материалы Интернета.

5. Содержание отчета

В отчете должны содержаться п.п. 1, 2, 3, указаний,  краткие ответы по п.п. 4,5,7 задания, схема по п. 6 задания.

6. Вопросы проверки готовности к практическому занятию и оценки  выполнения заданий практической работы 3..

3.1. Чем и как выполняется предпосевная обработка почвы и посев

3.2. Какие схемы посевов вы знаете?

3.3. Назовите технологические операции посева и посадки. что

3.4. Какие агротребования предъявляются к посевы, посадке?

3.5. Дать классификацию сеялок.

3.6. Какие машины выполняют посев по различным схемам?

3.7. Что такое норма высева и как она определяется?

3.8. Чем и как регулируется норма высева в машинах?

3.9. Назовите приемы подготовки посевного материала к посеву (посадке).

3.10. Какие требования предъявляются к посадочному материалу?

3.11. Как влияют типы рабочих органов на качественные показатели выполнения посева?

3.12.Как рассчитывается норма высева?

Занятие 4. Технология и средства механизации для внесения удобрений и полива.

1. Цель работы: Изучить общую технологию внесения основных и подкормочных удобрений и технологии полива, а также конструкции средств для их механизации.

2. Задания:

1. Ознакомиться с видами удобрений и способами их применения.

2. Рассмотреть операции внесения минеральных, органических, жидких удобрений и агротехнические  требования к ним.

3. Рассмотреть и проанализировать разные технологии полива и машины их выполняющие.

4. Провести анализ техпроцессов внесения различных видов удобрения  и конструкции различных средств механизации для этого с выявлением наиболее перспективного.

5.  Классифицировать конструкции машин для внесения удобрений.

6. Классифицировать конструкции машин для полива.

7. Вычертить по заданию преподавателя функциональную схему машины в двух проекциях с обозначением частей и рабочих органов

忼긻曕띒띠݌谥琄ᴼ芸윈돻鉌⩸㶹ំ㺥ܒ뫉␎銏캤య歚攧ฝ㡇壓튡ᚡ씫뢬썌頣ࠟ떹簅罃㏥쾻ﾎ琧꜓휘쁚っ㼽쐓竺싷侾挿뫺ᕭ䴻ﵹᲛ脗裠癮ꀻ즌䗌▔୻ସﺮṗ潼щ矺囟鶟?댱?쓎엹뾖譕쇭罿㭠溉䄐៍箵肫阝夑쑦ᑷ潁㏰峅蘆ᚖ듟᜘逌프♰㑼悂㔲㒏먟㾔⏊셇㉼㙞鐹畍鹫苆⪇ἠ㚒첢ፏޯ析Ṣ즢歈鲠⒮ゎ輹禰뱘蘙뀹覘࿟뉜嶴ल닧색앑뀇瞚ꖣ豲ꓹ늁٧쨱㚸?鏉㢸﮳靓駀쎣림欭邐餖䈐꧂䫀헰ꥲ囤燎ꑼᆜ᩾⇐쩳䗎뚘ཎ㛃敻๣蟢㊐଴蜘﫽呉닍숊金喵䕚ꭦ閜笌ྦ꾍햒獘酽⃳骘馼詚識İꤸड़耇숓鹔䁢延∨蒍ꕸ팵橈ﾓﳋ憮緸ᑠ䴰⹎汻෰ꍵ冤斖ﮬ䩏밾ꗌ抯祵ジ㆒迀໡颚攷ウ烰幐昴韑뻹틴㚏싈낤㶃ࡱ摕ꥋ講姏ᳯꤏ췧舏☘혊☎᮶샩잙照쳡삢ᕸ胣첊봙㱬놠븼㬥㊝䲓䟹든O毑⢼땍ㅡ፨鴡黬蠄廲쉊⳵䡴鏺崳ặ䶔ꤘ꧓ۋ瀇厱❉鵢?紿甀퓽㜱䇈屿망ዕ땼ꈘ凛㭙䢎ⲷ핟࿙ದ￦䚶硼膹⒱ⵢ࿲㦂䟳ἃ•୚䣮ᵀ۠瑈崁栖◮⳯付ွꬅ濳놁⿿訚燄牃㝵ꑅ흠ﻥ芣࢙ܣ둰?潀扖䨀?慯髰혥⚼䧀叉ݘ穥᥈얰ྱ泄ⴊ❁掬籹챊눛㐱齏璼퓔䣷??ᴲ퀬♺?䇛嗩去᩠₪됵⦸ᙄ㘪暊㗀з□⃼擷太礀ᅝᗯᜁ내뛆ᰉ烨ᮅ䮣?햬㱽㼃岏?閳䚐潻귔䦌ꖎ愽ǹἙ㿜ﶮ跸咥鍙Դ镵ꕉ蘓?垠ᛚ覆丧же вреден, как и недостаток. Важно точно рассчитывать компенсацию растениям недостающих питательных  веществ и воды для получения максимального урожая. Питательные вещества и воду дают растениям не один раз, а систематически, по мере потребности. Поэтому машины для внесения удобрений и полива должны быть настроены на определенный диапазон норм внесения и осуществлять операции с допустимыми отклонениями. Так при разбросе минеральных удобрений по полю неравномерность внесения не должна превышать 10%

4. Информационный материал.

Для выполнения работы используются материал лекций (электронная и печатная версии), проспекты почвообрабатывающих орудий, выпускаемых разными фирмами; обзор-презентация «Сеялки и сажалки», электронная версия и рекомендованная литература по дисциплинам «ТППР и «Конструкции ТС АПК», материалы Интернета.

5. Содержание отчета

В отчете должны содержаться п.п. 1, 2, 3, указаний,  краткие ответы по п.п. 4,5,7 задания, схема по п. 6 задания.

6. Вопросы проверки готовности к практическому занятию и оценки  выполнения заданий практической работы 4..

4.1. Какие типы удобрений вы знаете?

4.2. Какие свойства удобрений используются при механизации их внесения?

4.3. Назовите технологические операции внесения удобрений при различных способах внесения

4.4. Какие агротребования предъявляются к внесению удобрений, поливу?

4.5. Какие экологические требования предъявляются к внесению удобрений?

4.6. Какие машины выполняют внесение основного удобрения, и подкормок: посадочного, в процессе вегетации?

4.7. Что такое норма внесения удобрений и от чего она зависит?

4.8. Чем и как регулируется норма внесения удобрений в машинах?

4.9. Что такое микроэлементы и как обеспечивается их доступ растениям?

4.10. Какие основные элементы входят в состав удобрений и почему?

4.11. Как определяется норма полива?

4.12.Как рассчитывается норма высева?