МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Донской государственный технический университет

Кафедра «Сельскохозяйственные машины и оборудование»

Практическая работа  № 2

по дисциплине «Технология производства сельскохозяйственной продукции»

Изучение технологического процесса работы культиваторов и их типовых конструкций.

Дата

Работу выполнил ст. гр.                                            /                                             /

№ зачетной книжки                 …………………..

Работу принял доц., к.т.н.  Смехунов Е.А.             /                                              /

Зав. кафедрой проф., д.т.н.  Ермольев Ю.И.           /                                             /

Ростов – на – Дону

2011

1. Цель работы: Изучение технологии поверхностной обработки почвы культиваторами и конструкций культиваторов для различных работ.

2. Задания: 1. Рассмотрение культивации как операций и агротехнических  требований к ним.

2. Анализ техпроцесса культиваторов различного назначения и с различными рабочими органами и принципами действия (см. рис.) .

3. Анализ влияния почвенно-климатических условий на выбор используемой технологии культивации и влияние культивации не сохранение влаги и урожай.

4.* Выбор технологии культивации и рабочих органов культиватора для заданных условий с объяснением: рыхление, подрезание сорняков, универсального действия, вычесывание корневищных сорняков, крошение с выравниванием, борьба с эрозией.

5. Вычерчивание технологической схемы заданного орудия в 2-х проекциях с обозначением составных частей, простановкой параметров процесса и рабочих органов, внесением усовершенствований*

6. Изучение конструкции заданного культиватора (составные части, настройка, регулировка)

Пункты, отмеченные * выполняются, если не выполняется реферат по почвообработке.

3. Общие положения

Культивация почвы производится для рыхления верхнего слоя почвы, обычно на глубину до 12 см (не считая плоскорезы, глубокорыхлители) уменьшения плотности почвы примерно с 1.3 - 1.4 т /м3 до 1.2 - 1.04 т /м3, сохранение влаги за счет разрушения капилляров , улучшения аэрации верхнего слоя почвы, и, в связи с этим активизации полезной микрофлоры и увеличения влагоемкости; уничтожения сорной растительности и вредных микроорганизмов, выравнивания поверхности поля, окучивания.

Агротребованими на культивацию  задается комковатость, например, количество почвенных комков с размером более 30 мм не более 30%, или в обработанном слое частиц с размерами более 1 и менее10 мм должно быть не менее 60%.

Регламентируются также: отклонение глубины культивации от установленной, количество подрезанных или вычесанных сорняков, вынос влажных слоев на поверхность. В эрозионноопасных условиях ограничивается процент повреждения стерни.

Классификация культиваторов

(ТИПЫ)

По типу агрегатирования навесные, полунавесные, прицепные.

По виду работ: Для сплошной обработки,                     для междурядной обработки                               почвы (паровые, предпосадочные)          пропашных культур

По принципу

воздействия: Механические                                              Термического действия

Чизельные

Актив-ные

Огнев-ые

Электро

разряд-

ные

Штанго-вые

Комбиниро-ванные

Стрельчато-лаповые

Окучни-ки

Колеблющиеся

Роторные

Для изучения использовать проспекты фирм и материалы УМКД по дисциплины