Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ДОНСКОЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

- Факультет     «Агропромышленный»

Кафедра   «Проектирование и технический сервиз транспортно-технологических    систем».

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Технология производства продуктов растениеводства и животноводства»

Тема: Исследование технологических свойств  почвы

Работу выполнил:   студент гр.АТК-32                                        ________________________

подпись                                 Фамилия, инициалы

Работу принял:        доц. кафедры ПиТС ТТС                             ________________________-

подпись                                Фамилия, инициалы

Ростов – на – Дону

«        »   ------------------20    года

Цель работы:  Изучение физико-механических свойств почвы, влияющих на процесс ее обработки.

Задачи:

- Определение влажности почвы двумя методами с тарировкой электрического влагомера.

- Определение плотности почвы

- Определение коэффициентов трения почвы по различным материалам.

- Определение влагоемкости почвы

Приборы и оборудование

Кольцевой почвенный канал

Сушильный шкаф с термометром – 2 шт.

Бюксы (21 шт) и лабораторная посуда (стаканы, мерные емкости) по 2 шт

Весы 0 – 100 г, 0 – 500 г, 0 -1 кг – 3 шт.

Форма для взятия проб на плотность  - 1 шт.

Мерные емкости на 500 мл -2 шт

Оборудование для определения статического угла трения.

Электрический влагомер почвы "Эвлас-5"

Мультиметр цифровой MAS 838 (MASTECH) -1 шт.

Эксикатор -1 шт

Линейка  – 3 шт.

- Общие положения

Значительная часть рабочих органов сельскохозяйственных машин взаимодействуют с почвой или находятся в периодическом контакте с её компонентами. Это в большей степени относится к почвообрабатывающим, мелиоративным, посевным, поливным, машинам для уборки корнеклубнеплодов. Ходовая часть мобильных  сельскохозяйственных машин опирается на поверхность почвы. Частицы почвы попадают в режущие и подбирающие части уборочных машин, открытые передачи, сопряжения. Взаимовлияние почвы и элементов сельхозмашин следует учитывать при проектировании новых конструкций.

Почва – это поверхностный, разрыхленный слой Земли, образованный в результате выветривания горных пород, жизнедеятельности живых организмов, человека, обладающее особым составом, строением и свойствами, самое значимое из них - плодородие. [SYL.ru: https://www.syl.ru/article/181939/new_pochva---eto-chto-takoe] Почва – одна из основ жизни на Земле. Почва характеризуется составом, структурой, плодородием, воздухо- влагопроницаемостью, набухаемостью, связностью, пористостью, эрозионной устойчивостью, влагоемкостью и другими свойствами.

Почвы в зависимости от места расположения, условий образования, увлажнения. материнской породы (горные минералы из которых образовалась почва), состава делятся на типы: болотные, бурые лесные, подзолистые,…, черноземы. Черноземы в свою очередь делятся на подтипы и виды: оподзоленный, выщелоченный, луговой, типичный, обыкновенный, южный. Деление продолжается дальше, например в районе г. Ростова н/Д почвы - черноземы обыкновенные карбонатные североприазовские.

Все почвы обладают определенными свойствами и особенностями. Как механиков нас интересуют свойства, характеризующие обрабатываемость почвы и ее состояние в результате производимых воздействий. Такие свойства принято называть технологическими. Технологические свойства почвы определяют и воздействия на рабочие органы сельскохозяйственных машин, контактирующие с ней, например, абразивность почвы влияет на износ поверхностей рабочих элементов.

- Определение влажности почвы

Вода в почве находится в разных состояниях свободном –гравитационная, поглощенная почвенными агрегатами - капиллярная, покрывающая тонким слоем частицы почвы – гигроскопическая и поверхностная, химически связанная и парообразная. Капиллярная вода заполняет поры в почвах и удерживается в них силами поверхностного натяжения. Благоприятные условия складываются при размерах пустот 0,2-8 мк, в которых влага удерживается длительное время, не стекая вглубь, и доступна для растений. Такие пустоты образуют каналы - капилляры , по которым вода может подниматься из нижних горизонтов почвы в верхние. Если размеры пустот между частицами почвы чрезмерно велики, вода под действием гравитации быстро  просачивается вглубь. Такую воду называют гравитационной.  Гигроскопическая вода покрывает почвенные частицы тонкой пленкой, состоящей из 1—3 слоев молекул. Молекулы воды, сорбированные почвой, являясь диполями, находятся в строго ориентированном положении. Гигроскопическая вода - это молекулы пара и жидкой фракцией воды, сорбированные сухой почвой. Пленочная вода покрывает почвенные частицы следующим за гигроскопической влагой слоем. Связная вода почвы  входит в состав минералов и кристаллов и по сути свойствами воды не обладает Например гипс.  CaS04*2H20 твердое вещество. Продуктивной влагой, которая используется растениями является капиллярная вода, К продуктивной воде можно отнести небольшую часть гравитационной  и поверхностной воды

Влажность почвы сильно влияет на все другие её свойства: на обрабатываемость, липкость (адгезию, пластичность, твердость, удельное сопротивление и др. Поэтому при работе с   машинами, элементы которых контактируют с почвой, требуется контролировать влажность почвы и учитывать ее значение.

Методов определения влажности почвы существует много: термостатно-весовой, электрический, радиоактивный, тензометрический, оптический, экспресс-методы, в частности органолептический и др. Практики до сих пор используют органолептические методы определения влажности почвы (завязывание колбаски из почвы узлом и др.), которые не требуют оборудования и показывают состояние почвы, например спелость – готовность к обработке.

В лабораторной работе используем два метода - термостатно-весовой по ГОСТ 28268-89 и электрический (в данном случае производится определение почвенного сопротивления)

Первый метод простой, точный и применяется для тарирования или оценки точности других методов. Второй – приближенный, но не требует большого времени на измерения.

По термостатно-весовому методу специальным буром производят отбор проб почвы через определенный интервал глубины (обычно через 10 см).

Следует отметить, что взятые образцы влажной почвы должны быть немедленно герметезированы и как можно быстрее взвешены. Для этого из нижней трети бурового стакана или другого отборщика пробы почву переносят в алюминиевые стаканчики - бюксы и закрывают крышками. В таком виде их быстро доставляют в лабораторию или же взвешивают непосредственно в поле с точностью до 0,01 г. Перед взятием пробы записывают номер стаканчика и его массу в соответствии с глубиной взятия образца.

После взвешивания стаканчики с влажной почвой в открытом состоянии ставят в термостат или сушильный шкаф, и при температуре 105 Сº пробы почвы высушивают до постоянной массы. Первое взвешивание производится по истечении 6 часов сушки, повторное - после двухчасовой контрольной сушки. При этом достигается высокая точность, но требуется много времени. Поэтому при проведении массовых определений влажности почвы можно пользоваться методом ускоренной сушки при температуре 150 Сº в течение 4 часов с последующим досушиванием продолжительностью в 1 час [2].

Влажность почвы W вычисляют в процентах от массы абсолютно сухой почвы

W = mБвл−mБсmБс−mБ							(1)

W - влажность почвы в % от массы абсолютно сухой почвы;

mБвл – масса влажной почвы с бюксом;

mБс – масса сухой почвы с бюксом;

mБ – масса пустого бюкса.

Порядок определения влажности почвы.

2.1. Каждая подгруппа студентов взвешивает 4 пустых бюкса на технических весах 1 класса с точностью до 0,01 г. Номера бюкс и их массу записывают - mБ .

2.2. В бюкс помещается  7-10 г почвы из почвенного канала или сквера корпуса взятой с глубины 5 и 15 см в двух повторностях. Можно использовать почву из следующего опыта по определению плотности.

2.3. Взвешиваются бюксы с влажной почвой mБвл

2.4. Бюксы с почвой в открытом виде помещают в сушильный шкаф, предварительно прогретый до температуры 150°С.

2.5. Сушку (из условий учебного корпуса) проводим при температуре 130 -150° С в течение 5 часов.

2.6. По окончании сушки бюкс вынимают, закрывают крышкой и выдерживают до взвешивания в эксикаторе. Если по одному человеку из подгруппы можно прийти в лабораторию через 5 часов, и приступить к взвешиванию бюкс, то выдержка в эксикаторе не требуется.

2.7. После охлаждения 5-10 мин  бюксы с высушенной почвой mБс взвешивают

2.8. Общую убыль массы образца mБвл - mБс  принимают за содержание влаги в аналитической пробе.

2.9. Расчет влажности производят по формуле (1),. Результаты заносятся в табл. 1.

Таблица 1. Результаты замеров и вычислений при определении влажности почвы

| Глубина t см | Масса бюкса mБ, г | Масса бюкса с влажной почвой mБвл, г | Масса бюкса с сухой почвой mБс, г | Масса влаги (высушенной воды) mВ = mБвл - mБс, г | Влажность W %, см (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5- 10 |  |  |  |  |  |
| 5 - 10 |  |  |  |  |  |
| 15- 20 |  |  |  |  |  |
| 15 -20 |  |  |  |  |  |

В практике сельского хозяйства распространение получил кондуктометрический метод определения влажности почвы. Сущность метода заключается в том, что в почву на заданную глубину погружают специальную штангу, на конце которой имеются электроды, и с помощью портативного моста Кольрауша измеряют сопротивление почвы, находящейся между этими электродами. Чем больше содержится влаги в почве, тем меньшим сопротивлением обладает она, и. наоборот. Примером такого влагомера почвы является TDR 300. Достоинство – скорость измерения.

При наличии электрического влагомера им замеряется влажность почвы на той же глубине (5 – 10 и 15 - 20). (Действовать по инструкции влагомера). Омметром тестера определяется объемное удельное электрическое сопротивление почвы при  заглебления щупов на измеряемые глубины. Данные измерений сопоставляются с измерениями влажности термостатно-весовым методом.

Делается вывод о содержании воды с разных горизонтах почвы, о точности показаний электрического влагомера и об электрическом  сопротивлении почвы, соответствующем измеренной влажности.

- Определение плотности почвы

Обработка почвы – вспашка, глубокорыхление, культивация, боронование, прикатывание изменяет, прежде всего, плотность почвы, создавая благоприятные условия для роста корней, жизнедеятельности почвенных организмов, проникновения в неё воды и воздуха. При минимальной и нулевой обработке почвы её плотность также меняется, но в меньших объемах.

После вспашки дерново-подзолистой почвы ее плотность уменьшается с 1,4—1,5 до 0,8—0,9 г/см3. Однако  в агротехнические требования для почвообрабатывающих орудий показатель плотности не входит. Это объясняется тем, что измерять плотность точно очень сложно. При выборе пробы на плотность простыми методами ее значение меняется. При определении плотности почвы по электрическому сопротивлению небольшое изменение влажности и состава на разных участках дает значительный разброс значений плотности. Тем не менее, в отсутствие других простых методов определения плотности, плотность в лабораторной работе определяется вырезкой определенного объема почвы V из массива, определением его сухой массы mС с вычислением плотности γ:

γ = mБсV,гсм3иликгдм3,илитм3                                                                    (2)

При аккуратной вырезке объема почвы не менее 1 дм3  можно использовать такой приближенный метод для определения плотности почвы.

Порядок определения плотности почвы.

3. 1. Каждая подгруппа студентов взвешивает 4 бюкса на технических весах 1 класса с точностью до 0,01 г. Номера бюкс и их массу записывают - mБ. Можно использовать бюксы  первого опыта, одновременно отбирая пробы почвы для определения влажности и плотности.

3.2. Измерить внутренний диаметр D и высоту пробоотборника  H. Определить объем пробоотборника по формуле

V = πD2Н4, см3						(3)

3.2. Выбрать площадку в сквере или в кольцевом почвенном канале, ровно срезать поверхностный  (0 – 5 см) слой почвы. Установить на него  трубчатый пробоотборник. Вдавить его в почву до совпадения его верхнего обреза с уровнем площадки или немного ниже не касаясь при этом вырезанного фрагмента почвы внутри пробоотборника. Отбору подлежат пробы с глубины 5 и 15 см в 2-х повторностях.

3.3. Удалить почву с одной стороны  пробоотборника для доступа ножа.

3.4. Ножом срезать почву снизу и, при необходимости, сверху по обрезу пробоотборника.

3.5. Почву из пробоотборника поместить в бюкс и взвесить определив mБвл,

3.6 Аналогично  опыту 1 определяем массу сухой почвы  mБс,

3.7 Производим вычисление по формуле (2)

3.8. Заполняем таблицу 2.

Таблица 2. Результаты замеров и вычислений при определении влажности почвы

| Глубина взятия почвы t, см | Объем взятого образца почвы V см3 | Масса бюкса mБ, г | Масса бюкса с влажной почвой из пробоотбор-ника с бюксом mБвл, г | Масса бюкса с сухой почвой с mБс, г | Плотность γ, г/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-10 |  |  |  |  |  |
| 5-10 |  |  |  |  |  |
| 15-20 |  |  |  |  |  |
| 15-20 |  |  |  |  |  |

3.9. Делаем вывод о плотности почвы на разной глубине и возможной погрешности метода.

- Определение коэффициентов трения почвы по различным материалам

Статический коэффициент трения почвы f определяется на лабораторной установке через угол трения ϕ который измеряется градусной шкалой 2. Наклон плавно регулируется воротком 3 через блок 4 при наматывании на вороток тросика 5. На доске устанавливаются разные поверхности трения: металл, резина, пластик, дерево, то есть материалы, часто используемые в сельхозмашинах.

Рисунок 1. Схема установки для определения статического коэффициента трения

Порядок выполнения

Каждая подгруппа исследует по два образца влажной почвы, сухой измельченной почвы и почвенных комков Материал скольжения задается преподавателем.

  - Исследуемый объект россыпь или комок почвы укладывается на поверхность 6, когда доска находится в нижнем горизонтальном положении.

  - Медленно вращая ручку воротка поднимаем один край доски до начала движения первой частицы.  при некотором угле ϕ. Отмечаем угол. когда частицы начинают движение вниз и когда 90% частиц оказалось вниз Каждый опыт делаем в 3-х повторностях у.

  - Фиксируем оба значения угла ϕ. Это и будут статический угол трения ,

  - Определяет тангенсы этих углов –это и будут минимальное и максимальное значения коэффициента трения f.

  - Заполняем таблицу 3.

Таблица 3. Результаты определения фрикционных свойств почвы

| Материал скольжения, вид почвы | Повторности | Значение угла трения ϕ. град | Значение f, наиболь-шее/наименьшее |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкая почва влажная | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Мелкая почва сухая | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Комки влажные | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Комки сухие | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

Зная  коэффициент трения можно определить силу трения F, действующую на рабочий орган со стороны почвы. Например, на корпус плуга шириной B = 0,35 м, установленного на глубину обработки S = 0,22 м при удельном сопротивлении почвы kуд = 60 кПа   (для разных почв и их состояний kуд = 20 – 120 кПа) сила трения будет равна:

F = N * f = kуд * B * S * f = 60 * 0,35 * 0,22 * 0,5 = 2,31 кН

где	N =  kуд *B * S – нормальная сила действующая со стороны почвы на корпус плуга;

f  = 0,5 (0,25…0,90 - коэффициент трения различных почв о сталь).

  - Вычислить силу трения, действующую на плуг захватом 0,9; 1,5; 1,75; 2,1 м (по заданию).

Сделать вывод о фрикционных свойствах исследуемой почвы, и способах влияния на них.

- Определение влагоемкости почвы

Определение наименьшей влагоемкости почвы Под предельной полевой

влагоемкостью почвы  (ППВ) обычно понимают количество влаги, удерживаемое

в почве адсорбционными и капиллярными силами после избыточного ее увлажнения

при свободном оттоке гравитационной воды  Выражается влагоемкость в массовых

или объемных процентах.

Влагоемкость можно определить в лаборатории для почвы с ненарушенным сложением (отобранной в металлический цилиндр специальным приспособлением – буром Качинского), или менее точно – для насыпного образца почвы с нарушенным сложением.

Порядок выполнения

5.1 Берем стеклянную трубку  с сетчатым дном (завязанную марлей) массой Mтр , насыпаем в него 20 -30 г воздушно-сухой почвы и слегка уплотняем.

5.2 Определяем массу стеклянной трубки  с сухой почвой Мс.п.

5.3. Погружаем трубку в стакан с водой, чтобы уровень воды был несколько выше уровня почвы, выдерживают до появления воды в верхнем слое почвы.

5.4. Трубку вынимаем, подвешиваем, чтобы гравитационная вода  полностью стекла.

5.5.  Определяем массу стеклянной трубки  с влажной почвой Мвл.п.

5.6. Вычисляем предельную влагоёмкость почвы используя выражение

Wпр = Mвл.п−Mс.п.Mс.п.−Mтр

5.7. Заполняем таблицу 4

| Повтор-ность | Масса трубки Мтр, г | Масса трубки с сухой почвой Мс.п, г | Масса трубки с влажной почвой Мвл.п, г | Предельная влагоемкость Wпр ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

5.8. Учитывая, что на черноземах влажность почвы W= 20%(предельная влажность необходимая для неувядания растений, составляет 18 -22%), а полив проводят на глубину 40 см до 80% предельной влагоемкости, определить норму полива  поля. используя данные опыта.

5.9. Сделать вывод о влагоемкости чернозема, сравнивая его с данными из информационных источников по другим типам почв,

Вопросы для подготовки к лабораторной работе по ТППРЖ

1.1. Какое определение существует для почвы?

1.2. Какими свойствами обладает почва?

1.3. Какие Вы знаете основные физико-механические свойства почвы.

1.4.  Почему различают физические, физико-механические и технологические свойства почвы?

1.5. Как охарактеризовать капиллярность, ее влияние в обеспечении растений влагой,

1.6. Как определяется влажность почвы и других с.-х. материалов?

1.7. Какая почвенная вода относится к продуктивной, а какая к непродуктивной?

1.8 Чем суть термостатно-весового способа определения влажности?

1.9 Чем суть электрического (кондуктометрического) способа определения влажности?

1.10. В каком виде содержится вода в почве?

1.11. Что такое плотность почвы, и в каких примерно пределах она меняется?

1.12. Как и в каких единицах  измеряется плотность почвы?

1.13 По какой рабочей формуле определяется плотность почвы в опыте?

1.14. Какое назначение и устройство пробоотборника?

1.13. Как определяется масса сухой почвы в опыте определения плотности почвы?

1.14. Как работает установка для определения статического коэффициента трения?

1.15. Как измеряются фрикционные свойства почвы?

1.16. Что такое угол трения, как показать его схематично? От чего он зависит?

1.17. Какие схемы определения коэффициента трения почвы вы знаете?

1.18. Положительную или отрицательную функцию выполняют фрикционные свойства почвы?

1.19. Как вычислить силу трения, действующую на плуг?

1.20  Что такое наименьшая и полная влагоемкость почвы?

1.21. Как определяется влагоемкость почвы? От чего она зависит?

1..22. Зачем подвешивают трубку с влажной почвой пере

1.23.. Что такое норма полива?

1.24.  Как рассчитывается норма полива?

Литература

- Роде А.А. Избранные труды. Том 3. Основы учения о почвенной влаге

Изд.	 Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева. 2008

2. Гилёв В.Ю. Физика почв Учебно-методические указания по полевой практике. ПГСА. Пермь.   2012

3.  Механіко-технологічні властивості сільськогосподарськи матеріалів: Підручник / О. М.Царенко, Д. Г.Войтюк, В.  М.Швайко та ін.;За ред. С. С. Яцуна.-К.: Мета, 2003.-448с.: іл. ISBN 966-7947-06-8

4.  Хайлис Г. А. и др. Механико – технологические свойства сельскохозяйственных материалов – Луцк. ЛГТУ, 1998. – 268 с.

5.  Ковалев Н. Г., Хайлис Г. А., Ковалев М. М. Сельскохозяйственные материалы (виды, состав, свойства). — М.: ИК «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998.—208 с., ил. 113.—(Учебники и учеб, пособия для высш. учеб, заведений).

6.  Физико – механические свойства растений, почв и удобрений. - М.: Колос, 1970.

7.  Скотников В. А. и др. Практикум по сельскохозяйственным машинам. – Минск: Урожай, 1984. – 375 с.

8.  Методика изучения физико-механических свойств сельскохозяйственных растений. М.: ВИСХОМ, 1960. -–269 с.

9.  Карпенко А. Н., Халаский В. М. Сельскохозяйственные машины. – М.: “Агропромиздат”, 1983. – 522 с.