МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Донской государственный технический университет

Кафедра «Сельскохозяйственные машины и оборудование»

Практическая работа  № 3

по дисциплине «Технология производства сельскохозяйственной продукции»

Изучение технологического процесса работы борон, катков и их типовых конструкций.

Дата

Работу выполнил ст. гр.                                            /                                             /

№ зачетной книжки                 …………………..

Работу принял доц., к.т.н.  Смехунов Е.А.             /                                              /

Зав. кафедрой проф., д.т.н.  Ермольев Ю.И.           /                                             /

Ростов – на – Дону

2011

1. Цель работы: Изучение технологии поверхностной обработки почвы боронами и катками и их типовых конструкций для различных работ.

2. Задания: 1. Рассмотрение боронования и прикатывания  как операций и агротехнических  требований к ним.

2. Анализ техпроцесса боронования и прикатывания  различного назначения и с различными рабочими органами и принципами действия (см. рис.) .

3. Анализ влияния почвенно-климатических условий на выбор используемой технологии боронования и прикатывания  и влияние их на сохранение влаги и урожай.

4.* Выбор технологии боронования и прикатывания  и рабочих органов этих орудий для заданных условий с объяснением: рыхление, разбивание комков, вычесывание  и срез сорняков, универсального действия, выравнивание поверхности, крошение с выравниванием, борьба с эрозией.

5. Вычерчивание технологической схемы заданного орудия в 2-х проекциях с обозначением составных частей, простановкой параметров процесса и рабочих органов, внесением усовершенствований*

6. Изучение конструкции заданного орудия бороны, катка (составные части, работа, настройка, регулировка)

Пункты, отмеченные * выполняются, если не выполняется реферат по почвообработке.

3. Общие положения

Боронование почвы производится для рыхления верхнего слоя почвы, обычно на глубину до 12 см , уменьшения плотности почвы примерно с 1.3 - 1.4 т /м3 до 1.2 - 1.04 т /м3, сохранение влаги за счет разрушения капилляров , улучшения аэрации верхнего слоя почвы, и, в связи с этим активизации полезной микрофлоры и увеличения влагоемкости; вычесывание или подрезание сорной растительности, проведения минимальной обработки.	Агротребованими на боронования и прикатывания    задается комковатость, например, количество почвенных комков с размером более 30 мм не более 30%, или в обработанном слое частиц с размерами более 1 и менее10 мм должно быть не менее 60%., высота микронеровностей, глубина и отклонение от глубины обработки, % уничтоженных сорняков, при повсходовом бороновании % повреждения культурных растений, для противоэрозионной дополнительно % сохранения стерни.

Регламентируются также: отклонение глубины культивации от установленной, количество подрезанных или вычесанных сорняков, вынос влажных слоев на поверхность. В эрозионноопасных условиях ограничивается процент повреждения стерни.

Для изучения использовать проспекты фирм и материалы УМКД по дисциплины

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ БОРОН

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)

а) квадратный зуб тяжелой бороны «зигзаг»;

б) ромбовидный зуб пастбищной бороны;

в) зуб фасонного сечения качающейся вибрационной бороны;

г) эллипсовидный зуб тяжелой бороны;

д) круглый зуб посевной (легкой) бороны;

е) зубья сетчатой бороны;

ж) секция луговой бороны с ножевидными зубьями;

з) зуб пружинной бороны;

и) сферический диск дисковой бороны и лущильника;

к) вырезной диск тяжелой дисковой бороны.