Пример  ХИММОТОЛОГИЧЕСКОЙ  КАРТЫ

комплекта составных частей с/х приспособления для уборки подсолнечника

| № позиции | Наименование, индекс сборочной единицы. Место смазки | Количество сборочных единиц в изделии, шт. | Наименование и обозначение марок ГСМ |  |  |  | Масса или объем ГСМ заправляемых в изделие при смене или пополнении (кол-во точек) | Периодичность cмены (пополнения) ГСМ, ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основные |  | Дублирующие | Зарубежные * |  |  |  |
| 1 Смазки (в килограммах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предохранительная муфта шнека ПСП-10.01.01.260 Втулки | 1 | Смазка Литол-24 (МЛи4/12-3) |  | Смазка № 158М (МкМ1-М24/12гд1-3) |  | 0,012 (2) | 60 |  |
| 1.2 | Редуктор ПСП-10.01.01.070 ПСП-10.01.01.080 ПСП-10.01.01.090 | 2 5 1 | Смазка Литол-24 (МЛи4/12-3) |  | Смазка № 158М (МкМ1-М24/12гд1-3) |  | 4,000(8) | 240 или 1 раз в сезон |  |
| 1.3 | Сферические поверхности подшипников |  | Смазка Литол-24 (МЛи4/12-3) |  | Смазка № 158М (МкМ1-М24/12гд1-3) |  | 0,030(3) | - | Смена и пополнение в процессе эксплуатации не производится |
| 2 Специальные жидкости (в килограммах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Резьбовые детали натяжного устройства, шлицевые концы валов редукторов |  | Смазка пушечная (ЗТ 5/5-5) | Микровосковой состав ЭВВД-13 или ИВВС-706М или другие согласно ГОСТ 7751 |  |  | 1,000 кг | Срок хранения без переконсервации один год |  |