МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра “Электротехника”

Исследование управляемого выпрямителя на тиристорах

Методические указания по выполнению лабораторной работы №30 по дисциплине

«Электротехника, электроника и электропривод»

Ростов-на-Дону

Составители:		к.т.н., доц. Б.М. Кулагин

к.т.н., доц. А.Г. Бабкин

УДК. 621.314. 242

Исследоваение управляемого выпрямителя на тиристорах.

Методические указания по выполнению работы №30 по дисциплине “Электротехника, электроника и электропривод”/ ДГТУ. Ростов-на-Дону,  с. 12.

Предназначены для студентов дневного отделения специальностей 120100; 120200; 072000, 030500,170600, 171000,190100, 330200

Печатается по решению методической комиссии факультета “Автоматизация и информатика”

Рецензент	к.т.н., доц. каф. «Электротехника» Л.Н. Ананченко

 - Донской государственный технический университет

### Цель работы

Выполнение лабораторной работы имеет целью ознакомиться со свойствами управляемых полупроводниковых вентилей-тиристоров, изучить принцип действия и практически ознакомиться с работой двухполупериодного выпрямителя на тиристорах, овладеть навыками исследования режимов работы управляемого выпрямителя при активной нагрузке и навыками отображения этого режима на временных диаграммах и на графике регулировочной характеристики.

### 2. Задание

2.1. Зарисуйте с экрана осциллографа кривые выпрямленного напряжения  при различных значениях угла управления α, при активной нагрузке.

2.2. Экспериментально снимите и постройте регулировочную характеристику выпрямителя Uср(α) при активной нагрузке.

2.3. Сделайте выводы:

- об изменении величины среднего значения выпрямленного напряжения Uср на выходе выпрямителя в функции от угла управления α;

- об изменении формы выпрямленного напряжения  на временных диаграммах, поясняющих работу  управляемого выпрямителя;

- о причинах плавного сдвига фазы напряжения управления на выходе фазовращателя;

- об изменении коэффициента пульсаций выпрямленного напряжения в зависимости от изменения угла управления;

- о возможностях применения управляемого выпрямителя на производстве и в бытовых электрических приборах.

### 3. Особенности правил и мер техники безопасности при проведении экспериментальных исследований

3.1. Перед включением стенда для исследования однофазного управляемого выпрямителя на тиристорах типа ЭС 16 и осциллографа проверьте заземление корпусов. Без заземления работа со стендом ЭС 16 запрещается. Выполняется лаборантом или преподавателем.

3.2. Все измерения напряжений, снимаемых с гнёзд Гн1 и Гн2 стенда ЭС16, производите только надежно изолированным проводом, так как эти гнёзда находятся под напряжением 220 В, 50 Гц.

### 4. Описание лабораторной установки

Выпрямители, которые совмещают выпрямление переменного напряжения  (тока) с управлением выпрямленным напряжением (током), называют управляемыми выпрямителями.

С помощью управляемых выпрямителей плавно регулируют скорость двигателей постоянного тока, величину тока нагревательных устройств, электролитических ванн, при зарядке аккумуляторов, осуществляют плавное гашение освещения в зрелищных предприятиях, регулируют ток возбуждения синхронных генераторов и т.п.

Электрическая структурная схема управляемого выпрямителя такая же, как и у неуправляемого, но вместо неуправляемых вентилей используются управляемые и, в частности, тиристоры, а также в схеме присутствует блок управления вентилями.

Тиристор – полупроводниковый прибор, имеющий не менее трёх p-n переходов и два или более выводов от его электродов. На рис. 1а показана структура тиристора, имеющего выводы от трёх электродов: анод А, катод К и управляющий электрод УЭ. На рис. 1б показано изображение и обозначение тиристора на электрических схемах, а на рис. 1в – примерная вольтамперная характеристика, так как для реальной IПР. НОМ.>>IУД>>IПР.ЗАКР. и UПРн >> ΔUПР.

Вольтамперная характеристика (ВАХ) (рис. 1 в) тиристора иллюстрирует основные свойства этого полупроводникового прибора.

Если к аноду прибора подключить минус источника постоянного напряжения, а к катоду – плюс, то электронно-дырочные переходы 1 и 3 (см. рис.1а) будут заперты, а переход 2 открыт. В этом случае тиристор оказывается в запертом состоянии, которое не может быть изменено воздействием на цепь управления, т.е. подачей положительного напряжения на управляющий электрод (относительно катода). При отрицательном напряжении на аноде подача напряжения в цепь управления ЗАПРЕЩЕНА. При обратном напряжении Uобр. вольтамперная характеристика (рис. 1в) тиристора примерно такая же, как и у диода (у некоторых типов тиристоров обратная ветвь соответствует характеристике стабилитрона – лавинные тиристоры, или повторяет прямую ветвь – симметричные тиристоры).

Если к структуре (рис. 1а) тиристора приложено прямое напряжение UПР (плюс на аноде, а минус на катоде), то переходы 1 и 3 будут открыты, а переход 2 – заперт. При отсутствии управляющего сигнала, т.е. напряжения на управляющем электроде, тиристор остается в запертом состоянии, а напряжение источника приложено к переходу 2.

Рис. 1. Тиристор: а – структура тиристора;  б – условное обозначение;

в – вольтамперная характеристика.

Если УЭ закоротить с катодом (Iу=0) и плавно увеличивать величину прямого напряжения Uпр, то через тиристор будет протекать очень малый ток утечки (единицы, десятки мкА). При достижении Uпр некоторой величины Uпер  сопротивление тиристора резко уменьшается, ток через него резко возрастает до величины, ограниченной сопротивлением нагрузки (тиристор отпирается). Если по цепи УЭ-К пропустить небольшой ток управления Iу1 (рис.1в), то напряжение, при котором произойдет отпирание тиристора, уменьшается. Наконец, при некотором токе управления Iу3, называемом током спрямления Iспр, тиристор отпирается при очень малом напряжении (единицы В) и вольтамперная характеристика становится подобной характеристике неуправляемого вентиля.

Обычно в качестве номинального анодного напряжения Uпр н=Uобр н выбирают величину, значительно меньшую значения Uпер, т.е. Uпр н<Uпер . (Uпр н никогда не доводят до величины Uпер, а если это случается, то тиристор не сгорит, а просто откроется самостоятельно без сигнала управления).

В качестве номинального тока управления Iу н выбирают величину значительно большую тока спрямления Iспр. В этом случае при наличии анодного напряжения и отсутствии тока управления, тиристор будет заперт. Его отпирание может произойти только при наличии положительного анодного напряжения и тока управления. Причем, для отпирания тиристора достаточно, чтобы в цепи УЭ-К прошел кратковременный импульс тока. В открытом состоянии тиристор может находиться сколь угодно долго. Наличие или отсутствие тока Iу в этом случае на него не влияет.

Для запирания (выключения) тиристора необходимо каким-либо образом снизить анодный ток до величины, меньшей тока удержания Iуд (рис.1в). Запирание тиристора происходит при переходе тока тиристора IПР через 0 – это необходимое и достаточное условие его запирания.

Основные классификационные параметры тиристоров:

- Класс – определяет номинальное рабочее напряжение Uпр н=Uобр н ( 1-й класс –100 В, 2-й класс – 200 В, 10-й класс – 1000В и т.д.).

- Номинальный прямой ток Iпр н (среднее значение).

- Прямое падение напряжения ΔUпр н  (среднее значение).

- Время выключения (восстановления управляющих свойств) – tвыкл.

Отечественной промышленностью выпускаются тиристоры с напряжением от 150 В до 1200 В, током от 10 мА до нескольких сотен ампер, временем выключения от 20 до 150 мкс. Величина  ΔUпр н=0,5÷2 В; Iспр=0,01÷0,1А;  Iуд=0,05÷0,5 А.

Двухполупериодный управляемый выпрямитель с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора (рис.3) можно рассматривать как сочетание двух однополупериодных выпрямителей, включенных на один и тот же нагрузочный резистор Rн.

Управление моментом отпирания (включения) тиристора во времени осуществляется за счет сдвига фаз между анодным напряжением и напряжением, подаваемым на управляющий электрод тиристора. Такой сдвиг фаз называется углом отпирания α, а способ управления называют фазовым.

Величину α изменяют с помощью фазовращающей RC – цепи, которая позволяет изменить угол α от 0 до 1800 (см. рис. 3). Угол управления α измеряется в угловых единицах, т.е. долях периода синусоидальной функции, а не в единицах времени. Это позволяет исключить влияние частоты на масштаб по оси абсцисс.

Так как оптимальной формой управляющих сигналов для тиристоров является короткий импульс с крутым фронтом, то для их формирования и сдвига их во времени служат специальные импульсно-фазовые системы управления (СИФУ). Они обеспечивают четкое отпирание тиристора, а также уменьшение нагрева управляющего электрода тиристора. Обеспечение изменения выпрямленного напряжения в требуемых пределах изменением угла управления α осуществляют ручным или автоматическим способом.

В лабораторной установке сдвиг управляющих импульсов по отношению к анодному напряжению производят с помощью мостового фазовращателя вручную изменением величины R3…..10. При изменении сопротивления переменного резистора R фаза напряжения Uсd, являющегося выходным напряжением мостового фазовращателя, при постоянной амплитуде плавно изменяется от 0 до 1800. Естественно, что с увеличением угла управления резко увеличиваются пульсации выпрямленного напряжения. Поэтому регулируемые выпрямители требуют более мощных сглаживающих фильтров.

Регулировочная характеристика управляемого двухполупериодного выпрямителя определяется зависимостью величины среднего  значения выпрямленного напряжения Uср от угла α на интервале изменения величины α от 0 до π:

UСР=1παπ2U2sinωt⋅dωt=2U2π1+cosα=UСР01+cosα2 , (1)

где UСР0=0,9U2- среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке при α=0.

Построенная по выражению (1) регулировочная характеристика однофазного управляемого выпрямителя (для Lн=0) имеет вид, показанный на рис.2.

К недостаткам управляемых выпрямителей можно отнести относительно сложную систему СИФУ, создание выпрямителем в электропитающей сети больших высокочастотных помех, самопроизвольное отпирание по аноду при перенапряжении в сети, необходимость применения более мощных сглаживающих фильтров.

Рис.2. Пример регулировочной характеристики

однофазного управляемого выпрямителя

Лабораторная установка включает в себя:

- Стенд ЭС 16 для исследования регулируемого выпрямителя на тиристорах (рис. 3), состоящий из двухполупериодной схемы выпрямителя на тиристорах с выводом средней точки трансформатора и схемы управления тиристорами СИФУ, измерительные приборы.

- Осциллограф для снятия с его экрана кривых выпрямленного напряжения нагрузки при различных значениях угла управления α.

В схеме управляемого выпрямителя (рис.3) в качестве выпрямительных элементов используются управляемые вентили-тиристоры VS1 и VS2. Катоды тиристоров объединены в общую точку и соединены с нагрузкой, а аноды присоединены к концам вторичных обмоток трансформатора TV с выведенной средней точкой. Вторичная обмотка благодаря средней точки создает систему напряжений, смещенных относительно друг друга на 180 эл. градусов.

Рис. 3. Схема двухполупериодного управляемого выпрямителя на тиристорах с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора.

В тот полупериод, когда потенциал одного из концов вторичной полуобмотки выше потенциала средней точки обмотки трансформатора, потенциал анода тиристора VS1 выше по отношению потенциала катода, и, следовательно, тиристорVS1 способен пропустить ток через нагрузку выпрямителя.

Тиристор VS2 в этот полупериод заперт, т.к. в это время у него потенциал катода выше потенциала анода.

В другой полупериод полярность напряжения на обмотках трансформатора изменится и тиристоры поменяются ролями.

Подавая на управляющий электрод тиристора импульс тока управления, фазу которого относительно фазы анодного напряжения можно менять с помощью фазовращателя, получим регулируемое среднее значение напряжения в цепи нагрузки.

Угол управления α в данной схеме можно изменять в пределах от 00 до 1500 переключателем, изменяя величину активного сопротивления фазовращателя, образованного обмотками трансформатора, конденсатором С1 и резисторами R3….R10.

Нагрузка выпрямителя подсоединяется между общей точкой катодов тиристоров и нулевой (средней) точкой трансформатора.

В данной схеме исследуется выпрямитель с активной нагрузкой (резистор R18). Включение активной “R” нагрузки осуществляется переключателем S1.

Величины среднего значения выпрямленного напряжения UСР и тока IСР контролируется приборами, расположенными на  передней панели стенда ЭС16.

При снятии осциллограммы выпрямленного тока при заданных углах α  устанавливают развертку осциллографа таким образом, чтобы положительная полуволна занимала на экране осциллографа 6 клеток (масштаб – 30о в каждой клетке). В этом случае при зарисовке с экрана осциллографа изображения выпрямленного напряжения uα (Гн12 – Гн13) при активной нагрузке и разных углах управления α получим изображение, подобное показанному на рис. 4, по которому довольно точно можно определить величину α.

Рис. 4. Определение угла α по осциллограмме напряжения u(t).

### Порядок выполнения работы

5.1. Ознакомьтесь с конструкцией различных типов тиристоров по стенду с образцами.

5.2. Подготовьте к работе осциллограф и исследуйте стенд ЭС16, подключив их к сети 220 В 50 Гц. Установите развертку осциллографа так, чтобы полпериода сигнала с гнезд 12, 13 стенда t=T2=150⋅2=0,01c уместилось в шести крупных клетках экрана (по 30о в каждой клетке). Уровень сигнала по вертикали установите в пределах экрана осциллографа.

5.3. Снимите и постройте регулировочную характеристику UСР(α) – зависимость среднего значения выпрямленного напряжения UСР от угла управления α при активной нагрузке, для чего:

а) переключатель поставьте в положение “R” (см. рис. 3 – подключается нагрузка к выпрямителю в виде резистора R18), ручку установки величины сопротивления нагрузки RH – в положение «20 Ом», переключатель сопротивления фазовращателя R  - в положение 1 (оно соответствует минимальному сдвигу фазы фазовращателя);

б) изменяя значения угла α с помощью переключателя В3 (см. рис. 3 – переключаются резисторы R3…R10 фазовращателя), снимите по вольтметру значения UСР.

Результаты измерений  занесите в таблицу:

| α, градусы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное значение UСР=UСР01+cosα2 при UСР o =0,9U2; U2=22,3B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение выпрямителя при RH=20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) постройте расчетную регулировочную характеристику управляемого выпрямителя и при активной нагрузке по результатам эксперимента (см. табл.).

5.4. Зарисуйте с экрана  осциллографа и объясните форму кривой выпрямленного тока (Гн12-Гн13) при активной нагрузке и разных углах управления α.

### 6. Содержание отчета

В отчете по лабораторной работе студент должен представить:

- Цель работы.

- Схему лабораторной установки (рис.3).

- Таблицу измеренных данных.

- Регулировочные характеристики (расчетную и снятую экспериментально).

- Осциллограммы выпрямленного тока.

- Перечень применённых измерительных приборов с краткой их характеристикой.

- Выводы с объяснением характера экспериментальных зависимостей и осциллограмм. Схемы и графики должны соответствовать требованиям ЕСКД.

### 7. Контрольные вопросы

- Назначение и примеры применения управляемого выпрямителя.

- Принцип работы тиристора.

- Принцип работы управляемого выпрямителя.

- Вольтамперная характеристика тиристора.

- Достоинства и недостатки регулируемых выпрямителей.

- Как зависит величина пульсаций выпрямленного напряжения от угла управления α?

- Покажите на осциллограммах угол α и среднее значение выпрямленного напряжения.

### Литература

- Герасимов В.Г. Основы промышленной электроники. 3-е издание. М.: Высшая школа, 1986.

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М.: Высшая школ, 1982.

- Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник / Под ред. Н.Н. Горюнова. М.: Энергоиздат, 1982.

- Пасынков В.В., Чиркин Л.К., Шинков А.Д. Полупроводниковые приборы. М.: Высшая школа, 1981.

- Паспорт стенда ЭС16. Стенд для исследования однофазного регулируемого выпрямителя на тиристорах. СКБ МВ ССО СССР. Одесса,1976.

Составители: 	КУЛАГИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

БАБКИН АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Исследование управляемого выпрямителя на тиристорах

Методические указания по выполнению лабораторной работы №30

по дисциплине «Электротехника, электроника и электропривод»

Редактор А.А.Литвинова

_____________________________________________________________

ЛР №	ЛР№020639 от 26.04.96г. В набор            г. В печать

Объем	     усл.п.л. 	     у.ч.изд.л. Офсет.	Формат 60х84/16.

Бумага тип № 3. 	Заказ №		. Тираж        	 Цена

_____________________________________________________________

Издательский цент ДГТУ.

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.