4.3 ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Развитие современного двигателестроения происходит в направлении
повышения экономичности и снижения удельного веса при одновременном
увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя и степени сжа-
тия. Степень сжатия составляет 7,0...8,5, но на перспективных автомобилях
устанавливаются двигатели со степенью сжатия 9,0...10 и более. Такое
повышение степени сжатия требует значительного увеличения вторичного
напряжения, необходимого для пробоя искрового промежутка свечи.

Частота вращения коленчатого вала автомобильных двигателей также
неуклонно возрастает и в настоящее время достигает 5000...8000 мин"',
диапазон рабочих температур двигателя лежит в пределах —40...+100 °С.
Стремление повысить топливную экономичность двигателя заставляет ис-
пользовать обедненную смесь, для надежного воспламенения которой тре-
буется большая длина искрового промежутка свечи, т. е. требуется большая
энергия разряда. Искровой промежуток свечи лежит в пределах 0,8... 1,2 мм.

Таким образом, к современной системе зажигания предъявляются более
высокие требования: увеличение вторичного напряжения при одновремен-
ном повышении надежности; энергия искрового разряда должна быть до-
статочной для воспламенения смеси на всех режимах работы двигателя
(15....50 мДж и более); устойчивое искрообразование в различных эксплуа-
тационных условиях (загрязнение свечей, колебания температуры, колеба-
ния напряжения бортовой сети и т. д.); устойчивая работа при значительных
механических нагрузках; простота обслуживания системы; минимальное
потребление энергии источников питания; минимальные масса, габариты и
низкая стоимость. Кроме того, необходимо учитывать, какие показатели
двигателя являются наиболее важными: мощность, топливная экономич-
ность, малая токсичность отработавших газов.

Такие требования не могут быть удовлетворены при использовании
классической (батарейной) системы зажигания, так как в этом случае
практически единственным реальным способом увеличения вторичного
напряжения является увеличение силы тока разрыва. Однако увеличение
силы тока разрыва свыше определенного значения (3,5...4,0 А при 12 В)
приводит к ненадежной работе контактов прерывателя и резкому сокраще-
нию их срока службы.

Перечисленные требования к системе зажигания вызвали необходи-
мость создания новых устройств, позволяющих улучшить условия воспла-
менения рабочей смеси в цилиндрах.

Одним из путей повышения развиваемого системой зажигания вторич-
ного напряжения является применение полупроводниковых приборов, ра-
ботающих в качестве управляемых ключей, служащих для прерывания
тока в первичной обмотке катушки зажигания. Наиболее широкое исполь-
зование в качестве полупроводниковых реле нашли мощные транзисторы,
способные коммутировать токи амплитудой до 10 А в индуктивной нагрузке
без какого-либо искрения и механического повреждения, характерных для
контактов прерывателя. Функцию электронного реле могут выполнять
также и силовые тиристоры, но широкой промышленной реализации в
системах зажигания с накоплением энергии в индуктивности они не имели.

Первыми полупроводниковыми электронными системами батарейного
зажигания явились контактно-транзисторные системы зажигания (КТСЗ).

Принципиальная схема (рис. 3.26) в основном состоит из тех же элемен-
тов, которые характерны для обычной контактной системы, и отличается
от нее наличием транзистора и отсутствием конденсатора, ранее шунтировавшего контакты прерывателя. Как видно из схемы, контакты прерывате-
ля коммутируют только незначительный ток (     ) управления транзистором,
при этом ток силовой цепи (ток разрыва) коммутируется транзистором.
Таким образом, применение транзистора в системе зажигания позволило
принципиально устранить основной недостаток классической системы за-
жигания. Сила тока разрыва уже не ограничивается стойкостью контактов
прерывателя, а зависит лишь от параметров транзистора.

По конструктивному исполнению контактно-транзисторные системы
различны и могут содержать от одного до нескольких полупроводниковых
усилительных элементов. Таким образом, в системах с контактным управ-
лением режим работы контактов прерывателя значительно облегчен и
поэтому их срок службы больше. Однако этим системам по-прежнему
присущи недостатки классической системы зажигания (механическое изна-
шивание контактов прерывателя и ограниченный скоростной режим из-за
вибрации контактов прерывателя и т. п.).

Системами, не имеющими перечисленных недостатков, являются системы с бесконтактным управлением моментом искрообразования (бесконтактные
системы зажигания — БСЗ) — системы зажигания I поколения. В БСЗ контак-
ты прерывателя заменены бесконтактным датчиком, который вырабатывает
электрические импульсы в строго заданные моменты времени. Эти импульсы
поступают в схему управления током (импульсный усилитель) первичной
обмотки катушки зажигания. Бесконтактные датчики не имеют механического
контакта и поэтому практически не подвержены износу.

В наиболее простых БСЗ (рис. 3.27) устройство управления 4 преобра-
зует сигналы с датчика1, осуществляя усиление его мощности, и произво-
дит коммутацию выходного каскада, нагрузкой которого служит катушка
зажигания 5, т. е. реализуются характеристики, присущие ранее рассмот-
ренным системам зажигания. При этом используются те же механические
автоматы опережения зажигания, что и в классической, и в контактно-тран-
зисторной системах.

Электронное устройство управления 4, функционально и конструктив-
но объединяющее формирователь 2 и выходной каскад 3, в отечественной
литературе принято называть коммутатором.

По аналогии с углом замкнутого состояния контактов в классических и
КТСЗ угол включенного состояния выходного транзистора       в этих БСЗ
постоянный и не зависит от частоты вращения вала двигателя и напряже-
ния батареи. Следовательно, время накопления      энергии в зависимости
от частоты вращения коленчатого вала изменяется по жесткому закону:

т. е. время накопления энергии увеличивается с уменьшени-
ем частоты вращения п. В такой системе увеличение тока разрыва неизбежно приводит к увеличению мощности, рассеиваемой катушкой зажига-
ния, добавочным сопротивлением и транзисторным коммутатором в диапа-
зоне малых и средних частот вращения вала двигателя.

Отмеченный недостаток не позволяет в рамках БСЗ с постоянным углом
включенного состояния выходного транзистора вести дальнейшую интен-
сификацию выходных характеристик. Поэтому следующим этапом в раз-
витии БСЗ явилось создание систем зажигания с нормируемым временем
накопления энергии. В таких системах во всем диапазоне частот вращения
вала двигателя и значений питающего напряжения определяется мини-
мальное время, за которое ток разрыва      р достигает силы, необходимой для
индуцирования требуемого значения вторичного напряжения.

Нормирование времени накопления энергии позволяет снизить мощ-
ность потерь в катушке и коммутаторе при низких и средних частотах
вращения вала двигателя при одновременном увеличении тока разрыва и
соответственно энергии искрового разряда, обеспечить оптимальный закон
изменения вторичного напряжения и энергии искры в зависимости от
частоты вращения вала двигателя, стабилизировать выходное напряжение
системы при колебаниях напряжения питания.

Бесконтактные системы с нормированием времени накопления энергии
реализуются путем введения в коммутатор специального электронного
регулятора времени накопления.

Основными недостатками БСЗ являются механический способ распре-
деления энергии по цилиндрам двигателя, несовершенство механических
автоматов угла опережения зажигания, погрешности момента искрообра-
зования из-за механической передачи от коленчатого вала двигателя к
распределителю.

Наиболее полно отвечают всем требованиям, предъявляемым к совре-
менным системам зажигания, системы с электронным регулированием угла
опережения зажигания. Среди способов реализации этих систем можно
выделить два основных: аналоговый и цифровой. Аналоговый способ отно-
сится к электронным системам зажигания более раннего поколения, когда
элементная база, используемая для их построения, имела малую степень
интеграции (системы зажигания II поколения). Цифровые системы зажига-
ния (системы зажигания III поколения) являются более совершенными. В
основу их работы положены принципы, широко применяемые в вычисли-
тельной технике. Цифровые регуляторы представляют собой небольшие,
различные по сложности вычислители, порядок работы которых задается
специальным алгоритмом. Структурная схема цифровой системы зажига-
ния представлена на рис. 3.28.

Во время работы двигателя датчики 1...4 передают информацию о
частоте вращения и нагрузке двигателя, о положении коленчатого вала, о
температуре двигателя и температуре окружающей среды. На основании
этой информации, обработанной в интерфейсе 5, вычислительное устрой-
ство б определяет оптимальный для данного режима угол опережения
зажигания. В рамках цифровой системы зажигания возможно примене-
ние как традиционного механического распределителя, в функции которо-
го остается лишь высоковольтное распределение энергии по цилиндрам 1Ц...4Ц двигателя, так и электронного распределения. В этом случае для
четырехцилиндрового двигателя, например, применяется двухканальный
коммутатор 7, два выходных транзистора которого попеременно коммути-
руют ток в первичных обмотках двухвыводных или одной четырехвывод-
ной катушке зажигания. При этом блок управления формирует два сигнала,
управляющих работой коммутатора.

И все же цифровые системы зажигания явились переходным этапом.
Последним достижением в этой области стали микропроцессорные системы
(системы IV поколения). Они практически не отличаются от управляющих
ЭВМ, широко применяемых в настоящее время во многих областях науки
и техники. Микропроцессорные системы управления автомобильным дви-
гателем условно можно отнести к системам зажигания, так как функция
непосредственного зажигания является в них частью решения вопроса об
оптимизации характеристик двигателя, однако именно в комплексных си-
стемах управления двигателем и заключен прогресс системы зажигания.

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ТРАНЗИСТОРНОЙ
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Замена механического прерывателя в классической системе батарейно-
го зажигания транзисторным обусловила ряд особенностей в протекании
рабочих процессов и вызвала дополнительные требования к параметрам
катушки зажигания. Рабочий процесс транзисторной системы зажигания
протекает в два этапа.

1. Отпирание транзистора. После подачи тока управления в базу вы-
ходного транзистора последний отпирается и через проводящий участок
коллектор — эмиттер подключает первичную обмотку катушки зажигания
к источнику постоянного тока. Начинается процесс нарастания первичного
тока и запасания энергии в магнитном поле катушки зажигания. Первич-
ный ток нарастает по экспоненциальному закону:

где            нас — падение напряжения на участке коллектор — эмиттер насыщенного транзистора;         нас  В для германиевых транзисторов и 1 ... 1,5 В для кремниевых транзисторов.

Выражение (3.9) первичного тока аналогично выражению (3.1), с той
только разницей, что в нем учтены потери в насыщенном полупроводнико-
вом ключе.

Ток разрыва      в момент выключения выходного транзистора зависит
от параметров первичной цепи катушки зажигания R   , L    и от времени его
включенного состояния:

Для контактно-транзисторной и бесконтактной систем зажигания с
постоянным углом накопления энергии аналитическое выражение тока
разрыва примет вид

Выражение (3.10) с учетом потерь в выходном транзисторе (U       ) анало-
гично выражению (3.2) для классической системы зажигания. В системах
зажигания с нормированием времени накопления энергии ток разрыва опре-
деляется амплитудой тока ограничения, если

Время нарастания первичного тока до амплитудного значения тока ограничения.

При
 ток разрыва                может быть определен из выражения (3.10).

2. Запирание и отсечка транзистора. Характерной особенностью пере-
ходных процессов в транзисторной системе зажигания является их зависимость от электрических характеристик и инерционных свойств транзисто-
ра. Процессы запирания и отсечки (полное запирание) транзистора могут
влиять на вторичное напряжение катушки зажигания. В зависимости от
характера нагрузки транзистора (активная, емкостная, индуктивная или
смешанная) движение его рабочей точки в процессе запирания имеет раз-
личный характер. Рабочая точка характеризует изменение мгновенного
значения тока коллектора             и напряжения             транзистора.

После запирания транзистор переходит в режим отсечки, начинается
процесс обмена энергии между магнитным и электрическим полями катуш-
ки зажигания и в первичной обмотке возникают затухающие колебания с
максимальной амплитудой

Потери энергии в транзисторе приводят к снижению рабочей и пуско-
вых показателей катушки зажигания и определяются из выражения

Где          — энергия, рассеиваемая соответственно на эмиттерном и коллекторном переходах транзистора в режиме запирания; и, i — мгновенные значения соответственно напряжения и тока в режиме запирания транзистора;      — время, за которое соответствующий ток (базы, коллектора или эмиттера) изменяется от       =          до        = О.

Для i    и i    время     характеризует длительность запирания транзистора.
Процессы, происходящие в первичной и вторичной цепях, обычно рассмат-
риваются в предположении, что за время запирания транзистора потери
энергаи в нем не превышают 2 ... 6 % энергии, запасенной в магнитном поле
катушки зажигания. Пренебрегая этими потерями, транзистор можно считать
идеальным коммутирующим ключом. При таком условии и отсутствии цепи
защиты транзистора рабочие процессы в первичной и вторичной цепях про-
текают аналогично процессам в классической батарейной системе.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЗЛОВ БЕСКОНТАКТНЫХ СИСТЕМ
ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВС

Датчики углового положения коленчатого вала двигателя.

Для работы любой системы зажигания необходима информация о положении коленчатого вала двигателя. При этом датчик углового положения вала должен выдерживать достаточно суровые условия работы в отсеке двигателя, обладать высокой надежностью, должен функционировать при очень низкой
частоте вращения и иметь низкую стоимость. Известен ряд бесконтактных
датчиков, в основу работы которых положены различные физические яв-
ления: магнитоэлектрические, на эффекте Холла, высокочастотные, опто-
электронные, токовихревые, на эффекте Виганда, фотоэлектрические.

Исходя из стоимости производства, требований к точности момента
искрообразования, помехозащищенности, стойкости к внешним воздейст-
виям два первых типа датчиков получили наибольшее применение и про-
изводятся у нас в стране и за рубежом крупносерийно.

Магнитоэлектрические датчики.

Наиболее распространенным типом магнитоэлектрического датчика является генераторный датчик коммутаторного типа с пульсирующим потоком. Принцип действия такого датчика заключается в изменении магнитного сопротивления магнитной цепи, содержащей магнит и обмотку, при изменении зазора с помощью распределителя потока (коммутатора). На рис. 3.29 показана
принципиальная схема магнитоэлектрического датчика коммутаторного типа.

При вращении зубчатого ротора в обмотке статора в соответствии с законом индукции возникает переменное напряжение

где k — коэффициент, зависящий от характеристик магнитной цепи; w — количество витков обмотки; п — частота вращения распределителя потока;

изменение потока Ф в зависимости от угла поворота.

Когда один из зубцов ротора 4 приближается к полюсу статора 1, в
обмотке 3 нарастает напряжение. При совпадении фронта зубца ротора
с полюсом статора (со средней линией обмотки) напряжение на обмотке до-
стигает максимума, затем быстро меняет знак и увеличивается в противоположном направлении до максимума (рис. 3.30) при удалении зубца.

Из формулы (3.11) видно, что пиковое значение  линейно изменяется с
частотой вращения распределителя потока. На рис. 3.31 показан характер
изменения сигнала  поворота коленчатого вала при разной частоте
вращения п распределителя потока. Нетрудно видеть, что напряжение очень
быстро изменяется от положительного максимума до отрицательного, поэтому
нулевой переход (точка 0) между двумя максимумами может быть использован
для управления системой зажигания при получении точного момента искро-
образования. Однако точку перехода через ноль сложно детектировать с
помощью электроники, так как схема будет чувствительна к сигналам помехи,
т. е. не будет удовлетворять требованиям помехозащищенности. Поэтому для
получения момента искрообразования используют точки а и b, которые выби-
раются на допустимых низких уровнях. При этом обеспечивается нечувстви-
тельность схемы детектирования к помехам и надежное срабатывание схемы
в период пуска двигателя.

Распределитель потока, или зубчатый ротор, устанавливается на рас-
пределительный валик распределителя зажигания и изготавливается из
мягкой стали. Число зубцов зависит от числа цилиндров двигателя. Необ-
ходимое поле создает постоянный магнит.

Рассмотренная магнитная система генераторного датчика чувствитель-
на к влиянию изменений зазора, происходящих из-за конструктивных
допусков, вибраций, передаваемых от двигателя деталям, входящим в
состав магнитной цепи, что приводит к недопустимому асинхронизму мо-
мента искрообразования по цилиндрам двигателя. Поэтому на практике
применяется симметричная магнитная система, которая обеспечивает для каждого положения распределителя потока средний зазор, являющийся
суммой элементарных зазоров. Принципиальная схема генераторного дат-
чика коммутаторного типа с симметричной магнитной системой для четы-
рехцилиндрового двигателя представлена на рис. 3.32.

Разработка постоянных магнитов, выполненных на основе новых маг-
нитных материалов, таких, как магнитоэласты, магниторезина, позволила
резко снизить стоимость и массу датчика, увеличить его надежность.

Другим типом магнитоэлектрических датчиков, нашедших примене-
ние в автомобильных системах зажигания, является датчик с переменным
потоком.

Он состоит из неподвижной катушки и постоянного магнита, жестко
связанного с валиком распределителя зажигания, причем число пар полю-
сов в магните равно числу цилиндров двигателя. Такие магнитные системы
называются датчиками с вращающимися магнитами (рис. 3.33). Работа
датчика характеризуется знакопеременным магнитным потоком и симмет-
ричной формой выходного напряжения (рис. 3.34). Сигнал датчика с враща-
ющимся магнитом требует более тщательной обработки в цепи детектиро-
вания с целью компенсации электрического смещения момента
искрообразования в зоне низких частот вращения распределительного
валика.

Датчик на эффекте Холла. Благодаря развитию микроэлек-
троники широкое распространение получили датчики углового положения
на эффекте Холла. Эффект Холла возникает в полупроводниковой пласти-
не, внесенной в магнитное поле, при пропускании через нее электрического
тока. Если поместить элемент толщиной А в магнитном поле таким образом,
чтобы направление индукции В магнитного поля было перпендикулярно плоскости пластины, и пропустить ток    через пластину, то между проти-
воположными гранями пластины возникает ЭДС Холла

где k — постоянная Холла, м2/ A; k=         ; х — подвижность носителей тока, м /В;             —удельное сопротивление материала пластины, Ом.

Чувствительность элемента Холла зависит от соотношения между дли-
ной и шириной пластины и повышается при уменьшении ее толщины. Для
пленки толщина h достигает 10 -6 м, для пластины из полупроводникового
кристалла — 10 -4 м. Для изготовления элементов Холла используются
германий, кремний, арсенид галлия (GaAs), арсенид индия (InAs), антимонид
индия (InSb).

Электродвижущая сила самоиндукции Холла очень мала и поэтому
должна быть усилена вблизи кристалла для того, чтобы устранить влияние
радиоэлектрических помех. Поэтому конструктивно и технологически эле-
мент Холла и преобразовательная схема, содержащая усилитель У, поро-
говый элемент St, выходной каскад VT и стабилизатор напряжения СТ,
выполняются в виде интегральной микросхемы, которая называется маг-
нитоуправляемой интегральной схемой (рис. 3.35).

Очевидно, что путем изменения магнитного поля от О до В     с помощью
магнитного экрана на выходе магнитоуправляемой интегральной схемы
можно получить (при подключении к ее выходу соответствующей нагрузки)
дискретный сигнал высокого или низкого уровня. Объединив магнитоуп-
равляемую схему с магнитной системой в жестко сконструированный пластмассовый корпус, получают микропереключатель на эффекте Холла,
который устанавливается в традиционный распределитель (рис. 3.36), на-
пример на поворотный механизм вакуумного автомата.

Замыкатель 2 (ротор), жестко связанный с валиком распределителя 4, выполнен из магнитопроводящего материала и содержит число полюсов-экранов 3, равное числу цилиндров двигателя. При прохождении экранов в зазоре между магнитоуправляемой схемой / и магнитом 5 происходит периодическое шунтирование магнитного потока, и на выходе микропереключателя формируется
сигнал об угловом положении коленчатого вала двигателя в виде прямо-
угольных импульсов. Фронт сигнала практически не зависит от частоты
вращения экрана и, следовательно, задержка совсем незначительна по
сравнению с задержкой, например, генераторного датчика. Таким образом,
на выходе датчика формируется сигнал, представленный на рис. 3.37.
-Интегральная схема является, как и все электронные компоненты, чувст-
вительной к воздействиям внешних условий. Устанавливаемая в распреде-
литель зажигания схема должна выдерживать жесткие требования для
изделий автомобильного применения, устанавливаемых в моторном отсеке
на двигателе.

Коммутаторы. Электронным коммутатором бесконтактной системы за-
жигания называется устройство, выполняющее следующие основные фун-
кции^

формирование выходного токового импульса необходимой амплитуды
и длительности, подаваемого к первичной обмотке катушки (или катушек)
зажигания для обеспечения заданного уровня высокого напряжения и энер-
гии искры;

обеспечение момента искрообразования в соответствии с задан-
ным фронтом управляющего импульса, поступающего на вход комму-
татора;

стабилизация параметров выходного токового импульса при колеба-
ниях напряжения бортовой сети автомобиля и воздействии внешних фак-
торов.

Многие типы коммутаторов выполняют дополнительно защитные фун-
кции, такие, как:

предотвращение протекания первичного тока через первичную обмотку
катушки зажигания при включенном замке зажигания и неработающем
двигателе;

обеспечение стабильного питания и защита от импульсов перенапряже-
ния в бортовой сети автомобиля в аномальных режимах микропереключа-
теля на эффекте Холла;

обеспечение ограничения амплитуды импульса вторичного напряжения
в аномальных режимах (например, в режиме открытой цепи).

На входные клеммы коммутатора поступают импульсы управления,
формируемые бесконтактным датчиком углового положения коленчатого
вала двигателя (УПКВ) или электронным регулятором опережения зажи-
гания — коллектором. Выходом (нагрузкой) коммутатора является первич-
ная обмотка катушки зажигания или обмотки катушек зажигания. В по-
следнем случае электронный коммутатор выполняет функцию распре-
делителя высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя.

На рис. 3.38 представлена классификация транзисторных коммутаторов,
применяемых на автомобилях.

Множество коммутаторов БСЗ можно разделить на две подгруппы по принципиальному функциональному признаку:

коммутаторы с постоянной, не зависящей от частоты вращения колен-
чатого вала скважностью выходного первичного импульса тока;

коммутаторы с нормируемой скважностью выходного импульса тока.

Общим для обеих групп коммутаторов является наличие в выходной
цепи мощного выходного транзистора, способного коммутировать токи
амплитудой до 10 А в индуктивной нагрузке коллекторной цепи.

Рассмотрим основные схемы управления выходным транзистором сис-
темы зажигания и способы его защиты.

Для того чтобы включить выходной транзистор и обеспечить режим
насыщения, необходимо подать в базу управляющий ток

где   р — сила коллекторного тока транзистора к моменту прерывания;      — статический коэффициент усиления по току транзистора;       — коэффициент насыщения, который должен быть больше 1 (выбирается в пределах 2 ... 4 для ключевых каскадов).

В качестве источника управляющего тока используется каскад предва-
рительного усиления, включенный, как правило, по схеме с общим коллек-
тором (рис. 3.39, а).

Такое включение является наиболее экономичным с точки зрения рассеиваемой мощности. Когда транзистор VT1 открыт, в базу транзистора VT2 течет ток

причем значение i    должно удовлетворять условию (3.12).

Значения напряжений насыщения транзисторов VT1 и VT2 выбираются
из паспортных данных, резистор    , служит для ограничения коллекторного
тока через транзистор VT1. Если транзистор VT1 закрыт, управляющий ток
      = 0 и база транзистора VT2 зашунтирована на корпус через резистор R    ,
следовательно, транзистор надежно заперт. Резистор     улучшает условия
запирания транзистора VT2. Сопротивление резистора R    в зависимости
от типа транзистора выбирается от 10 до 1000 Ом.

Недостатком схемы является значительное изменение управляющего
тока при колебаниях питающего напряжения. Так как номинал резистора
      , рассчитывается при минимальном значении питающего напряжения, то
при больших значениях питающего напряжения мощность, рассеиваемая
на резисторе R    = 10 ... 12 Вт, если используются выходные транзисторы с
В    == 5 ... 10. При использовании выходных транзисторов, имеющих       =
==100 ... 150, рассеиваемая мощность на резисторе R    снижается до 3 Вт.

Мощность, рассеиваемая в каскаде предварительного усиления, может быть снижена приблизительно в 3 раза за счет стабилизации управляющего тока. С этой целью в схему введены токоизмерительный резистор    , и транзистор
обратной связи VT3 (рис. 3.39, б). Падение напряжения на резисторе R    от
протекающего через него управляющего тока         приложено к участку база —
эмиттер транзистора VT3. Любое отклонение значения управляющего тока
от         например при колебаниях питающего напряжения, вызывает изме-
нение напряжения на резисторе R    и, следовательно, изменение режима
работы транзистора VT3. При увеличении управляющего тока потенциал
на коллекторе транзистора VT3 начинает уменьшаться, транзистор VTI
запирается, уменьшая тем самым ток управления до заданного уровня      .
При уменьшении тока управления ниже уровня      потенциал на коллек-
торе транзистора VT3 возрастает, управляющий транзистор VTI отпирает-
ся в большей степени и ток управления возрастает до уровня     . Таким
образом обеспечивается стабилизация управляющего тока на уровне

Способы защиты выходных транзисторов от перенапряжении. Необходимость в защите выходного транзистора от перенапряжений возникает в
ряде специфических режимов работы системы зажигания. Например, ре-
жим открытой вторичной цепи является аварийным. В этом случае значи-
тельно увеличивается амплитуда импульса первичного напряжения, при-
кладываемого к участку коллектор — эмиттер выходного транзистора, что
может вызвать пробой перехода. Кроме того, увеличивается я амплитуда
импульса вторичного напряжения, что может вызвать пробой изоляции
вторичной цепи катушки зажигания и, следовательно, отказ системы зажи-
гания. Для ограничения амплитуды импульса первичного напряжения на
допустимом для выходного транзистора уровне используют схемы защиты,
выполненные, как правило, на нелинейных элементах — стабилитронах и
варисторах.

Наиболее простой является схема, представленная на рис. 3.40, а. В этой
схеме защитный стабилитрон VD1 включен параллельно участку коллек-
тор — эмиттер транзистора VTI. Напряжение пробоя стабилитрона VD1
выбирают немного меньшим U^, до„ транзистора VTI. Увеличение первичного напряжения до U <       не приводит к пробою стабилитрона. При
увеличении первичного напряжения до U   >      стабилитрон пробива-
ется и через него начинает протекать ток i     при этом амплитуда импульса
первичного напряжения ограничивается на допустимом для транзистора
VT1 уровне. Амплитуда импульса тока через стабилитрон составляет 2 ...
4 А, что влечет за собой применение мощных стабилитронов.

Создание новых силовых транзисторов, способных коммутировать
большую импульсную энергию (более 200 мДж), а также стремление умень-
шить габариты коммутатора позволили осуществить защиту выходного
транзистора VT1 путем введения стабилитрона параллельно его базокол-
лекторному участку (рис. 3.40, б). Этот способ позволяет уменьшить им-
пульсный ток через стабилитрон в В    раз (В   — статический коэффициент
усиления по току выходного транзистора VT1).

При увеличении первичного напряжения до     >     стабилитрон
пробивается и в базу выходного транзистора втекает ток, который приот-
крывает транзистор VT1 на время действия импульса перенапряжения.
Проводящий участок коллектор — эмиттер транзистора VT1 шунтирует
источник напряжения, ограничивая тем самым амплитуду первичного им-
пульса на допустимом уровне.

Существуют также другие более сложные схемные решения, позволяю-
щие еще больше снизить импульсный ток через стабилитрон.

Конденсатор С1, включенный параллельно участку коллектор — эмит-
тер выходного транзистора, служит для предотвращения выхода транзи-
стора в область лавинного пробоя в процессе его запирания, а также
является элементом ударного колебательного контура возбуждения, т. е.
определяет величину и скорость нарастания вторичного напряжения, раз-
виваемого системой зажигания. Резистор R1 ограничивает емкостный ток
через участок коллектор — эмиттер транзистора VT1 в момент отпирания
последнего, если конденсатор С1 заряжен.

Защита выходного транзистора от инверсного включения. После запирания выходного транзистора в первичном контуре катушки зажигания
возникает колебательный процесс. В течение действия отрицательной полу-
волны импульса первичного напряжения транзистор оказывается включен-
ным в инверсном режиме, что недопустимо для некоторых типов транзисторов. Инверсное включение транзистора также возможно в случае перепутывания полярности аккумуляторной батареи.

Для защиты транзистора VT1 от инверсного включения последователь-
но в выходную цепь коммутатора включают полупроводниковый диод VD1
(рис. 3.41, а), рассчитанный на прямой ток, равный по значению току
разрыва. Однако последовательное включение силового диода имеет свои
отрицательные стороны. Во-первых, увеличиваются тепловые потери в
выходной цепи коммутатора; во-вторых, усложняется его конструкция и,
наконец, в-третьих, значительно снижается сила тока разрыва в период
пуска двигателя при сильно разряженной аккумуляторной батарее.

Другим способом защиты выходного транзистора VT1 от инверсного
включения является включение силового диода VD1 параллельно участку
коллектор — эмиттер транзистора (рис. 3.41, б). При этом включении раз-
рушается колебательный процесс после первой полуволны первичного
напряжения. Процесс становится апериодическим. Параллельное включе-
ние диода позволяет уменьшить падение напряжения в выходной цепи
коммутатора, рассеиваемую мощность и габариты. Защитный диод выпол-
няется на одном кристалле с выходным транзистором. На рис. 3.41, в
приведена схема однокристального транзистора Дарлингтона, выполнен-
ного на транзисторах VT1 и VT2. Параллельно участку коллектор — эмит-
тер включен мощный диод VD1.

Ограничение амплитуды импульса первичного тока. Функционально
простые коммутаторы с постоянной скважностью (КПС) не содержат спе-
циального устройства ограничения тока. В системах зажигания, использу-
ющих КПС, применяется пассивное ограничение уровня тока за счет по-
следовательного включения в нагрузочную цепь коммутатора добавочного
сопротивления         доб, которое закорачивается в режиме пуска.

Коммутаторы с нормируемой скважностью (КНС) используют активное
ограничение уровня тока. На рис. 3.42 представлен один из наиболее
распространенных вариантов схемы ограничения тока.

Принцип действия схемы состоит в следующем. После отпирания выходной транзистор VT3 вводится в насыщение током    , что обеспечивает низкое остаточное напряжение на выходе коммутатора. Процесс характеризуется нарастанием первичного тока. Пока ток, протекающий через выходной транзистор VT3 и токоизмерительный резистор     , включенный последовательно в эмиттерную цепь транзистора, ниже допустимого уровня ограничения, транзистор VT2 заперт. При достижении током      допустимого уровня транзистор VT2
начинает открываться. Потенциал на его коллекторе понижается, что
приводит к уменьшению силы тока управления     . Транзистор VT3 выходит
из режима насыщения в активный режим. Напряжение на выходе комму-
татора возрастает до уровня, при котором поддерживается заданный ток
ограничения.

Регулировка уровня ограничения тока производится резисторами R1,
R2 делителя во входной цепи транзистора VT2. Введение в коммутатор
активного ограничителя тока позволяет не только защищать коммутаци-
онный транзистор от чрезмерного тока, но также стабилизировать ток
разрыва при колебаниях питающего напряжения в широких пределах, тем
самым обеспечивая неизменные выходные характеристики системы зажи-
гания.

Однако активный режим работы связан с большим выделением тепло-
вой мощности на выходном транзисторе (порядка 60... 80 Вт), что наклады-
вает жесткие требования на продолжительность включенного состояния
выходного транзистора. Время включенного состояния или время накопле-
ния энергии должно регулироваться таким образом, чтобы минимизировать
или исключить вообще нахождение выходного транзистора в режиме огра-
ничения в рабочем диапазоне частот вращения вала двигателя. Эту задачу
решают регуляторы времени накопления.

Программный регулятор времени накопления запасаемой энергии. Регулятор (рис. 3.43) содержит интегратор, выполненный на усилителе DA1 и
конденсаторе С1, устройство сброса на транзисторе VT1, диоде VD1 и .
резисторах R2, R3 и компаратор, выполненный на усилителе DA2.

Принцип работы схемы иллюстрируется временными диаграммами
(рис. 3.44).

В период действия низкого уровня сигнала датчика     конденсатор
С1 (см. рис. 3.43) интегратора DA1 заряжается до максимального за период
значения напряжения U   за счет смещения U   . При высоком уровне сигнала
датчика конденсатор С1 разряжается. Токи заряда и разряда соотносятся со
скважностью сигнала датчика таким образом, что напряжение на выходе
интегратора после разряда конденсатора опять достигает опорного значения
     . Если напряжение интегратора сравнивается в компараторе DA2 с посто-
янным пороговым значением напряжения U   , то на выходе компаратора
формируется независимо от продолжительности периода сигнала датчика
сигнал определенной длительности времени      перед следующим импульсом
зажигания. Одновременно этот сигнал используется для того, чтобы быстро
разрядить конденсатор С1 через транзистор VT1 и привести выход интеграто-
ра к начальному значению U        .

Так как необходимая продолжительность включения катушки зажига-
ния зависит также от питающего напряжения, для коррекции продолжи-
тельности включения порог компаратора U        делается зависящим от пита-
ющего напряжения.

Выбором постоянных времени заряда и разряда конденсатора и опор-
ного уровня напряжения компаратора обеспечивается требуемый закон
изменения скважности выходного импульса тока в зависимости от частоты
следования входных импульсов.

Рассмотренный тип регулятора представляет собой регулятор с про-
граммным регулированием. Недостатком коммутаторов с программным
регулированием является невозможность учета всех факторов, влияющих
на силу тока разрыва в катушке зажигания. К таким факторам можно
отнести, например, разброс параметров первичной обмотки катушки зажи-
гания (R1,   ), нестабильность скважности сигнала датчика в процессе
эксплуатации, разброс номиналов элементов схемы при воздействии окру-
жающей среды. Отсюда невысокая точность приближения параметров то-
кового импульса к оптимальным значениям. Лучших результатов позволя-
ют добиться коммутаторы с адаптивным регулированием скважности
выходного импульса тока.

Адаптивный регулятор времени накопления. Типовая схема адаптивного регулятора (рис. 3.45) отличается от схемы программного регулятора
наличием стабилизирующей обратной связи, которая позволяет поддержи-
вать постоянство уровня тока в катушке зажигания независимо от воздей-
ствия многочисленных внешних факторов (например, напряжения питания)
за счет коррекции скважности выходного токового сигнала.

Устройство коррекции представляет собой интегратор (ВАЗ, С2), выход-
ное напряжение      которого задает опорный уровень U    компаратора DA2. Если опорный уровень  изменяется, то изменяется и момент
срабатывания компаратора DA2. При более низком напряжении U
катушка зажигания включается на более короткий период времени
(рис. 3.46, а). При более высоком опорном напряжении U катушка
включается на более продолжительный период времени (рис. 3.46, б).

Критерием для регулировки уровня является сигнал компарато-
ра DA4 (см. рис. 3.45). Если амплитуда выходного тока достигает своего
номинального значения, компаратор DA4 включается и на его выходе
формируется сигнал высокого уровня. Происходит разряд конденсатора С2, интегратора ВАЗ, и напряжение  на его выходе уменьшается.
Низкому уровню напряжения на выходе компаратора DA4 соответствует
медленный заряд конденсатора С2 за счет источника  что приводит к
увеличению напряжения на выходе интегратора ВАЗ и, следовательно, к
увеличению напряжения          .

Изменение периода следования управляющих импульсов сигналов дат-
чика при ускорении или замедлении двигателя вносит погрешность в
процесс регулирования. При резком увеличении частоты вращения двига-
теля возможно уменьшение периода накопления энергии относительно его
значения, получаемого при плавном изменении частоты. Это может приве-
сти к пропускам искрообразования. Для исключения этого явления расчет-
ное значение скважности выходного токового импульса КИС выбирается
таким образом, чтобы при максимальных ускорениях период накопления
энергии не снижался ниже критического значения. Однако в установив-
шемся режиме это приводит к излишнему рассеянию мощности.

Контроллеры. Контроллер представляет собой электронное устройство,
предназначенное для управления углом опережения зажигания в функции
ряда параметров двигателя. Он также обеспечивает управление электро-
клапаном экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) и в ряде
случаев принимает на себя функцию регулирования накопления энергии в
катушке зажигания. В состав электронной системы зажигания контроллер
может входить как автономный конструктивно законченный узел либо как
интегрированный с транзисторным коммутатором электронный блок.

Рассмотрим основные принципы электронного регулирования момента
зажигания. Из всего многообразия систем зажигания с регулируемым углом
опережения зажигания можно выделить два основных направления их
реализации: системы с аппаратурным и программным принципами построения.

Алгоритм работы регуляторов угла опережения с аппаратурной реали-
зацией ("жесткой" логикой) определяется логическими связями между ее
элементами. При видоизменении характеристик угла опережения зажига-
ния необходимо изменить эти связи, что вызывает определенные неудоб-
ства как на этапе проектирования таких устройств, так и при промышлен-
ном производстве, когда возможны модификации двигателей, требующие
различных характеристик. Отсутствие гибкости, т. е. приспосабливаемости
таких устройств к различным характеристикам, является их основным
принципиальным недостатком.

Кроме того, такие регуляторы реально позволяют воспроизводить лишь
относительно простые характеристики и не обеспечивают реализацию
значительно более сложных оптимальных характеристик, имеющих целый
ряд изломов, с положительными и отрицательными участками.

Значительно большими возможностями обладают системы управления
углом опережения зажигания с памятью. В таких системах, как правило,
программа работы определяется логическими связями между функцио-
нальными устройствами, а данные, определяющие индивидуальные особен-
ности их характеристик, воспроизводимых системой, хранятся в ее памяти
в виде комбинаций кодов чисел. Основным достоинством этого стандартно-
го функционально законченного устройства является возможность дли-
тельного хранения большого массива информации (в том числе закодированной информации об угле опережения зажигания) и ее изменения на всех
этапах разработки системы без существенных дополнительных затрат.
Применение памяти дает возможность использовать цифровую систему
зажигания на различных двигателях.

Структурная схема одного из вариантов системы с памятью приведена
на рис. 3.47.

Зубчатый диск, закрепленный на коленчатом валу двигателя,
имеет равномерно расположенные по всей окружности зубья. При враще-
нии диска электромагнитный датчик 1 частоты вращения вырабатывает
серию импульсов, число которых определяет угловое положение коленча-
того вала относительно в. м. т. Кроме того, на диске устанавливается до-
полнительный зуб, при совпадении оси которого с электромагнитным дат-
чиком 2 начала отсчета на выходе последнего формируется импульсный
сигнал о достижении поршнем первого цилиндра в. м. т.

Частота вращения коленчатого вала двигателя может определяться
путем подсчета числа импульсов, поступающих с датчика 1 за эталонный
промежуток времени, или путем подсчета числа импульсов от кварцевого
генератора за период импульсов датчиков 1 и 2.

Нагрузка двигателя      определяется при помощи датчика абсолютно-
го давления (разрежения) 3, устанавливаемого во впускном коллекторе.
Аналоговый сигнал с датчика преобразуется в цифровую форму с помощью
аналого-цифрового преобразователя. Система имеет несколько дополни-
тельных информационных входов 4 для других датчиков, например датчика
температуры охлаждающей жидкости, детонации, положения дроссельной
заслонки и др. Сигналы с датчиков формируются с помощью специальных
схем 5 (интерфейсов) перед подачей их в узел обработки данных 6. Одним
из основных устройств узла обработки является постоянное запоминающее
устройство 7 (ПЗУ).

На основании сигналов о частоте вращения коленчатого вала и нагрузке
двигателя узел обработки данных формирует адрес, по которому осущест-
вляется обращение к ПЗУ и выборка (считывание) значения угла опереже-
ния зажигания, соответствующего данному режиму работы двигателя. Это
значение в дальнейшем может корректироваться в зависимости от показа-
ний других датчиков. При достижении коленчатым валом двигателя положения, соответствующего расчетному значению, угла опережения зажи-
гания, узел обработки данных формирует сигнал управления коммута-
тором 8.

Из рассмотренного принципа работы системы следует ряд важных
выводов:

погрешности привода распределителя в данной системе сведены к
нулю благодаря работе непосредственно от зубчатого диска, жестко ук-
репленного на коленчатом валу двигателя;

частота вращения коленчатого вала двигателя определяется путем подсчета числа импульсов, формируемых датчиком оборотов за заданный период времени, который в принципе может задаваться с любой реальной точностью;

характеристики системы могут изменяться путем изменения содержимого ПЗУ;

система может воспроизводить характеристики угла опережения зажигания практически в любой точностью, определяемой лишь числом
зубьев диска; так как все перечисленные операции проводятся цифровыми узлами, характеристики системы практически не подвержены временным и температурным изменениям.

Благодаря гибкости системы такого типа наиболее полно удовлетворя-
ют современным требованиям. На рис. 3.48 приведена трехмерная калиб-
ровочная диаграмма, представляющая взаимосвязь трех параметров дви-
гателя: частоты вращения коленчатого вала, нагрузки, угла опережения
зажигания.

Из приведенного примера следует, что характеристика оптимальных
углов опережения зажигания цифровой системы с гибкой памятью значи-
тельно сложнее характеристик, которые могут быть воспроизведены систе-
мами с механическими автоматами. Одним из основных недостатков этих
систем, обусловленных сложностью, является необходимость их реализа-
ции в виде заказных больших интегральных схем (БИС). Выполнение этого
условия обязательно, если принять во внимание жесткие требования к
надежности работы системы и массовости выпуска. Недостатком является
также необходимость изменять аппаратную часть при изменении характе-
ристик угла опережения зажигания или алгоритма работы системы зажи-
гания.

Этих недостатков лишены системы с программируемой логикой, в ко-
торых при изменении алгоритма работы системы необходимо лишь заме-
нить управляющую программу и ввести данные в ПЗУ. Такие системы
обычно реализуются на базе микропроцессоров.

Системы, построенные на базе микропроцессоров, по основным прин-
ципам работы практически не отличаются от ЭВМ, широко используемых
во многих областях науки и техники. Основное отличие заключается лишь
в том, что последние достижения в области микроэлектроники позволили
выполнять ЭВМ в виде одной или нескольких БИС, поэтому они получили
название микроЭВМ.

Одним из объектов, на которых по прогнозам ожидается массовое при-
менение микроЭВМ, является автомобиль. Это объясняется тем, что систе-
мы автомобиля имеют достаточно сложные функции регулирования, для
реализации которых требуется выполнение большого объема вычислений.
И микроЭВМ с их способностью быстро анализировать большой объем
информации являются идеальным решением данной проблемы. К этому
еще необходимо добавить, что одна микроЭВМ может управлять несколь-
кими системами автомобиля. Последнее утверждение чрезвычайно важно,
так как ряд задач, в том числе и задача повышения эффективности работы
двигателя, носит комплексный характер, затрагивающий не только систему
зажигания, но и систему топливоподачи.