Вопросы к подготовке экзаменов по МУЗиКК

1.Чем определяется высота среза растений при уборке, время скашивания?

2.Какие свойства зерновых и кормовых растений и как влияют на процесс уборки?

3. Как механическая модель стебля позволяет определить изменение напряжения по времени при резании

4. Что выражает  приведенное уравнение    S=Sne−tT2

5 Чем определяются упруго-пластические свойства стеблей растений и каков график, иллюстрирующий эти свойства?

6.Как выводится выражение для усилия резания без учета защемления ножа?

7.Как выглядит схема резания стебля с учетом защемления и определяется нормальная сила резания?

8. Что такое резание со скольжением и как и почему меняется при нем нормальная сила резания?

9. Приведите схему безопорного и опорного резания и дайте их анализ.

10.Какие схемы типов режущих аппаратов вы знаете и как характеризуется кинематика движения ножа с кривошипно-шатунным приводом?

11. Как выглядит параметрическое выражение и график движения ножа (сегмента) при нормальном резании и какова его скорость.

12. От чего происходит продольный отгиб стеблей, на что влияет и как от определяется?

13. Как производится анализ возможного скольжения стебля вдоль лезвия к нижнему основанию ножа?

13. Как производится анализ возможного скольжения стебля вдоль лезвия к вершине сегмента?

14.Каковы силовые условия и выражение для условия защемления стебля между режущими кромками ?

15. Как определяется площадь среза одним сегментом за один ход кривошипа?

16. В чем особенность определения площади среза одним сегментом за один ход кривошипа для аппаратов низкого резания?

17.Какие сопротивления действуют в пальцево-ножевых режущих аппаратах и как они определяются и иллюстрируются?

18. Дать анализ движения аксиального кривошипно-шатунный механизм для привода режущего аппарата.

19. Чем обеспечивается уравновешивание сил инерции в приводе режущего аппарата

Как выражается условие уравновешивания?

20. Как работают механизмы наклона и подъёма пальцевого бруса

21.Представить схему расчета штанги режущего аппарата на прочность и расчетные уравнения.

22.  Как выглядит  схема косилки (одна из существующих  схем), как называются основные части и как работает машина?

23. Какие конструктивные особенности зерноуборочного комбайна, обеспечивающие их широкое применение вы можете отметить?

24. Вычертите схему комбайновой жатки, назовите основные рабочие органы и объясните принцип работы.

25. Представьте известные вам схемы делителей.

26. Как выглядит расчетная схема механизма уравновешивания жатки?

27. Напишите уравнения расчета механизма уравновешивания жатки с объяснением принципа расчета.

28. Объясните схему управления мотовилом.

29. Вычертите две любых схемы из известных механизмов привода режущего аппарата жаток, объясните принцип работы, преимущества.

30. В чем назначение, и преимущества основных типов мотовил?

31. Как выглядят параметрические уравнения движения планки мотовила и как выражается соотношение поступательной и окружной скоростей планок и чем оно определяется?

32. Как определяется высота установки мотовила?

33. В чем назначение  и принцип работы различных типов подборщиков? Привести схемы.

34. Как выглядит расчетная схема шнека жатки и как определяется расчетное усилие и момент, действующие на шнек.

35. Какие типы молотильных аппаратов вы знаете? Дать их схемы, анализ работы.

36. Как выглядят схемы определения силовых и энергетических связей зерна с колосом

и выражения их определяющие?

37. Как определяется работа на разрыв одного стебля, σ=fε,усилие сжатия  и трения в барабане?

38. Привести вывод энергетического уравнения молотильного барабана.

39. Как выводится дифференциальные уравнения движения молотильного барабана.

40. Дать с объяснениями графическую иллюстрацию зависимостей моментов приводного и сопротивления и изменения угловой скорости от кинематических параметров и пропускной способности?

41. Объяснить влияние отдельных параметров и регулировок молотильного аппарата на его качество работы.

42. Пояснить на схеме, чем и как определяется угол входа массы в молотильный	 барабан.

43. Как определяется кинематика механизма регулировки деки молотильного аппарата и его работоспособность?

44. Как определить момент инерции сложных тел, например барабана,  методом колебания?

45. В чем заключается теоретическое определение момента инерции сложного тела, например барабана и чем оно отличается от практического метода?

46. В чем недостатки  однобарабанной схемы обмолота и  какие альтернативные схемы обмолота вы можете привести?

47. Дать анализ процесса сепарации продуктов через решётку.

48. Как теоретически выводится длина сепарирующего решета при известной вероятности прохода зерна через решето?

49. Как выглядит  функциональная схема воздушно-решётной очистки, как и с какими показателями она работает?

50. Привести схему грохота воздушно-решётной очистки, рассмотреть силовое условие движения частиц вверх по решету.

51. Как определяется путь , скорость и ускорение при движении частицы по решету?

52. Как определяется вероятность прохода частиц (зерна и соломы) через сепарационный слой?

53. Как выводится секундная подача вороха на очистку?

54. Как определяется ширина и площадь решета?

55. Дать принцип работы на схемах различных типов решет.

56. Привести расчет степени подвижности механизма с вычерчиванием схемы очистки зернокомбайна

57. Дать принцип работы (на схемах) различных соломотрясов и определение длины клавишных соломотрясов.

58. Рассмотреть условие отрыва частицы от клавиши соломотряса

59. Привести основные уравнения связывающие давление, плотность, температуру и скорость газа.

60.  Как выводится удельная работа 1 м3 газа при статическом давлении?

61. Как выводится уравнение для удельной кинетической энергии газа при динамическом давлении?

62. Чем и как определяется практически динамическое давление потока газа. Пояснить на схеме.

63. Какое отверстие называется эквивалентным и как определяется его площадь?

64. Какие вы знаете основные расчетные соотношения параметров вентилятора?

65. Как выводится основное уравнение вентилятора?

66. Как выводится соотношение расходов вентиляторов?

67. Как выводится соотношение теоретических напоров вентиляторов?

68. Как выводится соотношение мощностей вентиляторов?

69  Как рассчитывается вентилятор?

70. В чем заключается очистка, сортировка зерна, какие свойства используются? Как строятся вариационные кривые распределения семян по размерам?

71. Что такое коэффициент парусности и как он определяется.

72. Как определяется длина продолговатого отверстия сортировального решета?