2.4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумуляторные батареи, применяемые в системе электрооборудования, являются источниками электрической энергии, обеспечивающими питание потребителей при неработающем ДВС или при недостаточной мощности, развиваемой генератором. Тип и конструкция аккумуляторной батареи определяются условиями ее разряда в стартерном режиме при пуске двигателя. Поскольку эти режимы наиболее тяжелые (максимальный ток и мощность), автомобильные аккумуляторные батареи называются стартерными.

Стартерный аккумулятор представляет собой химический источник тока, т. е. устройство, в котором происходит непосредственное преобразование энергии химической реакции двух реагентов (окислителя и восстановителя) в электрическую энергию. Причем он является так называемым вторичным химическим источником тока, допускающим многоразовое использование. После разряда производится его повторный заряд путем пропускания тока от внешней зарядной цепи в обратном направлении. При этом из продуктов реакции разряженного аккумулятора регенерируются исходные активные материалы. Таким образом, при заряде в аккумуляторе с некоторым КПД, зависящим от физико-химических процессов, аккумулируется энергия от внешнего источника. В отличие от аккумуляторов первичные химические источники тока (гальванические элементы) допускают лишь однократный разряд и в дальнейшем не восстанавливаются.

К стартерным аккумуляторным батареям предъявляются следующие основные требования:

максимальное рабочее напряжение, которое определяется ЭДС одного аккумулятора батареи и их количеством в последовательном соединении;

минимальная общая масса;

минимальное внутреннее сопротивление (особенно при пониженных температурах);

малое изменение напряжения в процессе разряда;

максимальное количество энергии, отдаваемой с единицы массы;

быстрое восстановление емкости в процессе заряда;

малые габаритные размеры и большая механическая прочность;

надежность и простота обслуживания в эксплуатации;

малая стоимость при массовом производстве.

Наиболее полно перечисленным требованиям удовлетворяют свинцово-кислотные аккумуляторы, получившие самое широкое распространение в качестве стартерных для автомобилей. Помимо них, в различных областях техники также применяются щелочные аккумуляторы: никель-кадмиевые, никель-железные, никель-цинковые, серебряно-цинковые и т. д.

Щелочные аккумуляторы имеют на 20...25 % меньшую ЭДС по сравнению со свинцово-кислотными и немного меньший КПД. В качестве электролита в них используется 35 %-ный раствор едкого кали (КОН) в дистиллированной воде. По сравнению с электролитом свинцово-кислотных батарей (30 %-ный раствор кислоты             ) при одинаковых температурах он имеет меньшую удельную проводимость, что приводит к более высокому внутреннему сопротивлению щелочного аккумулятора.

В свинцово-кислотном аккумуляторе плотность электролита однозначно связана со степенью его заряженности при заданной температуре, что используется для контроля степени заряженности с помощью денсиметров. В щелочных аккумуляторах такой однозначной зависимости не существует, поэтому определение степени его заряженности затруднено. Кроме того, они более сложны в эксплуатации, так как требуют большего объема технического обслуживания и разнообразных контрольных операций, связанных с частой заменой электролита (никель-железные батареи), периодическим уравнительным доразрядом (никель-цинковые), добавкой в электролит специальных присадок при смене времен года, а также более точным контролем процесса заряда (особенно момента его окончания). Некоторые щелочные аккумуляторы (серебряно-цинковые, никель-кадмиевые и др.) имеют большую стоимость или используют дефицитные реагенты, что не позволяет организовать их массовое производство.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СВИНЦОВО-КИСЛОТНОМ АККУМУЛЯТОРЕ

Химический источник тока создается на основе определенной электрохимической системы, которой называется совокупность реагентов (окислителя и восстановителя) и электролита. Восстановитель электрохимической системы в процессе рабочей реакции (называемой также токообразующей) отдает электроны и окисляется (отрицательный электрод), а окислитель восстанавливается (положительный электрод). Электролитом служит, как правило, жидкостное химическое соединение, обладающее хорошей ионной проводимостью и крайне малой электронной.

Условная запись электрохимической системы:

(—) Восстановитель | Электролит | Окислитель (+).

В свинцово-кислотных аккумуляторах восстановителем служит губчатый свинец РЬ, а окислителем — двуокись свинца РЬО2. Электролит — водный раствор серной кислоты H 2 S0 4 с массовой концентрацией 28...40 %. Таким образом, условная запись рассматриваемой электрохимической системы

Физические процессы, происходящие в аккумуляторе, связаны со свойством электролитического растворения металлов, которое заключается в переходе положительно заряженных ионов металла в раствор. Причем легкоокисляющиеся металлы (свинец) обладают этим свойством в большей степени, чем трудноокисляющиеся. При погружении электрода, на котором образовался свинец, в раствор электролита от свинца начнут отщепляться положительно заряженные ионы свинца и переходить в раствор, при этом электрод будет заряжаться отрицательно. По мере протекания процесса возрастает разность потенциалов раствора и электрода, следовательно, возрастает и осмотическое давление положительных ионов раствора. Вследствие этого переход ионов свинца в раствор не может продолжаться долго и при какой-то определенной разности потенциалов электрода и раствора наступит равновесие между силой электролитической упругости растворения свинца, с одной стороны, и силами электростатического поля и осмотического давления — с другой. В результате растворение свинца прекратится.

При погружении положительного электрода в раствор серной кислоты происходит то же явление, но результат получается иной. Двуокись свинца положительного электрода в ограниченном количестве переходит в раствор, где при соединении с водой ионизируется на четырехвалентные ионы свинца РЬ       и одновалентные ионы гидроокисла ОН   . Четырехвалентные ионы свинца, осаждаясь на электроде, создают положительный потенциал относительно раствора.

Химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе описываются теорией "двойной сульфатации", разработанной еще в 1883 г. Дж. Гладстоном и А. Трайбом.

При указанных концентрациях серная кислота диссонирует в воде практически только на ионы H+ и HSO 4-. Поэтому реакции на электродах описываются следующими уравнениями:

Общая токообразующая реакция в аккумуляторе:

Таким образом, при разряде аккумулятора расходуется серная кислота, образуется вода, а на обоих электродах — сульфат свинца. При заряде процессы протекают в обратном направлении.

Большое значение для работы электродов имеет их пористая структура, обеспечивающая доступ электролита в глубину электрода. Средний диаметр пор положительного электрода равен 1...2 мкм, отрицательного — 10 мкм. В ходе разряда пористость сильно уменьшается, так как удельный объем сульфата свинца больше удельных объемов свинца и двуокиси свинца.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов характерно сильное разбавление электролита во время разряда из-за потребления серной кислоты и образования воды. Поэтому измерение плотности или концентрации электролита служит удобным и точным средством определения степени заряженности аккумулятора.

Помимо основных рабочих реакций, в аккумуляторах протекают также и побочные реакции, уменьшающие КПД рабочих процессов и, как правило, отрицательно сказывающиеся на работоспособности батареи. Одной из из основных побочных реакций является электролиз воды и связанное с ним газовыделение кислорода и водорода. Выделение газов на электродах происходит главным образом при заряде, а также в процессе разряда и хранения батареи; при этом выделение кислорода происходит на положительном электроде, а водорода — на отрицательном. Этот процесс определяется разностью между потенциалом электрода и напряжением начала выделения газа (так называемое "перенапряжение газа"). Чем больше "перенапряжение", тем больше интенсивность газовыделения, и наоборот. На напряжение начала газовыделения значительное влияние оказывают примеси, содержащиеся в активных материалах, а также в конструкционных материалах электродов. Примеси, понижающие напряжение начала газовыделения, увеличивают его интенсивность, что приводит к быстрому снижению уровня электролита в аккумуляторе из-за "выкипания" и требует частого его долива в процессе эксплуатации.

УСТРОЙСТВО СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Как у большинства аккумуляторных батарей других типов, устройство стартерных свинцово-кислотных батарей основано на последовательном соединении отдельных аккумуляторов. Используемые конструкционные материалы должны быть стойки к длительному воздействию серной кислоты. Одним из немногих стойких к такому воздействию металлов является свинец, поэтому все токоведущие детали изготавливаются из свинца или свинцовых сплавов.

В стартерных батареях электроды с активными веществами конструктивно выполняются в виде электродов, состоящих из профилированных решеток, в которые вмазана паста, образующая при формировании пластины активную массу. Решетки отливают из свинцовых сплавов.

Масса решетки составляет до 50 % массы пластины. Решетки положительных пластин, более подверженные коррозии, имеют более толстое сечение. Общая толщина пастированных электродов зависит от режимов работы и установленного срока службы аккумуляторной батареи и составляет 1,5...2 мм для аккумуляторных батарей, устанавливаемых на легковых автомобилях, и 2,4...2,6 мм для батарей, устанавливаемых на тракторах. Одинаковое количество активных материалов может быть заложено в малом числе электродов большей толщины или в большем числе электродов малой толщины. Во втором случае увеличиваются суммарная площадь поверхности активной массы и максимально допустимая сила тока разряда, но снижается механическая прочность электродов. Стартерные характеристики батарей лучше при малой толщине электродов.

Решетка должна обеспечивать равномерное распределение тока по всей массе активных материалов, поэтому электрод имеет форму, близкую к квадратной. В стартерных аккумуляторах применяют электроды шириной 143 мм и высотой 119 и 133,5 мм.

С помощью бареток 5 (рис. 1.28) собираются полублоки положительных 4 и отрицательных 7 электродов. Баретка имеет борн и мостик 8. К мостику припаиваются ушки электродов, и он определяет расстояние между ними. Борн является токоотводом полублока электродов.

Электроды в полублоке соединены параллельно. Число электродов зависит от требуемой емкости аккумуляторной батареи. Полублоки объединяются в блок электродов 9. Число отрицательных электродов в блоках обычно на один больше, чем положительных, и они являются в блоках крайними. Это связано с тем, что активное вещество положительных электродов относительно в большей степени участвует в химических превращениях. Поэтому при симметричном двустороннем изменении активной массы в процессе заряда и разряда они меньше деформируются.

Между электродами в блоках устанавливаются сепараторы 2 — разделители из кислотостойкого пористого материала. Они предназначены для предотвращения соприкосновения разноименных электродов и короткого замыкания между ними. Благодаря высокой пористости и хорошей смачиваемости сепараторы не препятствуют свободному доступу электролита к активной поверхности электродов.

От качества сепараторов в значительной степени зависят эксплуатационные характеристики батареи. Сепараторы должны обладать механической прочностью, эластичностью, сохранять свои свойства в широком диапазоне температур в течение всего срока службы батареи.

В качестве материалов сепараторов в современных конструкциях стар-терных батарей используются мипор, мипласт и поровинил. Мипор, или микропористый эбонит, получают в результате сложного технологического процесса вулканизации смеси натурального каучука с различными добавками. Промышленность выпускает сепараторы из мипора толщиной 1,1; 1,5 и 1,9 мм. Мипласт, или микропористый полихлорвинил, получают из полихлорвиниловой смолы методом спекания. Выпускаемые промышленностью сепараторы из мипласта имеют толщину 1,1; 1,3; 1,5; 1,7 и 1,9 мм. Высокими эксплуатационными свойствами обладают сепараторы из поровинила, которые изготавливают из полихлорвиниловой смолы с использованием циклогексана и крахмала. Применение поровинила позволяет на 10...15 % повысить мощность батарей при низких температурах.

Блоки электродов в сборе с сепараторами устанавливаются в ячейках моноблока 15 (см. рис. 1.28). Моноблок — это единый корпус батареи, разделенный герметичными изоляционными перегородками на 3 или 6 ячеек (по числу аккумуляторов, соответственно для батарей на 6 и 12В). Моноблоки стартерных батарей изготавливаются из эбонита, термопласта (наполненного полиэтилена), полипропилена и полистирола. Эти материалы обеспечивают тепло- и морозоустойчивость, кислотостойкость и механическую прочность, особенно в условиях вибрации.

Электроды блока имеют в нижней части "ножки", которые после сборки опираются на специальные выступы на дне моноблока — донные призмы 16. В результате в нижней части батареи образуется так называемое шламовое пространство, в котором накапливается постепенно осыпающаяся с электродов активная масса. Это предотвращает преждевременный выход из строя аккумулятора из-за короткого замыкания этими частицами разноименных электродов.

Крышки 10 из эбонита или пластмассы могут закрывать отдельные аккумуляторные отсеки. На современных батареях применяют единые крышки, привариваемые или приклеиваемые к моноблоку. Крышки имеют отверстия 11 для вывода борнов и заливки электролита. Заливные горловины закрываются пробками с вентиляционными отверстиями. Специальные отражатели в пробках препятствуют выплескиванию электролита через вентиляционные отверстия. Электролит не должен выплескиваться при наклоне батарей от нормального рабочего положения на угол 45°.

Герметизация индивидуальных крышек производится заливкой специальной битумной мастикой. При применении пластмассовых моноблоков на 20...25 % повышается удельная энергия аккумуляторной батареи. Моноблоки из полипропилена и полиэтилена в несколько раз прочнее эбонитовых моноблоков. Аккумуляторная батарея 6СТ-55П с прозрачным корпусом из полипропилена устанавливается на автомобилях ВАЗ (рис. 1.29).

Отдельные аккумуляторы соединяются в батарею с помощью перемычек (рис. 1.30), которые могут иметь различную конструкцию. В батареях с индивидуальными крышками перемычки проходят сверху (рис. 1.30, а). В случае применения общей крышки (монокрышки) перемычки располагаются над перегородками моноблока (рис. 1.30, б). При изготовлении новых конструкций моноблоков из пластмасс (полиэтилен, полипропилен) межэлементные соединения пропускаются сквозь отверстия в перегородках (рис. 1.30, в).

Укороченные межэлементные соединения, кроме уменьшения омического сопротивления, позволяют сократить расход свинца при изготовлении батареи, а следовательно, ее массу.

Расстояние между верхними кромками электродов и крышкой составляет не менее 20 мм. Это расстояние необходимо для компенсации колебания уровня электролита и для отделения капель электролита при сильном газовыделении ("кипении") в конце заряда.

Большая часть недостатков, присущих обычным аккумуляторным батареям (снижение уровня электролита, ускоренная коррозия решетки положительного электрода, саморазряд и некоторые другие), обусловлена наличием 4,5—6 % сурьмы в сплаве свинца, используемого для изготовления решеток электродов. Согласно требованиям по уходу за стартерными аккумуляторными батареями через каждые 2500 км пробега необходимо проверять уровень электролита и при его уменьшении доливать дистиллированную воду.

Указанные недостатки привели к появлению так называемых необслуживаемых батарей. Основной задачей при разработке необслуживаемых батарей является ограничение электролиза воды в аккумуляторе и, как следствие, газовыделения. Наличие сурьмы в сплавах решеток приводит к значительному снижению перенапряжения, иначе говоря, к интенсивному газовыделению задолго до полного заряда батареи.

Таким образом, для создания необслуживаемых батарей необходимо заменить материал, применяемый при изготовлении решеток. В настоящее время для изготовления решеток применяются следующие материалы:

свинцово-кальциево-оловянистый сплав; модифицированный свинцово-сурьмянистый сплав с уменьшенным содержанием сурьмы; сплав с малым содержанием сурьмы и кадмия для положительных электродов и свинцово-кальциево-оловянистый сплав для отрицательных.

Исследования батарей с решетками из свинцово-кальциево-оловяни-стых сплавов показали их высокую чувствительность к глубоким разрядам. По этой причине были разработаны батареи, в которых решетки положительных электродов изготавливаются из свинца, легированного сурьмой (1,25 %) и кадмием (1,5 %), а решетки отрицательных — из свинцово-каль-циево-оловянистого сплава.

Применение свинцово-кальциевых сплавов приводит к необходимости изменения технологии производства, поэтому некоторые зарубежные фирмы разработали технологию изготовления решеток с уменьшенным содержанием сурьмы и легирующими добавками. Батареи, собранные на этих решетках, получили название малообслуживаемых — их срок службы соответствует сроку службы обычных, но они не чувствительны к глубоким разрядам, а газовыделение в несколько раз меньше.

На рис. 1.31 представлена графическая иллюстрация скорости "выкипания" воды электролита в течение времени t функционирования на автомобилях батарей различных типов. По оси ординат отложен уровень электролита Н над верхними кромками пластин.

В необслуживаемые и малообслуживаемые батареи, помимо замены материала решеток, введены следующие конструктивные изменения:

положительные электроды помещены в сепаратор — конверт;

блок электродов помещен на дно моноблока, тем самым увеличено количество электролита при сохранении габаритов батареи;

толщина электродов не превышает 1,9 мм, что позволяет увеличить их число, т. е. снизить удельные токи, не меняя габариты батареи;

применены сепараторы с меньшим удельным сопротивлением и более тонкие;

соединение аккумуляторов осуществлено через перегородки моноблока.

Сопротивление батареи уменьшается за счет того, что удельное сопротивление решеток из свинцово-кальциево-оловянистых сплавов, а также малосурьмянистых сплавов меньше, чем у решеток из обычного свинцово-сурьмянистого сплава.

Необслуживаемые батареи имеют следующие достоинства: лучшие пусковые качества (более высокое напряжение при неизменном токе); увеличенный срок службы; улучшенные зарядные характеристики; меньший саморазряд; уменьшение коррозии положительных электродов; отсутствие необходимости доливки воды в процессе эксплуатации.

Полностью необслуживаемые батареи выпускаются в герметичном ис-   полнении. Они не имеют заливных горловин и оборудованы специальным индикатором заряженности. При достижении определенного минимального уровня заряженности меняется цвет индикатора.

К борнам крайних блоков решеток аккумуляторов привариваются конусные полюсные выводы (см. поз. 14 на рис. 1.28 и поз. 3, 5 на рис. 1.29). На выводах или рядом с ними на крышке отмечена полярность. В эксплуатации необходимо полностью исключить возможность неправильного включения батареи в систему электрооборудования и, кроме того, обеспечить унификацию этого узла. Поэтому размеры положительного и отрицательного выводов стандартизированы и различны.

Конструкция и параметры каждой стартерной батареи должны удовлетворять соответствующим государственным стандартам или техническим условиям, в соответствии с которыми производится маркировка батарей. Первая цифра маркировки (3 или 6) характеризует число последовательно соединенных аккумуляторов (блоков электродов) в батарее, определяющее ее номинальное напряжение (6 или 12 В). Буквы СТ означают, что батарея стартерная. Последующие цифры определяют номинальную емкость в 20-часовом режиме разряда, а буквы — материал моноблока (Э — эбонит, Т — термопласт, П — полиэтилен), материал сепараторов (М — мипласт, Р — ми-пор, П — пластипор, С —стекловолокно совместно с каким-либо из сепараторов) и исполнение (Н — несухозаряженная, А — с общей крышкой). Например, обозначение 6СТ-75ЭМ означает, что батарея стартерная с номинальным напряжением 12 В, емкостью в 20-часовом режиме заряда 75 А • ч, материал моноблока — эбонит, сепараторов — мипласт, исполнение — сухозаряженное.

Для некоторых стартерных батарей специальных типов в маркировку вводятся дополнительные условные обозначения, указывающие, например, на применение специального наружного металлического каркаса (МК), определенного типа электродов и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Основным параметром, характеризующим аккумуляторную батарею, является ее электродвижущая сила      . ЭДС батареи, состоящей из последовательно соединенных аккумуляторов,     == пЕ, где Е—ЭДС одного аккумулятора. Значение ЭДС свинцового аккумулятора, как и любого другого химического источника тока, зависит только от химических и физических свойств веществ, участвующих в электродных процессах, и совершенно не зависит от размеров электродов и количества активных материалов.

Электродвижущая сила одного аккумулятора определяется как разность равновесных потенциалов положительного и отрицательного электродов

т. е. она определяется в отсутствие тока разряда и всегда положительна.

Потенциалом электрода      называется разность потенциалов между данным электродом и условным электродом сравнения. В качестве электродов сравнения в основном используется так называемый нормальный водородный электрод, представляющий собой электрод из платины, частично погруженный в раствор серной кислоты определенной концентрации, имеющий определенные давление и температуру. Значения электродных потенциалов табулированы.

Электродвижущая сила свинцового аккумулятора

где R — универсальная газовая постоянная; Т — абсолютная температура; F — число Фарадея;                и                 — активности соответственно серной кислоты и воды.

Значение RT/F при температуре +25 °С равно 0,02565 В. Активность электролита зависит от его концентрации, т. е. от плотности      . Поскольку электролит свинцового аккумулятора, принимая участие в электрохимических процессах, изменяет свою плотность, изменяются потенциалы электродов     и соответственно ЭДС (рис. 1.32). При плотности     == 1,3 г/см3 и       = +25 °С   Е = 2,154 В.

Для практических целей ЭДС может быть определена по эмпирической формуле, дающей хорошее приближение,

Где         — плотность электролита, измеренная, например, денсиметром при температуре +25 °С.

Если измерения проводились при температуре, отличной от +25 °С, то необходимо привести плотность у, к температуре +25 °С:

Продифференцировав выражение (1.3) по температуре, получим температурный коэффициент dE/dT == 0,000407 В/°С. Практически можно считать, что ЭДС почти не зависит от температуры, так как при изменении температуры на 100 °С она изменится только на 0,04 В.

На практике более важным параметром является напряжение аккумулятора, которое при разряде всегда ниже, а при заряде выше значения ЭДС. Это отличие обусловлено падением напряжения на внутреннем активном сопротивлении аккумулятора R0, а также электродной поляризацией.

Поляризацией называется явление изменения потенциала электрода под действием прохождения тока от исходного равновесного      (без тока) до нового      . Мерой поляризации служит модуль разности потенциалов электрода под током и равновесного:

При разряде аккумулятора потенциалы электродов за счет поляризации сближаются, а при заряде раздвигаются, т. е. напряжение соответственно уменьшается или увеличивается. Таким образом, напряжения разряда      и заряда U, выражаются следующими формулами:

где                — соответственно токи разряда и заряда.

Поляризация является одним из основных факторов, вызывающих электрические потери в аккумуляторах и химических источниках тока вообще. Она зависит от относительной скорости токообразующей реакции, т. е. плотности тока на электродах               , где S — площадь контакта реагирующих компонентов. Поляризация может быть обусловлена рядом причин, важнейшие из которых: концентрационные изменения в растворе вблизи поверхности электрода (концентрационная поляризация); образование на поверхности электрода слоя сульфата свинца, имеющего большое удельное сопротивление и экранирующего активную поверхность электродов (пассивация электродов);

затраты энергии на образование кристаллов при восстановлении окисных электродов (кристаллизационная поляризация); затраты энергии на поддержание электродной реакции на границе фазового раздела при прохождении тока (активационная поляризация) и т. д.

Так как процесс поляризации при прохождении тока через батарею приводит к дополнительным потерям энергии, его удобно представлять как потери на некотором дополнительном активном сопротивлении поляризации         .

Представим формулы (1.4) и (1.5) в виде:

где              — сопротивления поляризации соответственно при разряде и заряде;

Сумму поляризаций                                  иногда называют ЭДС поляризации.

Поляризация является переходным процессом. Его длительность после включения батареи на разряд зависит от силы тока и температуры электролита. Пока батарея не работает, концентрация электролита во всех точках одинакова. При включении тока нагрузки концентрация в приэлектродном слое начинает изменяться и распределение концентрации становится неравномерным. Это изменение продолжается до тех пор, пока не наступит некоторое стационарное распределение концентраций. Для стартерных разрядов и температуры до —30 °С время этого процесса не превышает 10 с, с увеличением тока разряда время поляризации и сопротивление          п уменьшаются.

Аккумулятор удобно представлять приближенной эквивалентной электрической схемой замещения, которая отражает основные процессы, происходящие в нем как в элементе электрической цепи (рис. 1.33).

Схема представляет собой последовательное соединение источника равновесной ЭДС Е и двух активных сопротивлений: линейного R   и зависящего от тока нелинейного         . Для учета инерционности (реактивности) процесса поляризации параллельно           включена электрическая емкость поляризации С       , моделирующая переходные процессы при включениях и отключениях нагрузки   . В установившемся режиме конденсатор С    заряжен до напряжения             и выполняется равенство

Зависимость сопротивления поляризации R   от тока разряда показана на рис. 1.34.

Омическое сопротивление батареи R     является суммой сопротивлений электролита       , сепараторов R     , активной массы       , решеток и соединительных элементов R    . Под сопротивлением электролита подразумевается сопротивление той его части, которая находится между электродами. Таким образом, общее омическое сопротивление батареи при разряде

Одним из важнейших параметров, характеризующих батарею, является ее емкость. Разрядной емкостью Ср называется максимальное количество электричества Q           (т. е. максимальный электрический заряд), которое аккумулятор может сообщить во внешнюю цепь при полном разряде от начального напряжения               до конечного           за время          . Поскольку

то по определению

Обычно разрядная емкость аккумуляторных батарей определяется при постоянном токе           . Тогда

Номинальная разрядная емкость аккумуляторной батареи С      определяется при 20-часовом режиме разряда током     = 0,05С     при температуре +25 °С. Разряд должен прекращаться после достижения конечного напряжения на выводных клеммах: 5,25 В у батареи на 6 В и 10,5 В у батареи на 12 В. Аналогично определяется зарядная емкость батареи С    . При постоянном зарядном токе

Единицей заряда в системе СИ является кулон (1 Кл = 1 А • с). Поэтому емкость стартерных батарей можно измерять в кулонах. Однако эта единица очень мелкая. Поэтому на практике используют внесистемную единицу ампер-час (1 А • ч= 3600 Кл).

Энергозапасом, аккумуляторной батареи W     называется максимальное количество энергии, которое выделяется во внешней цепи при разряде за время

Так как напряжение        батареи в процессе разряда не остается постоянным даже при постоянном токе      , то функцию           нельзя вынести за знак интеграла. Однако, воспользовавшись выражением для среднего напряжения       за время

можно при постоянном разрядном токе выражение (1.6) записать в виде

Аналогично определяется энергия заряда:

Для электропотребителей автомобиля как нагрузки аккумуляторной батареи (особенно для системы пуска) более важным показателем является энергозапас W   , а не емкость С . Однако при разряде контролировать ток разряда значительно проще, чем мощность; также проще определять ожидаемую длительность разряда по емкости, а не по энергозапасу. При этом энергозапас можно определить, проводя через равные промежутки времени дополнительно измерения напряжения разряда            и вычислив         приближенно как

где N — количество замеров за время t

Непостоянство напряжения батареи в процессе разряда постоянным током объясняется изменением различных компонентов его внутреннего сопротивления.

Поскольку при разряде аккумулятора губчатый свинец и двуокись свинца превращаются в сульфат свинца с высоким электрическим сопротивлением, а плотность электролита уменьшается примерно от 1,28 до 1,1 и ниже, то омическое сопротивление аккумулятора по мере разряда увеличивается. В разряженном состоянии сопротивление может достигать значения, превышающего более чем в 2 раза его величину до начала разряда.

Сильное влияние на внутреннее сопротивление аккумулятора оказывает также его температура (рис. 1.35). Так как сопротивление электродов и соединительных свинцовых деталей с изменением температуры меняется незначительно, определяющим фактором увеличения внутреннего сопротивления аккумулятора является сопротивление электролита. С понижением температуры удельное сопротивление электролита возрастает и при —40 °С становится примерно в 8 раз больше, чем при +30 °С.

Совершенство конструкции аккумулятора характеризуют коэффициенты отдачи по емкости             и энергии           :

В идеальном аккумуляторе зарядная емкость С   , равна разрядной С  . Однако, как было отмечено ранее, при заряде протекают также побочные электрохимические процессы, на которые тратится часть потребляемого зарядного тока  Поэтому для реального аккумулятора             < 1. Отдача по энергии может быть определена как

Так как среднее напряжение разряда всегда меньше среднего напряжения заряда, что следует из выражений (1.4) и (1.5), отдача по энергии меньше отдачи по емкости и даже для идеального аккумулятора           < 1.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Емкость аккумулятора в первую очередь зависит от количества активной массы и электролита, а также от коэффициента их использования. Теоретически необходимое количество активных материалов на 1 А • ч емкости, рассчитанное исходя из значений электрохимических эквивалентов, составляет 4,46 г двуокиси свинца, 3,87 г губчатого свинца и 3,66 г серной кислоты. Однако количество активных веществ в стартерных аккумуляторных батареях даже при номинальных разрядных токах в 2...3 раза превышает теоретически необходимое. Использование активных веществ ограничено из-за отложения сульфата свинца на поверхности электродов, что вызывает обеднение электролита в порах и быстрое снижение напряжения. В результате остаются неизрасходованными внутренние слои активных масс электродов и серная кислота электролита. Для работы в заданном диапазоне концентраций необходимо избыточное количество электролита. Уменьшение объема электролита при неизменном количестве активных веществ приводит к резкому снижению концентрации в нем серной кислоты при разряде и быстрому уменьшению напряжения до предельного значения            , т.е. уменьшению емкости.

Емкость аккумуляторной батареи существенно снижается с увеличением силы разрядного тока (рис. 1.36, а).

Использование активных веществ при большой силе тока составляет 5...10 %. Снижение емкости при этом связано в основном с резким уменьшением концентрации серной кислоты в порах пластин из-за большого количества сульфата свинца, который оседает на поверхности электродов и изолирует активную массу от контакта с электролитом, т. е. решающее значение играют поляризационные процессы в аккумуляторе.

При разряде, например, батареи 6СТ-75 номинальным током 3,75 А при температуре 25 °С емкость составляет 75 А • ч, а при разряде током 250 А емкость резко падает и составляет всего 25 А • ч (см. рис. 1.36, а).

Имеются эмпирические уравнения, выражающие эту зависимость, из которых наиболее распространенным является уравнение Пейкерта:

где      р — разрядный ток; п, k — постоянные для данного типа батареи.

Значение константы п колеблется от 1,2 до 1,7, причем чем ниже конечное напряжение          , тем меньше п. "Идеальному" аккумулятору соответствует п == 1 (емкость не зависит от     р).

Емкость аккумуляторной батареи уменьшается с понижением температуры (рис. 1.36, б). При низких температурах увеличивается вязкость электролита и замедляется скорость поступления серной кислоты в поры активной массы. Кроме того, наблюдается понижение разрядного напряжения из-за ухудшения электролитической диссоциации и увеличения сопротивления электролита.

Вследствие влияния температуры на емкость аккумуляторной батареи емкость, полученную в процессе испытаний на разряд током 0,05С 20 при средней температуре Т (Ст = 0,05С 20                ), приводят к температуре 25 °С по формуле

где С — емкость, приведенная к температуре 25 °С; 0,01 — температурный коэффициент изменения емкости в интервале температур 18...27 "С.

Кроме того, на емкость аккумулятора оказывают влияние такие факторы, как пористость активной массы и материала сепараторов, толщина электродов, начальная плотность электролита. С увеличением пористости активных масс, а также материала сепараторов улучшаются процессы диффузии электролита. С уменьшением толщины электродов коэффициент использования активных масс увеличивается, так как это способствует более равномерной работе наружных и внутренних слоев активной массы.

Как уже отмечалось, плотность электролита свинцовых аккумуляторов может служить критерием степени заряженности. По мере ее изменения от 100 % до нуля плотность линейно уменьшается на 0,16 г/см 3. Таким образом, при известной начальной плотности -Уз степень разряженности

где        — измеренная плотность электролита, приведенная к температуре 25 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРЯДА И РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Все характеристики батареи можно разделить на разрядные, зарядные и зарядно-разрядные. Разрядные характеристики снимают в двух режимах:

осветительном (ток разряда до 0,5С 20) и стартерном (ток разряда от 1,5С 20 до 7С 20). Разрядные характеристики условно делятся на следующие группы:

временные, выражающие зависимость напряжения от продолжительности разряда;

вольт-амперные, выражающие зависимость напряжения от тока;

емкостные, мощностные и энергетические, которые рассчитываются на основе временных.

Вольт-амперные характеристики будут рассмотрены в гл. 2 при анализе работы стартерной батареи в режиме пуска двигателя.

Напряжение аккумулятора в процессе разряда постоянным током I изменяется сложным образом (рис. 1.37).

Это объясняется нелинейностью и непостоянством во времени его внутреннего сопротивления, особенно поляризационной составляющей. Временные разрядные и зарядные характеристики удобно анализировать совместно с эквивалентными электрическими схемами замещения аккумулятора на различных стадиях процесса.

Длительность 1 стадии процесса разряда аккумулятора составляет несколько десятков секунд. Она начинается при включении нагрузки        (точка 1) и заканчивается в точке 3 после завершения переходного процесса, определяемого поляризационными явлениями. Точка 1 соответствует равновесной ЭДС Е аккумулятора, а участок 1 — 2 кривой              — падению напряжения на омическом сопротивлении R 0. На участке 2 — 3 происходит нарастание ЭДС поляризации Е          , определяющееся в основном концентрационным сдвигом потенциалов электродов. На эквивалентной схеме это соответствует заряду конденсатора С      , который заканчивается в точке 3. Поскольку процесс разряда на этой стадии происходит практически на постоянное сопротивление             ,a           быстро падает на величину          от точки 2 к точке 3, на кривой              также будет наблюдаться некоторое падение тока разряда. После точки 3 постоянство        р обеспечивается за счет уменьшения переменного сопротивления нагрузки       .

Начиная с точки 3, процесс разряда переходит во 2 стадию, характеризующуюся постоянством ЭДС поляризации                        и линейным уменьшением напряжения Up в связи с линейным падением равновесной ЭДС          (на рис. 1.37 выделена штриховой линией). В ходе токообразующей реакции из-за образования воды и поглощения серной кислоты из раствора электролита происходит линейное уменьшение плотности электролита         . Продолжительность 2 стадии, ограниченной на разрядных характеристиках точками 3 и 4, наибольшая и составляет при разряде     р = 0,05С 20 (осветительный режим) 80...90 % общего времени разряда. На эквивалентной схеме замещения в этой стадии конденсатор С           не показан, так как переходные поляризационные процессы отсутствуют, внутреннее сопротивление аккумулятора имеет чисто активный характер и

Разряд переходит в 3 стадию, когда существенным становится процесс пассивации активной массы пластин (точка 4). Начинается увеличение поляризационного сопротивления R          и, следовательно, увеличение ЭДС Е         . Кроме того, увеличивается и омическое сопротивление             в связи с падением плотности электролита              (см. рис. 1.37). Химические реакции, протекающие при недостатке кислоты из-за пассивации сульфатом свинца после точки 5, являются необратимыми. Следовательно, глубокий разряд приводит к порче электродов. Поэтому при снятии временной характеристики необходимо прекращать разряд при определенном напряжении U         . Обычно принимается U      0,75      , где    — начальное разрядное напряжение после завершения переходного процесса в точке 3 (примерно на десятой секунде разряда).

После отключения нагрузки в точке 5 напряжение             резко возрастает на величину падения напряжения на омическом сопротивлении            , но оно не достигает значения равновесной ЭДС Е из-за неравномерного распределения плотности электролита по толщине электродов. Это соответствует на эквивалентной схеме наличию заряда на конденсаторе С          . В течение некоторого времени переходного процесса распределение плотности          становится равномерным и напряжение на аккумуляторе повышается до величины Е. На эквивалентной схеме это соответствует разряду конденсатора С     на сопротивление поляризации    . Стадия 4 (точки 5 — 7), описывающая этот процесс, является завершающей.

Площадь, ограниченная осью времени t и кривой             , пропорциональна разрядной емкости аккумулятора в данном режиме разряда.

Аналогичные процессы происходят при заряде аккумулятора постоянным током         з (рис. 1.38).

Схема заряда состоит из источника Е     батареи, выключателя и переменного балластного сопротивления           , которое присоединяется последовательно с батареей для обеспечения постоянного тока. Постоянство зарядного тока может также обеспечиваться регулированием напряжения зарядного устройства.

На 1 стадии, как и в процессе разряда, относительно равновесной ЭДС Е происходит скачок напряжения U         на размер омических потерь в аккумуляторе (участок / — 2), а затем переходный процесс 2 — 3 стабилизации неравномерного распределения концентрации электролита вблизи электродов (заряд конденсатора С         на эквивалентной схеме замещения).

Стадия 2 для упрощения объединяет линейный и нелинейный участки нарастания U    . За счет формирования активной массы, повышения плотности электролита         на этой стадии происходят повышение ЭДС батареи Е и рост зарядного напряжения Uy необходимого для поддержания постоянного зарядного тока           .

В процессе разряда активная масса восстанавливается в направлении от поверхности электродов внутрь, во все более глубокие слои, в результате чего всё более и более затрудняется выравнивание плотности электролита. При завершении процесса заряда, когда почти вся активная масса электродов окажется восстановленной (напряжение на аккумуляторе достигает 2,3 В), зарядный ток начинает частично, а затем полностью расходоваться на разложение воды с выделением водорода и кислорода. При этом напряжение резко повышается и достигает 2,7 В, что объясняется более высоким напряжением для разложения воды. Момент начала газовыделения отмечен на рис. 1.38. После достижения указанного значения напряжение заряда перестает возрастать. Начинается 3 стадия процесса заряда, так называемый перезаряд, когда в течение 2...3 ч напряжение U   и плотность          не изменяются. При этом наблюдается обильное газовыделение — "кипение" электролита. На этой стадии происходят окончательная регенерация глубинных слоев активных масс электродов и полное электрическое разложение сульфата PbS04.

Следует отметить, что этого участка нет у необслуживаемых батареи, так как в них значительно повышено напряжение начала газовыделения. В этом случае после полного восстановления исходных реагентов электрохимические процессы прекращаются и ток заряда резко падает. Батарея перестает "принимать" заряд.

После отключения зарядной цепи на IV стадии плотность электролита у электродов и между ними выравнивается. Соответственно понижается и напряжение аккумулятора до значения равновесной ЭДС Е, соответствующей достигнутой плотности электролита         . На схеме замещения это соответствует разряду заряженного до напряжения            конденсатора С           на сопротивление поляризации         . Отрезок 5 — 6 соответствует падению напряжения на активном сопротивлении в конце заряда          .

На практике продолжительность зарядно-разрядных процессов зависит от протекающего через аккумулятор тока, температуры электролита, состояния аккумулятора, а также степени его разряженности и предпускового разряда на устройства облегчения пуска холодного двигателя.

СПОСОБЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Аккумуляторные батареи можно заряжать от любого источника постоянного тока при условии, что его напряжение больше, чем напряжение заряжаемой батареи. Для заряда положительный полюс источника тока должен быть соединен с положительным полюсом заряжаемой батареи, а отрицательный — с отрицательным.

Для любого момента заряда

где              ист — напряжение источника тока. В;         — напряжение батареи в данный момент заряда. В; R — общее сопротивление зарядной цепи, Ом.

Из этой формулы следует, что при равенстве напряжений зарядного устройства и батареи зарядный ток равен нулю. Если напряжение батареи меньше напряжения зарядного устройства, зарядный ток больше нуля. Если напряжение батареи больше напряжения зарядного устройства, ток меняет первоначальное направление и батарея будет разряжаться.

Зарядные устройства имеют, как правило, падающую вольт-амперную характеристику — чем больше вызываемый ими ток, тем меньше их напряжение. Поэтому, если не применять специальных регулирующих устройств, с ростом напряжения аккумулятора при заряде ток заряда уменьшается. В большинстве случаев зарядные устройства снабжены системами, позволяющими регулировать и поддерживать постоянным один из электрических параметров — напряжение или ток заряда. В зависимости от того, какой электрический параметр регулируется, различают два основных способа заряда: при постоянном токе и при постоянном напряжении.

Заряд при постоянном токе (рис. 1.39, а) характеризуется сравнительной простотой аппаратурного оформления, так как устройства для поддержания постоянного тока обычно проще, чем устройства для поддержания постоянного напряжения. Процессы, происходящие в аккумуляторе в этом режиме, были подробно рассмотрены в подразделе 1.5.6. Удобством этого способа является простота расчета количества электричества, сообщенного батарее, как произведение тока и времени заряда.

Этот способ заряда имеет и свои недостатки. При малом токе время заряда велико. При большом токе к концу заряда ухудшается заряжаемость и наблюдается значительное повышение температуры электролита, что снижает срок службы аккумуляторных батарей. В связи с этим определена оптимальная сила тока заряда

Кроме того. Инструкцией по эксплуатации рекомендовано при повышении температуры электролита до 45 °С снижать зарядный ток в 2 раза или прервать заряд для охлаждения электролита до 30...35 °С.

Методом заряда при постоянном токе можно заряжать большое количество батарей. При этом общее число п последовательно включенных аккумуляторов не должно превышать                   , где            — напряжение на зажимах зарядного устройства.

Заряд при постоянном напряжении характеризуется тем, что в первый момент зарядный ток достигает больших значений (рис. 1.39, б). Для полностью разряженных батарей он может составлять (1...1,5) С 20. В процессе заряда, когда напряжение батареи постепенно возрастает, сила тока понижается и к концу заряда становится заметно меньше, чем сила тока при заряде постоянным током. Средняя сила тока при правильно выбранном напряжении приблизительно равна 0,1 С 20 А. Несмотря на различие в значениях силы тока при данном и предыдущем методах заряда на различных его этапах, общая продолжительность полного заряда батарей при обоих методах приблизительно одинаковая. Недостатком этого метода является также перегрев аккумулятора из-за большого начального тока.

На автомобиле заряд происходит при постоянном напряжении, поэтому при разряженной батарее в начале заряда может возникнуть большой ток, превышающий номинальный ток генератора. В этом случае для предохранения генератора от перегрузки устанавливают специальные ограничители тока либо это ограничение осуществляется за счет внутренних свойств самого генератора (самоограничение).

Для преодоления недостатков, присущих простым способам заряда — при постоянном токе или напряжении, используются также комбинированные способы заряда (рис. 1.39, в и г).

Заряд ступенчатым, током (ступенчатый заряд) является сравнительно простым способом: сначала заряд проводят при номинальном токе до заданного конечного напряжения, затем снижают ток в 2...3 раза и продолжают заряд опять до достижения заданного напряжения (см. рис. 1.39, в). Возможны также трех- и четырехступенчатые режимы заряда.

Смешанный способ предусматривает ограниченное время заряда при постоянном токе, а затем перевод в режим заряда при постоянном напряжении (см. рис. 1.39, г). Возможны и разнообразные комбинации этих режимов. Во всех этих способах с целью сокращения времени заряда и уменьшения газовыделения используют в начальной стадии большие токи заряда, а в конечной — небольшие.

В процессе длительной эксплуатации плотность электролита и степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее могут быть различными. Поэтому необходимо (особенно перед началом зимней эксплуатации) провести так называемый уравнительный заряд. Он обеспечивается при постоянной силе тока, численно равной 10 % номинальной емкости, как и заряд при постоянном токе, но в течение несколько большего времени, чем обычно. Его цель — обеспечить в аккумуляторной батарее полное восстановление активных масс во всех электродах всех аккумуляторов. Уравнительный заряд нейтрализует действие глубоких разрядов на отрицательные электроды и рекомендуется как мера, устраняющая сульфатацию электродов. Заряд продолжается до тех пор, пока во всех аккумуляторах не будет наблюдаться постоянство плотности электролита и напряжения в течение 3 ч.

При необходимости в короткое время быстро восстановить работоспособность сильно разряженной аккумуляторной батареи применяют так называемый форсированный заряд. Такой заряд может производиться токами, численно равными до 70 % номинальной емкости, но в течение короткого времени — тем меньшего, чем больше ток. Практически при токе 0,7 С 20 А продолжительность заряда не должна быть более 30 мин, при токе 0,5 С 20 А — 45 мин, при токе 0,3 С20 А — 90 мин. В процессе форсированного заряда необходимо контролировать температуру электролита, и при достижении 45 °С дальнейший заряд прекращать. Следует отметить, что применение форсированного заряда должно быть исключением, так как его систематическое многократное повторение для одной и той же аккумуляторной батареи заметно сокращает срок ее службы.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ГЕНЕРАТОРА И АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. ЗАРЯДНЫЙ БАЛАНС

На автомобиле генератор и аккумуляторная батарея включены параллельно и работают совместно, дополняя друг друга в зависимости от нагрузки.

Основным источником электроэнергии является генератор, который при работе обеспечивает электропитание всех потребителей и заряд батареи. При неработающем двигателе электропитание осуществляется от батареи. При работе автомобиля возможен режим, когда мощность подключенных потребителей превышает мощность, развиваемую генератором. В этом случае недостающую мощность компенсирует батарея, работая параллельно с генератором.

Применявшиеся ранее генераторы постоянного тока на холостом ходу двигателя не обеспечивали потребители электроэнергией, и в этом режиме источником являлась аккумуляторная батарея, что отрицательно сказывалось на степени ее заряженности. В соответствии с существующими требованиями на холостом ходу двигателя генератор должен обеспечивать питание системы зажигания, приборов, габаритных фонарей и основного отопителя при малой частоте вращения его вентилятора для автомобилей среднего и высокого классов, а для всех остальных автомобилей — питание зажигания, приборов и габаритных фонарей.

Поскольку на современных автомобилях устанавливают генераторы переменного тока, будем рассматривать работу аккумуляторной батареи только с такими генераторами (рис. 1.40). Характеристики совместной работы зависят от режима работы двигателя и от нагрузки.

При номинальной частоте вращения генератора анализ совместной работы в зависимости от нагрузки целесообразно проводить графическим методом, совмещая внешнюю характеристику генератора              при п г= const и зарядно-разрядную характеристику батареи                       (рис. 1.41). Сопротивлением соединительных проводов пренебрегаем, т. е. допускаем, что напряжения на генераторе и батарее равны (                  ). В зависимости от нагрузки при параллельной работе возможны следующие характерные случаи (см. рис. 1.40).

Нагрузка отсутствует и весь ток, вырабатываемый генератором, идет на заряд батареи                       (точка 1, см. рис. 1.41).

Нагрузка включена, напряжение генератора равно регулируемому U  =   Ток генератора идет на заряд батареи и питание нагрузки                           (точка 2).

Возрастание нагрузки приводит к тому, что напряжение генератора становится ниже регулируемого, но оно остается выше ЭДС батареи                       (точка 3). В этом случае также генератор питает нагрузку и заряжает батарею:

но зарядный ток уменьшается. Нагрузка возросла до значения, при котором U    = Е   . При этом весь ток генератора идет в нагрузку. Ток заряда отсутствует:

(точка 4).

Дальнейшее возрастание нагрузки приводит к тому, что напряжение генератора становится ниже ЭДС батареи, и она питает нагрузку совместно с генератором:                           (точка 5).

При учете падения напряжения в соединительных проводах между генератором и батареей напряжение генератора будет линейно уменьшаться с увеличением тока генератора, что приведет к разряду батареи при напряжении генератора большем, чем ЭДС батареи. Поэтому в эксплуатации необходимо следить за состоянием соединительных проводов и их клеммных соединений.

Зарядный ток батареи можно также увеличить или уменьшить за счет изменения регулируемого напряжения. Факторы, приводящие к увеличению внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи (понижение температуры, увеличение износа батареи, уменьшение емкости), приводят к уменьшению зарядного тока, так как зарядная характеристика при этом будет изменяться более круто.

Из приведенного анализа совместной работы двух источников электроэнергии автомобиля ясно, что существуют режимы, когда аккумуляторная батарея отдает накопленную энергию потребителям; в то же время она восстанавливает ее, когда генератор обеспечивает подзаряд батареи. Интенсивность этого подзаряда зависит от частоты вращения генератора и тока нагрузки. При этом мощность установленного генератора должна быть такой, чтобы был обеспечен положительный зарядный баланс аккумуляторной батареи, т. е. количество электричества, полученное при заряде, должно полностью компенсировать количество электричества, отданное при разряде.

Необходимая мощность генератора при этом

Где           н — номинальное напряжение (14 или 28 В);             — требуемый максимальный ток генератора.

Сила тока           зависит от числа потребителей и режима движения автомобиля. Для легковых автомобилей              = 1,15            , а для грузовых    = 1,25     , где          — расчетный ток нагрузки от потребителей, определяемый для режима движения по шоссе ночью зимой.

Найденные значения тока и мощности генератора являются минимальными значениями, обеспечивающими при езде по шоссе ночью зимой практически нулевой баланс электроэнергии, т. е. такой баланс, при котором степень заряженности батареи сохраняется неизменной.

На основании значений      , и            предварительно выбирают конкретный тип генератора и передаточное число его привода, после чего поверочным расчетом баланса электроэнергии, учитывая скоростной режим генератора, проверяют его соответствие условиям движения по городу зимой.

Передаточное число привода генератора выбирают с учетом тока отдачи генератора на холостом ходу двигателя.

ВЫБОР ПРЕДЕЛОВ РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Регулируемое напряжение выбирают исходя из условий влияния на срок службы батарей, обеспечения необходимой интенсивности подзаряда и влияния на срок службы и качества работы потребителей.

При рассмотрении аккумуляторных батарей отмечалась зависимость срока службы батарей от тока подзаряда, который определяется температурой электролита и регулируемым напряжением. Регулируемое напряжение также оказывает значительное влияние на срок службы автомобильных ламп, точность показаний контрольно-измерительных приборов, на характеристики электродвигателей и срок службы радиооборудования.

Зависимость срока службы и светового потока автомобильных ламп от регулируемого напряжения следующая, % расчетного значения:

Однако в эксплуатации регулируемое напряжение, как правило, определяется возможностью обеспечения подзаряда аккумуляторной батареи.

Рекомендуемые значения регулируемого напряжения в зависимости от места установки батареи, климатической зоны и времени года приведены в табл. 1.2.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ДВА УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Рост мощностей ДВС автомобилей, особенно дизельных, требует увеличения мощностей электропусковых систем. Создание электростартеров большой мощности, работающих в системе электроснабжения с уровнем напряжения 12В, затруднительно из-за больших значений токов в момент пуска, что обусловливает увеличение габаритов электростартеров, затрудняющих их компоновку на двигателе и ухудшает коммутацию. Расчеты и опыт проектирования показывают, что вопросы обеспечения пуска легко решаются при переходе к системе электроснабжения с уровнем напряжения 24 В, так как в этом случае требуются в 2 раза меньше пусковые токи. Такие системы электроснабжения находят применение на большегрузных автомобилях МАЗ, КамАЗ, КрАЗ. Однако существует ряд причин, исходя из которых нецелесообразно переводить все электрооборудование автомобилей на напряжение 24 В. Более целесообразным является перевод на 24 В электростартеров и некоторых потребителей, а для всего другого электрооборудования сохранить уровень напряжения 12В. Основными причинами для такого режима являются: большая надежность и срок службы 12-вольтных ламп накаливания системы освещения и сигнализации в условиях работы при значительном уровне вибрации и тряски, сохранение достигнутой унификации и уменьшение номенклатуры изделий электрооборудования, удобство сборки на автозаводах, упрощение технического обслуживания и ремонта.

Существует несколько конструкций систем электроснабжения на два уровня напряжения. Каждая из этих конструкций обладает своими преимуществами и недостатками. В настоящее время на автомобилях ЗИЛ-133ВЯ и ЗИЛ-133ГЯ нашла применение система, в которой используется трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ). К преимуществам этой конструкции можно отнести простоту исполнения, надежность, возможность использовать разработанные генераторные установки без существенных их изменений.

Электрическая схема системы электроснабжения на два уровня напряжения, включающая генераторы 3812.3701 и ТВБ1212.3759, представлена на рис. 1.42.

Генератор 3812.3701 (           = 14 В;         = 95 А) предназначен для работы совместно с регуляторами напряжения РР132 и ТВБ1212.3759. Для подсоединения ТВБ у генератора предусмотрены три вывода непосредственно с каждой фазы генератора, минус выпрямительный блок. Подключение ТВБ к генератору осуществляется посредством штекерного разъема. В генераторе установлен выпрямительный блок БПВ100. Масса генератора без шкива 10 кг. Генератор с ТВБ1212.3759 (            = 14 В;           = 8 А) имеет трехфазные обмотки трансформатора, соединенные по схеме "треугольник"— "треугольник" (      /    ). В качестве выпрямителя используется блок БПВ4-60. Масса ТВБ 3,3 кг.

Система электроснабжения на два уровня напряжения работает следующим образом. Основной уровень напряжения 12 В постоянного тока для потребителей автомобиля и заряда аккумуляторной батареи GB1 (см. рис. 1.42) обеспечивается от генератора через выпрямитель В1. Постоянство этого напряжения при изменении нагрузки R^^ и частоты вращения генератора достигается за счет применения регулятора напряжения, воздействующего на обмотку возбуждения генератора. ТВБ, состоящий из выпрямителя В2 и трансформатора Тр, служит для заряда аккумуляторной батареи GB2. Последовательное включение аккумуляторных батарей GB1 и GB2 обеспечивает питание стартера          номинальным напряжением 24 В.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Интерес к вопросу о качестве напряжения в последние годы возрос. Связано это в первую очередь с широким применением на автомобиле электроники, требующей строгого соблюдения рекомендуемых режимов эксплуатации и имеющей незначительную перегрузочную способность. Повышенная пульсация создает значительную разницу между средним и действующим напряжениями и, следовательно, разные условия работы для потребителей, реагирующих на то или другое значение напряжения. При этом также возрастает статическая ошибка регулирования и ухудшаются условия работы потребителей и аккумуляторной батареи. Так, например, при уменьшении напряжения на 5 % световой поток ламп уменьшается на 20 %, а при таком же увеличении напряжения срок службы ламп светосигнальной аппаратуры уменьшается в 2 раза. Повышение регулируемого напряжения на 10...12 % приводит к снижению срока службы аккумуляторной батареи в 2—2,5 раза.

На современных отечественных автомобилях для контроля за уровнем регулируемого напряжения и зарядом батареи применяются стрелочные приборы — амперметры, вольтметры, а также ламповые индикаторы, устанавливаемые на панели приборов. Амперметр подключают последовательно с батареей таким образом, чтобы через него проходил только зарядный или разрядный ток батареи (за исключением тока мощных потребителей электроэнергии кратковременного действия — стартера, звукового сигнала, прикуривателя и т. д.). Вольтметр непосредственно измеряет напряжение в бортовой сети автомобиля. Ламповый индикатор, контролирующий заряд батареи, управляется специальным реле, включенным между "плюсом" генератора и нулевой точкой фазных обмоток генератора (РС702 для автомобилей ВАЗ-2101, -2102 и др.), либо функции управления совмещены в одном узле с блокировкой стартера (РБ для автомобилей ЗАЗ, ЛуАЗ).

Большинство зарубежных фирм для контроля исправности генераторных установок включают контрольную лампу между "плюсом" основного силового выпрямителя и "плюсом" дополнительного. Такая же схема применена на автомобиле ВАЗ-2108 (см. рис. 1.11).

Однако необходимо отметить, что по показаниям этих приборов и индикаторов невозможно в полной мере оценить работу системы электроснабжения. Например, применение лампового индикатора, управляемого реле контроля заряда, не позволяет обнаружить повышение напряжения. При включении контрольной лампы между "плюсом" основного и дополнительного выпрямителей обеспечивается обнаружение неисправностей, связанное только с невозбуждением генератора, — обрыв цепи обмотки возбуждения, проскальзывание или обрыв приводного ремня. Пользование вольтметром или амперметром требуют от водителя знания специфики работы системы электроснабжения.

Полную информацию о работоспособности и возникших неисправностях получают при диагностировании системы электроснабжения. При этом используется специальная диагностическая аппаратура (например, СДА-70, Элкон С-300, Э214 и др.).

Срок службы аккумуляторных батарей определяется продолжительностью с начала эксплуатации до момента, когда ее емкость снизится до 40 % номинального значения. При прочих равных условиях срок службы батареи зависит от интенсивности ее эксплуатации. Реально автомобильный аккумулятор имеет срок службы 2 — 4 года, причем этот срок в значительной степени зависит от качества и периодичности обслуживания батареи, температурных условий, регулируемого напряжения автомобильного генератора, условий хранения и т. д.

Основными причинами выхода батарей из строя являются:

необратимая сульфатация пластин в результате частого разряда током

стартерного режима, длительного хранения при положительной температуре без подзаряда и высокой плотности электролита;

коррозия решеток вследствие содержания в электролите посторонних примесей, оголения электродов (низкий уровень электролита), длительного перезаряда и длительного хранения сухозаряженных батарей (более 3 лет);

коробление электродов из-за неравномерности реакции по поверхности электродов вследствие большого разрядного тока, а также при большом зарядном токе;

выпадание активной массы положительных электродов, происходящее при перезаряде, а также при заряде, когда температура электролита больше 40 °С; от сильной вибрации; после замерзания электролита;

короткое замыкание электродов осыпающейся активной массой.

Одним из важнейших параметров, определяющих срок службы батарей, является так называемый ток перезаряда. Он имеет место при повышенном регулируемом напряжении автомобильного генератора (рис. 1.43). В результате перезаряда происходит обильное газовыделение ("кипение"), что приводит к интенсивному разрушению активной массы электродов.

Стартерные аккумуляторные батареи могут эксплуатироваться при температурах окружающей среды от —40 до +60 °С и на высоте над уровнем моря до 3000 м. Повышенная температура электролита способствует быстрому разрушению пластин, ускоряет сульфатацию и сокращает срок службы батареи. Для уменьшения химической активности электролита и электродов при высоких температурах в жаркой и теплой влажной климатических зонах в батареи заливают электролит пониженной плотности. Условия заряда батарей значительно ухудшаются при низких температурах. Холодные батареи заряжаются медленнее и часто остаются недозаряженными.

Причиной снижения срока службы батарей может быть также повышенный саморазряд, который зависит от многих факторов, главными из которых являются чистота электролита и его температура. Иногда саморазрядом называют быструю потерю емкости вследствие коротких замыканий внутри аккумулятора.

Ионы примесей (например, железа) в электролите действуют как переносчики заряда либо способствуют протеканию побочных реакций, приводящих к расходованию реагентов. Интенсивность этих реакций увеличивается с температурой (рис. 1.44). Из рис. 1.44 видно, что с понижением температуры электролита саморазряд уменьшается и при температурах ниже нуля у новых батареи он практически прекращается. Поэтому хранить батареи рекомендуется при пониженных температурах.

Подготовка к работе аккумуляторных батарей сводится к составлению электролита, последующей проверке его плотности и заряду батарей. Электролит приготовляют из аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. Плотность электролита, заливаемого в батарею, зависит от района эксплуатации, времени года и должна соответствовать данным табл. 1.3.

При эксплуатации батарей в первую очередь обращают внимание на контроль зарядного тока, чтобы не допустить излишнего перезаряда или недозаряда, сокращающих срок их службы. Для этого необходимо постоянно следить за техническим состоянием регулятора напряжения. Основными операциями технического обслуживания аккумуляторных батарей являются:

постоянная проверка чистоты батарей и их вентиляционных отверстий;

проверка уровня электролита и при необходимости корректировка его;

проверка заряженности батареи по замеру плотности электролита с учетом температуры.

Уровень электролита контролируется стеклянной трубкой, которую опускают вертикально в заливное отверстие до упора в предохранительный щиток. Затем верхний конец трубки зажимают пальцем и вынимают ее из аккумулятора. Высота столбика электролита в трубке соответствует уровню электролита в аккумуляторе над предохранительным щитком. Нормальным считается уровень в пределах 10... 15 мм.

Для проверки технического состояния батареи и оценки способности ее к холодному пуску двигателя разработан специальный диагностический режим — разряд током      == ЗС 20 при t = —18 °С. Диагностическими параметрами при этом являются напряжение на 30-й и 150-й секундах разряда (соответственно контрольные точки K.T.I и К.Т.2 на рис. 1.45). Они должны быть соответственно не менее 9 и 6 В у полностью заряженной батареи. Также используется такая характеристика, как сила тока, вызывающего падение напряжения до 1,2 В на аккумуляторе в течение 30 с.

Существуют методы диагностирования, основанные на контроле внутреннего сопротивления батареи и определении параметров ее эквивалентной электрической схемы. Установлено, что различные неисправности, возникающие в батарее, по-разному влияют на диагностические параметры.

Наибольшей чувствительностью к неисправностям обладает скорость падения напряжения на линейном участке разрядной кривой       (см. рис. 1.45) в стартерном режиме разряда dU  /dt. Этот параметр позволяет с достаточной для практических целей точностью оценить степень разряженности батареи в процессе электростартерного пуска двигателя.

При появлении коррозии решеток положительных пластин изменяется как показатель                 , так и внутреннее омическое сопротивление          , при оплывании активной массы — dU    /dt и поляризационное сопротивление        .

Диагностирование батареи может производиться также в процессе заряда или путем организации специальных тестовых воздействий (разряд ступенчатым, импульсным током и т. д.).