4.4 ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ПО ЦИЛИНДРАМ ДВИГАТЕЛЯ

Средства электроники позволили осуществить распределение высоко-
вольтных импульсов по цилиндрам двигателя путем коммутации низко-
вольтных цепей катушки (или катушек) зажигания. Такой способ распре-
деления высоковольтных импульсов может быть назван низковольтным
или электронным, поскольку коммутация осуществляется при помощи
электроники. Применение электронного распределения позволяет сущест-
венно снизить уровень радиопомех при работе системы зажигания.

Ниже рассматриваются практические варианты схем электронного рас-
пределения для четырехтактных четырехцилиндровых автомобильных
двигателей (рис. 3.49).

В системе зажигания с применением одновыводных катушек зажигания
традиционного исполнения (рис. 3.49, а) каждый цилиндр двигателя управ-
ляется собственной катушкой зажигания Т1... Т4, имеющей индивидуаль-
ный коммутационный ключ VTI ... VT4. Управление работой клю-
чей осуществляется сигналами  ...    вырабатываемыми контрол-
лером.

По второму варианту (рис. 3.49, б) два цилиндра, момент зажигания
которых смещен на 360° по коленчатому валу, управляются двухвыводной
катушкой зажигания, искровые промежутки (FV) свечей соединены после-
довательно и искрообразование происходит одновременно в двух цилинд-
рах. При этом одна искра реализуется в такте расширения (холостая искра),
а другая — в также сжатия (рабочая). Для четырехцилиндрового двигателя
требуется наличие двух катушек зажигания, управляемых по первичной
стороне собственным коммутатором.

Возможна замена двух катушек зажигания на одну четырехвыводную с
двумя включенными встречно первичными обмотками, которые намагни-
чивают сердечник в двух направлениях. Распределение высоковольтных
импульсов по цилиндрам двигателя осуществляется с помощью выпрями-
теля на высоковольтных диодах VD1... VD4, подключенного к обоим концам
вторичной обмотки (рис. 3.49, в). Здесь также две свечи зажигания работают одновременно, т. е. одна искра является холостой. Управление работой
катушки зажигания по первичной стороне осуществляется аналогично
варианту на рис. 3.40, б.

Описанные варианты систем зажигания с низковольтным распределе-
нием имеют свои преимущества и недостатки. Например, первый вариант
использует традиционные катушки, но он громоздок. Во втором варианте
используется уже две катушки зажигания. Третий вариант с одной катуш-
кой требует усложнения ее конструкции из-за необходимости встраивания
высоковольтных диодов с обратным напряжением, равным максимально
возможному напряжению катушки зажигания (приблизительно 30... 40 кВ).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Датчики-распределители. Для контактно-транзисторных систем зажи-
гания используются те же типы распределителей, что и для классической
системы, с той лишь разницей, что искрогасящий конденсатор, устанавли-
ваемый параллельно контактам прерывателя, в контактно-транзисторных
системах отсутствует. Для бесконтактных систем зажигания применяются
датчики-распределители, для четырех-, шести- и восьмицилиндровых дви-
гателей различных типов. Датчики-распределители изготавливаются на
базе традиционных распределителей, в которых узел прерывателя заменен
бесконтактным датчиком.

В качестве примера рассмотрим конструкцию датчика-распределителя
24.3706 (рис. 3.50), предназначенного для работы в БСЗ восьмицилиндровых двигателей. Датчик работает в комплекте с коммутаторами типа 13.3734 и
устанавливается на автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53А и автобусах семейства
ПАЗ.

Датчик-распределитель состоит из корпуса с запрессованной в нем
медно-графитной втулкой, в которой вращается вал 10 распределителя с  центробежным регулятором (автоматом) 9, ротором датчика 7 и бегунком б распределителя. Подвижная (опорная) пластина 8 прерывателя установлена в ша-
рикоподшипнике.   Центробежный автомат 9 установлен под датчиком 7. Бесконтактный датчик 7 представляет собой генераторный датчик с вращающимся
магнитом. Центробежный автомат опережения зажигания имеет две пластины (верхнюю и нижнюю), два грузика, две пружины. Грузики стянуты пружинами. Вакуумный автомат (на рис. 3.50 не показан) расположен на корпусе распределителя и приводится в действие через бензомаслостойкую диафрагму, в центре которой имеется шток, соединенный с опорной пластиной 8. С целью подавления радиопомех в высоковольтной крышке установлено помехоподавительное сопротивление 4.

От рассмотренной конструкции датчика 24.3706 в значительной мере отличается конструкция датчиков-распределителей, предназначенных для установки на двигатели переднеприводных автомобилей типов ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-1111. Специфика конструкции двигателя переднеприводного автомобиля, а также высокие требования к электрическим параметрам и точности
момента зажигания системы зажигания определили особенности конструктивного исполнения распределителей:

горизонтальное расположение валика распределителя при установке на двигатель;

установка двух опор по краям приводного вала распределителя;

фланцевое крепление распределителя к корпусу двигателя;

жесткая, непосредственная связь приводного валика распределителя с бегунком;

усиленная изоляция крышки за счет применения искростойкой пластмассы из полибутилен -терефталата.

Первые три конструктивные особенности вызваны необходимостью увеличить жесткость распределителя и уменьшить погрешность момента искрооб-
разования, связанную с вибрацией двигателя и распределителя. Уменьшению погрешности момента искрообразования служит также торцовое горизонтальное крепление распределителя  зажигания  и  привод непосредственно от распределительного вала двигателя. На рис. 3.51 приведена конструк-
ция   датчика-распределителя 40.3706, используемого в составе БСЗ переднеприводного автомобиля ВАЗ-2108. Датчик-распределитель оснащен бесконтактным    датчиком    углового положения на эффекте Холла. С целью защиты от радиопомех в бегунок введен помехоподавляющий резистор номиналом R = 1000 Ом, мощностью 2,0 Вт. В схему защиты от излучения радиопомех входят также высоковольтные провода, снабженные экранированными наконечниками свечей зажигания. В наконечники встроены помехоподавительные резисторы номиналом R = 5 кОм, мощностью 2 Вт.

Катушки зажигания. Конструкция катушек для бесконтактных систем
аналогична конструкции катушек классической батарейной системы (см.
подраздел 2.4.3). Различие состоит в основном в намоточных данных.

Некоторые характерные особенности рассмотрим на примере катушки
зажигания 27.3705, которая широко применяется в составе БСЗ высоких
энергий (рис. 3.52, а), например на автомобиле ВАЗ-2108. Катушка 27.3705
является аппаратом зажигания, способным развить во вторичной обмотке напряжение 35... 40 кВ при работе на открытую цепь. Вследствие этого она
имеет усиленную высоковольтную изоляцию. Высоковольтная крышка 1
катушки зажигания выполнена из искродугостойкого материала ПБТ. Осо-
бенностью конструкции является относительно низкое значение сопротив-
ления первичной обмотки (R = 0,45 Ом), что позволяет в достаточной мере
стабилизировать выходные характеристики системы зажигания при мини-
мальном значении питающего напряжения (6 В).

В конструкции катушки зажигания предусмотрен специальный клапан,
который срабатывает при увеличении давления масла в катушке, что
возможно при выходе из строя электронного коммутатора. Введение такого
клапана предотвращает опасности взрыва катушки зажигания и воспламе-
нения автомобиля. Существенно отличаются от традиционных конструк-
ция и технология изготовления катушек зажигания для систем зажигания
с низковольтным распределением.

Например, двухвыводная катушка зажигания 29.3705, применяемая в
составе микропроцессорной системы управления двигателем на автомоби-
ле ВАЗ-21083 (рис. 3.52, б), выполнена по специальной технологии, вклю-
чающей пропитку обмоток эпоксидными компаундами и последующую
опрессовку обмоток морозостойким полипропиленом, образующим собст-
венно корпус катушки.

Дальнейшее улучшение характеристик катушек зажигания направлено
на совершенствование конструкции и технологии производства катушек с
замкнутой магнитной системой, обладающих большими коэффициентами
передачи энергии, связи, длительностью искрового разряда по сравнению с катушками с разомкнутой системой при одинаковой запасаемой энергией
в первичной цепи.

Отечественной промышленностью освоен выпуск двухвыводной катуш-
ки зажигания 3009.3705 (R1 == 0,52 Ом, R2 = 6,3 кОм, L1 == 5,9 мГн, L2 =
=29 Гн, W1 = 115, W2 = 8008) с замкнутым магнитопроводом (рис. 3.52, в).
Вторичная обмотка катушки наматывается на многосекционный каркас,
выполненный из пластмассы. Внутри каркаса размещается первичная об-
мотка. Обе обмотки устанавливаются в пластмассовый корпус и заливают-
ся компаундом. Такая же технология применяется и при производстве
новых одновыводных катушек зажигания с замкнутой магнитной системой
(рис. 3.52, г), которые планируется использовать в электронных системах
зажигания.

Коммутаторы. По конструктивному исполнению и технологии изготов-
ления коммутаторы контактно-транзисторных и бесконтактных систем
зажигания могут быть разделены на три группы:

выполняемые на дискретных полупроводниковых компонентах и кор-
пусных интегральных микросхемах, устанавливаемых на печатных платах;

выполняемые на базе толстопленочной технологии с применением стан-
дартных бескорпусных и дискретных компонентов;

изготавливаемые по гибридной технологии и использующие специаль-
ную твердотельную заказную микросхему, на которой реализуются основ-
ные функциональные узлы коммутатора.

Коммутаторы контактно-транзисторных систем и коммутаторы с посто-
янной скважностью выходного импульса тока для бесконтактных систем
функционально просты и содержат небольшое число полупроводниковых
компонентов (как правило, не более четырех транзисторов), они относятся
к первой группе. Их основой служит литой алюминиевый корпус, имеющий
ребристую наружную поверхность для увеличения теплоотдачи. Внутри
корпуса расположены все элементы коммутатора, за исключением выход-
ного транзистора, который монтируется на корпусе в специальном "карма-
не". Многие типы транзисторов (n-р-n-типа) требуют изоляции от корпуса
коммутатора, и поэтому они монтируются через специальную прокладку.
Для снижения теплового сопротивления перехода между корпусом комму-
татора и изоляционной прокладкой наносят слой теплопроводной пасты.
Для подключения коммутатора к бортовой сети автомобиля и к элементам
системы зажигания используется клеммная колодка.

Коммутатор ТК102А (рис. 3.53) относится к первой группе. Он предназ-
начен для работы в контактно-транзисторной системе зажигания для авто-
мобилей с восьмицилиндровыми двигателями, но может быть применен для
работы с любым классическим распределителем зажигания. В качестве
нагрузки используется катушка Б114 (W  /W   = 235, L   == 3,7 мГн, R  =
==0,42 Ом). Для ограничения первичного тока используется добавочное
сопротивление СЭ107 (1,04 Ом). Схема коммутатора ТК102А (рис. 3.54)
содержит один мощный германиевый транзистор VT1 (ГТ701А), стабилит-
рон VD2 (Д817В) и диод VD1 (Д7Ж), служащие для защиты от перенапря-
жения силового транзистора VT1, дроссель L1 и резистор R1, предназна-
ченные для ускорения процесса запирания транзистора VT1, конденсатор C1 первичного контура возбуждения катушки зажигания, конденсатор С2,
служащий для защиты компонентов схемы коммутатора от всплеска на-
пряжения в бортовой сети автомобиля.

Типичным примером коммутаторов для бесконтактных систем за-
жигания может служить коммутатор 13.3734, разработанный на базе пер-
вого серийного отечественного коммутатора ТК200 для БСЗ "Искра".
Коммутатор предназначен для совместной работы с бесконтактным
магнитоэлектрическим датчиком, катушкой зажигания Б 116 и доба-
вочным сопротивлением 14.379.

Схема коммутатора (рис. 3.55) содержит выходной транзистор VT3
(КТ848А), каскад предварительного усиления на транзисторе VT2 (КТ630Б) и резисторе R7, формирователь сигнала датчика на транзисторе VT1 (КТ630Б) и элементах R1... R3, C1, VD1, VD2.

Между выходом и входом коммутатора включена положительная обрат-
ная связь (RIO, C7), обеспечивающая стабильную работу коммутатора на
пусковых частотах вращения валика распределителя (20...30 мин -1). Це-
почка R3, Cl служит для уменьшения электрического смещения момента
зажигания в зависимости от частоты вращения датчика.

Коммутатор содержит также цепи защиты выходного транзистора (С5,
Со, R9) и элементов схемы (С2 ... С4, VD3, VD4, R8).

Конструктивно коммутатор выполнен на печатной плате, на которой
смонтированы маломощные элементы схемы. Плата установлена в ореб-
реннын литой дюралюминиевый корпус, в котором установлены силовые
элементы схем.

Первый отечественный коммутатор с нормируемой скважностью им-
пульсов выходного тока 36.3734, применяемый на автомобиле ВАЗ-2108,
выполнен также по дискретной технологии. Коммутатор рассчитан для
работы с бесконтактным датчиком на эффекте Холла. В качестве нагрузки
используется катушка 27.3705 (W  /     = 85, Ri == 0,5 Ом, Li == 3,8 мГн). В
коммутаторе 36.3734 реализовано программное регулирование времени накопления энергии в первичной обмотке катушки зажигания, активное
ограничение уровня первичного тока (8 ... 9 А), ограничение амплитуды
импульса первичного напряжения (350 ... 380 В), безыскровое отключение
первичного тока при остановленном двигателе (Тоткл, = 1,5... 3 с). Последнее
предназначено для плавного запирания коммутационного транзистора с
целью предотвращения искрообразования при остановке двигателя, когда
катушка зажигания осталась под током.

На рис. 3.56 приведена электрическая принципиальная схема коммута-
тора 36.3734. Основные функциональные узлы схемы выполнены на опера-
ционных усилителях DA1.1 ... DA1.4, которые являются компонентами
микросхемы К1401УД1. На базе усилителей DA1.2 и DAI.3 реализованы
интегратор и компаратор схемы нормирования скважности импульсов вы-
ходного тока. На усилителе DA1.1 собрана схема безыскрового отключения
тока, на усилителе DA1.4 — компаратор схемы ограничения амплитуды
выходного тока. В качестве выходного транзистора применен транзистор
Дарлингтона типа КТ848А.

Конструктивно коммутатор представляет собой печатную плату, на
которой размещены радиокомпоненты схемы, за исключением выходного
транзистора VT4, защитного диода VD7 и стабилитрона ограничителя
напряжения питания VD4, которые смонтированы на корпусе коммутатора.
Для подключения коммутатора к бесконтактному датчику Холла, к ка-
тушке зажигания и источнику питания используется семиконтактный
разъем.

К недостаткам коммутаторов первой группы можно отнести большие
габаритные размеры и массу изделий, а также при крупносерийном произ-
водстве низкую технологичность и недостаточную надежность в связи с
большим количеством радиокомпонентов. Существенного снижения массо-
габаритных показателей можно добиться при изготовлении коммутаторов
по толстопленочной технологии с применением стандартных бескорпусных
компонентов. В то же время они относительно дороги, трудоемки в произ-
водстве и поэтому не нашли широкого применения.

Наилучшими показателями с точки зрения трудоемкости, технологич-
ности и надежности обладают коммутаторы третьей группы. Они содержат специальную заказную микросхему, на которой реализуются основные
функциональные узлы: схема нормирования скважности с адаптацией по
уровню выходного тока, схема безыскрового отключения тока, устройство
ограничения тока и некоторые другие узлы. По гибридной толстопленочной
технологии выполняется силовая часть схемы коммутатора с элементами
защиты от импульсных перегрузок по цепи питания. Примером использо-
вания этой технологии может служить коммутатор 0.227.100.103 фирмы
"Бош" (ФРГ) (рис. 3.57).

Схема содержит следующие основные элементы: бескорпусный выход-
ной транзистор VTI; специализированную микросхему DA1 (МА 7355)
совместно с навесными миниатюрными конденсаторами С2... С5, выполня-
ющую основные функции коммутатора; корпусные диод VDI, стабилитрон
VD2, миниатюрный конденсатор С1 и толстопленочные резисторы R3, R4,
выполняющие функции защиты от импульсных перенапряжений в борто-
вой сети и перепутывания полярности батареи. Схема также содержит
толстопленочные резисторы, служащие для измерения и подстройки тре-
буемых уровней первичного тока R6, R7, R10 и первичного напряжения R8,
R9. RC-цепъ защиты выходного транзистора выполнена на дискретных
элементах С7, R11.

Отечественной промышленностью также осваивается выпуск аналогич-
ных коммутаторов, выполненных в виде большой гибридной интегральной
схемы (БГИС), представляющей собой толстопленочную микросборку опе-
рационной части и микросборку силовой части коммутатора, смонтирован-
ные на медном основании корпуса из полимерного материала. Причем
корпус выполнен заодно с семиштырьковым разъемом. Корпус герметизи-
руется приклеиваемой крышкой. Подложками толстопленочных сборок
служит алюмооксидная керамика (      ). Внешний вид одноканального и
двухканального коммутаторов показан на рис. 3.58.

В основе одноканального транзисторного коммутатора 3620.3734
(рис. 3.59, а) лежит специализированная микросхема КР1055ХП1, выпол-
няющая его основные функции.

1. Управление силовым транзистором, прерывающим ток в первичной
цепи системы зажигания.

2. Регулирование времени протекания тока в первичной цепи.

3. Ограничение максимального первичного тока.

4. Переход в режим расширения длительности выходного импульса тока
первичной цепи, если значение тока разрыва / ниже (0,9 ... 0,98) /

5. Восстановление функции регулирования времени протекания "тока в
течение заданного промежутка времени.

6. Формирование управляющего сигнала для работы тахометра.

7. Безыскровое отключение первичного тока при постоянном высоком
уровне сигнала с выхода микропереключателя Холла.

8. Защита от перенапряжений в бортсети и инверсного включения
источника питания.

В качестве выходного транзистора VT1 применен транзистор Дарлинг-
тона типа КТ898А с встроенным стабилитроном. Навесные конденсаторы
СЗ... С6 совместно с резистором R6 обеспечивают выполнение микросхемой
основных функций. Резисторы R8 и R9 служат для измерения первичного
тока, используемого в качестве управляющего сигнала для микросхемы
DA1.

Резисторы RI, R2 и R3 обеспечивают необходимое напряжение пита-
ния микросхемы и микропереключателя Холла. Резистор R5 служит на-
грузкой для микропереключателя Холла. Стабилитроны VD1 и VD2 защи-
щают микросхему и микропереключатель Холла от перенапряжений в цепи
питания. Кратковременные всплески высокого напряжения, а также пере-
напряжения обратной полярности гасятся конденсаторами CI и С2. Рези-
стор R4 определяет силу тока базы выходного транзистора и, следователь-
но, значение тока в первичной цепи. Цепочка обратной связи R7 С7  улучшает качество переходного процесса при регулировании первичного
тока.

Электрическая схема двухканального коммутатора 6420.3734 (рис. 3.59, б) разработана на основе электрической схемы коммутатора 3620.3734 Ос-
новное различие заключается в наличии двух специализированных микросхем КР1055ХП1 (DA] и DA2), управляющих работой двух выходных тран-
зисторов VT2 и VT3. В свою очередь микросхемы управляются сигналом с
выхода датчика импульсов (или контроллера) через схему разделения
каналов коммутатора посредством ключевого каскада на транзисторе VT1
(КТ352БМ). Схема коммутатора также снабжена устройством формирова-
ния сигнала управления тахометром (VD3, VD4, R22). Конструктивно ком-
мутатор выполнен на одной печатной плате, так же как и коммутатор
3620.3734.

Ведется работа по созданию специальной цифровой интегральной схе-
мы, что позволит в дальнейшем отказаться от дорогостоящих конденсато-
ров и повысить точность регулировки.

По мере развития цифровой и микропроцессорной техники и разработ-
ки комплексных систем управления двигателем транзисторный коммута-
тор, сохраняя свое функциональное значение, в конструктивном плане
может терять очертания самостоятельного изделия, интегрируясь в рамках
единой конструкции с цифровым контроллером. Следующим шагом на пути
интеграции электронного блока является передача функции нормирования
скважного выходного импульса тока в схему контроллера. В этом случае
модуль коммутатора реализует функции распределения высоковольтных
импульсов, ограничения тока и первичного напряжения, выдачи сигнала
обратной связи об уровне тока в катушке зажигания.

Контроллеры. Отечественной промышленностью разработаны конт-
роллеры серий МС2715.03 для легковых автомобилей ВАЗ-21083 и
МС2713.01 для грузовых автомобилей ЗИЛ-4314, предназначенные для
управления углом опережения зажигания по оптимальной характеристике
регулирования на основе информации от датчиков начала отсчета, частоты
вращения, разрежения в задроссельном пространстве карбюратора и тем-
пературы охлаждающей жидкости. Контроллеры осуществляют также уп-
равление электроклапаном ЭПХХ. Контроллер МС2715.03 для легковых
автомобилей с четырехтактным четырехцилиндровым двигателем выраба-
тывает сигнал "Выбор канала" для обеспечения функции статического
распределения энергии по цилиндрам двигателя.

Структурная схема контроллера приведена на рис. 3.60.

На выходы контроллера поступают сигналы от датчика начала отсчета НО, датчика угловых импульсов УИ, датчика разрежения ВР, датчика температуры охлаждающей жидкости Т     . После обработки сигналов датчиков в аналого-цифровом преобразователе АЦП информация о параметрах двигателя в
виде цифровых кодов поступает в процессор, который вычисляет частоту
вращения, разрежение, температуру, угловое положение коленчатого вала
двигателя и на основании этих данных вычисляет угол опережения зажи-
гания в соответствии с картой углов опережения зажигания двигателя,
которая хранится в памяти процессора.

Синхронизация работы контроллера с работой ДВС и формирование
сигнала "выбор канала" производится посредством импульсов датчика НО.
Выходные сигналы процессора управляют работой формирователей им-
пульса зажигания ФИЗ и импульса выбора канала ФВК, усилителя ЭПХХ.
Сигналы ФИЗ и ФВК непосредственно управляют работой двухканального
коммутатора.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Применение электронных систем зажигания на автомобилях с карбю-
раторными двигателями позволяет получить следующие преимущества:

значительно уменьшается эрозия контактов прерывателя и увеличива-
ется их ресурс (в контактно-транзисторных системах);

исключаются полностью механический прерыватель и связанные с ним
погрешности момента искрообразований и необходимость его регулировки
в процессе эксплуатации;

обеспечивается возможность повышения вторичного напряжения

гарантируется работа на обедненных рабочих смесях, в частности,
путем увеличения искрового промежутка в свечах зажигания;

обеспечивается надежная работа двигателя даже при загрязненных
свечах (при малых значениях сопротивления Rш за счет крутого фронта
нарастания импульса вторичного напряжения);

облегчается холодный пуск двигателя при сильно разряженной аккуму-
ляторной батарее (6 В);

гарантируется оптимальное регулирование угла опережения в функции
ряда параметров двигателя (в электронных системах зажигания) без свой-
ственных механическим регуляторам опережения зажигания погрешно-
стей;

обеспечивается возможность полного отказа от механического высоко-
вольтного распределителя (в системах с низковольтным распреде-
лением).

В результате применения электронных систем зажигания созданы ус-
ловия, обеспечивающие экономичность и безопасность работы двигателя
на всех режимах, повышение его приемистости при разгонах, снижение
расхода топлива и токсичности отработавших газов, соответствие уровня
излучаемых радиопомех современным требованиям.

ИСКРОВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Свеча зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в
цилиндре двигателя. При подаче высокого напряжения на электроды свечи
возникает искровой разряд, воспламеняющий рабочую смесь. Свеча явля-
ется важнейшим элементом системы зажигания двигателей внутреннего
сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси. По исполне-
нию свечи бывают экранированные и неэкранированные (отрытого испол-
нения), по принципу работы: с воздушным искровым промежутком; со
скользящей искрой; полупроводниковые; эрозийные; многоискровые (кон-
денсаторные); комбинированные.

Наибольшее распространение на автомобилях получили свечи с воз-
душным искровым промежутком. Это объясняется тем, что они удовлетво-
рительно работают на современных двигателях, наиболее просты по кон-
струкции и технологичны. В последние годы для специальных двигателей
(например, роторно-поршневых и газотурбинных) применяют комбиниро-
ванные свечи, где искровой разряд проходит частично по воздуху, а час-
тично по поверхности изолятора.

В силу своего назначения и специфики работы свеча влияет на надеж-
ность и выходные показатели двигателя. Для правильного выбора конст-
рукции свечи необходимо знать специфические требования, предъявляе-
мые к ней двигателем.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ СВЕЧИ НА ДВИГАТЕЛЕ

Свеча при работе на двигателе подвержена высоким тепловым, меха-
ническим, электрическим и химическим воздействиям. По мере развития
двигателестроения и форсирования двигателей интенсивность воздействия
перечисленных факторов возрастает. Введение в бензин антидетонацион-
ных присадок, содержащих металл (свинец или марганец), способствует
снижению срока службы свечи.

В процессе работы частота тепловых, механических, электрических и
химических воздействий на свечу зависит от частоты вращения коленча-
того вала и тактности двигателя. Количество воздействий на свечу в
единицу времени на многоцилиндровом, например, восьмицилиндровом
четырехтактном, двигателе в б раз меньше, чем в двухтактном двигателе.
Поэтому срок службы свечей для разных двигателей различен.

Тепловые нагрузки. Температура газовой среды в камере сгорания
двигателя колеблется от 70 °С (температура свежего заряда смеси, посту-
пающей в цилиндр) до 2000 ... 2700 °С (максимальная температура цикла),
а наружная часть свечи, находящаяся в подкапотном пространстве, омыва-
ется встречным потоком воздуха. В определенных случаях свеча может
работать при температуре окружающей среды до —60 °С (в северных районах). Из-за неравномерного нагрева свечи возникают тепловые дефор-
мации напряжения, которые усугубляются тем, что материалы ее детален
имеют различные коэффициенты линейного расширения (металл, кера-
мика).

В процессе пуска двигателя на холодном тепловом конусе (части изолятора свечи, находящейся в камере сгорания) возможна конденсация влаги, которая может привести к отказу в искрообразовании. Таким образом, указанный
перепад температур свеча должна выдерживать без потери работоспособно-
сти. Кроме того, изолятор свечи должен иметь фактически нулевое влагопог-
лощение, а ее поверхность должна быть стойкой к смачиванию.

Механические нагрузки. Давление в цилиндре двигателя достигает 5...6
МРа (максимальное давление в цикле). На поверхность свечи, находящуюся
в камере сгорания, действует усилие, пропорциональное ее площади. Это
усилие составляет 0,5...1,2 кН. Кроме того, свеча подвергается вибрацион-
ным нагрузкам от работающего двигателя. В процессе сборки по существу-
ющей технологии изолятор свечи при завальцовке в корпусе и термоосадке
подвергается усилию сжатия, равному 25...30 кН. При ввертывании свечи
в головку цилиндра к ее корпусу прилагается крутящий момент 40...60 Н • м.
В процессе эксплуатации этот показатель значительно повышается, осо-
бенно при вывертывании свечи из-за образования нагара на резьбе или
срыва резьбы в головке цилиндра.

Электрические и химические нагрузки. Свеча находится под электри-
ческим напряжением, приложенным к ее электродам, равным пробивному
напряжению искрового промежутка. Это напряжение может превышать 20 кВ.
Рабочая часть электродов подвергается воздействию электрической энер-
гии в процессе искрообразования. Износ электродов дополнительно увели-
чивается из-за того, что в продуктах сгорания находятся вещества, которые
вызывают их химическую коррозию. Опыт показывает, что в процессе
работы зазор в свече увеличивается в среднем на 0,015 мм на 1000 км
пробега автомобиля.

Шунтирование свечи. Неполное сгорание топливной смеси ведет к
отложению токопроводящего нагара на поверхности теплового конуса,
электродах и стенках камеры свечи. Нагар образуется также из-за попада-
ния смазочного масла на тепловой корпус изолятора, особенно при работе
свечи на двухтактном двигателе. Смазочное масло является изолятором
для электрического тока, но когда оно смачивает слой ранее отложившегося
нагара, то вся образовавшаяся масса превращается в токопроводное веще-
ство. Это отложение постепенно обугливается под действием температуры
и становится более токопроводным. При этом напряжение, развиваемое во
вторичной цепи системы зажигания, уменьшается и может оказаться рав-
ным или даже меньшим пробивного напряжения искрового промежутка
свечи, что приводит к нарушению в бесперебойности искрообразования и
даже к полному его прекращению.

К аналогичному результату может привести попадание влаги и загряз-
нение открытой части изолятора свечи, находящейся в подкапотном про-
странстве автомобиля.

УСТРОЙСТВО СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Современная свеча открытого исполнения (рис. 3.61) состоит, как правило, из металлического корпуса 4 с резьбой для ввертывания в головку цилиндра 5, бокового электрода 9, изолятора 3 с контактной головкой 2 и центральным электродом 8. Между коническими посадочными местами изолятора и корпуса кладется уплотнительная теплоотводящая шайба 7. Между головкой блока цилиндров и свечой устанавливается уплотнительное кольцо 6. Для обеспечения контакта между свечой и высоковольтным проводом иногда применяют контактную гайку 1.

Сердечник, включающий в себя изолятор с контактной головкой и центральным электродом, соединяется с корпусом при помощи термоосадки корпуса. При этом буртик корпуса завальцовывается за плечико изолятора, корпус нагревается и опрессовывается с усилием до 30 к И. Корпус нагревают методом пропускания электрического тока силой до 9000 А через термоосадочную канавку. Эту же операцию производят при помощи тока высокой частоты.

Центральный электрод и контактную головку закрепляют в изоляторе с помощью токопроводящего стеклосплава. Этот способ обеспечивает герметичность свечи в процессе эксплуатации. Центральный электрод устанавливают в канале изолятора сверху, а на него — контактную головку. Изолятор вместе с этими деталями нагревают до температуры 800...900 °С, и контактная головка запрессовывается в расплавившуюся таблетку стеклогерметика. Боковой электрод прикрепляют к корпусу методом контактной сварки.

Для специальных целей, в случае необходимости наиболее полного подавления радиопомех или обеспечения работы свечи в условиях сильного загрязнения, применяют экранированные и герметизированные свечи (рис. 3.62). Контакт провода со свечой при этом обеспечивается с помощью контактного устройства 4, а защита от попадания влаги — с помощью резинового уплотнения 3. Иногда в цепь центрального электрода встраивают подавительное сопро-
тивление 500... 10 000 Ом.

Материал центрального электрода должен обладать высокой коррози-
онной и эрозионной стойкостью, жаростойкостью и хорошей теплопровод-
ностью. Центральные электроды изготавливают из хромотитановой стали
13Х25Т, а у некоторых типов свечей — из нихрома Х20Н80, боковые элек-
троды — из никель-марганцевого сплава (например, НМц-5). Корпус свечи
и контактную головку изготавливают из конструкционных сталей.

ТЕПЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МАРКИРОВКА СВЕЧЕЙ

Нормальная работа свечи происходит при температуре теплового кону-
са изолятора в пределах от 400...500 до 850...900 °С. Нагар на конусе
исчезает при нагреве его до температуры 400...500 °С. Эта температура
называется температурой самоочищения свечи. Если температура дета-
лей свечи превысит 850...900 °С, может возникнуть преждевременное вос-
пламенение смеси (калильное зажигание) во время процесса сжатия еще до
момента появления искры.

Тепло, подведенное к свече, отводится от нее через различные элемен-
ты ее конструкции (корпус, изолятор, центральный электрод) и поступаю-
щую в камеру сгорания горючую смесь (рис. 3.63). Доля теплоты, отводимая от свечи рабочей смесью, составляет около 20 %. Так как диапазон изменения температуры свечи для всех свечей практически одинаков, а тепловые условия работы ее на различных двигателях существенно отличаются, свечи изготавливаются с различной тепловой характеристикой (калильным числом).

Критерием для оценки калильного числа свечи служит отвлеченный показатель, пропорциональный среднему индикаторному давлению и соответ-ствующий порогу калильного зажигания. Калильное число определяют  на испытательной установке с одноцилиндровым двигателем путем постоянного повышения тепловой нагрузки на свечу зажигания до момента появления калильного зажигания. Калильное число выбирается из следующего ряда чисел: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

Маркировка свечей зажигания должна содержать:

обозначение резьбы на корпусе (А — резьба М14Х1.25 или М — резьба М18Х1.5);

калильное число;

обозначение длины резьбовой части корпуса (Н — 11 мм, Д — 19 мм); длину резьбовой части корпуса (12 мм) не обозначают;

обозначение выступают теплового конуса изолятора за торец корпуса —
В; отсутствие выступания не обозначают;

обозначение герметизации по соединению изолятор — центральный
электрод термоцементом — Т; герметизацию иным герметиком не обозна-
чают.

Примером условного обозначения свечи зажигания с резьбой на корпусе
Ml 4Х1,25, калильным числом 20, длиной резьбовой части корпуса 19 мм,
имеющей выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса, загер-
метизированной по соединению изолятор — центральный электрод герме-
тиком (кроме термоцемента), является свеча зажигания А20ДВ.

Свечи зажигания подбирают к двигателю с учетом обеспечения надеж-
ной работы свечи и двигателя на верхнем и нижнем пределах тепловой
характеристики свечи.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Основной метод диагностирования классической и контактно-транзи-
сторной систем зажигания заключается в сравнении переходных процессов,
происходящих в различных узлах, с эталонными. Идея метода состоит в
том, что характерные кривые напряжений переходных процессов выводят
на экран осциллографа и, сравнивая полученные формы кривых с эталон-
ными, выявляют практически любую неисправность системы. Для облегче-
ния анализа изображений осциллограф снабжается специальным устрой-
ством, позволяющим получать на экране одновременно несколько
изображений (по числу цилиндров двигателя), развернутых на весь экран
и расположенных друг над другом или наложенных друг на друга. По
осциллограммам можно определить техническое состояние катушки зажи-
гания, конденсатора, первичное и вторичное напряжение, угол замкнутого
и разомкнутого состояний контактов прерывателя и др.

Широко распространенным стендом для диагностирования классиче-
ской и контактно-транзисторной систем зажигания является стенд Э205.
Наблюдая на экране осциллографа за кривыми изменения напряжение в
системе, можно с определенной точностью судить как о состоянии системы
зажигания в целом, так и об отдельных элементах.

На рис. 3.64, а приведена эталонная кривая напряжения на контактах
прерывателя.

По горизонтальной оси отложен угол поворота вала распре-
делителя. Постоянный уровень 3 соответствует напряжению аккумулятор-
ной батареи при разомкнутых контактах прерывателя. Высокочастотные
колебания 1 в начале цикла обусловлены колебательным процессом в
системе конденсатор — первичная обмотка катушки зажигания при размы-
кании контактов прерывателя. Высокочастотные колебания 2 на спаде
импульса зажигания отражают процесс рассеивания энергии в катушке
зажигания после прекращения искрового разряда. Длительность импульса
зажигания т, определяется запасом энергии в катушке зажигания. В пределах угла 6 контакты прерывателя разомкнуты, а в пределах 83 замкнуты.

Описанному циклу изменения напряжения на контактах прерывателя
соответствует цикл изменения на вторичной обмотке катушки зажигания
(рис. 3.64, б). Высокочастотные колебания 4 вызваны перезарядом распре-
деленных емкостей выходной цепи при замыкании контактов прерывателя.

Неисправности различных элементов системы зажигания определен-
ным образом влияют на форму импульсов напряжения в пределах цикла
зажигания. Если в цепи свечи короткое замыкание, то импульс напряжения
во вторичной цепи имеет меньшую амплитуду и большую длительность
разряда по сравнению с импульсами других цилиндров, однако форма его
напоминает нормальные импульсы. Такая же форма импульса наблюдается
и при очень малом зазоре между электродами свечи. Нечеткость размыка-
ния контактов прерывателя свидетельствует о загрязнении или неисправ-
ности контактов, разболтанном креплении оси контакта или слабом напря-
жении пружины и приводит к дребезжанию. Несовпадение углов
замкнутого состояния контактов для различных цилиндров двигателя сви-
детельствует о дефектах привода, крепления контактов прерывателя и т.д.
Следует отметить, что в контактно-транзисторной системе импульс напря-
жения на контактах прерывателя имеет почти прямоугольную форму и
осциллографическая кривая этого напряжения позволяет судить лишь о
регулировке контактов прерывателя и исправности цепи, в которую вклю-
чен прерыватель.

Систему зажигания диагностируют при вращении двигателя с частотой
1000 и 2000 мин -1 . При частоте вращения 1000 мин -1 определяют состояние
катушки зажигания и конденсатора, а также угол замкнутого состояния
контактов и его изменение. При увеличении частоты вращения коленчато-
го вала двигателя, до 2000 мин -1 угол замкнутого состояния контактов на
наблюдаемой осциллограмме не должен изменяться более чем на 2 °. Со-
стояние контактов прерывателя определяют при 1000 мин -1, а затем при
увеличении частоты вращения до 2000 мин -1 оценивают по изменению угла
замкнутого состояния контактов на осциллограмме.

Первичное напряжение на всех цилиндрах проверяют по углу замыка-
ния контактов прерывателя. Расхождение в углах замыкания для осцилло-
граммы в "наложенном" виде не должно превышать 2 °. Проверка вторич-
ных цепей системы зажигания по осциллограмме первого цилиндра

определяет полярность вторичного напряжения, состояние вторичной об-
мотки катушки зажигания и высоковольтного провода от катушки к пре-
рывателю. Осциллограмма вторичного напряжения всех цилиндров в нало-
женном виде устанавливает увеличение зазора свечи, короткое замыкание,
обрыв и увеличение сопротивления в цепи свечи. Осциллограмма вторич-
ного напряжения всех цилиндров последовательно определяет характер
пробивного напряжения на всех свечах и качество работы свечей в режиме
работы двигателя до 2000 мин -1 . Пробивные напряжения на разных свечах
не должны отличаться более чем на 10 %.

Диагностирование системы зажигания следует начинать с анализа пер-
вичного напряжения. Неисправное состояние контактов прерывателя легко
устанавливается по характеру искажения кривой первичного напряжения.
Наложенное изображение первичного напряжения всех цилиндров позво-
ляет определить износ кулачка и привода прерывателя, приводящий к
асинхронизму в чередовании искр.

Для диагностирования бесконтактных систем зажигания, таких как БСЗ
сдатчиком Холла или микропроцессорной, использование метода, основан-
ного на сравнении осциллограмм переходных процессов с эталонными, не
дает однозначного ответа о техническом состоянии данных систем. Это
связано прежде всего с тем, что процессы, происходящие в электронных
блоках, в указанных осциллограммах не проявляются. Более того, наличие
неисправностей в электронных блоках, приводящих к полному нарушению
функционирования системы зажигания, исключает применение осцилло-
грамм вообще. Поэтому для обеспечения достоверной оценки технического
состояния БСЗ существующая диагностическая аппаратура должна комп-
лектоваться специальными средствами технического диагностирования
электронных блоков (коммутатора, контроллера и т. д.).

Применение электронных блоков в системе зажигания позволит осуще-
ствить систему тестового диагностирования, т. е. специальную организа-
цию входных воздействий с одновременной регистрацией выходных отве-
тов блоков. Система тестового диагностирования позволяет производить
поиск и локализацию неисправностей в системе зажигания даже при нера-
ботающем двигателе.

Разработан ряд устройств и приборов для диагностирования электрон-
ных блоков и связанных с ними датчиков бесконтактных систем зажигания.
К ним относятся: прибор проверки коммутатора (ППК), тестер микропро-
цессорной системы зажигания (тестер МСУАД), многофункциональный
прибор контроля коммутатора (ПКК).