- Тема 5

- СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Системы освещения и сигнализации занимают особое место в электро-
оборудовании автомобилей, так как эффективность автономного освеще-
ния и сигнализации в условиях роста автомобилизации и возрастающей
роли автомобильных перевозок по существу определяет безопасность до-
рожного движения в темное время суток. Естественно, что нормы на свето-
технические характеристики также определяются требованиями безопас-
ности и существующими условиями дорожного движения.

Наиболее распространенной конструкцией фар на протяжении долгого
времени была американская лампа-фара, представляющая собой неразбор-
ный оптический элемент, содержащий спаянные в колбу, заполненную
инертным газом, отражатель и рассеиватель круглой или прямоугольной
формы, внутри которой смонтированы одна или две нити накала. В Европе,
начиная с 50-х годов, широкое распространение получили металлостеклян-
ные элементы со сменным источником света, представляющим собой обыч-
ную или галогенную лампу с одним или двумя телами накала, устанавли-
ваемую в слепое отверстие металлического отражателя.

Наряду с совершенствованием характеристик светораспределения кон-
структорами автомобилей постоянно выдвигаются настойчивые требова-
ния по улучшению аэродинамических характеристик и уменьшению веса
транспортных средств, во многом определяющие их топливную экономич-
ность. Удовлетворение этим требованиям по существу и определяют совре-
менные тенденции совершенствования конструкций фар и технологиче-
ских процессов их изготовления. Требования к уменьшению коэффициента
аэродинамического сопротивления практически предопределяют уменьше-
ние вертикального габарита фары почти в два раза, что возможно только
при очень рациональном распределении светового потока и увеличении
КПД фары. Новые конструкции фар требуют выполнения отражателя
сложной формы, допускающей изготовление только из легко формуемых
материалов (стекло, пластмасса).

Решение всех этих задач уже сегодня находит отражение в ряде конст-
рукций фар, выпускаемых наиболее передовыми фирмами, однако полный
переход к пластмассовым конструкциям световых приборов транспортных
средств следует ожидать лишь в 1995...2000 гг.

Существенные изменения претерпевает и система сигнализации, осо-
бенностями развития которой, наряду с общей тенденцией уменьшения
веса, являются: уменьшение градиентов освещенности в картине светорас-
пределения, увеличение углов видимости, выравнивание яркости различных участков поверхности фонарей, исключение фантом-эффекта (воспри-
ятие при ярком солнечном свете не включенного фонаря включенным).
Наряду с совершенствованием традиционных сигнальных приборов в сис-
теме сигнализации появляются дополнительные сигнальные огни, обеспе-
чивающие увеличение информативности участников движения о маневре
(дополнительные сигналы торможения, указатели поворота, информацион-
ные табло).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТОРАСПРЕДЕ-ЛЕНИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Техническое обеспечение современного светораспределения систем ос-
вещения и сигнализации представляет собой достаточно сложную компро-
миссную задачу. Сложность задачи заключается в том, что для обеспечения
безопасности и рентабельности перевозок в ночное время суток, т. е.
перевозок с достаточно большими скоростями, необходимо при относитель-
но малой мощности источников света (максимально 90 Вт) с низкой свето-
отдачей (максимально 13,5 лм с 1 Вт), ограниченных мощностью современ-
ных автомобильных источников питания (аккумуляторов, генераторов),
добиваться не только большой силы света до 150 000 кд, но распределять
световой пучок неравномерно. При этом должны обеспечиваться необходи-
мая дальность видимости в том или ином направлении, нужная яркость
адаптации, исключение ослепления водителей встречных транспортных
средств. Для системы сигнализации необходимо обеспечение равномерной
яркости, комфортности восприятия и полноты световой информации о
режиме движения и маневре.

Естественно, что иногда необходимо сконцентрировать световой поток
источника света, распределив его затем нужным образом в требуемых
направлениях. В ряде случаев достаточно только перераспределить его и
изменить цвет излучения, в некоторых случаях функции концентрации
светового потока и его распределения можно объединить. Поэтому в зави-
симости от характера создаваемого светораспределения принципы его фор-
мирования могут быть различными.

Окончательно светораспределение формируется рассгиза гелем, изго-
тавливаемым из оптически прозрачного материала. На внутренней повер-
хности рассеивателя выполняются преломляющие элементы различной
конфигурации, при помощи которых добиваются перераспределения скон-
центрированного отражателем светового пучка источника света по нужным
направлениям.

Концентрация светового потока источника света обеспечивается в тра-
диционных конструкциях фар и фонарей параболоидным отражателем.
Параболоидная форма отражающей поверхности наиболее приспособлена
для выполнения этой функции, так как основной характеристикой такой
поверхности является равноудаленность ее точек от фокуса и плоскости,
проходящей через директрису. Поэтому, если в фокус параболоида поме-
стить источник света достаточно малых размеров, лучи от источника света, падающие на его рабочую поверхность, будут отражаться в соответствии с
законами геометрической оптики и распространяться вдоль оптической оси
отражателя (рис. 4.1) в пределах малого угла 2   , обусловленного размерами
тела накала.

На отражатель попадает не весь световой поток источника света, а его
часть

где   cp — средняя сила света источника излучения, распространяющая в пределах телесного угла          .

Световой поток, отраженный от отражателя,

где    ср — средняя сила света отраженного излучения, распространяющегося в пределах телесного угла       .

Если пренебречь потерями на отражение, считая, что Ф    — Ф   , получим
                                                                   то сила света отраженных лучей сущест-
венно возрастает по сравнению с силой света источника. Очевидно, что
чем больше значение      или, как это показано на рис. 4.2, угол охвата 2   ,
тем выше степень использования светового потока. Однако, поскольку 
является функцией диаметра D и фокусного расстояния    , его эффективное
значение определяется как альтернативное между большим диаметром,
ограниченным конструктивными, экономическими и эстетическими сооб-
ражениями, и малым фокусным расстоянием, обусловливающим увеличен-
ную глубину и тем самым затрудняющим штамповку.

В современных конструкциях фар угол охвата 2    , как правило, не
превышает 240°, что соответствует использованию 75 % светового потока
равномерно излучающего источника.

Степень концентрации светового потока можно уменьшить расфокуси-
ровкой тела накала, т. е. изменением его положения относительно точки
фокуса и соответствующим изменением хода лучей.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Современные системы освещения можно разделить:

по типам создаваемого светораспределения — на европейскую	и американскую;

по способу реализации системы светораспределения — на
двух- и четырехфарную;

по форме оптических элементов — с круглыми и прямоугольными.
Европейская и американская системы освещения различны как по
структуре создаваемого светового пучка (нормам на светораспределение),
так и по принципам его формирования. Это различие обусловлено, главным
образом, особенностями организации движения, качеством дорог и др.

Реализация американской системы освещения достигается за счет раз-
мещения в фокальной плоскости параболоидного отражателя нити накала
дальнего света, имеющей форму короткого прямого цилиндра, который
расположен перпендикулярно оптической оси в горизонтальной плоскости,
проходящей через эту ось. Нить накала ближнего света располагается
несколько выше горизонтальной плоскости, проходящей через оптическую
ось, и также имеет форму прямого цилиндра, расположенного перпендику-
лярно оптической оси и смещенного в сторону от нее. Благодаря этому ось
светового потока ближнего света наклонена вниз и смещена в сторону
правой обочины дороги, а образуемое при этом светораспределение оказы-
вается асимметричным (рис. 4.3, а). Основной конструктивной особенно-
стью этой системы освещения является использование при формировании
светового пучка как ближнего, так и дальнего света всей рабочей поверх-
ности отражателя.

Американская система освещения, как и европейская, допускает как
двухфарное, так и четырехфарное исполнение.

Европейская система освещения конструктивно обеспечивается не-
сколько иначе. Нить дальнего света имеет подковообразную форму у
обычных источников (ламп типа А 12-45+40) и цилиндрическую — у гало-
генных (Н4) и сориентирована вдоль оптической оси отражателя так, чтобы
вершина подковы или край цилиндра нити накала размещался в фокусе
отражателя. При этом нить накала ближнего света цилиндрической формы,
экранированная снизу металлическим экраном, срезанным с левой стороны под углом 15°, выдвинута вперед и поднята вверх относительно оптической
оси отражателя. Это позволяет получить асимметричное светораспределе-
ние с четко выраженной светотеневой границей (рис. 4.3, б).

В европейской системе освещения в режиме ближнего света использу-
ется только часть рабочей поверхности отражателя.

Необходимость совмещения в одном оптическом элементе двух режи-
мов приводит к ухудшению характеристик как дальнего, так и ближнего
света. Поэтому, несмотря на ряд преимуществ двухфарной системы: отно-
сительно небольшую потребляемую мощность, малый занимаемый объем
при монтаже на автомобиле, низкую себестоимость и технологичность, в
США в 60-е годы получила распространение четырехфарная система осве-
щения. В ее основе лежит идея распределения функций освещения по двум
типам фар.

Четырехфарная система освещения состоит из четырех фар диаметром
130 мм, которые могут быть установлены попарно горизонтально или
вертикально. Наружные и верхние фары всегда являются двухрежимными.
Внутренние и нижние фары являются фарами только дальнего света. Во
внутренних (нижних) фарах установлена обычная европейская лампа, нить
накала которой расположена в фокусе отражателя, а рассеиватель снабжен
преломляющей системой, обеспечивающей рассеяние света в горизонталь-
ной плоскости.

Двухрежимные фары ближнего и дальнего света оснащаются двухните-
вой европейской лампой, у которой тело накала ближнего света размещено
в фокусе отражателя, а нить накала дальнего света расфокусирована по
оптической оси отражателя назад. Рассеиватели этих фар рассчитаны
только на ближний свет.

При включении дальнего света работают все четыре фары, внутренние
фары создают при этом направленный четкий световой пучок прожектор-
ного типа. В наружных фарах нити дальнего света создают дополнительно
к прожекторному пучку внутренних фар рассеянный пучок для освещения
близлежащих зон дороги. При включенном ближнем свете работают только
наружные фары, суммарная мощность нитей накала которых составляет у
европейской системы 90...100 Вт, у американской — 100 Вт. При дальнем
свете мощность европейской системы 180...240 Вт, американской —
150...260 Вт.

Таким образом, четырехфарная система освещения обладает следую-
щими достоинствами:

позволяет распределить режимы дальнего и ближнего света по двум
типам фар, что избавляет от компромиссности конструкции;

значительно улучшает дальний свет автомобиля, что происходит в
результате резкого повышения общей мощности нитей накала и некоторого
увеличения (на 17 %) суммарной площади световых отверстий.

В то же время эта система обладает существенными недостатками:

резко ухудшается ближний свет, что происходит из-за значительного
уменьшения (на 40 %) рабочей площади фар при неизменной мощности
двух тел накала;

требуется применение более мощных генераторов и большего простран-
ства для монтажа на автомобиле;

отличается относительно большой себестоимостью.

Из-за перечисленных недостатков, превалирующих над достоинствами,
четырехфарная система не нашла широкого применения в Европе и не
вытеснила двухфарную круглую систему в Америке.

Различные системы ближнего света, применяемые в Европе и Америке,
а также продолжающиеся поиски и предложения новых систем показывают,
что до сих пор проблема борьбы с ослеплением водителей при встречном
разъезде автомобилей полностью не разрешена.

НОРМИРОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГОЛОВНЫХ ФАР

Основной задачей нормирования светотехнических характеристик яв-
ляется разработка совокупности требований к светораспределению, обес-
печивающих рентабельность автотранспортных перевозок и безопасность
движения в темное время суток.

Так как основой экономичности перевозок служит скорость доставки
грузов, то очевидно, что использование скорости автомобиля желательно
и при движении ночью. Наиболее скоростному режиму движения в темное
время суток соответствует режим дальнего света фар. При этом безопас-
ность ночного движения требует, чтобы дальность обнаружения S      и
опознания препятствий, определяемая дальним светом, была достаточной
для остановки автомобиля, т. е. S                 S

Полный остановочный путь автомобиля в зависимости от его скорости

где v — скорость автомобиля, км/ч; Т — суммарное время различения препятствия, реакции водителя и срабатывания тормозного привода до начала торможения, с; K     — коэффициент эксплуатационного состояния тормозной системы;      — коэффициент сцепления шин с дорогой;     — запас остановочного пути до препятствия, м.

Необходимая для обнаружения препятствий освещенность Е     завися-
щая от таких факторов, как прозрачность атмосферы, цветовые контрасты
объектов и т. п., достаточно корректно может определяться эмпирической
формулой

Тогда необходимая сила света фар

Учитывая, что основное слагаемое остановочного пути S     , пропорцио-
нально квадрату скорости         автомобиля, а необходимая сила света       квадрату остановочного пути, необходимая сила света фар будет пропор-
циональна четвертой степени скорости автомобиля.

Нормативы ближнего света определяются по коэффициенту ослеплен-
ности, которым оценивается слепящее действие светового пучка от фары
на водителей встречных транспортных средств, и дальности видимости в
этом режиме освещения.

Коэффициент ослепленности

где       — коэффициент, зависящий от яркости Z.a поля адаптации, кд/м2; E        — освещенность, создаваемая фарами встречного автомобиля, на глазах водителя, лк;      — угол действия блеского источника, отсчитываемый от оси движения встречного автомобиля, град;     — число фар на встречном автомобиле; m — показатель степени, зависящий от угла 0.

Дальность видимости         зависит от создаваемой фарой освещенности
объекта, удаленного от автомобиля на расстояние г   . При условии гаранти-
рованного обнаружения

дальность видимости

где Е — освещенность, создаваемая оптическим элементом в заданной точке дороги, лк.

Определение этих критериев, наряду с определением физиологического
критерия — видимости, позволяет сформулировать требования к светорас-
пределению режима освещения.

Видимость

где        и      — соответственно видимость и контраст объектов, освещаемых фарами;        — коэффициент неравномерности, учитывающий увеличение  за счет нерав номерности распределения яркости дорожного полотна; Сф — коэффициент ослепленности, характеризующий увеличение       из-за ослепляющего действия фар встречного транспортного средства;     пор — пороговый контраст, т. е. лежащий на границе различения контраста при данных условиях наблюдения.

Пороговый контраст

где      — пороговая разность яркостей объекта и фона;     — яркость фона.

В европейских странах и странах СНГ применяется унифицированная
система фар с асимметричным ближним светом и резкой светотеневой
границей на ближнем свете. Светотехнические нормы для фар этой системы
регламентированы правилами № 1, № 20 ЕЭК ООН (последние для фар с
галогенными лампами) и ГОСТ 3544—75.

Для проверки головных фар в режиме ближнего света используют
специальный контрольный экран (рис. 4.4, а). Вертикальная линия W
соответствует оси правой полосы движения, а линии HG и HG' изображают
в перспективе края правой полосы дороги, по которой движется автомо-
биль. Линии НЕ соответствует внешнему краю левой стороны встречного
движения, линии HF — середине левой полосы. Таким образом, линия
HG' изображает ось дорожного полотна. Линия НЕ приблизительно соот-
ветствует траектории глаз водителя встречного автомобиля.

Наиболее важными контрольными точками являются: B50L — точка,
соответствующая положению глаз водителя встречного автомобиля, нахо-
дящегося на расстоянии 50 м, и точки 50R и 75R, которыми задается
освещенность правого края полосы движения на расстояниях, равных соот-
ветственно 50 и 75 м.

Зона ///, лежащая выше светотеневой границы, представляет собой
совокупность точек, освещенность в которых определяет слепящее дейст-
вие фары, вследствие чего для нее установлены низкие значения макси-
мально допустимой освещенности экрана. Освещенность дорожного полотна практически определяет яркость адаптации и видимость дороги, поэтому для
нее установлена минимально допустимая освещенность контрольного экрана.

Значения освещенности в точках 25R и 25L характеризуют видимость
обочин дороги на расстоянии 25 м перед автомобилем. Чтобы избежать
излишней яркости ближнего к автомобилю участка дороги, т. е. зоны /, и
чрезмерного контраста по сравнению с более удаленными точками, осве-
щенность в этой зоне ограничивают достаточно низкими максимально
допустимыми значениями.

Нормативные значения освещенности в контрольных точках светорас-
пределения режима ближнего света содержатся в отечественных и между-
народных стандартах (табл. 4.1).

Разметка контрольного экрана для проверки дальнего света и значения
освещенности в контрольных точках показана на рис. 4.4, б.

Ось светового пучка дальнего света создает на экране точку максималь-
ной освещенности, расположенную выше линии НН' (см. рис. 4.4, а). Осве-
щенность нормируется в пяти точках, расположенных на линии h' h (см. рис.
4.4, б). По ГОСТ 3544 — 75 нормируется дополнительно пять точек (три до
линии VV и две на периферии светового пятна, ниже линии h' h).

Нормативные значения освещенности в контрольных точках светорас-
пределения режима "дальний свет" по отечественным и международным
стандартам приведены в табл. 4.2.

Характерными отличиями стандарта США являются отсутствие резкой
светотеневой границы в режиме "ближний свет" и несколько большие
значения силы света в слепящей зоне и зоне адаптации.

КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
НОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наряду с автономной системой освещения, требования правил дорож-
ного движения обусловливают обязательную установку на транспортных
средствах светосигнальных устройств, обеспечивающих участников движе-
ния информацией о характере движения транспортного средства (торможе-
ние, разгон, стоянка), о совершаемом маневре (поворот, обгон), о виде
транспортного средства, его габаритах, а также о его принадлежности
(освещение номерного знака). Для передачи этой информации международ-
ными и отечественными стандартами установлены перечень и основные
параметры обязательных и необязательных, но допускаемых к применению
на автомобиле осветительных и светосигнальных приборов.

В минимальный обязательный комплект светосигнальных прибо-
ров для всех легковых и грузовых автомобилей входят:

габаритные огни — 2 передних и 2 задних;

2 сигнала торможения, расположенных сзади;

мигающие указатели поворота — 2 передних, 2 задних и боковые;

2 задних световозвращателя;

фонарь освещения номерного знака.

Некоторые категории автомобилей согласно принятым правилам должны
иметь следующее дополнительное светосигнальное оборудование:

контурные огни для грузовых автомобилей;

опознавательные огни;

огонь преимущественного проезда.

К необязательным сигнальным огням, установка которых допу-
скается, относятся: задний противотуманный огонь; стояночный огонь;

дополнительный сигнал торможения; боковые (маркировочные) огни; фо-
нарь заднего хода; указатель траектории.

По характеру работы и своим функциональным особенностям светосиг-
нальные приборы могут быть разделены на два класса:

активные — фонари, имеющие свой источник света;

пассивные — световозвращатели, не имеющие своего источника
света и дающие сигнал путем отражения света фар другого автомобиля.

Активные приборы в зависимости от режимов работы подразделяются
на фонари продолжительного и кратковременного действия (сигнал тормо-
жения и указатели поворотов), что определяет выбор материалов конструк-
ции.

По условиям применения и степени видимости светосигнальные прибо-
ры могут быть:

ночного применения — только для движения в темное время суток
или при плохой видимости — габаритные, контурные, опознавательные,
боковые и стояночные огни;

круглосуточного применения — сигналы торможения, указате-
ли поворота и аварийная сигнализация.

Эта классификация связана с условиями видимости и силой света
прибора. Для обеспечения видимости приборов ночного применения доста-
точна небольшая сила света 2...12 кд, осуществляемая фонарем простой
конструкции. Для приборов круглосуточного применения, видимость кото-
рых должна быть обеспечена также и в солнечный день, необходима сила
света около 200...700 кд, так что для этих приборов необходима и соответ-
ственно рассчитанная система. Кроме того, при ночном движении фонари
с такой большой силой света могут вызвать дискомфорт и даже слепить
водителей других автомобилей.

Принципы нормирования основных характеристик светосигнальных
огней в основном определяются особенностями их зрительного восприятия.
Установленные нормы представляют собой компромисс между расчетными
максимальными и минимальными значениями светотехнических характе-
ристик при экстремальных условиях видимости с учетом динамических
характеристик транспортного средства, состояния дорожного полотна,
функциональных особенностей работы светосигнального прибора и его
габаритов.

Многообразие функций, выполняемых светосигнальными приборами,
требует, наряду с решением задач определения наиболее рационального
светораспределения для каждого вида сигнального прибора, их размещения
на транспортном средстве, нормирования углов видимости сигнальных
огней, решения вопросов цветового различия. Общепринятым для наземных транспортных средств является следующее разделение: для передних
огней — белый, для задних — красный. Следовательно, задние габа-
ритные огни, задние световозвращатели и сигналы торможения выполня-
ются красного цвета, что обусловлено рядом преимуществ. К этим
преимуществам .относятся сохранение ощущения цвета почти до нулевой
интенсивности, хорошая заметность периферическим зрением, хорошая
проницаемость сквозь туман и дымку, хорошая заметность на фоне других
огней и малая подверженность мешающим эффектам, меньшее снижение
чувствительности человека с возрастом к восприятию красного цвета.

Для передних габаритных огней и фонарей заднего хода общеприня-
тым является белый цвет, но допускается также желтый селективный
цвет.

Для мигающих указателей поворота — передних, задних, боковых в
европейских странах согласован и узаконен Правилами ЕЭК ООН оран-
жевый цвет.

В США применяют красные задние указатели поворота и желтые
передние и боковые указатели поворота, однако допускается также оран-
жевый цвет.

Для всех боковых огней везде узаконен оранжевый цвет.

Для оперативных машин (пожарных, милицейских, скорой помощи)
применяется мигающий огонь преимущественного проезда синего цвета.

Наряду с чисто светотехническими характеристиками в целях обеспе-
чения требований безопасности движения международными и отечествен-
ными стандартами нормируются также число и размещение световых при-
боров на автомобиле, высота установки приборов над уровнем земли и
расстояние от плоскости бокового габарита, углы геометрической видимо-
сти светящей поверхности приборов в горизонтальной и вертикальной
плоскостях, цвет прибора и др.

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ

Габаритные огни предназначены для обозначения габаритов транспор-
тного средства в ночное время суток или при плохой видимости. В мини-
мальный обязательный комплект светосигнальных приборов для всех лег-
ковых автомобилей включены два передних габаритных огня белого цвета
и два задних красного цвета. Учитывая функциональное назначение, их
устанавливают максимально разнесенными друг от друга по краям транс-
портного средства.

Габаритные огни имеют активную светотехническую систему, т. е. свой
источник света, обычно малой мощности — 5 Вт. Режим работы габаритных
: огней в отличие от других светосигнальных приборов транспортных
средств продолжительный, что накладывает ограничения при расчете на-
грева фонаря.

Для автомобилей длиной более б м и тягачей с прицепами и полупри-
цепами, кроме названных обязательных для всех транспортных средств
габаритных огней. Правилами № 48 ЕЭК ООН предусмотрены также боковые габаритные огни оранжевого цвета, дублирующие боковые световозв-
ращатели. Основным требованием для светосигнальных автомобильных
приборов, в том числе габаритных огней, является хорошая видимость
огней на заданной дистанции, которая с ростом интенсивности автомобиль-
ного движения возрастает. В настоящее время считают, что минимальная
дистанция видимости сигнальных огней должна быть не менее 100 м.

В отношении размещения габаритных огней Правила устанавливают
следующие нормы: минимальная высота размещения должна быть в преде -
лах 350 мм, максимальная — 1500 мм; для автомобилей со специальным
кузовом (таких, как самосвалы, уборочные машины) максимальная высота
установки может быть увеличена до 2100 мм; минимальное расстояние
между парными приборами по ширине — 600 мм (для малогабаритных
автомобилей — 400 мм); расстояние до плоскости бокового габарита — не
более 400 мм.

Для светотехнических характеристик Правилами № 6 и № 7 ЕЭК ООН
и ГОСТ 10984 — 74 определены следующие значения. Сила света сигналь-
ных огней под углами до ±20° по горизонтали и ±10° по вертикали,
выраженная в процентах от осевой силы света, должна быть не менее
значений, указанных на рис. 4.12. В табл. 4.4 даны максимальные и мини-
мальные значения осевой силы света, т. е. силы света, измеряемой на оси
отсчета габаритных огней, а также значение минимальной силы света в
краевых точках полной зоны видимости.

При фотометрировании обращают внимание на достаточную равномер-
ность освещения контрольного экрана. Если при визуальном осмотре со-
здается впечатление неравномерности, то проверяют силу света между
контрольными точками, изображенными на рис. 4.12. При этом:

минимальная сила света в промежуточных точках должна быть не ниже
50% значения, соответствующего соседней контрольной точке с меньшей
силой света;

максимальная сила света в промежуточных точках должна быть не
выше значения, полученного интерполяцией между максимальными значе-
ниями силы света смежных контрольных точек.

СИГНАЛЫ ТОРМОЖЕНИЯ

Сигналы торможения предназначены для предупреждения других уча-
стников движения о замедлении хода или остановке автомобиля. В мини-
мальный обязательный комплект светосигнальных приборов для всех
транспортных средств входят два сигнала торможения красного цвета,
устанавливаемые сзади.

Учитывая, что эти сигналы должны быть хорошо видны днем при ярком
солнечном свете, их сила света устанавливается выше, чем у сигналов
ночного применения, а так как при ночном движении большая сила света
этих огней вызывает слепящее действие или дискомфорт у водителей
других автомобилей, их максимальную силу света ограничивают, либо
используют двухрежимную схему их работы. Нормативные требования к
размещению сигналов торможения на автомобиле аналогичны требовани-
ям к габаритным фонарям.

В отношении светотехнических характеристик Правилами № 6 и № 7
ЕЭК ООН и ГОСТ 10984 — 74 определены следующие значения: сила света
сигналов торможения под углами 120° по горизонтали и 110° по вертикали,
выраженная в процентах от осевой силы света, должна быть не менее
значений, указанных на рис. 4.12. В табл. 4.5 даны значения силы света,
измеряемой на оси отсчета сигналов торможения, а также значения мини-
мальной силы света в краевых точках полной зоны видимости.

Низкое расположение приборов внешней сигнализации в ряде случаев
(плотные и интенсивные транспортные потоки) препятствует получению
информации о маневре (торможении) удаленных транспортных средств,
которые загорожены от водителя соседними автомобилями, что уменьшает
запас времени для принятия правильного решения об изменении режима
движения. Поэтому, начиная с 70-х годов, стали появляться дополнитель-
ные (дублирующие) сигналы торможения, установленные в салоне непос-
редственно за задним стеклом. Использование этих сигналов позволяет
восполнить недостаток информации о периферийных транспортных сред-
ствах и по данным США на 25% снизить число дорожно-транспортных происшествий, возникающих по этой причине. В настоящее время установ-
ка этого сигнала узаконена. Альтернативным принятому решению могло
бы стать увеличение высоты установки основного сигнала торможения.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И ИХ БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ

Правилами дорожного движения водителю предписано перед маневром
подавать сигнал сзади и впереди идущим транспортным средствам, что
обусловило необходимость оснащения автомобилей указателями поворота.
Обязательный комплект светосигнальных приборов для всех транспортных
средств включает по два передних и задних мигающих указателя поворота.

Современными правилами предписывается также установка дополни-
тельных указателей поворота — боковых их повторителей на боковых
сторонах крыльев, кабины или кузова. В европейских странах согласован
и узаконен правилами оранжевый цвет всех мигающих указателей поворо-
та: передних, задних и боковых.

Нормативные характеристики указателей поворота и их боковых по-
вторителей определяются так же, как и для сигналов торможения, с учетом
их заметности при ярком солнечном освещении днем и отсутствии ослеп-
ления и дискомфорта у других участников движения в ночное время суток,
что предопределяет целесообразность использования двухрежимных схем
сигналов этого типа.

Светотехнические характеристики указателей поворота также опреде-
лены Правилами № 6 и № 7 ЕЭК ООН и ГОСТ 10984 — 74 (табл. 4.6).

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Конструкция современных автомобильных ламп представляет собой
установленные в стеклянной колбе одно или два тела накала, смонтиро-
ванные на токоподводящих электродах, соединенных с контактами цоколя.
Тело накала изготовляют из вольфрама с присадками окиси кремния, окиси
алюминия и др. Электроды выполняют из никеля, а стеклянные детали
изготовляют из силикатного стекла. Для получения возможно большей
концентрации тела накала вольфрамовую проволоку свивают в спираль и
биспираль. Учитывая массовый характер производства и весьма жесткие
требования по светораспределению, предъявляемые к световым приборам
автомобиля, в особенности к фарам, монтаж тел накала относительно
элементов фиксации цоколя обеспечивают с высокой степенью точности.

Источники света характеризуются рядом параметров, определяющих
их основные электрические, световые и эксплуатационные свойства. Ос-
новными электрическими параметрами автомобильных ламп являются:

номинальное напряжение (6, 12, 24 В);

электрическая мощность (по ГОСТ 2023 — 90 автомобильные лампы
маркируются так же, как и в Европе, по мощности в ваттах);

расчетное напряжение, при котором лампа будет работать в течение ее

срока службы (для указанных выше номинальных значений напряжений
сответствующие расчетные напряжения составляют 6,7; 13,5; 28 В).

К основным световым параметрам источников света относятся: номи-
нальный световой поток лампы, измеряемый в люменах; максимальная
сила света, измеряемая в канделах (ранее в свечах); яркость тела накала,
измеряемая в нитах.

В отечественной промышленности маркировка автомобильных ламп
указывает на тип лампы, номинальное напряжение и номинальную мощ-
ность. Например, А24-5 — однонитевая, 24 В, 5 Вт; А12-45-1-40 — двухни-
тевая 12 В, 45 Вт — нить дальнего света и 40 Вт — нить ближнего света.
Стоящая впереди буква А означает "автомобильная".

Мощность ламп накаливания, применяемых в автомобильных сигналь-
ных фонарях, не превышает 21 Вт. Это связано с тем, что сигнальные
фонари в соответствии с назначением и характеристиками отличаются
сравнительно малой силой света.

Общий вид автомобильных ламп накаливания показан на рис. 4.18.

Одним из существенных недостатков ламп накаливания является осаж-
дение на колбе частиц вольфрама, что приводит к увеличению коэффици-
ента поглощения колбы и снижению световой отдачи лампы. При введении
в лампу галогенов или некоторых их соединений в ней устанавливается
цикл возврата частиц вольфрама с колбы на тело накала, механизм кото-
рого следующий. Если в работающей лампе имеются пары йода и темпера-
тура колбы 250°С<Т   1200°С, то пары йода образуют с осевшим на колбе
вольфрамом йодистый вольфрам WI    , который испаряется и, попадая в
область тела накала, разлагается на йод и вольфрам, если температура в
этой области выше 1400° С. Пары йода возвращаются к колбе лампы,
образуют опять WI   , и цикл повторяется. Вольфрам испаряется тем быстрее,
чем выше температура участка тела накала. Так как температура дефект-
ных участков выше, испарение с этих участков происходит интенсивнее,
чем с бездефектных. Возвращаясь на тело накала, вольфрам оседает на более холодных его участках, образуя наросты. Таким образом, йодно-
вольфрамовый цикл не компенсирует усиленное испарение вольфрама с
дефектных участков и не позволяет существенно увеличить срок службы.

Кроме йода, для очистки колбы лампы от осевшего вольфрама, приме-
няют другие галогены и их соединения. Особенно эффективными показали
себя соединения брома, бромистый метилен СН   Вг   и бромистый метил
СН   Вг   .

Наличие возвратного цикла позволило увеличить рабочую температу-
ру нити до 3000...3200°С, а следовательно, и ее световую отдачу до 22...25
лм/Вт, что в 1,5 раза выше светоотдачи обычных ламп. Для реализации
цикла необходима высокая температура стенок колбы — около 600...700°С,
поэтому колба галогенной лампы изготавливается из кварцевого стекла и
имеет малые размеры, а спиральная нить накала для обеспечения более
равномерного отложения на ней частиц вольфрама должна иметь форму
прямого цилиндра. Для автомобильных фар разработаны и вошли в Пра-
вило № 37 ЕЭК ООН три типа однонитевых галогенных ламп — HI, H2, НЗ
и двухнитевая лампа Н4.

Лампы HI и H2 имеют нить, расположенную вдоль оси цоколя, и
отличаются конструкцией последнего. Лампа НЗ, имеющая нить накала,
перпендикулярную оси, и свой цоколь, получила наибольшее распростра-
нение. В лампе Н4 нить дальнего света также имеет форму прямого цилин-
дра и расположена параллельно оптической оси, лампа оснащена специ-
альным цоколем. Лампы HI и НЗ применяются в противотуманных фарах,
фарах дальнего света и в четырехфарных системах, дополнительных фарах
дальнего света. Лампа H2 почти не применяется как очень сложная в
производстве. Лампа Н4 применяется в головных фарах двух- и четырех-
фарной систем освещения. Отечественная промышленность также освоила
выпуск фарных галогенных ламп типов HI, НЗ и Н4, имеющих в маркиров-
ке обозначение АКТ (автомобильная кварцевая галогенная). Изготовляют-
ся двухнитевые лампы категории Н4 типов АКГ12-60+55 и АКГ 24-75-1-70
и однонитевые лампы для прожекторов и противотуманных фар категории
HI типов АКГ12-55 и АКГ24-70 и НЗ типов АКГ12-55-1 и АКГ24-70-1.

Появление в последние годы термостойких пластмасс предопределило
возможность использования галогенных ламп и в светооптических схемах
фонарей. Для этих целей в настоящее время как за рубежом, так и в России
проводятся разработки галогенных ламп пониженной мощности 5, 10, 15,
20 Вт, использование которых позволит создавать более эффективные
приборы системы освещения и сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Процесс эксплуатации транспортных средств сопровождается ухудше-
нием характеристик световых приборов, что обусловлено нарушением ре-
гулировки фар от воздействия вибрационной нагрузки, изменением жест-
кости подвески, заменой источников света, ухудшением светотехнических характеристик, вызванным загрязнением рабочих поверхностен отражате-
ля и рассеивателя, абразивным износом поверхностей рассеивателя, умень-
шением светового потока источников света из-за падения напряжения в
цепи, вызванного эрозией контактов. Ухудшение функциональных харак-
теристик приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происше-
ствий и снижению эффективности перевозок, что при росте автомобилиза-
ции и возрастающей роли автомобильных перевозок оборачивается
значительным материальным и моральным ущербом.

Для обеспечения безопасности движения и эффективности работы ав-
томобильного транспорта согласно нормативным документам, принятым в
России, установлены периодичность и объем работ, выполняемых при еже-
дневном обслуживании (ЕО) и ТО-1 систем освещения и сигнализации. При
ЕО проводятся моечно-уборочные и контрольно-осмотровые работы. Со-
став работ при проведении ТО-1 предусматривает дополнительно к рабо-
там ЕО следующие операции: проверку правильности установки и регули-
ровки фар; проверку силы света фар и светосигнальных огней; проверку
состояния ламп, проводов, контактов, элементов крепления. При ТО-1 все
перечисленные работы проводят без снятия приборов с автомобиля.

Эксплуатационные значения световых характеристик фар и светосиг-
нальных огней регламентирует ГОСТ 25478 — 91, согласно которому: фары
типов С(НС) и CR(HCR) должны быть отрегулированы так, чтобы плоско-
сть, содержащая левую часть светотеневой границы пучка ближнего света,
была наклонена к плоскости рабочей площадки на углы, указанные в табл.
4.7. При этом точка пересечения левого горизонтального и правого наклон-
ного участков светотеневой границы пучка ближнего света должна нахо-
диться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.

На автотраспортных средствах, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке автотранспортного средства
должно быть приведено в соответствующее загрузке положение.

Сила света каждой из фар типа С(НС) и CR(HCR) в режиме ближнего
света, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсче -
та, должна быть:

750 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотене-
вой границы;

1600 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотене-
вой границы.

Фары типа R(HR) должны быть отрегулированы так, чтобы угол накло-
на наиболее яркой (центральной) части светового пучка в вертикальной
плоскости находился в диапазоне 0'... 34' вниз от оси отсчета. При этом
вертикальная плоскость симметрии наиболее яркой части светового пучка
должна проходить через ось отсчета.

Сила света фар типа CR(HCR) в режиме дальнего света должна изме-
ряться в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой
границы режима ближнего света в вертикальной плоскости, проходящей
через ось отсчета. Сила света фар типа R(HR), должна измеряться в центре
наиболее яркой части светового пучка. Сила света фар типов R(HR) и
CR(HCR), расположенных на одной стороне транспортного средства, в
режиме дальнего света не должна быть меньше 10 000 кд.

Противотуманная фара (тип В) должна быть отрегулирована так, чтобы
плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка фары, была
наклонена к плоскости рабочей площадки на углы, не менее указанных в
табл. 4.8. При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной
фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки.

Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоско-
сти, проходящей через ось отсчета, должна быть:

625 кд — в направлении 3' вверх от положения верхней светотеневой
границы;

1000 кд — в направлении 3' вниз от положения верхней светотеневой
границы.

Противотуманные фары должны включаться при включенных габарит-
ных огнях.

Сила света светосигнальных огней (фонарей) в направлении оси отсчета
должна быть в пределах, указанных в табл. 4.9.

Сила света парных (передних и задних) фонарей автотранспортного
средства одного функционального значения не должна отличаться более
чем в два раза.

Габаритные огни и опознавательный знак автопоезда
должны работь в постоянном режиме. Сигналы торможения (основные и
дополнительные) должны включаться при воздействии на соответствую-
щие органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.
Фонарь заднего хода должен включаться при включении передачи заднего
хода. Указатели поворотов и их боковые повторители должны работать в
проблесковом режиме со следующими параметрами:

частота следования проблесков должна находиться в пределах 90d=30
проблесков в минуту, или (1,5±0,5) Гц;

время от момента включения указателей поворотов до появления пер-
вого проблеска не должно превышать 1,2 с;

соотношение длительности горения источника света ко времени цикла
работы должно находиться в пределах 30...75%.

Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение
всех указателей поворотов и боковых повторителей в проблесковом режи-
ме. Фонарь освещения номерного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями. Задние противотуманные фонари должны вклю-
чаться при включенных габаритных огнях и работать в постоянном режиме.

Положение и регулировка фар автомобиля в эксплуатационных усло-
виях зависят от многих факторов, к которым относятся техническое состо-
яние подвески, расположение и масса груза, состояние шин, давление в них
воздуха, поэтому и устанавливать фары необходимо с учетом этих факто-
ров. Контролируют и регулируют положение фар при помощи измеритель-
ного экрана или специальных оптических приборов — реглоскопов.

По экрану фары регулируют в зависимости от системы освещения (американской или европейской) соответственно либо по дальнему, либо по ближнему
свету. Подготовленное транспортное средство устанавливают на ровной пло-
щадке на определенном расстоянии от экрана (как правило, это расстояние
равно 10 м), предварительно ориентируя относительно плоскости экрана.
Затем, поочередно проецируя световой пучок каждой из фар и экранируя при
этом излучение другой фары, регулировкой добиваются совпадения световой
границы ближнего света фар (европейская система освещения) с разметкой
номинального положения этой границы на экране либо совпадения центров
пятна светового пучка дальнего света (американская система освещения) с
номинальным положением этого центра на экране.

Разметки экранов для европейской и американской систем освещения
приведены на рис. 4.19. Для измерения силы света по оси фар, отрегулиро-
ванных по экрану, устанавливают фотоприемник, подключенный к пока-
зывающему прибору.

Несмотря на простоту приспособлений, такой метод регулировки и конт-
роля положения фар по экрану имеет ряд существенных недостатков: требует
затемненного помещения, значительных площадей, низкую точность ориен-
тации транспортного средства относительно экрана, низкую производитель-
ность ориентации, необходимость трудоемкой переориентации транспортного
средства при контроле силы света фонарей. Устранить присущие этому методу
недостатки удается использованием реглоскопов (рис. 4.20).

Подобные приборы имеют оптическую камеру, позволяющую формиро-
вать пучки дальнего и ближнего света на короткой базе 400...500 мм, и
обеспечивают процесс контроля и регулировки положения фар при изме-
рении сил света фар и фонарей на малых площадях 3...4 м , не требующих затемненных помещений. Оптическая камера содержит собирающую линзу
1 с фокусным расстоянием 400...500 мм, в фокальной плоскости которой
установлен экран 5, а в фокусе размещен фотоприемник 4 с подключенным
к нему показывающим прибором 3. Экран реглоскопа имеет аналогичную
стандартному экрану разметку, может перемещаться в вертикальной пло-
скости как вместе с объективом, так и независимо от него, что обеспечивает
контроль положения фар, установленных на различной высоте.

Для установки оптической камеры относительно транспортного средст-
ва все реглоскопы имеют систему ориентации. Базовыми элементами авто-
мобиля для систем ориентации реглоскопов могут быть колеса передней
или задней оси и, наконец, симметричные точки кузова.

С 1993 г. в России начат выпуск прибора ПРАФ-9, предназначенного
для проверки технического состояния всех внешних световых приборов
транспортных средств, включая временные параметры проблеска фонарей
указателей поворота (рис. 4.21). От других приборов подобного назначения
его отличают оптическая система ориентации оптической камеры относи-
тельно оси симметрии транспортного средства, портативное исполнение,
малые масса и габариты, использование цифрового измерительного блока
регистрации контролируемых параметров, выполненного на базе однокри-
сталльной ЭВМ. Прибор ПРАФ-9 подключается к бортовой сети автомоби-
ля по схеме, показанной на рис. 4.22.